# Relazione della sezione in calcestruzzo armato

Verifiche pertinenti

ANTHEA · 24/09/2026 14:26

# Ambito e limiti

Normativa selezionata: NTC 2018. Motore GPC Checker collegato tramite DLL. Compressione negativa; geometria in mm, tensioni in MPa, deformazioni in ‰, azioni N e V in kN, momenti in kNm. Arrotondamenti solo di presentazione.

NTC 2018 · coefficienti della DLL; taglio e fessurazione nei limiti documentati del modulo. Coefficienti modificabili: verificare eventuali deroghe.

Questo report non attesta una verifica normativa completa. La presenza di un dominio o di tensioni calcolate non implica la conformità delle altre verifiche. I filtri e le opzioni grafiche non escludono combinazioni dai calcoli. Leggere gli esiti non determinati, fuori piano e non implementati.

Taglio NTC nelle due direzioni; per le circolari il modello e i parametri sono espliciti. Torsione su profilo periferico rettangolare o circolare, pieno o cavo, con staffe chiuse. Per Vx+Vy+T si sommano conservativamente i contributi sul calcestruzzo. Dettagli del capitolo 4 e integrazioni EC2; gerarchia sismica e verifiche locali degli appoggi richiedono il modello dell’elemento. Fessurazione solo lineare, comprese le sezioni interamente tese; leggere i limiti per combinazione.

# SLE Rara

## Opzioni di verifica

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Analisi | Lineare |
| n armature | 5.87 |
| φ armature | 0.00 |
| n trefoli riferimento | 5.72 |
| φ trefoli | 0.00 |
| CLS teso | No |
| Assi | Locali |
| Esposizione | XC1 |
| Durata | Breve |
| Sensibilità | Poco sensibile |
| Aderenza | Liscia |

Inviluppo delle combinazioni calcolate: ogni estremo proviene dalla combinazione indicata. Gli estremi non costituiscono uno stato simultaneo e non sostituiscono le verifiche. Le combinazioni con esito non determinato sono riportate separatamente.

## Tensioni · combinazione governante

| Combinazione | σc,min [MPa] | ¦σs¦max [MPa] | ησ [-] | Esito tensioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parallela 0 | -1.49 | 993.58 | 0.79 | Entro limiti tensionali |

## Inviluppo tensioni e deformazioni

| Grandezza | Estremo | Combinazione di origine |
| --- | --- | --- |
| CLS · σmin [MPa] | -9.37 | Combo 1 |
| CLS · σmax [MPa] | 0.00 | Combo 1 |
| CLS · εmin [‰] | -0.27 | Combo 1 |
| CLS · εmax [‰] | 0.07 | Combo 1 |
| Acciaio · σmin [MPa] | -48.46 | Combo 1 |
| Acciaio · σmax [MPa] | 7.81 | Combo 1 |
| Acciaio · εmin [‰] | -0.24 | Combo 1 |
| Acciaio · εmax [‰] | 0.04 | Combo 1 |
| Trefoli · σmin [MPa] | 977.01 | Combo 1 |
| Trefoli · σmax [MPa] | 993.58 | Parallela 0 |
| Trefoli · εmin [‰] | -0.12 | Combo 1 |
| Trefoli · εmax [‰] | -0.03 | Parallela 0 |

Compressione negativa: min e max sono estremi algebrici. Le deformazioni sono quelle incrementali native Checker, senza la deformazione iniziale dei trefoli.