ANTHEA · 02-mensola-alta

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, senza terreno a valle né resistenza passiva. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un’analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell’opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l’analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, D=0, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Nessuna resistenza passiva.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno (tan φd = tan φk / γMφ); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con γR = 1,10 scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell’Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un’analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell’approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ₂ delle variabili e γR=1 nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Perdita di equilibrio in almeno una combinazione: le verifiche strutturali che dipendono dalle reazioni di fondazione non sono disponibili.

Portanza fuori campo in almeno una combinazione: non sostituire questo stato con un esito favorevole.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 5 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 0.25 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 0.25 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.5 | m |
| Mensola a valle · a | 1 | m |
| Mensola a monte · b | 0.5 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 30 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 17.65197 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 19.6133 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 20 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 24.516625 | kN/m³ |
| Resistenza calcestruzzo · fck | 25 | MPa |
| Snervamento armature · fyk | 450 | MPa |
| Copriferro netto barre · c | 40 | mm |
| Coefficiente viscosità per SLE · φ | 2 | − |

Azioni assegnate per metro di sviluppo

| Nome / tipo / natura | Valore / unità | z₀ / z₁ / x [m] | ψ₀ / ψ₁ / ψ₂ / gruppo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q · esclusa | 0 kPa | Tutto il riempimento | 0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy |

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 30 | 17.65197 | 19.6133 | 30 |

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l’inviluppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

| Elemento | Barre per metro/faccia | Ø [mm] |
| --- | --- | --- |
| Fusto inferiore / intero | 6 | 16 |
| Valle | 6 | 16 |
| Monte | 6 | 16 |

Quantità indicative: 2,125 m³/m di calcestruzzo e 127,845 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Inviluppo verifiche geotecniche

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLU 6 | 115,694 / 36,221 | kN/m | 3,194 | Non soddisfatta |
| Ribaltamento SLU 6 | 212,106 / 121,131 | kNm/m | 1,751 | Non soddisfatta |
| Capacità portante SLU 4 | 96,228 / — | kN/m | — | Fuori campo: e > B/3 o risultante verticale non positiva |
| Contatto fondazione SLU 4 | 1,329 / 0,875 | m | — | Perdita di equilibrio |
| Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 1 | 1,1 / 0,87 | − | 1,264 | Non soddisfatta |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=0.25 m · armatura minima per faccia Dettagli | 299,36 / 1206,372 | mm²/m | 0,248 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.25 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 10000 | mm²/m | 0,241 | Soddisfatta |
| Fusto z=5.00 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 16,587 / 11,25 | MPa | 1,474 | Non soddisfatta |
| Fusto z=5.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 570,028 / 360 | MPa | 1,583 | Non soddisfatta |
| Valle z=0.05 m · resistenza SLE 1 | 0 / — | kNm/m | — | Reazioni non disponibili: perdita di equilibrio |
| Monte z=0.03 m · resistenza SLE 1 | 0 / — | kNm/m | — | Reazioni non disponibili: perdita di equilibrio |
| Fusto z=0.75 m · fessurazione SLE_FREQ 2 | 0 / — | mm | — | Armatura/area efficace assente |
| Fusto z=5.00 m · N–M GPC SLU 6 | 159,358 / 90,21 | kNm/m | 1,767 | Non soddisfatta |
| Fusto z=5.00 m · taglio senza staffe SLU 6 | 95,615 / 119,08 | kN/m | 0,803 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso / stato | γ muro / terra / acqua | γMφ / γRsc / γRrib / γRport | kh / kv |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 SLE · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLU 4 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 5 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 6 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 7 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |

| Combinazione | Fattori γ × ψ delle azioni |
| --- | --- |
| SLE 1 |  |
| SLE_FREQ 2 |  |
| Quasi permanente 3 |  |
| SLU 4 |  |
| SLU 5 |  |
| SLU 6 |  |
| SLU 7 |  |

Spinte: valori e coefficienti

Ka=tan²(45°−φd/2); tanφd=tanφk/γMφ. Statica: p=Kaσ′v+KaΣ(fi·qi)+u. Sisma MO: θ=atan[kh/(1−kv)], Kae=cos²(φd−θ)/{cos²θ·[1+√(sinφd·sin(φd−θ)/cosθ)]²}; Δp=(Kae−Ka)(1−kv)γHt/2; pq=Kae(1−kv)Σ(fi·qi). Incremento uniforme; Ht=H+t.

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd / K / Kae | p terra₀–₁ | pq / u₀–₁ | Δp / ptot₀–₁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–29,42 | 0 / 0–0 | 0 / 0–29,42 |
| SLE 1 5–5,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 29,42–32,362 | 0 / 0–0 | 0 / 29,42–32,362 |
| SLE_FREQ 2 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–29,42 | 0 / 0–0 | 0 / 0–29,42 |
| SLE_FREQ 2 5–5,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 29,42–32,362 | 0 / 0–0 | 0 / 29,42–32,362 |
| Quasi permanente 3 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–29,42 | 0 / 0–0 | 0 / 0–29,42 |
| Quasi permanente 3 5–5,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 29,42–32,362 | 0 / 0–0 | 0 / 29,42–32,362 |
| SLU 4 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–29,42 | 0 / 0–0 | 0 / 0–29,42 |
| SLU 4 5–5,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 29,42–32,362 | 0 / 0–0 | 0 / 29,42–32,362 |
| SLU 5 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–29,42 | 0 / 0–0 | 0 / 0–29,42 |
| SLU 5 5–5,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 29,42–32,362 | 0 / 0–0 | 0 / 29,42–32,362 |
| SLU 6 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–38,246 | 0 / 0–0 | 0 / 0–38,246 |
| SLU 6 5–5,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 38,246–42,071 | 0 / 0–0 | 0 / 38,246–42,071 |
| SLU 7 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–38,246 | 0 / 0–0 | 0 / 0–38,246 |
| SLU 7 5–5,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 38,246–42,071 | 0 / 0–0 | 0 / 38,246–42,071 |

Pressioni in kPa; φd in gradi; z dalla sommità. σ′v include i fattori dei pesi e (1−kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 1 / 1 / 1 | 88,995 | 96,228 | 0 |
| SLE_FREQ 2 | 1 / 1 / 1 | 88,995 | 96,228 | 0 |
| Quasi permanente 3 | 1 / 1 / 1 | 88,995 | 96,228 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1 / 1 | 88,995 | 96,228 | 0 |
| SLU 5 | 1,3 / 1 / 1 | 88,995 | 111,857 | 0 |
| SLU 6 | 1 / 1,3 / 1 | 115,694 | 109,467 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1,3 / 1 | 115,694 | 125,096 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 119,442 | 163,158 | 1,329 | 0 | Non disponibile |
| SLE_FREQ 2 | 119,442 | 163,158 | 1,329 | 0 | Non disponibile |
| Quasi permanente 3 | 119,442 | 163,158 | 1,329 | 0 | Non disponibile |
| SLU 4 | 119,442 | 163,158 | 1,329 | 0 | Non disponibile |
| SLU 5 | 135,416 | 163,158 | 1,123 | 0 | Non disponibile |
| SLU 6 | 139,3 | 212,106 | 1,54 | 0 | Non disponibile |
| SLU 7 | 155,275 | 212,106 | 1,329 | 0 | Non disponibile |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Fusto | 30,646 | 122,583 | 73,55 |
| SLE 1 | Valle | 0 | -6,129 | -12,258 |
| SLE 1 | Monte | 0 | -12,565 | -50,259 |
| SLE_FREQ 2 | Fusto | 30,646 | 122,583 | 73,55 |
| SLE_FREQ 2 | Valle | 0 | -6,129 | -12,258 |
| SLE_FREQ 2 | Monte | 0 | -12,565 | -50,259 |
| Quasi permanente 3 | Fusto | 30,646 | 122,583 | 73,55 |
| Quasi permanente 3 | Valle | 0 | -6,129 | -12,258 |
| Quasi permanente 3 | Monte | 0 | -12,565 | -50,259 |
| SLU 4 | Fusto | 30,646 | 122,583 | 73,55 |
| SLU 4 | Valle | 0 | -6,129 | -12,258 |
| SLU 4 | Monte | 0 | -12,565 | -50,259 |
| SLU 5 | Fusto | 39,84 | 122,583 | 73,55 |
| SLU 5 | Valle | 0 | -7,968 | -15,936 |
| SLU 5 | Monte | 0 | -13,024 | -52,098 |
| SLU 6 | Fusto | 30,646 | 159,358 | 95,615 |
| SLU 6 | Valle | 0 | -6,129 | -12,258 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -15,875 | -63,498 |
| SLU 7 | Fusto | 39,84 | 159,358 | 95,615 |
| SLU 7 | Valle | 0 | -7,968 | -15,936 |
| SLU 7 | Monte | 0 | -16,334 | -65,337 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l’intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c′=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

F = Σ{[c′d·b + (V − u·b)·tanφ′d]/mα}/D; mα = cosα + sinα·tanφ′d/F. D = Σ[V·(xG−xc) + H·(yc−yH) + M]/R; N′ = [V−u·l·cosα−c′d·l·sinα/F]/mα; l=b/cosα. V=(1−kv)W+Vext. In non drenato φ=0, c=cu,d, u=0. η=γR/F.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi e inclinazione della base entro ±80°, passanti sotto l’intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e conci.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei conci; forze tangenziali interconcio trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 2.125 m²; baricentro (1.0221; 1.8676) m; γ=24.517 kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

| Punto profilo | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -22 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,5 |
| 4 | 1 | 0,5 |
| 5 | 1 | 5,5 |
| 6 | 1,25 | 5,5 |
| 7 | 23,75 | 5,5 |

| Terreno | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | -24,5 | 17,652 / 19,613 | 30 | 0 / 0 |

Falda globale assente.

Ricerca: uscita x=-22…-0,1 m; ingresso x=1,85…23,75 m; profondità sotto y=0: 0,01…10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 conci iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

| Combinazione | γterra / γmuro | γMφ / γMc / γMcu | γR | kh / kv | Condizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |

| Azione | x₀ / x₁ / y [m] | V / H / M | Distribuzione |
| --- | --- | --- | --- |

| Combinazione | Azione | γ × ψ |
| --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | Sovraccarico uniforme | 0 |

| Caso | F / γR | η | Risolte / provate | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 0,87 / 1,1 | 1,264 | 1332/3239 | Non soddisfatta |

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (-1,199; 6,808) m; raggio 7,443 m; estremi x=-4,206 / 6,127 m. D=212,245 kN/m, ΣR=184,7 kN/m, iterazioni 28, residuo 1.3E-07. Superfici geometricamente ammesse 1332; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 1

| n / terreno | x₀ / x₁ [m] | α [°] | W terra / muro [kN/m] | u [kPa] | N′ [kN/m] | R / T [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Terreno granulare | -4,206 / -4,12 | -23,466 | 0,029 / 0 | 0 | 0,04 | 0,019 / 0,021 |
| 2 · Terreno granulare | -4,12 / -4,034 | -22,745 | 0,084 / 0 | 0 | 0,118 | 0,054 / 0,062 |
| 3 · Terreno granulare | -4,034 / -3,948 | -22,028 | 0,138 / 0 | 0 | 0,19 | 0,088 / 0,101 |
| 4 · Terreno granulare | -3,948 / -3,862 | -21,315 | 0,19 / 0 | 0 | 0,258 | 0,119 / 0,137 |
| 5 · Terreno granulare | -3,862 / -3,776 | -20,605 | 0,24 / 0 | 0 | 0,321 | 0,148 / 0,17 |
| 6 · Terreno granulare | -3,776 / -3,69 | -19,898 | 0,289 / 0 | 0 | 0,38 | 0,176 / 0,202 |
| 7 · Terreno granulare | -3,69 / -3,603 | -19,195 | 0,335 / 0 | 0 | 0,435 | 0,201 / 0,231 |
| 8 · Terreno granulare | -3,603 / -3,517 | -18,494 | 0,38 / 0 | 0 | 0,487 | 0,225 / 0,259 |
| 9 · Terreno granulare | -3,517 / -3,431 | -17,797 | 0,423 / 0 | 0 | 0,535 | 0,247 / 0,284 |
| 10 · Terreno granulare | -3,431 / -3,345 | -17,102 | 0,464 / 0 | 0 | 0,58 | 0,268 / 0,308 |
| 11 · Terreno granulare | -3,345 / -3,259 | -16,409 | 0,503 / 0 | 0 | 0,622 | 0,287 / 0,33 |
| 12 · Terreno granulare | -3,259 / -3,173 | -15,719 | 0,541 / 0 | 0 | 0,661 | 0,305 / 0,351 |
| 13 · Terreno granulare | -3,173 / -3,087 | -15,032 | 0,577 / 0 | 0 | 0,697 | 0,322 / 0,37 |
| 14 · Terreno granulare | -3,087 / -3,001 | -14,347 | 0,611 / 0 | 0 | 0,73 | 0,337 / 0,388 |
| 15 · Terreno granulare | -3,001 / -2,915 | -13,663 | 0,644 / 0 | 0 | 0,761 | 0,351 / 0,404 |
| 16 · Terreno granulare | -2,915 / -2,828 | -12,982 | 0,675 / 0 | 0 | 0,789 | 0,365 / 0,419 |
| 17 · Terreno granulare | -2,828 / -2,742 | -12,303 | 0,704 / 0 | 0 | 0,815 | 0,377 / 0,433 |
| 18 · Terreno granulare | -2,742 / -2,656 | -11,625 | 0,732 / 0 | 0 | 0,839 | 0,388 / 0,445 |
| 19 · Terreno granulare | -2,656 / -2,57 | -10,949 | 0,758 / 0 | 0 | 0,861 | 0,398 / 0,457 |
| 20 · Terreno granulare | -2,57 / -2,484 | -10,275 | 0,783 / 0 | 0 | 0,88 | 0,407 / 0,467 |
| 21 · Terreno granulare | -2,484 / -2,398 | -9,602 | 0,806 / 0 | 0 | 0,898 | 0,415 / 0,477 |
| 22 · Terreno granulare | -2,398 / -2,312 | -8,93 | 0,827 / 0 | 0 | 0,913 | 0,422 / 0,485 |
| 23 · Terreno granulare | -2,312 / -2,226 | -8,26 | 0,847 / 0 | 0 | 0,927 | 0,428 / 0,492 |
| 24 · Terreno granulare | -2,226 / -2,14 | -7,59 | 0,865 / 0 | 0 | 0,939 | 0,434 / 0,498 |
| 25 · Terreno granulare | -2,14 / -2,053 | -6,922 | 0,882 / 0 | 0 | 0,949 | 0,439 / 0,504 |
| 26 · Terreno granulare | -2,053 / -1,967 | -6,255 | 0,897 / 0 | 0 | 0,958 | 0,442 / 0,508 |
| 27 · Terreno granulare | -1,967 / -1,881 | -5,588 | 0,91 / 0 | 0 | 0,965 | 0,446 / 0,512 |
| 28 · Terreno granulare | -1,881 / -1,795 | -4,922 | 0,923 / 0 | 0 | 0,97 | 0,448 / 0,515 |
| 29 · Terreno granulare | -1,795 / -1,709 | -4,257 | 0,933 / 0 | 0 | 0,974 | 0,45 / 0,517 |
| 30 · Terreno granulare | -1,709 / -1,623 | -3,593 | 0,942 / 0 | 0 | 0,976 | 0,451 / 0,518 |
| 31 · Terreno granulare | -1,623 / -1,537 | -2,929 | 0,949 / 0 | 0 | 0,977 | 0,451 / 0,519 |
| 32 · Terreno granulare | -1,537 / -1,451 | -2,265 | 0,955 / 0 | 0 | 0,977 | 0,451 / 0,518 |
| 33 · Terreno granulare | -1,451 / -1,365 | -1,602 | 0,96 / 0 | 0 | 0,975 | 0,45 / 0,517 |
| 34 · Terreno granulare | -1,365 / -1,278 | -0,939 | 0,963 / 0 | 0 | 0,971 | 0,449 / 0,516 |
| 35 · Terreno granulare | -1,278 / -1,192 | -0,276 | 0,964 / 0 | 0 | 0,967 | 0,446 / 0,513 |
| 36 · Terreno granulare | -1,192 / -1,106 | 0,387 | 0,964 / 0 | 0 | 0,961 | 0,444 / 0,51 |
| 37 · Terreno granulare | -1,106 / -1,02 | 1,05 | 0,962 / 0 | 0 | 0,953 | 0,44 / 0,506 |
| 38 · Terreno granulare | -1,02 / -0,934 | 1,713 | 0,959 / 0 | 0 | 0,945 | 0,436 / 0,501 |
| 39 · Terreno granulare | -0,934 / -0,848 | 2,376 | 0,955 / 0 | 0 | 0,935 | 0,432 / 0,496 |
| 40 · Terreno granulare | -0,848 / -0,762 | 3,04 | 0,948 / 0 | 0 | 0,924 | 0,427 / 0,49 |
| 41 · Terreno granulare | -0,762 / -0,676 | 3,704 | 0,941 / 0 | 0 | 0,911 | 0,421 / 0,484 |
| 42 · Terreno granulare | -0,676 / -0,589 | 4,369 | 0,931 / 0 | 0 | 0,898 | 0,415 / 0,476 |
| 43 · Terreno granulare | -0,589 / -0,503 | 5,034 | 0,921 / 0 | 0 | 0,883 | 0,408 / 0,469 |
| 44 · Terreno granulare | -0,503 / -0,417 | 5,7 | 0,908 / 0 | 0 | 0,867 | 0,4 / 0,46 |
| 45 · Terreno granulare | -0,417 / -0,331 | 6,366 | 0,894 / 0 | 0 | 0,85 | 0,392 / 0,451 |
| 46 · Terreno granulare | -0,331 / -0,245 | 7,034 | 0,879 / 0 | 0 | 0,831 | 0,384 / 0,441 |
| 47 · Terreno granulare | -0,245 / -0,159 | 7,702 | 0,862 / 0 | 0 | 0,812 | 0,375 / 0,431 |
| 48 · Terreno granulare | -0,159 / -0,073 | 8,372 | 0,844 / 0 | 0 | 0,791 | 0,365 / 0,42 |
| 49 · Terreno granulare | -0,073 / 0 | 8,991 | 0,698 / 0 | 0 | 0,652 | 0,301 / 0,346 |
| 50 · Terreno granulare | 0 / 0,013 | 9,326 | 0,126 / 0,163 | 0 | 0,269 | 0,124 / 0,143 |
| 51 · Terreno granulare | 0,013 / 0,099 | 9,714 | 0,802 / 1,056 | 0 | 1,728 | 0,798 / 0,917 |
| 52 · Terreno granulare | 0,099 / 0,186 | 10,388 | 0,779 / 1,056 | 0 | 1,7 | 0,785 / 0,902 |
| 53 · Terreno granulare | 0,186 / 0,272 | 11,062 | 0,754 / 1,056 | 0 | 1,671 | 0,772 / 0,887 |
| 54 · Terreno granulare | 0,272 / 0,358 | 11,739 | 0,728 / 1,056 | 0 | 1,64 | 0,758 / 0,871 |
| 55 · Terreno granulare | 0,358 / 0,444 | 12,416 | 0,7 / 1,056 | 0 | 1,609 | 0,743 / 0,854 |
| 56 · Terreno granulare | 0,444 / 0,53 | 13,096 | 0,67 / 1,056 | 0 | 1,577 | 0,728 / 0,837 |
| 57 · Terreno granulare | 0,53 / 0,616 | 13,778 | 0,639 / 1,056 | 0 | 1,544 | 0,713 / 0,819 |
| 58 · Terreno granulare | 0,616 / 0,702 | 14,461 | 0,606 / 1,056 | 0 | 1,509 | 0,697 / 0,801 |
| 59 · Terreno granulare | 0,702 / 0,788 | 15,147 | 0,571 / 1,056 | 0 | 1,474 | 0,681 / 0,782 |
| 60 · Terreno granulare | 0,788 / 0,874 | 15,835 | 0,535 / 1,056 | 0 | 1,437 | 0,664 / 0,763 |
| 61 · Terreno granulare | 0,874 / 0,961 | 16,525 | 0,497 / 1,056 | 0 | 1,399 | 0,646 / 0,743 |
| 62 · Terreno granulare | 0,961 / 1 | 17,03 | 0,215 / 0,484 | 0 | 0,628 | 0,29 / 0,333 |
| 63 · Terreno granulare | 1 / 1,047 | 17,377 | 0,243 / 6,292 | 0 | 5,872 | 2,712 / 3,116 |
| 64 · Terreno granulare | 1,047 / 1,133 | 17,913 | 0,416 / 11,612 | 0 | 10,789 | 4,983 / 5,726 |
| 65 · Terreno granulare | 1,133 / 1,219 | 18,611 | 0,373 / 11,612 | 0 | 10,728 | 4,955 / 5,694 |
| 66 · Terreno granulare | 1,219 / 1,25 | 19,088 | 0,124 / 4,195 | 0 | 3,861 | 1,783 / 2,049 |
| 67 · Terreno granulare | 1,25 / 1,305 | 19,439 | 5,058 / 0,674 | 0 | 5,12 | 2,365 / 2,717 |
| 68 · Terreno granulare | 1,305 / 1,391 | 20,016 | 7,881 / 1,056 | 0 | 7,97 | 3,681 / 4,23 |
| 69 · Terreno granulare | 1,391 / 1,477 | 20,723 | 7,833 / 1,056 | 0 | 7,914 | 3,655 / 4,2 |
| 70 · Terreno granulare | 1,477 / 1,563 | 21,434 | 7,782 / 1,056 | 0 | 7,857 | 3,629 / 4,17 |
| 71 · Terreno granulare | 1,563 / 1,649 | 22,148 | 7,73 / 1,056 | 0 | 7,8 | 3,603 / 4,14 |
| 72 · Terreno granulare | 1,649 / 1,736 | 22,865 | 7,676 / 1,056 | 0 | 7,743 | 3,576 / 4,11 |
| 73 · Terreno granulare | 1,736 / 1,75 | 23,286 | 1,281 / 0,177 | 0 | 1,292 | 0,597 / 0,686 |
| 74 · Terreno granulare | 1,75 / 1,822 | 23,647 | 6,971 / 0 | 0 | 6,175 | 2,852 / 3,277 |
| 75 · Terreno granulare | 1,822 / 1,908 | 24,312 | 8,321 / 0 | 0 | 7,365 | 3,402 / 3,909 |
| 76 · Terreno granulare | 1,908 / 1,994 | 25,042 | 8,261 / 0 | 0 | 7,306 | 3,375 / 3,878 |
| 77 · Terreno granulare | 1,994 / 2,08 | 25,776 | 8,199 / 0 | 0 | 7,247 | 3,347 / 3,847 |
| 78 · Terreno granulare | 2,08 / 2,166 | 26,514 | 8,135 / 0 | 0 | 7,188 | 3,32 / 3,815 |
| 79 · Terreno granulare | 2,166 / 2,252 | 27,257 | 8,068 / 0 | 0 | 7,127 | 3,292 / 3,783 |
| 80 · Terreno granulare | 2,252 / 2,338 | 28,006 | 8 / 0 | 0 | 7,066 | 3,264 / 3,75 |
| 81 · Terreno granulare | 2,338 / 2,424 | 28,759 | 7,929 / 0 | 0 | 7,004 | 3,235 / 3,718 |
| 82 · Terreno granulare | 2,424 / 2,511 | 29,518 | 7,856 / 0 | 0 | 6,942 | 3,206 / 3,684 |
| 83 · Terreno granulare | 2,511 / 2,597 | 30,283 | 7,781 / 0 | 0 | 6,878 | 3,177 / 3,651 |
| 84 · Terreno granulare | 2,597 / 2,683 | 31,054 | 7,703 / 0 | 0 | 6,814 | 3,147 / 3,617 |
| 85 · Terreno granulare | 2,683 / 2,769 | 31,831 | 7,623 / 0 | 0 | 6,749 | 3,117 / 3,582 |
| 86 · Terreno granulare | 2,769 / 2,855 | 32,614 | 7,541 / 0 | 0 | 6,683 | 3,087 / 3,547 |
| 87 · Terreno granulare | 2,855 / 2,941 | 33,405 | 7,456 / 0 | 0 | 6,615 | 3,056 / 3,511 |
| 88 · Terreno granulare | 2,941 / 3,027 | 34,202 | 7,368 / 0 | 0 | 6,547 | 3,024 / 3,475 |
| 89 · Terreno granulare | 3,027 / 3,113 | 35,008 | 7,278 / 0 | 0 | 6,477 | 2,992 / 3,438 |
| 90 · Terreno granulare | 3,113 / 3,199 | 35,821 | 7,185 / 0 | 0 | 6,406 | 2,959 / 3,4 |
| 91 · Terreno granulare | 3,199 / 3,286 | 36,643 | 7,089 / 0 | 0 | 6,334 | 2,926 / 3,362 |
| 92 · Terreno granulare | 3,286 / 3,372 | 37,474 | 6,99 / 0 | 0 | 6,26 | 2,891 / 3,323 |
| 93 · Terreno granulare | 3,372 / 3,458 | 38,314 | 6,888 / 0 | 0 | 6,185 | 2,857 / 3,283 |
| 94 · Terreno granulare | 3,458 / 3,544 | 39,164 | 6,783 / 0 | 0 | 6,108 | 2,821 / 3,242 |
| 95 · Terreno granulare | 3,544 / 3,63 | 40,024 | 6,675 / 0 | 0 | 6,029 | 2,785 / 3,2 |
| 96 · Terreno granulare | 3,63 / 3,716 | 40,895 | 6,563 / 0 | 0 | 5,948 | 2,747 / 3,157 |
| 97 · Terreno granulare | 3,716 / 3,802 | 41,778 | 6,448 / 0 | 0 | 5,865 | 2,709 / 3,113 |
| 98 · Terreno granulare | 3,802 / 3,888 | 42,674 | 6,329 / 0 | 0 | 5,78 | 2,67 / 3,068 |
| 99 · Terreno granulare | 3,888 / 3,975 | 43,582 | 6,206 / 0 | 0 | 5,692 | 2,629 / 3,021 |
| 100 · Terreno granulare | 3,975 / 4,061 | 44,504 | 6,08 / 0 | 0 | 5,602 | 2,588 / 2,973 |
| 101 · Terreno granulare | 4,061 / 4,147 | 45,441 | 5,949 / 0 | 0 | 5,509 | 2,545 / 2,924 |
| 102 · Terreno granulare | 4,147 / 4,233 | 46,394 | 5,814 / 0 | 0 | 5,413 | 2,5 / 2,873 |
| 103 · Terreno granulare | 4,233 / 4,319 | 47,364 | 5,674 / 0 | 0 | 5,314 | 2,454 / 2,82 |
| 104 · Terreno granulare | 4,319 / 4,405 | 48,352 | 5,529 / 0 | 0 | 5,211 | 2,407 / 2,766 |
| 105 · Terreno granulare | 4,405 / 4,491 | 49,359 | 5,38 / 0 | 0 | 5,104 | 2,357 / 2,709 |
| 106 · Terreno granulare | 4,491 / 4,577 | 50,388 | 5,224 / 0 | 0 | 4,992 | 2,306 / 2,65 |
| 107 · Terreno granulare | 4,577 / 4,663 | 51,44 | 5,063 / 0 | 0 | 4,876 | 2,252 / 2,588 |
| 108 · Terreno granulare | 4,663 / 4,75 | 52,516 | 4,896 / 0 | 0 | 4,754 | 2,196 / 2,523 |
| 109 · Terreno granulare | 4,75 / 4,836 | 53,619 | 4,721 / 0 | 0 | 4,627 | 2,137 / 2,456 |
| 110 · Terreno granulare | 4,836 / 4,922 | 54,752 | 4,54 / 0 | 0 | 4,493 | 2,075 / 2,384 |
| 111 · Terreno granulare | 4,922 / 5,008 | 55,917 | 4,351 / 0 | 0 | 4,351 | 2,01 / 2,309 |
| 112 · Terreno granulare | 5,008 / 5,094 | 57,119 | 4,153 / 0 | 0 | 4,201 | 1,94 / 2,23 |
| 113 · Terreno granulare | 5,094 / 5,18 | 58,361 | 3,945 / 0 | 0 | 4,041 | 1,866 / 2,145 |
| 114 · Terreno granulare | 5,18 / 5,266 | 59,648 | 3,727 / 0 | 0 | 3,869 | 1,787 / 2,054 |
| 115 · Terreno granulare | 5,266 / 5,352 | 60,987 | 3,498 / 0 | 0 | 3,685 | 1,702 / 1,956 |
| 116 · Terreno granulare | 5,352 / 5,438 | 62,385 | 3,255 / 0 | 0 | 3,485 | 1,61 / 1,85 |
| 117 · Terreno granulare | 5,438 / 5,525 | 63,851 | 2,996 / 0 | 0 | 3,267 | 1,509 / 1,734 |
| 118 · Terreno granulare | 5,525 / 5,611 | 65,398 | 2,72 / 0 | 0 | 3,026 | 1,398 / 1,606 |
| 119 · Terreno granulare | 5,611 / 5,697 | 67,042 | 2,423 / 0 | 0 | 2,757 | 1,274 / 1,463 |
| 120 · Terreno granulare | 5,697 / 5,783 | 68,806 | 2,1 / 0 | 0 | 2,452 | 1,133 / 1,301 |
| 121 · Terreno granulare | 5,783 / 5,869 | 70,723 | 1,744 / 0 | 0 | 2,099 | 0,969 / 1,114 |
| 122 · Terreno granulare | 5,869 / 5,955 | 72,843 | 1,346 / 0 | 0 | 1,678 | 0,775 / 0,891 |
| 123 · Terreno granulare | 5,955 / 6,041 | 75,256 | 0,887 / 0 | 0 | 1,155 | 0,533 / 0,613 |
| 124 · Terreno granulare | 6,041 / 6,127 | 78,137 | 0,33 / 0 | 0 | 0,455 | 0,21 / 0,241 |

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; η=γR/F. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i conci di tutte le combinazioni sono disponibili nell’export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.