ANTHEA · 03-gravita-rettangolare

Muri di sostegno · Gravità

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, senza terreno a valle né resistenza passiva. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un’analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell’opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l’analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, D=0, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Nessuna resistenza passiva.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno (tan φd = tan φk / γMφ); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con γR = 1,10 scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell’Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un’analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell’approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ₂ delle variabili e γR=1 nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 3 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 1.5 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 1.5 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.5 | m |
| Mensola a valle · a | 1 | m |
| Mensola a monte · b | 0.5 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 30 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 17.65197 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 19.6133 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 20 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 24.516625 | kN/m³ |
| Resistenza di progetto a compressione · σRd | 5 | MPa |
| Resistenza di progetto a taglio · τRd | 0.2 | MPa |
| Resistenza di progetto a trazione fondazione · fctd | 0.3 | MPa |

Azioni assegnate per metro di sviluppo

| Nome / tipo / natura | Valore / unità | z₀ / z₁ / x [m] | ψ₀ / ψ₁ / ψ₂ / gruppo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q · esclusa | 0 kPa | Tutto il riempimento | 0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy |

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 30 | 17.65197 | 19.6133 | 30 |

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Gravità: compressione e taglio confrontati con resistenze di progetto assegnate, da documentare per il materiale effettivo. Fusto verificato anche per assenza di trazione. Fondazione non armata verificata a flessione con fctd assegnata. Non è una verifica normativa completa di muratura o pietrame.

Inviluppo verifiche geotecniche

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLU 6 | 46,851 / 60,062 | kN/m | 0,78 | Soddisfatta |
| Ribaltamento SLU 6 | 54,66 / 298,165 | kNm/m | 0,183 | Soddisfatta |
| Capacità portante SLU 7 | 225,651 / 488,898 | kN/m | 0,462 | Soddisfatta |
| Contatto fondazione SLU 5 | 0,124 / 1,5 | m | 0,082 | Contatto in compressione |
| Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 1 | 1,1 / 1,216 | − | 0,905 | Soddisfatta nel dominio esplorato |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=3.00 m · compressione SLU 7 | 0,187 / 5 | MPa | 0,037 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · assenza trazione SLU 6 | 34,421 / 27,581 | kNm/m | 1,248 | Non soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · taglio SLU 6 | 0,034 / 0,2 | MPa | 0,172 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · compressione SLU 7 | 0,561 / 5 | MPa | 0,112 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · flessione fondazione SLU 7 | 0,561 / 0,3 | MPa | 1,869 | Non soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · taglio SLU 7 | 0,146 / 0,2 | MPa | 0,728 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · compressione SLU 5 | 0,059 / 5 | MPa | 0,012 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · flessione fondazione SLU 5 | 0,059 / 0,3 | MPa | 0,196 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · taglio SLU 5 | 0,028 / 0,2 | MPa | 0,14 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso / stato | γ muro / terra / acqua | γMφ / γRsc / γRrib / γRport | kh / kv |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 SLE · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLU 4 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 5 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 6 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 7 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |

| Combinazione | Fattori γ × ψ delle azioni |
| --- | --- |
| SLE 1 |  |
| SLE_FREQ 2 |  |
| Quasi permanente 3 |  |
| SLU 4 |  |
| SLU 5 |  |
| SLU 6 |  |
| SLU 7 |  |

Spinte: valori e coefficienti

Ka=tan²(45°−φd/2); tanφd=tanφk/γMφ. Statica: p=Kaσ′v+KaΣ(fi·qi)+u. Sisma MO: θ=atan[kh/(1−kv)], Kae=cos²(φd−θ)/{cos²θ·[1+√(sinφd·sin(φd−θ)/cosθ)]²}; Δp=(Kae−Ka)(1−kv)γHt/2; pq=Kae(1−kv)Σ(fi·qi). Incremento uniforme; Ht=H+t.

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd / K / Kae | p terra₀–₁ | pq / u₀–₁ | Δp / ptot₀–₁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–17,652 | 0 / 0–0 | 0 / 0–17,652 |
| SLE 1 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 17,652–20,594 | 0 / 0–0 | 0 / 17,652–20,594 |
| SLE_FREQ 2 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–17,652 | 0 / 0–0 | 0 / 0–17,652 |
| SLE_FREQ 2 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 17,652–20,594 | 0 / 0–0 | 0 / 17,652–20,594 |
| Quasi permanente 3 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–17,652 | 0 / 0–0 | 0 / 0–17,652 |
| Quasi permanente 3 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 17,652–20,594 | 0 / 0–0 | 0 / 17,652–20,594 |
| SLU 4 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–17,652 | 0 / 0–0 | 0 / 0–17,652 |
| SLU 4 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 17,652–20,594 | 0 / 0–0 | 0 / 17,652–20,594 |
| SLU 5 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–17,652 | 0 / 0–0 | 0 / 0–17,652 |
| SLU 5 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 17,652–20,594 | 0 / 0–0 | 0 / 17,652–20,594 |
| SLU 6 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–22,948 | 0 / 0–0 | 0 / 0–22,948 |
| SLU 6 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 22,948–26,772 | 0 / 0–0 | 0 / 22,948–26,772 |
| SLU 7 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–22,948 | 0 / 0–0 | 0 / 0–22,948 |
| SLU 7 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 22,948–26,772 | 0 / 0–0 | 0 / 22,948–26,772 |

Pressioni in kPa; φd in gradi; z dalla sommità. σ′v include i fattori dei pesi e (1−kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 1 / 1 / 1 | 36,039 | 173,578 | 0 |
| SLE_FREQ 2 | 1 / 1 / 1 | 36,039 | 173,578 | 0 |
| Quasi permanente 3 | 1 / 1 / 1 | 36,039 | 173,578 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1 / 1 | 36,039 | 173,578 | 0 |
| SLU 5 | 1,3 / 1 / 1 | 36,039 | 217,708 | 0 |
| SLU 6 | 1 / 1,3 / 1 | 46,851 | 181,521 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1,3 / 1 | 46,851 | 225,651 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 321,045 | 42,046 | -0,107 | 2,785 | 70,281 |
| SLE_FREQ 2 | 321,045 | 42,046 | -0,107 | 2,785 | 70,281 |
| Quasi permanente 3 | 321,045 | 42,046 | -0,107 | 2,785 | 70,281 |
| SLU 4 | 321,045 | 42,046 | -0,107 | 2,785 | 70,281 |
| SLU 5 | 395,514 | 42,046 | -0,124 | 2,753 | 90,507 |
| SLU 6 | 342,89 | 54,66 | -0,088 | 2,824 | 71,139 |
| SLU 7 | 417,359 | 54,66 | -0,107 | 2,785 | 91,365 |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Fusto | 110,325 | 26,478 | 26,478 |
| SLE 1 | Valle | 0 | 17,97 | 37,32 |
| SLE 1 | Monte | 0 | 0,461 | 1,498 |
| SLE_FREQ 2 | Fusto | 110,325 | 26,478 | 26,478 |
| SLE_FREQ 2 | Valle | 0 | 17,97 | 37,32 |
| SLE_FREQ 2 | Monte | 0 | 0,461 | 1,498 |
| Quasi permanente 3 | Fusto | 110,325 | 26,478 | 26,478 |
| Quasi permanente 3 | Valle | 0 | 17,97 | 37,32 |
| Quasi permanente 3 | Monte | 0 | 0,461 | 1,498 |
| SLU 4 | Fusto | 110,325 | 26,478 | 26,478 |
| SLU 4 | Valle | 0 | 17,97 | 37,32 |
| SLU 4 | Monte | 0 | 0,461 | 1,498 |
| SLU 5 | Fusto | 143,422 | 26,478 | 26,478 |
| SLU 5 | Valle | 0 | 21,341 | 44,675 |
| SLU 5 | Monte | 0 | 2,453 | 9,313 |
| SLU 6 | Fusto | 110,325 | 34,421 | 34,421 |
| SLU 6 | Valle | 0 | 19,99 | 41,161 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -1,393 | -5,867 |
| SLU 7 | Fusto | 143,422 | 34,421 | 34,421 |
| SLU 7 | Valle | 0 | 23,361 | 48,516 |
| SLU 7 | Monte | 0 | 0,599 | 1,948 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l’intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c′=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

F = Σ{[c′d·b + (V − u·b)·tanφ′d]/mα}/D; mα = cosα + sinα·tanφ′d/F. D = Σ[V·(xG−xc) + H·(yc−yH) + M]/R; N′ = [V−u·l·cosα−c′d·l·sinα/F]/mα; l=b/cosα. V=(1−kv)W+Vext. In non drenato φ=0, c=cu,d, u=0. η=γR/F.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi e inclinazione della base entro ±80°, passanti sotto l’intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e conci.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei conci; forze tangenziali interconcio trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 6 m²; baricentro (1.6875; 1.5625) m; γ=24.517 kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

| Punto profilo | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -14 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,5 |
| 4 | 1 | 0,5 |
| 5 | 1 | 3,5 |
| 6 | 2,5 | 3,5 |
| 7 | 17 | 3,5 |

| Terreno | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | -26,5 | 17,652 / 19,613 | 30 | 0 / 0 |

Falda globale assente.

Ricerca: uscita x=-14…-0,1 m; ingresso x=3,1…17 m; profondità sotto y=0: 0,01…10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 conci iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

| Combinazione | γterra / γmuro | γMφ / γMc / γMcu | γR | kh / kv | Condizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |

| Azione | x₀ / x₁ / y [m] | V / H / M | Distribuzione |
| --- | --- | --- | --- |

| Combinazione | Azione | γ × ψ |
| --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | Sovraccarico uniforme | 0 |

| Caso | F / γR | η | Risolte / provate | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1,216 / 1,1 | 0,905 | 1207/3177 | Soddisfatta nel dominio esplorato |

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (-0,124; 4,684) m; raggio 5,631 m; estremi x=-3,249 / 5,38 m. D=128,404 kN/m, ΣR=156,108 kN/m, iterazioni 29, residuo -6.104E-08. Superfici geometricamente ammesse 1207; senza soluzione 0. Soddisfatta nel dominio esplorato

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 1

| n / terreno | x₀ / x₁ [m] | α [°] | W terra / muro [kN/m] | u [kPa] | N′ [kN/m] | R / T [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Terreno granulare | -3,249 / -3,177 | -33,267 | 0,03 / 0 | 0 | 0,048 | 0,022 / 0,018 |
| 2 · Terreno granulare | -3,177 / -3,105 | -32,396 | 0,089 / 0 | 0 | 0,139 | 0,064 / 0,053 |
| 3 · Terreno granulare | -3,105 / -3,033 | -31,534 | 0,146 / 0 | 0 | 0,223 | 0,103 / 0,085 |
| 4 · Terreno granulare | -3,033 / -2,962 | -30,679 | 0,201 / 0 | 0 | 0,302 | 0,139 / 0,115 |
| 5 · Terreno granulare | -2,962 / -2,89 | -29,832 | 0,254 / 0 | 0 | 0,375 | 0,173 / 0,142 |
| 6 · Terreno granulare | -2,89 / -2,818 | -28,992 | 0,306 / 0 | 0 | 0,443 | 0,205 / 0,168 |
| 7 · Terreno granulare | -2,818 / -2,746 | -28,159 | 0,356 / 0 | 0 | 0,506 | 0,234 / 0,192 |
| 8 · Terreno granulare | -2,746 / -2,674 | -27,332 | 0,404 / 0 | 0 | 0,565 | 0,261 / 0,215 |
| 9 · Terreno granulare | -2,674 / -2,602 | -26,511 | 0,45 / 0 | 0 | 0,62 | 0,287 / 0,236 |
| 10 · Terreno granulare | -2,602 / -2,53 | -25,696 | 0,495 / 0 | 0 | 0,672 | 0,31 / 0,255 |
| 11 · Terreno granulare | -2,53 / -2,458 | -24,887 | 0,538 / 0 | 0 | 0,72 | 0,332 / 0,273 |
| 12 · Terreno granulare | -2,458 / -2,386 | -24,083 | 0,579 / 0 | 0 | 0,764 | 0,353 / 0,29 |
| 13 · Terreno granulare | -2,386 / -2,314 | -23,284 | 0,619 / 0 | 0 | 0,806 | 0,372 / 0,306 |
| 14 · Terreno granulare | -2,314 / -2,242 | -22,49 | 0,658 / 0 | 0 | 0,845 | 0,39 / 0,321 |
| 15 · Terreno granulare | -2,242 / -2,171 | -21,7 | 0,695 / 0 | 0 | 0,881 | 0,407 / 0,335 |
| 16 · Terreno granulare | -2,171 / -2,099 | -20,914 | 0,731 / 0 | 0 | 0,915 | 0,423 / 0,348 |
| 17 · Terreno granulare | -2,099 / -2,027 | -20,133 | 0,765 / 0 | 0 | 0,946 | 0,437 / 0,36 |
| 18 · Terreno granulare | -2,027 / -1,955 | -19,356 | 0,798 / 0 | 0 | 0,975 | 0,451 / 0,371 |
| 19 · Terreno granulare | -1,955 / -1,883 | -18,582 | 0,829 / 0 | 0 | 1,003 | 0,463 / 0,381 |
| 20 · Terreno granulare | -1,883 / -1,811 | -17,812 | 0,859 / 0 | 0 | 1,028 | 0,475 / 0,39 |
| 21 · Terreno granulare | -1,811 / -1,739 | -17,045 | 0,888 / 0 | 0 | 1,051 | 0,485 / 0,399 |
| 22 · Terreno granulare | -1,739 / -1,667 | -16,281 | 0,915 / 0 | 0 | 1,072 | 0,495 / 0,407 |
| 23 · Terreno granulare | -1,667 / -1,595 | -15,52 | 0,941 / 0 | 0 | 1,092 | 0,504 / 0,415 |
| 24 · Terreno granulare | -1,595 / -1,523 | -14,762 | 0,966 / 0 | 0 | 1,11 | 0,513 / 0,422 |
| 25 · Terreno granulare | -1,523 / -1,451 | -14,006 | 0,989 / 0 | 0 | 1,126 | 0,52 / 0,428 |
| 26 · Terreno granulare | -1,451 / -1,379 | -13,253 | 1,011 / 0 | 0 | 1,141 | 0,527 / 0,433 |
| 27 · Terreno granulare | -1,379 / -1,308 | -12,503 | 1,032 / 0 | 0 | 1,154 | 0,533 / 0,439 |
| 28 · Terreno granulare | -1,308 / -1,236 | -11,754 | 1,052 / 0 | 0 | 1,166 | 0,539 / 0,443 |
| 29 · Terreno granulare | -1,236 / -1,164 | -11,008 | 1,07 / 0 | 0 | 1,177 | 0,544 / 0,447 |
| 30 · Terreno granulare | -1,164 / -1,092 | -10,263 | 1,087 / 0 | 0 | 1,186 | 0,548 / 0,451 |
| 31 · Terreno granulare | -1,092 / -1,02 | -9,521 | 1,103 / 0 | 0 | 1,195 | 0,552 / 0,454 |
| 32 · Terreno granulare | -1,02 / -0,948 | -8,779 | 1,118 / 0 | 0 | 1,202 | 0,555 / 0,456 |
| 33 · Terreno granulare | -0,948 / -0,876 | -8,04 | 1,131 / 0 | 0 | 1,207 | 0,558 / 0,459 |
| 34 · Terreno granulare | -0,876 / -0,804 | -7,301 | 1,144 / 0 | 0 | 1,212 | 0,56 / 0,46 |
| 35 · Terreno granulare | -0,804 / -0,732 | -6,564 | 1,155 / 0 | 0 | 1,215 | 0,561 / 0,462 |
| 36 · Terreno granulare | -0,732 / -0,66 | -5,828 | 1,165 / 0 | 0 | 1,218 | 0,563 / 0,463 |
| 37 · Terreno granulare | -0,66 / -0,588 | -5,093 | 1,173 / 0 | 0 | 1,219 | 0,563 / 0,463 |
| 38 · Terreno granulare | -0,588 / -0,516 | -4,359 | 1,181 / 0 | 0 | 1,22 | 0,563 / 0,463 |
| 39 · Terreno granulare | -0,516 / -0,445 | -3,625 | 1,187 / 0 | 0 | 1,219 | 0,563 / 0,463 |
| 40 · Terreno granulare | -0,445 / -0,373 | -2,892 | 1,192 / 0 | 0 | 1,217 | 0,562 / 0,462 |
| 41 · Terreno granulare | -0,373 / -0,301 | -2,16 | 1,196 / 0 | 0 | 1,215 | 0,561 / 0,461 |
| 42 · Terreno granulare | -0,301 / -0,229 | -1,428 | 1,199 / 0 | 0 | 1,211 | 0,559 / 0,46 |
| 43 · Terreno granulare | -0,229 / -0,157 | -0,696 | 1,201 / 0 | 0 | 1,207 | 0,557 / 0,458 |
| 44 · Terreno granulare | -0,157 / -0,085 | 0,036 | 1,202 / 0 | 0 | 1,201 | 0,555 / 0,456 |
| 45 · Terreno granulare | -0,085 / -0,013 | 0,768 | 1,201 / 0 | 0 | 1,195 | 0,552 / 0,454 |
| 46 · Terreno granulare | -0,013 / 0 | 1,2 | 0,218 / 0 | 0 | 0,217 | 0,1 / 0,082 |
| 47 · Terreno granulare | 0 / 0,059 | 1,566 | 0,981 / 0,721 | 0 | 1,685 | 0,778 / 0,64 |
| 48 · Terreno granulare | 0,059 / 0,131 | 2,232 | 1,196 / 0,882 | 0 | 2,049 | 0,946 / 0,778 |
| 49 · Terreno granulare | 0,131 / 0,203 | 2,964 | 1,192 / 0,882 | 0 | 2,036 | 0,941 / 0,774 |
| 50 · Terreno granulare | 0,203 / 0,275 | 3,697 | 1,187 / 0,882 | 0 | 2,023 | 0,934 / 0,769 |
| 51 · Terreno granulare | 0,275 / 0,346 | 4,431 | 1,18 / 0,882 | 0 | 2,009 | 0,928 / 0,763 |
| 52 · Terreno granulare | 0,346 / 0,418 | 5,165 | 1,173 / 0,882 | 0 | 1,994 | 0,921 / 0,758 |
| 53 · Terreno granulare | 0,418 / 0,49 | 5,9 | 1,164 / 0,882 | 0 | 1,978 | 0,914 / 0,752 |
| 54 · Terreno granulare | 0,49 / 0,562 | 6,636 | 1,154 / 0,882 | 0 | 1,962 | 0,906 / 0,745 |
| 55 · Terreno granulare | 0,562 / 0,634 | 7,374 | 1,142 / 0,882 | 0 | 1,945 | 0,898 / 0,739 |
| 56 · Terreno granulare | 0,634 / 0,706 | 8,112 | 1,13 / 0,882 | 0 | 1,928 | 0,89 / 0,732 |
| 57 · Terreno granulare | 0,706 / 0,778 | 8,852 | 1,116 / 0,882 | 0 | 1,909 | 0,882 / 0,725 |
| 58 · Terreno granulare | 0,778 / 0,85 | 9,593 | 1,102 / 0,882 | 0 | 1,89 | 0,873 / 0,718 |
| 59 · Terreno granulare | 0,85 / 0,922 | 10,336 | 1,086 / 0,882 | 0 | 1,87 | 0,864 / 0,71 |
| 60 · Terreno granulare | 0,922 / 0,994 | 11,081 | 1,068 / 0,882 | 0 | 1,849 | 0,854 / 0,703 |
| 61 · Terreno granulare | 0,994 / 1 | 11,487 | 0,093 / 0,077 | 0 | 0,161 | 0,074 / 0,061 |
| 62 · Terreno granulare | 1 / 1,066 | 11,86 | 0,957 / 5,631 | 0 | 6,235 | 2,88 / 2,369 |
| 63 · Terreno granulare | 1,066 / 1,138 | 12,576 | 1,03 / 6,171 | 0 | 6,801 | 3,141 / 2,584 |
| 64 · Terreno granulare | 1,138 / 1,209 | 13,327 | 1,009 / 6,171 | 0 | 6,769 | 3,127 / 2,572 |
| 65 · Terreno granulare | 1,209 / 1,281 | 14,08 | 0,987 / 6,171 | 0 | 6,737 | 3,112 / 2,56 |
| 66 · Terreno granulare | 1,281 / 1,353 | 14,836 | 0,963 / 6,171 | 0 | 6,705 | 3,097 / 2,547 |
| 67 · Terreno granulare | 1,353 / 1,425 | 15,594 | 0,938 / 6,171 | 0 | 6,673 | 3,082 / 2,535 |
| 68 · Terreno granulare | 1,425 / 1,497 | 16,355 | 0,912 / 6,171 | 0 | 6,641 | 3,068 / 2,523 |
| 69 · Terreno granulare | 1,497 / 1,569 | 17,119 | 0,885 / 6,171 | 0 | 6,609 | 3,053 / 2,511 |
| 70 · Terreno granulare | 1,569 / 1,641 | 17,887 | 0,856 / 6,171 | 0 | 6,577 | 3,038 / 2,499 |
| 71 · Terreno granulare | 1,641 / 1,713 | 18,657 | 0,826 / 6,171 | 0 | 6,545 | 3,023 / 2,487 |
| 72 · Terreno granulare | 1,713 / 1,785 | 19,431 | 0,794 / 6,171 | 0 | 6,513 | 3,008 / 2,474 |
| 73 · Terreno granulare | 1,785 / 1,857 | 20,209 | 0,761 / 6,171 | 0 | 6,481 | 2,993 / 2,462 |
| 74 · Terreno granulare | 1,857 / 1,929 | 20,991 | 0,727 / 6,171 | 0 | 6,448 | 2,978 / 2,45 |
| 75 · Terreno granulare | 1,929 / 2,001 | 21,777 | 0,691 / 6,171 | 0 | 6,416 | 2,963 / 2,437 |
| 76 · Terreno granulare | 2,001 / 2,072 | 22,567 | 0,654 / 6,171 | 0 | 6,383 | 2,948 / 2,425 |
| 77 · Terreno granulare | 2,072 / 2,144 | 23,362 | 0,616 / 6,171 | 0 | 6,35 | 2,933 / 2,413 |
| 78 · Terreno granulare | 2,144 / 2,216 | 24,161 | 0,575 / 6,171 | 0 | 6,317 | 2,918 / 2,4 |
| 79 · Terreno granulare | 2,216 / 2,288 | 24,966 | 0,534 / 6,171 | 0 | 6,284 | 2,902 / 2,387 |
| 80 · Terreno granulare | 2,288 / 2,36 | 25,776 | 0,49 / 6,171 | 0 | 6,25 | 2,887 / 2,375 |
| 81 · Terreno granulare | 2,36 / 2,432 | 26,591 | 0,445 / 6,171 | 0 | 6,217 | 2,871 / 2,362 |
| 82 · Terreno granulare | 2,432 / 2,5 | 27,39 | 0,378 / 5,836 | 0 | 5,848 | 2,701 / 2,222 |
| 83 · Terreno granulare | 2,5 / 2,504 | 27,803 | 0,227 / 0,048 | 0 | 0,259 | 0,12 / 0,098 |
| 84 · Terreno granulare | 2,504 / 2,576 | 28,24 | 4,159 / 0,882 | 0 | 4,752 | 2,195 / 1,805 |
| 85 · Terreno granulare | 2,576 / 2,648 | 29,074 | 4,109 / 0,882 | 0 | 4,714 | 2,177 / 1,791 |
| 86 · Terreno granulare | 2,648 / 2,72 | 29,914 | 4,057 / 0,882 | 0 | 4,676 | 2,16 / 1,776 |
| 87 · Terreno granulare | 2,72 / 2,792 | 30,762 | 4,004 / 0,882 | 0 | 4,637 | 2,142 / 1,762 |
| 88 · Terreno granulare | 2,792 / 2,863 | 31,618 | 3,949 / 0,882 | 0 | 4,597 | 2,123 / 1,746 |
| 89 · Terreno granulare | 2,863 / 2,935 | 32,481 | 3,892 / 0,882 | 0 | 4,556 | 2,104 / 1,731 |
| 90 · Terreno granulare | 2,935 / 3 | 33,308 | 3,446 / 0,792 | 0 | 4,058 | 1,874 / 1,542 |
| 91 · Terreno granulare | 3 / 3,007 | 33,747 | 0,451 / 0 | 0 | 0,433 | 0,2 / 0,164 |
| 92 · Terreno granulare | 3,007 / 3,079 | 34,233 | 4,406 / 0 | 0 | 4,235 | 1,956 / 1,609 |
| 93 · Terreno granulare | 3,079 / 3,151 | 35,123 | 4,343 / 0 | 0 | 4,19 | 1,935 / 1,592 |
| 94 · Terreno granulare | 3,151 / 3,223 | 36,023 | 4,278 / 0 | 0 | 4,144 | 1,914 / 1,574 |
| 95 · Terreno granulare | 3,223 / 3,295 | 36,933 | 4,21 / 0 | 0 | 4,097 | 1,892 / 1,556 |
| 96 · Terreno granulare | 3,295 / 3,367 | 37,854 | 4,14 / 0 | 0 | 4,048 | 1,87 / 1,538 |
| 97 · Terreno granulare | 3,367 / 3,439 | 38,786 | 4,068 / 0 | 0 | 3,998 | 1,847 / 1,519 |
| 98 · Terreno granulare | 3,439 / 3,511 | 39,732 | 3,994 / 0 | 0 | 3,947 | 1,823 / 1,499 |
| 99 · Terreno granulare | 3,511 / 3,583 | 40,69 | 3,916 / 0 | 0 | 3,893 | 1,798 / 1,479 |
| 100 · Terreno granulare | 3,583 / 3,655 | 41,662 | 3,837 / 0 | 0 | 3,838 | 1,773 / 1,458 |
| 101 · Terreno granulare | 3,655 / 3,726 | 42,649 | 3,754 / 0 | 0 | 3,781 | 1,746 / 1,436 |
| 102 · Terreno granulare | 3,726 / 3,798 | 43,652 | 3,668 / 0 | 0 | 3,721 | 1,719 / 1,414 |
| 103 · Terreno granulare | 3,798 / 3,87 | 44,672 | 3,58 / 0 | 0 | 3,659 | 1,69 / 1,39 |
| 104 · Terreno granulare | 3,87 / 3,942 | 45,71 | 3,488 / 0 | 0 | 3,595 | 1,66 / 1,366 |
| 105 · Terreno granulare | 3,942 / 4,014 | 46,768 | 3,392 / 0 | 0 | 3,527 | 1,629 / 1,34 |
| 106 · Terreno granulare | 4,014 / 4,086 | 47,848 | 3,293 / 0 | 0 | 3,457 | 1,597 / 1,313 |
| 107 · Terreno granulare | 4,086 / 4,158 | 48,95 | 3,191 / 0 | 0 | 3,383 | 1,562 / 1,285 |
| 108 · Terreno granulare | 4,158 / 4,23 | 50,077 | 3,084 / 0 | 0 | 3,305 | 1,526 / 1,256 |
| 109 · Terreno granulare | 4,23 / 4,302 | 51,231 | 2,972 / 0 | 0 | 3,222 | 1,488 / 1,224 |
| 110 · Terreno granulare | 4,302 / 4,374 | 52,415 | 2,856 / 0 | 0 | 3,135 | 1,448 / 1,191 |
| 111 · Terreno granulare | 4,374 / 4,446 | 53,631 | 2,735 / 0 | 0 | 3,043 | 1,405 / 1,156 |
| 112 · Terreno granulare | 4,446 / 4,518 | 54,884 | 2,608 / 0 | 0 | 2,944 | 1,36 / 1,118 |
| 113 · Terreno granulare | 4,518 / 4,589 | 56,177 | 2,475 / 0 | 0 | 2,838 | 1,311 / 1,078 |
| 114 · Terreno granulare | 4,589 / 4,661 | 57,515 | 2,335 / 0 | 0 | 2,723 | 1,258 / 1,035 |
| 115 · Terreno granulare | 4,661 / 4,733 | 58,904 | 2,188 / 0 | 0 | 2,599 | 1,201 / 0,987 |
| 116 · Terreno granulare | 4,733 / 4,805 | 60,351 | 2,032 / 0 | 0 | 2,464 | 1,138 / 0,936 |
| 117 · Terreno granulare | 4,805 / 4,877 | 61,866 | 1,867 / 0 | 0 | 2,314 | 1,069 / 0,879 |
| 118 · Terreno granulare | 4,877 / 4,949 | 63,459 | 1,69 / 0 | 0 | 2,148 | 0,992 / 0,816 |
| 119 · Terreno granulare | 4,949 / 5,021 | 65,147 | 1,5 / 0 | 0 | 1,961 | 0,906 / 0,745 |
| 120 · Terreno granulare | 5,021 / 5,093 | 66,949 | 1,295 / 0 | 0 | 1,747 | 0,807 / 0,664 |
| 121 · Terreno granulare | 5,093 / 5,165 | 68,896 | 1,069 / 0 | 0 | 1,496 | 0,691 / 0,569 |
| 122 · Terreno granulare | 5,165 / 5,237 | 71,032 | 0,818 / 0 | 0 | 1,196 | 0,552 / 0,454 |
| 123 · Terreno granulare | 5,237 / 5,309 | 73,43 | 0,533 / 0 | 0 | 0,821 | 0,379 / 0,312 |
| 124 · Terreno granulare | 5,309 / 5,38 | 76,227 | 0,195 / 0 | 0 | 0,321 | 0,148 / 0,122 |

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; η=γR/F. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i conci di tutte le combinazioni sono disponibili nell’export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.