ANTHEA · 04-attrito-22

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, senza terreno a valle né resistenza passiva. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un’analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell’opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l’analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, D=0, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Nessuna resistenza passiva.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno (tan φd = tan φk / γMφ); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con γR = 1,10 scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell’Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un’analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell’approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ₂ delle variabili e γR=1 nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Portanza fuori campo in almeno una combinazione: non sostituire questo stato con un esito favorevole.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 3 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 0.25 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 0.25 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.5 | m |
| Mensola a valle · a | 1 | m |
| Mensola a monte · b | 0.5 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 22 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 17.65197 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 19.6133 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 14.666666666666666 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 24.516625 | kN/m³ |
| Resistenza calcestruzzo · fck | 25 | MPa |
| Snervamento armature · fyk | 450 | MPa |
| Copriferro netto barre · c | 40 | mm |
| Coefficiente viscosità per SLE · φ | 2 | − |

Azioni assegnate per metro di sviluppo

| Nome / tipo / natura | Valore / unità | z₀ / z₁ / x [m] | ψ₀ / ψ₁ / ψ₂ / gruppo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q · esclusa | 0 kPa | Tutto il riempimento | 0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy |

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 30 | 17.65197 | 19.6133 | 22 |

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l’inviluppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

| Elemento | Barre per metro/faccia | Ø [mm] |
| --- | --- | --- |
| Fusto inferiore / intero | 6 | 16 |
| Valle | 6 | 16 |
| Monte | 6 | 16 |

Quantità indicative: 1,625 m³/m di calcestruzzo e 89,965 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Inviluppo verifiche geotecniche

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLU 6 | 63,947 / 17,669 | kN/m | 3,619 | Non soddisfatta |
| Ribaltamento SLU 6 | 74,604 / 79,207 | kNm/m | 0,942 | Soddisfatta |
| Capacità portante SLU 6 | 74,261 / — | kN/m | — | Fuori campo: e > B/3 o risultante verticale non positiva |
| Contatto fondazione SLU 6 | 0,653 / 0,875 | m | 0,746 | Contatto in compressione |
| Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 1 | 1,1 / 0,67 | − | 1,641 | Non soddisfatta |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=0.15 m · armatura minima per faccia Dettagli | 299,36 / 1206,372 | mm²/m | 0,248 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.15 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 10000 | mm²/m | 0,241 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 4,9 / 11,25 | MPa | 0,436 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 164,15 / 360 | MPa | 0,456 | Soddisfatta |
| Valle z=0.05 m · armatura minima per faccia Dettagli | 669,855 / 1206,372 | mm²/m | 0,555 | Soddisfatta |
| Valle z=0.05 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 20000 | mm²/m | 0,121 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 1,349 / 11,25 | MPa | 0,12 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 77,174 / 360 | MPa | 0,214 | Soddisfatta |
| Monte z=0.03 m · armatura minima per faccia Dettagli | 669,855 / 1206,372 | mm²/m | 0,555 | Soddisfatta |
| Monte z=0.03 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 20000 | mm²/m | 0,121 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 0,286 / 11,25 | MPa | 0,025 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · tensione acciaio SLE 1 | 16,381 / 360 | MPa | 0,046 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.45 m · fessurazione SLE_FREQ 2 | 0 / — | mm | — | Nessuna armatura tesa |
| Valle z=1.00 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,094 / 0,3 | mm | 0,314 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,02 / 0,3 | mm | 0,067 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · N–M GPC SLU 6 | 46,981 / 89,221 | kNm/m | 0,527 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · taglio senza staffe SLU 6 | 46,981 / 119,08 | kN/m | 0,395 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · N–M GPC SLU 6 | 51,648 / 205,763 | kNm/m | 0,251 | Soddisfatta |
| Valle z=0.90 m · taglio senza staffe SLU 7 | 71,222 / 170,037 | kN/m | 0,419 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · N–M GPC SLU 7 | 10,597 / 205,771 | kNm/m | 0,052 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · taglio senza staffe SLU 7 | 42,389 / 170,037 | kN/m | 0,249 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso / stato | γ muro / terra / acqua | γMφ / γRsc / γRrib / γRport | kh / kv |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 SLE · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLU 4 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 5 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 6 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 7 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |

| Combinazione | Fattori γ × ψ delle azioni |
| --- | --- |
| SLE 1 |  |
| SLE_FREQ 2 |  |
| Quasi permanente 3 |  |
| SLU 4 |  |
| SLU 5 |  |
| SLU 6 |  |
| SLU 7 |  |

Spinte: valori e coefficienti

Ka=tan²(45°−φd/2); tanφd=tanφk/γMφ. Statica: p=Kaσ′v+KaΣ(fi·qi)+u. Sisma MO: θ=atan[kh/(1−kv)], Kae=cos²(φd−θ)/{cos²θ·[1+√(sinφd·sin(φd−θ)/cosθ)]²}; Δp=(Kae−Ka)(1−kv)γHt/2; pq=Kae(1−kv)Σ(fi·qi). Incremento uniforme; Ht=H+t.

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd / K / Kae | p terra₀–₁ | pq / u₀–₁ | Δp / ptot₀–₁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 0–3 | 22 / 0,455 / 0,455 | 0–24,093 | 0 / 0–0 | 0 / 0–24,093 |
| SLE 1 3–3,5 | 22 / 0,455 / 0,455 | 24,093–28,108 | 0 / 0–0 | 0 / 24,093–28,108 |
| SLE_FREQ 2 0–3 | 22 / 0,455 / 0,455 | 0–24,093 | 0 / 0–0 | 0 / 0–24,093 |
| SLE_FREQ 2 3–3,5 | 22 / 0,455 / 0,455 | 24,093–28,108 | 0 / 0–0 | 0 / 24,093–28,108 |
| Quasi permanente 3 0–3 | 22 / 0,455 / 0,455 | 0–24,093 | 0 / 0–0 | 0 / 0–24,093 |
| Quasi permanente 3 3–3,5 | 22 / 0,455 / 0,455 | 24,093–28,108 | 0 / 0–0 | 0 / 24,093–28,108 |
| SLU 4 0–3 | 22 / 0,455 / 0,455 | 0–24,093 | 0 / 0–0 | 0 / 0–24,093 |
| SLU 4 3–3,5 | 22 / 0,455 / 0,455 | 24,093–28,108 | 0 / 0–0 | 0 / 24,093–28,108 |
| SLU 5 0–3 | 22 / 0,455 / 0,455 | 0–24,093 | 0 / 0–0 | 0 / 0–24,093 |
| SLU 5 3–3,5 | 22 / 0,455 / 0,455 | 24,093–28,108 | 0 / 0–0 | 0 / 24,093–28,108 |
| SLU 6 0–3 | 22 / 0,455 / 0,455 | 0–31,321 | 0 / 0–0 | 0 / 0–31,321 |
| SLU 6 3–3,5 | 22 / 0,455 / 0,455 | 31,321–36,541 | 0 / 0–0 | 0 / 31,321–36,541 |
| SLU 7 0–3 | 22 / 0,455 / 0,455 | 0–31,321 | 0 / 0–0 | 0 / 0–31,321 |
| SLU 7 3–3,5 | 22 / 0,455 / 0,455 | 31,321–36,541 | 0 / 0–0 | 0 / 31,321–36,541 |

Pressioni in kPa; φd in gradi; z dalla sommità. σ′v include i fattori dei pesi e (1−kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 1 / 1 / 1 | 49,19 | 66,317 | 0 |
| SLE_FREQ 2 | 1 / 1 / 1 | 49,19 | 66,317 | 0 |
| Quasi permanente 3 | 1 / 1 / 1 | 49,19 | 66,317 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1 / 1 | 49,19 | 66,317 | 0 |
| SLU 5 | 1,3 / 1 / 1 | 49,19 | 78,269 | 0 |
| SLU 6 | 1 / 1,3 / 1 | 63,947 | 74,261 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1,3 / 1 | 63,947 | 86,213 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 79,173 | 57,388 | 0,546 | 0,657 | 134,586 |
| SLE_FREQ 2 | 79,173 | 57,388 | 0,546 | 0,657 | 134,586 |
| Quasi permanente 3 | 79,173 | 57,388 | 0,546 | 0,657 | 134,586 |
| SLU 4 | 79,173 | 57,388 | 0,546 | 0,657 | 134,586 |
| SLU 5 | 91,01 | 57,388 | 0,445 | 0,859 | 121,469 |
| SLU 6 | 91,088 | 74,604 | 0,653 | 0,444 | 223,03 |
| SLU 7 | 102,925 | 74,604 | 0,546 | 0,657 | 174,962 |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Fusto | 18,387 | 36,139 | 36,139 |
| SLE 1 | Valle | 0 | 38,403 | 54,059 |
| SLE 1 | Monte | 0 | -8,152 | -32,607 |
| SLE_FREQ 2 | Fusto | 18,387 | 36,139 | 36,139 |
| SLE_FREQ 2 | Valle | 0 | 38,403 | 54,059 |
| SLE_FREQ 2 | Monte | 0 | -8,152 | -32,607 |
| Quasi permanente 3 | Fusto | 18,387 | 36,139 | 36,139 |
| Quasi permanente 3 | Valle | 0 | 38,403 | 54,059 |
| Quasi permanente 3 | Monte | 0 | -8,152 | -32,607 |
| SLU 4 | Fusto | 18,387 | 36,139 | 36,139 |
| SLU 4 | Valle | 0 | 38,403 | 54,059 |
| SLU 4 | Monte | 0 | -8,152 | -32,607 |
| SLU 5 | Fusto | 23,904 | 36,139 | 36,139 |
| SLU 5 | Valle | 0 | 37,057 | 58,405 |
| SLU 5 | Monte | 0 | -8,611 | -34,375 |
| SLU 6 | Fusto | 18,387 | 46,981 | 46,981 |
| SLU 6 | Valle | 0 | 51,648 | 62,003 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -10,138 | -40,55 |
| SLU 7 | Fusto | 23,904 | 46,981 | 46,981 |
| SLU 7 | Valle | 0 | 49,924 | 70,277 |
| SLU 7 | Monte | 0 | -10,597 | -42,389 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l’intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c′=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

F = Σ{[c′d·b + (V − u·b)·tanφ′d]/mα}/D; mα = cosα + sinα·tanφ′d/F. D = Σ[V·(xG−xc) + H·(yc−yH) + M]/R; N′ = [V−u·l·cosα−c′d·l·sinα/F]/mα; l=b/cosα. V=(1−kv)W+Vext. In non drenato φ=0, c=cu,d, u=0. η=γR/F.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi e inclinazione della base entro ±80°, passanti sotto l’intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e conci.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei conci; forze tangenziali interconcio trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 1.625 m²; baricentro (0.9904; 1.0577) m; γ=24.517 kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

| Punto profilo | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -14 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,5 |
| 4 | 1 | 0,5 |
| 5 | 1 | 3,5 |
| 6 | 1,25 | 3,5 |
| 7 | 15,75 | 3,5 |

| Terreno | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | -26,5 | 17,652 / 19,613 | 22 | 0 / 0 |

Falda globale assente.

Ricerca: uscita x=-14…-0,1 m; ingresso x=1,85…15,75 m; profondità sotto y=0: 0,01…10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 conci iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

| Combinazione | γterra / γmuro | γMφ / γMc / γMcu | γR | kh / kv | Condizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |

| Azione | x₀ / x₁ / y [m] | V / H / M | Distribuzione |
| --- | --- | --- | --- |

| Combinazione | Azione | γ × ψ |
| --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | Sovraccarico uniforme | 0 |

| Caso | F / γR | η | Risolte / provate | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 0,67 / 1,1 | 1,641 | 1153/3065 | Non soddisfatta |

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (-0,532; 4,407) m; raggio 4,963 m; estremi x=-2,815 / 4,348 m. D=93,679 kN/m, ΣR=62,786 kN/m, iterazioni 30, residuo -1.436E-08. Superfici geometricamente ammesse 1153; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 1

| n / terreno | x₀ / x₁ [m] | α [°] | W terra / muro [kN/m] | u [kPa] | N′ [kN/m] | R / T [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Terreno granulare | -2,815 / -2,755 | -27,002 | 0,016 / 0 | 0 | 0,024 | 0,008 / 0,012 |
| 2 · Terreno granulare | -2,755 / -2,695 | -26,231 | 0,048 / 0 | 0 | 0,07 | 0,023 / 0,034 |
| 3 · Terreno granulare | -2,695 / -2,636 | -25,465 | 0,078 / 0 | 0 | 0,112 | 0,036 / 0,054 |
| 4 · Terreno granulare | -2,636 / -2,576 | -24,704 | 0,108 / 0 | 0 | 0,152 | 0,049 / 0,073 |
| 5 · Terreno granulare | -2,576 / -2,516 | -23,948 | 0,136 / 0 | 0 | 0,189 | 0,061 / 0,091 |
| 6 · Terreno granulare | -2,516 / -2,457 | -23,196 | 0,163 / 0 | 0 | 0,224 | 0,072 / 0,108 |
| 7 · Terreno granulare | -2,457 / -2,397 | -22,449 | 0,19 / 0 | 0 | 0,257 | 0,083 / 0,124 |
| 8 · Terreno granulare | -2,397 / -2,337 | -21,705 | 0,215 / 0 | 0 | 0,287 | 0,093 / 0,138 |
| 9 · Terreno granulare | -2,337 / -2,278 | -20,965 | 0,24 / 0 | 0 | 0,315 | 0,102 / 0,152 |
| 10 · Terreno granulare | -2,278 / -2,218 | -20,229 | 0,264 / 0 | 0 | 0,342 | 0,11 / 0,165 |
| 11 · Terreno granulare | -2,218 / -2,158 | -19,497 | 0,286 / 0 | 0 | 0,366 | 0,118 / 0,177 |
| 12 · Terreno granulare | -2,158 / -2,099 | -18,767 | 0,308 / 0 | 0 | 0,389 | 0,126 / 0,188 |
| 13 · Terreno granulare | -2,099 / -2,039 | -18,041 | 0,329 / 0 | 0 | 0,411 | 0,133 / 0,198 |
| 14 · Terreno granulare | -2,039 / -1,979 | -17,318 | 0,349 / 0 | 0 | 0,43 | 0,139 / 0,208 |
| 15 · Terreno granulare | -1,979 / -1,92 | -16,597 | 0,368 / 0 | 0 | 0,449 | 0,145 / 0,216 |
| 16 · Terreno granulare | -1,92 / -1,86 | -15,88 | 0,387 / 0 | 0 | 0,466 | 0,151 / 0,225 |
| 17 · Terreno granulare | -1,86 / -1,8 | -15,164 | 0,404 / 0 | 0 | 0,482 | 0,156 / 0,232 |
| 18 · Terreno granulare | -1,8 / -1,74 | -14,452 | 0,421 / 0 | 0 | 0,496 | 0,16 / 0,239 |
| 19 · Terreno granulare | -1,74 / -1,681 | -13,741 | 0,436 / 0 | 0 | 0,509 | 0,165 / 0,246 |
| 20 · Terreno granulare | -1,681 / -1,621 | -13,033 | 0,451 / 0 | 0 | 0,522 | 0,169 / 0,252 |
| 21 · Terreno granulare | -1,621 / -1,561 | -12,327 | 0,466 / 0 | 0 | 0,533 | 0,172 / 0,257 |
| 22 · Terreno granulare | -1,561 / -1,502 | -11,622 | 0,479 / 0 | 0 | 0,543 | 0,175 / 0,262 |
| 23 · Terreno granulare | -1,502 / -1,442 | -10,92 | 0,491 / 0 | 0 | 0,552 | 0,178 / 0,266 |
| 24 · Terreno granulare | -1,442 / -1,382 | -10,219 | 0,503 / 0 | 0 | 0,56 | 0,181 / 0,27 |
| 25 · Terreno granulare | -1,382 / -1,323 | -9,519 | 0,514 / 0 | 0 | 0,567 | 0,183 / 0,274 |
| 26 · Terreno granulare | -1,323 / -1,263 | -8,821 | 0,524 / 0 | 0 | 0,573 | 0,185 / 0,277 |
| 27 · Terreno granulare | -1,263 / -1,203 | -8,124 | 0,534 / 0 | 0 | 0,579 | 0,187 / 0,279 |
| 28 · Terreno granulare | -1,203 / -1,144 | -7,429 | 0,542 / 0 | 0 | 0,584 | 0,189 / 0,281 |
| 29 · Terreno granulare | -1,144 / -1,084 | -6,735 | 0,55 / 0 | 0 | 0,587 | 0,19 / 0,283 |
| 30 · Terreno granulare | -1,084 / -1,024 | -6,041 | 0,557 / 0 | 0 | 0,59 | 0,191 / 0,285 |
| 31 · Terreno granulare | -1,024 / -0,965 | -5,349 | 0,563 / 0 | 0 | 0,593 | 0,192 / 0,286 |
| 32 · Terreno granulare | -0,965 / -0,905 | -4,657 | 0,569 / 0 | 0 | 0,594 | 0,192 / 0,286 |
| 33 · Terreno granulare | -0,905 / -0,845 | -3,966 | 0,574 / 0 | 0 | 0,595 | 0,192 / 0,287 |
| 34 · Terreno granulare | -0,845 / -0,785 | -3,275 | 0,578 / 0 | 0 | 0,595 | 0,192 / 0,287 |
| 35 · Terreno granulare | -0,785 / -0,726 | -2,585 | 0,581 / 0 | 0 | 0,594 | 0,192 / 0,287 |
| 36 · Terreno granulare | -0,726 / -0,666 | -1,896 | 0,583 / 0 | 0 | 0,593 | 0,192 / 0,286 |
| 37 · Terreno granulare | -0,666 / -0,606 | -1,207 | 0,585 / 0 | 0 | 0,591 | 0,191 / 0,285 |
| 38 · Terreno granulare | -0,606 / -0,547 | -0,517 | 0,586 / 0 | 0 | 0,588 | 0,19 / 0,284 |
| 39 · Terreno granulare | -0,547 / -0,487 | 0,172 | 0,586 / 0 | 0 | 0,585 | 0,189 / 0,282 |
| 40 · Terreno granulare | -0,487 / -0,427 | 0,861 | 0,586 / 0 | 0 | 0,581 | 0,188 / 0,28 |
| 41 · Terreno granulare | -0,427 / -0,368 | 1,55 | 0,584 / 0 | 0 | 0,577 | 0,186 / 0,278 |
| 42 · Terreno granulare | -0,368 / -0,308 | 2,24 | 0,582 / 0 | 0 | 0,572 | 0,185 / 0,276 |
| 43 · Terreno granulare | -0,308 / -0,248 | 2,929 | 0,579 / 0 | 0 | 0,566 | 0,183 / 0,273 |
| 44 · Terreno granulare | -0,248 / -0,189 | 3,62 | 0,576 / 0 | 0 | 0,56 | 0,181 / 0,27 |
| 45 · Terreno granulare | -0,189 / -0,129 | 4,31 | 0,571 / 0 | 0 | 0,553 | 0,179 / 0,267 |
| 46 · Terreno granulare | -0,129 / -0,069 | 5,002 | 0,566 / 0 | 0 | 0,545 | 0,176 / 0,263 |
| 47 · Terreno granulare | -0,069 / -0,01 | 5,694 | 0,56 / 0 | 0 | 0,537 | 0,174 / 0,259 |
| 48 · Terreno granulare | -0,01 / 0 | 6,095 | 0,089 / 0 | 0 | 0,085 | 0,027 / 0,041 |
| 49 · Terreno granulare | 0 / 0,05 | 6,442 | 0,465 / 0,615 | 0 | 1,03 | 0,333 / 0,497 |
| 50 · Terreno granulare | 0,05 / 0,11 | 7,081 | 0,546 / 0,732 | 0 | 1,215 | 0,393 / 0,586 |
| 51 · Terreno granulare | 0,11 / 0,17 | 7,775 | 0,538 / 0,732 | 0 | 1,202 | 0,389 / 0,58 |
| 52 · Terreno granulare | 0,17 / 0,229 | 8,472 | 0,529 / 0,732 | 0 | 1,189 | 0,384 / 0,574 |
| 53 · Terreno granulare | 0,229 / 0,289 | 9,169 | 0,519 / 0,732 | 0 | 1,176 | 0,38 / 0,567 |
| 54 · Terreno granulare | 0,289 / 0,349 | 9,868 | 0,509 / 0,732 | 0 | 1,162 | 0,375 / 0,56 |
| 55 · Terreno granulare | 0,349 / 0,408 | 10,568 | 0,497 / 0,732 | 0 | 1,147 | 0,371 / 0,553 |
| 56 · Terreno granulare | 0,408 / 0,468 | 11,27 | 0,485 / 0,732 | 0 | 1,132 | 0,366 / 0,546 |
| 57 · Terreno granulare | 0,468 / 0,528 | 11,973 | 0,472 / 0,732 | 0 | 1,117 | 0,361 / 0,538 |
| 58 · Terreno granulare | 0,528 / 0,587 | 12,678 | 0,459 / 0,732 | 0 | 1,101 | 0,356 / 0,531 |
| 59 · Terreno granulare | 0,587 / 0,647 | 13,386 | 0,444 / 0,732 | 0 | 1,084 | 0,35 / 0,523 |
| 60 · Terreno granulare | 0,647 / 0,707 | 14,095 | 0,429 / 0,732 | 0 | 1,067 | 0,345 / 0,515 |
| 61 · Terreno granulare | 0,707 / 0,766 | 14,807 | 0,412 / 0,732 | 0 | 1,05 | 0,339 / 0,506 |
| 62 · Terreno granulare | 0,766 / 0,826 | 15,521 | 0,395 / 0,732 | 0 | 1,032 | 0,333 / 0,497 |
| 63 · Terreno granulare | 0,826 / 0,886 | 16,237 | 0,378 / 0,732 | 0 | 1,013 | 0,327 / 0,489 |
| 64 · Terreno granulare | 0,886 / 0,945 | 16,956 | 0,359 / 0,732 | 0 | 0,994 | 0,321 / 0,479 |
| 65 · Terreno granulare | 0,945 / 1 | 17,647 | 0,311 / 0,668 | 0 | 0,891 | 0,288 / 0,43 |
| 66 · Terreno granulare | 1 / 1,005 | 18,009 | 0,029 / 0,442 | 0 | 0,428 | 0,138 / 0,206 |
| 67 · Terreno granulare | 1,005 / 1,065 | 18,403 | 0,319 / 5,122 | 0 | 4,941 | 1,597 / 2,383 |
| 68 · Terreno granulare | 1,065 / 1,125 | 19,13 | 0,297 / 5,122 | 0 | 4,914 | 1,588 / 2,37 |
| 69 · Terreno granulare | 1,125 / 1,184 | 19,861 | 0,275 / 5,122 | 0 | 4,887 | 1,58 / 2,357 |
| 70 · Terreno granulare | 1,184 / 1,244 | 20,596 | 0,252 / 5,122 | 0 | 4,86 | 1,571 / 2,344 |
| 71 · Terreno granulare | 1,244 / 1,25 | 21,002 | 0,024 / 0,523 | 0 | 0,495 | 0,16 / 0,239 |
| 72 · Terreno granulare | 1,25 / 1,304 | 21,371 | 3,042 / 0,657 | 0 | 3,341 | 1,08 / 1,611 |
| 73 · Terreno granulare | 1,304 / 1,363 | 22,075 | 3,364 / 0,732 | 0 | 3,696 | 1,195 / 1,783 |
| 74 · Terreno granulare | 1,363 / 1,423 | 22,821 | 3,338 / 0,732 | 0 | 3,67 | 1,186 / 1,77 |
| 75 · Terreno granulare | 1,423 / 1,483 | 23,571 | 3,311 / 0,732 | 0 | 3,644 | 1,178 / 1,757 |
| 76 · Terreno granulare | 1,483 / 1,542 | 24,325 | 3,283 / 0,732 | 0 | 3,617 | 1,169 / 1,744 |
| 77 · Terreno granulare | 1,542 / 1,602 | 25,083 | 3,254 / 0,732 | 0 | 3,59 | 1,16 / 1,731 |
| 78 · Terreno granulare | 1,602 / 1,662 | 25,846 | 3,224 / 0,732 | 0 | 3,563 | 1,152 / 1,718 |
| 79 · Terreno granulare | 1,662 / 1,721 | 26,615 | 3,193 / 0,732 | 0 | 3,535 | 1,143 / 1,705 |
| 80 · Terreno granulare | 1,721 / 1,75 | 27,186 | 1,518 / 0,351 | 0 | 1,684 | 0,544 / 0,812 |
| 81 · Terreno granulare | 1,75 / 1,781 | 27,574 | 1,917 / 0 | 0 | 1,728 | 0,558 / 0,833 |
| 82 · Terreno granulare | 1,781 / 1,841 | 28,167 | 3,654 / 0 | 0 | 3,295 | 1,065 / 1,589 |
| 83 · Terreno granulare | 1,841 / 1,9 | 28,951 | 3,62 / 0 | 0 | 3,266 | 1,056 / 1,575 |
| 84 · Terreno granulare | 1,9 / 1,96 | 29,742 | 3,585 / 0 | 0 | 3,237 | 1,046 / 1,561 |
| 85 · Terreno granulare | 1,96 / 2,02 | 30,539 | 3,548 / 0 | 0 | 3,207 | 1,037 / 1,547 |
| 86 · Terreno granulare | 2,02 / 2,08 | 31,342 | 3,511 / 0 | 0 | 3,177 | 1,027 / 1,532 |
| 87 · Terreno granulare | 2,08 / 2,139 | 32,152 | 3,472 / 0 | 0 | 3,147 | 1,017 / 1,518 |
| 88 · Terreno granulare | 2,139 / 2,199 | 32,97 | 3,432 / 0 | 0 | 3,116 | 1,007 / 1,503 |
| 89 · Terreno granulare | 2,199 / 2,259 | 33,795 | 3,39 / 0 | 0 | 3,084 | 0,997 / 1,487 |
| 90 · Terreno granulare | 2,259 / 2,318 | 34,628 | 3,347 / 0 | 0 | 3,052 | 0,986 / 1,472 |
| 91 · Terreno granulare | 2,318 / 2,378 | 35,47 | 3,303 / 0 | 0 | 3,019 | 0,976 / 1,456 |
| 92 · Terreno granulare | 2,378 / 2,438 | 36,321 | 3,258 / 0 | 0 | 2,985 | 0,965 / 1,44 |
| 93 · Terreno granulare | 2,438 / 2,497 | 37,181 | 3,211 / 0 | 0 | 2,951 | 0,954 / 1,423 |
| 94 · Terreno granulare | 2,497 / 2,557 | 38,051 | 3,162 / 0 | 0 | 2,915 | 0,942 / 1,406 |
| 95 · Terreno granulare | 2,557 / 2,617 | 38,931 | 3,112 / 0 | 0 | 2,879 | 0,931 / 1,389 |
| 96 · Terreno granulare | 2,617 / 2,676 | 39,823 | 3,061 / 0 | 0 | 2,842 | 0,919 / 1,371 |
| 97 · Terreno granulare | 2,676 / 2,736 | 40,726 | 3,007 / 0 | 0 | 2,804 | 0,906 / 1,352 |
| 98 · Terreno granulare | 2,736 / 2,796 | 41,641 | 2,952 / 0 | 0 | 2,765 | 0,894 / 1,333 |
| 99 · Terreno granulare | 2,796 / 2,855 | 42,57 | 2,896 / 0 | 0 | 2,725 | 0,881 / 1,314 |
| 100 · Terreno granulare | 2,855 / 2,915 | 43,513 | 2,837 / 0 | 0 | 2,683 | 0,867 / 1,294 |
| 101 · Terreno granulare | 2,915 / 2,975 | 44,471 | 2,776 / 0 | 0 | 2,64 | 0,853 / 1,273 |
| 102 · Terreno granulare | 2,975 / 3,035 | 45,445 | 2,713 / 0 | 0 | 2,596 | 0,839 / 1,252 |
| 103 · Terreno granulare | 3,035 / 3,094 | 46,436 | 2,648 / 0 | 0 | 2,55 | 0,824 / 1,23 |
| 104 · Terreno granulare | 3,094 / 3,154 | 47,445 | 2,581 / 0 | 0 | 2,502 | 0,809 / 1,207 |
| 105 · Terreno granulare | 3,154 / 3,214 | 48,474 | 2,511 / 0 | 0 | 2,452 | 0,793 / 1,183 |
| 106 · Terreno granulare | 3,214 / 3,273 | 49,524 | 2,439 / 0 | 0 | 2,401 | 0,776 / 1,158 |
| 107 · Terreno granulare | 3,273 / 3,333 | 50,598 | 2,364 / 0 | 0 | 2,346 | 0,758 / 1,132 |
| 108 · Terreno granulare | 3,333 / 3,393 | 51,696 | 2,286 / 0 | 0 | 2,29 | 0,74 / 1,104 |
| 109 · Terreno granulare | 3,393 / 3,452 | 52,822 | 2,205 / 0 | 0 | 2,23 | 0,721 / 1,075 |
| 110 · Terreno granulare | 3,452 / 3,512 | 53,978 | 2,12 / 0 | 0 | 2,167 | 0,7 / 1,045 |
| 111 · Terreno granulare | 3,512 / 3,572 | 55,166 | 2,031 / 0 | 0 | 2,101 | 0,679 / 1,013 |
| 112 · Terreno granulare | 3,572 / 3,631 | 56,392 | 1,939 / 0 | 0 | 2,03 | 0,656 / 0,979 |
| 113 · Terreno granulare | 3,631 / 3,691 | 57,658 | 1,842 / 0 | 0 | 1,955 | 0,632 / 0,943 |
| 114 · Terreno granulare | 3,691 / 3,751 | 58,97 | 1,74 / 0 | 0 | 1,874 | 0,606 / 0,904 |
| 115 · Terreno granulare | 3,751 / 3,81 | 60,333 | 1,633 / 0 | 0 | 1,786 | 0,577 / 0,861 |
| 116 · Terreno granulare | 3,81 / 3,87 | 61,757 | 1,519 / 0 | 0 | 1,691 | 0,547 / 0,816 |
| 117 · Terreno granulare | 3,87 / 3,93 | 63,249 | 1,398 / 0 | 0 | 1,587 | 0,513 / 0,766 |
| 118 · Terreno granulare | 3,93 / 3,99 | 64,823 | 1,269 / 0 | 0 | 1,472 | 0,476 / 0,71 |
| 119 · Terreno granulare | 3,99 / 4,049 | 66,495 | 1,13 / 0 | 0 | 1,343 | 0,434 / 0,648 |
| 120 · Terreno granulare | 4,049 / 4,109 | 68,288 | 0,979 / 0 | 0 | 1,196 | 0,387 / 0,577 |
| 121 · Terreno granulare | 4,109 / 4,169 | 70,234 | 0,812 / 0 | 0 | 1,026 | 0,332 / 0,495 |
| 122 · Terreno granulare | 4,169 / 4,228 | 72,384 | 0,626 / 0 | 0 | 0,821 | 0,265 / 0,396 |
| 123 · Terreno granulare | 4,228 / 4,288 | 74,826 | 0,412 / 0 | 0 | 0,566 | 0,183 / 0,273 |
| 124 · Terreno granulare | 4,288 / 4,348 | 77,731 | 0,153 / 0 | 0 | 0,223 | 0,072 / 0,108 |

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; η=γR/F. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i conci di tutte le combinazioni sono disponibili nell’export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.