ANTHEA · 05-coesione-10

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, senza terreno a valle né resistenza passiva. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un’analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell’opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l’analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, D=0, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Nessuna resistenza passiva.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno (tan φd = tan φk / γMφ); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con γR = 1,10 scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell’Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un’analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell’approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ₂ delle variabili e γR=1 nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 3 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 0.25 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 0.25 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.5 | m |
| Mensola a valle · a | 1 | m |
| Mensola a monte · b | 0.5 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 30 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 17.65197 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 19.6133 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 20 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 24.516625 | kN/m³ |
| Resistenza calcestruzzo · fck | 25 | MPa |
| Snervamento armature · fyk | 450 | MPa |
| Copriferro netto barre · c | 40 | mm |
| Coefficiente viscosità per SLE · φ | 2 | − |

Azioni assegnate per metro di sviluppo

| Nome / tipo / natura | Valore / unità | z₀ / z₁ / x [m] | ψ₀ / ψ₁ / ψ₂ / gruppo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q · esclusa | 0 kPa | Tutto il riempimento | 0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy |

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 30 | 17.65197 | 19.6133 | 30 |

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l’inviluppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

| Elemento | Barre per metro/faccia | Ø [mm] |
| --- | --- | --- |
| Fusto inferiore / intero | 6 | 16 |
| Valle | 6 | 16 |
| Monte | 6 | 16 |

Quantità indicative: 1,625 m³/m di calcestruzzo e 89,965 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Inviluppo verifiche geotecniche

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLU 6 | 46,851 / 24,572 | kN/m | 1,907 | Non soddisfatta |
| Ribaltamento SLU 6 | 54,66 / 79,207 | kNm/m | 0,69 | Soddisfatta |
| Capacità portante SLU 6 | 74,261 / 6,131 | kN/m | 12,112 | Non soddisfatta |
| Contatto fondazione SLU 6 | 0,384 / 0,875 | m | 0,439 | Contatto in compressione |
| Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 1 | 1,1 / 1,869 | − | — | Discretizzazione non convergente: aumentare i conci. |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=0.15 m · armatura minima per faccia Dettagli | 299,36 / 1206,372 | mm²/m | 0,248 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.15 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 10000 | mm²/m | 0,241 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 3,596 / 11,25 | MPa | 0,32 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 118,216 / 360 | MPa | 0,328 | Soddisfatta |
| Valle z=0.05 m · armatura minima per faccia Dettagli | 669,855 / 1206,372 | mm²/m | 0,555 | Soddisfatta |
| Valle z=0.05 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 20000 | mm²/m | 0,121 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 0,897 / 11,25 | MPa | 0,08 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 51,284 / 360 | MPa | 0,142 | Soddisfatta |
| Monte z=0.03 m · armatura minima per faccia Dettagli | 669,855 / 1206,372 | mm²/m | 0,555 | Soddisfatta |
| Monte z=0.03 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 20000 | mm²/m | 0,121 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 0,265 / 11,25 | MPa | 0,024 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · tensione acciaio SLE 1 | 15,133 / 360 | MPa | 0,042 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.60 m · fessurazione SLE_FREQ 2 | 0 / — | mm | — | Nessuna armatura tesa |
| Valle z=1.00 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,063 / 0,3 | mm | 0,209 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,018 / 0,3 | mm | 0,062 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · N–M GPC SLU 6 | 34,421 / 89,221 | kNm/m | 0,386 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · taglio senza staffe SLU 6 | 34,421 / 119,08 | kN/m | 0,289 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · N–M GPC SLU 7 | 33,176 / 205,763 | kNm/m | 0,161 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · taglio senza staffe SLU 7 | 56,164 / 170,037 | kN/m | 0,33 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · N–M GPC SLU 6 | 10,013 / 205,771 | kNm/m | 0,049 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · taglio senza staffe SLU 6 | 38,866 / 170,037 | kN/m | 0,229 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso / stato | γ muro / terra / acqua | γMφ / γRsc / γRrib / γRport | kh / kv |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 SLE · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLU 4 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 5 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 6 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 7 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |

| Combinazione | Fattori γ × ψ delle azioni |
| --- | --- |
| SLE 1 |  |
| SLE_FREQ 2 |  |
| Quasi permanente 3 |  |
| SLU 4 |  |
| SLU 5 |  |
| SLU 6 |  |
| SLU 7 |  |

Spinte: valori e coefficienti

Ka=tan²(45°−φd/2); tanφd=tanφk/γMφ. Statica: p=Kaσ′v+KaΣ(fi·qi)+u. Sisma MO: θ=atan[kh/(1−kv)], Kae=cos²(φd−θ)/{cos²θ·[1+√(sinφd·sin(φd−θ)/cosθ)]²}; Δp=(Kae−Ka)(1−kv)γHt/2; pq=Kae(1−kv)Σ(fi·qi). Incremento uniforme; Ht=H+t.

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd / K / Kae | p terra₀–₁ | pq / u₀–₁ | Δp / ptot₀–₁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–17,652 | 0 / 0–0 | 0 / 0–17,652 |
| SLE 1 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 17,652–20,594 | 0 / 0–0 | 0 / 17,652–20,594 |
| SLE_FREQ 2 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–17,652 | 0 / 0–0 | 0 / 0–17,652 |
| SLE_FREQ 2 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 17,652–20,594 | 0 / 0–0 | 0 / 17,652–20,594 |
| Quasi permanente 3 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–17,652 | 0 / 0–0 | 0 / 0–17,652 |
| Quasi permanente 3 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 17,652–20,594 | 0 / 0–0 | 0 / 17,652–20,594 |
| SLU 4 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–17,652 | 0 / 0–0 | 0 / 0–17,652 |
| SLU 4 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 17,652–20,594 | 0 / 0–0 | 0 / 17,652–20,594 |
| SLU 5 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–17,652 | 0 / 0–0 | 0 / 0–17,652 |
| SLU 5 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 17,652–20,594 | 0 / 0–0 | 0 / 17,652–20,594 |
| SLU 6 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–22,948 | 0 / 0–0 | 0 / 0–22,948 |
| SLU 6 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 22,948–26,772 | 0 / 0–0 | 0 / 22,948–26,772 |
| SLU 7 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–22,948 | 0 / 0–0 | 0 / 0–22,948 |
| SLU 7 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 22,948–26,772 | 0 / 0–0 | 0 / 22,948–26,772 |

Pressioni in kPa; φd in gradi; z dalla sommità. σ′v include i fattori dei pesi e (1−kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 1 / 1 / 1 | 36,039 | 66,317 | 0 |
| SLE_FREQ 2 | 1 / 1 / 1 | 36,039 | 66,317 | 0 |
| Quasi permanente 3 | 1 / 1 / 1 | 36,039 | 66,317 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1 / 1 | 36,039 | 66,317 | 0 |
| SLU 5 | 1,3 / 1 / 1 | 36,039 | 78,269 | 0 |
| SLU 6 | 1 / 1,3 / 1 | 46,851 | 74,261 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1,3 / 1 | 46,851 | 86,213 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 79,173 | 42,046 | 0,315 | 1,12 | 78,972 |
| SLE_FREQ 2 | 79,173 | 42,046 | 0,315 | 1,12 | 78,972 |
| Quasi permanente 3 | 79,173 | 42,046 | 0,315 | 1,12 | 78,972 |
| SLU 4 | 79,173 | 42,046 | 0,315 | 1,12 | 78,972 |
| SLU 5 | 91,01 | 42,046 | 0,249 | 1,251 | 82,971 |
| SLU 6 | 91,088 | 54,66 | 0,384 | 0,981 | 100,922 |
| SLU 7 | 102,925 | 54,66 | 0,315 | 1,12 | 102,663 |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Fusto | 18,387 | 26,478 | 26,478 |
| SLE 1 | Valle | 0 | 25,52 | 43,203 |
| SLE 1 | Monte | 0 | -7,531 | -28,27 |
| SLE_FREQ 2 | Fusto | 18,387 | 26,478 | 26,478 |
| SLE_FREQ 2 | Valle | 0 | 25,52 | 43,203 |
| SLE_FREQ 2 | Monte | 0 | -7,531 | -28,27 |
| Quasi permanente 3 | Fusto | 18,387 | 26,478 | 26,478 |
| Quasi permanente 3 | Valle | 0 | 25,52 | 43,203 |
| Quasi permanente 3 | Monte | 0 | -7,531 | -28,27 |
| SLU 4 | Fusto | 18,387 | 26,478 | 26,478 |
| SLU 4 | Valle | 0 | 25,52 | 43,203 |
| SLU 4 | Monte | 0 | -7,531 | -28,27 |
| SLU 5 | Fusto | 23,904 | 26,478 | 26,478 |
| SLU 5 | Valle | 0 | 26,233 | 45,181 |
| SLU 5 | Monte | 0 | -6,891 | -25,742 |
| SLU 6 | Fusto | 18,387 | 34,421 | 34,421 |
| SLU 6 | Valle | 0 | 32,902 | 54,375 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -10,013 | -38,866 |
| SLU 7 | Fusto | 23,904 | 34,421 | 34,421 |
| SLU 7 | Valle | 0 | 33,176 | 56,164 |
| SLU 7 | Monte | 0 | -9,79 | -36,751 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l’intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c′=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

F = Σ{[c′d·b + (V − u·b)·tanφ′d]/mα}/D; mα = cosα + sinα·tanφ′d/F. D = Σ[V·(xG−xc) + H·(yc−yH) + M]/R; N′ = [V−u·l·cosα−c′d·l·sinα/F]/mα; l=b/cosα. V=(1−kv)W+Vext. In non drenato φ=0, c=cu,d, u=0. η=γR/F.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi e inclinazione della base entro ±80°, passanti sotto l’intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e conci.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei conci; forze tangenziali interconcio trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 1.625 m²; baricentro (0.9904; 1.0577) m; γ=24.517 kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

| Punto profilo | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -14 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,5 |
| 4 | 1 | 0,5 |
| 5 | 1 | 3,5 |
| 6 | 1,25 | 3,5 |
| 7 | 15,75 | 3,5 |

| Terreno | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | -26,5 | 17,652 / 19,613 | 30 | 10 / 0 |

Falda globale assente.

Ricerca: uscita x=-14…-0,1 m; ingresso x=1,85…15,75 m; profondità sotto y=0: 0,01…10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 conci iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

| Combinazione | γterra / γmuro | γMφ / γMc / γMcu | γR | kh / kv | Condizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |

| Azione | x₀ / x₁ / y [m] | V / H / M | Distribuzione |
| --- | --- | --- | --- |

| Combinazione | Azione | γ × ψ |
| --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | Sovraccarico uniforme | 0 |

| Caso | F / γR | η | Risolte / provate | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1,869 / 1,1 | 0,589 | 828/3454 | Discretizzazione non convergente: aumentare i conci. |

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (-1,007; 5,796) m; raggio 6,43 m; estremi x=-3,792 / 4,999 m. D=100,845 kN/m, ΣR=188,466 kN/m, iterazioni 28, residuo -1.598E-07. Superfici geometricamente ammesse 2284; senza soluzione 1457. Discretizzazione non convergente: aumentare i conci.

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 1

| n / terreno | x₀ / x₁ [m] | α [°] | W terra / muro [kN/m] | u [kPa] | N′ [kN/m] | R / T [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Terreno granulare | -3,792 / -3,646 | -24,942 | 0,089 / 0 | 0 | 0,475 | 1,512 / 0,809 |
| 2 · Terreno granulare | -3,646 / -3,499 | -23,511 | 0,26 / 0 | 0 | 0,651 | 1,579 / 0,845 |
| 3 · Terreno granulare | -3,499 / -3,353 | -22,094 | 0,419 / 0 | 0 | 0,808 | 1,638 / 0,877 |
| 4 · Terreno granulare | -3,353 / -3,206 | -20,692 | 0,567 / 0 | 0 | 0,948 | 1,691 / 0,905 |
| 5 · Terreno granulare | -3,206 / -3,06 | -19,303 | 0,705 / 0 | 0 | 1,073 | 1,738 / 0,93 |
| 6 · Terreno granulare | -3,06 / -2,913 | -17,925 | 0,833 / 0 | 0 | 1,183 | 1,779 / 0,952 |
| 7 · Terreno granulare | -2,913 / -2,767 | -16,558 | 0,951 / 0 | 0 | 1,28 | 1,814 / 0,971 |
| 8 · Terreno granulare | -2,767 / -2,62 | -15,201 | 1,058 / 0 | 0 | 1,365 | 1,845 / 0,987 |
| 9 · Terreno granulare | -2,62 / -2,473 | -13,852 | 1,157 / 0 | 0 | 1,438 | 1,872 / 1,001 |
| 10 · Terreno granulare | -2,473 / -2,327 | -12,511 | 1,245 / 0 | 0 | 1,501 | 1,894 / 1,013 |
| 11 · Terreno granulare | -2,327 / -2,18 | -11,177 | 1,325 / 0 | 0 | 1,553 | 1,912 / 1,023 |
| 12 · Terreno granulare | -2,18 / -2,034 | -9,849 | 1,395 / 0 | 0 | 1,595 | 1,926 / 1,031 |
| 13 · Terreno granulare | -2,034 / -1,887 | -8,527 | 1,457 / 0 | 0 | 1,628 | 1,937 / 1,037 |
| 14 · Terreno granulare | -1,887 / -1,741 | -7,209 | 1,509 / 0 | 0 | 1,653 | 1,945 / 1,041 |
| 15 · Terreno granulare | -1,741 / -1,594 | -5,894 | 1,552 / 0 | 0 | 1,668 | 1,949 / 1,043 |
| 16 · Terreno granulare | -1,594 / -1,448 | -4,583 | 1,587 / 0 | 0 | 1,676 | 1,95 / 1,043 |
| 17 · Terreno granulare | -1,448 / -1,301 | -3,275 | 1,613 / 0 | 0 | 1,676 | 1,948 / 1,042 |
| 18 · Terreno granulare | -1,301 / -1,155 | -1,968 | 1,631 / 0 | 0 | 1,667 | 1,943 / 1,04 |
| 19 · Terreno granulare | -1,155 / -1,008 | -0,662 | 1,639 / 0 | 0 | 1,651 | 1,935 / 1,035 |
| 20 · Terreno granulare | -1,008 / -0,862 | 0,644 | 1,639 / 0 | 0 | 1,628 | 1,924 / 1,03 |
| 21 · Terreno granulare | -0,862 / -0,715 | 1,95 | 1,631 / 0 | 0 | 1,597 | 1,91 / 1,022 |
| 22 · Terreno granulare | -0,715 / -0,569 | 3,257 | 1,614 / 0 | 0 | 1,558 | 1,894 / 1,013 |
| 23 · Terreno granulare | -0,569 / -0,422 | 4,565 | 1,588 / 0 | 0 | 1,513 | 1,875 / 1,003 |
| 24 · Terreno granulare | -0,422 / -0,276 | 5,876 | 1,553 / 0 | 0 | 1,459 | 1,852 / 0,991 |
| 25 · Terreno granulare | -0,276 / -0,129 | 7,19 | 1,51 / 0 | 0 | 1,398 | 1,827 / 0,978 |
| 26 · Terreno granulare | -0,129 / 0 | 8,43 | 1,287 / 0 | 0 | 1,175 | 1,587 / 0,849 |
| 27 · Terreno granulare | 0 / 0,017 | 9,09 | 0,17 / 0,214 | 0 | 0,362 | 0,308 / 0,165 |
| 28 · Terreno granulare | 0,017 / 0,164 | 9,831 | 1,396 / 1,796 | 0 | 3,001 | 2,576 / 1,378 |
| 29 · Terreno granulare | 0,164 / 0,31 | 11,159 | 1,326 / 1,796 | 0 | 2,914 | 2,541 / 1,359 |
| 30 · Terreno granulare | 0,31 / 0,457 | 12,493 | 1,247 / 1,796 | 0 | 2,82 | 2,503 / 1,339 |
| 31 · Terreno granulare | 0,457 / 0,604 | 13,833 | 1,158 / 1,796 | 0 | 2,718 | 2,463 / 1,318 |
| 32 · Terreno granulare | 0,604 / 0,75 | 15,182 | 1,06 / 1,796 | 0 | 2,608 | 2,419 / 1,294 |
| 33 · Terreno granulare | 0,75 / 0,897 | 16,539 | 0,952 / 1,796 | 0 | 2,49 | 2,373 / 1,27 |
| 34 · Terreno granulare | 0,897 / 1 | 17,705 | 0,602 / 1,268 | 0 | 1,682 | 1,645 / 0,88 |
| 35 · Terreno granulare | 1 / 1,043 | 18,391 | 0,233 / 3,697 | 0 | 3,767 | 2,103 / 1,125 |
| 36 · Terreno granulare | 1,043 / 1,19 | 19,284 | 0,707 / 12,573 | 0 | 12,736 | 7,124 / 3,812 |
| 37 · Terreno granulare | 1,19 / 1,25 | 20,263 | 0,252 / 5,182 | 0 | 5,215 | 2,924 / 1,564 |
| 38 · Terreno granulare | 1,25 / 1,336 | 20,961 | 4,879 / 1,056 | 0 | 5,667 | 3,355 / 1,795 |
| 39 · Terreno granulare | 1,336 / 1,483 | 22,075 | 8,18 / 1,796 | 0 | 9,536 | 5,669 / 3,033 |
| 40 · Terreno granulare | 1,483 / 1,629 | 23,491 | 8,021 / 1,796 | 0 | 9,398 | 5,619 / 3,006 |
| 41 · Terreno granulare | 1,629 / 1,75 | 24,796 | 6,486 / 1,481 | 0 | 7,641 | 4,594 / 2,458 |
| 42 · Terreno granulare | 1,75 / 1,776 | 25,517 | 1,591 / 0 | 0 | 1,525 | 0,932 / 0,499 |
| 43 · Terreno granulare | 1,776 / 1,922 | 26,371 | 8,962 / 0 | 0 | 8,602 | 5,281 / 2,826 |
| 44 · Terreno granulare | 1,922 / 2,069 | 27,837 | 8,768 / 0 | 0 | 8,44 | 5,224 / 2,795 |
| 45 · Terreno granulare | 2,069 / 2,215 | 29,324 | 8,562 / 0 | 0 | 8,268 | 5,163 / 2,763 |
| 46 · Terreno granulare | 2,215 / 2,362 | 30,833 | 8,342 / 0 | 0 | 8,086 | 5,1 / 2,729 |
| 47 · Terreno granulare | 2,362 / 2,508 | 32,366 | 8,109 / 0 | 0 | 7,893 | 5,034 / 2,693 |
| 48 · Terreno granulare | 2,508 / 2,655 | 33,925 | 7,861 / 0 | 0 | 7,688 | 4,964 / 2,656 |
| 49 · Terreno granulare | 2,655 / 2,801 | 35,514 | 7,599 / 0 | 0 | 7,468 | 4,89 / 2,616 |
| 50 · Terreno granulare | 2,801 / 2,948 | 37,134 | 7,32 / 0 | 0 | 7,233 | 4,811 / 2,574 |
| 51 · Terreno granulare | 2,948 / 3,094 | 38,79 | 7,024 / 0 | 0 | 6,979 | 4,727 / 2,529 |
| 52 · Terreno granulare | 3,094 / 3,241 | 40,486 | 6,71 / 0 | 0 | 6,704 | 4,638 / 2,482 |
| 53 · Terreno granulare | 3,241 / 3,387 | 42,225 | 6,377 / 0 | 0 | 6,406 | 4,542 / 2,43 |
| 54 · Terreno granulare | 3,387 / 3,534 | 44,014 | 6,022 / 0 | 0 | 6,079 | 4,438 / 2,375 |
| 55 · Terreno granulare | 3,534 / 3,681 | 45,858 | 5,644 / 0 | 0 | 5,719 | 4,325 / 2,314 |
| 56 · Terreno granulare | 3,681 / 3,827 | 47,766 | 5,24 / 0 | 0 | 5,319 | 4,201 / 2,248 |
| 57 · Terreno granulare | 3,827 / 3,974 | 49,746 | 4,807 / 0 | 0 | 4,871 | 4,064 / 2,175 |
| 58 · Terreno granulare | 3,974 / 4,12 | 51,811 | 4,343 / 0 | 0 | 4,364 | 3,911 / 2,093 |
| 59 · Terreno granulare | 4,12 / 4,267 | 53,975 | 3,842 / 0 | 0 | 3,781 | 3,739 / 2,001 |
| 60 · Terreno granulare | 4,267 / 4,413 | 56,258 | 3,298 / 0 | 0 | 3,1 | 3,542 / 1,895 |
| 61 · Terreno granulare | 4,413 / 4,56 | 58,686 | 2,703 / 0 | 0 | 2,288 | 3,312 / 1,772 |
| 62 · Terreno granulare | 4,56 / 4,706 | 61,297 | 2,046 / 0 | 0 | 1,292 | 3,037 / 1,625 |
| 63 · Terreno granulare | 4,706 / 4,853 | 64,146 | 1,31 / 0 | 0 | 0,024 | 2,699 / 1,444 |

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; η=γR/F. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i conci di tutte le combinazioni sono disponibili nell’export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.