ANTHEA · 08-paramento-50

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, senza terreno a valle né resistenza passiva. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un’analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell’opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l’analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, D=0, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Nessuna resistenza passiva.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno (tan φd = tan φk / γMφ); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con γR = 1,10 scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell’Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un’analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell’approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ₂ delle variabili e γR=1 nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 3 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 0.5 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 0.5 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.5 | m |
| Mensola a valle · a | 1 | m |
| Mensola a monte · b | 0.5 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 30 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 17.65197 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 19.6133 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 20 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 24.516625 | kN/m³ |
| Resistenza calcestruzzo · fck | 25 | MPa |
| Snervamento armature · fyk | 450 | MPa |
| Copriferro netto barre · c | 40 | mm |
| Coefficiente viscosità per SLE · φ | 2 | − |

Azioni assegnate per metro di sviluppo

| Nome / tipo / natura | Valore / unità | z₀ / z₁ / x [m] | ψ₀ / ψ₁ / ψ₂ / gruppo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q · esclusa | 0 kPa | Tutto il riempimento | 0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy |

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 30 | 17.65197 | 19.6133 | 30 |

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l’inviluppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

| Elemento | Barre per metro/faccia | Ø [mm] |
| --- | --- | --- |
| Fusto inferiore / intero | 6 | 16 |
| Valle | 6 | 16 |
| Monte | 6 | 16 |

Quantità indicative: 2,5 m³/m di calcestruzzo e 94,7 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Inviluppo verifiche geotecniche

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLU 6 | 46,851 / 31,67 | kN/m | 1,479 | Non soddisfatta |
| Ribaltamento SLU 6 | 54,66 / 113,672 | kNm/m | 0,481 | Soddisfatta |
| Capacità portante SLU 6 | 95,713 / 42,573 | kN/m | 2,248 | Non soddisfatta |
| Contatto fondazione SLU 6 | 0,205 / 1 | m | 0,205 | Contatto in compressione |
| Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 1 | 1,1 / 1,017 | − | 1,081 | Non soddisfatta |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=0.15 m · armatura minima per faccia Dettagli | 669,855 / 1206,372 | mm²/m | 0,555 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.15 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 20000 | mm²/m | 0,121 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 0,966 / 11,25 | MPa | 0,086 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 39,117 / 360 | MPa | 0,109 | Soddisfatta |
| Valle z=0.05 m · armatura minima per faccia Dettagli | 669,855 / 1206,372 | mm²/m | 0,555 | Soddisfatta |
| Valle z=0.05 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 20000 | mm²/m | 0,121 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 0,784 / 11,25 | MPa | 0,07 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 44,834 / 360 | MPa | 0,125 | Soddisfatta |
| Monte z=0.03 m · armatura minima per faccia Dettagli | 669,855 / 1206,372 | mm²/m | 0,555 | Soddisfatta |
| Monte z=0.03 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 20000 | mm²/m | 0,121 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 0,165 / 11,25 | MPa | 0,015 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · tensione acciaio SLE 1 | 9,437 / 360 | MPa | 0,026 | Soddisfatta |
| Fusto z=1.20 m · fessurazione SLE_FREQ 2 | 0 / — | mm | — | Armatura/area efficace assente |
| Valle z=1.00 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,055 / 0,3 | mm | 0,182 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,012 / 0,3 | mm | 0,038 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · N–M GPC SLU 6 | 34,421 / 213,33 | kNm/m | 0,161 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · taglio senza staffe SLU 6 | 34,421 / 170,037 | kN/m | 0,202 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · N–M GPC SLU 7 | 29,003 / 205,763 | kNm/m | 0,141 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · taglio senza staffe SLU 7 | 53,783 / 170,037 | kN/m | 0,316 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · N–M GPC SLU 6 | 7,226 / 205,771 | kNm/m | 0,035 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · taglio senza staffe SLU 6 | 27,675 / 170,037 | kN/m | 0,163 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso / stato | γ muro / terra / acqua | γMφ / γRsc / γRrib / γRport | kh / kv |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 SLE · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLU 4 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 5 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 6 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 7 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |

| Combinazione | Fattori γ × ψ delle azioni |
| --- | --- |
| SLE 1 |  |
| SLE_FREQ 2 |  |
| Quasi permanente 3 |  |
| SLU 4 |  |
| SLU 5 |  |
| SLU 6 |  |
| SLU 7 |  |

Spinte: valori e coefficienti

Ka=tan²(45°−φd/2); tanφd=tanφk/γMφ. Statica: p=Kaσ′v+KaΣ(fi·qi)+u. Sisma MO: θ=atan[kh/(1−kv)], Kae=cos²(φd−θ)/{cos²θ·[1+√(sinφd·sin(φd−θ)/cosθ)]²}; Δp=(Kae−Ka)(1−kv)γHt/2; pq=Kae(1−kv)Σ(fi·qi). Incremento uniforme; Ht=H+t.

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd / K / Kae | p terra₀–₁ | pq / u₀–₁ | Δp / ptot₀–₁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–17,652 | 0 / 0–0 | 0 / 0–17,652 |
| SLE 1 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 17,652–20,594 | 0 / 0–0 | 0 / 17,652–20,594 |
| SLE_FREQ 2 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–17,652 | 0 / 0–0 | 0 / 0–17,652 |
| SLE_FREQ 2 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 17,652–20,594 | 0 / 0–0 | 0 / 17,652–20,594 |
| Quasi permanente 3 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–17,652 | 0 / 0–0 | 0 / 0–17,652 |
| Quasi permanente 3 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 17,652–20,594 | 0 / 0–0 | 0 / 17,652–20,594 |
| SLU 4 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–17,652 | 0 / 0–0 | 0 / 0–17,652 |
| SLU 4 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 17,652–20,594 | 0 / 0–0 | 0 / 17,652–20,594 |
| SLU 5 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–17,652 | 0 / 0–0 | 0 / 0–17,652 |
| SLU 5 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 17,652–20,594 | 0 / 0–0 | 0 / 17,652–20,594 |
| SLU 6 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–22,948 | 0 / 0–0 | 0 / 0–22,948 |
| SLU 6 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 22,948–26,772 | 0 / 0–0 | 0 / 22,948–26,772 |
| SLU 7 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–22,948 | 0 / 0–0 | 0 / 0–22,948 |
| SLU 7 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 22,948–26,772 | 0 / 0–0 | 0 / 22,948–26,772 |

Pressioni in kPa; φd in gradi; z dalla sommità. σ′v include i fattori dei pesi e (1−kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 1 / 1 / 1 | 36,039 | 87,77 | 0 |
| SLE_FREQ 2 | 1 / 1 / 1 | 36,039 | 87,77 | 0 |
| Quasi permanente 3 | 1 / 1 / 1 | 36,039 | 87,77 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1 / 1 | 36,039 | 87,77 | 0 |
| SLU 5 | 1,3 / 1 / 1 | 36,039 | 106,157 | 0 |
| SLU 6 | 1 / 1,3 / 1 | 46,851 | 95,713 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1,3 / 1 | 46,851 | 114,1 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 116,822 | 42,046 | 0,148 | 1,704 | 63,375 |
| SLE_FREQ 2 | 116,822 | 42,046 | 0,148 | 1,704 | 63,375 |
| Quasi permanente 3 | 116,822 | 42,046 | 0,148 | 1,704 | 63,375 |
| SLU 4 | 116,822 | 42,046 | 0,148 | 1,704 | 63,375 |
| SLU 5 | 137,967 | 42,046 | 0,096 | 1,807 | 68,432 |
| SLU 6 | 130,723 | 54,66 | 0,205 | 1,589 | 77,332 |
| SLU 7 | 151,868 | 54,66 | 0,148 | 1,704 | 82,388 |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Fusto | 36,775 | 26,478 | 26,478 |
| SLE 1 | Valle | 0 | 22,31 | 41,372 |
| SLE 1 | Monte | 0 | -4,696 | -17,974 |
| SLE_FREQ 2 | Fusto | 36,775 | 26,478 | 26,478 |
| SLE_FREQ 2 | Valle | 0 | 22,31 | 41,372 |
| SLE_FREQ 2 | Monte | 0 | -4,696 | -17,974 |
| Quasi permanente 3 | Fusto | 36,775 | 26,478 | 26,478 |
| Quasi permanente 3 | Valle | 0 | 22,31 | 41,372 |
| Quasi permanente 3 | Monte | 0 | -4,696 | -17,974 |
| SLU 4 | Fusto | 36,775 | 26,478 | 26,478 |
| SLU 4 | Valle | 0 | 22,31 | 41,372 |
| SLU 4 | Monte | 0 | -4,696 | -17,974 |
| SLU 5 | Fusto | 47,807 | 26,478 | 26,478 |
| SLU 5 | Valle | 0 | 23,689 | 44,819 |
| SLU 5 | Monte | 0 | -3,576 | -13,664 |
| SLU 6 | Fusto | 36,775 | 34,421 | 34,421 |
| SLU 6 | Valle | 0 | 27,624 | 50,336 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -7,226 | -27,675 |
| SLU 7 | Fusto | 47,807 | 34,421 | 34,421 |
| SLU 7 | Valle | 0 | 29,003 | 53,783 |
| SLU 7 | Monte | 0 | -6,105 | -23,366 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l’intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c′=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

F = Σ{[c′d·b + (V − u·b)·tanφ′d]/mα}/D; mα = cosα + sinα·tanφ′d/F. D = Σ[V·(xG−xc) + H·(yc−yH) + M]/R; N′ = [V−u·l·cosα−c′d·l·sinα/F]/mα; l=b/cosα. V=(1−kv)W+Vext. In non drenato φ=0, c=cu,d, u=0. η=γR/F.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi e inclinazione della base entro ±80°, passanti sotto l’intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e conci.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei conci; forze tangenziali interconcio trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 2.5 m²; baricentro (1.15; 1.3) m; γ=24.517 kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

| Punto profilo | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -14 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,5 |
| 4 | 1 | 0,5 |
| 5 | 1 | 3,5 |
| 6 | 1,5 | 3,5 |
| 7 | 16 | 3,5 |

| Terreno | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | -26,5 | 17,652 / 19,613 | 30 | 0 / 0 |

Falda globale assente.

Ricerca: uscita x=-14…-0,1 m; ingresso x=2,1…16 m; profondità sotto y=0: 0,01…10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 conci iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

| Combinazione | γterra / γmuro | γMφ / γMc / γMcu | γR | kh / kv | Condizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |

| Azione | x₀ / x₁ / y [m] | V / H / M | Distribuzione |
| --- | --- | --- | --- |

| Combinazione | Azione | γ × ψ |
| --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | Sovraccarico uniforme | 0 |

| Caso | F / γR | η | Risolte / provate | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1,017 / 1,1 | 1,081 | 1080/2906 | Non soddisfatta |

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (-0,282; 4,539) m; raggio 5,096 m; estremi x=-2,598 / 4,706 m. D=100,266 kN/m, ΣR=102,002 kN/m, iterazioni 29, residuo -2.983E-08. Superfici geometricamente ammesse 1080; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 1

| n / terreno | x₀ / x₁ [m] | α [°] | W terra / muro [kN/m] | u [kPa] | N′ [kN/m] | R / T [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Terreno granulare | -2,598 / -2,537 | -26,639 | 0,016 / 0 | 0 | 0,024 | 0,011 / 0,011 |
| 2 · Terreno granulare | -2,537 / -2,476 | -25,876 | 0,049 / 0 | 0 | 0,069 | 0,032 / 0,032 |
| 3 · Terreno granulare | -2,476 / -2,415 | -25,118 | 0,08 / 0 | 0 | 0,112 | 0,052 / 0,051 |
| 4 · Terreno granulare | -2,415 / -2,354 | -24,364 | 0,11 / 0 | 0 | 0,152 | 0,07 / 0,069 |
| 5 · Terreno granulare | -2,354 / -2,293 | -23,615 | 0,139 / 0 | 0 | 0,19 | 0,088 / 0,086 |
| 6 · Terreno granulare | -2,293 / -2,232 | -22,871 | 0,167 / 0 | 0 | 0,225 | 0,104 / 0,102 |
| 7 · Terreno granulare | -2,232 / -2,172 | -22,13 | 0,194 / 0 | 0 | 0,257 | 0,119 / 0,117 |
| 8 · Terreno granulare | -2,172 / -2,111 | -21,393 | 0,22 / 0 | 0 | 0,288 | 0,133 / 0,131 |
| 9 · Terreno granulare | -2,111 / -2,05 | -20,66 | 0,246 / 0 | 0 | 0,317 | 0,146 / 0,144 |
| 10 · Terreno granulare | -2,05 / -1,989 | -19,93 | 0,27 / 0 | 0 | 0,344 | 0,159 / 0,156 |
| 11 · Terreno granulare | -1,989 / -1,928 | -19,204 | 0,293 / 0 | 0 | 0,369 | 0,17 / 0,167 |
| 12 · Terreno granulare | -1,928 / -1,867 | -18,481 | 0,315 / 0 | 0 | 0,392 | 0,181 / 0,178 |
| 13 · Terreno granulare | -1,867 / -1,806 | -17,761 | 0,337 / 0 | 0 | 0,414 | 0,191 / 0,188 |
| 14 · Terreno granulare | -1,806 / -1,746 | -17,043 | 0,357 / 0 | 0 | 0,434 | 0,2 / 0,197 |
| 15 · Terreno granulare | -1,746 / -1,685 | -16,329 | 0,377 / 0 | 0 | 0,453 | 0,209 / 0,206 |
| 16 · Terreno granulare | -1,685 / -1,624 | -15,617 | 0,396 / 0 | 0 | 0,47 | 0,217 / 0,214 |
| 17 · Terreno granulare | -1,624 / -1,563 | -14,908 | 0,413 / 0 | 0 | 0,487 | 0,225 / 0,221 |
| 18 · Terreno granulare | -1,563 / -1,502 | -14,201 | 0,43 / 0 | 0 | 0,502 | 0,232 / 0,228 |
| 19 · Terreno granulare | -1,502 / -1,441 | -13,496 | 0,447 / 0 | 0 | 0,515 | 0,238 / 0,234 |
| 20 · Terreno granulare | -1,441 / -1,38 | -12,793 | 0,462 / 0 | 0 | 0,528 | 0,244 / 0,24 |
| 21 · Terreno granulare | -1,38 / -1,319 | -12,092 | 0,476 / 0 | 0 | 0,539 | 0,249 / 0,245 |
| 22 · Terreno granulare | -1,319 / -1,259 | -11,393 | 0,49 / 0 | 0 | 0,55 | 0,254 / 0,25 |
| 23 · Terreno granulare | -1,259 / -1,198 | -10,696 | 0,503 / 0 | 0 | 0,559 | 0,258 / 0,254 |
| 24 · Terreno granulare | -1,198 / -1,137 | -10 | 0,515 / 0 | 0 | 0,568 | 0,262 / 0,258 |
| 25 · Terreno granulare | -1,137 / -1,076 | -9,306 | 0,526 / 0 | 0 | 0,575 | 0,266 / 0,261 |
| 26 · Terreno granulare | -1,076 / -1,015 | -8,613 | 0,536 / 0 | 0 | 0,582 | 0,269 / 0,264 |
| 27 · Terreno granulare | -1,015 / -0,954 | -7,922 | 0,545 / 0 | 0 | 0,588 | 0,272 / 0,267 |
| 28 · Terreno granulare | -0,954 / -0,893 | -7,231 | 0,554 / 0 | 0 | 0,593 | 0,274 / 0,269 |
| 29 · Terreno granulare | -0,893 / -0,833 | -6,542 | 0,562 / 0 | 0 | 0,597 | 0,276 / 0,271 |
| 30 · Terreno granulare | -0,833 / -0,772 | -5,854 | 0,569 / 0 | 0 | 0,6 | 0,277 / 0,272 |
| 31 · Terreno granulare | -0,772 / -0,711 | -5,166 | 0,575 / 0 | 0 | 0,603 | 0,278 / 0,274 |
| 32 · Terreno granulare | -0,711 / -0,65 | -4,479 | 0,581 / 0 | 0 | 0,604 | 0,279 / 0,274 |
| 33 · Terreno granulare | -0,65 / -0,589 | -3,793 | 0,586 / 0 | 0 | 0,605 | 0,28 / 0,275 |
| 34 · Terreno granulare | -0,589 / -0,528 | -3,108 | 0,59 / 0 | 0 | 0,605 | 0,28 / 0,275 |
| 35 · Terreno granulare | -0,528 / -0,467 | -2,422 | 0,593 / 0 | 0 | 0,605 | 0,279 / 0,275 |
| 36 · Terreno granulare | -0,467 / -0,406 | -1,738 | 0,595 / 0 | 0 | 0,604 | 0,279 / 0,274 |
| 37 · Terreno granulare | -0,406 / -0,346 | -1,053 | 0,597 / 0 | 0 | 0,602 | 0,278 / 0,273 |
| 38 · Terreno granulare | -0,346 / -0,285 | -0,369 | 0,598 / 0 | 0 | 0,599 | 0,277 / 0,272 |
| 39 · Terreno granulare | -0,285 / -0,224 | 0,316 | 0,598 / 0 | 0 | 0,596 | 0,275 / 0,271 |
| 40 · Terreno granulare | -0,224 / -0,163 | 1 | 0,597 / 0 | 0 | 0,592 | 0,274 / 0,269 |
| 41 · Terreno granulare | -0,163 / -0,102 | 1,685 | 0,595 / 0 | 0 | 0,588 | 0,271 / 0,267 |
| 42 · Terreno granulare | -0,102 / -0,041 | 2,37 | 0,593 / 0 | 0 | 0,583 | 0,269 / 0,264 |
| 43 · Terreno granulare | -0,041 / 0 | 2,944 | 0,401 / 0 | 0 | 0,392 | 0,181 / 0,178 |
| 44 · Terreno granulare | 0 / 0,02 | 3,287 | 0,189 / 0,24 | 0 | 0,419 | 0,194 / 0,19 |
| 45 · Terreno granulare | 0,02 / 0,08 | 3,74 | 0,586 / 0,746 | 0 | 1,297 | 0,599 / 0,589 |
| 46 · Terreno granulare | 0,08 / 0,141 | 4,426 | 0,581 / 0,746 | 0 | 1,286 | 0,594 / 0,584 |
| 47 · Terreno granulare | 0,141 / 0,202 | 5,113 | 0,576 / 0,746 | 0 | 1,275 | 0,589 / 0,579 |
| 48 · Terreno granulare | 0,202 / 0,263 | 5,801 | 0,57 / 0,746 | 0 | 1,264 | 0,584 / 0,574 |
| 49 · Terreno granulare | 0,263 / 0,324 | 6,489 | 0,563 / 0,746 | 0 | 1,252 | 0,578 / 0,569 |
| 50 · Terreno granulare | 0,324 / 0,385 | 7,178 | 0,555 / 0,746 | 0 | 1,24 | 0,573 / 0,563 |
| 51 · Terreno granulare | 0,385 / 0,446 | 7,868 | 0,546 / 0,746 | 0 | 1,228 | 0,567 / 0,557 |
| 52 · Terreno granulare | 0,446 / 0,507 | 8,56 | 0,537 / 0,746 | 0 | 1,214 | 0,561 / 0,551 |
| 53 · Terreno granulare | 0,507 / 0,567 | 9,253 | 0,526 / 0,746 | 0 | 1,201 | 0,555 / 0,545 |
| 54 · Terreno granulare | 0,567 / 0,628 | 9,947 | 0,515 / 0,746 | 0 | 1,186 | 0,548 / 0,539 |
| 55 · Terreno granulare | 0,628 / 0,689 | 10,642 | 0,504 / 0,746 | 0 | 1,172 | 0,541 / 0,532 |
| 56 · Terreno granulare | 0,689 / 0,75 | 11,339 | 0,491 / 0,746 | 0 | 1,156 | 0,534 / 0,525 |
| 57 · Terreno granulare | 0,75 / 0,811 | 12,038 | 0,477 / 0,746 | 0 | 1,14 | 0,527 / 0,518 |
| 58 · Terreno granulare | 0,811 / 0,872 | 12,739 | 0,463 / 0,746 | 0 | 1,124 | 0,519 / 0,51 |
| 59 · Terreno granulare | 0,872 / 0,933 | 13,442 | 0,448 / 0,746 | 0 | 1,107 | 0,511 / 0,503 |
| 60 · Terreno granulare | 0,933 / 0,993 | 14,146 | 0,432 / 0,746 | 0 | 1,09 | 0,503 / 0,495 |
| 61 · Terreno granulare | 0,993 / 1 | 14,538 | 0,046 / 0,081 | 0 | 0,117 | 0,054 / 0,053 |
| 62 · Terreno granulare | 1 / 1,054 | 14,891 | 0,369 / 4,659 | 0 | 4,643 | 2,144 / 2,108 |
| 63 · Terreno granulare | 1,054 / 1,115 | 15,562 | 0,397 / 5,223 | 0 | 5,179 | 2,392 / 2,351 |
| 64 · Terreno granulare | 1,115 / 1,176 | 16,274 | 0,378 / 5,223 | 0 | 5,152 | 2,38 / 2,339 |
| 65 · Terreno granulare | 1,176 / 1,237 | 16,988 | 0,359 / 5,223 | 0 | 5,125 | 2,367 / 2,327 |
| 66 · Terreno granulare | 1,237 / 1,298 | 17,705 | 0,338 / 5,223 | 0 | 5,099 | 2,355 / 2,315 |
| 67 · Terreno granulare | 1,298 / 1,359 | 18,425 | 0,317 / 5,223 | 0 | 5,072 | 2,343 / 2,303 |
| 68 · Terreno granulare | 1,359 / 1,419 | 19,148 | 0,295 / 5,223 | 0 | 5,045 | 2,33 / 2,291 |
| 69 · Terreno granulare | 1,419 / 1,48 | 19,874 | 0,272 / 5,223 | 0 | 5,019 | 2,318 / 2,279 |
| 70 · Terreno granulare | 1,48 / 1,5 | 20,356 | 0,083 / 1,685 | 0 | 1,614 | 0,745 / 0,733 |
| 71 · Terreno granulare | 1,5 / 1,541 | 20,721 | 2,348 / 0,505 | 0 | 2,604 | 1,203 / 1,182 |
| 72 · Terreno granulare | 1,541 / 1,602 | 21,336 | 3,446 / 0,746 | 0 | 3,822 | 1,765 / 1,735 |
| 73 · Terreno granulare | 1,602 / 1,663 | 22,073 | 3,42 / 0,746 | 0 | 3,796 | 1,753 / 1,724 |
| 74 · Terreno granulare | 1,663 / 1,724 | 22,813 | 3,393 / 0,746 | 0 | 3,77 | 1,741 / 1,712 |
| 75 · Terreno granulare | 1,724 / 1,785 | 23,558 | 3,365 / 0,746 | 0 | 3,743 | 1,729 / 1,7 |
| 76 · Terreno granulare | 1,785 / 1,846 | 24,307 | 3,336 / 0,746 | 0 | 3,717 | 1,717 / 1,687 |
| 77 · Terreno granulare | 1,846 / 1,906 | 25,06 | 3,306 / 0,746 | 0 | 3,689 | 1,704 / 1,675 |
| 78 · Terreno granulare | 1,906 / 1,967 | 25,818 | 3,274 / 0,746 | 0 | 3,662 | 1,691 / 1,663 |
| 79 · Terreno granulare | 1,967 / 2 | 26,403 | 1,747 / 0,401 | 0 | 1,957 | 0,904 / 0,888 |
| 80 · Terreno granulare | 2 / 2,028 | 26,786 | 1,744 / 0 | 0 | 1,589 | 0,734 / 0,722 |
| 81 · Terreno granulare | 2,028 / 2,089 | 27,348 | 3,746 / 0 | 0 | 3,416 | 1,578 / 1,551 |
| 82 · Terreno granulare | 2,089 / 2,15 | 28,121 | 3,712 / 0 | 0 | 3,387 | 1,564 / 1,538 |
| 83 · Terreno granulare | 2,15 / 2,211 | 28,9 | 3,676 / 0 | 0 | 3,358 | 1,551 / 1,524 |
| 84 · Terreno granulare | 2,211 / 2,272 | 29,685 | 3,64 / 0 | 0 | 3,328 | 1,537 / 1,511 |
| 85 · Terreno granulare | 2,272 / 2,332 | 30,476 | 3,602 / 0 | 0 | 3,298 | 1,523 / 1,497 |
| 86 · Terreno granulare | 2,332 / 2,393 | 31,273 | 3,563 / 0 | 0 | 3,267 | 1,509 / 1,483 |
| 87 · Terreno granulare | 2,393 / 2,454 | 32,077 | 3,522 / 0 | 0 | 3,236 | 1,495 / 1,469 |
| 88 · Terreno granulare | 2,454 / 2,515 | 32,889 | 3,481 / 0 | 0 | 3,204 | 1,48 / 1,455 |
| 89 · Terreno granulare | 2,515 / 2,576 | 33,707 | 3,438 / 0 | 0 | 3,172 | 1,465 / 1,44 |
| 90 · Terreno granulare | 2,576 / 2,637 | 34,534 | 3,393 / 0 | 0 | 3,139 | 1,45 / 1,425 |
| 91 · Terreno granulare | 2,637 / 2,698 | 35,369 | 3,348 / 0 | 0 | 3,105 | 1,434 / 1,41 |
| 92 · Terreno granulare | 2,698 / 2,759 | 36,213 | 3,3 / 0 | 0 | 3,07 | 1,418 / 1,394 |
| 93 · Terreno granulare | 2,759 / 2,819 | 37,066 | 3,252 / 0 | 0 | 3,035 | 1,402 / 1,378 |
| 94 · Terreno granulare | 2,819 / 2,88 | 37,928 | 3,202 / 0 | 0 | 2,998 | 1,385 / 1,361 |
| 95 · Terreno granulare | 2,88 / 2,941 | 38,801 | 3,15 / 0 | 0 | 2,961 | 1,368 / 1,344 |
| 96 · Terreno granulare | 2,941 / 3,002 | 39,685 | 3,096 / 0 | 0 | 2,923 | 1,35 / 1,327 |
| 97 · Terreno granulare | 3,002 / 3,063 | 40,58 | 3,041 / 0 | 0 | 2,883 | 1,332 / 1,309 |
| 98 · Terreno granulare | 3,063 / 3,124 | 41,487 | 2,984 / 0 | 0 | 2,843 | 1,313 / 1,291 |
| 99 · Terreno granulare | 3,124 / 3,185 | 42,407 | 2,926 / 0 | 0 | 2,801 | 1,294 / 1,272 |
| 100 · Terreno granulare | 3,185 / 3,245 | 43,341 | 2,865 / 0 | 0 | 2,758 | 1,274 / 1,252 |
| 101 · Terreno granulare | 3,245 / 3,306 | 44,289 | 2,802 / 0 | 0 | 2,713 | 1,253 / 1,232 |
| 102 · Terreno granulare | 3,306 / 3,367 | 45,253 | 2,737 / 0 | 0 | 2,667 | 1,232 / 1,211 |
| 103 · Terreno granulare | 3,367 / 3,428 | 46,234 | 2,67 / 0 | 0 | 2,619 | 1,21 / 1,189 |
| 104 · Terreno granulare | 3,428 / 3,489 | 47,233 | 2,601 / 0 | 0 | 2,569 | 1,187 / 1,166 |
| 105 · Terreno granulare | 3,489 / 3,55 | 48,25 | 2,529 / 0 | 0 | 2,517 | 1,163 / 1,143 |
| 106 · Terreno granulare | 3,55 / 3,611 | 49,289 | 2,454 / 0 | 0 | 2,463 | 1,138 / 1,118 |
| 107 · Terreno granulare | 3,611 / 3,672 | 50,349 | 2,377 / 0 | 0 | 2,406 | 1,111 / 1,093 |
| 108 · Terreno granulare | 3,672 / 3,732 | 51,434 | 2,296 / 0 | 0 | 2,347 | 1,084 / 1,066 |
| 109 · Terreno granulare | 3,732 / 3,793 | 52,546 | 2,213 / 0 | 0 | 2,284 | 1,055 / 1,037 |
| 110 · Terreno granulare | 3,793 / 3,854 | 53,686 | 2,125 / 0 | 0 | 2,218 | 1,025 / 1,007 |
| 111 · Terreno granulare | 3,854 / 3,915 | 54,858 | 2,034 / 0 | 0 | 2,149 | 0,992 / 0,975 |
| 112 · Terreno granulare | 3,915 / 3,976 | 56,065 | 1,939 / 0 | 0 | 2,074 | 0,958 / 0,942 |
| 113 · Terreno granulare | 3,976 / 4,037 | 57,311 | 1,84 / 0 | 0 | 1,995 | 0,922 / 0,906 |
| 114 · Terreno granulare | 4,037 / 4,098 | 58,601 | 1,735 / 0 | 0 | 1,91 | 0,882 / 0,867 |
| 115 · Terreno granulare | 4,098 / 4,158 | 59,94 | 1,625 / 0 | 0 | 1,818 | 0,84 / 0,826 |
| 116 · Terreno granulare | 4,158 / 4,219 | 61,336 | 1,509 / 0 | 0 | 1,719 | 0,794 / 0,78 |
| 117 · Terreno granulare | 4,219 / 4,28 | 62,797 | 1,386 / 0 | 0 | 1,61 | 0,743 / 0,731 |
| 118 · Terreno granulare | 4,28 / 4,341 | 64,334 | 1,254 / 0 | 0 | 1,489 | 0,688 / 0,676 |
| 119 · Terreno granulare | 4,341 / 4,402 | 65,963 | 1,113 / 0 | 0 | 1,354 | 0,625 / 0,615 |
| 120 · Terreno granulare | 4,402 / 4,463 | 67,702 | 0,96 / 0 | 0 | 1,201 | 0,555 / 0,545 |
| 121 · Terreno granulare | 4,463 / 4,524 | 69,581 | 0,792 / 0 | 0 | 1,023 | 0,473 / 0,465 |
| 122 · Terreno granulare | 4,524 / 4,585 | 71,643 | 0,606 / 0 | 0 | 0,813 | 0,376 / 0,369 |
| 123 · Terreno granulare | 4,585 / 4,645 | 73,958 | 0,395 / 0 | 0 | 0,554 | 0,256 / 0,251 |
| 124 · Terreno granulare | 4,645 / 4,706 | 76,656 | 0,144 / 0 | 0 | 0,214 | 0,099 / 0,097 |

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; η=γR/F. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i conci di tutte le combinazioni sono disponibili nell’export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.