ANTHEA · 09-mensola-bassa

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, senza terreno a valle né resistenza passiva. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un’analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell’opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l’analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, D=0, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Nessuna resistenza passiva.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno (tan φd = tan φk / γMφ); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con γR = 1,10 scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell’Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un’analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell’approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ₂ delle variabili e γR=1 nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 2 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 0.25 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 0.25 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.5 | m |
| Mensola a valle · a | 1 | m |
| Mensola a monte · b | 0.5 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 30 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 17.65197 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 19.6133 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 20 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 24.516625 | kN/m³ |
| Resistenza calcestruzzo · fck | 25 | MPa |
| Snervamento armature · fyk | 450 | MPa |
| Copriferro netto barre · c | 40 | mm |
| Coefficiente viscosità per SLE · φ | 2 | − |

Azioni assegnate per metro di sviluppo

| Nome / tipo / natura | Valore / unità | z₀ / z₁ / x [m] | ψ₀ / ψ₁ / ψ₂ / gruppo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q · esclusa | 0 kPa | Tutto il riempimento | 0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy |

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 30 | 17.65197 | 19.6133 | 30 |

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l’inviluppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

| Elemento | Barre per metro/faccia | Ø [mm] |
| --- | --- | --- |
| Fusto inferiore / intero | 6 | 16 |
| Valle | 6 | 16 |
| Monte | 6 | 16 |

Quantità indicative: 1,375 m³/m di calcestruzzo e 71,025 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Inviluppo verifiche geotecniche

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLU 6 | 23,904 / 18,747 | kN/m | 1,275 | Non soddisfatta |
| Ribaltamento SLU 6 | 19,92 / 58,246 | kNm/m | 0,342 | Soddisfatta |
| Capacità portante SLU 6 | 56,658 / 67,545 | kN/m | 0,839 | Soddisfatta |
| Contatto fondazione SLU 6 | 0,044 / 0,875 | m | 0,051 | Contatto in compressione |
| Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 1 | 1,1 / 1,071 | − | 1,027 | Non soddisfatta |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=0.10 m · armatura minima per faccia Dettagli | 299,36 / 1206,372 | mm²/m | 0,248 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.10 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 10000 | mm²/m | 0,241 | Soddisfatta |
| Fusto z=2.00 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 1,072 / 11,25 | MPa | 0,095 | Soddisfatta |
| Fusto z=2.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 32,214 / 360 | MPa | 0,089 | Soddisfatta |
| Valle z=0.05 m · armatura minima per faccia Dettagli | 669,855 / 1206,372 | mm²/m | 0,555 | Soddisfatta |
| Valle z=0.05 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 20000 | mm²/m | 0,121 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 0,326 / 11,25 | MPa | 0,029 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 18,667 / 360 | MPa | 0,052 | Soddisfatta |
| Monte z=0.03 m · armatura minima per faccia Dettagli | 669,855 / 1206,372 | mm²/m | 0,555 | Soddisfatta |
| Monte z=0.03 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 20000 | mm²/m | 0,121 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 0,089 / 11,25 | MPa | 0,008 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · tensione acciaio SLE 1 | 5,063 / 360 | MPa | 0,014 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.60 m · fessurazione SLE_FREQ 2 | 0 / — | mm | — | Nessuna armatura tesa |
| Valle z=1.00 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,023 / 0,3 | mm | 0,076 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,006 / 0,3 | mm | 0,021 | Soddisfatta |
| Fusto z=2.00 m · N–M GPC SLU 6 | 10,199 / 88,727 | kNm/m | 0,115 | Soddisfatta |
| Fusto z=2.00 m · taglio senza staffe SLU 6 | 15,298 / 119,08 | kN/m | 0,128 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · N–M GPC SLU 7 | 12,076 / 205,763 | kNm/m | 0,059 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · taglio senza staffe SLU 7 | 23,557 / 170,037 | kN/m | 0,139 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · N–M GPC SLU 6 | 3,72 / 205,771 | kNm/m | 0,018 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · taglio senza staffe SLU 6 | 14,647 / 170,037 | kN/m | 0,086 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso / stato | γ muro / terra / acqua | γMφ / γRsc / γRrib / γRport | kh / kv |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 SLE · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLU 4 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 5 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 6 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 7 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |

| Combinazione | Fattori γ × ψ delle azioni |
| --- | --- |
| SLE 1 |  |
| SLE_FREQ 2 |  |
| Quasi permanente 3 |  |
| SLU 4 |  |
| SLU 5 |  |
| SLU 6 |  |
| SLU 7 |  |

Spinte: valori e coefficienti

Ka=tan²(45°−φd/2); tanφd=tanφk/γMφ. Statica: p=Kaσ′v+KaΣ(fi·qi)+u. Sisma MO: θ=atan[kh/(1−kv)], Kae=cos²(φd−θ)/{cos²θ·[1+√(sinφd·sin(φd−θ)/cosθ)]²}; Δp=(Kae−Ka)(1−kv)γHt/2; pq=Kae(1−kv)Σ(fi·qi). Incremento uniforme; Ht=H+t.

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd / K / Kae | p terra₀–₁ | pq / u₀–₁ | Δp / ptot₀–₁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 0–2 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–11,768 | 0 / 0–0 | 0 / 0–11,768 |
| SLE 1 2–2,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 11,768–14,71 | 0 / 0–0 | 0 / 11,768–14,71 |
| SLE_FREQ 2 0–2 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–11,768 | 0 / 0–0 | 0 / 0–11,768 |
| SLE_FREQ 2 2–2,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 11,768–14,71 | 0 / 0–0 | 0 / 11,768–14,71 |
| Quasi permanente 3 0–2 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–11,768 | 0 / 0–0 | 0 / 0–11,768 |
| Quasi permanente 3 2–2,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 11,768–14,71 | 0 / 0–0 | 0 / 11,768–14,71 |
| SLU 4 0–2 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–11,768 | 0 / 0–0 | 0 / 0–11,768 |
| SLU 4 2–2,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 11,768–14,71 | 0 / 0–0 | 0 / 11,768–14,71 |
| SLU 5 0–2 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–11,768 | 0 / 0–0 | 0 / 0–11,768 |
| SLU 5 2–2,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 11,768–14,71 | 0 / 0–0 | 0 / 11,768–14,71 |
| SLU 6 0–2 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–15,298 | 0 / 0–0 | 0 / 0–15,298 |
| SLU 6 2–2,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 15,298–19,123 | 0 / 0–0 | 0 / 15,298–19,123 |
| SLU 7 0–2 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–15,298 | 0 / 0–0 | 0 / 0–15,298 |
| SLU 7 2–2,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 15,298–19,123 | 0 / 0–0 | 0 / 15,298–19,123 |

Pressioni in kPa; φd in gradi; z dalla sommità. σ′v include i fattori dei pesi e (1−kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 1 / 1 / 1 | 18,387 | 51,362 | 0 |
| SLE_FREQ 2 | 1 / 1 / 1 | 18,387 | 51,362 | 0 |
| Quasi permanente 3 | 1 / 1 / 1 | 18,387 | 51,362 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1 / 1 | 18,387 | 51,362 | 0 |
| SLU 5 | 1,3 / 1 / 1 | 18,387 | 61,475 | 0 |
| SLU 6 | 1 / 1,3 / 1 | 23,904 | 56,658 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1,3 / 1 | 23,904 | 66,771 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 59,039 | 15,323 | 0,024 | 1,702 | 31,752 |
| SLE_FREQ 2 | 59,039 | 15,323 | 0,024 | 1,702 | 31,752 |
| Quasi permanente 3 | 59,039 | 15,323 | 0,024 | 1,702 | 31,752 |
| SLU 4 | 59,039 | 15,323 | 0,024 | 1,702 | 31,752 |
| SLU 5 | 68,807 | 15,323 | 0,005 | 1,74 | 35,729 |
| SLU 6 | 66,982 | 19,92 | 0,044 | 1,661 | 37,299 |
| SLU 7 | 76,751 | 19,92 | 0,024 | 1,702 | 41,277 |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Fusto | 12,258 | 7,845 | 11,768 |
| SLE 1 | Valle | 0 | 9,289 | 18,121 |
| SLE 1 | Monte | 0 | -2,52 | -9,964 |
| SLE_FREQ 2 | Fusto | 12,258 | 7,845 | 11,768 |
| SLE_FREQ 2 | Valle | 0 | 9,289 | 18,121 |
| SLE_FREQ 2 | Monte | 0 | -2,52 | -9,964 |
| Quasi permanente 3 | Fusto | 12,258 | 7,845 | 11,768 |
| Quasi permanente 3 | Valle | 0 | 9,289 | 18,121 |
| Quasi permanente 3 | Monte | 0 | -2,52 | -9,964 |
| SLU 4 | Fusto | 12,258 | 7,845 | 11,768 |
| SLU 4 | Valle | 0 | 9,289 | 18,121 |
| SLU 4 | Monte | 0 | -2,52 | -9,964 |
| SLU 5 | Fusto | 15,936 | 7,845 | 11,768 |
| SLU 5 | Valle | 0 | 9,782 | 19,45 |
| SLU 5 | Monte | 0 | -2,075 | -8,27 |
| SLU 6 | Fusto | 12,258 | 10,199 | 15,298 |
| SLU 6 | Valle | 0 | 11,583 | 22,228 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -3,72 | -14,647 |
| SLU 7 | Fusto | 15,936 | 10,199 | 15,298 |
| SLU 7 | Valle | 0 | 12,076 | 23,557 |
| SLU 7 | Monte | 0 | -3,275 | -12,953 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l’intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c′=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

F = Σ{[c′d·b + (V − u·b)·tanφ′d]/mα}/D; mα = cosα + sinα·tanφ′d/F. D = Σ[V·(xG−xc) + H·(yc−yH) + M]/R; N′ = [V−u·l·cosα−c′d·l·sinα/F]/mα; l=b/cosα. V=(1−kv)W+Vext. In non drenato φ=0, c=cu,d, u=0. η=γR/F.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi e inclinazione della base entro ±80°, passanti sotto l’intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e conci.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei conci; forze tangenziali interconcio trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 1.375 m²; baricentro (0.9659; 0.7045) m; γ=24.517 kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

| Punto profilo | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -10 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,5 |
| 4 | 1 | 0,5 |
| 5 | 1 | 2,5 |
| 6 | 1,25 | 2,5 |
| 7 | 11,75 | 2,5 |

| Terreno | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | -27,5 | 17,652 / 19,613 | 30 | 0 / 0 |

Falda globale assente.

Ricerca: uscita x=-10…-0,1 m; ingresso x=1,85…11,75 m; profondità sotto y=0: 0,01…10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 conci iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

| Combinazione | γterra / γmuro | γMφ / γMc / γMcu | γR | kh / kv | Condizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |

| Azione | x₀ / x₁ / y [m] | V / H / M | Distribuzione |
| --- | --- | --- | --- |

| Combinazione | Azione | γ × ψ |
| --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | Sovraccarico uniforme | 0 |

| Caso | F / γR | η | Risolte / provate | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1,071 / 1,1 | 1,027 | 1028/3097 | Non soddisfatta |

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (-0,064; 3,205) m; raggio 3,683 m; estremi x=-1,879 / 3,552 m. D=52,385 kN/m, ΣR=56,114 kN/m, iterazioni 30, residuo -9.518E-10. Superfici geometricamente ammesse 1028; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 1

| n / terreno | x₀ / x₁ [m] | α [°] | W terra / muro [kN/m] | u [kPa] | N′ [kN/m] | R / T [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Terreno granulare | -1,879 / -1,834 | -29,12 | 0,01 / 0 | 0 | 0,015 | 0,007 / 0,007 |
| 2 · Terreno granulare | -1,834 / -1,788 | -28,317 | 0,03 / 0 | 0 | 0,044 | 0,02 / 0,019 |
| 3 · Terreno granulare | -1,788 / -1,743 | -27,52 | 0,049 / 0 | 0 | 0,071 | 0,033 / 0,031 |
| 4 · Terreno granulare | -1,743 / -1,698 | -26,73 | 0,068 / 0 | 0 | 0,097 | 0,045 / 0,042 |
| 5 · Terreno granulare | -1,698 / -1,653 | -25,944 | 0,086 / 0 | 0 | 0,12 | 0,056 / 0,052 |
| 6 · Terreno granulare | -1,653 / -1,607 | -25,164 | 0,103 / 0 | 0 | 0,142 | 0,066 / 0,061 |
| 7 · Terreno granulare | -1,607 / -1,562 | -24,389 | 0,119 / 0 | 0 | 0,163 | 0,075 / 0,07 |
| 8 · Terreno granulare | -1,562 / -1,517 | -23,618 | 0,136 / 0 | 0 | 0,182 | 0,084 / 0,079 |
| 9 · Terreno granulare | -1,517 / -1,472 | -22,852 | 0,151 / 0 | 0 | 0,2 | 0,093 / 0,086 |
| 10 · Terreno granulare | -1,472 / -1,426 | -22,09 | 0,166 / 0 | 0 | 0,217 | 0,1 / 0,094 |
| 11 · Terreno granulare | -1,426 / -1,381 | -21,332 | 0,18 / 0 | 0 | 0,233 | 0,108 / 0,1 |
| 12 · Terreno granulare | -1,381 / -1,336 | -20,579 | 0,194 / 0 | 0 | 0,248 | 0,114 / 0,107 |
| 13 · Terreno granulare | -1,336 / -1,291 | -19,829 | 0,208 / 0 | 0 | 0,261 | 0,121 / 0,113 |
| 14 · Terreno granulare | -1,291 / -1,245 | -19,082 | 0,22 / 0 | 0 | 0,274 | 0,127 / 0,118 |
| 15 · Terreno granulare | -1,245 / -1,2 | -18,339 | 0,233 / 0 | 0 | 0,286 | 0,132 / 0,123 |
| 16 · Terreno granulare | -1,2 / -1,155 | -17,599 | 0,244 / 0 | 0 | 0,297 | 0,137 / 0,128 |
| 17 · Terreno granulare | -1,155 / -1,11 | -16,862 | 0,256 / 0 | 0 | 0,307 | 0,142 / 0,132 |
| 18 · Terreno granulare | -1,11 / -1,064 | -16,128 | 0,266 / 0 | 0 | 0,317 | 0,146 / 0,137 |
| 19 · Terreno granulare | -1,064 / -1,019 | -15,396 | 0,276 / 0 | 0 | 0,325 | 0,15 / 0,14 |
| 20 · Terreno granulare | -1,019 / -0,974 | -14,667 | 0,286 / 0 | 0 | 0,333 | 0,154 / 0,144 |
| 21 · Terreno granulare | -0,974 / -0,929 | -13,941 | 0,295 / 0 | 0 | 0,341 | 0,157 / 0,147 |
| 22 · Terreno granulare | -0,929 / -0,883 | -13,217 | 0,304 / 0 | 0 | 0,348 | 0,161 / 0,15 |
| 23 · Terreno granulare | -0,883 / -0,838 | -12,495 | 0,312 / 0 | 0 | 0,354 | 0,163 / 0,153 |
| 24 · Terreno granulare | -0,838 / -0,793 | -11,775 | 0,32 / 0 | 0 | 0,359 | 0,166 / 0,155 |
| 25 · Terreno granulare | -0,793 / -0,748 | -11,057 | 0,327 / 0 | 0 | 0,364 | 0,168 / 0,157 |
| 26 · Terreno granulare | -0,748 / -0,702 | -10,34 | 0,334 / 0 | 0 | 0,369 | 0,17 / 0,159 |
| 27 · Terreno granulare | -0,702 / -0,657 | -9,626 | 0,341 / 0 | 0 | 0,373 | 0,172 / 0,161 |
| 28 · Terreno granulare | -0,657 / -0,612 | -8,912 | 0,347 / 0 | 0 | 0,376 | 0,174 / 0,162 |
| 29 · Terreno granulare | -0,612 / -0,567 | -8,2 | 0,352 / 0 | 0 | 0,379 | 0,175 / 0,163 |
| 30 · Terreno granulare | -0,567 / -0,521 | -7,49 | 0,357 / 0 | 0 | 0,382 | 0,176 / 0,165 |
| 31 · Terreno granulare | -0,521 / -0,476 | -6,78 | 0,361 / 0 | 0 | 0,384 | 0,177 / 0,165 |
| 32 · Terreno granulare | -0,476 / -0,431 | -6,072 | 0,366 / 0 | 0 | 0,385 | 0,178 / 0,166 |
| 33 · Terreno granulare | -0,431 / -0,386 | -5,365 | 0,369 / 0 | 0 | 0,386 | 0,178 / 0,167 |
| 34 · Terreno granulare | -0,386 / -0,34 | -4,658 | 0,372 / 0 | 0 | 0,387 | 0,179 / 0,167 |
| 35 · Terreno granulare | -0,34 / -0,295 | -3,952 | 0,375 / 0 | 0 | 0,387 | 0,179 / 0,167 |
| 36 · Terreno granulare | -0,295 / -0,25 | -3,247 | 0,377 / 0 | 0 | 0,387 | 0,179 / 0,167 |
| 37 · Terreno granulare | -0,25 / -0,205 | -2,542 | 0,379 / 0 | 0 | 0,387 | 0,179 / 0,167 |
| 38 · Terreno granulare | -0,205 / -0,159 | -1,838 | 0,381 / 0 | 0 | 0,386 | 0,178 / 0,166 |
| 39 · Terreno granulare | -0,159 / -0,114 | -1,133 | 0,381 / 0 | 0 | 0,385 | 0,178 / 0,166 |
| 40 · Terreno granulare | -0,114 / -0,069 | -0,429 | 0,382 / 0 | 0 | 0,383 | 0,177 / 0,165 |
| 41 · Terreno granulare | -0,069 / -0,023 | 0,275 | 0,382 / 0 | 0 | 0,381 | 0,176 / 0,164 |
| 42 · Terreno granulare | -0,023 / 0 | 0,809 | 0,198 / 0 | 0 | 0,197 | 0,091 / 0,085 |
| 43 · Terreno granulare | 0 / 0,022 | 1,161 | 0,183 / 0,267 | 0 | 0,446 | 0,206 / 0,192 |
| 44 · Terreno granulare | 0,022 / 0,067 | 1,683 | 0,381 / 0,555 | 0 | 0,924 | 0,427 / 0,399 |
| 45 · Terreno granulare | 0,067 / 0,112 | 2,387 | 0,379 / 0,555 | 0 | 0,919 | 0,424 / 0,396 |
| 46 · Terreno granulare | 0,112 / 0,158 | 3,092 | 0,378 / 0,555 | 0 | 0,913 | 0,422 / 0,394 |
| 47 · Terreno granulare | 0,158 / 0,203 | 3,797 | 0,376 / 0,555 | 0 | 0,906 | 0,419 / 0,391 |
| 48 · Terreno granulare | 0,203 / 0,248 | 4,503 | 0,373 / 0,555 | 0 | 0,9 | 0,416 / 0,388 |
| 49 · Terreno granulare | 0,248 / 0,293 | 5,209 | 0,37 / 0,555 | 0 | 0,893 | 0,413 / 0,385 |
| 50 · Terreno granulare | 0,293 / 0,339 | 5,916 | 0,366 / 0,555 | 0 | 0,886 | 0,409 / 0,382 |
| 51 · Terreno granulare | 0,339 / 0,384 | 6,625 | 0,362 / 0,555 | 0 | 0,879 | 0,406 / 0,379 |
| 52 · Terreno granulare | 0,384 / 0,429 | 7,334 | 0,358 / 0,555 | 0 | 0,872 | 0,403 / 0,376 |
| 53 · Terreno granulare | 0,429 / 0,474 | 8,044 | 0,353 / 0,555 | 0 | 0,864 | 0,399 / 0,373 |
| 54 · Terreno granulare | 0,474 / 0,52 | 8,756 | 0,348 / 0,555 | 0 | 0,856 | 0,395 / 0,369 |
| 55 · Terreno granulare | 0,52 / 0,565 | 9,468 | 0,342 / 0,555 | 0 | 0,848 | 0,392 / 0,366 |
| 56 · Terreno granulare | 0,565 / 0,61 | 10,183 | 0,336 / 0,555 | 0 | 0,84 | 0,388 / 0,362 |
| 57 · Terreno granulare | 0,61 / 0,655 | 10,899 | 0,329 / 0,555 | 0 | 0,831 | 0,384 / 0,358 |
| 58 · Terreno granulare | 0,655 / 0,701 | 11,617 | 0,322 / 0,555 | 0 | 0,822 | 0,38 / 0,354 |
| 59 · Terreno granulare | 0,701 / 0,746 | 12,336 | 0,314 / 0,555 | 0 | 0,813 | 0,375 / 0,35 |
| 60 · Terreno granulare | 0,746 / 0,791 | 13,058 | 0,306 / 0,555 | 0 | 0,803 | 0,371 / 0,346 |
| 61 · Terreno granulare | 0,791 / 0,836 | 13,781 | 0,297 / 0,555 | 0 | 0,793 | 0,366 / 0,342 |
| 62 · Terreno granulare | 0,836 / 0,882 | 14,507 | 0,288 / 0,555 | 0 | 0,783 | 0,362 / 0,338 |
| 63 · Terreno granulare | 0,882 / 0,927 | 15,236 | 0,279 / 0,555 | 0 | 0,773 | 0,357 / 0,333 |
| 64 · Terreno granulare | 0,927 / 0,972 | 15,967 | 0,269 / 0,555 | 0 | 0,762 | 0,352 / 0,329 |
| 65 · Terreno granulare | 0,972 / 1 | 16,559 | 0,16 / 0,342 | 0 | 0,465 | 0,215 / 0,2 |
| 66 · Terreno granulare | 1 / 1,017 | 16,927 | 0,098 / 1,063 | 0 | 1,072 | 0,495 / 0,462 |
| 67 · Terreno granulare | 1,017 / 1,063 | 17,436 | 0,247 / 2,774 | 0 | 2,788 | 1,288 / 1,202 |
| 68 · Terreno granulare | 1,063 / 1,108 | 18,176 | 0,235 / 2,774 | 0 | 2,774 | 1,281 / 1,196 |
| 69 · Terreno granulare | 1,108 / 1,153 | 18,918 | 0,223 / 2,774 | 0 | 2,76 | 1,275 / 1,19 |
| 70 · Terreno granulare | 1,153 / 1,198 | 19,664 | 0,21 / 2,774 | 0 | 2,746 | 1,268 / 1,184 |
| 71 · Terreno granulare | 1,198 / 1,244 | 20,413 | 0,197 / 2,774 | 0 | 2,732 | 1,262 / 1,178 |
| 72 · Terreno granulare | 1,244 / 1,25 | 20,842 | 0,027 / 0,391 | 0 | 0,384 | 0,178 / 0,166 |
| 73 · Terreno granulare | 1,25 / 1,289 | 21,22 | 1,529 / 0,476 | 0 | 1,843 | 0,851 / 0,795 |
| 74 · Terreno granulare | 1,289 / 1,334 | 21,923 | 1,767 / 0,555 | 0 | 2,133 | 0,985 / 0,92 |
| 75 · Terreno granulare | 1,334 / 1,379 | 22,684 | 1,752 / 0,555 | 0 | 2,118 | 0,978 / 0,913 |
| 76 · Terreno granulare | 1,379 / 1,425 | 23,449 | 1,737 / 0,555 | 0 | 2,104 | 0,972 / 0,907 |
| 77 · Terreno granulare | 1,425 / 1,47 | 24,219 | 1,721 / 0,555 | 0 | 2,09 | 0,965 / 0,901 |
| 78 · Terreno granulare | 1,47 / 1,515 | 24,993 | 1,704 / 0,555 | 0 | 2,075 | 0,958 / 0,895 |
| 79 · Terreno granulare | 1,515 / 1,56 | 25,772 | 1,687 / 0,555 | 0 | 2,06 | 0,952 / 0,888 |
| 80 · Terreno granulare | 1,56 / 1,606 | 26,556 | 1,669 / 0,555 | 0 | 2,045 | 0,945 / 0,882 |
| 81 · Terreno granulare | 1,606 / 1,651 | 27,346 | 1,651 / 0,555 | 0 | 2,03 | 0,938 / 0,875 |
| 82 · Terreno granulare | 1,651 / 1,696 | 28,141 | 1,632 / 0,555 | 0 | 2,015 | 0,931 / 0,869 |
| 83 · Terreno granulare | 1,696 / 1,741 | 28,943 | 1,612 / 0,555 | 0 | 1,999 | 0,923 / 0,862 |
| 84 · Terreno granulare | 1,741 / 1,75 | 29,422 | 0,304 / 0,105 | 0 | 0,378 | 0,175 / 0,163 |
| 85 · Terreno granulare | 1,75 / 1,787 | 29,827 | 1,612 / 0 | 0 | 1,489 | 0,688 / 0,642 |
| 86 · Terreno granulare | 1,787 / 1,832 | 30,564 | 1,97 / 0 | 0 | 1,824 | 0,842 / 0,786 |
| 87 · Terreno granulare | 1,832 / 1,877 | 31,385 | 1,949 / 0 | 0 | 1,807 | 0,835 / 0,779 |
| 88 · Terreno granulare | 1,877 / 1,922 | 32,214 | 1,926 / 0 | 0 | 1,79 | 0,827 / 0,772 |
| 89 · Terreno granulare | 1,922 / 1,968 | 33,049 | 1,903 / 0 | 0 | 1,773 | 0,819 / 0,764 |
| 90 · Terreno granulare | 1,968 / 2,013 | 33,893 | 1,879 / 0 | 0 | 1,755 | 0,811 / 0,757 |
| 91 · Terreno granulare | 2,013 / 2,058 | 34,746 | 1,854 / 0 | 0 | 1,737 | 0,802 / 0,749 |
| 92 · Terreno granulare | 2,058 / 2,103 | 35,607 | 1,829 / 0 | 0 | 1,719 | 0,794 / 0,741 |
| 93 · Terreno granulare | 2,103 / 2,149 | 36,477 | 1,803 / 0 | 0 | 1,7 | 0,785 / 0,733 |
| 94 · Terreno granulare | 2,149 / 2,194 | 37,358 | 1,775 / 0 | 0 | 1,681 | 0,776 / 0,725 |
| 95 · Terreno granulare | 2,194 / 2,239 | 38,249 | 1,747 / 0 | 0 | 1,661 | 0,767 / 0,716 |
| 96 · Terreno granulare | 2,239 / 2,284 | 39,151 | 1,718 / 0 | 0 | 1,64 | 0,758 / 0,707 |
| 97 · Terreno granulare | 2,284 / 2,33 | 40,064 | 1,689 / 0 | 0 | 1,619 | 0,748 / 0,698 |
| 98 · Terreno granulare | 2,33 / 2,375 | 40,99 | 1,658 / 0 | 0 | 1,597 | 0,738 / 0,689 |
| 99 · Terreno granulare | 2,375 / 2,42 | 41,93 | 1,626 / 0 | 0 | 1,575 | 0,728 / 0,679 |
| 100 · Terreno granulare | 2,42 / 2,465 | 42,883 | 1,593 / 0 | 0 | 1,552 | 0,717 / 0,669 |
| 101 · Terreno granulare | 2,465 / 2,511 | 43,851 | 1,559 / 0 | 0 | 1,528 | 0,706 / 0,659 |
| 102 · Terreno granulare | 2,511 / 2,556 | 44,836 | 1,523 / 0 | 0 | 1,503 | 0,694 / 0,648 |
| 103 · Terreno granulare | 2,556 / 2,601 | 45,837 | 1,487 / 0 | 0 | 1,478 | 0,683 / 0,637 |
| 104 · Terreno granulare | 2,601 / 2,646 | 46,857 | 1,449 / 0 | 0 | 1,451 | 0,67 / 0,626 |
| 105 · Terreno granulare | 2,646 / 2,692 | 47,896 | 1,409 / 0 | 0 | 1,423 | 0,657 / 0,614 |
| 106 · Terreno granulare | 2,692 / 2,737 | 48,957 | 1,369 / 0 | 0 | 1,394 | 0,644 / 0,601 |
| 107 · Terreno granulare | 2,737 / 2,782 | 50,041 | 1,326 / 0 | 0 | 1,364 | 0,63 / 0,588 |
| 108 · Terreno granulare | 2,782 / 2,828 | 51,15 | 1,282 / 0 | 0 | 1,331 | 0,615 / 0,574 |
| 109 · Terreno granulare | 2,828 / 2,873 | 52,286 | 1,237 / 0 | 0 | 1,298 | 0,599 / 0,56 |
| 110 · Terreno granulare | 2,873 / 2,918 | 53,452 | 1,189 / 0 | 0 | 1,262 | 0,583 / 0,544 |
| 111 · Terreno granulare | 2,918 / 2,963 | 54,651 | 1,139 / 0 | 0 | 1,224 | 0,565 / 0,528 |
| 112 · Terreno granulare | 2,963 / 3,009 | 55,887 | 1,087 / 0 | 0 | 1,184 | 0,547 / 0,511 |
| 113 · Terreno granulare | 3,009 / 3,054 | 57,163 | 1,032 / 0 | 0 | 1,141 | 0,527 / 0,492 |
| 114 · Terreno granulare | 3,054 / 3,099 | 58,485 | 0,975 / 0 | 0 | 1,095 | 0,506 / 0,472 |
| 115 · Terreno granulare | 3,099 / 3,144 | 59,859 | 0,914 / 0 | 0 | 1,045 | 0,482 / 0,45 |
| 116 · Terreno granulare | 3,144 / 3,19 | 61,291 | 0,85 / 0 | 0 | 0,99 | 0,457 / 0,427 |
| 117 · Terreno granulare | 3,19 / 3,235 | 62,793 | 0,782 / 0 | 0 | 0,93 | 0,43 / 0,401 |
| 118 · Terreno granulare | 3,235 / 3,28 | 64,375 | 0,709 / 0 | 0 | 0,863 | 0,399 / 0,372 |
| 119 · Terreno granulare | 3,28 / 3,325 | 66,054 | 0,631 / 0 | 0 | 0,788 | 0,364 / 0,34 |
| 120 · Terreno granulare | 3,325 / 3,371 | 67,853 | 0,546 / 0 | 0 | 0,703 | 0,325 / 0,303 |
| 121 · Terreno granulare | 3,371 / 3,416 | 69,802 | 0,452 / 0 | 0 | 0,603 | 0,278 / 0,26 |
| 122 · Terreno granulare | 3,416 / 3,461 | 71,95 | 0,348 / 0 | 0 | 0,483 | 0,223 / 0,208 |
| 123 · Terreno granulare | 3,461 / 3,506 | 74,381 | 0,228 / 0 | 0 | 0,333 | 0,154 / 0,144 |

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; η=γR/F. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i conci di tutte le combinazioni sono disponibili nell’export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.