ANTHEA · 10-coesione-20

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, senza terreno a valle né resistenza passiva. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un’analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell’opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l’analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, D=0, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Nessuna resistenza passiva.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno (tan φd = tan φk / γMφ); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con γR = 1,10 scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell’Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un’analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell’approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ₂ delle variabili e γR=1 nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 3 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 0.25 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 0.25 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.5 | m |
| Mensola a valle · a | 1 | m |
| Mensola a monte · b | 0.5 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 30 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 17.65197 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 19.6133 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 20 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 24.516625 | kN/m³ |
| Resistenza calcestruzzo · fck | 25 | MPa |
| Snervamento armature · fyk | 450 | MPa |
| Copriferro netto barre · c | 40 | mm |
| Coefficiente viscosità per SLE · φ | 2 | − |

Azioni assegnate per metro di sviluppo

| Nome / tipo / natura | Valore / unità | z₀ / z₁ / x [m] | ψ₀ / ψ₁ / ψ₂ / gruppo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q · esclusa | 0 kPa | Tutto il riempimento | 0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy |

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 30 | 17.65197 | 19.6133 | 30 |

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l’inviluppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

| Elemento | Barre per metro/faccia | Ø [mm] |
| --- | --- | --- |
| Fusto inferiore / intero | 6 | 16 |
| Valle | 6 | 16 |
| Monte | 6 | 16 |

Quantità indicative: 1,625 m³/m di calcestruzzo e 89,965 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Inviluppo verifiche geotecniche

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLU 6 | 46,851 / 24,572 | kN/m | 1,907 | Non soddisfatta |
| Ribaltamento SLU 6 | 54,66 / 79,207 | kNm/m | 0,69 | Soddisfatta |
| Capacità portante SLU 6 | 74,261 / 6,131 | kN/m | 12,112 | Non soddisfatta |
| Contatto fondazione SLU 6 | 0,384 / 0,875 | m | 0,439 | Contatto in compressione |
| Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 1 | 1,1 / 2,894 | − | — | Discretizzazione non convergente: aumentare i conci. |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=0.15 m · armatura minima per faccia Dettagli | 299,36 / 1206,372 | mm²/m | 0,248 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.15 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 10000 | mm²/m | 0,241 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 3,596 / 11,25 | MPa | 0,32 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 118,216 / 360 | MPa | 0,328 | Soddisfatta |
| Valle z=0.05 m · armatura minima per faccia Dettagli | 669,855 / 1206,372 | mm²/m | 0,555 | Soddisfatta |
| Valle z=0.05 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 20000 | mm²/m | 0,121 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 0,897 / 11,25 | MPa | 0,08 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 51,284 / 360 | MPa | 0,142 | Soddisfatta |
| Monte z=0.03 m · armatura minima per faccia Dettagli | 669,855 / 1206,372 | mm²/m | 0,555 | Soddisfatta |
| Monte z=0.03 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 20000 | mm²/m | 0,121 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 0,265 / 11,25 | MPa | 0,024 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · tensione acciaio SLE 1 | 15,133 / 360 | MPa | 0,042 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.60 m · fessurazione SLE_FREQ 2 | 0 / — | mm | — | Nessuna armatura tesa |
| Valle z=1.00 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,063 / 0,3 | mm | 0,209 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,018 / 0,3 | mm | 0,062 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · N–M GPC SLU 6 | 34,421 / 89,221 | kNm/m | 0,386 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · taglio senza staffe SLU 6 | 34,421 / 119,08 | kN/m | 0,289 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · N–M GPC SLU 7 | 33,176 / 205,763 | kNm/m | 0,161 | Soddisfatta |
| Valle z=1.00 m · taglio senza staffe SLU 7 | 56,164 / 170,037 | kN/m | 0,33 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · N–M GPC SLU 6 | 10,013 / 205,771 | kNm/m | 0,049 | Soddisfatta |
| Monte z=0.50 m · taglio senza staffe SLU 6 | 38,866 / 170,037 | kN/m | 0,229 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso / stato | γ muro / terra / acqua | γMφ / γRsc / γRrib / γRport | kh / kv |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 SLE · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLU 4 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 5 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 6 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 7 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |

| Combinazione | Fattori γ × ψ delle azioni |
| --- | --- |
| SLE 1 |  |
| SLE_FREQ 2 |  |
| Quasi permanente 3 |  |
| SLU 4 |  |
| SLU 5 |  |
| SLU 6 |  |
| SLU 7 |  |

Spinte: valori e coefficienti

Ka=tan²(45°−φd/2); tanφd=tanφk/γMφ. Statica: p=Kaσ′v+KaΣ(fi·qi)+u. Sisma MO: θ=atan[kh/(1−kv)], Kae=cos²(φd−θ)/{cos²θ·[1+√(sinφd·sin(φd−θ)/cosθ)]²}; Δp=(Kae−Ka)(1−kv)γHt/2; pq=Kae(1−kv)Σ(fi·qi). Incremento uniforme; Ht=H+t.

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd / K / Kae | p terra₀–₁ | pq / u₀–₁ | Δp / ptot₀–₁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–17,652 | 0 / 0–0 | 0 / 0–17,652 |
| SLE 1 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 17,652–20,594 | 0 / 0–0 | 0 / 17,652–20,594 |
| SLE_FREQ 2 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–17,652 | 0 / 0–0 | 0 / 0–17,652 |
| SLE_FREQ 2 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 17,652–20,594 | 0 / 0–0 | 0 / 17,652–20,594 |
| Quasi permanente 3 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–17,652 | 0 / 0–0 | 0 / 0–17,652 |
| Quasi permanente 3 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 17,652–20,594 | 0 / 0–0 | 0 / 17,652–20,594 |
| SLU 4 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–17,652 | 0 / 0–0 | 0 / 0–17,652 |
| SLU 4 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 17,652–20,594 | 0 / 0–0 | 0 / 17,652–20,594 |
| SLU 5 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–17,652 | 0 / 0–0 | 0 / 0–17,652 |
| SLU 5 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 17,652–20,594 | 0 / 0–0 | 0 / 17,652–20,594 |
| SLU 6 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–22,948 | 0 / 0–0 | 0 / 0–22,948 |
| SLU 6 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 22,948–26,772 | 0 / 0–0 | 0 / 22,948–26,772 |
| SLU 7 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–22,948 | 0 / 0–0 | 0 / 0–22,948 |
| SLU 7 3–3,5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 22,948–26,772 | 0 / 0–0 | 0 / 22,948–26,772 |

Pressioni in kPa; φd in gradi; z dalla sommità. σ′v include i fattori dei pesi e (1−kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 1 / 1 / 1 | 36,039 | 66,317 | 0 |
| SLE_FREQ 2 | 1 / 1 / 1 | 36,039 | 66,317 | 0 |
| Quasi permanente 3 | 1 / 1 / 1 | 36,039 | 66,317 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1 / 1 | 36,039 | 66,317 | 0 |
| SLU 5 | 1,3 / 1 / 1 | 36,039 | 78,269 | 0 |
| SLU 6 | 1 / 1,3 / 1 | 46,851 | 74,261 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1,3 / 1 | 46,851 | 86,213 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 79,173 | 42,046 | 0,315 | 1,12 | 78,972 |
| SLE_FREQ 2 | 79,173 | 42,046 | 0,315 | 1,12 | 78,972 |
| Quasi permanente 3 | 79,173 | 42,046 | 0,315 | 1,12 | 78,972 |
| SLU 4 | 79,173 | 42,046 | 0,315 | 1,12 | 78,972 |
| SLU 5 | 91,01 | 42,046 | 0,249 | 1,251 | 82,971 |
| SLU 6 | 91,088 | 54,66 | 0,384 | 0,981 | 100,922 |
| SLU 7 | 102,925 | 54,66 | 0,315 | 1,12 | 102,663 |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Fusto | 18,387 | 26,478 | 26,478 |
| SLE 1 | Valle | 0 | 25,52 | 43,203 |
| SLE 1 | Monte | 0 | -7,531 | -28,27 |
| SLE_FREQ 2 | Fusto | 18,387 | 26,478 | 26,478 |
| SLE_FREQ 2 | Valle | 0 | 25,52 | 43,203 |
| SLE_FREQ 2 | Monte | 0 | -7,531 | -28,27 |
| Quasi permanente 3 | Fusto | 18,387 | 26,478 | 26,478 |
| Quasi permanente 3 | Valle | 0 | 25,52 | 43,203 |
| Quasi permanente 3 | Monte | 0 | -7,531 | -28,27 |
| SLU 4 | Fusto | 18,387 | 26,478 | 26,478 |
| SLU 4 | Valle | 0 | 25,52 | 43,203 |
| SLU 4 | Monte | 0 | -7,531 | -28,27 |
| SLU 5 | Fusto | 23,904 | 26,478 | 26,478 |
| SLU 5 | Valle | 0 | 26,233 | 45,181 |
| SLU 5 | Monte | 0 | -6,891 | -25,742 |
| SLU 6 | Fusto | 18,387 | 34,421 | 34,421 |
| SLU 6 | Valle | 0 | 32,902 | 54,375 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -10,013 | -38,866 |
| SLU 7 | Fusto | 23,904 | 34,421 | 34,421 |
| SLU 7 | Valle | 0 | 33,176 | 56,164 |
| SLU 7 | Monte | 0 | -9,79 | -36,751 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l’intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c′=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

F = Σ{[c′d·b + (V − u·b)·tanφ′d]/mα}/D; mα = cosα + sinα·tanφ′d/F. D = Σ[V·(xG−xc) + H·(yc−yH) + M]/R; N′ = [V−u·l·cosα−c′d·l·sinα/F]/mα; l=b/cosα. V=(1−kv)W+Vext. In non drenato φ=0, c=cu,d, u=0. η=γR/F.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi e inclinazione della base entro ±80°, passanti sotto l’intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e conci.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei conci; forze tangenziali interconcio trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 1.625 m²; baricentro (0.9904; 1.0577) m; γ=24.517 kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

| Punto profilo | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -14 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,5 |
| 4 | 1 | 0,5 |
| 5 | 1 | 3,5 |
| 6 | 1,25 | 3,5 |
| 7 | 15,75 | 3,5 |

| Terreno | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | -26,5 | 17,652 / 19,613 | 30 | 20 / 0 |

Falda globale assente.

Ricerca: uscita x=-14…-0,1 m; ingresso x=1,85…15,75 m; profondità sotto y=0: 0,01…10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 conci iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

| Combinazione | γterra / γmuro | γMφ / γMc / γMcu | γR | kh / kv | Condizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |

| Azione | x₀ / x₁ / y [m] | V / H / M | Distribuzione |
| --- | --- | --- | --- |

| Combinazione | Azione | γ × ψ |
| --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | Sovraccarico uniforme | 0 |

| Caso | F / γR | η | Risolte / provate | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 2,894 / 1,1 | 0,38 | 605/3325 | Discretizzazione non convergente: aumentare i conci. |

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (-0,374; 5,146) m; raggio 6,56 m; estremi x=-4,444 / 5,977 m. D=137,299 kN/m, ΣR=397,376 kN/m, iterazioni 29, residuo -2.106E-07. Superfici geometricamente ammesse 2398; senza soluzione 1794. Discretizzazione non convergente: aumentare i conci.

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 1

| n / terreno | x₀ / x₁ [m] | α [°] | W terra / muro [kN/m] | u [kPa] | N′ [kN/m] | R / T [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Terreno granulare | -4,444 / -4,27 | -37,38 | 0,206 / 0 | 0 | 1,346 | 4,119 / 1,423 |
| 2 · Terreno granulare | -4,27 / -4,096 | -35,495 | 0,599 / 0 | 0 | 1,779 | 4,235 / 1,463 |
| 3 · Terreno granulare | -4,096 / -3,923 | -33,653 | 0,966 / 0 | 0 | 2,157 | 4,335 / 1,498 |
| 4 · Terreno granulare | -3,923 / -3,749 | -31,849 | 1,308 / 0 | 0 | 2,489 | 4,421 / 1,528 |
| 5 · Terreno granulare | -3,749 / -3,575 | -30,08 | 1,628 / 0 | 0 | 2,781 | 4,496 / 1,553 |
| 6 · Terreno granulare | -3,575 / -3,402 | -28,342 | 1,926 / 0 | 0 | 3,038 | 4,56 / 1,576 |
| 7 · Terreno granulare | -3,402 / -3,228 | -26,632 | 2,203 / 0 | 0 | 3,264 | 4,616 / 1,595 |
| 8 · Terreno granulare | -3,228 / -3,054 | -24,948 | 2,46 / 0 | 0 | 3,463 | 4,664 / 1,612 |
| 9 · Terreno granulare | -3,054 / -2,881 | -23,286 | 2,698 / 0 | 0 | 3,637 | 4,705 / 1,626 |
| 10 · Terreno granulare | -2,881 / -2,707 | -21,644 | 2,919 / 0 | 0 | 3,79 | 4,74 / 1,638 |
| 11 · Terreno granulare | -2,707 / -2,533 | -20,021 | 3,121 / 0 | 0 | 3,922 | 4,769 / 1,648 |
| 12 · Terreno granulare | -2,533 / -2,36 | -18,415 | 3,307 / 0 | 0 | 4,037 | 4,793 / 1,656 |
| 13 · Terreno granulare | -2,36 / -2,186 | -16,824 | 3,476 / 0 | 0 | 4,134 | 4,812 / 1,663 |
| 14 · Terreno granulare | -2,186 / -2,012 | -15,245 | 3,629 / 0 | 0 | 4,216 | 4,827 / 1,668 |
| 15 · Terreno granulare | -2,012 / -1,839 | -13,679 | 3,766 / 0 | 0 | 4,283 | 4,838 / 1,672 |
| 16 · Terreno granulare | -1,839 / -1,665 | -12,123 | 3,888 / 0 | 0 | 4,337 | 4,845 / 1,674 |
| 17 · Terreno granulare | -1,665 / -1,491 | -10,576 | 3,995 / 0 | 0 | 4,377 | 4,848 / 1,675 |
| 18 · Terreno granulare | -1,491 / -1,318 | -9,036 | 4,087 / 0 | 0 | 4,405 | 4,848 / 1,675 |
| 19 · Terreno granulare | -1,318 / -1,144 | -7,504 | 4,165 / 0 | 0 | 4,421 | 4,845 / 1,674 |
| 20 · Terreno granulare | -1,144 / -0,97 | -5,976 | 4,228 / 0 | 0 | 4,426 | 4,838 / 1,672 |
| 21 · Terreno granulare | -0,97 / -0,797 | -4,453 | 4,276 / 0 | 0 | 4,419 | 4,828 / 1,668 |
| 22 · Terreno granulare | -0,797 / -0,623 | -2,933 | 4,31 / 0 | 0 | 4,401 | 4,815 / 1,664 |
| 23 · Terreno granulare | -0,623 / -0,449 | -1,415 | 4,331 / 0 | 0 | 4,373 | 4,799 / 1,658 |
| 24 · Terreno granulare | -0,449 / -0,276 | 0,102 | 4,337 / 0 | 0 | 4,334 | 4,78 / 1,652 |
| 25 · Terreno granulare | -0,276 / -0,102 | 1,619 | 4,329 / 0 | 0 | 4,284 | 4,759 / 1,644 |
| 26 · Terreno granulare | -0,102 / 0 | 2,823 | 2,532 / 0 | 0 | 2,487 | 2,782 / 0,961 |
| 27 · Terreno granulare | 0 / 0,072 | 3,583 | 1,775 / 0,879 | 0 | 2,608 | 2,354 / 0,814 |
| 28 · Terreno granulare | 0,072 / 0,245 | 4,657 | 4,27 / 2,129 | 0 | 6,261 | 5,68 / 1,962 |
| 29 · Terreno granulare | 0,245 / 0,419 | 6,181 | 4,22 / 2,129 | 0 | 6,175 | 5,647 / 1,951 |
| 30 · Terreno granulare | 0,419 / 0,593 | 7,709 | 4,155 / 2,129 | 0 | 6,079 | 5,612 / 1,939 |
| 31 · Terreno granulare | 0,593 / 0,766 | 9,242 | 4,076 / 2,129 | 0 | 5,973 | 5,574 / 1,926 |
| 32 · Terreno granulare | 0,766 / 0,94 | 10,783 | 3,982 / 2,129 | 0 | 5,856 | 5,534 / 1,912 |
| 33 · Terreno granulare | 0,94 / 1 | 11,823 | 1,349 / 0,735 | 0 | 1,992 | 1,899 / 0,656 |
| 34 · Terreno granulare | 1 / 1,114 | 12,599 | 2,524 / 9,761 | 0 | 12,015 | 7,414 / 2,562 |
| 35 · Terreno granulare | 1,114 / 1,25 | 13,72 | 2,952 / 11,691 | 0 | 14,326 | 8,861 / 3,062 |
| 36 · Terreno granulare | 1,25 / 1,287 | 14,502 | 2,778 / 0,459 | 0 | 3,158 | 2,077 / 0,718 |
| 37 · Terreno granulare | 1,287 / 1,461 | 15,456 | 12,806 / 2,129 | 0 | 14,577 | 9,616 / 3,322 |
| 38 · Terreno granulare | 1,461 / 1,635 | 17,036 | 12,651 / 2,129 | 0 | 14,444 | 9,578 / 3,309 |
| 39 · Terreno granulare | 1,635 / 1,75 | 18,36 | 8,301 / 1,413 | 0 | 9,508 | 6,334 / 2,189 |
| 40 · Terreno granulare | 1,75 / 1,808 | 19,161 | 4,695 / 0 | 0 | 4,597 | 3,113 / 1,076 |
| 41 · Terreno granulare | 1,808 / 1,982 | 20,238 | 13,825 / 0 | 0 | 13,559 | 9,224 / 3,187 |
| 42 · Terreno granulare | 1,982 / 2,156 | 21,863 | 13,62 / 0 | 0 | 13,402 | 9,184 / 3,173 |
| 43 · Terreno granulare | 2,156 / 2,329 | 23,507 | 13,397 / 0 | 0 | 13,236 | 9,144 / 3,159 |
| 44 · Terreno granulare | 2,329 / 2,503 | 25,172 | 13,156 / 0 | 0 | 13,059 | 9,102 / 3,145 |
| 45 · Terreno granulare | 2,503 / 2,677 | 26,86 | 12,897 / 0 | 0 | 12,871 | 9,06 / 3,13 |
| 46 · Terreno granulare | 2,677 / 2,85 | 28,573 | 12,617 / 0 | 0 | 12,67 | 9,016 / 3,115 |
| 47 · Terreno granulare | 2,85 / 3,024 | 30,315 | 12,316 / 0 | 0 | 12,455 | 8,971 / 3,1 |
| 48 · Terreno granulare | 3,024 / 3,198 | 32,089 | 11,994 / 0 | 0 | 12,223 | 8,925 / 3,084 |
| 49 · Terreno granulare | 3,198 / 3,371 | 33,897 | 11,648 / 0 | 0 | 11,972 | 8,877 / 3,067 |
| 50 · Terreno granulare | 3,371 / 3,545 | 35,745 | 11,278 / 0 | 0 | 11,7 | 8,828 / 3,05 |
| 51 · Terreno granulare | 3,545 / 3,719 | 37,636 | 10,881 / 0 | 0 | 11,402 | 8,775 / 3,032 |
| 52 · Terreno granulare | 3,719 / 3,893 | 39,577 | 10,456 / 0 | 0 | 11,075 | 8,72 / 3,013 |
| 53 · Terreno granulare | 3,893 / 4,066 | 41,575 | 9,999 / 0 | 0 | 10,712 | 8,662 / 2,993 |
| 54 · Terreno granulare | 4,066 / 4,24 | 43,635 | 9,51 / 0 | 0 | 10,306 | 8,6 / 2,971 |
| 55 · Terreno granulare | 4,24 / 4,414 | 45,77 | 8,983 / 0 | 0 | 9,849 | 8,533 / 2,948 |
| 56 · Terreno granulare | 4,414 / 4,587 | 47,989 | 8,414 / 0 | 0 | 9,327 | 8,46 / 2,923 |
| 57 · Terreno granulare | 4,587 / 4,761 | 50,308 | 7,798 / 0 | 0 | 8,721 | 8,379 / 2,895 |
| 58 · Terreno granulare | 4,761 / 4,935 | 52,746 | 7,127 / 0 | 0 | 8,008 | 8,289 / 2,864 |
| 59 · Terreno granulare | 4,935 / 5,108 | 55,329 | 6,393 / 0 | 0 | 7,149 | 8,187 / 2,829 |
| 60 · Terreno granulare | 5,108 / 5,282 | 58,093 | 5,581 / 0 | 0 | 6,083 | 8,067 / 2,787 |
| 61 · Terreno granulare | 5,282 / 5,456 | 61,09 | 4,673 / 0 | 0 | 4,709 | 7,923 / 2,738 |
| 62 · Terreno granulare | 5,456 / 5,629 | 64,402 | 3,637 / 0 | 0 | 2,836 | 7,741 / 2,675 |
| 63 · Terreno granulare | 5,629 / 5,803 | 68,175 | 2,421 / 0 | 0 | 0,045 | 7,495 / 2,59 |

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; η=γR/F. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i conci di tutte le combinazioni sono disponibili nell’export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.