ANTHEA · 01-mensola-base

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, senza terreno a valle né resistenza passiva. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

Gli esiti sono locali: stabilità globale, cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell’opera. Il calcolo sismico è disponibile soltanto per terreno omogeneo asciutto, con kh e kv assegnati oppure ricavati dai parametri del sito allo SLV.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, D=0, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Nessuna resistenza passiva.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno (tan φd = tan φk / γMφ); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con γR = 1,10 scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell’Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un’analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell’approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ₂ delle variabili e γR=1 nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 3 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 0.4 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 0.25 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.45 | m |
| Mensola a valle · a | 0.8 | m |
| Mensola a monte · b | 1.8 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 34 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 19 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 21 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 26 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 25 | kN/m³ |
| Resistenza calcestruzzo · fck | 30 | MPa |
| Snervamento armature · fyk | 450 | MPa |
| Copriferro netto barre · c | 40 | mm |
| Coefficiente viscosità per SLE · φ | 2 | − |

Azioni assegnate per metro di sviluppo

| Nome / tipo / natura | Valore / unità | z₀ / z₁ / x [m] | ψ₀ / ψ₁ / ψ₂ / gruppo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q | 10 kPa | Tutto il riempimento | 0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy |

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 25 | 18 | 20 | 30 |

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l’inviluppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

| Elemento | Barre per metro/faccia | Ø [mm] |
| --- | --- | --- |
| Fusto inferiore / intero | 6 | 16 |
| Valle | 6 | 16 |
| Monte | 6 | 16 |

Quantità indicative: 2,325 m³/m di calcestruzzo e 113,64 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Inviluppo verifiche locali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLU 10 | 63,67 / 93,771 | kN/m | 0,679 | Soddisfatta |
| Ribaltamento SLU 8 | 70,82 / 292,751 | kNm/m | 0,242 | Soddisfatta |
| Capacità portante SLU 11 | 228,923 / 851,504 | kN/m | 0,269 | Soddisfatta |
| Contatto fondazione SLU 6 | 0,06 / 1,5 | m | 0,04 | Contatto in compressione |
| Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 2 | 1,1 / 1,128 | − | 0,975 | Soddisfatta nel dominio esplorato |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=3.00 m · armatura minima per faccia Dettagli | 589,077 / 1206,372 | mm²/m | 0,488 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.15 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 10300 | mm²/m | 0,234 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione CLS SLE 1 | 2,25 / 18 | MPa | 0,125 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 97,888 / 360 | MPa | 0,272 | Soddisfatta |
| Valle z=0.04 m · armatura minima per faccia Dettagli | 672,753 / 1206,372 | mm²/m | 0,558 | Soddisfatta |
| Valle z=0.04 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 18000 | mm²/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 0,563 / 13,5 | MPa | 0,042 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione acciaio SLE 1 | 35,056 / 360 | MPa | 0,097 | Soddisfatta |
| Monte z=0.09 m · armatura minima per faccia Dettagli | 672,753 / 1206,372 | mm²/m | 0,558 | Soddisfatta |
| Monte z=0.09 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 18000 | mm²/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · tensione CLS SLE 1 | 1,315 / 18 | MPa | 0,073 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · tensione acciaio SLE 1 | 68,895 / 360 | MPa | 0,191 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.30 m · fessurazione SLE_FREQ 2 | 0 / — | mm | — | Nessuna armatura tesa |
| Valle z=0.80 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,035 / 0,3 | mm | 0,117 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,059 / 0,3 | mm | 0,195 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · N–M GPC SLU 10 | 56,756 / 164,858 | kNm/m | 0,344 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · taglio senza staffe SLU 10 | 50,1 / 161,084 | kN/m | 0,311 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · N–M GPC SLU 11 | 20,768 / 184,674 | kNm/m | 0,112 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · taglio senza staffe SLU 11 | 51,642 / 171,622 | kN/m | 0,301 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · N–M GPC SLU 10 | 43,646 / 184,677 | kNm/m | 0,236 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · taglio senza staffe SLU 10 | 47,903 / 171,622 | kN/m | 0,279 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso / stato | γ muro / terra / acqua | γMφ / γRsc / γRrib / γRport | kh / kv |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 SLE · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLU 4 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 5 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 6 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 7 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 8 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 9 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 10 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 11 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |

| Combinazione | Fattori γ × ψ delle azioni |
| --- | --- |
| SLE 1 | Sovraccarico uniforme: 1 |
| SLE_FREQ 2 | Sovraccarico uniforme: 0,5 |
| Quasi permanente 3 | Sovraccarico uniforme: 0,3 |
| SLU 4 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 5 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 6 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 7 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 8 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 9 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 10 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 11 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |

Spinte: valori e coefficienti

Ka=tan²(45°−φd/2); tanφd=tanφk/γMφ. Statica: p=Kaσ′v+KaΣ(fi·qi)+u. Sisma MO: θ=atan[kh/(1−kv)], Kae=cos²(φd−θ)/{cos²θ·[1+√(sinφd·sin(φd−θ)/cosθ)]²}; Δp=(Kae−Ka)(1−kv)γHt/2; pq=Kae(1−kv)Σ(fi·qi). Incremento uniforme; Ht=H+t.

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd / K / Kae | p terra₀–₁ | pq / u₀–₁ | Δp / ptot₀–₁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 3,333 / 0–0 | 0 / 3,333–21,333 |
| SLE 1 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 3,333 / 0–0 | 0 / 21,333–24,033 |
| SLE_FREQ 2 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 1,667 / 0–0 | 0 / 1,667–19,667 |
| SLE_FREQ 2 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 1,667 / 0–0 | 0 / 19,667–22,367 |
| Quasi permanente 3 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 1 / 0–0 | 0 / 1–19 |
| Quasi permanente 3 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 1 / 0–0 | 0 / 19–21,7 |
| SLU 4 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 4 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 5 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 5 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 6 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 6 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 7 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 7 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 8 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 5 / 0–0 | 0 / 5–23 |
| SLU 8 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 5 / 0–0 | 0 / 23–25,7 |
| SLU 9 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 5 / 0–0 | 0 / 5–23 |
| SLU 9 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 5 / 0–0 | 0 / 23–25,7 |
| SLU 10 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 5 / 0–0 | 0 / 5–28,4 |
| SLU 10 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 5 / 0–0 | 0 / 28,4–31,91 |
| SLU 11 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 5 / 0–0 | 0 / 5–28,4 |
| SLU 11 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 5 / 0–0 | 0 / 28,4–31,91 |

Pressioni in kPa; φd in gradi; z dalla sommità. σ′v include i fattori dei pesi e (1−kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 1 / 1 / 1 | 47,208 | 173,325 | 0 |
| SLE_FREQ 2 | 1 / 1 / 1 | 41,458 | 164,325 | 0 |
| Quasi permanente 3 | 1 / 1 / 1 | 39,158 | 160,725 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1 / 1 | 35,708 | 155,325 | 0 |
| SLU 5 | 1,3 / 1 / 1 | 35,708 | 172,763 | 0 |
| SLU 6 | 1 / 1,3 / 1 | 46,42 | 184,485 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1,3 / 1 | 46,42 | 201,923 | 0 |
| SLU 8 | 1 / 1 / 1 | 52,958 | 182,325 | 0 |
| SLU 9 | 1,3 / 1 / 1 | 52,958 | 199,763 | 0 |
| SLU 10 | 1 / 1,3 / 1 | 63,67 | 211,485 | 0 |
| SLU 11 | 1,3 / 1,3 / 1 | 63,67 | 228,923 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 317,764 | 60,901 | 0,018 | 2,964 | 59,858 |
| SLE_FREQ 2 | 298,864 | 50,982 | -0,008 | 2,983 | 55,704 |
| Quasi permanente 3 | 291,304 | 47,015 | -0,02 | 2,96 | 55,709 |
| SLU 4 | 279,964 | 41,064 | -0,038 | 2,924 | 55,717 |
| SLU 5 | 302,717 | 41,064 | -0,015 | 2,971 | 59,261 |
| SLU 6 | 341,2 | 53,383 | -0,06 | 2,88 | 68,888 |
| SLU 7 | 363,953 | 53,383 | -0,038 | 2,924 | 72,432 |
| SLU 8 | 336,664 | 70,82 | 0,042 | 2,916 | 65,871 |
| SLU 9 | 359,417 | 70,82 | 0,055 | 2,889 | 73,952 |
| SLU 10 | 397,9 | 83,139 | 0,012 | 2,977 | 72,139 |
| SLU 11 | 420,653 | 83,139 | 0,026 | 2,949 | 80,221 |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Fusto | 24,375 | 41,156 | 37 |
| SLE 1 | Valle | 0 | 15,436 | 38,442 |
| SLE 1 | Monte | 0 | -30,334 | -32,955 |
| SLE_FREQ 2 | Fusto | 24,375 | 33,656 | 32 |
| SLE_FREQ 2 | Valle | 0 | 13,684 | 34,275 |
| SLE_FREQ 2 | Monte | 0 | -24,166 | -27,186 |
| Quasi permanente 3 | Fusto | 24,375 | 30,656 | 30 |
| Quasi permanente 3 | Valle | 0 | 12,982 | 32,608 |
| Quasi permanente 3 | Monte | 0 | -21,699 | -24,878 |
| SLU 4 | Fusto | 24,375 | 26,156 | 27 |
| SLU 4 | Valle | 0 | 11,931 | 30,108 |
| SLU 4 | Monte | 0 | -17,998 | -21,417 |
| SLU 5 | Fusto | 31,688 | 25,903 | 27 |
| SLU 5 | Valle | 0 | 13,308 | 33,389 |
| SLU 5 | Monte | 0 | -16,255 | -18,663 |
| SLU 6 | Fusto | 24,375 | 34,256 | 35,1 |
| SLU 6 | Valle | 0 | 14,133 | 35,859 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -25,141 | -30,596 |
| SLU 7 | Fusto | 31,688 | 34,003 | 35,1 |
| SLU 7 | Valle | 0 | 15,51 | 39,14 |
| SLU 7 | Monte | 0 | -23,398 | -27,842 |
| SLU 8 | Fusto | 24,375 | 48,656 | 42 |
| SLU 8 | Valle | 0 | 17,189 | 42,61 |
| SLU 8 | Monte | 0 | -36,503 | -38,724 |
| SLU 9 | Fusto | 31,688 | 48,403 | 42 |
| SLU 9 | Valle | 0 | 18,566 | 45,891 |
| SLU 9 | Monte | 0 | -34,759 | -35,97 |
| SLU 10 | Fusto | 24,375 | 56,756 | 50,1 |
| SLU 10 | Valle | 0 | 19,391 | 48,361 |
| SLU 10 | Monte | 0 | -43,646 | -47,903 |
| SLU 11 | Fusto | 31,688 | 56,503 | 50,1 |
| SLU 11 | Valle | 0 | 20,768 | 51,642 |
| SLU 11 | Monte | 0 | -41,902 | -45,149 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l’intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c′=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

F = Σ{[c′d·b + (V − u·b)·tanφ′d]/mα}/D; mα = cosα + sinα·tanφ′d/F. D = Σ[V·(xG−xc) + H·(yc−yH) + M]/R; N′ = [V−u·l·cosα−c′d·l·sinα/F]/mα; l=b/cosα. V=(1−kv)W+Vext. In non drenato φ=0, c=cu,d, u=0. η=γR/F.

Superfici circolari verso valle, passanti sotto l’intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e conci.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei conci; forze tangenziali interconcio trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l’intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c′=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

Muro: area GPC 2,325 m²; baricentro (1,3048; 0,9) m; γ=25 kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

| Punto profilo | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -13,8 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,45 |
| 4 | 0,8 | 0,45 |
| 5 | 0,95 | 3,45 |
| 6 | 1,2 | 3,45 |
| 7 | 16,8 | 3,45 |

| Terreno | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | -21,55 | 18 / 20 | 30 | 0 / 0 |

Falda globale assente.

Ricerca: uscita x=-13,8…-0,1 m; ingresso x=3,1…16,8 m; profondità sotto y=0: 0,1…10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 conci iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

| Combinazione | γterra / γmuro | γMφ / γMc / γMcu | γR | kh / kv | Condizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |
| Globale A2–M2–R2 2 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |

| Combinazione | Azione | γ × ψ |
| --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | Sovraccarico uniforme | 0 |
| Globale A2–M2–R2 2 | Sovraccarico uniforme | 1,3 |

| Caso | F / γR | η | Risolte / provate | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1,236 / 1,1 | 0,89 | 1193/3041 | Soddisfatta nel dominio esplorato |
| Globale A2–M2–R2 2 | 1,128 / 1,1 | 0,975 | 1205/3060 | Soddisfatta nel dominio esplorato |

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (0,01; 4,716) m; raggio 5,59 m; estremi x=-2,99 / 5,455 m. D=118,496 kN/m, ΣR=146,43 kN/m, iterazioni 28, residuo 5,734E-08. Superfici geometricamente ammesse 1193; senza soluzione 0. Soddisfatta nel dominio esplorato

Globale A2–M2–R2 2 · superficie minima

Centro (0,01; 4,716) m; raggio 5,59 m; estremi x=-2,99 / 5,455 m. D=151,318 kN/m, ΣR=170,634 kN/m, iterazioni 25, residuo -4,173E-08. Superfici geometricamente ammesse 1205; senza soluzione 0. Soddisfatta nel dominio esplorato

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 2

| n / terreno | x₀ / x₁ [m] | α [°] | W terra / muro [kN/m] | u [kPa] | N′ [kN/m] | R / T [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Terreno granulare | -2,99 / -2,919 | -32,037 | 0,028 / 0 | 0 | 0,044 | 0,021 / 0,018 |
| 2 · Terreno granulare | -2,919 / -2,849 | -31,189 | 0,083 / 0 | 0 | 0,129 | 0,06 / 0,053 |
| 3 · Terreno granulare | -2,849 / -2,779 | -30,35 | 0,136 / 0 | 0 | 0,207 | 0,096 / 0,085 |
| 4 · Terreno granulare | -2,779 / -2,708 | -29,518 | 0,187 / 0 | 0 | 0,28 | 0,129 / 0,115 |
| 5 · Terreno granulare | -2,708 / -2,638 | -28,692 | 0,237 / 0 | 0 | 0,348 | 0,161 / 0,143 |
| 6 · Terreno granulare | -2,638 / -2,568 | -27,873 | 0,285 / 0 | 0 | 0,411 | 0,19 / 0,169 |
| 7 · Terreno granulare | -2,568 / -2,497 | -27,06 | 0,331 / 0 | 0 | 0,47 | 0,217 / 0,193 |
| 8 · Terreno granulare | -2,497 / -2,427 | -26,253 | 0,376 / 0 | 0 | 0,525 | 0,243 / 0,215 |
| 9 · Terreno granulare | -2,427 / -2,357 | -25,451 | 0,419 / 0 | 0 | 0,577 | 0,266 / 0,236 |
| 10 · Terreno granulare | -2,357 / -2,286 | -24,655 | 0,461 / 0 | 0 | 0,624 | 0,288 / 0,256 |
| 11 · Terreno granulare | -2,286 / -2,216 | -23,864 | 0,501 / 0 | 0 | 0,669 | 0,309 / 0,274 |
| 12 · Terreno granulare | -2,216 / -2,145 | -23,077 | 0,54 / 0 | 0 | 0,711 | 0,328 / 0,291 |
| 13 · Terreno granulare | -2,145 / -2,075 | -22,296 | 0,577 / 0 | 0 | 0,749 | 0,346 / 0,307 |
| 14 · Terreno granulare | -2,075 / -2,005 | -21,518 | 0,613 / 0 | 0 | 0,786 | 0,363 / 0,322 |
| 15 · Terreno granulare | -2,005 / -1,934 | -20,745 | 0,647 / 0 | 0 | 0,819 | 0,378 / 0,336 |
| 16 · Terreno granulare | -1,934 / -1,864 | -19,975 | 0,68 / 0 | 0 | 0,851 | 0,393 / 0,348 |
| 17 · Terreno granulare | -1,864 / -1,794 | -19,21 | 0,712 / 0 | 0 | 0,88 | 0,406 / 0,36 |
| 18 · Terreno granulare | -1,794 / -1,723 | -18,447 | 0,742 / 0 | 0 | 0,907 | 0,419 / 0,371 |
| 19 · Terreno granulare | -1,723 / -1,653 | -17,689 | 0,772 / 0 | 0 | 0,932 | 0,43 / 0,382 |
| 20 · Terreno granulare | -1,653 / -1,582 | -16,933 | 0,799 / 0 | 0 | 0,955 | 0,441 / 0,391 |
| 21 · Terreno granulare | -1,582 / -1,512 | -16,181 | 0,826 / 0 | 0 | 0,976 | 0,451 / 0,4 |
| 22 · Terreno granulare | -1,512 / -1,442 | -15,431 | 0,851 / 0 | 0 | 0,995 | 0,46 / 0,408 |
| 23 · Terreno granulare | -1,442 / -1,371 | -14,684 | 0,875 / 0 | 0 | 1,013 | 0,468 / 0,415 |
| 24 · Terreno granulare | -1,371 / -1,301 | -13,939 | 0,898 / 0 | 0 | 1,03 | 0,476 / 0,422 |
| 25 · Terreno granulare | -1,301 / -1,231 | -13,197 | 0,919 / 0 | 0 | 1,045 | 0,482 / 0,428 |
| 26 · Terreno granulare | -1,231 / -1,16 | -12,458 | 0,94 / 0 | 0 | 1,058 | 0,489 / 0,433 |
| 27 · Terreno granulare | -1,16 / -1,09 | -11,72 | 0,959 / 0 | 0 | 1,07 | 0,494 / 0,438 |
| 28 · Terreno granulare | -1,09 / -1,019 | -10,984 | 0,977 / 0 | 0 | 1,081 | 0,499 / 0,443 |
| 29 · Terreno granulare | -1,019 / -0,949 | -10,25 | 0,993 / 0 | 0 | 1,09 | 0,504 / 0,447 |
| 30 · Terreno granulare | -0,949 / -0,879 | -9,518 | 1,009 / 0 | 0 | 1,098 | 0,507 / 0,45 |
| 31 · Terreno granulare | -0,879 / -0,808 | -8,787 | 1,023 / 0 | 0 | 1,105 | 0,511 / 0,453 |
| 32 · Terreno granulare | -0,808 / -0,738 | -8,058 | 1,036 / 0 | 0 | 1,111 | 0,513 / 0,455 |
| 33 · Terreno granulare | -0,738 / -0,668 | -7,33 | 1,048 / 0 | 0 | 1,116 | 0,515 / 0,457 |
| 34 · Terreno granulare | -0,668 / -0,597 | -6,604 | 1,059 / 0 | 0 | 1,12 | 0,517 / 0,459 |
| 35 · Terreno granulare | -0,597 / -0,527 | -5,878 | 1,069 / 0 | 0 | 1,122 | 0,518 / 0,46 |
| 36 · Terreno granulare | -0,527 / -0,456 | -5,153 | 1,078 / 0 | 0 | 1,124 | 0,519 / 0,46 |
| 37 · Terreno granulare | -0,456 / -0,386 | -4,429 | 1,085 / 0 | 0 | 1,124 | 0,519 / 0,46 |
| 38 · Terreno granulare | -0,386 / -0,316 | -3,706 | 1,092 / 0 | 0 | 1,124 | 0,519 / 0,46 |
| 39 · Terreno granulare | -0,316 / -0,245 | -2,984 | 1,097 / 0 | 0 | 1,122 | 0,518 / 0,46 |
| 40 · Terreno granulare | -0,245 / -0,175 | -2,262 | 1,101 / 0 | 0 | 1,12 | 0,517 / 0,459 |
| 41 · Terreno granulare | -0,175 / -0,105 | -1,54 | 1,104 / 0 | 0 | 1,116 | 0,516 / 0,457 |
| 42 · Terreno granulare | -0,105 / -0,034 | -0,818 | 1,106 / 0 | 0 | 1,112 | 0,514 / 0,456 |
| 43 · Terreno granulare | -0,034 / 0 | -0,282 | 0,539 / 0 | 0 | 0,54 | 0,249 / 0,221 |
| 44 · Terreno granulare | 0 / 0,036 | 0,079 | 0,568 / 0,406 | 0 | 0,973 | 0,45 / 0,399 |
| 45 · Terreno granulare | 0,036 / 0,106 | 0,624 | 1,106 / 0,792 | 0 | 1,889 | 0,873 / 0,774 |
| 46 · Terreno granulare | 0,106 / 0,177 | 1,346 | 1,104 / 0,792 | 0 | 1,878 | 0,868 / 0,769 |
| 47 · Terreno granulare | 0,177 / 0,247 | 2,067 | 1,102 / 0,792 | 0 | 1,867 | 0,862 / 0,765 |
| 48 · Terreno granulare | 0,247 / 0,318 | 2,789 | 1,098 / 0,792 | 0 | 1,855 | 0,857 / 0,76 |
| 49 · Terreno granulare | 0,318 / 0,388 | 3,512 | 1,093 / 0,792 | 0 | 1,842 | 0,851 / 0,754 |
| 50 · Terreno granulare | 0,388 / 0,458 | 4,235 | 1,087 / 0,792 | 0 | 1,828 | 0,844 / 0,749 |
| 51 · Terreno granulare | 0,458 / 0,529 | 4,959 | 1,08 / 0,792 | 0 | 1,814 | 0,838 / 0,743 |
| 52 · Terreno granulare | 0,529 / 0,599 | 5,683 | 1,072 / 0,792 | 0 | 1,799 | 0,831 / 0,737 |
| 53 · Terreno granulare | 0,599 / 0,669 | 6,408 | 1,062 / 0,792 | 0 | 1,783 | 0,824 / 0,73 |
| 54 · Terreno granulare | 0,669 / 0,74 | 7,135 | 1,051 / 0,792 | 0 | 1,767 | 0,816 / 0,724 |
| 55 · Terreno granulare | 0,74 / 0,8 | 7,81 | 0,89 / 0,677 | 0 | 1,497 | 0,692 / 0,613 |
| 56 · Terreno granulare | 0,8 / 0,81 | 8,174 | 0,15 / 0,141 | 0 | 0,277 | 0,128 / 0,114 |
| 57 · Terreno granulare | 0,81 / 0,881 | 8,591 | 1,027 / 2,388 | 0 | 3,253 | 1,502 / 1,332 |
| 58 · Terreno granulare | 0,881 / 0,95 | 9,317 | 0,999 / 4,783 | 0 | 5,491 | 2,536 / 2,249 |
| 59 · Terreno granulare | 0,95 / 0,951 | 9,682 | 0,013 / 0,081 | 0 | 0,089 | 0,041 / 0,037 |
| 60 · Terreno granulare | 0,951 / 1,021 | 10,053 | 0,998 / 6,07 | 0 | 6,691 | 3,091 / 2,741 |
| 61 · Terreno granulare | 1,021 / 1,092 | 10,787 | 0,981 / 6,07 | 0 | 6,658 | 3,075 / 2,727 |
| 62 · Terreno granulare | 1,092 / 1,162 | 11,522 | 0,964 / 6,07 | 0 | 6,625 | 3,06 / 2,713 |
| 63 · Terreno granulare | 1,162 / 1,2 | 12,089 | 0,512 / 3,273 | 0 | 3,559 | 1,644 / 1,458 |
| 64 · Terreno granulare | 1,2 / 1,232 | 12,458 | 2,184 / 0,365 | 0 | 2,789 | 1,288 / 1,142 |
| 65 · Terreno granulare | 1,232 / 1,303 | 12,998 | 4,725 / 0,792 | 0 | 6,03 | 2,785 / 2,47 |
| 66 · Terreno granulare | 1,303 / 1,373 | 13,74 | 4,704 / 0,792 | 0 | 5,998 | 2,771 / 2,457 |
| 67 · Terreno granulare | 1,373 / 1,444 | 14,483 | 4,681 / 0,792 | 0 | 5,966 | 2,756 / 2,444 |
| 68 · Terreno granulare | 1,444 / 1,514 | 15,23 | 4,658 / 0,792 | 0 | 5,934 | 2,741 / 2,431 |
| 69 · Terreno granulare | 1,514 / 1,584 | 15,979 | 4,633 / 0,792 | 0 | 5,902 | 2,726 / 2,417 |
| 70 · Terreno granulare | 1,584 / 1,655 | 16,73 | 4,607 / 0,792 | 0 | 5,87 | 2,711 / 2,404 |
| 71 · Terreno granulare | 1,655 / 1,725 | 17,485 | 4,579 / 0,792 | 0 | 5,837 | 2,696 / 2,391 |
| 72 · Terreno granulare | 1,725 / 1,795 | 18,243 | 4,55 / 0,792 | 0 | 5,804 | 2,681 / 2,377 |
| 73 · Terreno granulare | 1,795 / 1,866 | 19,004 | 4,52 / 0,792 | 0 | 5,772 | 2,666 / 2,364 |
| 74 · Terreno granulare | 1,866 / 1,936 | 19,769 | 4,489 / 0,792 | 0 | 5,739 | 2,651 / 2,351 |
| 75 · Terreno granulare | 1,936 / 2,007 | 20,537 | 4,456 / 0,792 | 0 | 5,706 | 2,635 / 2,337 |
| 76 · Terreno granulare | 2,007 / 2,077 | 21,31 | 4,422 / 0,792 | 0 | 5,672 | 2,62 / 2,323 |
| 77 · Terreno granulare | 2,077 / 2,147 | 22,086 | 4,387 / 0,792 | 0 | 5,639 | 2,604 / 2,31 |
| 78 · Terreno granulare | 2,147 / 2,218 | 22,867 | 4,35 / 0,792 | 0 | 5,605 | 2,589 / 2,296 |
| 79 · Terreno granulare | 2,218 / 2,288 | 23,652 | 4,312 / 0,792 | 0 | 5,571 | 2,573 / 2,282 |
| 80 · Terreno granulare | 2,288 / 2,358 | 24,442 | 4,272 / 0,792 | 0 | 5,536 | 2,557 / 2,268 |
| 81 · Terreno granulare | 2,358 / 2,429 | 25,237 | 4,231 / 0,792 | 0 | 5,501 | 2,541 / 2,253 |
| 82 · Terreno granulare | 2,429 / 2,499 | 26,037 | 4,188 / 0,792 | 0 | 5,466 | 2,525 / 2,239 |
| 83 · Terreno granulare | 2,499 / 2,569 | 26,842 | 4,143 / 0,792 | 0 | 5,431 | 2,508 / 2,224 |
| 84 · Terreno granulare | 2,569 / 2,64 | 27,654 | 4,098 / 0,792 | 0 | 5,395 | 2,492 / 2,21 |
| 85 · Terreno granulare | 2,64 / 2,71 | 28,471 | 4,05 / 0,792 | 0 | 5,358 | 2,475 / 2,195 |
| 86 · Terreno granulare | 2,71 / 2,781 | 29,295 | 4,001 / 0,792 | 0 | 5,321 | 2,458 / 2,18 |
| 87 · Terreno granulare | 2,781 / 2,851 | 30,125 | 3,95 / 0,792 | 0 | 5,284 | 2,441 / 2,164 |
| 88 · Terreno granulare | 2,851 / 2,921 | 30,963 | 3,897 / 0,792 | 0 | 5,246 | 2,423 / 2,149 |
| 89 · Terreno granulare | 2,921 / 2,992 | 31,808 | 3,843 / 0,792 | 0 | 5,207 | 2,405 / 2,133 |
| 90 · Terreno granulare | 2,992 / 3 | 32,284 | 0,45 / 0,093 | 0 | 0,612 | 0,283 / 0,251 |
| 91 · Terreno granulare | 3 / 3,062 | 32,711 | 3,84 / 0 | 0 | 4,372 | 2,02 / 1,791 |
| 92 · Terreno granulare | 3,062 / 3,132 | 33,522 | 4,299 / 0 | 0 | 4,919 | 2,272 / 2,015 |
| 93 · Terreno granulare | 3,132 / 3,203 | 34,391 | 4,239 / 0 | 0 | 4,878 | 2,253 / 1,998 |
| 94 · Terreno granulare | 3,203 / 3,273 | 35,27 | 4,177 / 0 | 0 | 4,835 | 2,233 / 1,981 |
| 95 · Terreno granulare | 3,273 / 3,344 | 36,159 | 4,113 / 0 | 0 | 4,792 | 2,213 / 1,963 |
| 96 · Terreno granulare | 3,344 / 3,414 | 37,057 | 4,046 / 0 | 0 | 4,748 | 2,193 / 1,945 |
| 97 · Terreno granulare | 3,414 / 3,484 | 37,967 | 3,978 / 0 | 0 | 4,703 | 2,172 / 1,926 |
| 98 · Terreno granulare | 3,484 / 3,555 | 38,887 | 3,907 / 0 | 0 | 4,657 | 2,151 / 1,907 |
| 99 · Terreno granulare | 3,555 / 3,625 | 39,82 | 3,834 / 0 | 0 | 4,609 | 2,129 / 1,888 |
| 100 · Terreno granulare | 3,625 / 3,695 | 40,766 | 3,759 / 0 | 0 | 4,56 | 2,106 / 1,868 |
| 101 · Terreno granulare | 3,695 / 3,766 | 41,725 | 3,68 / 0 | 0 | 4,51 | 2,083 / 1,847 |
| 102 · Terreno granulare | 3,766 / 3,836 | 42,699 | 3,599 / 0 | 0 | 4,458 | 2,059 / 1,826 |
| 103 · Terreno granulare | 3,836 / 3,907 | 43,689 | 3,516 / 0 | 0 | 4,404 | 2,034 / 1,804 |
| 104 · Terreno granulare | 3,907 / 3,977 | 44,695 | 3,429 / 0 | 0 | 4,349 | 2,009 / 1,781 |
| 105 · Terreno granulare | 3,977 / 4,047 | 45,719 | 3,339 / 0 | 0 | 4,291 | 1,982 / 1,758 |
| 106 · Terreno granulare | 4,047 / 4,118 | 46,761 | 3,246 / 0 | 0 | 4,231 | 1,954 / 1,733 |
| 107 · Terreno granulare | 4,118 / 4,188 | 47,825 | 3,15 / 0 | 0 | 4,169 | 1,926 / 1,708 |
| 108 · Terreno granulare | 4,188 / 4,258 | 48,911 | 3,049 / 0 | 0 | 4,104 | 1,896 / 1,681 |
| 109 · Terreno granulare | 4,258 / 4,329 | 50,021 | 2,945 / 0 | 0 | 4,036 | 1,864 / 1,653 |
| 110 · Terreno granulare | 4,329 / 4,399 | 51,157 | 2,837 / 0 | 0 | 3,965 | 1,831 / 1,624 |
| 111 · Terreno granulare | 4,399 / 4,469 | 52,322 | 2,724 / 0 | 0 | 3,89 | 1,797 / 1,593 |
| 112 · Terreno granulare | 4,469 / 4,54 | 53,518 | 2,606 / 0 | 0 | 3,81 | 1,76 / 1,561 |
| 113 · Terreno granulare | 4,54 / 4,61 | 54,749 | 2,482 / 0 | 0 | 3,726 | 1,721 / 1,526 |
| 114 · Terreno granulare | 4,61 / 4,681 | 56,019 | 2,353 / 0 | 0 | 3,637 | 1,68 / 1,49 |
| 115 · Terreno granulare | 4,681 / 4,751 | 57,332 | 2,218 / 0 | 0 | 3,541 | 1,636 / 1,45 |
| 116 · Terreno granulare | 4,751 / 4,821 | 58,694 | 2,075 / 0 | 0 | 3,438 | 1,588 / 1,408 |
| 117 · Terreno granulare | 4,821 / 4,892 | 60,111 | 1,924 / 0 | 0 | 3,326 | 1,536 / 1,362 |
| 118 · Terreno granulare | 4,892 / 4,962 | 61,592 | 1,764 / 0 | 0 | 3,204 | 1,48 / 1,313 |
| 119 · Terreno granulare | 4,962 / 5,032 | 63,148 | 1,594 / 0 | 0 | 3,07 | 1,418 / 1,257 |
| 120 · Terreno granulare | 5,032 / 5,103 | 64,791 | 1,411 / 0 | 0 | 2,92 | 1,349 / 1,196 |
| 121 · Terreno granulare | 5,103 / 5,173 | 66,542 | 1,214 / 0 | 0 | 2,751 | 1,271 / 1,127 |
| 122 · Terreno granulare | 5,173 / 5,244 | 68,426 | 0,999 / 0 | 0 | 2,556 | 1,181 / 1,047 |
| 123 · Terreno granulare | 5,244 / 5,314 | 70,481 | 0,761 / 0 | 0 | 2,326 | 1,074 / 0,953 |
| 124 · Terreno granulare | 5,314 / 5,384 | 72,77 | 0,492 / 0 | 0 | 2,046 | 0,945 / 0,838 |
| 125 · Terreno granulare | 5,384 / 5,455 | 75,401 | 0,178 / 0 | 0 | 1,685 | 0,778 / 0,69 |

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; η=γR/F. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i conci di tutte le combinazioni sono disponibili nell’export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.