# Controllo della stabilità globale

Modulo muri di sostegno ANTHEA

29 settembre 2026

La stabilità globale è implementata con motore Bishop e geometria separati. Sono disponibili dieci modelli ANTHEA riproducibili, risultati numerici e relazioni. I controlli interni sono superati; il confronto indipendente con MAX 16 non è stato eseguito.

Il collegamento Windows a MAX 16 è stato individuato e il modello aperto è stato salvato come copia 00-base-originale.mrt in confronti-max. Il confronto è in attesa del via libera all'uso di mouse e tastiera dopo la pausa richiesta dall'utente. I dieci modelli MAX e i relativi risultati non sono ancora disponibili. Confronti MAX completati e documentati: 0/10. Nessun valore calcolato da ANTHEA viene attribuito a MAX.

# Cosa è stato controllato

Il motore risolve le superfici circolari sotto l’intero muro, con stratigrafia orizzontale, pesi saturi, falda, azioni esterne e inerzie pseudostatiche. Il muro sostituisce il terreno nel proprio volume: spinte e reazioni interne non vengono sommate una seconda volta. La resistenza può essere espressa con parametri drenati oppure cu, entro i limiti numerici dichiarati.

I controlli includono casi analitici a un concio, equilibrio verticale e dei momenti, area e baricentro GPC, peso del muro, coefficienti parziali, ricerca più densa, input incompleti, matrici obsolete, cancellazione, salvataggio e rilettura dei dieci archivi. I controlli software non equivalgono alla validazione indipendente con un altro programma.

| Controllo | Esito |
| --- | --- |
| Numerica e dieci esempi | PASS 52 controlli |
| Regressione modulo muri | 163 controlli superati |
| Interfaccia stabilità globale | 14 controlli superati |
| Regressione interfaccia muri | 41 controlli superati |
| Dati progetti e materiali | 988 controlli superati |
| Compilazione WPF | 0 errori e 0 avvisi |
| Confronto MAX 16 | Non eseguito |

# Risultati dei dieci esempi

F è calcolato con i parametri della combinazione; il tasso di lavoro è γR/F. Per i casi 08 e 09 la tabella mostra rispettivamente il caso sismico e quello eccezionale. Per gli altri casi mostra il maggiore tasso numerico. I risultati dettagliati di tutte le combinazioni si trovano nei file allegati.

| Esempio | F | γR/F | Esito ANTHEA | MAX 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 mensola base | 1,1277 | 0,9755 | Soddisfatta nel dominio | Da eseguire |
| 02 mensola alta | 0,9876 | 1,1138 | Non soddisfatta | Da eseguire |
| 03 gravita | 1,0616 | 1,0361 | Non soddisfatta | Da eseguire |
| 04 fondazione debole | 0,8767 | 1,2547 | Non soddisfatta | Da eseguire |
| 05 coesione profonda | 1,2739 | 0,8635 | Soddisfatta nel dominio | Da eseguire |
| 06 tre strati | 0,8767 | 1,2547 | Non soddisfatta | Da eseguire |
| 07 falda | 0,8955 | 1,2284 | Non soddisfatta | Da eseguire |
| 08 sisma | 1,2430 | 0,9654 | Soddisfatta nel dominio | Da eseguire |
| 09 urto | 1,3020 | 0,7681 | Soddisfatta nel dominio | Da eseguire |
| 10 non drenato | 2,4894 | 0,4419 | Incompleta | Da eseguire |

Il caso 10 non drenato non produce una verifica favorevole: alcuni conci non ammettono una soluzione senza trazione e il controllo della superficie minima con il doppio dei conci non conferma una soluzione ammissibile. Il tasso numerico riportato non supera questa limitazione. È un esempio di segnalazione esplicita di analisi incompleta.

# Modifiche emerse dal controllo

La prima ricerca raffinava soltanto il minimo della griglia iniziale. Nel caso base senza sovraccarico il risultato era F=1,337453, mentre una griglia diversa individuava F=1,254789. La ricerca è stata modificata per raffinare sei minimi distinti, con quattro livelli nel preset.

Dopo la correzione, la griglia 9³ restituisce F=1,235742 e la griglia 13³ con più conci restituisce F=1,234707: differenza circa 0,084%. Questo controllo documenta la sensibilità del caso base; non garantisce il minimo assoluto per altri modelli.

Sono stati separati i coefficienti della stabilità globale da quelli delle spinte. La scelta Wood non porta βs a 1: il preset globale SLV usa βs=0,38, mentre il modello delle spinte conserva le proprie regole. Il coefficiente γR entra una sola volta nel tasso di lavoro.

Le matrici globali modificate sono conservate e rese non utilizzabili quando cambiano azioni, coefficienti ψ o dati sismici rilevanti. Gli input errati cancellano i risultati precedenti. Il calcolo globale può essere avviato anche quando i dati delle verifiche locali sono fuori campo.

# Organizzazione del codice e riuso GPC

| Componente | Posizione e destinazione proposta |
| --- | --- |
| Geometria | SlopeGeometry.cs; costruzioni e interrogazioni di profili. Candidato per GPC.Geometry. Area e baricentro usano già GPC.Geometry. |
| Materiale geotecnico | SlopeSoil in SlopeStability.Models.cs. Candidato per GPC.Model; nei sorgenti disponibili non è presente un materiale con φ′, c′ e cu. |
| Equilibrio | BishopSolver.cs; nessuna dipendenza da muro, JSON, interfaccia o normativa. Candidato per GPC di geotecnica. |
| Ricerca e discretizzazione | SlopeStability.cs; separata dalla geometria e dall’adattatore del muro. |
| Adattatore ANTHEA | RetainingWall.GlobalStability.cs; documento, azioni e preset NTC. GPC.Model associa azioni e coefficienti. |

I materiali strutturali e le verifiche delle sezioni restano nel percorso GPC esistente. La globale utilizza il peso specifico del materiale del muro; non impiega moduli elastici fittizi per rappresentare i terreni. Non sono stati modificati i repository esterni GPC.

# Come ripetere i controlli

Ogni cartella esempi contiene modello.anthea, risultati-anthea.json, conci-anthea.csv, relazione-anthea.docx e riproduzione.md. Aprire il modello, consultare Input → Terreno → Stabilità globale, quindi Verifiche → Stabilità globale. Il modello conserva profilo, strati, falda, dominio e combinazioni.

Per rigenerare la raccolta eseguire il progetto supporto/test/GlobalStability.Checks indicando una cartella di output. Il file controlli-numerici.txt elenca gli assert eseguiti; stato-esecuzione.txt distingue una corsa completa da una rimasta in corso.

# Confronto MAX ancora da completare

Usare Bishop e uniformare unità, quote, condizioni drenate o non drenate, falda, carichi e pesi. Il muro deve essere incluso nella massa senza duplicare le spinte interne.

Confrontare prima lo stesso cerchio usando centro e raggio salvati nel JSON. Allineare i parametri ridotti M2 oppure i parametri caratteristici: non confrontare direttamente fattori di sicurezza riferiti a set diversi.

Confrontare poi la ricerca, documentando limiti del dominio, numero di conci, esclusioni geometriche e criteri di convergenza. Registrare la versione precisa di MAX 16.

Salvare un file nativo MAX per ciascun caso, risultati e schermate. Riportare scostamento assoluto e percentuale, motivazione, eventuale modifica al motore e confronto ripetuto. Non fissare un esito positivo finché questa fase non è stata svolta.

# Campo e riferimenti

La ricerca riguarda il ramo inferiore di cerchi con centro fra ingresso e uscita, base entro ±80° e passaggio sotto l’intero muro. Non comprende superfici non circolari, strati inclinati, fessure di trazione, acqua esterna, pressioni idrodinamiche, degradazione ciclica, liquefazione, cedimenti o stabilità autonoma del versante naturale. Un minimo sul bordo richiede l’ampliamento della ricerca.

Preset: NTC 2018 §§6.5.3.1.1 e 6.8.2 per A2–M2–R2; §§7.11.4 e 7.11.6.2.2 per SLV del complesso muro–terreno. Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/20/42/so/8/sg/pdf

Metodo: Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes; USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C. Fonte: https://www.publications.usace.army.mil/Portals/76/Publications/EngineerManuals/EM_1110-2-1902.pdf