ANTHEA · 02-mensola-alta

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, senza terreno a valle né resistenza passiva. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un’analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell’opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l’analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, D=0, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Nessuna resistenza passiva.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno (tan φd = tan φk / γMφ); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con γR = 1,10 scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell’Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un’analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell’approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ₂ delle variabili e γR=1 nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 5 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 0.4 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 0.25 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.45 | m |
| Mensola a valle · a | 0.8 | m |
| Mensola a monte · b | 1.8 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 34 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 19 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 21 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 26 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 25 | kN/m³ |
| Resistenza calcestruzzo · fck | 30 | MPa |
| Snervamento armature · fyk | 450 | MPa |
| Copriferro netto barre · c | 40 | mm |
| Coefficiente viscosità per SLE · φ | 2 | − |

Azioni assegnate per metro di sviluppo

| Nome / tipo / natura | Valore / unità | z₀ / z₁ / x [m] | ψ₀ / ψ₁ / ψ₂ / gruppo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q | 10 kPa | Tutto il riempimento | 0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy |

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 25 | 18 | 20 | 30 |

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l’inviluppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

| Elemento | Barre per metro/faccia | Ø [mm] |
| --- | --- | --- |
| Fusto inferiore / intero | 6 | 16 |
| Valle | 6 | 16 |
| Monte | 6 | 16 |

Quantità indicative: 2,975 m³/m di calcestruzzo e 151,52 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Inviluppo verifiche geotecniche

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLU 10 | 143,09 / 138,328 | kN/m | 1,034 | Non soddisfatta |
| Ribaltamento SLU 8 | 236,135 / 425,701 | kNm/m | 0,555 | Soddisfatta |
| Capacità portante SLU 10 | 311,975 / 159,889 | kN/m | 1,951 | Non soddisfatta |
| Contatto fondazione SLU 8 | 0,538 / 1,5 | m | 0,359 | Contatto in compressione |
| Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 2 | 1,1 / 0,988 | − | 1,114 | Non soddisfatta |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=5.00 m · armatura minima per faccia Dettagli | 589,077 / 1206,372 | mm²/m | 0,488 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.25 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 10300 | mm²/m | 0,234 | Soddisfatta |
| Fusto z=5.00 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 7,39 / 13,5 | MPa | 0,547 | Soddisfatta |
| Fusto z=5.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 415,739 / 360 | MPa | 1,155 | Non soddisfatta |
| Valle z=0.04 m · armatura minima per faccia Dettagli | 672,753 / 1206,372 | mm²/m | 0,558 | Soddisfatta |
| Valle z=0.04 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 18000 | mm²/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 1,686 / 13,5 | MPa | 0,125 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione acciaio SLE 1 | 102,161 / 360 | MPa | 0,284 | Soddisfatta |
| Monte z=0.09 m · armatura minima per faccia Dettagli | 672,753 / 1206,372 | mm²/m | 0,558 | Soddisfatta |
| Monte z=0.09 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 18000 | mm²/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 4,337 / 13,5 | MPa | 0,321 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · tensione acciaio SLE 1 | 277,323 / 360 | MPa | 0,77 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.50 m · fessurazione SLE_FREQ 2 | 0 / — | mm | — | Armatura/area efficace assente |
| Valle z=0.80 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,105 / 0,3 | mm | 0,35 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,27 / 0,3 | mm | 0,9 | Soddisfatta |
| Fusto z=5.00 m · N–M GPC SLU 10 | 223,594 / 167,404 | kNm/m | 1,336 | Non soddisfatta |
| Fusto z=5.00 m · taglio senza staffe SLU 10 | 122,5 / 161,084 | kN/m | 0,76 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · N–M GPC SLU 11 | 60,221 / 184,674 | kNm/m | 0,326 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · taglio senza staffe SLU 11 | 142,648 / 171,622 | kN/m | 0,831 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · N–M GPC SLU 10 | 167,932 / 184,677 | kNm/m | 0,909 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · taglio senza staffe SLU 10 | 147,993 / 171,622 | kN/m | 0,862 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso / stato | γ muro / terra / acqua | γMφ / γRsc / γRrib / γRport | kh / kv |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 SLE · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLU 4 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 5 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 6 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 7 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 8 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 9 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 10 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 11 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |

| Combinazione | Fattori γ × ψ delle azioni |
| --- | --- |
| SLE 1 | Sovraccarico uniforme: 1 |
| SLE_FREQ 2 | Sovraccarico uniforme: 0,5 |
| Quasi permanente 3 | Sovraccarico uniforme: 0,3 |
| SLU 4 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 5 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 6 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 7 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 8 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 9 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 10 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 11 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |

Spinte: valori e coefficienti

Ka=tan²(45°−φd/2); tanφd=tanφk/γMφ. Statica: p=Kaσ′v+KaΣ(fi·qi)+u. Sisma MO: θ=atan[kh/(1−kv)], Kae=cos²(φd−θ)/{cos²θ·[1+√(sinφd·sin(φd−θ)/cosθ)]²}; Δp=(Kae−Ka)(1−kv)γHt/2; pq=Kae(1−kv)Σ(fi·qi). Incremento uniforme; Ht=H+t.

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd / K / Kae | p terra₀–₁ | pq / u₀–₁ | Δp / ptot₀–₁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–30 | 3,333 / 0–0 | 0 / 3,333–33,333 |
| SLE 1 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 30–32,7 | 3,333 / 0–0 | 0 / 33,333–36,033 |
| SLE_FREQ 2 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–30 | 1,667 / 0–0 | 0 / 1,667–31,667 |
| SLE_FREQ 2 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 30–32,7 | 1,667 / 0–0 | 0 / 31,667–34,367 |
| Quasi permanente 3 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–30 | 1 / 0–0 | 0 / 1–31 |
| Quasi permanente 3 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 30–32,7 | 1 / 0–0 | 0 / 31–33,7 |
| SLU 4 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–30 | 0 / 0–0 | 0 / 0–30 |
| SLU 4 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 30–32,7 | 0 / 0–0 | 0 / 30–32,7 |
| SLU 5 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–30 | 0 / 0–0 | 0 / 0–30 |
| SLU 5 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 30–32,7 | 0 / 0–0 | 0 / 30–32,7 |
| SLU 6 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–39 | 0 / 0–0 | 0 / 0–39 |
| SLU 6 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 39–42,51 | 0 / 0–0 | 0 / 39–42,51 |
| SLU 7 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–39 | 0 / 0–0 | 0 / 0–39 |
| SLU 7 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 39–42,51 | 0 / 0–0 | 0 / 39–42,51 |
| SLU 8 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–30 | 5 / 0–0 | 0 / 5–35 |
| SLU 8 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 30–32,7 | 5 / 0–0 | 0 / 35–37,7 |
| SLU 9 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–30 | 5 / 0–0 | 0 / 5–35 |
| SLU 9 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 30–32,7 | 5 / 0–0 | 0 / 35–37,7 |
| SLU 10 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–39 | 5 / 0–0 | 0 / 5–44 |
| SLU 10 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 39–42,51 | 5 / 0–0 | 0 / 44–47,51 |
| SLU 11 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–39 | 5 / 0–0 | 0 / 5–44 |
| SLU 11 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 39–42,51 | 5 / 0–0 | 0 / 44–47,51 |

Pressioni in kPa; φd in gradi; z dalla sommità. σ′v include i fattori dei pesi e (1−kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 1 / 1 / 1 | 107,274 | 254,375 | 0 |
| SLE_FREQ 2 | 1 / 1 / 1 | 98,191 | 245,375 | 0 |
| Quasi permanente 3 | 1 / 1 / 1 | 94,558 | 241,775 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1 / 1 | 89,108 | 236,375 | 0 |
| SLU 5 | 1,3 / 1 / 1 | 89,108 | 258,688 | 0 |
| SLU 6 | 1 / 1,3 / 1 | 115,84 | 284,975 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1,3 / 1 | 115,84 | 307,288 | 0 |
| SLU 8 | 1 / 1 / 1 | 116,358 | 263,375 | 0 |
| SLU 9 | 1,3 / 1 / 1 | 116,358 | 285,688 | 0 |
| SLU 10 | 1 / 1,3 / 1 | 143,09 | 311,975 | 0 |
| SLU 11 | 1,3 / 1,3 / 1 | 143,09 | 334,288 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 470,656 | 211,383 | 0,481 | 2,039 | 166,318 |
| SLE_FREQ 2 | 451,756 | 186,631 | 0,42 | 2,161 | 150,416 |
| Quasi permanente 3 | 444,196 | 176,73 | 0,394 | 2,213 | 144,056 |
| SLU 4 | 432,856 | 161,879 | 0,354 | 2,293 | 134,515 |
| SLU 5 | 460,653 | 161,879 | 0,345 | 2,31 | 145,734 |
| SLU 6 | 534,916 | 210,442 | 0,361 | 2,277 | 163,651 |
| SLU 7 | 562,713 | 210,442 | 0,354 | 2,293 | 174,869 |
| SLU 8 | 489,556 | 236,135 | 0,538 | 1,924 | 182,48 |
| SLU 9 | 517,353 | 236,135 | 0,516 | 1,969 | 193,485 |
| SLU 10 | 591,616 | 284,698 | 0,516 | 1,968 | 211,41 |
| SLU 11 | 619,413 | 284,698 | 0,499 | 2,003 | 222,574 |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Fusto | 40,625 | 165,26 | 91,667 |
| SLE 1 | Valle | 0 | 44,984 | 106,662 |
| SLE 1 | Monte | 0 | -122,106 | -106,324 |
| SLE_FREQ 2 | Fusto | 40,625 | 144,427 | 83,333 |
| SLE_FREQ 2 | Valle | 0 | 40,629 | 96,693 |
| SLE_FREQ 2 | Monte | 0 | -106,326 | -93,435 |
| Quasi permanente 3 | Fusto | 40,625 | 136,094 | 80 |
| Quasi permanente 3 | Valle | 0 | 38,887 | 92,706 |
| Quasi permanente 3 | Monte | 0 | -100,014 | -88,279 |
| SLU 4 | Fusto | 40,625 | 123,594 | 75 |
| SLU 4 | Valle | 0 | 36,275 | 86,724 |
| SLU 4 | Monte | 0 | -90,545 | -80,546 |
| SLU 5 | Fusto | 52,813 | 123,172 | 75 |
| SLU 5 | Valle | 0 | 38,57 | 92,193 |
| SLU 5 | Monte | 0 | -87,64 | -75,956 |
| SLU 6 | Fusto | 40,625 | 161,094 | 97,5 |
| SLU 6 | Valle | 0 | 44,862 | 107,273 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -120,615 | -109,299 |
| SLU 7 | Fusto | 52,813 | 160,672 | 97,5 |
| SLU 7 | Valle | 0 | 47,157 | 112,742 |
| SLU 7 | Monte | 0 | -117,709 | -104,709 |
| SLU 8 | Fusto | 40,625 | 186,094 | 100 |
| SLU 8 | Valle | 0 | 49,399 | 116,755 |
| SLU 8 | Monte | 0 | -137,774 | -119,335 |
| SLU 9 | Fusto | 52,813 | 185,672 | 100 |
| SLU 9 | Valle | 0 | 51,644 | 122,122 |
| SLU 9 | Monte | 0 | -134,96 | -114,645 |
| SLU 10 | Fusto | 40,625 | 223,594 | 122,5 |
| SLU 10 | Valle | 0 | 57,939 | 137,206 |
| SLU 10 | Monte | 0 | -167,932 | -147,993 |
| SLU 11 | Fusto | 52,813 | 223,172 | 122,5 |
| SLU 11 | Valle | 0 | 60,221 | 142,648 |
| SLU 11 | Monte | 0 | -165,05 | -143,376 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l’intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c′=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

F = Σ{[c′d·b + (V − u·b)·tanφ′d]/mα}/D; mα = cosα + sinα·tanφ′d/F. D = Σ[V·(xG−xc) + H·(yc−yH) + M]/R; N′ = [V−u·l·cosα−c′d·l·sinα/F]/mα; l=b/cosα. V=(1−kv)W+Vext. In non drenato φ=0, c=cu,d, u=0. η=γR/F.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi e inclinazione della base entro ±80°, passanti sotto l’intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e conci.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei conci; forze tangenziali interconcio trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 2,975 m²; baricentro (1,2458; 1,6084) m; γ=25 kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

| Punto profilo | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -21,8 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,45 |
| 4 | 0,8 | 0,45 |
| 5 | 0,95 | 5,45 |
| 6 | 1,2 | 5,45 |
| 7 | 24,8 | 5,45 |

| Terreno | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | -19,55 | 18 / 20 | 30 | 0 / 0 |

Falda globale assente.

Ricerca: uscita x=-21,8…-0,1 m; ingresso x=3,1…24,8 m; profondità sotto y=0: 0,1…10,9 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 conci iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

| Combinazione | γterra / γmuro | γMφ / γMc / γMcu | γR | kh / kv | Condizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |
| Globale A2–M2–R2 2 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |

| Azione | x₀ / x₁ / y [m] | V / H / M | Distribuzione |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme | 1,2 / 24,8 / 5,45 | 10 / 0 / 0 | Uniforme · kPa |

| Combinazione | Azione | γ × ψ |
| --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | Sovraccarico uniforme | 0 |
| Globale A2–M2–R2 2 | Sovraccarico uniforme | 1,3 |

| Caso | F / γR | η | Risolte / provate | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1,041 / 1,1 | 1,057 | 1409/3333 | Non soddisfatta |
| Globale A2–M2–R2 2 | 0,988 / 1,1 | 1,114 | 1478/3465 | Non soddisfatta |

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (-0,582; 7,056) m; raggio 7,915 m; estremi x=-4,169 / 7,169 m. D=249,23 kN/m, ΣR=259,386 kN/m, iterazioni 25, residuo -5,696E-08. Superfici geometricamente ammesse 1409; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Globale A2–M2–R2 2 · superficie minima

Centro (-0,582; 7,056) m; raggio 7,915 m; estremi x=-4,169 / 7,169 m. D=295,954 kN/m, ΣR=292,281 kN/m, iterazioni 29, residuo 4,024E-08. Superfici geometricamente ammesse 1478; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 2

| n / terreno | x₀ / x₁ [m] | α [°] | W terra / muro [kN/m] | u [kPa] | N′ [kN/m] | R / T [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Terreno granulare | -4,169 / -4,074 | -26,564 | 0,04 / 0 | 0 | 0,059 | 0,027 / 0,028 |
| 2 · Terreno granulare | -4,074 / -3,98 | -25,802 | 0,119 / 0 | 0 | 0,171 | 0,079 / 0,08 |
| 3 · Terreno granulare | -3,98 / -3,885 | -25,045 | 0,196 / 0 | 0 | 0,277 | 0,128 / 0,129 |
| 4 · Terreno granulare | -3,885 / -3,791 | -24,292 | 0,27 / 0 | 0 | 0,375 | 0,173 / 0,175 |
| 5 · Terreno granulare | -3,791 / -3,696 | -23,544 | 0,341 / 0 | 0 | 0,467 | 0,216 / 0,218 |
| 6 · Terreno granulare | -3,696 / -3,602 | -22,8 | 0,41 / 0 | 0 | 0,553 | 0,255 / 0,259 |
| 7 · Terreno granulare | -3,602 / -3,507 | -22,06 | 0,476 / 0 | 0 | 0,634 | 0,293 / 0,296 |
| 8 · Terreno granulare | -3,507 / -3,413 | -21,324 | 0,54 / 0 | 0 | 0,709 | 0,327 / 0,332 |
| 9 · Terreno granulare | -3,413 / -3,318 | -20,592 | 0,601 / 0 | 0 | 0,779 | 0,36 / 0,365 |
| 10 · Terreno granulare | -3,318 / -3,224 | -19,863 | 0,661 / 0 | 0 | 0,845 | 0,39 / 0,395 |
| 11 · Terreno granulare | -3,224 / -3,129 | -19,137 | 0,717 / 0 | 0 | 0,907 | 0,419 / 0,424 |
| 12 · Terreno granulare | -3,129 / -3,035 | -18,415 | 0,772 / 0 | 0 | 0,964 | 0,445 / 0,451 |
| 13 · Terreno granulare | -3,035 / -2,941 | -17,696 | 0,824 / 0 | 0 | 1,017 | 0,47 / 0,476 |
| 14 · Terreno granulare | -2,941 / -2,846 | -16,979 | 0,875 / 0 | 0 | 1,067 | 0,493 / 0,499 |
| 15 · Terreno granulare | -2,846 / -2,752 | -16,265 | 0,923 / 0 | 0 | 1,113 | 0,514 / 0,521 |
| 16 · Terreno granulare | -2,752 / -2,657 | -15,554 | 0,968 / 0 | 0 | 1,156 | 0,534 / 0,54 |
| 17 · Terreno granulare | -2,657 / -2,563 | -14,845 | 1,012 / 0 | 0 | 1,195 | 0,552 / 0,559 |
| 18 · Terreno granulare | -2,563 / -2,468 | -14,139 | 1,054 / 0 | 0 | 1,232 | 0,569 / 0,576 |
| 19 · Terreno granulare | -2,468 / -2,374 | -13,435 | 1,093 / 0 | 0 | 1,265 | 0,584 / 0,592 |
| 20 · Terreno granulare | -2,374 / -2,279 | -12,733 | 1,13 / 0 | 0 | 1,296 | 0,599 / 0,606 |
| 21 · Terreno granulare | -2,279 / -2,185 | -12,033 | 1,166 / 0 | 0 | 1,324 | 0,611 / 0,619 |
| 22 · Terreno granulare | -2,185 / -2,09 | -11,334 | 1,199 / 0 | 0 | 1,349 | 0,623 / 0,631 |
| 23 · Terreno granulare | -2,09 / -1,996 | -10,637 | 1,23 / 0 | 0 | 1,372 | 0,634 / 0,642 |
| 24 · Terreno granulare | -1,996 / -1,901 | -9,942 | 1,259 / 0 | 0 | 1,393 | 0,643 / 0,651 |
| 25 · Terreno granulare | -1,901 / -1,807 | -9,249 | 1,286 / 0 | 0 | 1,411 | 0,652 / 0,66 |
| 26 · Terreno granulare | -1,807 / -1,712 | -8,557 | 1,312 / 0 | 0 | 1,427 | 0,659 / 0,667 |
| 27 · Terreno granulare | -1,712 / -1,618 | -7,866 | 1,335 / 0 | 0 | 1,44 | 0,665 / 0,674 |
| 28 · Terreno granulare | -1,618 / -1,523 | -7,176 | 1,356 / 0 | 0 | 1,452 | 0,671 / 0,679 |
| 29 · Terreno granulare | -1,523 / -1,429 | -6,487 | 1,375 / 0 | 0 | 1,462 | 0,675 / 0,684 |
| 30 · Terreno granulare | -1,429 / -1,334 | -5,799 | 1,393 / 0 | 0 | 1,469 | 0,679 / 0,687 |
| 31 · Terreno granulare | -1,334 / -1,24 | -5,112 | 1,408 / 0 | 0 | 1,475 | 0,681 / 0,69 |
| 32 · Terreno granulare | -1,24 / -1,145 | -4,426 | 1,421 / 0 | 0 | 1,479 | 0,683 / 0,692 |
| 33 · Terreno granulare | -1,145 / -1,051 | -3,74 | 1,433 / 0 | 0 | 1,481 | 0,684 / 0,693 |
| 34 · Terreno granulare | -1,051 / -0,956 | -3,055 | 1,442 / 0 | 0 | 1,481 | 0,684 / 0,693 |
| 35 · Terreno granulare | -0,956 / -0,862 | -2,37 | 1,45 / 0 | 0 | 1,48 | 0,683 / 0,692 |
| 36 · Terreno granulare | -0,862 / -0,768 | -1,686 | 1,456 / 0 | 0 | 1,477 | 0,682 / 0,691 |
| 37 · Terreno granulare | -0,768 / -0,673 | -1,002 | 1,459 / 0 | 0 | 1,472 | 0,68 / 0,688 |
| 38 · Terreno granulare | -0,673 / -0,579 | -0,318 | 1,461 / 0 | 0 | 1,465 | 0,677 / 0,685 |
| 39 · Terreno granulare | -0,579 / -0,484 | 0,366 | 1,461 / 0 | 0 | 1,457 | 0,673 / 0,681 |
| 40 · Terreno granulare | -0,484 / -0,39 | 1,05 | 1,459 / 0 | 0 | 1,447 | 0,668 / 0,677 |
| 41 · Terreno granulare | -0,39 / -0,295 | 1,734 | 1,455 / 0 | 0 | 1,436 | 0,663 / 0,671 |
| 42 · Terreno granulare | -0,295 / -0,201 | 2,418 | 1,449 / 0 | 0 | 1,423 | 0,657 / 0,665 |
| 43 · Terreno granulare | -0,201 / -0,106 | 3,103 | 1,442 / 0 | 0 | 1,408 | 0,65 / 0,659 |
| 44 · Terreno granulare | -0,106 / -0,012 | 3,788 | 1,432 / 0 | 0 | 1,392 | 0,643 / 0,651 |
| 45 · Terreno granulare | -0,012 / 0 | 4,173 | 0,176 / 0 | 0 | 0,171 | 0,079 / 0,08 |
| 46 · Terreno granulare | 0 / 0,083 | 4,516 | 1,244 / 0,932 | 0 | 2,105 | 0,972 / 0,984 |
| 47 · Terreno granulare | 0,083 / 0,177 | 5,16 | 1,407 / 1,063 | 0 | 2,379 | 1,099 / 1,113 |
| 48 · Terreno granulare | 0,177 / 0,272 | 5,847 | 1,391 / 1,063 | 0 | 2,354 | 1,087 / 1,101 |
| 49 · Terreno granulare | 0,272 / 0,366 | 6,535 | 1,374 / 1,063 | 0 | 2,328 | 1,075 / 1,089 |
| 50 · Terreno granulare | 0,366 / 0,461 | 7,224 | 1,355 / 1,063 | 0 | 2,3 | 1,063 / 1,076 |
| 51 · Terreno granulare | 0,461 / 0,555 | 7,914 | 1,333 / 1,063 | 0 | 2,271 | 1,049 / 1,062 |
| 52 · Terreno granulare | 0,555 / 0,65 | 8,605 | 1,31 / 1,063 | 0 | 2,241 | 1,035 / 1,048 |
| 53 · Terreno granulare | 0,65 / 0,744 | 9,298 | 1,285 / 1,063 | 0 | 2,21 | 1,021 / 1,033 |
| 54 · Terreno granulare | 0,744 / 0,8 | 9,849 | 0,746 / 0,628 | 0 | 1,29 | 0,596 / 0,603 |
| 55 · Terreno granulare | 0,8 / 0,839 | 10,196 | 0,511 / 1,057 | 0 | 1,469 | 0,679 / 0,687 |
| 56 · Terreno granulare | 0,839 / 0,933 | 10,686 | 1,228 / 7,825 | 0 | 8,465 | 3,91 / 3,959 |
| 57 · Terreno granulare | 0,933 / 0,95 | 11,097 | 0,216 / 2,181 | 0 | 2,237 | 1,033 / 1,046 |
| 58 · Terreno granulare | 0,95 / 1,028 | 11,446 | 0,981 / 10,574 | 0 | 10,769 | 4,974 / 5,036 |
| 59 · Terreno granulare | 1,028 / 1,122 | 12,082 | 1,163 / 12,873 | 0 | 13,048 | 6,027 / 6,102 |
| 60 · Terreno granulare | 1,122 / 1,2 | 12,721 | 0,933 / 10,616 | 0 | 10,709 | 4,946 / 5,008 |
| 61 · Terreno granulare | 1,2 / 1,217 | 13,071 | 1,686 / 0,186 | 0 | 1,933 | 0,893 / 0,904 |
| 62 · Terreno granulare | 1,217 / 1,311 | 13,484 | 9,593 / 1,063 | 0 | 10,989 | 5,076 / 5,139 |
| 63 · Terreno granulare | 1,311 / 1,406 | 14,189 | 9,554 / 1,063 | 0 | 10,926 | 5,046 / 5,11 |
| 64 · Terreno granulare | 1,406 / 1,5 | 14,895 | 9,512 / 1,063 | 0 | 10,862 | 5,017 / 5,08 |
| 65 · Terreno granulare | 1,5 / 1,594 | 15,604 | 9,468 / 1,063 | 0 | 10,799 | 4,988 / 5,051 |
| 66 · Terreno granulare | 1,594 / 1,689 | 16,315 | 9,422 / 1,063 | 0 | 10,735 | 4,958 / 5,021 |
| 67 · Terreno granulare | 1,689 / 1,783 | 17,029 | 9,374 / 1,063 | 0 | 10,672 | 4,929 / 4,991 |
| 68 · Terreno granulare | 1,783 / 1,878 | 17,746 | 9,324 / 1,063 | 0 | 10,608 | 4,9 / 4,961 |
| 69 · Terreno granulare | 1,878 / 1,972 | 18,466 | 9,271 / 1,063 | 0 | 10,544 | 4,87 / 4,931 |
| 70 · Terreno granulare | 1,972 / 2,067 | 19,188 | 9,217 / 1,063 | 0 | 10,479 | 4,84 / 4,901 |
| 71 · Terreno granulare | 2,067 / 2,161 | 19,914 | 9,16 / 1,063 | 0 | 10,414 | 4,81 / 4,871 |
| 72 · Terreno granulare | 2,161 / 2,256 | 20,643 | 9,1 / 1,063 | 0 | 10,349 | 4,78 / 4,84 |
| 73 · Terreno granulare | 2,256 / 2,35 | 21,376 | 9,039 / 1,063 | 0 | 10,284 | 4,75 / 4,81 |
| 74 · Terreno granulare | 2,35 / 2,445 | 22,112 | 8,974 / 1,063 | 0 | 10,218 | 4,72 / 4,779 |
| 75 · Terreno granulare | 2,445 / 2,539 | 22,852 | 8,908 / 1,063 | 0 | 10,152 | 4,689 / 4,748 |
| 76 · Terreno granulare | 2,539 / 2,634 | 23,596 | 8,839 / 1,063 | 0 | 10,085 | 4,658 / 4,717 |
| 77 · Terreno granulare | 2,634 / 2,728 | 24,345 | 8,768 / 1,063 | 0 | 10,018 | 4,627 / 4,685 |
| 78 · Terreno granulare | 2,728 / 2,823 | 25,098 | 8,694 / 1,063 | 0 | 9,95 | 4,596 / 4,654 |
| 79 · Terreno granulare | 2,823 / 2,917 | 25,855 | 8,617 / 1,063 | 0 | 9,882 | 4,564 / 4,622 |
| 80 · Terreno granulare | 2,917 / 3 | 26,57 | 7,488 / 0,932 | 0 | 8,605 | 3,974 / 4,024 |
| 81 · Terreno granulare | 3 / 3,012 | 26,953 | 1,144 / 0 | 0 | 1,175 | 0,543 / 0,549 |
| 82 · Terreno granulare | 3,012 / 3,106 | 27,385 | 9,221 / 0 | 0 | 9,473 | 4,375 / 4,43 |
| 83 · Terreno granulare | 3,106 / 3,201 | 28,158 | 9,137 / 0 | 0 | 9,403 | 4,343 / 4,397 |
| 84 · Terreno granulare | 3,201 / 3,295 | 28,937 | 9,049 / 0 | 0 | 9,331 | 4,31 / 4,364 |
| 85 · Terreno granulare | 3,295 / 3,39 | 29,721 | 8,959 / 0 | 0 | 9,258 | 4,276 / 4,33 |
| 86 · Terreno granulare | 3,39 / 3,484 | 30,512 | 8,866 / 0 | 0 | 9,185 | 4,242 / 4,296 |
| 87 · Terreno granulare | 3,484 / 3,579 | 31,309 | 8,77 / 0 | 0 | 9,11 | 4,208 / 4,261 |
| 88 · Terreno granulare | 3,579 / 3,673 | 32,113 | 8,67 / 0 | 0 | 9,035 | 4,173 / 4,225 |
| 89 · Terreno granulare | 3,673 / 3,768 | 32,924 | 8,568 / 0 | 0 | 8,958 | 4,137 / 4,189 |
| 90 · Terreno granulare | 3,768 / 3,862 | 33,743 | 8,462 / 0 | 0 | 8,879 | 4,101 / 4,153 |
| 91 · Terreno granulare | 3,862 / 3,956 | 34,569 | 8,353 / 0 | 0 | 8,8 | 4,064 / 4,116 |
| 92 · Terreno granulare | 3,956 / 4,051 | 35,404 | 8,241 / 0 | 0 | 8,719 | 4,027 / 4,078 |
| 93 · Terreno granulare | 4,051 / 4,145 | 36,247 | 8,125 / 0 | 0 | 8,636 | 3,989 / 4,039 |
| 94 · Terreno granulare | 4,145 / 4,24 | 37,1 | 8,005 / 0 | 0 | 8,552 | 3,95 / 4 |
| 95 · Terreno granulare | 4,24 / 4,334 | 37,962 | 7,882 / 0 | 0 | 8,466 | 3,91 / 3,959 |
| 96 · Terreno granulare | 4,334 / 4,429 | 38,835 | 7,754 / 0 | 0 | 8,377 | 3,869 / 3,918 |
| 97 · Terreno granulare | 4,429 / 4,523 | 39,719 | 7,623 / 0 | 0 | 8,287 | 3,828 / 3,876 |
| 98 · Terreno granulare | 4,523 / 4,618 | 40,613 | 7,487 / 0 | 0 | 8,195 | 3,785 / 3,832 |
| 99 · Terreno granulare | 4,618 / 4,712 | 41,521 | 7,347 / 0 | 0 | 8,1 | 3,741 / 3,788 |
| 100 · Terreno granulare | 4,712 / 4,807 | 42,441 | 7,203 / 0 | 0 | 8,002 | 3,696 / 3,742 |
| 101 · Terreno granulare | 4,807 / 4,901 | 43,374 | 7,053 / 0 | 0 | 7,902 | 3,65 / 3,695 |
| 102 · Terreno granulare | 4,901 / 4,996 | 44,323 | 6,899 / 0 | 0 | 7,798 | 3,602 / 3,647 |
| 103 · Terreno granulare | 4,996 / 5,09 | 45,287 | 6,739 / 0 | 0 | 7,691 | 3,552 / 3,597 |
| 104 · Terreno granulare | 5,09 / 5,185 | 46,267 | 6,574 / 0 | 0 | 7,581 | 3,501 / 3,545 |
| 105 · Terreno granulare | 5,185 / 5,279 | 47,266 | 6,403 / 0 | 0 | 7,466 | 3,449 / 3,492 |
| 106 · Terreno granulare | 5,279 / 5,374 | 48,283 | 6,226 / 0 | 0 | 7,348 | 3,394 / 3,436 |
| 107 · Terreno granulare | 5,374 / 5,468 | 49,322 | 6,043 / 0 | 0 | 7,224 | 3,337 / 3,379 |
| 108 · Terreno granulare | 5,468 / 5,563 | 50,382 | 5,852 / 0 | 0 | 7,095 | 3,277 / 3,318 |
| 109 · Terreno granulare | 5,563 / 5,657 | 51,467 | 5,654 / 0 | 0 | 6,96 | 3,215 / 3,255 |
| 110 · Terreno granulare | 5,657 / 5,752 | 52,579 | 5,448 / 0 | 0 | 6,819 | 3,15 / 3,189 |
| 111 · Terreno granulare | 5,752 / 5,846 | 53,719 | 5,234 / 0 | 0 | 6,671 | 3,081 / 3,12 |
| 112 · Terreno granulare | 5,846 / 5,941 | 54,891 | 5,01 / 0 | 0 | 6,514 | 3,009 / 3,046 |
| 113 · Terreno granulare | 5,941 / 6,035 | 56,099 | 4,777 / 0 | 0 | 6,348 | 2,932 / 2,969 |
| 114 · Terreno granulare | 6,035 / 6,129 | 57,345 | 4,532 / 0 | 0 | 6,171 | 2,85 / 2,886 |
| 115 · Terreno granulare | 6,129 / 6,224 | 58,635 | 4,275 / 0 | 0 | 5,983 | 2,763 / 2,798 |
| 116 · Terreno granulare | 6,224 / 6,318 | 59,975 | 4,004 / 0 | 0 | 5,779 | 2,669 / 2,703 |
| 117 · Terreno granulare | 6,318 / 6,413 | 61,371 | 3,718 / 0 | 0 | 5,56 | 2,568 / 2,6 |
| 118 · Terreno granulare | 6,413 / 6,507 | 62,833 | 3,414 / 0 | 0 | 5,32 | 2,457 / 2,488 |
| 119 · Terreno granulare | 6,507 / 6,602 | 64,371 | 3,09 / 0 | 0 | 5,056 | 2,335 / 2,364 |
| 120 · Terreno granulare | 6,602 / 6,696 | 66,001 | 2,743 / 0 | 0 | 4,761 | 2,199 / 2,227 |
| 121 · Terreno granulare | 6,696 / 6,791 | 67,742 | 2,366 / 0 | 0 | 4,429 | 2,046 / 2,071 |
| 122 · Terreno granulare | 6,791 / 6,885 | 69,624 | 1,954 / 0 | 0 | 4,046 | 1,869 / 1,892 |
| 123 · Terreno granulare | 6,885 / 6,98 | 71,689 | 1,496 / 0 | 0 | 3,593 | 1,659 / 1,68 |
| 124 · Terreno granulare | 6,98 / 7,074 | 74,008 | 0,974 / 0 | 0 | 3,037 | 1,403 / 1,42 |
| 125 · Terreno granulare | 7,074 / 7,169 | 76,714 | 0,356 / 0 | 0 | 2,313 | 1,068 / 1,082 |

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; η=γR/F. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i conci di tutte le combinazioni sono disponibili nell’export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.