ANTHEA · 04-fondazione-debole

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, senza terreno a valle né resistenza passiva. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un’analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell’opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l’analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, D=0, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Nessuna resistenza passiva.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno (tan φd = tan φk / γMφ); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con γR = 1,10 scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell’Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un’analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell’approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ₂ delle variabili e γR=1 nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 3 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 0.4 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 0.25 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.45 | m |
| Mensola a valle · a | 0.8 | m |
| Mensola a monte · b | 1.8 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 34 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 19 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 21 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 26 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 25 | kN/m³ |
| Resistenza calcestruzzo · fck | 30 | MPa |
| Snervamento armature · fyk | 450 | MPa |
| Copriferro netto barre · c | 40 | mm |
| Coefficiente viscosità per SLE · φ | 2 | − |

Azioni assegnate per metro di sviluppo

| Nome / tipo / natura | Valore / unità | z₀ / z₁ / x [m] | ψ₀ / ψ₁ / ψ₂ / gruppo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q | 10 kPa | Tutto il riempimento | 0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy |

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 25 | 18 | 20 | 30 |

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l’inviluppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

| Elemento | Barre per metro/faccia | Ø [mm] |
| --- | --- | --- |
| Fusto inferiore / intero | 6 | 16 |
| Valle | 6 | 16 |
| Monte | 6 | 16 |

Quantità indicative: 2,325 m³/m di calcestruzzo e 113,64 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Inviluppo verifiche geotecniche

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLU 10 | 63,67 / 93,771 | kN/m | 0,679 | Soddisfatta |
| Ribaltamento SLU 8 | 70,82 / 292,751 | kNm/m | 0,242 | Soddisfatta |
| Capacità portante SLU 11 | 228,923 / 851,504 | kN/m | 0,269 | Soddisfatta |
| Contatto fondazione SLU 6 | 0,06 / 1,5 | m | 0,04 | Contatto in compressione |
| Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 2 | 1,1 / 0,877 | − | 1,255 | Non soddisfatta |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=3.00 m · armatura minima per faccia Dettagli | 589,077 / 1206,372 | mm²/m | 0,488 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.15 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 10300 | mm²/m | 0,234 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione CLS SLE 1 | 2,25 / 18 | MPa | 0,125 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 97,888 / 360 | MPa | 0,272 | Soddisfatta |
| Valle z=0.04 m · armatura minima per faccia Dettagli | 672,753 / 1206,372 | mm²/m | 0,558 | Soddisfatta |
| Valle z=0.04 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 18000 | mm²/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 0,563 / 13,5 | MPa | 0,042 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione acciaio SLE 1 | 35,056 / 360 | MPa | 0,097 | Soddisfatta |
| Monte z=0.09 m · armatura minima per faccia Dettagli | 672,753 / 1206,372 | mm²/m | 0,558 | Soddisfatta |
| Monte z=0.09 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 18000 | mm²/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · tensione CLS SLE 1 | 1,315 / 18 | MPa | 0,073 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · tensione acciaio SLE 1 | 68,895 / 360 | MPa | 0,191 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.30 m · fessurazione SLE_FREQ 2 | 0 / — | mm | — | Nessuna armatura tesa |
| Valle z=0.80 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,035 / 0,3 | mm | 0,117 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,059 / 0,3 | mm | 0,195 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · N–M GPC SLU 10 | 56,756 / 164,858 | kNm/m | 0,344 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · taglio senza staffe SLU 10 | 50,1 / 161,084 | kN/m | 0,311 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · N–M GPC SLU 11 | 20,768 / 184,674 | kNm/m | 0,112 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · taglio senza staffe SLU 11 | 51,642 / 171,622 | kN/m | 0,301 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · N–M GPC SLU 10 | 43,646 / 184,677 | kNm/m | 0,236 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · taglio senza staffe SLU 10 | 47,903 / 171,622 | kN/m | 0,279 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso / stato | γ muro / terra / acqua | γMφ / γRsc / γRrib / γRport | kh / kv |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 SLE · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLU 4 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 5 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 6 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 7 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 8 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 9 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 10 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 11 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |

| Combinazione | Fattori γ × ψ delle azioni |
| --- | --- |
| SLE 1 | Sovraccarico uniforme: 1 |
| SLE_FREQ 2 | Sovraccarico uniforme: 0,5 |
| Quasi permanente 3 | Sovraccarico uniforme: 0,3 |
| SLU 4 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 5 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 6 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 7 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 8 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 9 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 10 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 11 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |

Spinte: valori e coefficienti

Ka=tan²(45°−φd/2); tanφd=tanφk/γMφ. Statica: p=Kaσ′v+KaΣ(fi·qi)+u. Sisma MO: θ=atan[kh/(1−kv)], Kae=cos²(φd−θ)/{cos²θ·[1+√(sinφd·sin(φd−θ)/cosθ)]²}; Δp=(Kae−Ka)(1−kv)γHt/2; pq=Kae(1−kv)Σ(fi·qi). Incremento uniforme; Ht=H+t.

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd / K / Kae | p terra₀–₁ | pq / u₀–₁ | Δp / ptot₀–₁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 3,333 / 0–0 | 0 / 3,333–21,333 |
| SLE 1 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 3,333 / 0–0 | 0 / 21,333–24,033 |
| SLE_FREQ 2 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 1,667 / 0–0 | 0 / 1,667–19,667 |
| SLE_FREQ 2 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 1,667 / 0–0 | 0 / 19,667–22,367 |
| Quasi permanente 3 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 1 / 0–0 | 0 / 1–19 |
| Quasi permanente 3 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 1 / 0–0 | 0 / 19–21,7 |
| SLU 4 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 4 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 5 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 5 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 6 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 6 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 7 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 7 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 8 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 5 / 0–0 | 0 / 5–23 |
| SLU 8 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 5 / 0–0 | 0 / 23–25,7 |
| SLU 9 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 5 / 0–0 | 0 / 5–23 |
| SLU 9 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 5 / 0–0 | 0 / 23–25,7 |
| SLU 10 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 5 / 0–0 | 0 / 5–28,4 |
| SLU 10 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 5 / 0–0 | 0 / 28,4–31,91 |
| SLU 11 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 5 / 0–0 | 0 / 5–28,4 |
| SLU 11 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 5 / 0–0 | 0 / 28,4–31,91 |

Pressioni in kPa; φd in gradi; z dalla sommità. σ′v include i fattori dei pesi e (1−kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 1 / 1 / 1 | 47,208 | 173,325 | 0 |
| SLE_FREQ 2 | 1 / 1 / 1 | 41,458 | 164,325 | 0 |
| Quasi permanente 3 | 1 / 1 / 1 | 39,158 | 160,725 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1 / 1 | 35,708 | 155,325 | 0 |
| SLU 5 | 1,3 / 1 / 1 | 35,708 | 172,763 | 0 |
| SLU 6 | 1 / 1,3 / 1 | 46,42 | 184,485 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1,3 / 1 | 46,42 | 201,923 | 0 |
| SLU 8 | 1 / 1 / 1 | 52,958 | 182,325 | 0 |
| SLU 9 | 1,3 / 1 / 1 | 52,958 | 199,763 | 0 |
| SLU 10 | 1 / 1,3 / 1 | 63,67 | 211,485 | 0 |
| SLU 11 | 1,3 / 1,3 / 1 | 63,67 | 228,923 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 317,764 | 60,901 | 0,018 | 2,964 | 59,858 |
| SLE_FREQ 2 | 298,864 | 50,982 | -0,008 | 2,983 | 55,704 |
| Quasi permanente 3 | 291,304 | 47,015 | -0,02 | 2,96 | 55,709 |
| SLU 4 | 279,964 | 41,064 | -0,038 | 2,924 | 55,717 |
| SLU 5 | 302,717 | 41,064 | -0,015 | 2,971 | 59,261 |
| SLU 6 | 341,2 | 53,383 | -0,06 | 2,88 | 68,888 |
| SLU 7 | 363,953 | 53,383 | -0,038 | 2,924 | 72,432 |
| SLU 8 | 336,664 | 70,82 | 0,042 | 2,916 | 65,871 |
| SLU 9 | 359,417 | 70,82 | 0,055 | 2,889 | 73,952 |
| SLU 10 | 397,9 | 83,139 | 0,012 | 2,977 | 72,139 |
| SLU 11 | 420,653 | 83,139 | 0,026 | 2,949 | 80,221 |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Fusto | 24,375 | 41,156 | 37 |
| SLE 1 | Valle | 0 | 15,436 | 38,442 |
| SLE 1 | Monte | 0 | -30,334 | -32,955 |
| SLE_FREQ 2 | Fusto | 24,375 | 33,656 | 32 |
| SLE_FREQ 2 | Valle | 0 | 13,684 | 34,275 |
| SLE_FREQ 2 | Monte | 0 | -24,166 | -27,186 |
| Quasi permanente 3 | Fusto | 24,375 | 30,656 | 30 |
| Quasi permanente 3 | Valle | 0 | 12,982 | 32,608 |
| Quasi permanente 3 | Monte | 0 | -21,699 | -24,878 |
| SLU 4 | Fusto | 24,375 | 26,156 | 27 |
| SLU 4 | Valle | 0 | 11,931 | 30,108 |
| SLU 4 | Monte | 0 | -17,998 | -21,417 |
| SLU 5 | Fusto | 31,688 | 25,903 | 27 |
| SLU 5 | Valle | 0 | 13,308 | 33,389 |
| SLU 5 | Monte | 0 | -16,255 | -18,663 |
| SLU 6 | Fusto | 24,375 | 34,256 | 35,1 |
| SLU 6 | Valle | 0 | 14,133 | 35,859 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -25,141 | -30,596 |
| SLU 7 | Fusto | 31,688 | 34,003 | 35,1 |
| SLU 7 | Valle | 0 | 15,51 | 39,14 |
| SLU 7 | Monte | 0 | -23,398 | -27,842 |
| SLU 8 | Fusto | 24,375 | 48,656 | 42 |
| SLU 8 | Valle | 0 | 17,189 | 42,61 |
| SLU 8 | Monte | 0 | -36,503 | -38,724 |
| SLU 9 | Fusto | 31,688 | 48,403 | 42 |
| SLU 9 | Valle | 0 | 18,566 | 45,891 |
| SLU 9 | Monte | 0 | -34,759 | -35,97 |
| SLU 10 | Fusto | 24,375 | 56,756 | 50,1 |
| SLU 10 | Valle | 0 | 19,391 | 48,361 |
| SLU 10 | Monte | 0 | -43,646 | -47,903 |
| SLU 11 | Fusto | 31,688 | 56,503 | 50,1 |
| SLU 11 | Valle | 0 | 20,768 | 51,642 |
| SLU 11 | Monte | 0 | -41,902 | -45,149 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l’intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c′=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

F = Σ{[c′d·b + (V − u·b)·tanφ′d]/mα}/D; mα = cosα + sinα·tanφ′d/F. D = Σ[V·(xG−xc) + H·(yc−yH) + M]/R; N′ = [V−u·l·cosα−c′d·l·sinα/F]/mα; l=b/cosα. V=(1−kv)W+Vext. In non drenato φ=0, c=cu,d, u=0. η=γR/F.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi e inclinazione della base entro ±80°, passanti sotto l’intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e conci.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei conci; forze tangenziali interconcio trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 2,325 m²; baricentro (1,3048; 0,9) m; γ=25 kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

| Punto profilo | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -13,8 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,45 |
| 4 | 0,8 | 0,45 |
| 5 | 0,95 | 3,45 |
| 6 | 1,2 | 3,45 |
| 7 | 16,8 | 3,45 |

| Terreno | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 0 | 18 / 20 | 30 | 0 / 0 |
| Fondazione debole | -22 | 18 / 20 | 22 | 0 / 0 |

Falda globale assente.

Ricerca: uscita x=-13,8…-0,1 m; ingresso x=3,1…16,8 m; profondità sotto y=0: 0,1…10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 conci iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

| Combinazione | γterra / γmuro | γMφ / γMc / γMcu | γR | kh / kv | Condizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |
| Globale A2–M2–R2 2 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |

| Azione | x₀ / x₁ / y [m] | V / H / M | Distribuzione |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme | 1,2 / 16,8 / 3,45 | 10 / 0 / 0 | Uniforme · kPa |

| Combinazione | Azione | γ × ψ |
| --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | Sovraccarico uniforme | 0 |
| Globale A2–M2–R2 2 | Sovraccarico uniforme | 1,3 |

| Caso | F / γR | η | Risolte / provate | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 0,952 / 1,1 | 1,156 | 1000/2748 | Non soddisfatta |
| Globale A2–M2–R2 2 | 0,877 / 1,1 | 1,255 | 1085/2839 | Non soddisfatta |

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (-0,045; 4,423) m; raggio 5,374 m; estremi x=-3,097 / 5,241 m. D=118,896 kN/m, ΣR=113,153 kN/m, iterazioni 28, residuo 3,216E-08. Superfici geometricamente ammesse 1000; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Globale A2–M2–R2 2 · superficie minima

Centro (-0,045; 4,423) m; raggio 5,374 m; estremi x=-3,097 / 5,241 m. D=150,808 kN/m, ΣR=132,214 kN/m, iterazioni 30, residuo -6,088E-08. Superfici geometricamente ammesse 1085; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 2

| n / terreno | x₀ / x₁ [m] | α [°] | W terra / muro [kN/m] | u [kPa] | N′ [kN/m] | R / T [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Fondazione debole | -3,097 / -3,027 | -34,156 | 0,03 / 0 | 0 | 0,048 | 0,015 / 0,018 |
| 2 · Fondazione debole | -3,027 / -2,958 | -33,266 | 0,088 / 0 | 0 | 0,138 | 0,045 / 0,051 |
| 3 · Fondazione debole | -2,958 / -2,888 | -32,384 | 0,144 / 0 | 0 | 0,222 | 0,072 / 0,082 |
| 4 · Fondazione debole | -2,888 / -2,819 | -31,511 | 0,198 / 0 | 0 | 0,3 | 0,097 / 0,111 |
| 5 · Fondazione debole | -2,819 / -2,749 | -30,646 | 0,25 / 0 | 0 | 0,372 | 0,12 / 0,137 |
| 6 · Fondazione debole | -2,749 / -2,68 | -29,789 | 0,301 / 0 | 0 | 0,439 | 0,142 / 0,162 |
| 7 · Fondazione debole | -2,68 / -2,611 | -28,939 | 0,35 / 0 | 0 | 0,502 | 0,162 / 0,185 |
| 8 · Fondazione debole | -2,611 / -2,541 | -28,096 | 0,397 / 0 | 0 | 0,56 | 0,181 / 0,207 |
| 9 · Fondazione debole | -2,541 / -2,472 | -27,26 | 0,443 / 0 | 0 | 0,615 | 0,199 / 0,227 |
| 10 · Fondazione debole | -2,472 / -2,402 | -26,43 | 0,487 / 0 | 0 | 0,665 | 0,215 / 0,245 |
| 11 · Fondazione debole | -2,402 / -2,333 | -25,605 | 0,529 / 0 | 0 | 0,712 | 0,23 / 0,263 |
| 12 · Fondazione debole | -2,333 / -2,263 | -24,787 | 0,57 / 0 | 0 | 0,756 | 0,244 / 0,279 |
| 13 · Fondazione debole | -2,263 / -2,194 | -23,974 | 0,609 / 0 | 0 | 0,797 | 0,258 / 0,294 |
| 14 · Fondazione debole | -2,194 / -2,124 | -23,165 | 0,647 / 0 | 0 | 0,836 | 0,27 / 0,308 |
| 15 · Fondazione debole | -2,124 / -2,055 | -22,362 | 0,684 / 0 | 0 | 0,871 | 0,282 / 0,321 |
| 16 · Fondazione debole | -2,055 / -1,985 | -21,563 | 0,719 / 0 | 0 | 0,904 | 0,292 / 0,333 |
| 17 · Fondazione debole | -1,985 / -1,916 | -20,769 | 0,752 / 0 | 0 | 0,935 | 0,302 / 0,345 |
| 18 · Fondazione debole | -1,916 / -1,846 | -19,979 | 0,785 / 0 | 0 | 0,964 | 0,312 / 0,355 |
| 19 · Fondazione debole | -1,846 / -1,777 | -19,193 | 0,815 / 0 | 0 | 0,991 | 0,32 / 0,365 |
| 20 · Fondazione debole | -1,777 / -1,707 | -18,41 | 0,845 / 0 | 0 | 1,015 | 0,328 / 0,374 |
| 21 · Fondazione debole | -1,707 / -1,638 | -17,631 | 0,873 / 0 | 0 | 1,038 | 0,335 / 0,383 |
| 22 · Fondazione debole | -1,638 / -1,568 | -16,856 | 0,9 / 0 | 0 | 1,059 | 0,342 / 0,39 |
| 23 · Fondazione debole | -1,568 / -1,499 | -16,083 | 0,926 / 0 | 0 | 1,078 | 0,349 / 0,398 |
| 24 · Fondazione debole | -1,499 / -1,429 | -15,314 | 0,95 / 0 | 0 | 1,096 | 0,354 / 0,404 |
| 25 · Fondazione debole | -1,429 / -1,36 | -14,547 | 0,974 / 0 | 0 | 1,112 | 0,359 / 0,41 |
| 26 · Fondazione debole | -1,36 / -1,29 | -13,783 | 0,995 / 0 | 0 | 1,127 | 0,364 / 0,415 |
| 27 · Fondazione debole | -1,29 / -1,221 | -13,022 | 1,016 / 0 | 0 | 1,14 | 0,369 / 0,42 |
| 28 · Fondazione debole | -1,221 / -1,151 | -12,263 | 1,036 / 0 | 0 | 1,152 | 0,372 / 0,425 |
| 29 · Fondazione debole | -1,151 / -1,082 | -11,506 | 1,054 / 0 | 0 | 1,163 | 0,376 / 0,429 |
| 30 · Fondazione debole | -1,082 / -1,013 | -10,751 | 1,071 / 0 | 0 | 1,172 | 0,379 / 0,432 |
| 31 · Fondazione debole | -1,013 / -0,943 | -9,998 | 1,087 / 0 | 0 | 1,18 | 0,382 / 0,435 |
| 32 · Fondazione debole | -0,943 / -0,874 | -9,246 | 1,102 / 0 | 0 | 1,187 | 0,384 / 0,438 |
| 33 · Fondazione debole | -0,874 / -0,804 | -8,497 | 1,115 / 0 | 0 | 1,193 | 0,386 / 0,44 |
| 34 · Fondazione debole | -0,804 / -0,735 | -7,748 | 1,128 / 0 | 0 | 1,198 | 0,387 / 0,442 |
| 35 · Fondazione debole | -0,735 / -0,665 | -7,002 | 1,139 / 0 | 0 | 1,202 | 0,388 / 0,443 |
| 36 · Fondazione debole | -0,665 / -0,596 | -6,256 | 1,149 / 0 | 0 | 1,205 | 0,389 / 0,444 |
| 37 · Fondazione debole | -0,596 / -0,526 | -5,511 | 1,158 / 0 | 0 | 1,206 | 0,39 / 0,445 |
| 38 · Fondazione debole | -0,526 / -0,457 | -4,767 | 1,166 / 0 | 0 | 1,207 | 0,39 / 0,445 |
| 39 · Fondazione debole | -0,457 / -0,387 | -4,025 | 1,172 / 0 | 0 | 1,207 | 0,39 / 0,445 |
| 40 · Fondazione debole | -0,387 / -0,318 | -3,282 | 1,178 / 0 | 0 | 1,205 | 0,39 / 0,444 |
| 41 · Fondazione debole | -0,318 / -0,248 | -2,541 | 1,182 / 0 | 0 | 1,203 | 0,389 / 0,444 |
| 42 · Fondazione debole | -0,248 / -0,179 | -1,799 | 1,186 / 0 | 0 | 1,2 | 0,388 / 0,442 |
| 43 · Fondazione debole | -0,179 / -0,109 | -1,058 | 1,188 / 0 | 0 | 1,196 | 0,387 / 0,441 |
| 44 · Fondazione debole | -0,109 / -0,04 | -0,318 | 1,189 / 0 | 0 | 1,191 | 0,385 / 0,439 |
| 45 · Fondazione debole | -0,04 / 0 | 0,265 | 0,681 / 0 | 0 | 0,68 | 0,22 / 0,251 |
| 46 · Fondazione debole | 0 / 0,03 | 0,635 | 0,508 / 0,334 | 0 | 0,839 | 0,271 / 0,309 |
| 47 · Fondazione debole | 0,03 / 0,099 | 1,164 | 1,188 / 0,782 | 0 | 1,955 | 0,632 / 0,721 |
| 48 · Fondazione debole | 0,099 / 0,169 | 1,905 | 1,185 / 0,782 | 0 | 1,944 | 0,628 / 0,717 |
| 49 · Fondazione debole | 0,169 / 0,238 | 2,646 | 1,182 / 0,782 | 0 | 1,933 | 0,625 / 0,713 |
| 50 · Fondazione debole | 0,238 / 0,308 | 3,388 | 1,177 / 0,782 | 0 | 1,92 | 0,621 / 0,708 |
| 51 · Fondazione debole | 0,308 / 0,377 | 4,13 | 1,172 / 0,782 | 0 | 1,908 | 0,617 / 0,703 |
| 52 · Fondazione debole | 0,377 / 0,447 | 4,873 | 1,165 / 0,782 | 0 | 1,894 | 0,612 / 0,698 |
| 53 · Fondazione debole | 0,447 / 0,516 | 5,617 | 1,157 / 0,782 | 0 | 1,88 | 0,608 / 0,693 |
| 54 · Fondazione debole | 0,516 / 0,586 | 6,362 | 1,148 / 0,782 | 0 | 1,865 | 0,603 / 0,687 |
| 55 · Fondazione debole | 0,586 / 0,655 | 7,108 | 1,137 / 0,782 | 0 | 1,849 | 0,598 / 0,682 |
| 56 · Fondazione debole | 0,655 / 0,724 | 7,855 | 1,126 / 0,782 | 0 | 1,832 | 0,592 / 0,676 |
| 57 · Fondazione debole | 0,724 / 0,794 | 8,603 | 1,113 / 0,782 | 0 | 1,815 | 0,587 / 0,669 |
| 58 · Fondazione debole | 0,794 / 0,8 | 9,011 | 0,096 / 0,068 | 0 | 0,157 | 0,051 / 0,058 |
| 59 · Fondazione debole | 0,8 / 0,863 | 9,386 | 1,003 / 1,72 | 0 | 2,602 | 0,841 / 0,959 |
| 60 · Fondazione debole | 0,863 / 0,933 | 10,105 | 1,085 / 4,192 | 0 | 5,03 | 1,626 / 1,854 |
| 61 · Fondazione debole | 0,933 / 0,95 | 10,574 | 0,264 / 1,4 | 0 | 1,584 | 0,512 / 0,584 |
| 62 · Fondazione debole | 0,95 / 1,002 | 10,951 | 0,804 / 4,519 | 0 | 5,061 | 1,636 / 1,866 |
| 63 · Fondazione debole | 1,002 / 1,072 | 11,613 | 1,051 / 5,993 | 0 | 6,685 | 2,161 / 2,465 |
| 64 · Fondazione debole | 1,072 / 1,141 | 12,371 | 1,033 / 5,993 | 0 | 6,654 | 2,151 / 2,453 |
| 65 · Fondazione debole | 1,141 / 1,2 | 13,071 | 0,857 / 5,058 | 0 | 5,593 | 1,808 / 2,062 |
| 66 · Fondazione debole | 1,2 / 1,211 | 13,451 | 0,742 / 0,122 | 0 | 0,949 | 0,307 / 0,35 |
| 67 · Fondazione debole | 1,211 / 1,28 | 13,892 | 4,744 / 0,782 | 0 | 6,069 | 1,962 / 2,238 |
| 68 · Fondazione debole | 1,28 / 1,35 | 14,656 | 4,722 / 0,782 | 0 | 6,04 | 1,952 / 2,227 |
| 69 · Fondazione debole | 1,35 / 1,419 | 15,423 | 4,699 / 0,782 | 0 | 6,011 | 1,943 / 2,216 |
| 70 · Fondazione debole | 1,419 / 1,489 | 16,193 | 4,674 / 0,782 | 0 | 5,981 | 1,933 / 2,205 |
| 71 · Fondazione debole | 1,489 / 1,558 | 16,966 | 4,648 / 0,782 | 0 | 5,952 | 1,924 / 2,194 |
| 72 · Fondazione debole | 1,558 / 1,628 | 17,742 | 4,621 / 0,782 | 0 | 5,922 | 1,914 / 2,183 |
| 73 · Fondazione debole | 1,628 / 1,697 | 18,521 | 4,593 / 0,782 | 0 | 5,893 | 1,905 / 2,173 |
| 74 · Fondazione debole | 1,697 / 1,767 | 19,304 | 4,563 / 0,782 | 0 | 5,863 | 1,895 / 2,162 |
| 75 · Fondazione debole | 1,767 / 1,836 | 20,091 | 4,532 / 0,782 | 0 | 5,833 | 1,885 / 2,15 |
| 76 · Fondazione debole | 1,836 / 1,906 | 20,882 | 4,499 / 0,782 | 0 | 5,803 | 1,876 / 2,139 |
| 77 · Fondazione debole | 1,906 / 1,975 | 21,677 | 4,466 / 0,782 | 0 | 5,773 | 1,866 / 2,128 |
| 78 · Fondazione debole | 1,975 / 2,045 | 22,476 | 4,43 / 0,782 | 0 | 5,742 | 1,856 / 2,117 |
| 79 · Fondazione debole | 2,045 / 2,114 | 23,28 | 4,394 / 0,782 | 0 | 5,711 | 1,846 / 2,106 |
| 80 · Fondazione debole | 2,114 / 2,184 | 24,089 | 4,356 / 0,782 | 0 | 5,68 | 1,836 / 2,094 |
| 81 · Fondazione debole | 2,184 / 2,253 | 24,903 | 4,316 / 0,782 | 0 | 5,649 | 1,826 / 2,083 |
| 82 · Fondazione debole | 2,253 / 2,323 | 25,722 | 4,275 / 0,782 | 0 | 5,618 | 1,816 / 2,071 |
| 83 · Fondazione debole | 2,323 / 2,392 | 26,548 | 4,232 / 0,782 | 0 | 5,586 | 1,805 / 2,059 |
| 84 · Fondazione debole | 2,392 / 2,461 | 27,379 | 4,188 / 0,782 | 0 | 5,553 | 1,795 / 2,047 |
| 85 · Fondazione debole | 2,461 / 2,531 | 28,216 | 4,142 / 0,782 | 0 | 5,521 | 1,784 / 2,035 |
| 86 · Fondazione debole | 2,531 / 2,6 | 29,06 | 4,095 / 0,782 | 0 | 5,488 | 1,774 / 2,023 |
| 87 · Fondazione debole | 2,6 / 2,67 | 29,911 | 4,046 / 0,782 | 0 | 5,454 | 1,763 / 2,011 |
| 88 · Fondazione debole | 2,67 / 2,739 | 30,769 | 3,995 / 0,782 | 0 | 5,42 | 1,752 / 1,998 |
| 89 · Fondazione debole | 2,739 / 2,809 | 31,635 | 3,942 / 0,782 | 0 | 5,386 | 1,741 / 1,986 |
| 90 · Fondazione debole | 2,809 / 2,878 | 32,509 | 3,888 / 0,782 | 0 | 5,351 | 1,729 / 1,973 |
| 91 · Fondazione debole | 2,878 / 2,948 | 33,392 | 3,831 / 0,782 | 0 | 5,315 | 1,718 / 1,96 |
| 92 · Fondazione debole | 2,948 / 3 | 34,172 | 2,84 / 0,587 | 0 | 3,969 | 1,283 / 1,463 |
| 93 · Fondazione debole | 3 / 3,007 | 34,557 | 0,459 / 0 | 0 | 0,538 | 0,174 / 0,198 |
| 94 · Terreno granulare | 3,007 / 3,017 | 34,669 | 0,614 / 0 | 0 | 0,662 | 0,306 / 0,349 |
| 95 · Terreno granulare | 3,017 / 3,087 | 35,185 | 4,276 / 0 | 0 | 4,62 | 2,134 / 2,434 |
| 96 · Terreno granulare | 3,087 / 3,156 | 36,097 | 4,213 / 0 | 0 | 4,575 | 2,113 / 2,41 |
| 97 · Terreno granulare | 3,156 / 3,226 | 37,019 | 4,149 / 0 | 0 | 4,528 | 2,092 / 2,386 |
| 98 · Terreno granulare | 3,226 / 3,295 | 37,952 | 4,082 / 0 | 0 | 4,481 | 2,07 / 2,361 |
| 99 · Terreno granulare | 3,295 / 3,365 | 38,898 | 4,013 / 0 | 0 | 4,433 | 2,047 / 2,335 |
| 100 · Terreno granulare | 3,365 / 3,434 | 39,856 | 3,942 / 0 | 0 | 4,384 | 2,025 / 2,309 |
| 101 · Terreno granulare | 3,434 / 3,504 | 40,828 | 3,868 / 0 | 0 | 4,333 | 2,001 / 2,283 |
| 102 · Terreno granulare | 3,504 / 3,573 | 41,814 | 3,792 / 0 | 0 | 4,282 | 1,978 / 2,256 |
| 103 · Terreno granulare | 3,573 / 3,643 | 42,816 | 3,713 / 0 | 0 | 4,229 | 1,953 / 2,228 |
| 104 · Terreno granulare | 3,643 / 3,712 | 43,834 | 3,631 / 0 | 0 | 4,174 | 1,928 / 2,199 |
| 105 · Terreno granulare | 3,712 / 3,782 | 44,87 | 3,546 / 0 | 0 | 4,118 | 1,902 / 2,169 |
| 106 · Terreno granulare | 3,782 / 3,851 | 45,925 | 3,458 / 0 | 0 | 4,06 | 1,875 / 2,139 |
| 107 · Terreno granulare | 3,851 / 3,921 | 47 | 3,366 / 0 | 0 | 4 | 1,848 / 2,107 |
| 108 · Terreno granulare | 3,921 / 3,99 | 48,098 | 3,271 / 0 | 0 | 3,938 | 1,819 / 2,075 |
| 109 · Terreno granulare | 3,99 / 4,059 | 49,219 | 3,172 / 0 | 0 | 3,874 | 1,789 / 2,041 |
| 110 · Terreno granulare | 4,059 / 4,129 | 50,367 | 3,07 / 0 | 0 | 3,807 | 1,758 / 2,006 |
| 111 · Terreno granulare | 4,129 / 4,198 | 51,543 | 2,962 / 0 | 0 | 3,737 | 1,726 / 1,969 |
| 112 · Terreno granulare | 4,198 / 4,268 | 52,75 | 2,851 / 0 | 0 | 3,664 | 1,692 / 1,93 |
| 113 · Terreno granulare | 4,268 / 4,337 | 53,991 | 2,734 / 0 | 0 | 3,586 | 1,657 / 1,889 |
| 114 · Terreno granulare | 4,337 / 4,407 | 55,271 | 2,611 / 0 | 0 | 3,505 | 1,619 / 1,847 |
| 115 · Terreno granulare | 4,407 / 4,476 | 56,593 | 2,483 / 0 | 0 | 3,419 | 1,579 / 1,801 |
| 116 · Terreno granulare | 4,476 / 4,546 | 57,964 | 2,348 / 0 | 0 | 3,327 | 1,537 / 1,753 |
| 117 · Terreno granulare | 4,546 / 4,615 | 59,389 | 2,205 / 0 | 0 | 3,229 | 1,491 / 1,701 |
| 118 · Terreno granulare | 4,615 / 4,685 | 60,876 | 2,053 / 0 | 0 | 3,122 | 1,442 / 1,645 |
| 119 · Terreno granulare | 4,685 / 4,754 | 62,436 | 1,892 / 0 | 0 | 3,007 | 1,389 / 1,584 |
| 120 · Terreno granulare | 4,754 / 4,824 | 64,083 | 1,72 / 0 | 0 | 2,879 | 1,33 / 1,517 |
| 121 · Terreno granulare | 4,824 / 4,893 | 65,833 | 1,534 / 0 | 0 | 2,738 | 1,265 / 1,442 |
| 122 · Terreno granulare | 4,893 / 4,963 | 67,711 | 1,331 / 0 | 0 | 2,578 | 1,191 / 1,358 |
| 123 · Terreno granulare | 4,963 / 5,032 | 69,753 | 1,107 / 0 | 0 | 2,393 | 1,105 / 1,261 |
| 124 · Terreno granulare | 5,032 / 5,102 | 72,015 | 0,856 / 0 | 0 | 2,173 | 1,003 / 1,145 |
| 125 · Terreno granulare | 5,102 / 5,171 | 74,594 | 0,566 / 0 | 0 | 1,899 | 0,877 / 1 |
| 126 · Terreno granulare | 5,171 / 5,241 | 77,686 | 0,211 / 0 | 0 | 1,531 | 0,707 / 0,806 |

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; η=γR/F. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i conci di tutte le combinazioni sono disponibili nell’export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.