ANTHEA · 05-coesione-profonda

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, senza terreno a valle né resistenza passiva. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un’analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell’opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l’analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, D=0, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Nessuna resistenza passiva.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno (tan φd = tan φk / γMφ); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con γR = 1,10 scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell’Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un’analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell’approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ₂ delle variabili e γR=1 nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 3 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 0.4 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 0.25 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.45 | m |
| Mensola a valle · a | 0.8 | m |
| Mensola a monte · b | 1.8 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 34 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 19 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 21 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 26 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 25 | kN/m³ |
| Resistenza calcestruzzo · fck | 30 | MPa |
| Snervamento armature · fyk | 450 | MPa |
| Copriferro netto barre · c | 40 | mm |
| Coefficiente viscosità per SLE · φ | 2 | − |

Azioni assegnate per metro di sviluppo

| Nome / tipo / natura | Valore / unità | z₀ / z₁ / x [m] | ψ₀ / ψ₁ / ψ₂ / gruppo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q | 10 kPa | Tutto il riempimento | 0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy |

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 25 | 18 | 20 | 30 |

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l’inviluppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

| Elemento | Barre per metro/faccia | Ø [mm] |
| --- | --- | --- |
| Fusto inferiore / intero | 6 | 16 |
| Valle | 6 | 16 |
| Monte | 6 | 16 |

Quantità indicative: 2,325 m³/m di calcestruzzo e 113,64 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Inviluppo verifiche geotecniche

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLU 10 | 63,67 / 93,771 | kN/m | 0,679 | Soddisfatta |
| Ribaltamento SLU 8 | 70,82 / 292,751 | kNm/m | 0,242 | Soddisfatta |
| Capacità portante SLU 11 | 228,923 / 851,504 | kN/m | 0,269 | Soddisfatta |
| Contatto fondazione SLU 6 | 0,06 / 1,5 | m | 0,04 | Contatto in compressione |
| Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 2 | 1,1 / 1,274 | − | 0,863 | Soddisfatta nel dominio esplorato |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=3.00 m · armatura minima per faccia Dettagli | 589,077 / 1206,372 | mm²/m | 0,488 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.15 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 10300 | mm²/m | 0,234 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione CLS SLE 1 | 2,25 / 18 | MPa | 0,125 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 97,888 / 360 | MPa | 0,272 | Soddisfatta |
| Valle z=0.04 m · armatura minima per faccia Dettagli | 672,753 / 1206,372 | mm²/m | 0,558 | Soddisfatta |
| Valle z=0.04 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 18000 | mm²/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 0,563 / 13,5 | MPa | 0,042 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione acciaio SLE 1 | 35,056 / 360 | MPa | 0,097 | Soddisfatta |
| Monte z=0.09 m · armatura minima per faccia Dettagli | 672,753 / 1206,372 | mm²/m | 0,558 | Soddisfatta |
| Monte z=0.09 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 18000 | mm²/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · tensione CLS SLE 1 | 1,315 / 18 | MPa | 0,073 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · tensione acciaio SLE 1 | 68,895 / 360 | MPa | 0,191 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.30 m · fessurazione SLE_FREQ 2 | 0 / — | mm | — | Nessuna armatura tesa |
| Valle z=0.80 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,035 / 0,3 | mm | 0,117 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,059 / 0,3 | mm | 0,195 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · N–M GPC SLU 10 | 56,756 / 164,858 | kNm/m | 0,344 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · taglio senza staffe SLU 10 | 50,1 / 161,084 | kN/m | 0,311 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · N–M GPC SLU 11 | 20,768 / 184,674 | kNm/m | 0,112 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · taglio senza staffe SLU 11 | 51,642 / 171,622 | kN/m | 0,301 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · N–M GPC SLU 10 | 43,646 / 184,677 | kNm/m | 0,236 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · taglio senza staffe SLU 10 | 47,903 / 171,622 | kN/m | 0,279 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso / stato | γ muro / terra / acqua | γMφ / γRsc / γRrib / γRport | kh / kv |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 SLE · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLU 4 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 5 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 6 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 7 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 8 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 9 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 10 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 11 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |

| Combinazione | Fattori γ × ψ delle azioni |
| --- | --- |
| SLE 1 | Sovraccarico uniforme: 1 |
| SLE_FREQ 2 | Sovraccarico uniforme: 0,5 |
| Quasi permanente 3 | Sovraccarico uniforme: 0,3 |
| SLU 4 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 5 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 6 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 7 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 8 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 9 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 10 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 11 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |

Spinte: valori e coefficienti

Ka=tan²(45°−φd/2); tanφd=tanφk/γMφ. Statica: p=Kaσ′v+KaΣ(fi·qi)+u. Sisma MO: θ=atan[kh/(1−kv)], Kae=cos²(φd−θ)/{cos²θ·[1+√(sinφd·sin(φd−θ)/cosθ)]²}; Δp=(Kae−Ka)(1−kv)γHt/2; pq=Kae(1−kv)Σ(fi·qi). Incremento uniforme; Ht=H+t.

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd / K / Kae | p terra₀–₁ | pq / u₀–₁ | Δp / ptot₀–₁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 3,333 / 0–0 | 0 / 3,333–21,333 |
| SLE 1 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 3,333 / 0–0 | 0 / 21,333–24,033 |
| SLE_FREQ 2 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 1,667 / 0–0 | 0 / 1,667–19,667 |
| SLE_FREQ 2 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 1,667 / 0–0 | 0 / 19,667–22,367 |
| Quasi permanente 3 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 1 / 0–0 | 0 / 1–19 |
| Quasi permanente 3 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 1 / 0–0 | 0 / 19–21,7 |
| SLU 4 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 4 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 5 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 5 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 6 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 6 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 7 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 7 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 8 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 5 / 0–0 | 0 / 5–23 |
| SLU 8 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 5 / 0–0 | 0 / 23–25,7 |
| SLU 9 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 5 / 0–0 | 0 / 5–23 |
| SLU 9 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 5 / 0–0 | 0 / 23–25,7 |
| SLU 10 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 5 / 0–0 | 0 / 5–28,4 |
| SLU 10 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 5 / 0–0 | 0 / 28,4–31,91 |
| SLU 11 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 5 / 0–0 | 0 / 5–28,4 |
| SLU 11 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 5 / 0–0 | 0 / 28,4–31,91 |

Pressioni in kPa; φd in gradi; z dalla sommità. σ′v include i fattori dei pesi e (1−kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 1 / 1 / 1 | 47,208 | 173,325 | 0 |
| SLE_FREQ 2 | 1 / 1 / 1 | 41,458 | 164,325 | 0 |
| Quasi permanente 3 | 1 / 1 / 1 | 39,158 | 160,725 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1 / 1 | 35,708 | 155,325 | 0 |
| SLU 5 | 1,3 / 1 / 1 | 35,708 | 172,763 | 0 |
| SLU 6 | 1 / 1,3 / 1 | 46,42 | 184,485 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1,3 / 1 | 46,42 | 201,923 | 0 |
| SLU 8 | 1 / 1 / 1 | 52,958 | 182,325 | 0 |
| SLU 9 | 1,3 / 1 / 1 | 52,958 | 199,763 | 0 |
| SLU 10 | 1 / 1,3 / 1 | 63,67 | 211,485 | 0 |
| SLU 11 | 1,3 / 1,3 / 1 | 63,67 | 228,923 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 317,764 | 60,901 | 0,018 | 2,964 | 59,858 |
| SLE_FREQ 2 | 298,864 | 50,982 | -0,008 | 2,983 | 55,704 |
| Quasi permanente 3 | 291,304 | 47,015 | -0,02 | 2,96 | 55,709 |
| SLU 4 | 279,964 | 41,064 | -0,038 | 2,924 | 55,717 |
| SLU 5 | 302,717 | 41,064 | -0,015 | 2,971 | 59,261 |
| SLU 6 | 341,2 | 53,383 | -0,06 | 2,88 | 68,888 |
| SLU 7 | 363,953 | 53,383 | -0,038 | 2,924 | 72,432 |
| SLU 8 | 336,664 | 70,82 | 0,042 | 2,916 | 65,871 |
| SLU 9 | 359,417 | 70,82 | 0,055 | 2,889 | 73,952 |
| SLU 10 | 397,9 | 83,139 | 0,012 | 2,977 | 72,139 |
| SLU 11 | 420,653 | 83,139 | 0,026 | 2,949 | 80,221 |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Fusto | 24,375 | 41,156 | 37 |
| SLE 1 | Valle | 0 | 15,436 | 38,442 |
| SLE 1 | Monte | 0 | -30,334 | -32,955 |
| SLE_FREQ 2 | Fusto | 24,375 | 33,656 | 32 |
| SLE_FREQ 2 | Valle | 0 | 13,684 | 34,275 |
| SLE_FREQ 2 | Monte | 0 | -24,166 | -27,186 |
| Quasi permanente 3 | Fusto | 24,375 | 30,656 | 30 |
| Quasi permanente 3 | Valle | 0 | 12,982 | 32,608 |
| Quasi permanente 3 | Monte | 0 | -21,699 | -24,878 |
| SLU 4 | Fusto | 24,375 | 26,156 | 27 |
| SLU 4 | Valle | 0 | 11,931 | 30,108 |
| SLU 4 | Monte | 0 | -17,998 | -21,417 |
| SLU 5 | Fusto | 31,688 | 25,903 | 27 |
| SLU 5 | Valle | 0 | 13,308 | 33,389 |
| SLU 5 | Monte | 0 | -16,255 | -18,663 |
| SLU 6 | Fusto | 24,375 | 34,256 | 35,1 |
| SLU 6 | Valle | 0 | 14,133 | 35,859 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -25,141 | -30,596 |
| SLU 7 | Fusto | 31,688 | 34,003 | 35,1 |
| SLU 7 | Valle | 0 | 15,51 | 39,14 |
| SLU 7 | Monte | 0 | -23,398 | -27,842 |
| SLU 8 | Fusto | 24,375 | 48,656 | 42 |
| SLU 8 | Valle | 0 | 17,189 | 42,61 |
| SLU 8 | Monte | 0 | -36,503 | -38,724 |
| SLU 9 | Fusto | 31,688 | 48,403 | 42 |
| SLU 9 | Valle | 0 | 18,566 | 45,891 |
| SLU 9 | Monte | 0 | -34,759 | -35,97 |
| SLU 10 | Fusto | 24,375 | 56,756 | 50,1 |
| SLU 10 | Valle | 0 | 19,391 | 48,361 |
| SLU 10 | Monte | 0 | -43,646 | -47,903 |
| SLU 11 | Fusto | 31,688 | 56,503 | 50,1 |
| SLU 11 | Valle | 0 | 20,768 | 51,642 |
| SLU 11 | Monte | 0 | -41,902 | -45,149 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l’intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c′=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

F = Σ{[c′d·b + (V − u·b)·tanφ′d]/mα}/D; mα = cosα + sinα·tanφ′d/F. D = Σ[V·(xG−xc) + H·(yc−yH) + M]/R; N′ = [V−u·l·cosα−c′d·l·sinα/F]/mα; l=b/cosα. V=(1−kv)W+Vext. In non drenato φ=0, c=cu,d, u=0. η=γR/F.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi e inclinazione della base entro ±80°, passanti sotto l’intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e conci.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei conci; forze tangenziali interconcio trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 2,325 m²; baricentro (1,3048; 0,9) m; γ=25 kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

| Punto profilo | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -13,8 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,45 |
| 4 | 0,8 | 0,45 |
| 5 | 0,95 | 3,45 |
| 6 | 1,2 | 3,45 |
| 7 | 16,8 | 3,45 |

| Terreno | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 0 | 18 / 20 | 30 | 0 / 0 |
| Fondazione debole | -22 | 18 / 20 | 22 | 10 / 0 |

Falda globale assente.

Ricerca: uscita x=-13,8…-0,1 m; ingresso x=3,1…16,8 m; profondità sotto y=0: 0,1…10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 conci iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

| Combinazione | γterra / γmuro | γMφ / γMc / γMcu | γR | kh / kv | Condizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |
| Globale A2–M2–R2 2 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |

| Azione | x₀ / x₁ / y [m] | V / H / M | Distribuzione |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme | 1,2 / 16,8 / 3,45 | 10 / 0 / 0 | Uniforme · kPa |

| Combinazione | Azione | γ × ψ |
| --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | Sovraccarico uniforme | 0 |
| Globale A2–M2–R2 2 | Sovraccarico uniforme | 1,3 |

| Caso | F / γR | η | Risolte / provate | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1,434 / 1,1 | 0,767 | 1023/2786 | Soddisfatta nel dominio esplorato |
| Globale A2–M2–R2 2 | 1,274 / 1,1 | 0,863 | 1054/2769 | Soddisfatta nel dominio esplorato |

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (0,387; 4,445) m; raggio 5,164 m; estremi x=-2,241 / 5,455 m. D=111,407 kN/m, ΣR=159,76 kN/m, iterazioni 25, residuo 1,478E-07. Superfici geometricamente ammesse 1023; senza soluzione 0. Soddisfatta nel dominio esplorato

Globale A2–M2–R2 2 · superficie minima

Centro (0,387; 4,445) m; raggio 5,164 m; estremi x=-2,241 / 5,455 m. D=142,895 kN/m, ΣR=182,037 kN/m, iterazioni 27, residuo 4,663E-08. Superfici geometricamente ammesse 1054; senza soluzione 0. Soddisfatta nel dominio esplorato

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 2

| n / terreno | x₀ / x₁ [m] | α [°] | W terra / muro [kN/m] | u [kPa] | N′ [kN/m] | R / T [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Fondazione debole | -2,241 / -2,112 | -29,768 | 0,086 / 0 | 0 | 0,736 | 1,42 / 1,115 |
| 2 · Fondazione debole | -2,112 / -1,984 | -28,142 | 0,249 / 0 | 0 | 0,893 | 1,452 / 1,14 |
| 3 · Fondazione debole | -1,984 / -1,856 | -26,54 | 0,403 / 0 | 0 | 1,03 | 1,48 / 1,162 |
| 4 · Fondazione debole | -1,856 / -1,728 | -24,96 | 0,545 / 0 | 0 | 1,151 | 1,504 / 1,18 |
| 5 · Fondazione debole | -1,728 / -1,599 | -23,4 | 0,678 / 0 | 0 | 1,257 | 1,524 / 1,197 |
| 6 · Fondazione debole | -1,599 / -1,471 | -21,859 | 0,802 / 0 | 0 | 1,349 | 1,542 / 1,21 |
| 7 · Fondazione debole | -1,471 / -1,343 | -20,333 | 0,916 / 0 | 0 | 1,43 | 1,556 / 1,222 |
| 8 · Fondazione debole | -1,343 / -1,215 | -18,823 | 1,021 / 0 | 0 | 1,499 | 1,568 / 1,231 |
| 9 · Fondazione debole | -1,215 / -1,086 | -17,326 | 1,118 / 0 | 0 | 1,558 | 1,578 / 1,239 |
| 10 · Fondazione debole | -1,086 / -0,958 | -15,841 | 1,206 / 0 | 0 | 1,607 | 1,586 / 1,245 |
| 11 · Fondazione debole | -0,958 / -0,83 | -14,367 | 1,286 / 0 | 0 | 1,648 | 1,592 / 1,249 |
| 12 · Fondazione debole | -0,83 / -0,702 | -12,903 | 1,358 / 0 | 0 | 1,68 | 1,596 / 1,253 |
| 13 · Fondazione debole | -0,702 / -0,573 | -11,447 | 1,422 / 0 | 0 | 1,705 | 1,598 / 1,254 |
| 14 · Fondazione debole | -0,573 / -0,445 | -9,999 | 1,478 / 0 | 0 | 1,722 | 1,598 / 1,255 |
| 15 · Fondazione debole | -0,445 / -0,317 | -8,557 | 1,526 / 0 | 0 | 1,732 | 1,597 / 1,254 |
| 16 · Fondazione debole | -0,317 / -0,189 | -7,12 | 1,567 / 0 | 0 | 1,736 | 1,595 / 1,252 |
| 17 · Fondazione debole | -0,189 / -0,06 | -5,688 | 1,6 / 0 | 0 | 1,733 | 1,591 / 1,249 |
| 18 · Fondazione debole | -0,06 / 0 | -4,638 | 0,762 / 0 | 0 | 0,812 | 0,746 / 0,586 |
| 19 · Fondazione debole | 0 / 0,068 | -3,925 | 0,864 / 0,765 | 0 | 1,692 | 1,092 / 0,857 |
| 20 · Fondazione debole | 0,068 / 0,196 | -2,834 | 1,644 / 1,443 | 0 | 3,171 | 2,052 / 1,611 |
| 21 · Fondazione debole | 0,196 / 0,324 | -1,41 | 1,655 / 1,443 | 0 | 3,139 | 2,041 / 1,602 |
| 22 · Fondazione debole | 0,324 / 0,453 | 0,013 | 1,659 / 1,443 | 0 | 3,102 | 2,029 / 1,592 |
| 23 · Fondazione debole | 0,453 / 0,581 | 1,436 | 1,655 / 1,443 | 0 | 3,059 | 2,015 / 1,582 |
| 24 · Fondazione debole | 0,581 / 0,709 | 2,86 | 1,644 / 1,443 | 0 | 3,012 | 2,001 / 1,571 |
| 25 · Fondazione debole | 0,709 / 0,8 | 4,077 | 1,153 / 1,021 | 0 | 2,1 | 1,407 / 1,104 |
| 26 · Fondazione debole | 0,8 / 0,838 | 4,791 | 0,473 / 0,773 | 0 | 1,205 | 0,691 / 0,542 |
| 27 · Fondazione debole | 0,838 / 0,95 | 5,627 | 1,405 / 6,539 | 0 | 7,72 | 3,399 / 2,668 |
| 28 · Fondazione debole | 0,95 / 0,966 | 6,342 | 0,195 / 1,359 | 0 | 1,51 | 0,615 / 0,483 |
| 29 · Fondazione debole | 0,966 / 1,094 | 7,146 | 1,566 / 11,062 | 0 | 12,236 | 4,989 / 3,916 |
| 30 · Fondazione debole | 1,094 / 1,2 | 8,458 | 1,264 / 9,142 | 0 | 10,041 | 4,103 / 3,221 |
| 31 · Fondazione debole | 1,2 / 1,222 | 9,178 | 1,464 / 0,25 | 0 | 1,928 | 0,804 / 0,631 |
| 32 · Fondazione debole | 1,222 / 1,351 | 10,025 | 8,403 / 1,443 | 0 | 11,051 | 4,614 / 3,622 |
| 33 · Fondazione debole | 1,351 / 1,479 | 11,473 | 8,347 / 1,443 | 0 | 10,959 | 4,589 / 3,602 |
| 34 · Fondazione debole | 1,479 / 1,607 | 12,929 | 8,282 / 1,443 | 0 | 10,866 | 4,565 / 3,583 |
| 35 · Fondazione debole | 1,607 / 1,735 | 14,394 | 8,211 / 1,443 | 0 | 10,773 | 4,541 / 3,565 |
| 36 · Fondazione debole | 1,735 / 1,864 | 15,868 | 8,13 / 1,443 | 0 | 10,678 | 4,518 / 3,547 |
| 37 · Fondazione debole | 1,864 / 1,992 | 17,353 | 8,042 / 1,443 | 0 | 10,581 | 4,495 / 3,529 |
| 38 · Fondazione debole | 1,992 / 2,12 | 18,85 | 7,945 / 1,443 | 0 | 10,483 | 4,473 / 3,511 |
| 39 · Fondazione debole | 2,12 / 2,248 | 20,361 | 7,84 / 1,443 | 0 | 10,383 | 4,451 / 3,494 |
| 40 · Fondazione debole | 2,248 / 2,377 | 21,886 | 7,725 / 1,443 | 0 | 10,281 | 4,429 / 3,476 |
| 41 · Fondazione debole | 2,377 / 2,505 | 23,428 | 7,602 / 1,443 | 0 | 10,175 | 4,407 / 3,459 |
| 42 · Fondazione debole | 2,505 / 2,633 | 24,989 | 7,469 / 1,443 | 0 | 10,067 | 4,386 / 3,443 |
| 43 · Fondazione debole | 2,633 / 2,761 | 26,569 | 7,326 / 1,443 | 0 | 9,955 | 4,365 / 3,426 |
| 44 · Fondazione debole | 2,761 / 2,89 | 28,171 | 7,172 / 1,443 | 0 | 9,838 | 4,344 / 3,41 |
| 45 · Fondazione debole | 2,89 / 3 | 29,684 | 6,044 / 1,242 | 0 | 8,373 | 3,723 / 2,923 |
| 46 · Fondazione debole | 3 / 3,016 | 30,492 | 0,965 / 0 | 0 | 1,12 | 0,506 / 0,397 |
| 47 · Terreno granulare | 3,016 / 3,018 | 30,607 | 0,144 / 0 | 0 | 0,167 | 0,077 / 0,061 |
| 48 · Terreno granulare | 3,018 / 3,146 | 31,452 | 7,872 / 0 | 0 | 9,152 | 4,227 / 3,318 |
| 49 · Terreno granulare | 3,146 / 3,274 | 33,135 | 7,685 / 0 | 0 | 9,031 | 4,171 / 3,274 |
| 50 · Terreno granulare | 3,274 / 3,403 | 34,852 | 7,485 / 0 | 0 | 8,905 | 4,113 / 3,228 |
| 51 · Terreno granulare | 3,403 / 3,531 | 36,605 | 7,272 / 0 | 0 | 8,773 | 4,052 / 3,181 |
| 52 · Terreno granulare | 3,531 / 3,659 | 38,398 | 7,045 / 0 | 0 | 8,635 | 3,988 / 3,131 |
| 53 · Terreno granulare | 3,659 / 3,787 | 40,238 | 6,802 / 0 | 0 | 8,49 | 3,921 / 3,078 |
| 54 · Terreno granulare | 3,787 / 3,916 | 42,129 | 6,543 / 0 | 0 | 8,337 | 3,851 / 3,023 |
| 55 · Terreno granulare | 3,916 / 4,044 | 44,078 | 6,266 / 0 | 0 | 8,173 | 3,775 / 2,963 |
| 56 · Terreno granulare | 4,044 / 4,172 | 46,093 | 5,969 / 0 | 0 | 7,998 | 3,694 / 2,9 |
| 57 · Terreno granulare | 4,172 / 4,3 | 48,185 | 5,65 / 0 | 0 | 7,809 | 3,607 / 2,831 |
| 58 · Terreno granulare | 4,3 / 4,429 | 50,367 | 5,306 / 0 | 0 | 7,603 | 3,512 / 2,757 |
| 59 · Terreno granulare | 4,429 / 4,557 | 52,653 | 4,933 / 0 | 0 | 7,376 | 3,407 / 2,674 |
| 60 · Terreno granulare | 4,557 / 4,685 | 55,066 | 4,527 / 0 | 0 | 7,121 | 3,289 / 2,582 |
| 61 · Terreno granulare | 4,685 / 4,813 | 57,635 | 4,082 / 0 | 0 | 6,832 | 3,156 / 2,477 |
| 62 · Terreno granulare | 4,813 / 4,942 | 60,399 | 3,588 / 0 | 0 | 6,495 | 3 / 2,355 |
| 63 · Terreno granulare | 4,942 / 5,07 | 63,422 | 3,033 / 0 | 0 | 6,091 | 2,813 / 2,208 |
| 64 · Terreno granulare | 5,07 / 5,198 | 66,804 | 2,393 / 0 | 0 | 5,584 | 2,579 / 2,025 |
| 65 · Terreno granulare | 5,198 / 5,326 | 70,734 | 1,627 / 0 | 0 | 4,901 | 2,264 / 1,777 |
| 66 · Terreno granulare | 5,326 / 5,455 | 75,657 | 0,635 / 0 | 0 | 3,843 | 1,775 / 1,393 |

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; η=γR/F. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i conci di tutte le combinazioni sono disponibili nell’export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.