ANTHEA · 07-falda

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, senza terreno a valle né resistenza passiva. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un’analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell’opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l’analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, D=0, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Nessuna resistenza passiva.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno (tan φd = tan φk / γMφ); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con γR = 1,10 scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell’Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un’analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell’approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ₂ delle variabili e γR=1 nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 3 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 0.4 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 0.25 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.45 | m |
| Mensola a valle · a | 0.8 | m |
| Mensola a monte · b | 1.8 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 34 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 19 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 21 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 26 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 25 | kN/m³ |
| Resistenza calcestruzzo · fck | 30 | MPa |
| Snervamento armature · fyk | 450 | MPa |
| Copriferro netto barre · c | 40 | mm |
| Coefficiente viscosità per SLE · φ | 2 | − |

Azioni assegnate per metro di sviluppo

| Nome / tipo / natura | Valore / unità | z₀ / z₁ / x [m] | ψ₀ / ψ₁ / ψ₂ / gruppo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q | 10 kPa | Tutto il riempimento | 0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy |

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 25 | 18 | 20 | 30 |

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l’inviluppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

| Elemento | Barre per metro/faccia | Ø [mm] |
| --- | --- | --- |
| Fusto inferiore / intero | 6 | 16 |
| Valle | 6 | 16 |
| Monte | 6 | 16 |

Quantità indicative: 2,325 m³/m di calcestruzzo e 113,64 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Inviluppo verifiche geotecniche

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLU 10 | 63,67 / 93,771 | kN/m | 0,679 | Soddisfatta |
| Ribaltamento SLU 8 | 70,82 / 292,751 | kNm/m | 0,242 | Soddisfatta |
| Capacità portante SLU 11 | 228,923 / 851,504 | kN/m | 0,269 | Soddisfatta |
| Contatto fondazione SLU 6 | 0,06 / 1,5 | m | 0,04 | Contatto in compressione |
| Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 2 | 1,1 / 0,895 | − | 1,228 | Non soddisfatta |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=3.00 m · armatura minima per faccia Dettagli | 589,077 / 1206,372 | mm²/m | 0,488 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.15 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 10300 | mm²/m | 0,234 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione CLS SLE 1 | 2,25 / 18 | MPa | 0,125 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 97,888 / 360 | MPa | 0,272 | Soddisfatta |
| Valle z=0.04 m · armatura minima per faccia Dettagli | 672,753 / 1206,372 | mm²/m | 0,558 | Soddisfatta |
| Valle z=0.04 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 18000 | mm²/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 0,563 / 13,5 | MPa | 0,042 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione acciaio SLE 1 | 35,056 / 360 | MPa | 0,097 | Soddisfatta |
| Monte z=0.09 m · armatura minima per faccia Dettagli | 672,753 / 1206,372 | mm²/m | 0,558 | Soddisfatta |
| Monte z=0.09 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 18000 | mm²/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · tensione CLS SLE 1 | 1,315 / 18 | MPa | 0,073 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · tensione acciaio SLE 1 | 68,895 / 360 | MPa | 0,191 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.30 m · fessurazione SLE_FREQ 2 | 0 / — | mm | — | Nessuna armatura tesa |
| Valle z=0.80 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,035 / 0,3 | mm | 0,117 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,059 / 0,3 | mm | 0,195 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · N–M GPC SLU 10 | 56,756 / 164,858 | kNm/m | 0,344 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · taglio senza staffe SLU 10 | 50,1 / 161,084 | kN/m | 0,311 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · N–M GPC SLU 11 | 20,768 / 184,674 | kNm/m | 0,112 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · taglio senza staffe SLU 11 | 51,642 / 171,622 | kN/m | 0,301 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · N–M GPC SLU 10 | 43,646 / 184,677 | kNm/m | 0,236 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · taglio senza staffe SLU 10 | 47,903 / 171,622 | kN/m | 0,279 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso / stato | γ muro / terra / acqua | γMφ / γRsc / γRrib / γRport | kh / kv |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 SLE · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLU 4 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 5 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 6 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 7 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 8 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 9 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 10 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 11 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |

| Combinazione | Fattori γ × ψ delle azioni |
| --- | --- |
| SLE 1 | Sovraccarico uniforme: 1 |
| SLE_FREQ 2 | Sovraccarico uniforme: 0,5 |
| Quasi permanente 3 | Sovraccarico uniforme: 0,3 |
| SLU 4 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 5 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 6 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 7 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 8 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 9 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 10 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 11 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |

Spinte: valori e coefficienti

Ka=tan²(45°−φd/2); tanφd=tanφk/γMφ. Statica: p=Kaσ′v+KaΣ(fi·qi)+u. Sisma MO: θ=atan[kh/(1−kv)], Kae=cos²(φd−θ)/{cos²θ·[1+√(sinφd·sin(φd−θ)/cosθ)]²}; Δp=(Kae−Ka)(1−kv)γHt/2; pq=Kae(1−kv)Σ(fi·qi). Incremento uniforme; Ht=H+t.

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd / K / Kae | p terra₀–₁ | pq / u₀–₁ | Δp / ptot₀–₁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 3,333 / 0–0 | 0 / 3,333–21,333 |
| SLE 1 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 3,333 / 0–0 | 0 / 21,333–24,033 |
| SLE_FREQ 2 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 1,667 / 0–0 | 0 / 1,667–19,667 |
| SLE_FREQ 2 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 1,667 / 0–0 | 0 / 19,667–22,367 |
| Quasi permanente 3 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 1 / 0–0 | 0 / 1–19 |
| Quasi permanente 3 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 1 / 0–0 | 0 / 19–21,7 |
| SLU 4 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 4 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 5 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 5 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 6 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 6 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 7 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 7 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 8 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 5 / 0–0 | 0 / 5–23 |
| SLU 8 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 5 / 0–0 | 0 / 23–25,7 |
| SLU 9 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 5 / 0–0 | 0 / 5–23 |
| SLU 9 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 5 / 0–0 | 0 / 23–25,7 |
| SLU 10 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 5 / 0–0 | 0 / 5–28,4 |
| SLU 10 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 5 / 0–0 | 0 / 28,4–31,91 |
| SLU 11 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 5 / 0–0 | 0 / 5–28,4 |
| SLU 11 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 5 / 0–0 | 0 / 28,4–31,91 |

Pressioni in kPa; φd in gradi; z dalla sommità. σ′v include i fattori dei pesi e (1−kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 1 / 1 / 1 | 47,208 | 173,325 | 0 |
| SLE_FREQ 2 | 1 / 1 / 1 | 41,458 | 164,325 | 0 |
| Quasi permanente 3 | 1 / 1 / 1 | 39,158 | 160,725 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1 / 1 | 35,708 | 155,325 | 0 |
| SLU 5 | 1,3 / 1 / 1 | 35,708 | 172,763 | 0 |
| SLU 6 | 1 / 1,3 / 1 | 46,42 | 184,485 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1,3 / 1 | 46,42 | 201,923 | 0 |
| SLU 8 | 1 / 1 / 1 | 52,958 | 182,325 | 0 |
| SLU 9 | 1,3 / 1 / 1 | 52,958 | 199,763 | 0 |
| SLU 10 | 1 / 1,3 / 1 | 63,67 | 211,485 | 0 |
| SLU 11 | 1,3 / 1,3 / 1 | 63,67 | 228,923 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 317,764 | 60,901 | 0,018 | 2,964 | 59,858 |
| SLE_FREQ 2 | 298,864 | 50,982 | -0,008 | 2,983 | 55,704 |
| Quasi permanente 3 | 291,304 | 47,015 | -0,02 | 2,96 | 55,709 |
| SLU 4 | 279,964 | 41,064 | -0,038 | 2,924 | 55,717 |
| SLU 5 | 302,717 | 41,064 | -0,015 | 2,971 | 59,261 |
| SLU 6 | 341,2 | 53,383 | -0,06 | 2,88 | 68,888 |
| SLU 7 | 363,953 | 53,383 | -0,038 | 2,924 | 72,432 |
| SLU 8 | 336,664 | 70,82 | 0,042 | 2,916 | 65,871 |
| SLU 9 | 359,417 | 70,82 | 0,055 | 2,889 | 73,952 |
| SLU 10 | 397,9 | 83,139 | 0,012 | 2,977 | 72,139 |
| SLU 11 | 420,653 | 83,139 | 0,026 | 2,949 | 80,221 |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Fusto | 24,375 | 41,156 | 37 |
| SLE 1 | Valle | 0 | 15,436 | 38,442 |
| SLE 1 | Monte | 0 | -30,334 | -32,955 |
| SLE_FREQ 2 | Fusto | 24,375 | 33,656 | 32 |
| SLE_FREQ 2 | Valle | 0 | 13,684 | 34,275 |
| SLE_FREQ 2 | Monte | 0 | -24,166 | -27,186 |
| Quasi permanente 3 | Fusto | 24,375 | 30,656 | 30 |
| Quasi permanente 3 | Valle | 0 | 12,982 | 32,608 |
| Quasi permanente 3 | Monte | 0 | -21,699 | -24,878 |
| SLU 4 | Fusto | 24,375 | 26,156 | 27 |
| SLU 4 | Valle | 0 | 11,931 | 30,108 |
| SLU 4 | Monte | 0 | -17,998 | -21,417 |
| SLU 5 | Fusto | 31,688 | 25,903 | 27 |
| SLU 5 | Valle | 0 | 13,308 | 33,389 |
| SLU 5 | Monte | 0 | -16,255 | -18,663 |
| SLU 6 | Fusto | 24,375 | 34,256 | 35,1 |
| SLU 6 | Valle | 0 | 14,133 | 35,859 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -25,141 | -30,596 |
| SLU 7 | Fusto | 31,688 | 34,003 | 35,1 |
| SLU 7 | Valle | 0 | 15,51 | 39,14 |
| SLU 7 | Monte | 0 | -23,398 | -27,842 |
| SLU 8 | Fusto | 24,375 | 48,656 | 42 |
| SLU 8 | Valle | 0 | 17,189 | 42,61 |
| SLU 8 | Monte | 0 | -36,503 | -38,724 |
| SLU 9 | Fusto | 31,688 | 48,403 | 42 |
| SLU 9 | Valle | 0 | 18,566 | 45,891 |
| SLU 9 | Monte | 0 | -34,759 | -35,97 |
| SLU 10 | Fusto | 24,375 | 56,756 | 50,1 |
| SLU 10 | Valle | 0 | 19,391 | 48,361 |
| SLU 10 | Monte | 0 | -43,646 | -47,903 |
| SLU 11 | Fusto | 31,688 | 56,503 | 50,1 |
| SLU 11 | Valle | 0 | 20,768 | 51,642 |
| SLU 11 | Monte | 0 | -41,902 | -45,149 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l’intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c′=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

F = Σ{[c′d·b + (V − u·b)·tanφ′d]/mα}/D; mα = cosα + sinα·tanφ′d/F. D = Σ[V·(xG−xc) + H·(yc−yH) + M]/R; N′ = [V−u·l·cosα−c′d·l·sinα/F]/mα; l=b/cosα. V=(1−kv)W+Vext. In non drenato φ=0, c=cu,d, u=0. η=γR/F.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi e inclinazione della base entro ±80°, passanti sotto l’intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e conci.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei conci; forze tangenziali interconcio trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 2,325 m²; baricentro (1,3048; 0,9) m; γ=25 kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

| Punto profilo | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -13,8 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,45 |
| 4 | 0,8 | 0,45 |
| 5 | 0,95 | 3,45 |
| 6 | 1,2 | 3,45 |
| 7 | 16,8 | 3,45 |

| Terreno | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | -21,55 | 18 / 20 | 30 | 0 / 0 |

| Punto falda | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -13,8 | -0,1 |
| 2 | 0 | -0,1 |
| 3 | 3 | 1,5 |
| 4 | 16,8 | 1,5 |

Ricerca: uscita x=-13,8…-0,1 m; ingresso x=3,1…16,8 m; profondità sotto y=0: 0,1…10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 conci iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

| Combinazione | γterra / γmuro | γMφ / γMc / γMcu | γR | kh / kv | Condizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |
| Globale A2–M2–R2 2 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |

| Azione | x₀ / x₁ / y [m] | V / H / M | Distribuzione |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme | 1,2 / 16,8 / 3,45 | 10 / 0 / 0 | Uniforme · kPa |

| Combinazione | Azione | γ × ψ |
| --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | Sovraccarico uniforme | 0 |
| Globale A2–M2–R2 2 | Sovraccarico uniforme | 1,3 |

| Caso | F / γR | η | Risolte / provate | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 0,951 / 1,1 | 1,157 | 1102/2832 | Non soddisfatta |
| Globale A2–M2–R2 2 | 0,895 / 1,1 | 1,228 | 1234/2967 | Non soddisfatta |

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (-0,045; 4,423) m; raggio 5,374 m; estremi x=-3,097 / 5,241 m. D=121,631 kN/m, ΣR=115,617 kN/m, iterazioni 27, residuo -5,687E-09. Superfici geometricamente ammesse 1102; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Globale A2–M2–R2 2 · superficie minima

Centro (-0,359; 4,614) m; raggio 5,72 m; estremi x=-3,739 / 5,241 m. D=160,029 kN/m, ΣR=143,305 kN/m, iterazioni 28, residuo 4,505E-08. Superfici geometricamente ammesse 1234; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 2

| n / terreno | x₀ / x₁ [m] | α [°] | W terra / muro [kN/m] | u [kPa] | N′ [kN/m] | R / T [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Terreno granulare | -3,739 / -3,664 | -35,76 | 0,037 / 0 | 0 | 0,072 | 0,033 / 0,037 |
| 2 · Terreno granulare | -3,664 / -3,589 | -34,841 | 0,108 / 0 | 0 | 0,205 | 0,095 / 0,106 |
| 3 · Terreno granulare | -3,589 / -3,515 | -33,933 | 0,182 / 0 | 0,308 | 0,293 | 0,135 / 0,151 |
| 4 · Terreno granulare | -3,515 / -3,44 | -33,034 | 0,256 / 0 | 0,793 | 0,352 | 0,163 / 0,182 |
| 5 · Terreno granulare | -3,44 / -3,365 | -32,145 | 0,327 / 0 | 1,263 | 0,407 | 0,188 / 0,21 |
| 6 · Terreno granulare | -3,365 / -3,29 | -31,263 | 0,396 / 0 | 1,716 | 0,456 | 0,211 / 0,235 |
| 7 · Terreno granulare | -3,29 / -3,215 | -30,391 | 0,463 / 0 | 2,154 | 0,502 | 0,232 / 0,259 |
| 8 · Terreno granulare | -3,215 / -3,14 | -29,525 | 0,528 / 0 | 2,577 | 0,544 | 0,251 / 0,28 |
| 9 · Terreno granulare | -3,14 / -3,066 | -28,667 | 0,59 / 0 | 2,986 | 0,582 | 0,269 / 0,3 |
| 10 · Terreno granulare | -3,066 / -2,991 | -27,816 | 0,65 / 0 | 3,38 | 0,617 | 0,285 / 0,318 |
| 11 · Terreno granulare | -2,991 / -2,916 | -26,972 | 0,708 / 0 | 3,761 | 0,65 | 0,3 / 0,335 |
| 12 · Terreno granulare | -2,916 / -2,841 | -26,134 | 0,764 / 0 | 4,127 | 0,679 | 0,314 / 0,35 |
| 13 · Terreno granulare | -2,841 / -2,766 | -25,302 | 0,818 / 0 | 4,481 | 0,706 | 0,326 / 0,364 |
| 14 · Terreno granulare | -2,766 / -2,691 | -24,476 | 0,87 / 0 | 4,822 | 0,731 | 0,338 / 0,377 |
| 15 · Terreno granulare | -2,691 / -2,617 | -23,655 | 0,92 / 0 | 5,149 | 0,754 | 0,348 / 0,389 |
| 16 · Terreno granulare | -2,617 / -2,542 | -22,839 | 0,968 / 0 | 5,465 | 0,775 | 0,358 / 0,4 |
| 17 · Terreno granulare | -2,542 / -2,467 | -22,028 | 1,015 / 0 | 5,768 | 0,795 | 0,367 / 0,41 |
| 18 · Terreno granulare | -2,467 / -2,392 | -21,221 | 1,059 / 0 | 6,059 | 0,812 | 0,375 / 0,419 |
| 19 · Terreno granulare | -2,392 / -2,317 | -20,42 | 1,102 / 0 | 6,338 | 0,828 | 0,383 / 0,427 |
| 20 · Terreno granulare | -2,317 / -2,242 | -19,622 | 1,142 / 0 | 6,605 | 0,843 | 0,389 / 0,435 |
| 21 · Terreno granulare | -2,242 / -2,168 | -18,828 | 1,181 / 0 | 6,861 | 0,856 | 0,396 / 0,442 |
| 22 · Terreno granulare | -2,168 / -2,093 | -18,038 | 1,219 / 0 | 7,106 | 0,868 | 0,401 / 0,448 |
| 23 · Terreno granulare | -2,093 / -2,018 | -17,251 | 1,254 / 0 | 7,34 | 0,879 | 0,406 / 0,453 |
| 24 · Terreno granulare | -2,018 / -1,943 | -16,468 | 1,288 / 0 | 7,562 | 0,889 | 0,411 / 0,458 |
| 25 · Terreno granulare | -1,943 / -1,868 | -15,688 | 1,321 / 0 | 7,774 | 0,897 | 0,415 / 0,463 |
| 26 · Terreno granulare | -1,868 / -1,793 | -14,91 | 1,351 / 0 | 7,974 | 0,905 | 0,418 / 0,467 |
| 27 · Terreno granulare | -1,793 / -1,719 | -14,136 | 1,38 / 0 | 8,165 | 0,912 | 0,421 / 0,47 |
| 28 · Terreno granulare | -1,719 / -1,644 | -13,364 | 1,408 / 0 | 8,344 | 0,917 | 0,424 / 0,473 |
| 29 · Terreno granulare | -1,644 / -1,569 | -12,595 | 1,433 / 0 | 8,513 | 0,922 | 0,426 / 0,476 |
| 30 · Terreno granulare | -1,569 / -1,494 | -11,828 | 1,458 / 0 | 8,672 | 0,926 | 0,428 / 0,478 |
| 31 · Terreno granulare | -1,494 / -1,419 | -11,063 | 1,48 / 0 | 8,821 | 0,93 | 0,429 / 0,479 |
| 32 · Terreno granulare | -1,419 / -1,344 | -10,3 | 1,501 / 0 | 8,959 | 0,932 | 0,43 / 0,481 |
| 33 · Terreno granulare | -1,344 / -1,27 | -9,539 | 1,521 / 0 | 9,088 | 0,934 | 0,431 / 0,482 |
| 34 · Terreno granulare | -1,27 / -1,195 | -8,78 | 1,539 / 0 | 9,206 | 0,935 | 0,432 / 0,482 |
| 35 · Terreno granulare | -1,195 / -1,12 | -8,022 | 1,556 / 0 | 9,315 | 0,935 | 0,432 / 0,482 |
| 36 · Terreno granulare | -1,12 / -1,045 | -7,266 | 1,571 / 0 | 9,413 | 0,935 | 0,432 / 0,482 |
| 37 · Terreno granulare | -1,045 / -0,97 | -6,511 | 1,584 / 0 | 9,502 | 0,934 | 0,431 / 0,482 |
| 38 · Terreno granulare | -0,97 / -0,895 | -5,757 | 1,596 / 0 | 9,581 | 0,932 | 0,431 / 0,481 |
| 39 · Terreno granulare | -0,895 / -0,821 | -5,004 | 1,607 / 0 | 9,65 | 0,93 | 0,43 / 0,48 |
| 40 · Terreno granulare | -0,821 / -0,746 | -4,252 | 1,616 / 0 | 9,709 | 0,927 | 0,428 / 0,478 |
| 41 · Terreno granulare | -0,746 / -0,671 | -3,5 | 1,623 / 0 | 9,759 | 0,924 | 0,427 / 0,477 |
| 42 · Terreno granulare | -0,671 / -0,596 | -2,75 | 1,63 / 0 | 9,799 | 0,92 | 0,425 / 0,475 |
| 43 · Terreno granulare | -0,596 / -0,521 | -1,999 | 1,634 / 0 | 9,829 | 0,916 | 0,423 / 0,472 |
| 44 · Terreno granulare | -0,521 / -0,447 | -1,25 | 1,637 / 0 | 9,85 | 0,911 | 0,421 / 0,47 |
| 45 · Terreno granulare | -0,447 / -0,372 | -0,5 | 1,639 / 0 | 9,862 | 0,905 | 0,418 / 0,467 |
| 46 · Terreno granulare | -0,372 / -0,297 | 0,25 | 1,639 / 0 | 9,863 | 0,899 | 0,415 / 0,464 |
| 47 · Terreno granulare | -0,297 / -0,222 | 0,999 | 1,638 / 0 | 9,855 | 0,893 | 0,412 / 0,46 |
| 48 · Terreno granulare | -0,222 / -0,147 | 1,749 | 1,635 / 0 | 9,837 | 0,886 | 0,409 / 0,457 |
| 49 · Terreno granulare | -0,147 / -0,072 | 2,499 | 1,631 / 0 | 9,81 | 0,878 | 0,406 / 0,453 |
| 50 · Terreno granulare | -0,072 / 0 | 3,238 | 1,572 / 0 | 9,774 | 0,842 | 0,389 / 0,434 |
| 51 · Terreno granulare | 0 / 0,002 | 3,613 | 0,054 / 0,028 | 9,759 | 0,056 | 0,026 / 0,029 |
| 52 · Terreno granulare | 0,002 / 0,077 | 4,001 | 1,622 / 0,842 | 9,936 | 1,664 | 0,769 / 0,858 |
| 53 · Terreno granulare | 0,077 / 0,152 | 4,753 | 1,619 / 0,842 | 10,271 | 1,628 | 0,752 / 0,84 |
| 54 · Terreno granulare | 0,152 / 0,227 | 5,506 | 1,614 / 0,842 | 10,597 | 1,592 | 0,735 / 0,821 |
| 55 · Terreno granulare | 0,227 / 0,302 | 6,259 | 1,603 / 0,842 | 10,912 | 1,551 | 0,716 / 0,8 |
| 56 · Terreno granulare | 0,302 / 0,377 | 7,014 | 1,59 / 0,842 | 11,219 | 1,509 | 0,697 / 0,778 |
| 57 · Terreno granulare | 0,377 / 0,451 | 7,77 | 1,576 / 0,842 | 11,515 | 1,467 | 0,678 / 0,757 |
| 58 · Terreno granulare | 0,451 / 0,526 | 8,527 | 1,56 / 0,842 | 11,801 | 1,425 | 0,658 / 0,735 |
| 59 · Terreno granulare | 0,526 / 0,601 | 9,286 | 1,542 / 0,842 | 12,078 | 1,383 | 0,639 / 0,713 |
| 60 · Terreno granulare | 0,601 / 0,676 | 10,046 | 1,523 / 0,842 | 12,344 | 1,341 | 0,619 / 0,692 |
| 61 · Terreno granulare | 0,676 / 0,751 | 10,808 | 1,503 / 0,842 | 12,601 | 1,299 | 0,6 / 0,67 |
| 62 · Terreno granulare | 0,751 / 0,8 | 11,442 | 0,976 / 0,554 | 12,805 | 0,831 | 0,384 / 0,429 |
| 63 · Terreno granulare | 0,8 / 0,826 | 11,824 | 0,504 / 0,452 | 12,926 | 0,576 | 0,266 / 0,297 |
| 64 · Terreno granulare | 0,826 / 0,9 | 12,339 | 1,457 / 3,2 | 13,083 | 3,383 | 1,563 / 1,745 |
| 65 · Terreno granulare | 0,9 / 0,95 | 12,977 | 0,951 / 3,66 | 13,271 | 3,626 | 1,675 / 1,87 |
| 66 · Terreno granulare | 0,95 / 0,975 | 13,362 | 0,481 / 2,18 | 13,381 | 2,126 | 0,982 / 1,097 |
| 67 · Terreno granulare | 0,975 / 1,05 | 13,878 | 1,405 / 6,454 | 13,524 | 6,255 | 2,889 / 3,226 |
| 68 · Terreno granulare | 1,05 / 1,125 | 14,652 | 1,376 / 6,454 | 13,729 | 6,196 | 2,862 / 3,196 |
| 69 · Terreno granulare | 1,125 / 1,2 | 15,428 | 1,346 / 6,454 | 13,923 | 6,137 | 2,835 / 3,165 |
| 70 · Terreno granulare | 1,2 / 1,2 | 15,818 | 0,004 / 0,02 | 14,017 | 0,019 | 0,009 / 0,01 |
| 71 · Terreno granulare | 1,2 / 1,275 | 16,208 | 5,355 / 0,839 | 14,107 | 5,534 | 2,556 / 2,855 |
| 72 · Terreno granulare | 1,275 / 1,349 | 16,989 | 5,344 / 0,842 | 14,279 | 5,501 | 2,541 / 2,837 |
| 73 · Terreno granulare | 1,349 / 1,424 | 17,775 | 5,315 / 0,842 | 14,441 | 5,451 | 2,518 / 2,812 |
| 74 · Terreno granulare | 1,424 / 1,499 | 18,564 | 5,284 / 0,842 | 14,592 | 5,401 | 2,495 / 2,786 |
| 75 · Terreno granulare | 1,499 / 1,574 | 19,356 | 5,252 / 0,842 | 14,731 | 5,352 | 2,472 / 2,76 |
| 76 · Terreno granulare | 1,574 / 1,649 | 20,153 | 5,217 / 0,842 | 14,859 | 5,303 | 2,449 / 2,735 |
| 77 · Terreno granulare | 1,649 / 1,724 | 20,954 | 5,181 / 0,842 | 14,975 | 5,254 | 2,427 / 2,71 |
| 78 · Terreno granulare | 1,724 / 1,798 | 21,758 | 5,144 / 0,842 | 15,08 | 5,205 | 2,404 / 2,685 |
| 79 · Terreno granulare | 1,798 / 1,873 | 22,568 | 5,104 / 0,842 | 15,172 | 5,157 | 2,382 / 2,66 |
| 80 · Terreno granulare | 1,873 / 1,948 | 23,382 | 5,062 / 0,842 | 15,253 | 5,109 | 2,36 / 2,635 |
| 81 · Terreno granulare | 1,948 / 2,023 | 24,201 | 5,019 / 0,842 | 15,32 | 5,062 | 2,338 / 2,611 |
| 82 · Terreno granulare | 2,023 / 2,098 | 25,026 | 4,974 / 0,842 | 15,376 | 5,014 | 2,316 / 2,586 |
| 83 · Terreno granulare | 2,098 / 2,173 | 25,856 | 4,926 / 0,842 | 15,418 | 4,967 | 2,294 / 2,562 |
| 84 · Terreno granulare | 2,173 / 2,247 | 26,692 | 4,877 / 0,842 | 15,447 | 4,92 | 2,273 / 2,538 |
| 85 · Terreno granulare | 2,247 / 2,322 | 27,534 | 4,826 / 0,842 | 15,463 | 4,873 | 2,251 / 2,514 |
| 86 · Terreno granulare | 2,322 / 2,397 | 28,383 | 4,772 / 0,842 | 15,465 | 4,827 | 2,229 / 2,489 |
| 87 · Terreno granulare | 2,397 / 2,472 | 29,238 | 4,717 / 0,842 | 15,452 | 4,78 | 2,208 / 2,465 |
| 88 · Terreno granulare | 2,472 / 2,547 | 30,101 | 4,659 / 0,842 | 15,426 | 4,733 | 2,186 / 2,441 |
| 89 · Terreno granulare | 2,547 / 2,622 | 30,971 | 4,599 / 0,842 | 15,384 | 4,686 | 2,165 / 2,417 |
| 90 · Terreno granulare | 2,622 / 2,696 | 31,85 | 4,536 / 0,842 | 15,327 | 4,64 | 2,143 / 2,393 |
| 91 · Terreno granulare | 2,696 / 2,771 | 32,737 | 4,472 / 0,842 | 15,255 | 4,593 | 2,121 / 2,369 |
| 92 · Terreno granulare | 2,771 / 2,846 | 33,632 | 4,404 / 0,842 | 15,166 | 4,546 | 2,1 / 2,345 |
| 93 · Terreno granulare | 2,846 / 2,921 | 34,537 | 4,334 / 0,842 | 15,061 | 4,499 | 2,078 / 2,321 |
| 94 · Terreno granulare | 2,921 / 2,996 | 35,452 | 4,262 / 0,842 | 14,939 | 4,452 | 2,056 / 2,296 |
| 95 · Terreno granulare | 2,996 / 3 | 35,94 | 0,242 / 0,048 | 14,867 | 0,254 | 0,117 / 0,131 |
| 96 · Terreno granulare | 3 / 3,071 | 36,405 | 4,577 / 0 | 14,61 | 4,017 | 1,855 / 2,072 |
| 97 · Terreno granulare | 3,071 / 3,145 | 37,315 | 4,774 / 0 | 14,075 | 4,236 | 1,956 / 2,185 |
| 98 · Terreno granulare | 3,145 / 3,22 | 38,263 | 4,687 / 0 | 13,506 | 4,209 | 1,944 / 2,171 |
| 99 · Terreno granulare | 3,22 / 3,295 | 39,225 | 4,597 / 0 | 12,917 | 4,182 | 1,931 / 2,157 |
| 100 · Terreno granulare | 3,295 / 3,37 | 40,199 | 4,504 / 0 | 12,307 | 4,154 | 1,919 / 2,143 |
| 101 · Terreno granulare | 3,37 / 3,445 | 41,188 | 4,408 / 0 | 11,676 | 4,126 | 1,906 / 2,128 |
| 102 · Terreno granulare | 3,445 / 3,52 | 42,192 | 4,308 / 0 | 11,022 | 4,098 | 1,893 / 2,114 |
| 103 · Terreno granulare | 3,52 / 3,594 | 43,212 | 4,205 / 0 | 10,345 | 4,07 | 1,88 / 2,099 |
| 104 · Terreno granulare | 3,594 / 3,669 | 44,249 | 4,097 / 0 | 9,642 | 4,041 | 1,866 / 2,084 |
| 105 · Terreno granulare | 3,669 / 3,744 | 45,305 | 3,986 / 0 | 8,914 | 4,011 | 1,853 / 2,069 |
| 106 · Terreno granulare | 3,744 / 3,819 | 46,381 | 3,871 / 0 | 8,158 | 3,981 | 1,839 / 2,054 |
| 107 · Terreno granulare | 3,819 / 3,894 | 47,479 | 3,751 / 0 | 7,373 | 3,951 | 1,825 / 2,038 |
| 108 · Terreno granulare | 3,894 / 3,969 | 48,6 | 3,627 / 0 | 6,556 | 3,92 | 1,81 / 2,022 |
| 109 · Terreno granulare | 3,969 / 4,043 | 49,747 | 3,497 / 0 | 5,707 | 3,888 | 1,796 / 2,005 |
| 110 · Terreno granulare | 4,043 / 4,118 | 50,921 | 3,362 / 0 | 4,821 | 3,855 | 1,781 / 1,988 |
| 111 · Terreno granulare | 4,118 / 4,193 | 52,126 | 3,221 / 0 | 3,898 | 3,822 | 1,765 / 1,971 |
| 112 · Terreno granulare | 4,193 / 4,268 | 53,364 | 3,074 / 0 | 2,933 | 3,787 | 1,749 / 1,953 |
| 113 · Terreno granulare | 4,268 / 4,343 | 54,64 | 2,919 / 0 | 1,922 | 3,751 | 1,732 / 1,935 |
| 114 · Terreno granulare | 4,343 / 4,417 | 55,956 | 2,758 / 0 | 0,862 | 3,714 | 1,715 / 1,915 |
| 115 · Terreno granulare | 4,417 / 4,492 | 57,319 | 2,592 / 0 | 0 | 3,66 | 1,69 / 1,888 |
| 116 · Terreno granulare | 4,492 / 4,567 | 58,735 | 2,43 / 0 | 0 | 3,545 | 1,637 / 1,828 |
| 117 · Terreno granulare | 4,567 / 4,642 | 60,211 | 2,259 / 0 | 0 | 3,422 | 1,581 / 1,765 |
| 118 · Terreno granulare | 4,642 / 4,717 | 61,757 | 2,077 / 0 | 0 | 3,288 | 1,519 / 1,696 |
| 119 · Terreno granulare | 4,717 / 4,792 | 63,384 | 1,883 / 0 | 0 | 3,141 | 1,451 / 1,62 |
| 120 · Terreno granulare | 4,792 / 4,866 | 65,109 | 1,674 / 0 | 0 | 2,978 | 1,375 / 1,536 |
| 121 · Terreno granulare | 4,866 / 4,941 | 66,955 | 1,447 / 0 | 0 | 2,794 | 1,29 / 1,441 |
| 122 · Terreno granulare | 4,941 / 5,016 | 68,952 | 1,198 / 0 | 0 | 2,582 | 1,193 / 1,332 |
| 123 · Terreno granulare | 5,016 / 5,091 | 71,149 | 0,92 / 0 | 0 | 2,333 | 1,077 / 1,203 |
| 124 · Terreno granulare | 5,091 / 5,166 | 73,627 | 0,601 / 0 | 0 | 2,026 | 0,936 / 1,045 |
| 125 · Terreno granulare | 5,166 / 5,241 | 76,539 | 0,221 / 0 | 0 | 1,626 | 0,751 / 0,838 |

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; η=γR/F. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i conci di tutte le combinazioni sono disponibili nell’export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.