ANTHEA · 03-gravita

Muri di sostegno · Gravità

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, senza terreno a valle né resistenza passiva. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un’analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell’opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l’analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, D=0, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Nessuna resistenza passiva.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno (tan φd = tan φk / γMφ); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con γR = 1,10 scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell’Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un’analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell’approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ₂ delle variabili e γR=1 nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 3 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 2.2 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 0.55 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.45 | m |
| Mensola a valle · a | 0.25 | m |
| Mensola a monte · b | 0.25 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 34 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 19 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 21 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 26 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 25 | kN/m³ |
| Resistenza di progetto a compressione · σRd | 5 | MPa |
| Resistenza di progetto a taglio · τRd | 0.2 | MPa |
| Resistenza di progetto a trazione fondazione · fctd | 0.3 | MPa |

Azioni assegnate per metro di sviluppo

| Nome / tipo / natura | Valore / unità | z₀ / z₁ / x [m] | ψ₀ / ψ₁ / ψ₂ / gruppo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q | 10 kPa | Tutto il riempimento | 0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy |

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 25 | 18 | 20 | 30 |

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Gravità: compressione e taglio confrontati con resistenze di progetto assegnate, da documentare per il materiale effettivo. Fusto verificato anche per assenza di trazione. Fondazione non armata verificata a flessione con fctd assegnata. Non è una verifica normativa completa di muratura o pietrame.

Inviluppo verifiche geotecniche

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLU 10 | 63,67 / 68,637 | kN/m | 0,928 | Soddisfatta |
| Ribaltamento SLU 10 | 83,139 / 234,003 | kNm/m | 0,355 | Soddisfatta |
| Capacità portante SLU 10 | 154,8 / 306,615 | kN/m | 0,505 | Soddisfatta |
| Contatto fondazione SLU 10 | 0,149 / 1,35 | m | 0,11 | Contatto in compressione |
| Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 2 | 1,1 / 1,062 | − | 1,036 | Non soddisfatta |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=3.00 m · compressione SLU 5 | 0,082 / 5 | MPa | 0,016 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · assenza trazione SLU 10 | 23,569 / 37,813 | kNm/m | 0,623 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · taglio SLU 10 | 0,034 / 0,2 | MPa | 0,171 | Soddisfatta |
| Valle z=0.25 m · compressione SLU 11 | 0,062 / 5 | MPa | 0,012 | Soddisfatta |
| Valle z=0.25 m · flessione fondazione SLU 11 | 0,062 / 0,3 | MPa | 0,208 | Soddisfatta |
| Valle z=0.25 m · taglio SLU 11 | 0,056 / 0,2 | MPa | 0,28 | Soddisfatta |
| Monte z=0.25 m · compressione SLU 10 | 0,053 / 5 | MPa | 0,011 | Soddisfatta |
| Monte z=0.25 m · flessione fondazione SLU 10 | 0,053 / 0,3 | MPa | 0,176 | Soddisfatta |
| Monte z=0.25 m · taglio SLU 10 | 0,047 / 0,2 | MPa | 0,235 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso / stato | γ muro / terra / acqua | γMφ / γRsc / γRrib / γRport | kh / kv |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 SLE · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLU 4 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 5 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 6 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 7 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 8 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 9 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 10 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 11 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |

| Combinazione | Fattori γ × ψ delle azioni |
| --- | --- |
| SLE 1 | Sovraccarico uniforme: 1 |
| SLE_FREQ 2 | Sovraccarico uniforme: 0,5 |
| Quasi permanente 3 | Sovraccarico uniforme: 0,3 |
| SLU 4 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 5 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 6 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 7 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 8 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 9 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 10 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 11 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |

Spinte: valori e coefficienti

Ka=tan²(45°−φd/2); tanφd=tanφk/γMφ. Statica: p=Kaσ′v+KaΣ(fi·qi)+u. Sisma MO: θ=atan[kh/(1−kv)], Kae=cos²(φd−θ)/{cos²θ·[1+√(sinφd·sin(φd−θ)/cosθ)]²}; Δp=(Kae−Ka)(1−kv)γHt/2; pq=Kae(1−kv)Σ(fi·qi). Incremento uniforme; Ht=H+t.

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd / K / Kae | p terra₀–₁ | pq / u₀–₁ | Δp / ptot₀–₁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 3,333 / 0–0 | 0 / 3,333–21,333 |
| SLE 1 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 3,333 / 0–0 | 0 / 21,333–24,033 |
| SLE_FREQ 2 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 1,667 / 0–0 | 0 / 1,667–19,667 |
| SLE_FREQ 2 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 1,667 / 0–0 | 0 / 19,667–22,367 |
| Quasi permanente 3 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 1 / 0–0 | 0 / 1–19 |
| Quasi permanente 3 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 1 / 0–0 | 0 / 19–21,7 |
| SLU 4 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 4 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 5 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 5 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 6 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 6 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 7 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 7 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 8 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 5 / 0–0 | 0 / 5–23 |
| SLU 8 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 5 / 0–0 | 0 / 23–25,7 |
| SLU 9 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 5 / 0–0 | 0 / 5–23 |
| SLU 9 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 5 / 0–0 | 0 / 23–25,7 |
| SLU 10 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 5 / 0–0 | 0 / 5–28,4 |
| SLU 10 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 5 / 0–0 | 0 / 28,4–31,91 |
| SLU 11 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 5 / 0–0 | 0 / 5–28,4 |
| SLU 11 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 5 / 0–0 | 0 / 28,4–31,91 |

Pressioni in kPa; φd in gradi; z dalla sommità. σ′v include i fattori dei pesi e (1−kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 1 / 1 / 1 | 47,208 | 149,5 | 0 |
| SLE_FREQ 2 | 1 / 1 / 1 | 41,458 | 148,25 | 0 |
| Quasi permanente 3 | 1 / 1 / 1 | 39,158 | 147,75 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1 / 1 | 35,708 | 147 | 0 |
| SLU 5 | 1,3 / 1 / 1 | 35,708 | 187,05 | 0 |
| SLU 6 | 1 / 1,3 / 1 | 46,42 | 151,05 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1,3 / 1 | 46,42 | 191,1 | 0 |
| SLU 8 | 1 / 1 / 1 | 52,958 | 150,75 | 0 |
| SLU 9 | 1,3 / 1 / 1 | 52,958 | 190,8 | 0 |
| SLU 10 | 1 / 1,3 / 1 | 63,67 | 154,8 | 0 |
| SLU 11 | 1,3 / 1,3 / 1 | 63,67 | 194,85 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 255,456 | 60,901 | 0,049 | 2,603 | 61,354 |
| SLE_FREQ 2 | 252,238 | 50,982 | -0,008 | 2,685 | 55,827 |
| Quasi permanente 3 | 250,95 | 47,015 | -0,03 | 2,639 | 58,403 |
| SLU 4 | 249,019 | 41,064 | -0,065 | 2,571 | 62,268 |
| SLU 5 | 313,296 | 41,064 | -0,105 | 2,489 | 85,504 |
| SLU 6 | 259,448 | 53,383 | -0,014 | 2,672 | 57,712 |
| SLU 7 | 323,724 | 53,383 | -0,065 | 2,571 | 80,948 |
| SLU 8 | 258,675 | 70,82 | 0,104 | 2,492 | 68,72 |
| SLU 9 | 322,952 | 70,82 | 0,029 | 2,643 | 75,151 |
| SLU 10 | 269,104 | 83,139 | 0,149 | 2,403 | 76,276 |
| SLU 11 | 333,381 | 83,139 | 0,066 | 2,569 | 82,706 |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Fusto | 103,125 | 7,969 | 37 |
| SLE 1 | Valle | 0 | 1,554 | 12,387 |
| SLE 1 | Monte | 0 | -0,797 | -6,327 |
| SLE_FREQ 2 | Fusto | 103,125 | 0,469 | 32 |
| SLE_FREQ 2 | Valle | 0 | 1,337 | 10,706 |
| SLE_FREQ 2 | Monte | 0 | -0,452 | -3,627 |
| Quasi permanente 3 | Fusto | 103,125 | -2,531 | 30 |
| Quasi permanente 3 | Valle | 0 | 1,251 | 10,033 |
| Quasi permanente 3 | Monte | 0 | -0,315 | -2,547 |
| SLU 4 | Fusto | 103,125 | -7,031 | 27 |
| SLU 4 | Valle | 0 | 1,12 | 9,024 |
| SLU 4 | Monte | 0 | -0,108 | -0,927 |
| SLU 5 | Fusto | 134,063 | -17,241 | 27 |
| SLU 5 | Valle | 0 | 1,232 | 9,982 |
| SLU 5 | Monte | 0 | 0,496 | 3,844 |
| SLU 6 | Fusto | 103,125 | 1,069 | 35,1 |
| SLU 6 | Valle | 0 | 1,345 | 10,773 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -0,745 | -5,975 |
| SLU 7 | Fusto | 134,063 | -9,141 | 35,1 |
| SLU 7 | Valle | 0 | 1,457 | 11,731 |
| SLU 7 | Monte | 0 | -0,141 | -1,205 |
| SLU 8 | Fusto | 103,125 | 15,469 | 42 |
| SLU 8 | Valle | 0 | 1,771 | 14,069 |
| SLU 8 | Monte | 0 | -1,141 | -9,028 |
| SLU 9 | Fusto | 134,063 | 5,259 | 42 |
| SLU 9 | Valle | 0 | 1,883 | 15,028 |
| SLU 9 | Monte | 0 | -0,536 | -4,257 |
| SLU 10 | Fusto | 103,125 | 23,569 | 50,1 |
| SLU 10 | Valle | 0 | 1,996 | 15,818 |
| SLU 10 | Monte | 0 | -1,778 | -14,076 |
| SLU 11 | Fusto | 134,063 | 13,359 | 50,1 |
| SLU 11 | Valle | 0 | 2,107 | 16,776 |
| SLU 11 | Monte | 0 | -1,173 | -9,306 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l’intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c′=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

F = Σ{[c′d·b + (V − u·b)·tanφ′d]/mα}/D; mα = cosα + sinα·tanφ′d/F. D = Σ[V·(xG−xc) + H·(yc−yH) + M]/R; N′ = [V−u·l·cosα−c′d·l·sinα/F]/mα; l=b/cosα. V=(1−kv)W+Vext. In non drenato φ=0, c=cu,d, u=0. η=γR/F.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi e inclinazione della base entro ±80°, passanti sotto l’intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e conci.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei conci; forze tangenziali interconcio trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 5,34 m²; baricentro (1,6049; 1,3258) m; γ=25 kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

| Punto profilo | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -13,8 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,45 |
| 4 | 0,25 | 0,45 |
| 5 | 1,9 | 3,45 |
| 6 | 2,45 | 3,45 |
| 7 | 16,5 | 3,45 |

| Terreno | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | -21,55 | 18 / 20 | 30 | 0 / 0 |

Falda globale assente.

Ricerca: uscita x=-13,8…-0,1 m; ingresso x=2,8…16,5 m; profondità sotto y=0: 0,1…10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 conci iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

| Combinazione | γterra / γmuro | γMφ / γMc / γMcu | γR | kh / kv | Condizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |
| Globale A2–M2–R2 2 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |

| Azione | x₀ / x₁ / y [m] | V / H / M | Distribuzione |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme | 2,45 / 16,5 / 3,45 | 10 / 0 / 0 | Uniforme · kPa |

| Combinazione | Azione | γ × ψ |
| --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | Sovraccarico uniforme | 0 |
| Globale A2–M2–R2 2 | Sovraccarico uniforme | 1,3 |

| Caso | F / γR | η | Risolte / provate | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1,164 / 1,1 | 0,945 | 1049/2964 | Soddisfatta nel dominio esplorato |
| Globale A2–M2–R2 2 | 1,062 / 1,1 | 1,036 | 1055/2901 | Non soddisfatta |

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (0,072; 4,465) m; raggio 5,183 m; estremi x=-2,562 / 5,155 m. D=114,669 kN/m, ΣR=133,465 kN/m, iterazioni 22, residuo -3,727E-08. Superfici geometricamente ammesse 1049; senza soluzione 0. Soddisfatta nel dominio esplorato

Globale A2–M2–R2 2 · superficie minima

Centro (0,072; 4,465) m; raggio 5,183 m; estremi x=-2,562 / 5,155 m. D=139,976 kN/m, ΣR=148,602 kN/m, iterazioni 29, residuo 1,094E-07. Superfici geometricamente ammesse 1055; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 2

| n / terreno | x₀ / x₁ [m] | α [°] | W terra / muro [kN/m] | u [kPa] | N′ [kN/m] | R / T [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Terreno granulare | -2,562 / -2,497 | -30,121 | 0,022 / 0 | 0 | 0,034 | 0,016 / 0,015 |
| 2 · Terreno granulare | -2,497 / -2,433 | -29,303 | 0,064 / 0 | 0 | 0,097 | 0,045 / 0,042 |
| 3 · Terreno granulare | -2,433 / -2,369 | -28,491 | 0,105 / 0 | 0 | 0,157 | 0,072 / 0,068 |
| 4 · Terreno granulare | -2,369 / -2,305 | -27,685 | 0,145 / 0 | 0 | 0,212 | 0,098 / 0,092 |
| 5 · Terreno granulare | -2,305 / -2,24 | -26,886 | 0,183 / 0 | 0 | 0,264 | 0,122 / 0,115 |
| 6 · Terreno granulare | -2,24 / -2,176 | -26,092 | 0,22 / 0 | 0 | 0,312 | 0,144 / 0,136 |
| 7 · Terreno granulare | -2,176 / -2,112 | -25,303 | 0,256 / 0 | 0 | 0,357 | 0,165 / 0,155 |
| 8 · Terreno granulare | -2,112 / -2,047 | -24,519 | 0,291 / 0 | 0 | 0,399 | 0,184 / 0,174 |
| 9 · Terreno granulare | -2,047 / -1,983 | -23,74 | 0,324 / 0 | 0 | 0,438 | 0,202 / 0,191 |
| 10 · Terreno granulare | -1,983 / -1,919 | -22,966 | 0,356 / 0 | 0 | 0,474 | 0,219 / 0,206 |
| 11 · Terreno granulare | -1,919 / -1,854 | -22,196 | 0,387 / 0 | 0 | 0,509 | 0,235 / 0,221 |
| 12 · Terreno granulare | -1,854 / -1,79 | -21,43 | 0,417 / 0 | 0 | 0,54 | 0,25 / 0,235 |
| 13 · Terreno granulare | -1,79 / -1,726 | -20,669 | 0,446 / 0 | 0 | 0,57 | 0,263 / 0,248 |
| 14 · Terreno granulare | -1,726 / -1,661 | -19,911 | 0,473 / 0 | 0 | 0,597 | 0,276 / 0,26 |
| 15 · Terreno granulare | -1,661 / -1,597 | -19,157 | 0,5 / 0 | 0 | 0,623 | 0,288 / 0,271 |
| 16 · Terreno granulare | -1,597 / -1,533 | -18,406 | 0,525 / 0 | 0 | 0,647 | 0,299 / 0,281 |
| 17 · Terreno granulare | -1,533 / -1,469 | -17,658 | 0,549 / 0 | 0 | 0,669 | 0,309 / 0,291 |
| 18 · Terreno granulare | -1,469 / -1,404 | -16,914 | 0,572 / 0 | 0 | 0,689 | 0,318 / 0,3 |
| 19 · Terreno granulare | -1,404 / -1,34 | -16,173 | 0,594 / 0 | 0 | 0,708 | 0,327 / 0,308 |
| 20 · Terreno granulare | -1,34 / -1,276 | -15,434 | 0,616 / 0 | 0 | 0,726 | 0,335 / 0,316 |
| 21 · Terreno granulare | -1,276 / -1,211 | -14,698 | 0,636 / 0 | 0 | 0,742 | 0,343 / 0,323 |
| 22 · Terreno granulare | -1,211 / -1,147 | -13,964 | 0,655 / 0 | 0 | 0,756 | 0,349 / 0,329 |
| 23 · Terreno granulare | -1,147 / -1,083 | -13,233 | 0,673 / 0 | 0 | 0,77 | 0,355 / 0,335 |
| 24 · Terreno granulare | -1,083 / -1,018 | -12,504 | 0,69 / 0 | 0 | 0,782 | 0,361 / 0,34 |
| 25 · Terreno granulare | -1,018 / -0,954 | -11,777 | 0,706 / 0 | 0 | 0,793 | 0,366 / 0,345 |
| 26 · Terreno granulare | -0,954 / -0,89 | -11,051 | 0,721 / 0 | 0 | 0,802 | 0,371 / 0,349 |
| 27 · Terreno granulare | -0,89 / -0,826 | -10,328 | 0,735 / 0 | 0 | 0,811 | 0,375 / 0,353 |
| 28 · Terreno granulare | -0,826 / -0,761 | -9,606 | 0,748 / 0 | 0 | 0,819 | 0,378 / 0,356 |
| 29 · Terreno granulare | -0,761 / -0,697 | -8,886 | 0,76 / 0 | 0 | 0,825 | 0,381 / 0,359 |
| 30 · Terreno granulare | -0,697 / -0,633 | -8,168 | 0,771 / 0 | 0 | 0,831 | 0,384 / 0,361 |
| 31 · Terreno granulare | -0,633 / -0,568 | -7,45 | 0,781 / 0 | 0 | 0,835 | 0,386 / 0,363 |
| 32 · Terreno granulare | -0,568 / -0,504 | -6,734 | 0,79 / 0 | 0 | 0,839 | 0,388 / 0,365 |
| 33 · Terreno granulare | -0,504 / -0,44 | -6,019 | 0,799 / 0 | 0 | 0,842 | 0,389 / 0,366 |
| 34 · Terreno granulare | -0,44 / -0,375 | -5,304 | 0,806 / 0 | 0 | 0,844 | 0,39 / 0,367 |
| 35 · Terreno granulare | -0,375 / -0,311 | -4,591 | 0,813 / 0 | 0 | 0,845 | 0,39 / 0,368 |
| 36 · Terreno granulare | -0,311 / -0,247 | -3,878 | 0,818 / 0 | 0 | 0,845 | 0,39 / 0,368 |
| 37 · Terreno granulare | -0,247 / -0,182 | -3,166 | 0,823 / 0 | 0 | 0,844 | 0,39 / 0,367 |
| 38 · Terreno granulare | -0,182 / -0,118 | -2,454 | 0,826 / 0 | 0 | 0,843 | 0,389 / 0,367 |
| 39 · Terreno granulare | -0,118 / -0,054 | -1,743 | 0,829 / 0 | 0 | 0,841 | 0,388 / 0,366 |
| 40 · Terreno granulare | -0,054 / 0 | -1,09 | 0,696 / 0 | 0 | 0,702 | 0,324 / 0,305 |
| 41 · Terreno granulare | 0 / 0,01 | -0,734 | 0,135 / 0,117 | 0 | 0,253 | 0,117 / 0,11 |
| 42 · Terreno granulare | 0,01 / 0,075 | -0,321 | 0,832 / 0,723 | 0 | 1,559 | 0,72 / 0,678 |
| 43 · Terreno granulare | 0,075 / 0,139 | 0,39 | 0,832 / 0,723 | 0 | 1,551 | 0,716 / 0,675 |
| 44 · Terreno granulare | 0,139 / 0,203 | 1,101 | 0,831 / 0,723 | 0 | 1,542 | 0,712 / 0,671 |
| 45 · Terreno granulare | 0,203 / 0,25 | 1,714 | 0,602 / 0,525 | 0 | 1,113 | 0,514 / 0,484 |
| 46 · Terreno granulare | 0,25 / 0,268 | 2,07 | 0,227 / 0,205 | 0 | 0,426 | 0,197 / 0,185 |
| 47 · Terreno granulare | 0,268 / 0,332 | 2,523 | 0,826 / 0,869 | 0 | 1,665 | 0,769 / 0,724 |
| 48 · Terreno granulare | 0,332 / 0,396 | 3,235 | 0,822 / 1,057 | 0 | 1,837 | 0,848 / 0,799 |
| 49 · Terreno granulare | 0,396 / 0,461 | 3,947 | 0,818 / 1,245 | 0 | 2,007 | 0,927 / 0,873 |
| 50 · Terreno granulare | 0,461 / 0,525 | 4,66 | 0,812 / 1,433 | 0 | 2,175 | 1,005 / 0,946 |
| 51 · Terreno granulare | 0,525 / 0,589 | 5,373 | 0,806 / 1,621 | 0 | 2,341 | 1,081 / 1,019 |
| 52 · Terreno granulare | 0,589 / 0,653 | 6,088 | 0,798 / 1,809 | 0 | 2,505 | 1,157 / 1,09 |
| 53 · Terreno granulare | 0,653 / 0,718 | 6,803 | 0,79 / 1,997 | 0 | 2,668 | 1,232 / 1,161 |
| 54 · Terreno granulare | 0,718 / 0,782 | 7,519 | 0,78 / 2,185 | 0 | 2,828 | 1,306 / 1,23 |
| 55 · Terreno granulare | 0,782 / 0,846 | 8,237 | 0,77 / 2,373 | 0 | 2,987 | 1,38 / 1,3 |
| 56 · Terreno granulare | 0,846 / 0,911 | 8,956 | 0,759 / 2,56 | 0 | 3,145 | 1,452 / 1,368 |
| 57 · Terreno granulare | 0,911 / 0,975 | 9,676 | 0,747 / 2,748 | 0 | 3,301 | 1,524 / 1,436 |
| 58 · Terreno granulare | 0,975 / 1,039 | 10,398 | 0,733 / 2,936 | 0 | 3,455 | 1,596 / 1,503 |
| 59 · Terreno granulare | 1,039 / 1,104 | 11,121 | 0,719 / 3,124 | 0 | 3,608 | 1,667 / 1,57 |
| 60 · Terreno granulare | 1,104 / 1,168 | 11,847 | 0,704 / 3,312 | 0 | 3,761 | 1,737 / 1,636 |
| 61 · Terreno granulare | 1,168 / 1,232 | 12,574 | 0,688 / 3,5 | 0 | 3,912 | 1,807 / 1,702 |
| 62 · Terreno granulare | 1,232 / 1,296 | 13,303 | 0,671 / 3,688 | 0 | 4,061 | 1,876 / 1,767 |
| 63 · Terreno granulare | 1,296 / 1,361 | 14,035 | 0,653 / 3,876 | 0 | 4,21 | 1,945 / 1,832 |
| 64 · Terreno granulare | 1,361 / 1,425 | 14,769 | 0,634 / 4,064 | 0 | 4,358 | 2,013 / 1,896 |
| 65 · Terreno granulare | 1,425 / 1,489 | 15,505 | 0,614 / 4,252 | 0 | 4,506 | 2,081 / 1,96 |
| 66 · Terreno granulare | 1,489 / 1,554 | 16,244 | 0,592 / 4,44 | 0 | 4,652 | 2,149 / 2,024 |
| 67 · Terreno granulare | 1,554 / 1,618 | 16,986 | 0,57 / 4,628 | 0 | 4,798 | 2,216 / 2,087 |
| 68 · Terreno granulare | 1,618 / 1,682 | 17,731 | 0,547 / 4,816 | 0 | 4,943 | 2,283 / 2,15 |
| 69 · Terreno granulare | 1,682 / 1,747 | 18,478 | 0,523 / 5,004 | 0 | 5,087 | 2,35 / 2,213 |
| 70 · Terreno granulare | 1,747 / 1,811 | 19,229 | 0,497 / 5,192 | 0 | 5,231 | 2,416 / 2,276 |
| 71 · Terreno granulare | 1,811 / 1,875 | 19,984 | 0,471 / 5,38 | 0 | 5,375 | 2,483 / 2,338 |
| 72 · Terreno granulare | 1,875 / 1,9 | 20,509 | 0,174 / 2,124 | 0 | 2,11 | 0,975 / 0,918 |
| 73 · Terreno granulare | 1,9 / 1,94 | 20,889 | 0,269 / 3,408 | 0 | 3,376 | 1,559 / 1,469 |
| 74 · Terreno granulare | 1,94 / 2,004 | 21,504 | 0,414 / 5,546 | 0 | 5,469 | 2,526 / 2,379 |
| 75 · Terreno granulare | 2,004 / 2,068 | 22,27 | 0,384 / 5,546 | 0 | 5,439 | 2,512 / 2,367 |
| 76 · Terreno granulare | 2,068 / 2,132 | 23,04 | 0,353 / 5,546 | 0 | 5,41 | 2,499 / 2,354 |
| 77 · Terreno granulare | 2,132 / 2,197 | 23,815 | 0,321 / 5,546 | 0 | 5,38 | 2,485 / 2,341 |
| 78 · Terreno granulare | 2,197 / 2,261 | 24,594 | 0,288 / 5,546 | 0 | 5,35 | 2,471 / 2,328 |
| 79 · Terreno granulare | 2,261 / 2,325 | 25,379 | 0,253 / 5,546 | 0 | 5,32 | 2,457 / 2,315 |
| 80 · Terreno granulare | 2,325 / 2,39 | 26,168 | 0,217 / 5,546 | 0 | 5,29 | 2,443 / 2,302 |
| 81 · Terreno granulare | 2,39 / 2,45 | 26,938 | 0,17 / 5,206 | 0 | 4,938 | 2,281 / 2,148 |
| 82 · Terreno granulare | 2,45 / 2,454 | 27,338 | 0,223 / 0,044 | 0 | 0,293 | 0,135 / 0,127 |
| 83 · Terreno granulare | 2,454 / 2,518 | 27,763 | 3,614 / 0,723 | 0 | 4,757 | 2,197 / 2,069 |
| 84 · Terreno granulare | 2,518 / 2,583 | 28,569 | 3,574 / 0,723 | 0 | 4,725 | 2,183 / 2,056 |
| 85 · Terreno granulare | 2,583 / 2,647 | 29,382 | 3,533 / 0,723 | 0 | 4,694 | 2,168 / 2,042 |
| 86 · Terreno granulare | 2,647 / 2,7 | 30,13 | 2,887 / 0,598 | 0 | 3,855 | 1,781 / 1,677 |
| 87 · Terreno granulare | 2,7 / 2,711 | 30,541 | 0,693 / 0 | 0 | 0,774 | 0,358 / 0,337 |
| 88 · Terreno granulare | 2,711 / 2,775 | 31,027 | 3,967 / 0 | 0 | 4,442 | 2,052 / 1,933 |
| 89 · Terreno granulare | 2,775 / 2,84 | 31,86 | 3,921 / 0 | 0 | 4,409 | 2,036 / 1,918 |
| 90 · Terreno granulare | 2,84 / 2,904 | 32,701 | 3,874 / 0 | 0 | 4,375 | 2,021 / 1,904 |
| 91 · Terreno granulare | 2,904 / 2,968 | 33,549 | 3,826 / 0 | 0 | 4,341 | 2,005 / 1,889 |
| 92 · Terreno granulare | 2,968 / 3,033 | 34,407 | 3,775 / 0 | 0 | 4,306 | 1,989 / 1,873 |
| 93 · Terreno granulare | 3,033 / 3,097 | 35,273 | 3,724 / 0 | 0 | 4,271 | 1,973 / 1,858 |
| 94 · Terreno granulare | 3,097 / 3,161 | 36,148 | 3,67 / 0 | 0 | 4,235 | 1,956 / 1,842 |
| 95 · Terreno granulare | 3,161 / 3,226 | 37,033 | 3,615 / 0 | 0 | 4,198 | 1,939 / 1,826 |
| 96 · Terreno granulare | 3,226 / 3,29 | 37,929 | 3,558 / 0 | 0 | 4,16 | 1,921 / 1,81 |
| 97 · Terreno granulare | 3,29 / 3,354 | 38,836 | 3,499 / 0 | 0 | 4,121 | 1,904 / 1,793 |
| 98 · Terreno granulare | 3,354 / 3,418 | 39,754 | 3,438 / 0 | 0 | 4,082 | 1,885 / 1,776 |
| 99 · Terreno granulare | 3,418 / 3,483 | 40,685 | 3,375 / 0 | 0 | 4,042 | 1,867 / 1,758 |
| 100 · Terreno granulare | 3,483 / 3,547 | 41,629 | 3,31 / 0 | 0 | 4 | 1,848 / 1,74 |
| 101 · Terreno granulare | 3,547 / 3,611 | 42,587 | 3,243 / 0 | 0 | 3,957 | 1,828 / 1,722 |
| 102 · Terreno granulare | 3,611 / 3,676 | 43,56 | 3,173 / 0 | 0 | 3,913 | 1,807 / 1,703 |
| 103 · Terreno granulare | 3,676 / 3,74 | 44,55 | 3,101 / 0 | 0 | 3,868 | 1,787 / 1,683 |
| 104 · Terreno granulare | 3,74 / 3,804 | 45,556 | 3,026 / 0 | 0 | 3,821 | 1,765 / 1,662 |
| 105 · Terreno granulare | 3,804 / 3,869 | 46,58 | 2,949 / 0 | 0 | 3,773 | 1,742 / 1,641 |
| 106 · Terreno granulare | 3,869 / 3,933 | 47,624 | 2,869 / 0 | 0 | 3,722 | 1,719 / 1,619 |
| 107 · Terreno granulare | 3,933 / 3,997 | 48,69 | 2,786 / 0 | 0 | 3,67 | 1,695 / 1,597 |
| 108 · Terreno granulare | 3,997 / 4,062 | 49,779 | 2,7 / 0 | 0 | 3,615 | 1,67 / 1,573 |
| 109 · Terreno granulare | 4,062 / 4,126 | 50,892 | 2,61 / 0 | 0 | 3,558 | 1,644 / 1,548 |
| 110 · Terreno granulare | 4,126 / 4,19 | 52,033 | 2,516 / 0 | 0 | 3,499 | 1,616 / 1,522 |
| 111 · Terreno granulare | 4,19 / 4,254 | 53,204 | 2,419 / 0 | 0 | 3,436 | 1,587 / 1,495 |
| 112 · Terreno granulare | 4,254 / 4,319 | 54,408 | 2,317 / 0 | 0 | 3,37 | 1,556 / 1,466 |
| 113 · Terreno granulare | 4,319 / 4,383 | 55,648 | 2,211 / 0 | 0 | 3,299 | 1,524 / 1,435 |
| 114 · Terreno granulare | 4,383 / 4,447 | 56,928 | 2,099 / 0 | 0 | 3,225 | 1,489 / 1,403 |
| 115 · Terreno granulare | 4,447 / 4,512 | 58,255 | 1,982 / 0 | 0 | 3,145 | 1,452 / 1,368 |
| 116 · Terreno granulare | 4,512 / 4,576 | 59,633 | 1,858 / 0 | 0 | 3,059 | 1,413 / 1,331 |
| 117 · Terreno granulare | 4,576 / 4,64 | 61,069 | 1,728 / 0 | 0 | 2,965 | 1,37 / 1,29 |
| 118 · Terreno granulare | 4,64 / 4,705 | 62,575 | 1,589 / 0 | 0 | 2,863 | 1,322 / 1,246 |
| 119 · Terreno granulare | 4,705 / 4,769 | 64,16 | 1,44 / 0 | 0 | 2,751 | 1,271 / 1,197 |
| 120 · Terreno granulare | 4,769 / 4,833 | 65,842 | 1,28 / 0 | 0 | 2,625 | 1,212 / 1,142 |
| 121 · Terreno granulare | 4,833 / 4,897 | 67,643 | 1,107 / 0 | 0 | 2,482 | 1,147 / 1,08 |
| 122 · Terreno granulare | 4,897 / 4,962 | 69,592 | 0,917 / 0 | 0 | 2,317 | 1,07 / 1,008 |
| 123 · Terreno granulare | 4,962 / 5,026 | 71,739 | 0,704 / 0 | 0 | 2,12 | 0,979 / 0,922 |
| 124 · Terreno granulare | 5,026 / 5,09 | 74,164 | 0,461 / 0 | 0 | 1,876 | 0,866 / 0,816 |
| 125 · Terreno granulare | 5,09 / 5,155 | 77,021 | 0,17 / 0 | 0 | 1,551 | 0,716 / 0,675 |

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; η=γR/F. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i conci di tutte le combinazioni sono disponibili nell’export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.