Combinazioni EN · confronto 6.10a e 6.10b

ANTHEA · Azioni

EN 1990:2002+A1:2005

Combinazioni degli edifici · Ultimate · Structural

Dati di ingresso

| Parametro | Valore / unità |
| --- | --- |
| Normativa | Eurocodice 1 · prima generazione |
| Paese, appendice nazionale e fonte dei parametri | Esempio didattico: valori raccomandati EN di prima generazione, clima assegnato; nessuna appendice nazionale selezionata. |
| Famiglia di combinazioni | SLU fondamentale |
| Set coefficienti delle azioni | A1 / Set B · STR |
| Espressione fondamentale EN | EN 6.10a e 6.10b |
| EN · fattore ξ | 0,85 |
| EN · ψ1 della dominante eccezionale | Sì |
| Unità comune degli effetti | kN·m |
| Confermo fattori EN raccomandati applicabili | Sì |
| Azioni elementari · G1 · Nome | G1 |
| Azioni elementari · G1 · Natura dell’azione | G1 · Permanente strutturale |
| Azioni elementari · G1 · Effetto con segno (unità comune) | 100 |
| Azioni elementari · G1 · Correlazione: stessa sorgente / gruppo |  |
| Azioni elementari · G1 · Esclusione: alternative dello stesso gruppo |  |
| Azioni elementari · G1 · Categoria per ψ | A · Residenziale (ψ) |
| Azioni elementari · G1 · ψ0 assegnato | 0,7 |
| Azioni elementari · G1 · ψ1 assegnato | 0,5 |
| Azioni elementari · G1 · ψ2 assegnato | 0,3 |
| Azioni elementari · G1 · G2 noto: stessi γ di G1 | No |
| Azioni elementari · G1 · Consenti omissione G2 favorevole | No |
| Azioni elementari · G2 · Nome | G2 |
| Azioni elementari · G2 · Natura dell’azione | G2 · Permanente non strutturale |
| Azioni elementari · G2 · Effetto con segno (unità comune) | 30 |
| Azioni elementari · G2 · Correlazione: stessa sorgente / gruppo |  |
| Azioni elementari · G2 · Esclusione: alternative dello stesso gruppo |  |
| Azioni elementari · G2 · Categoria per ψ | A · Residenziale (ψ) |
| Azioni elementari · G2 · ψ0 assegnato | 0,7 |
| Azioni elementari · G2 · ψ1 assegnato | 0,5 |
| Azioni elementari · G2 · ψ2 assegnato | 0,3 |
| Azioni elementari · G2 · G2 noto: stessi γ di G1 | No |
| Azioni elementari · G2 · Consenti omissione G2 favorevole | No |
| Azioni elementari · Uso · Nome | Uso |
| Azioni elementari · Uso · Natura dell’azione | Q · Variabile |
| Azioni elementari · Uso · Effetto con segno (unità comune) | 50 |
| Azioni elementari · Uso · Correlazione: stessa sorgente / gruppo |  |
| Azioni elementari · Uso · Esclusione: alternative dello stesso gruppo |  |
| Azioni elementari · Uso · Categoria per ψ | A · Residenziale (ψ) |
| Azioni elementari · Uso · ψ0 assegnato | 0,7 |
| Azioni elementari · Uso · ψ1 assegnato | 0,5 |
| Azioni elementari · Uso · ψ2 assegnato | 0,3 |
| Azioni elementari · Uso · G2 noto: stessi γ di G1 | No |
| Azioni elementari · Uso · Consenti omissione G2 favorevole | No |
| Azioni elementari · Vento · Nome | Vento |
| Azioni elementari · Vento · Natura dell’azione | Q · Variabile |
| Azioni elementari · Vento · Effetto con segno (unità comune) | -20 |
| Azioni elementari · Vento · Correlazione: stessa sorgente / gruppo |  |
| Azioni elementari · Vento · Esclusione: alternative dello stesso gruppo |  |
| Azioni elementari · Vento · Categoria per ψ | Vento |
| Azioni elementari · Vento · ψ0 assegnato | 0,7 |
| Azioni elementari · Vento · ψ1 assegnato | 0,5 |
| Azioni elementari · Vento · ψ2 assegnato | 0,3 |
| Azioni elementari · Vento · G2 noto: stessi γ di G1 | No |
| Azioni elementari · Vento · Consenti omissione G2 favorevole | No |

Parametri e formule

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| Uso ψ0 · Coefficiente di rappresentatività | 0,7 − | Tabella per categoria · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso ψ1 · Coefficiente di rappresentatività | 0,5 − | Tabella per categoria · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso ψ2 · Coefficiente di rappresentatività | 0,3 − | Tabella per categoria · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento ψ0 · Coefficiente di rappresentatività | 0,6 − | Tabella per categoria · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento ψ1 · Coefficiente di rappresentatività | 0,2 − | Tabella per categoria · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento ψ2 · Coefficiente di rappresentatività | 0 − | Tabella per categoria · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Emin · EN 6.10b · Q2 G0 · dominante Vento | 100 kN·m | min(Σ ci Ei) · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Emax · EN 6.10a · Q1 G3 · dominante Uso | 228 kN·m | max(Σ ci Ei) · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| N · Combinazioni distinte | 35 − | Enumerazione e rimozione duplicati · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10a · Q0 G0

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 130 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10a · Q0 G1

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,35 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 165 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10b · Q0 G1

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,1475 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 144,75 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10a · Q0 G2

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,35 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 140,5 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10b · Q0 G2

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,1475 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 134,425 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10a · Q0 G3

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,35 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,35 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 175,5 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10b · Q0 G3

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,1475 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,1475 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 149,175 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10a · Q1 G0 · dominante Uso

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,05 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 182,5 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10b · Q1 G0 · dominante Uso

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 205 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10a · Q1 G1 · dominante Uso

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,35 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,05 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 217,5 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10b · Q1 G1 · dominante Uso

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,1475 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 219,75 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10a · Q1 G2 · dominante Uso

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,35 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,05 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 193 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10b · Q1 G2 · dominante Uso

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,1475 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 209,425 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10a · Q1 G3 · dominante Uso

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,35 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,35 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,05 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 228 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10b · Q1 G3 · dominante Uso

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,1475 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,1475 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 224,175 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10a · Q2 G0 · dominante Vento

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0,9 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 112 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10b · Q2 G0 · dominante Vento

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 100 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10a · Q2 G1 · dominante Vento

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,35 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0,9 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 147 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10b · Q2 G1 · dominante Vento

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,1475 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 114,75 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10a · Q2 G2 · dominante Vento

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,35 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0,9 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 122,5 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10b · Q2 G2 · dominante Vento

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,1475 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 104,425 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10a · Q2 G3 · dominante Vento

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,35 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,35 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0,9 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 157,5 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10b · Q2 G3 · dominante Vento

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,1475 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,1475 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 119,175 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10a · Q3 G0 · dominante Uso

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,05 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0,9 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 164,5 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10b · Q3 G0 · dominante Uso

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0,9 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 187 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10a · Q3 G1 · dominante Uso

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,35 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,05 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0,9 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 199,5 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10b · Q3 G1 · dominante Uso

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,1475 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0,9 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 201,75 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10a · Q3 G2 · dominante Uso

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,35 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,05 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0,9 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 175 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10b · Q3 G2 · dominante Uso

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,1475 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0,9 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 191,425 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10a · Q3 G3 · dominante Uso

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,35 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,35 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,05 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0,9 − | EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 210 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10b · Q3 G3 · dominante Uso

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,1475 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,1475 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0,9 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 206,175 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10b · Q3 G0 · dominante Vento

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,05 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 152,5 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10b · Q3 G1 · dominante Vento

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,1475 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,05 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 167,25 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10b · Q3 G2 · dominante Vento

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,1475 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,05 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 156,925 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

EN 6.10b · Q3 G3 · dominante Vento

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,1475 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,1475 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,05 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 171,675 kN·m | Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici) |

Ipotesi e campo di applicazione

Parametri nazionali dichiarati: Esempio didattico: valori raccomandati EN di prima generazione, clima assegnato; nessuna appendice nazionale selezionata.. Coefficienti raccomandati confermati; ξ = 0,85.

Coefficienti per edifici, non per traffico sui ponti. Nessuna azione sismica. Le righe sono combinazioni di azioni: per analisi non lineari applicare i coefficienti ai carichi e ricalcolare il modello, senza sommare le sollecitazioni.

Le parti della stessa sorgente permanente devono condividere Correlazione: γ favorevole/sfavorevole varia insieme. Per variabili correlate, presenza e azione dominante variano insieme. Esclusione identifica alternative non simultanee; il campo vuoto non impone vincoli.

Tutte le presenze/assenze delle azioni variabili sono enumerate; i permanenti restano presenti salvo omissione G2 esplicitamente selezionata. Classificare coerentemente condizioni favorevoli/sfavorevoli con l’effetto verificato; gli estremi riguardano soltanto gli effetti scalari assegnati.

Precompressione trattata con γP=1: casi specifici di materiale/instabilità richiedono combinazioni dedicate. EQU/STR/GEO qui indica solo il set dei fattori sulle azioni, non una verifica geotecnica completa.