Combinazioni NTC · SLU con vento di segno opposto

ANTHEA · Azioni

Italia · NTC 2018 (DM 17/01/2018) · Circolare 21/01/2019 n. 7

Combinazioni degli edifici · Ultimate · Structural

Dati di ingresso

| Parametro | Valore / unità |
| --- | --- |
| Normativa | Italia · NTC 2018 |
| Famiglia di combinazioni | SLU fondamentale |
| Set coefficienti delle azioni | A1 / Set B · STR |
| Unità comune degli effetti | kN·m |
| Azioni elementari · G1 · Nome | G1 |
| Azioni elementari · G1 · Natura dell’azione | G1 · Permanente strutturale |
| Azioni elementari · G1 · Effetto con segno (unità comune) | 100 |
| Azioni elementari · G1 · Correlazione: stessa sorgente / gruppo |  |
| Azioni elementari · G1 · Esclusione: alternative dello stesso gruppo |  |
| Azioni elementari · G1 · Categoria per ψ | A · Residenziale (ψ) |
| Azioni elementari · G1 · ψ0 assegnato | 0,7 |
| Azioni elementari · G1 · ψ1 assegnato | 0,5 |
| Azioni elementari · G1 · ψ2 assegnato | 0,3 |
| Azioni elementari · G1 · G2 noto: stessi γ di G1 | No |
| Azioni elementari · G1 · Consenti omissione G2 favorevole | No |
| Azioni elementari · G2 · Nome | G2 |
| Azioni elementari · G2 · Natura dell’azione | G2 · Permanente non strutturale |
| Azioni elementari · G2 · Effetto con segno (unità comune) | 30 |
| Azioni elementari · G2 · Correlazione: stessa sorgente / gruppo |  |
| Azioni elementari · G2 · Esclusione: alternative dello stesso gruppo |  |
| Azioni elementari · G2 · Categoria per ψ | A · Residenziale (ψ) |
| Azioni elementari · G2 · ψ0 assegnato | 0,7 |
| Azioni elementari · G2 · ψ1 assegnato | 0,5 |
| Azioni elementari · G2 · ψ2 assegnato | 0,3 |
| Azioni elementari · G2 · G2 noto: stessi γ di G1 | No |
| Azioni elementari · G2 · Consenti omissione G2 favorevole | No |
| Azioni elementari · Uso · Nome | Uso |
| Azioni elementari · Uso · Natura dell’azione | Q · Variabile |
| Azioni elementari · Uso · Effetto con segno (unità comune) | 50 |
| Azioni elementari · Uso · Correlazione: stessa sorgente / gruppo |  |
| Azioni elementari · Uso · Esclusione: alternative dello stesso gruppo |  |
| Azioni elementari · Uso · Categoria per ψ | A · Residenziale (ψ) |
| Azioni elementari · Uso · ψ0 assegnato | 0,7 |
| Azioni elementari · Uso · ψ1 assegnato | 0,5 |
| Azioni elementari · Uso · ψ2 assegnato | 0,3 |
| Azioni elementari · Uso · G2 noto: stessi γ di G1 | No |
| Azioni elementari · Uso · Consenti omissione G2 favorevole | No |
| Azioni elementari · Vento · Nome | Vento |
| Azioni elementari · Vento · Natura dell’azione | Q · Variabile |
| Azioni elementari · Vento · Effetto con segno (unità comune) | -20 |
| Azioni elementari · Vento · Correlazione: stessa sorgente / gruppo |  |
| Azioni elementari · Vento · Esclusione: alternative dello stesso gruppo |  |
| Azioni elementari · Vento · Categoria per ψ | Vento |
| Azioni elementari · Vento · ψ0 assegnato | 0,7 |
| Azioni elementari · Vento · ψ1 assegnato | 0,5 |
| Azioni elementari · Vento · ψ2 assegnato | 0,3 |
| Azioni elementari · Vento · G2 noto: stessi γ di G1 | No |
| Azioni elementari · Vento · Consenti omissione G2 favorevole | No |

Parametri e formule

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| Uso ψ0 · Coefficiente di rappresentatività | 0,7 − | Tabella per categoria · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso ψ1 · Coefficiente di rappresentatività | 0,5 − | Tabella per categoria · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso ψ2 · Coefficiente di rappresentatività | 0,3 − | Tabella per categoria · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento ψ0 · Coefficiente di rappresentatività | 0,6 − | Tabella per categoria · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento ψ1 · Coefficiente di rappresentatività | 0,2 − | Tabella per categoria · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento ψ2 · Coefficiente di rappresentatività | 0 − | Tabella per categoria · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Emin · NTC 2.5.1 · Q2 G0 · dominante Vento | 94 kN·m | min(Σ ci Ei) · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Emax · NTC 2.5.1 · Q1 G3 · dominante Uso | 250 kN·m | max(Σ ci Ei) · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| N · Combinazioni distinte | 20 − | Enumerazione e rimozione duplicati · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

NTC 2.5.1 · Q0 G0

NTC 2.5.1. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 0,8 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 124 kN·m | Σ ci Ei · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

NTC 2.5.1 · Q0 G1

NTC 2.5.1. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,3 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 0,8 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 154 kN·m | Σ ci Ei · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

NTC 2.5.1 · Q0 G2

NTC 2.5.1. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 145 kN·m | Σ ci Ei · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

NTC 2.5.1 · Q0 G3

NTC 2.5.1. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,3 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 175 kN·m | Σ ci Ei · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

NTC 2.5.1 · Q1 G0 · dominante Uso

NTC 2.5.1. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 0,8 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 199 kN·m | Σ ci Ei · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

NTC 2.5.1 · Q1 G1 · dominante Uso

NTC 2.5.1. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,3 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 0,8 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 229 kN·m | Σ ci Ei · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

NTC 2.5.1 · Q1 G2 · dominante Uso

NTC 2.5.1. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 220 kN·m | Σ ci Ei · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

NTC 2.5.1 · Q1 G3 · dominante Uso

NTC 2.5.1. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,3 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 250 kN·m | Σ ci Ei · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

NTC 2.5.1 · Q2 G0 · dominante Vento

NTC 2.5.1. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 0,8 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 94 kN·m | Σ ci Ei · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

NTC 2.5.1 · Q2 G1 · dominante Vento

NTC 2.5.1. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,3 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 0,8 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 124 kN·m | Σ ci Ei · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

NTC 2.5.1 · Q2 G2 · dominante Vento

NTC 2.5.1. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 115 kN·m | Σ ci Ei · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

NTC 2.5.1 · Q2 G3 · dominante Vento

NTC 2.5.1. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,3 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 0 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 145 kN·m | Σ ci Ei · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

NTC 2.5.1 · Q3 G0 · dominante Uso

NTC 2.5.1. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 0,8 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0,9 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 181 kN·m | Σ ci Ei · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

NTC 2.5.1 · Q3 G1 · dominante Uso

NTC 2.5.1. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,3 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 0,8 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0,9 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 211 kN·m | Σ ci Ei · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

NTC 2.5.1 · Q3 G2 · dominante Uso

NTC 2.5.1. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0,9 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 202 kN·m | Σ ci Ei · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

NTC 2.5.1 · Q3 G3 · dominante Uso

NTC 2.5.1. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,3 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 0,9 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 232 kN·m | Σ ci Ei · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

NTC 2.5.1 · Q3 G0 · dominante Vento

NTC 2.5.1. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 0,8 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,05 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 146,5 kN·m | Σ ci Ei · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

NTC 2.5.1 · Q3 G1 · dominante Vento

NTC 2.5.1. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,3 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 0,8 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,05 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 176,5 kN·m | Σ ci Ei · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

NTC 2.5.1 · Q3 G2 · dominante Vento

NTC 2.5.1. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,05 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 167,5 kN·m | Σ ci Ei · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

NTC 2.5.1 · Q3 G3 · dominante Vento

NTC 2.5.1. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| G1 · Moltiplicatore dell’azione | 1,3 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| G2 · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Uso · Moltiplicatore dell’azione | 1,05 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Vento · Moltiplicatore dell’azione | 1,5 − | NTC 2.5.1 · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |
| Ed · Somma degli effetti assegnati | 197,5 kN·m | Σ ci Ei · NTC 2018 §2.5.3, Tab. 2.5.I e 2.6.I (edifici) |

Ipotesi e campo di applicazione

Coefficienti per edifici, non per traffico sui ponti. Nessuna azione sismica. Le righe sono combinazioni di azioni: per analisi non lineari applicare i coefficienti ai carichi e ricalcolare il modello, senza sommare le sollecitazioni.

Le parti della stessa sorgente permanente devono condividere Correlazione: γ favorevole/sfavorevole varia insieme. Per variabili correlate, presenza e azione dominante variano insieme. Esclusione identifica alternative non simultanee; il campo vuoto non impone vincoli.

Tutte le presenze/assenze delle azioni variabili sono enumerate; i permanenti restano presenti salvo omissione G2 esplicitamente selezionata. Classificare coerentemente condizioni favorevoli/sfavorevoli con l’effetto verificato; gli estremi riguardano soltanto gli effetti scalari assegnati.

Precompressione trattata con γP=1: casi specifici di materiale/instabilità richiedono combinazioni dedicate. EQU/STR/GEO qui indica solo il set dei fattori sulle azioni, non una verifica geotecnica completa.