Neve EN · accumulo presso salto

ANTHEA · Azioni

EN 1991-1-3:2003 + AC:2009

Neve ordinaria: carichi verticali per area in proiezione orizzontale.

Dati di ingresso

| Parametro | Valore / unità |
| --- | --- |
| Normativa | Eurocodice 1 · prima generazione |
| Paese, appendice nazionale e fonte dei parametri | Esempio didattico: valori raccomandati EN di prima generazione, clima assegnato; nessuna appendice nazionale selezionata. |
| Quota sul mare | 200 m |
| Assegna il carico al suolo | Sì |
| Neve al suolo sk | 1 kN/m² |
| Esposizione della copertura | Normale |
| Coefficiente termico Ct | 1 |
| Motivazione dello studio per Ct |  |
| Geometria della copertura | Copertura inferiore presso salto |
| Inclinazione falda sinistra/superiore | 0 ° |
| Fermaneve / scivolamento impedito | No |
| Larghezza copertura b / inferiore b2 | 3 m |
| Larghezza copertura superiore b1 | 9 m |
| Dislivello h | 3 m |
| Coefficiente di scivolamento μs | 0 |
| Peso specifico neve γ | 2 kN/m³ |

Parametri e formule

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| sk · Carico caratteristico al suolo | 1 kN/m² | valore assegnato · EN 1991-1-3:2003 + AC:2009 §§4–5 |
| Ce · Coefficiente di esposizione | 1 – | categoria topografica · EN tab. 5.1 |
| Ct · Coefficiente termico | 1 – | · EN 1991-1-3:2003 + AC:2009 §§4–5 |
| ls · Lunghezza teorica accumulo | 6 m | min(15; max(5; 2h)) · EN §5.3.6 |
| μw · Accumulo da vento | 2 – | min((b1+b2)/(2h); γh/sk), limiti 0,8…4 · EN §5.3.6 |

Copertura inferiore · non accumulata

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| μ · copertura · uniforme | 0,8 – | coefficiente di forma · EN 1991-1-3:2003 + AC:2009 §§4–5 |
| s · copertura · Carico verticale · uniforme | 0,8 kN/m² | μ · Ce · Ct · sk · EN 1991-1-3:2003 + AC:2009 §§4–5 |

Copertura inferiore · accumulo

Distribuzione lineare dal picco presso il salto fino a μ=0,8 a distanza ls, poi uniforme; troncamento al bordo se b2<ls.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| μ · salto x=0 · uniforme | 2 – | coefficiente di forma · EN 1991-1-3:2003 + AC:2009 §§4–5 |
| s · salto x=0 · Carico verticale · uniforme | 2 kN/m² | μ · Ce · Ct · sk · EN 1991-1-3:2003 + AC:2009 §§4–5 |
| μ · bordo x=b2 · uniforme | 1,4 – | coefficiente di forma · EN 1991-1-3:2003 + AC:2009 §§4–5 |
| s · bordo x=b2 · Carico verticale · uniforme | 1,4 kN/m² | μ · Ce · Ct · sk · EN 1991-1-3:2003 + AC:2009 §§4–5 |

Ipotesi e campo di applicazione

Valori caratteristici; coefficienti parziali e combinazioni con altre azioni da applicare nel modello strutturale.

Eurocodice di prima generazione, valori raccomandati salvo parametri assegnati. Fonte dei parametri nazionali/progettuali: Esempio didattico: valori raccomandati EN di prima generazione, clima assegnato; nessuna appendice nazionale selezionata.

Geometria e accumuli secondo EN 1991-1-3:2003 + AC:2009 §§5.3.4–5.3.6 (documento integrativo per NTC). Limiti raccomandati EN; accumuli eccezionali dell’appendice B e neve sporgente non inclusi.

Gli accumuli locali presso ostacoli/parapetti e lo scivolamento su elementi di protezione richiedono casi aggiuntivi; non sommare i casi alternativi.