Neve NTC · due falde 30° / 45°

ANTHEA · Azioni

Italia · NTC 2018 (DM 17/01/2018) · Circolare 21/01/2019 n. 7

Neve ordinaria: carichi verticali per area in proiezione orizzontale.

Dati di ingresso

| Parametro | Valore / unità |
| --- | --- |
| Normativa | Italia · NTC 2018 |
| Zona neve NTC | II |
| Quota sul mare | 481 m |
| Assegna il carico al suolo | No |
| Esposizione della copertura | Normale |
| Coefficiente termico Ct | 1 |
| Motivazione dello studio per Ct |  |
| Geometria della copertura | Due falde |
| Inclinazione falda sinistra/superiore | 30 ° |
| Inclinazione falda destra | 45 ° |
| Fermaneve / scivolamento impedito | No |
| Larghezza copertura b / inferiore b2 | 20 m |

Parametri e formule

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| sk · Carico caratteristico al suolo | 1,7 kN/m² | zonazione e quota · NTC 2018 §3.4 |
| Ce · Coefficiente di esposizione | 1 – | categoria topografica · NTC tab. 3.4.I |
| Ct · Coefficiente termico | 1 – | · NTC 2018 §3.4 |

Neve non accumulata

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| μ · sinistra · uniforme | 0,8 – | coefficiente di forma · NTC 2018 §3.4 |
| s · sinistra · Carico verticale · uniforme | 1,36 kN/m² | μ · Ce · Ct · sk · NTC 2018 §3.4 |
| μ · destra · uniforme | 0,4 – | coefficiente di forma · NTC 2018 §3.4 |
| s · destra · Carico verticale · uniforme | 0,68 kN/m² | μ · Ce · Ct · sk · NTC 2018 §3.4 |

Accumulo verso destra

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| μ · sinistra · uniforme | 0,4 – | coefficiente di forma · NTC 2018 §3.4 |
| s · sinistra · Carico verticale · uniforme | 0,68 kN/m² | μ · Ce · Ct · sk · NTC 2018 §3.4 |
| μ · destra · uniforme | 0,4 – | coefficiente di forma · NTC 2018 §3.4 |
| s · destra · Carico verticale · uniforme | 0,68 kN/m² | μ · Ce · Ct · sk · NTC 2018 §3.4 |

Accumulo verso sinistra

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| μ · sinistra · uniforme | 0,8 – | coefficiente di forma · NTC 2018 §3.4 |
| s · sinistra · Carico verticale · uniforme | 1,36 kN/m² | μ · Ce · Ct · sk · NTC 2018 §3.4 |
| μ · destra · uniforme | 0,2 – | coefficiente di forma · NTC 2018 §3.4 |
| s · destra · Carico verticale · uniforme | 0,34 kN/m² | μ · Ce · Ct · sk · NTC 2018 §3.4 |

Ipotesi e campo di applicazione

Valori caratteristici; coefficienti parziali e combinazioni con altre azioni da applicare nel modello strutturale.

Gli accumuli locali presso ostacoli/parapetti e lo scivolamento su elementi di protezione richiedono casi aggiuntivi; non sommare i casi alternativi.