Ripartizione deformabile · tre travi flesso-torsionali

ANTHEA · Azioni

Traverso deformabile · espansione di Fourier e molle flesso-torsionali

Calcolo convergente · quote del momento longitudinale nella sezione assegnata

Dati di ingresso

| Parametro | Valore / unità |
| --- | --- |
| Metodo di ripartizione | Traverso deformabile · Fourier |
| Confermo travi prismatiche in semplice appoggio e ipotesi del modello | Sì |
| Luce comune delle travi | 25 m |
| Ascissa della sezione esaminata x | 12,5 m |
| Bordo sinistro y | -5 m |
| Bordo destro y | 5 m |
| EI soletta per metro longitudinale | 39062,5 kN·m |
| Tolleranza relativa | 0,001 |
| Numero massimo di modi | 512 |
| Ascissa carico unitario per influenza | 12,5 m |
| Stazioni trasversali di influenza | 61 |
| Travi longitudinali · T1 · Nome | T1 |
| Travi longitudinali · T1 · Posizione trasversale y | -4 m |
| Travi longitudinali · T1 · Rigidezza flessionale EI | 12000000 kN·m² |
| Travi longitudinali · T1 · Rigidezza torsionale GJ | 200000 kN·m² |
| Travi longitudinali · T2 · Nome | T2 |
| Travi longitudinali · T2 · Posizione trasversale y | 0 m |
| Travi longitudinali · T2 · Rigidezza flessionale EI | 12000000 kN·m² |
| Travi longitudinali · T2 · Rigidezza torsionale GJ | 200000 kN·m² |
| Travi longitudinali · T3 · Nome | T3 |
| Travi longitudinali · T3 · Posizione trasversale y | 4 m |
| Travi longitudinali · T3 · Rigidezza flessionale EI | 12000000 kN·m² |
| Travi longitudinali · T3 · Rigidezza torsionale GJ | 200000 kN·m² |
| Corsie / aree distribuite · L1 · Nome | L1 |
| Corsie / aree distribuite · L1 · Bordo sinistro corsia y | -3 m |
| Corsie / aree distribuite · L1 · Larghezza corsia | 3 m |
| Corsie / aree distribuite · L1 · Inizio zona caricata x | 0 m |
| Corsie / aree distribuite · L1 · Fine zona caricata x | 25 m |
| Corsie / aree distribuite · L1 · Carico uniforme | 9 kN/m² |
| Tandem · TS1 · Nome | TS1 |
| Tandem · TS1 · Centro tandem y | -1,5 m |
| Tandem · TS1 · Centro tandem x | 12,5 m |
| Tandem · TS1 · Carico per asse | 300 kN |
| Tandem · TS1 · Interasse assi | 1,2 m |
| Tandem · TS1 · Interasse ruote | 2 m |
| Tandem · TS1 · Impronta longitudinale | 0,4 m |
| Tandem · TS1 · Impronta trasversale | 0,4 m |

Parametri e formule

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| N · Modi longitudinali usati (0 per rigido) | 512 − | Troncamento adattivo · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| residuo · Massimo residuo relativo del sistema | 4,737563682E-16 − | ¦Ku−f¦ / scala locale · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| εinfl · Variazione relativa delle linee di influenza | 0,0007915973732 − | Confronto fra troncamenti successivi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| εeq,infl · Equilibrio relativo delle linee di influenza | 0,0007915707407 − | Somma dei momenti / statica globale · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |

L1

Percentuali del momento, con segno. Torsione accessoria al troncamento indicato; vedere ipotesi.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| Ptot · Carico verticale applicato | 675 kN | Integrale delle pressioni · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| Mstatico · Momento globale indipendente | 2109,375 kN·m | Statica della trave semplicemente appoggiata · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| Mtot · Somma dei momenti delle travi | 2109,374992 kN·m | Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| εeq · Errore relativo di equilibrio | 3,844588409E-09 − | ¦Σ Mi − Mstatico¦ / ¦Mstatico¦ · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| εconv · Incremento relativo fra troncamenti | 1,745017696E-08 − | max ¦Mi,N − Mi,N/2¦ / ¦Mstatico¦ · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T1 % · Quota del momento longitudinale | 44,43666382 % | 100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T1 M · Momento longitudinale | 937,3358739 kN·m | EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T1 T · Torsione accessoria | -9,286141809E-15 kN·m | GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T2 % · Quota del momento longitudinale | 45,77997829 % | 100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T2 M · Momento longitudinale | 965,6714134 kN·m | EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T2 T · Torsione accessoria | 1,058218514E-14 kN·m | GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T3 % · Quota del momento longitudinale | 9,783357883 % | 100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T3 M · Momento longitudinale | 206,3677046 kN·m | EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T3 T · Torsione accessoria | 4,21187223E-15 kN·m | GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |

TS1

Percentuali del momento, con segno. Torsione accessoria al troncamento indicato; vedere ipotesi.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| Ptot · Carico verticale applicato | 600 kN | Integrale delle pressioni · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| Mstatico · Momento globale indipendente | 3570 kN·m | Statica della trave semplicemente appoggiata · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| Mtot · Somma dei momenti delle travi | 3570,002999 kN·m | Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| εeq · Errore relativo di equilibrio | 8,399867659E-07 − | ¦Σ Mi − Mstatico¦ / ¦Mstatico¦ · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| εconv · Incremento relativo fra troncamenti | 2,792448716E-06 − | max ¦Mi,N − Mi,N/2¦ / ¦Mstatico¦ · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T1 % · Quota del momento longitudinale | 43,02490671 % | 100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T1 M · Momento longitudinale | 1535,99046 kN·m | EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T1 T · Torsione accessoria | -1,268006791E-14 kN·m | GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T2 % · Quota del momento longitudinale | 49,36617538 % | 100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T2 M · Momento longitudinale | 1762,373942 kN·m | EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T2 T · Torsione accessoria | 2,152513744E-14 kN·m | GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T3 % · Quota del momento longitudinale | 7,608917911 % | 100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T3 M · Momento longitudinale | 271,6385976 kN·m | EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T3 T · Torsione accessoria | 4,176238008E-15 kN·m | GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |

Totale simultaneo assegnato

Percentuali del momento, con segno. Torsione accessoria al troncamento indicato; vedere ipotesi.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| Ptot · Carico verticale applicato | 1275 kN | Integrale delle pressioni · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| Mstatico · Momento globale indipendente | 5679,375 kN·m | Statica della trave semplicemente appoggiata · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| Mtot · Somma dei momenti delle travi | 5679,377991 kN·m | Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| εeq · Errore relativo di equilibrio | 5,265796099E-07 − | ¦Σ Mi − Mstatico¦ / ¦Mstatico¦ · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| εconv · Incremento relativo fra troncamenti | 1,748824994E-06 − | max ¦Mi,N − Mi,N/2¦ / ¦Mstatico¦ · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T1 % · Quota del momento longitudinale | 43,54924672 % | 100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T1 M · Momento longitudinale | 2473,326334 kN·m | EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T1 T · Torsione accessoria | -2,196620972E-14 kN·m | GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T2 % · Quota del momento longitudinale | 48,03422768 % | 100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T2 M · Momento longitudinale | 2728,045355 kN·m | EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T2 T · Torsione accessoria | 3,210732258E-14 kN·m | GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T3 % · Quota del momento longitudinale | 8,416525594 % | 100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T3 M · Momento longitudinale | 478,0063021 kN·m | EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T3 T · Torsione accessoria | 8,388110238E-15 kN·m | GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |

Ipotesi e campo di applicazione

Percentuali riferite al momento longitudinale nella sezione x = 12,5 m. Non sono coefficienti universali per taglio, reazioni o verifiche locali della soletta. Valori negativi conservati.

Travi rettilinee prismatiche in semplice appoggio, stessa luce; rotazione torsionale impedita alle estremità. Soletta come strisce trasversali indipendenti: rigidezza longitudinale inclusa nell’EI delle travi, senza aggiungerla una seconda volta.

Carichi assegnati: nessuna amplificazione dinamica o combinazione normativa aggiunta. Corsie con rettangolo caricato esplicito; tandem con due assi e due ruote per asse, impronte rettangolari.

Esclusi impalcati obliqui, curvi, continui, geometria variabile e traversi intermedi discreti. Il metodo deformabile non è un modello FEM completo dell’impalcato.

Molle armoniche: kv,i = EI,i (nπ/L)^4; kθ,i = GJ,i (nπ/L)^2. Trave trasversale Euler–Bernoulli, carichi nodali consistenti. Modi usati: 512; tolleranza relativa sul momento per trave: 0,001.

Convergenza dei momenti di tutti i casi verificata fra due troncamenti successivi e rispetto alla statica globale.

Le linee d’influenza usano un carico puntuale unitario: anche il loro incremento fra troncamenti e l’equilibrio globale entrano nel criterio di convergenza. Non usare questi diagrammi per verifiche locali. La convergenza dichiarata riguarda i momenti longitudinali; le torsioni sono grandezze accessorie al troncamento indicato.