Temperatura NTC · elemento in c.a. esposto

ANTHEA · Azioni

Italia · NTC 2018 (DM 17/01/2018) · Circolare 21/01/2019 n. 7

Azione termica su elemento di edificio; dilatazione e curvatura libere. Reazioni vincolari da analisi strutturale.

Dati di ingresso

| Parametro | Valore / unità |
| --- | --- |
| Sito · Normativa | Italia · NTC 2018 |
| Sito · Zona termica NTC (1…4) | 2 |
| Sito · Quota sul mare | 200 m |
| Sito · Assegna temperature dell’aria | No |
| Metodo termico | Semplificato NTC §3.5.5 |
| Materiale | Cemento armato |
| Struttura esposta | Sì |
| Azione termica non fondamentale: applicabile §3.5.5 | Sì |
| Temperatura iniziale T0 | 15 °C |
| Assegna coefficiente di dilatazione α | No |
| Lunghezza efficace dal punto fisso | 30 m |
| Spessore strato omogeneo | 0,3 m |

Parametri e formule

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| Tmin · Temperatura minima aria all’ombra | -9,2 °C | funzione zona e quota · NTC §3.5.2 · periodo 50 anni |
| Tmax · Temperatura massima aria all’ombra | 41,6 °C | funzione zona e quota · NTC §3.5.2 · periodo 50 anni |
| α · Coefficiente di dilatazione | 1E-05 1/K | materiale del progetto · NTC tab. 3.5.III / EN appendice C |

Raffreddamento

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva) | -15 °C | Tmedio − T0 · NTC tab. 3.5.II |
| ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto) | 0 °C | Tsup − Tinf · NTC tab. 3.5.II |
| εT · Deformazione termica libera | -0,00015 – | α · ΔTu · Cinematica termica |
| ΔL · Variazione libera di lunghezza | -4,5 mm | 1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica |
| κT · Curvatura termica libera | 0 1/m | α · ΔTM / h · Cinematica termica |

Riscaldamento

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva) | 15 °C | Tmedio − T0 · NTC tab. 3.5.II |
| ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto) | 0 °C | Tsup − Tinf · NTC tab. 3.5.II |
| εT · Deformazione termica libera | 0,00015 – | α · ΔTu · Cinematica termica |
| ΔL · Variazione libera di lunghezza | 4,5 mm | 1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica |
| κT · Curvatura termica libera | 0 1/m | α · ΔTM / h · Cinematica termica |

Ipotesi e campo di applicazione

Valori caratteristici; coefficienti parziali e combinazioni con altre azioni da applicare nel modello strutturale.

Metodo semplificato NTC: intervalli uniformi convenzionali. Non determina gradienti né sostituisce lo studio termico quando l’azione è fondamentale.