Temperatura ponte · cassone in calcestruzzo

ANTHEA · Azioni

Italia · NTC 2018 (DM 17/01/2018) · Circolare 21/01/2019 n. 7 · metodo EN 1991-1-5:2003 + AC:2009 §6.1, Approccio 1

Impalcati da ponte: componente uniforme e gradiente verticale equivalente lineare (Approccio 1), simultaneità e movimenti di appoggi/giunti.

Dati di ingresso

| Parametro | Valore / unità |
| --- | --- |
| Sito · Normativa | Italia · NTC 2018 |
| Sito · Zona termica NTC (1…4) | 2 |
| Sito · Quota sul mare | 200 m |
| Sito · Assegna temperature dell’aria | Sì |
| Sito · Temperatura minima all’ombra | -10 °C |
| Sito · Temperatura massima all’ombra | 40 °C |
| Tipo di impalcato | Cassone in calcestruzzo |
| Pavimentazione | Pavimentazione 50 / 100 / 150 mm |
| Spessore tabellato (50 / 100 / 150) | 50 mm |
| Temperatura iniziale T0 | 15 °C |
| Assegna coefficiente di dilatazione α | No |
| Lunghezza efficace dal punto fisso | 100 m |
| Altezza strutturale impalcato h | 2 m |
| Larghezza impalcato d | 12 m |
| Simultaneità uniforme ωN | 0,35 |
| Simultaneità gradiente ωM | 0,75 |
| Temperatura posa appoggi/giunti specificata | No |
| Differenza trasversale orizzontale | 5 °C |
| Assegna temperature uniformi impalcato | No |
| Assegna gradienti già corretti per pavimentazione | No |

Parametri e formule

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| Tmin · Temperatura minima aria all’ombra | -10 °C | assegnata · Dati climatici assegnati |
| Tmax · Temperatura massima aria all’ombra | 40 °C | assegnata · Dati climatici assegnati |
| α · Coefficiente di dilatazione | 1E-05 1/K | materiale impalcato · NTC tab. 3.5.III / EN appendice C |
| Te,min · Minima uniforme impalcato | -2 °C | Tmin + offset tipologia · EN fig. 6.1 |
| Te,max · Massima uniforme impalcato | 42 °C | Tmax + offset tipologia · EN fig. 6.1 |
| ΔTN,exp · Intervallo espansione | 27 °C | Te,max − T0 · EN (6.2) |
| ΔTN,con · Intervallo contrazione (modulo) | 17 °C | T0 − Te,min · EN (6.1) |
| ΔTM,heat · Riscaldamento superiore | 10 °C | tabella 6.1 · ksur,heat · EN tabelle 6.1–6.2 |
| ΔTM,cool · Raffreddamento superiore (modulo) | 5 °C | tabella 6.1 · ksur,cool · EN tabelle 6.1–6.2 |
| ksur,heat · Fattore pavimentazione riscaldamento | 1 – | tipologia e pavimentazione · EN tab. 6.2 |
| ksur,cool · Fattore pavimentazione raffreddamento | 1 – | tipologia e pavimentazione · EN tab. 6.2 |

Espansione

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva) | 27 °C | Tmedio − T0 · EN §6.1.3 |
| ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto) | 0 °C | Tsup − Tinf · EN §6.1.3 |
| εT · Deformazione termica libera | 0,00027 – | α · ΔTu · Cinematica termica |
| ΔL · Variazione libera di lunghezza | 27 mm | 1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica |
| κT · Curvatura termica libera | 0 1/m | α · ΔTM / h · Cinematica termica |

Espansione + sopra caldo · gradiente dominante

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva) | 9,45 °C | Tmedio − T0 · EN (6.3): ΔTM + ωN ΔTN |
| ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto) | 10 °C | Tsup − Tinf · EN (6.3): ΔTM + ωN ΔTN |
| εT · Deformazione termica libera | 9,45E-05 – | α · ΔTu · Cinematica termica |
| ΔL · Variazione libera di lunghezza | 9,45 mm | 1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica |
| κT · Curvatura termica libera | 5E-05 1/m | α · ΔTM / h · Cinematica termica |

Espansione + sopra caldo · uniforme dominante

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva) | 27 °C | Tmedio − T0 · EN (6.4): ωM ΔTM + ΔTN |
| ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto) | 7,5 °C | Tsup − Tinf · EN (6.4): ωM ΔTM + ΔTN |
| εT · Deformazione termica libera | 0,00027 – | α · ΔTu · Cinematica termica |
| ΔL · Variazione libera di lunghezza | 27 mm | 1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica |
| κT · Curvatura termica libera | 3,75E-05 1/m | α · ΔTM / h · Cinematica termica |

Espansione + sopra freddo · gradiente dominante

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva) | 9,45 °C | Tmedio − T0 · EN (6.3): ΔTM + ωN ΔTN |
| ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto) | -5 °C | Tsup − Tinf · EN (6.3): ΔTM + ωN ΔTN |
| εT · Deformazione termica libera | 9,45E-05 – | α · ΔTu · Cinematica termica |
| ΔL · Variazione libera di lunghezza | 9,45 mm | 1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica |
| κT · Curvatura termica libera | -2,5E-05 1/m | α · ΔTM / h · Cinematica termica |

Espansione + sopra freddo · uniforme dominante

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva) | 27 °C | Tmedio − T0 · EN (6.4): ωM ΔTM + ΔTN |
| ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto) | -3,75 °C | Tsup − Tinf · EN (6.4): ωM ΔTM + ΔTN |
| εT · Deformazione termica libera | 0,00027 – | α · ΔTu · Cinematica termica |
| ΔL · Variazione libera di lunghezza | 27 mm | 1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica |
| κT · Curvatura termica libera | -1,875E-05 1/m | α · ΔTM / h · Cinematica termica |

Contrazione

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva) | -17 °C | Tmedio − T0 · EN §6.1.3 |
| ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto) | 0 °C | Tsup − Tinf · EN §6.1.3 |
| εT · Deformazione termica libera | -0,00017 – | α · ΔTu · Cinematica termica |
| ΔL · Variazione libera di lunghezza | -17 mm | 1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica |
| κT · Curvatura termica libera | 0 1/m | α · ΔTM / h · Cinematica termica |

Contrazione + sopra caldo · gradiente dominante

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva) | -5,95 °C | Tmedio − T0 · EN (6.3): ΔTM + ωN ΔTN |
| ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto) | 10 °C | Tsup − Tinf · EN (6.3): ΔTM + ωN ΔTN |
| εT · Deformazione termica libera | -5,95E-05 – | α · ΔTu · Cinematica termica |
| ΔL · Variazione libera di lunghezza | -5,95 mm | 1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica |
| κT · Curvatura termica libera | 5E-05 1/m | α · ΔTM / h · Cinematica termica |

Contrazione + sopra caldo · uniforme dominante

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva) | -17 °C | Tmedio − T0 · EN (6.4): ωM ΔTM + ΔTN |
| ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto) | 7,5 °C | Tsup − Tinf · EN (6.4): ωM ΔTM + ΔTN |
| εT · Deformazione termica libera | -0,00017 – | α · ΔTu · Cinematica termica |
| ΔL · Variazione libera di lunghezza | -17 mm | 1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica |
| κT · Curvatura termica libera | 3,75E-05 1/m | α · ΔTM / h · Cinematica termica |

Contrazione + sopra freddo · gradiente dominante

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva) | -5,95 °C | Tmedio − T0 · EN (6.3): ΔTM + ωN ΔTN |
| ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto) | -5 °C | Tsup − Tinf · EN (6.3): ΔTM + ωN ΔTN |
| εT · Deformazione termica libera | -5,95E-05 – | α · ΔTu · Cinematica termica |
| ΔL · Variazione libera di lunghezza | -5,95 mm | 1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica |
| κT · Curvatura termica libera | -2,5E-05 1/m | α · ΔTM / h · Cinematica termica |

Contrazione + sopra freddo · uniforme dominante

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva) | -17 °C | Tmedio − T0 · EN (6.4): ωM ΔTM + ΔTN |
| ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto) | -3,75 °C | Tsup − Tinf · EN (6.4): ωM ΔTM + ΔTN |
| εT · Deformazione termica libera | -0,00017 – | α · ΔTu · Cinematica termica |
| ΔL · Variazione libera di lunghezza | -17 mm | 1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica |
| κT · Curvatura termica libera | -1,875E-05 1/m | α · ΔTM / h · Cinematica termica |

Solo gradiente · sopra caldo

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva) | 0 °C | Tmedio − T0 · EN §6.1.4.1 |
| ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto) | 10 °C | Tsup − Tinf · EN §6.1.4.1 |
| εT · Deformazione termica libera | 0 – | α · ΔTu · Cinematica termica |
| ΔL · Variazione libera di lunghezza | 0 mm | 1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica |
| κT · Curvatura termica libera | 5E-05 1/m | α · ΔTM / h · Cinematica termica |

Solo gradiente · sopra freddo

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva) | 0 °C | Tmedio − T0 · EN §6.1.4.1 |
| ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto) | -5 °C | Tsup − Tinf · EN §6.1.4.1 |
| εT · Deformazione termica libera | 0 – | α · ΔTu · Cinematica termica |
| ΔL · Variazione libera di lunghezza | 0 mm | 1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica |
| κT · Curvatura termica libera | -2,5E-05 1/m | α · ΔTM / h · Cinematica termica |

Appoggi/giunti · espansione

Maggiorazione raccomandata 20 °C; lunghezza efficace dal punto fisso.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva) | 47 °C | Tmedio − T0 · EN §6.1.3.3 nota 2 |
| ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto) | 0 °C | Tsup − Tinf · EN §6.1.3.3 nota 2 |
| εT · Deformazione termica libera | 0,00047 – | α · ΔTu · Cinematica termica |
| ΔL · Variazione libera di lunghezza | 47 mm | 1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica |
| κT · Curvatura termica libera | 0 1/m | α · ΔTM / h · Cinematica termica |

Appoggi/giunti · contrazione

Maggiorazione raccomandata 20 °C; lunghezza efficace dal punto fisso.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva) | -37 °C | Tmedio − T0 · EN §6.1.3.3 nota 2 |
| ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto) | 0 °C | Tsup − Tinf · EN §6.1.3.3 nota 2 |
| εT · Deformazione termica libera | -0,00037 – | α · ΔTu · Cinematica termica |
| ΔL · Variazione libera di lunghezza | -37 mm | 1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica |
| κT · Curvatura termica libera | 0 1/m | α · ΔTM / h · Cinematica termica |

Gradiente orizzontale ±

Applicare entrambi i versi quando una faccia è più esposta al sole.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| ¦ΔTM,y¦ · Differenza trasversale | 5 °C | assegnata (raccomandato 5 °C) · EN §6.1.4.3 |
| ¦κy¦ · Curvatura trasversale libera | 4,166666667E-06 1/m | α · ¦ΔTM,y¦ / b · Cinematica termica |

Ipotesi e campo di applicazione

Valori caratteristici; coefficienti parziali e combinazioni con altre azioni da applicare nel modello strutturale.

NTC §§3.5 e 5.1.3.9: dati climatici italiani; metodo degli impalcati EN come documento integrativo. Approccio 1 lineare; verificare scelta del metodo e parametri dell’appendice nazionale applicabile.

Per cassoni e pile considerare inoltre differenze fra facce interne/esterne e fra elementi (EN §§6.1.4.4, 6.1.6, 6.2). Non sono inclusi interazione binario–ponte, attrito o rigidezza dei vincoli.