Urto NTC · pila prossima alla strada

ANTHEA · Azioni

Italia · NTC 2018 (DM 17/01/2018) · Circolare 21/01/2019 n. 7

Urti veicolari: forze statiche equivalenti di progetto, casi alternativi

Dati di ingresso

| Parametro | Valore / unità |
| --- | --- |
| Normativa | Italia · NTC 2018 |
| Elemento soggetto a urto | Piedritto / membratura verticale |
| Categoria di traffico | Autostrada / strada principale |
| Larghezza membratura | 1 m |
| Forze equivalenti da studio specifico | No |

Parametri e formule

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| h · Quota impatto | 1,25 m | Rispetto al piano di marcia · NTC 2018 §3.6.3.3.1 |
| a · Altezza impronta | 0,5 m | Impronta rettangolare · NTC 2018 §3.6.3.3.1 |
| b · Larghezza impronta | 1 m | min(1,50 m, larghezza membratura) per piedritti · NTC 2018 §3.6.3.3.1 |

Parallelo alla marcia

Caso non simultaneo all’altra direzione.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| F · Forza orizzontale | 1000 kN | Tabella forze equivalenti · NTC 2018 §3.6.3.3.1 |
| M · Momento rispetto al piano viario | 1250 kN·m | F h · NTC 2018 §3.6.3.3.1 |

Ortogonale alla marcia

Caso non simultaneo all’altra direzione.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| F · Forza orizzontale | 500 kN | Tabella forze equivalenti · NTC 2018 §3.6.3.3.1 |
| M · Momento rispetto al piano viario | 625 kN·m | F h · NTC 2018 §3.6.3.3.1 |

Ipotesi e campo di applicazione

Forze eccezionali di progetto Ad, già pronte per la combinazione eccezionale. Non applicare i coefficienti delle azioni variabili ordinarie.

Autocarri: quota NTC 1,25 m; automobili: 0,50 m.

Non comprende azioni sulle barriere di sicurezza e relativi ancoraggi, urti ferroviari/navali, incendio, esplosioni o analisi dinamiche d’impatto.