Vento NTC · edificio a due falde

ANTHEA · Azioni

Italia · NTC 2018 (DM 17/01/2018) · Circolare 21/01/2019 n. 7

Edificio rettangolare isolato, copertura piana a spigoli vivi/con parapetto o a falde; pressioni locali in zone e casi simultanei.

Dati di ingresso

| Parametro | Valore / unità |
| --- | --- |
| Sito · Normativa | Italia · NTC 2018 |
| Sito · Zona vento NTC (1…9) | 3 |
| Sito · Quota sul mare | 200 m |
| Sito · Assegna velocità base | No |
| Sito · Periodo di ritorno TR | 50 anni |
| Sito · Categoria: NTC 1…5; EN 0…4 | 2 |
| Sito · Topografia ct / orografia co | 1 |
| Sito · Densità dell’aria ρ | 1,25 kg/m³ |
| Larghezza ortogonale al vento b | 20 m |
| Profondità parallela al vento d | 30 m |
| Altezza massima edificio h | 10 m |
| Geometria della copertura | Due falde |
| Inclinazione falde | 15 ° |
| Vento rispetto al colmo: 0 / 90 / 180 | 0 ° |
| Altezza parapetto hp | 0 m |
| Area d’influenza | 10 m² |
| Pressione interna | Aperture distribuite |
| Coefficiente dinamico cd / cs·cd | 1 |
| Coefficiente strutturale valutato per il caso | No |
| Coefficiente d’attrito cf | 0,01 |

Parametri e formule

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| vb · Velocità base | 27 m/s | vb,0 · ca · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| cprob · Coefficiente periodo di ritorno | 1 – | 0,75√[1−0,2 ln(−ln(1−1/TR))]; 1 per TR=50 · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| vr · Velocità di riferimento | 27 m/s | vb · cprob · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| z0 · Rugosità | 0,05 m | categoria terreno · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| zmin · Quota minima | 4 m | categoria terreno · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| kr · Fattore terreno | 0,19 – | tabella NTC / 0,19(z0/0,05)^0,07 EN · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| z · Quota di riferimento | 10 m | assegnata · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| vm · Velocità media | 27,18036809 m/s | vr · kr · co · ln(max(z,zmin)/z0) · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| Iv · Intensità turbolenza | 0,1887391658 – | kI/[co · ln(max(z,zmin)/z0)] · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| qb · Pressione cinetica base | 0,455625 kN/m² | ρ · vr² / 2000 · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| ce · Coefficiente esposizione | 2,352290024 – | qp/qb · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| qp · Pressione cinetica di picco | 1,071762142 kN/m² | (1+7Iv) · ρ · vm² / 2000 · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| e · Dimensione zone | 20 m | min(b;2h) · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| e/5 · Limite zona laterale A | 4 m | e/5 · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| e/10 · Profondità fascia copertura sopravento | 2 m | e/10 · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| zi · Quota interna | 10 m | superfici che alimentano le aperture · EN §7.2.9 / Circolare C3.3.8.5 |
| qpi · Pressione cinetica per aperture | 1,071762142 kN/m² | qp(zi) · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| A · Area dell’elemento caricato | 10 m² | area responsabile dell’effetto considerato · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| pf · Pressione tangenziale | 0,01071762142 kN/m² | qp(h) · cf · NTC §3.3.5 / EN §7.5 |
| xfr · Inizio superficie di attrito dal fronte | 40 m | min(2b;4h) · EN §7.5 / CNR G.12 |

Due falde · FGH − / IJ − · cpi=-0.3

Coefficienti dello stesso ramo su ogni falda; pressione positiva verso la superficie, negativa di risucchio. Casi alternativi.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| Parete A · cpe · Coefficiente esterno | -1,2 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete A · p · Pressione netta | -0,9645859281 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete B · cpe · Coefficiente esterno | -0,8 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete B · p · Pressione netta | -0,5358810711 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete C · cpe · Coefficiente esterno | -0,5 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete C · p · Pressione netta | -0,2143524285 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete D sopravento · cpe · Coefficiente esterno | 0,7111111111 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete D sopravento · p · Pressione netta | 1,083670611 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete E sottovento · cpe · Coefficiente esterno | -0,3222222222 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete E sottovento · p · Pressione netta | -0,0238169365 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura F · cpe · Coefficiente esterno | -0,9 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura F · p · Pressione netta | -0,6430572854 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura G · cpe · Coefficiente esterno | -0,8 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura G · p · Pressione netta | -0,5358810711 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura H · cpe · Coefficiente esterno | -0,3 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura H · p · Pressione netta | 0 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura I · cpe · Coefficiente esterno | -0,4 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura I · p · Pressione netta | -0,1071762142 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura J · cpe · Coefficiente esterno | -1 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura J · p · Pressione netta | -0,7502334996 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |

Due falde · FGH − / IJ − · cpi=0.2

Coefficienti dello stesso ramo su ogni falda; pressione positiva verso la superficie, negativa di risucchio. Casi alternativi.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| Parete A · cpe · Coefficiente esterno | -1,2 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete A · p · Pressione netta | -1,500466999 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete B · cpe · Coefficiente esterno | -0,8 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete B · p · Pressione netta | -1,071762142 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete C · cpe · Coefficiente esterno | -0,5 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete C · p · Pressione netta | -0,7502334996 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete D sopravento · cpe · Coefficiente esterno | 0,7111111111 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete D sopravento · p · Pressione netta | 0,5477895394 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete E sottovento · cpe · Coefficiente esterno | -0,3222222222 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete E sottovento · p · Pressione netta | -0,5596980076 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura F · cpe · Coefficiente esterno | -0,9 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura F · p · Pressione netta | -1,178938357 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura G · cpe · Coefficiente esterno | -0,8 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura G · p · Pressione netta | -1,071762142 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura H · cpe · Coefficiente esterno | -0,3 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura H · p · Pressione netta | -0,5358810711 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura I · cpe · Coefficiente esterno | -0,4 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura I · p · Pressione netta | -0,6430572854 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura J · cpe · Coefficiente esterno | -1 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura J · p · Pressione netta | -1,286114571 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |

Due falde · FGH − / IJ + · cpi=-0.3

Coefficienti dello stesso ramo su ogni falda; pressione positiva verso la superficie, negativa di risucchio. Casi alternativi.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| Parete A · cpe · Coefficiente esterno | -1,2 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete A · p · Pressione netta | -0,9645859281 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete B · cpe · Coefficiente esterno | -0,8 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete B · p · Pressione netta | -0,5358810711 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete C · cpe · Coefficiente esterno | -0,5 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete C · p · Pressione netta | -0,2143524285 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete D sopravento · cpe · Coefficiente esterno | 0,7111111111 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete D sopravento · p · Pressione netta | 1,083670611 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete E sottovento · cpe · Coefficiente esterno | -0,3222222222 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete E sottovento · p · Pressione netta | -0,0238169365 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura F · cpe · Coefficiente esterno | -0,9 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura F · p · Pressione netta | -0,6430572854 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura G · cpe · Coefficiente esterno | -0,8 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura G · p · Pressione netta | -0,5358810711 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura H · cpe · Coefficiente esterno | -0,3 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura H · p · Pressione netta | 0 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura I · cpe · Coefficiente esterno | 0 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura I · p · Pressione netta | 0,3215286427 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura J · cpe · Coefficiente esterno | 0 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura J · p · Pressione netta | 0,3215286427 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |

Due falde · FGH − / IJ + · cpi=0.2

Coefficienti dello stesso ramo su ogni falda; pressione positiva verso la superficie, negativa di risucchio. Casi alternativi.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| Parete A · cpe · Coefficiente esterno | -1,2 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete A · p · Pressione netta | -1,500466999 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete B · cpe · Coefficiente esterno | -0,8 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete B · p · Pressione netta | -1,071762142 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete C · cpe · Coefficiente esterno | -0,5 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete C · p · Pressione netta | -0,7502334996 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete D sopravento · cpe · Coefficiente esterno | 0,7111111111 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete D sopravento · p · Pressione netta | 0,5477895394 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete E sottovento · cpe · Coefficiente esterno | -0,3222222222 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete E sottovento · p · Pressione netta | -0,5596980076 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura F · cpe · Coefficiente esterno | -0,9 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura F · p · Pressione netta | -1,178938357 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura G · cpe · Coefficiente esterno | -0,8 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura G · p · Pressione netta | -1,071762142 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura H · cpe · Coefficiente esterno | -0,3 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura H · p · Pressione netta | -0,5358810711 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura I · cpe · Coefficiente esterno | 0 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura I · p · Pressione netta | -0,2143524285 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura J · cpe · Coefficiente esterno | 0 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura J · p · Pressione netta | -0,2143524285 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |

Due falde · FGH + / IJ − · cpi=-0.3

Coefficienti dello stesso ramo su ogni falda; pressione positiva verso la superficie, negativa di risucchio. Casi alternativi.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| Parete A · cpe · Coefficiente esterno | -1,2 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete A · p · Pressione netta | -0,9645859281 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete B · cpe · Coefficiente esterno | -0,8 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete B · p · Pressione netta | -0,5358810711 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete C · cpe · Coefficiente esterno | -0,5 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete C · p · Pressione netta | -0,2143524285 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete D sopravento · cpe · Coefficiente esterno | 0,7111111111 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete D sopravento · p · Pressione netta | 1,083670611 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete E sottovento · cpe · Coefficiente esterno | -0,3222222222 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete E sottovento · p · Pressione netta | -0,0238169365 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura F · cpe · Coefficiente esterno | 0,2 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura F · p · Pressione netta | 0,5358810711 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura G · cpe · Coefficiente esterno | 0,2 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura G · p · Pressione netta | 0,5358810711 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura H · cpe · Coefficiente esterno | 0,2 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura H · p · Pressione netta | 0,5358810711 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura I · cpe · Coefficiente esterno | -0,4 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura I · p · Pressione netta | -0,1071762142 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura J · cpe · Coefficiente esterno | -1 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura J · p · Pressione netta | -0,7502334996 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |

Due falde · FGH + / IJ − · cpi=0.2

Coefficienti dello stesso ramo su ogni falda; pressione positiva verso la superficie, negativa di risucchio. Casi alternativi.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| Parete A · cpe · Coefficiente esterno | -1,2 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete A · p · Pressione netta | -1,500466999 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete B · cpe · Coefficiente esterno | -0,8 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete B · p · Pressione netta | -1,071762142 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete C · cpe · Coefficiente esterno | -0,5 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete C · p · Pressione netta | -0,7502334996 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete D sopravento · cpe · Coefficiente esterno | 0,7111111111 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete D sopravento · p · Pressione netta | 0,5477895394 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete E sottovento · cpe · Coefficiente esterno | -0,3222222222 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete E sottovento · p · Pressione netta | -0,5596980076 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura F · cpe · Coefficiente esterno | 0,2 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura F · p · Pressione netta | 0 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura G · cpe · Coefficiente esterno | 0,2 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura G · p · Pressione netta | 0 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura H · cpe · Coefficiente esterno | 0,2 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura H · p · Pressione netta | 0 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura I · cpe · Coefficiente esterno | -0,4 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura I · p · Pressione netta | -0,6430572854 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura J · cpe · Coefficiente esterno | -1 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura J · p · Pressione netta | -1,286114571 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |

Due falde · FGH + / IJ + · cpi=-0.3

Coefficienti dello stesso ramo su ogni falda; pressione positiva verso la superficie, negativa di risucchio. Casi alternativi.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| Parete A · cpe · Coefficiente esterno | -1,2 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete A · p · Pressione netta | -0,9645859281 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete B · cpe · Coefficiente esterno | -0,8 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete B · p · Pressione netta | -0,5358810711 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete C · cpe · Coefficiente esterno | -0,5 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete C · p · Pressione netta | -0,2143524285 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete D sopravento · cpe · Coefficiente esterno | 0,7111111111 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete D sopravento · p · Pressione netta | 1,083670611 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete E sottovento · cpe · Coefficiente esterno | -0,3222222222 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete E sottovento · p · Pressione netta | -0,0238169365 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura F · cpe · Coefficiente esterno | 0,2 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura F · p · Pressione netta | 0,5358810711 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura G · cpe · Coefficiente esterno | 0,2 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura G · p · Pressione netta | 0,5358810711 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura H · cpe · Coefficiente esterno | 0,2 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura H · p · Pressione netta | 0,5358810711 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura I · cpe · Coefficiente esterno | 0 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura I · p · Pressione netta | 0,3215286427 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura J · cpe · Coefficiente esterno | 0 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura J · p · Pressione netta | 0,3215286427 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |

Due falde · FGH + / IJ + · cpi=0.2

Coefficienti dello stesso ramo su ogni falda; pressione positiva verso la superficie, negativa di risucchio. Casi alternativi.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| Parete A · cpe · Coefficiente esterno | -1,2 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete A · p · Pressione netta | -1,500466999 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete B · cpe · Coefficiente esterno | -0,8 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete B · p · Pressione netta | -1,071762142 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete C · cpe · Coefficiente esterno | -0,5 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete C · p · Pressione netta | -0,7502334996 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete D sopravento · cpe · Coefficiente esterno | 0,7111111111 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete D sopravento · p · Pressione netta | 0,5477895394 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete E sottovento · cpe · Coefficiente esterno | -0,3222222222 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Parete E sottovento · p · Pressione netta | -0,5596980076 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura F · cpe · Coefficiente esterno | 0,2 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura F · p · Pressione netta | 0 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura G · cpe · Coefficiente esterno | 0,2 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura G · p · Pressione netta | 0 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura H · cpe · Coefficiente esterno | 0,2 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura H · p · Pressione netta | 0 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura I · cpe · Coefficiente esterno | 0 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura I · p · Pressione netta | -0,2143524285 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura J · cpe · Coefficiente esterno | 0 – | cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |
| Copertura J · p · Pressione netta | -0,2143524285 kN/m² | cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati) |

Ipotesi e campo di applicazione

Valori caratteristici; coefficienti parziali e combinazioni con altre azioni da applicare nel modello strutturale.

Categoria di esposizione, topografia e parametri del sito devono corrispondere alla direzione esaminata; non sono dedotti dalla sola zona geografica.

Le dimensioni b (ortogonale al vento) e d (parallela) si riferiscono alla direzione selezionata. Ricalcolare scambiando b/d per il vento ortogonale. Zone da EN figure 7.5–7.8; assenza di riduzione per mancata correlazione D/E.

A è l’area caricata dell’elemento verificato, non necessariamente l’area della zona. Le pressioni locali non sono automaticamente una risultante globale; applicare le zone alla geometria reale.

Esclusi tettoie aperte (aperture >30% su almeno due facce), falde concave, bordi curvi/mansardati, interferenza fra edifici e risposta aeroelastica. I parapetti stessi richiedono la verifica come pareti libere.