Vento CNR · impalcati indipendenti affiancati

ANTHEA · Azioni

Italia · NTC 2018 (DM 17/01/2018) · Circolare 21/01/2019 n. 7 · coefficienti CNR-DT 207 R1/2018 §G.11

Forze statiche per unità di lunghezza dell’impalcato e momenti torcenti; quattro combinazioni dei segni di portanza e momento.

Dati di ingresso

| Parametro | Valore / unità |
| --- | --- |
| Sito · Normativa | Italia · NTC 2018 |
| Sito · Zona vento NTC (1…9) | 3 |
| Sito · Quota sul mare | 200 m |
| Sito · Assegna velocità base | No |
| Sito · Periodo di ritorno TR | 50 anni |
| Sito · Categoria: NTC 1…5; EN 0…4 | 2 |
| Sito · Topografia ct / orografia co | 1 |
| Sito · Densità dell’aria ρ | 1,25 kg/m³ |
| Larghezza impalcato d | 10 m |
| Ingombro totale htot (arredi/traffico) | 2 m |
| Quota massima centro impalcato dal suolo | 19 m |
| Lunghezza totale ponte | 100 m |
| Coefficiente dinamico cd / cs·cd | 1 |
| Confermo applicabilità CNR G.11 e valutazione dinamica | Sì |
| Assegna cfX (necessario per d/htot < 2) | No |
| Due impalcati affiancati | Sì |
| Larghezza secondo impalcato | 10 m |
| Interspazio netto | 1 m |
| Impalcati collegati strutturalmente | No |

Parametri e formule

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| vb · Velocità base | 27 m/s | vb,0 · ca · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| cprob · Coefficiente periodo di ritorno | 1 – | 0,75√[1−0,2 ln(−ln(1−1/TR))]; 1 per TR=50 · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| vr · Velocità di riferimento | 27 m/s | vb · cprob · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| z0 · Rugosità | 0,05 m | categoria terreno · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| zmin · Quota minima | 4 m | categoria terreno · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| kr · Fattore terreno | 0,19 – | tabella NTC / 0,19(z0/0,05)^0,07 EN · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| z · Quota di riferimento | 20 m | assegnata · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| vm · Velocità media | 30,73621313 m/s | vr · kr · co · ln(max(z,zmin)/z0) · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| Iv · Intensità turbolenza | 0,1669041003 – | kI/[co · ln(max(z,zmin)/z0)] · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| qb · Pressione cinetica base | 0,455625 kN/m² | ρ · vr² / 2000 · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| ce · Coefficiente esposizione | 2,809948163 – | qp/qb · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| qp · Pressione cinetica di picco | 1,280282632 kN/m² | (1+7Iv) · ρ · vm² / 2000 · NTC §§3.3.1–3.3.7 |
| d/htot · Rapporto geometrico | 5 – | d/htot · CNR G.11.1 |
| cfX · Coefficiente forza lungo il vento | 0,27 – | 1,85/r−0,10 per 2≤r≤5; 1,35/r per r>5 · CNR (G.25a) |
| ¦cfY¦ · Coefficiente portanza | 1,2 – | 0,7+0,1r per r≤5; 1,2 oltre · CNR (G.25b) |
| ¦cmZ¦ · Coefficiente momento | 0,2 – | ±0,2 · CNR (G.25c) |

Impalcato 1 · indipendente · Y-1 M-1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l’alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| fX · Forza orizzontale statica | 3,456763106 kN/m | qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11 |
| fY · Forza verticale statica | -24,06931348 kN/m | qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11 |
| mZ · Momento torcente statico | -25,60565263 kN·m/m | qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11 |
| fX,eq · Forza orizzontale equivalente | 3,456763106 kN/m | cd assegnato · fX · CNR §3.4 |

Impalcato 1 · indipendente · Y-1 M+1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l’alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| fX · Forza orizzontale statica | 3,456763106 kN/m | qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11 |
| fY · Forza verticale statica | -24,06931348 kN/m | qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11 |
| mZ · Momento torcente statico | 25,60565263 kN·m/m | qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11 |
| fX,eq · Forza orizzontale equivalente | 3,456763106 kN/m | cd assegnato · fX · CNR §3.4 |

Impalcato 1 · indipendente · Y+1 M-1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l’alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| fX · Forza orizzontale statica | 3,456763106 kN/m | qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11 |
| fY · Forza verticale statica | 24,06931348 kN/m | qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11 |
| mZ · Momento torcente statico | -25,60565263 kN·m/m | qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11 |
| fX,eq · Forza orizzontale equivalente | 3,456763106 kN/m | cd assegnato · fX · CNR §3.4 |

Impalcato 1 · indipendente · Y+1 M+1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l’alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| fX · Forza orizzontale statica | 3,456763106 kN/m | qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11 |
| fY · Forza verticale statica | 24,06931348 kN/m | qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11 |
| mZ · Momento torcente statico | 25,60565263 kN·m/m | qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11 |
| fX,eq · Forza orizzontale equivalente | 3,456763106 kN/m | cd assegnato · fX · CNR §3.4 |

Impalcato 2 · indipendente · Y-1 M-1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l’alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| fX · Forza orizzontale statica | 3,456763106 kN/m | qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11 |
| fY · Forza verticale statica | -24,06931348 kN/m | qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11 |
| mZ · Momento torcente statico | -25,60565263 kN·m/m | qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11 |
| fX,eq · Forza orizzontale equivalente | 3,456763106 kN/m | cd assegnato · fX · CNR §3.4 |

Impalcato 2 · indipendente · Y-1 M+1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l’alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| fX · Forza orizzontale statica | 3,456763106 kN/m | qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11 |
| fY · Forza verticale statica | -24,06931348 kN/m | qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11 |
| mZ · Momento torcente statico | 25,60565263 kN·m/m | qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11 |
| fX,eq · Forza orizzontale equivalente | 3,456763106 kN/m | cd assegnato · fX · CNR §3.4 |

Impalcato 2 · indipendente · Y+1 M-1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l’alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| fX · Forza orizzontale statica | 3,456763106 kN/m | qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11 |
| fY · Forza verticale statica | 24,06931348 kN/m | qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11 |
| mZ · Momento torcente statico | -25,60565263 kN·m/m | qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11 |
| fX,eq · Forza orizzontale equivalente | 3,456763106 kN/m | cd assegnato · fX · CNR §3.4 |

Impalcato 2 · indipendente · Y+1 M+1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l’alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| fX · Forza orizzontale statica | 3,456763106 kN/m | qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11 |
| fY · Forza verticale statica | 24,06931348 kN/m | qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11 |
| mZ · Momento torcente statico | 25,60565263 kN·m/m | qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11 |
| fX,eq · Forza orizzontale equivalente | 3,456763106 kN/m | cd assegnato · fX · CNR §3.4 |

Pile comuni · coppia · Y-1 M-1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l’alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| fX · Forza orizzontale statica | 3,456763106 kN/m | qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11 |
| fY · Forza verticale statica | -32,26312232 kN/m | qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11 |
| mZ · Momento torcente statico | -112,9209281 kN·m/m | qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11 |
| fX,eq · Forza orizzontale equivalente | 3,456763106 kN/m | cd assegnato · fX · CNR §3.4 |

Pile comuni · coppia · Y-1 M+1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l’alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| fX · Forza orizzontale statica | 3,456763106 kN/m | qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11 |
| fY · Forza verticale statica | -32,26312232 kN/m | qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11 |
| mZ · Momento torcente statico | 112,9209281 kN·m/m | qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11 |
| fX,eq · Forza orizzontale equivalente | 3,456763106 kN/m | cd assegnato · fX · CNR §3.4 |

Pile comuni · coppia · Y+1 M-1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l’alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| fX · Forza orizzontale statica | 3,456763106 kN/m | qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11 |
| fY · Forza verticale statica | 32,26312232 kN/m | qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11 |
| mZ · Momento torcente statico | -112,9209281 kN·m/m | qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11 |
| fX,eq · Forza orizzontale equivalente | 3,456763106 kN/m | cd assegnato · fX · CNR §3.4 |

Pile comuni · coppia · Y+1 M+1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l’alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| fX · Forza orizzontale statica | 3,456763106 kN/m | qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11 |
| fY · Forza verticale statica | 32,26312232 kN/m | qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11 |
| mZ · Momento torcente statico | 112,9209281 kN·m/m | qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11 |
| fX,eq · Forza orizzontale equivalente | 3,456763106 kN/m | cd assegnato · fX · CNR §3.4 |

Coppia/pile · vento da impalcato 2 · Y-1 M-1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l’alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| fX · Forza orizzontale statica | 3,456763106 kN/m | qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11 |
| fY · Forza verticale statica | -32,26312232 kN/m | qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11 |
| mZ · Momento torcente statico | -112,9209281 kN·m/m | qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11 |
| fX,eq · Forza orizzontale equivalente | 3,456763106 kN/m | cd assegnato · fX · CNR §3.4 |

Coppia/pile · vento da impalcato 2 · Y-1 M+1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l’alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| fX · Forza orizzontale statica | 3,456763106 kN/m | qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11 |
| fY · Forza verticale statica | -32,26312232 kN/m | qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11 |
| mZ · Momento torcente statico | 112,9209281 kN·m/m | qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11 |
| fX,eq · Forza orizzontale equivalente | 3,456763106 kN/m | cd assegnato · fX · CNR §3.4 |

Coppia/pile · vento da impalcato 2 · Y+1 M-1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l’alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| fX · Forza orizzontale statica | 3,456763106 kN/m | qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11 |
| fY · Forza verticale statica | 32,26312232 kN/m | qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11 |
| mZ · Momento torcente statico | -112,9209281 kN·m/m | qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11 |
| fX,eq · Forza orizzontale equivalente | 3,456763106 kN/m | cd assegnato · fX · CNR §3.4 |

Coppia/pile · vento da impalcato 2 · Y+1 M+1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l’alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| fX · Forza orizzontale statica | 3,456763106 kN/m | qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11 |
| fY · Forza verticale statica | 32,26312232 kN/m | qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11 |
| mZ · Momento torcente statico | 112,9209281 kN·m/m | qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11 |
| fX,eq · Forza orizzontale equivalente | 3,456763106 kN/m | cd assegnato · fX · CNR §3.4 |

Ipotesi e campo di applicazione

Valori caratteristici; coefficienti parziali e combinazioni con altre azioni da applicare nel modello strutturale.

Categoria di esposizione, topografia e parametri del sito devono corrispondere alla direzione esaminata; non sono dedotti dalla sola zona geografica.

Impalcati affiancati di forma simile e uguale htot: CNR G.11.2. Le azioni sugli impalcati indipendenti non si sommano per le pile comuni; usare i casi coppia/pile.

htot comprende l’ingombro effettivo di impalcato, arredi e traffico: sagoma convenzionale stradale 3 m, ferroviaria 4 m sopra il piano. Ripetere senza traffico per l’inviluppo.

Il coefficiente dinamico assegnato è applicato alla sola componente lungo vento. Risposta trasversale/torsionale, distacco vortici, flutter, fatica e buffeting non sono verificati da questo calcolo statico.