# Relazione della sezione in calcestruzzo armato

Controllo integrazione CA

ANTHEA · 24/09/2026 14:44

# Ambito e limiti

Normativa selezionata: NTC 2018. Motore GPC Checker collegato tramite DLL. Compressione negativa; geometria in mm, tensioni in MPa, deformazioni in ‰, azioni N e V in kN, momenti in kNm. Arrotondamenti solo di presentazione.

NTC 2018 · coefficienti della DLL; taglio e fessurazione nei limiti documentati del modulo. Coefficienti modificabili: verificare eventuali deroghe.

Questo report non attesta una verifica normativa completa. La presenza di un dominio o di tensioni calcolate non implica la conformità delle altre verifiche. I filtri e le opzioni grafiche non escludono combinazioni dai calcoli. Leggere gli esiti non determinati, fuori piano e non implementati.

Taglio NTC nelle due direzioni; per le circolari il modello e i parametri sono espliciti. Torsione su profilo periferico rettangolare o circolare, pieno o cavo, con staffe chiuse. Per Vx+Vy+T si sommano conservativamente i contributi sul calcestruzzo. Dettagli del capitolo 4 e integrazioni EC2; gerarchia sismica e verifiche locali degli appoggi richiedono il modello dell’elemento. Fessurazione solo lineare, comprese le sezioni interamente tese; leggere i limiti per combinazione.

# Input

## Geometria della sezione

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Forma | Rettangolare |
| b [mm] | 600.00 |
| h [mm] | 800.00 |
| Copriferro netto [mm] | 70.00 |

Sezione e schema indicativo delle staffe

## Armature longitudinali

| ID | x [mm] | y [mm] | Ø [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| B01 | -210.00 | 310.00 | 20.00 |
| B02 | -70.00 | 310.00 | 20.00 |
| B03 | 70.00 | 310.00 | 20.00 |
| B04 | 210.00 | 310.00 | 20.00 |
| B05 | -208.00 | -308.00 | 24.00 |
| B06 | -124.80 | -308.00 | 24.00 |
| B07 | -41.60 | -308.00 | 24.00 |
| B08 | 41.60 | -308.00 | 24.00 |
| B09 | 124.80 | -308.00 | 24.00 |
| B10 | 208.00 | -308.00 | 24.00 |
| B11 | -212.00 | -104.00 | 16.00 |
| B12 | 212.00 | -104.00 | 16.00 |
| B13 | -212.00 | 104.00 | 16.00 |
| B14 | 212.00 | 104.00 | 16.00 |

## Staffe

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Presenti | Sì |
| Ø [mm] | 10.00 |
| Passo [mm] | 200.00 |

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| tipo staffa | Staffa chiusa |
| rami x | 2 |
| rami y | 2 |
| rami interni | 0 |

# Sollecitazioni

## Plastico

| Combinazione | N [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] |
| --- | --- | --- | --- |
| Combo 1 | -2500.00 | 500.00 | 250.00 |

## Elastico

| Combinazione | N [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] |
| --- | --- | --- | --- |
| Combo 1 | -2500.00 | 500.00 | 250.00 |

## Rara

| Combinazione | N [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] |
| --- | --- | --- | --- |
| Combo 1 | -2500.00 | 500.00 | 250.00 |

## Frequente

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

## Quasi permanente

| Combinazione | N [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] |
| --- | --- | --- | --- |
| Trazione pura | 300.00 | 0.00 | 0.00 |

## Taglio e torsione

| Combinazione | N [kN] | Vx [kN] | Vy [kN] | T [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taglio e torsione | -300.00 | 50.00 | 30.00 | 20.00 |

# Verifiche a taglio

## Modello a taglio

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Modello | Con staffe |
| bw,x [mm] | 800.00 |
| dx [mm] | 509.91 |
| Asl,x [mm²] | 1168.67 |
| αx [°] | 90.00 |
| cot θx |  |
| bw,y [mm] | 600.00 |
| dy [mm] | 708.00 |
| Asl,y [mm²] | 1256.64 |
| αy [°] | 90.00 |
| cot θy |  |

| Combinazione | N [kN] | VEd [kN] | VRd [kN] | η [-] | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taglio e torsione · x | -300.00 | 50.00 | 141.04 | 0.35 | Resistenza sufficiente · dettagli da verificare |
| Taglio e torsione · y | -300.00 | 30.00 | 195.83 | 0.15 | Resistenza sufficiente · dettagli da verificare |

## Torsione e modello circolare

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Modello circolare | Pile · NTC §7.9.5.2 |
| Parametri geometrici | Automatici da sezione |
| z/d assegnato (modello manuale) | 0.75 |
| cot θ comune | 1.00 |
| As,l disponibile [mm²] | 600.00 |
| Configurazione resistente confermata | Confermato |

Modello pile NTC §7.9.5.2: z/d = 0,75 per piena, 0,60 per cava. Torsione: TRcd = 2 Ak t (0,5 fcd) cot θ/(1+cot²θ); TRsd = 2 Ak (Asta/s) fyd cot θ; TRld = 2 Ak (As,l/uk) fyd/cot θ. As,l aggiuntiva rispetto alla pressoflessione.

| Combinazione | TRd [kNm] | ηT | ηc,V+T | ηs,V+T | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taglio e torsione | 58.30 | 0.34 | 0.08 | 0.61 | Torsione e interazione soddisfatte nel modello assegnato |

Taglio e torsione: Ak = 256256.00 mm²; uk = 2064.00 mm; t = 184.00 mm; As,l richiesta = 205.84 mm².

Schema indicativo delle staffe · diametro rappresentato in scala

# Dettagli costruttivi e ancoraggi

Pilastro · NEd,max compressione = 2500 kN

7 soddisfatti · 2 non soddisfatti · 1 da completare

OK · Interferro minimo

Valore: 59.2 · limite: 25 mm

max(20 mm; Ømax; dg + 5 mm), controllo conservativo su tutte le coppie.

NTC 2018 §4.1.6.1.3 / EC2 §8.2

OK · Copriferro nominale

Valore: 70 · limite: 35 mm

max(10; cmin,dur; cmin,b) + Δcdev. cmin,dur proviene dal progetto di durabilità.

NTC 2018 §4.1.6.1.3 / EC2 §4.4

OK · Margine copriferro barre longitudinali

Valore: 45 · limite: 0 mm

Minimo (copriferro geometrico della barra − copriferro richiesto), su contorno esterno e foro. Stessa classe di esposizione per tutte le superfici.

NTC 2018 §4.1.6.1.3 / EC2 §4.4

OK · Diametro longitudinale

Valore: 16 · limite: 12 mm

Ømin ≥ 12 mm

NTC 2018 §4.1.6.1.2

NON SODDISFATTO · Interasse longitudinale

Valore: 424 · limite: 300 mm

Interasse sulle facce / sul perimetro ≤ 300 mm.

NTC 2018 §4.1.6.1.2

OK · Armatura longitudinale minima

Valore: 4775.221 · limite: 1440 mm²

max(0,10 NEd/fyd; 0,003 Ac), NEd massimo di compressione fra le combinazioni.

NTC 2018 §4.1.6.1.2

OK · Armatura longitudinale massima

Valore: 4775.221 · limite: 19200 mm²

As ≤ 0,04 Ac fuori dalle sovrapposizioni.

NTC 2018 §4.1.6.1.2

OK · Diametro staffe

Valore: 10 · limite: 6 mm

max(6 mm; Ølong,max/4)

NTC 2018 §4.1.6.1.2

NON SODDISFATTO · Passo staffe

Valore: 200 · limite: 192 mm

min(250 mm; 12 Ølong,min)

NTC 2018 §4.1.6.1.2

DA COMPLETARE · Barre trattenute dalle staffe

Valore: — · limite: —

Confermare la disposizione effettiva di staffe e legature sulle barre compresse.

NTC 2018 §4.1.6.1

## Ancoraggi e giunzioni

Ancoraggio rettilineo · Ø24

σsd = 391.304 MPa

fbd = 3.37 MPa

lb,rqd = 696.589 mm

Lunghezza richiesta = 696.589 mm

Disponibile = 1200 mm

Lunghezza e interferro soddisfatti

lb,rqd = Ø·σsd/(4fbd); lbd = max(lb,rqd; 20Ø; 150 mm). Barra rettilinea, nessuna riduzione favorevole.

NTC §§4.1.2.1.1.4, 4.1.2.3.10, 4.1.6.1.4 / EC2 §§8.4 e 8.7.

Confinamento, posizione delle giunzioni e cautele per Ø > 32 mm devono essere verificati nel dettaglio esecutivo.

# Diagramma momento–curvatura

## Percorso di carico

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| N costante [kN] | -500.00 |
| Direzione momento [°] | 0.00 |
| Passi | 12.00 |
| Frazione di MRd | 1.00 |
| Campionamento | Quadratico |
| CLS a trazione | No |

Ramo a momento crescente, N costante. Leggi e coefficienti dei materiali della sezione. Primo snervamento raffinato con 12 bisezioni, My = 843.5566 kNm. N del punto limite = -500.160807 kN; residuo = -0.160807 kN (tolleranza assegnata 1 kN). χ è il modulo del gradiente [1/m]; la direzione del momento è imposta, quella della curvatura può differire nelle sezioni asimmetriche. Nessun ramo post-picco.

MRd = 945.71 kNm; χy = 4.42E-3 1/m; χu = 0.02 1/m.

Momento–curvatura · percorso assegnato

| M [kNm] | χ [1/m] | ε0 [‰] | εc,comp [‰] | ¦εs¦max [‰] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 7.58E-6 | -0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 6.57 | 1.96E-5 | -0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 26.27 | 5.57E-5 | -0.05 | 0.07 | 0.07 |
| 59.11 | 1.16E-4 | -0.05 | 0.10 | 0.09 |
| 105.08 | 2.25E-4 | -0.05 | 0.14 | 0.12 |
| 164.19 | 4.67E-4 | -0.02 | 0.21 | 0.17 |
| 236.43 | 8.39E-4 | 0.03 | 0.30 | 0.29 |
| 321.80 | 1.31E-3 | 0.11 | 0.42 | 0.51 |
| 420.31 | 1.88E-3 | 0.20 | 0.55 | 0.78 |
| 531.96 | 2.53E-3 | 0.30 | 0.71 | 1.08 |
| 656.74 | 3.27E-3 | 0.42 | 0.89 | 1.43 |
| 794.66 | 4.11E-3 | 0.55 | 1.09 | 1.82 |
| 843.56 | 4.42E-3 | 0.60 | 1.17 | 1.96 |
| 945.71 | 0.02 | -3.50 | 3.50 | 12.15 |