# Relazione della sezione in calcestruzzo armato

Controllo integrazione CA

ANTHEA · 24/09/2026 17:20

# Ambito e limiti

Normativa selezionata: NTC 2018. Motore GPC Checker collegato tramite DLL. Compressione negativa; geometria in mm, tensioni in MPa, deformazioni in ‰, azioni N e V in kN, momenti in kNm. Arrotondamenti solo di presentazione.

NTC 2018 · coefficienti della DLL; taglio e fessurazione nei limiti documentati del modulo. Coefficienti modificabili: verificare eventuali deroghe.

Questo report non attesta una verifica normativa completa. La presenza di un dominio o di tensioni calcolate non implica la conformità delle altre verifiche. I filtri e le opzioni grafiche non escludono combinazioni dai calcoli. Leggere gli esiti non determinati, fuori piano e non implementati.

Taglio NTC nelle due direzioni; per le circolari il modello e i parametri sono espliciti. Torsione su profilo periferico rettangolare o circolare, pieno o cavo, con staffe chiuse. Per Vx+Vy+T si sommano conservativamente i contributi sul calcestruzzo. Dettagli del capitolo 4 e integrazioni EC2; gerarchia sismica e verifiche locali degli appoggi richiedono il modello dell’elemento. Fessurazione solo lineare, comprese le sezioni interamente tese; leggere i limiti per combinazione.

# Input

## Geometria della sezione

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Forma | Rettangolare |
| b [mm] | 600,00 |
| h [mm] | 800,00 |
| Copriferro netto [mm] | 70,00 |

Sezione e schema indicativo delle staffe

## Armature longitudinali

| ID | x [mm] | y [mm] | Ø [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| B01 | -210,00 | 310,00 | 20,00 |
| B02 | -70,00 | 310,00 | 20,00 |
| B03 | 70,00 | 310,00 | 20,00 |
| B04 | 210,00 | 310,00 | 20,00 |
| B05 | -208,00 | -308,00 | 24,00 |
| B06 | -124,80 | -308,00 | 24,00 |
| B07 | -41,60 | -308,00 | 24,00 |
| B08 | 41,60 | -308,00 | 24,00 |
| B09 | 124,80 | -308,00 | 24,00 |
| B10 | 208,00 | -308,00 | 24,00 |
| B11 | -212,00 | -104,00 | 16,00 |
| B12 | 212,00 | -104,00 | 16,00 |
| B13 | -212,00 | 104,00 | 16,00 |
| B14 | 212,00 | 104,00 | 16,00 |

## Staffe

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Presenti | Sì |
| Ø [mm] | 10,00 |
| Passo [mm] | 200,00 |

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| tipo staffa | Staffa chiusa |
| rami x | 2 |
| rami y | 2 |
| rami interni | 0 |

# Sollecitazioni

## Plastico

| Combinazione | N [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] |
| --- | --- | --- | --- |
| Combo 1 | -2500,00 | 500,00 | 250,00 |

## Elastico

| Combinazione | N [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] |
| --- | --- | --- | --- |
| Combo 1 | -2500,00 | 500,00 | 250,00 |

## Rara

| Combinazione | N [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] |
| --- | --- | --- | --- |
| Combo 1 | -2500,00 | 500,00 | 250,00 |

## Frequente

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

## Quasi permanente

| Combinazione | N [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] |
| --- | --- | --- | --- |
| Trazione pura | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

## Taglio e torsione

| Combinazione | N [kN] | Vx [kN] | Vy [kN] | T [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taglio e torsione | -300,00 | 50,00 | 30,00 | 20,00 |

# Verifiche a taglio

## Modello a taglio

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Modello | Con staffe |
| bw,x [mm] | 800,00 |
| dx [mm] | 509,91 |
| Asl,x [mm²] | 1168,67 |
| αx [°] | 90,00 |
| cot θx |  |
| bw,y [mm] | 600,00 |
| dy [mm] | 708,00 |
| Asl,y [mm²] | 1256,64 |
| αy [°] | 90,00 |
| cot θy |  |

| Combinazione | N [kN] | VEd [kN] | VRd [kN] | η [-] | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taglio e torsione · x | -300,00 | 50,00 | 141,04 | 0,35 | Resistenza sufficiente · dettagli da verificare |
| Taglio e torsione · y | -300,00 | 30,00 | 195,83 | 0,15 | Resistenza sufficiente · dettagli da verificare |

## Torsione e modello circolare

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Modello circolare | Pile · NTC §7.9.5.2 |
| Parametri geometrici | Automatici da sezione |
| z/d assegnato (modello manuale) | 0,75 |
| cot θ comune | 1,00 |
| As,l disponibile [mm²] | 600,00 |
| Configurazione resistente confermata | Confermato |

Modello pile NTC §7.9.5.2: z/d = 0,75 per piena, 0,60 per cava. Torsione: TRcd = 2 Ak t (0,5 fcd) cot θ/(1+cot²θ); TRsd = 2 Ak (Asta/s) fyd cot θ; TRld = 2 Ak (As,l/uk) fyd/cot θ. As,l aggiuntiva rispetto alla pressoflessione.

| Combinazione | TRd [kNm] | ηT | ηc,V+T | ηs,V+T | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taglio e torsione | 58,30 | 0,34 | 0,08 | 0,61 | Torsione e interazione soddisfatte nel modello assegnato |

Taglio e torsione: Ak = 256256,00 mm²; uk = 2064,00 mm; t = 184,00 mm; As,l richiesta = 205,84 mm².

Schema indicativo delle staffe · diametro rappresentato in scala

# Dettagli costruttivi e ancoraggi

Pilastro · NEd,max compressione = 2500 kN

7 soddisfatti · 2 non soddisfatti · 1 da completare

Interferro minimo

VERIFICATA

Valore: 59,2 mm · limite: 25 mm

max(20 mm; Ømax; dg + 5 mm), controllo conservativo su tutte le coppie.

NTC 2018 §4.1.6.1.3 / EC2 §8.2

Copriferro nominale

VERIFICATA

Valore: 70 mm · limite: 30 mm

max(10; cmin,dur; cmin,b) + Δcdev. cmin,dur proviene dal progetto di durabilità.

NTC 2018 §4.1.6.1.3 / EC2 §4.4

Margine copriferro barre longitudinali

VERIFICATA

Valore: 46 mm · limite: 0 mm

Minimo (copriferro geometrico della barra − copriferro richiesto), su contorno esterno e foro. Stessa classe di esposizione per tutte le superfici.

NTC 2018 §4.1.6.1.3 / EC2 §4.4

Diametro longitudinale

VERIFICATA

Valore: 16 mm · limite: 12 mm

Ømin ≥ 12 mm

NTC 2018 §4.1.6.1.2

Interasse longitudinale

NON VERIFICATA

Valore: 424 mm · limite: 300 mm

Interasse sulle facce / sul perimetro ≤ 300 mm.

NTC 2018 §4.1.6.1.2

Armatura longitudinale minima

VERIFICATA

Valore: 4775,221 mm² · limite: 1440 mm²

max(0,10 NEd/fyd; 0,003 Ac), NEd massimo di compressione fra le combinazioni.

NTC 2018 §4.1.6.1.2

Armatura longitudinale massima

VERIFICATA

Valore: 4775,221 mm² · limite: 19200 mm²

As ≤ 0,04 Ac fuori dalle sovrapposizioni.

NTC 2018 §4.1.6.1.2

Diametro staffe

VERIFICATA

Valore: 10 mm · limite: 6 mm

max(6 mm; Ølong,max/4)

NTC 2018 §4.1.6.1.2

Passo staffe

NON VERIFICATA

Valore: 200 mm · limite: 192 mm

min(250 mm; 12 Ølong,min)

NTC 2018 §4.1.6.1.2

Barre trattenute dalle staffe

DA COMPLETARE

Valore: —  · limite: —

Confermare la disposizione effettiva di staffe e legature sulle barre compresse.

NTC 2018 §4.1.6.1

## Ancoraggi e giunzioni

Ancoraggio rettilineo · Ø24

VERIFICATA

Disponibile: 1200 mm · richiesta: 696,589 mm

σsd = 391,304 MPa · fbd = 3,37 MPa · lb,rqd = 696,589 mm

lb,rqd = Ø·σsd/(4fbd); lbd = max(lb,rqd; 20Ø; 150 mm). Barra rettilinea, nessuna riduzione favorevole.

η1 = 1; η2 = 1; fctk,0.05 = 2,247 MPa (limite C60/75); γc = 1,5. α1…α5 = 1; nessuna riduzione favorevole.

NTC §§4.1.2.1.1.4, 4.1.2.3.10, 4.1.6.1.4 / EC2 §§8.4 e 8.7.

Riscontro manuale · Confinamento / armatura trasversale

DA COMPLETARE

Da verificare

Esito dichiarato dal progettista tramite il campo a sinistra. Non incluso nell’esito numerico della lunghezza.

NTC §4.1.6.1.4 / EC2 §§8.4, 8.7 e 8.8

# Diagramma momento–curvatura

## Percorso di carico

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| N costante [kN] | -500,00 |
| Direzione momento [°] | 0,00 |
| Passi | 12,00 |
| Frazione di MRd | 1,00 |
| Campionamento | Quadratico |
| CLS a trazione | No |

Ramo a momento crescente, N costante. Leggi e coefficienti dei materiali della sezione. Primo snervamento raffinato con 12 bisezioni, My = 843,571 kNm. N del punto limite = -500,16938 kN; residuo = -0,16938 kN (tolleranza assegnata 1 kN). χ è il modulo del gradiente [1/m]; la direzione del momento è imposta, quella della curvatura può differire nelle sezioni asimmetriche. Nessun ramo post-picco.

MRd = 945,72 kNm; χy = 4,42E-3 1/m; χu = 0,02 1/m.

Momento–curvatura · percorso assegnato

| M [kNm] | χ [1/m] | ε0 [‰] | εc,comp [‰] | ¦εs¦max [‰] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 7,58E-6 | -0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6,57 | 1,96E-5 | -0,05 | 0,06 | 0,06 |
| 26,27 | 5,57E-5 | -0,05 | 0,07 | 0,07 |
| 59,11 | 1,16E-4 | -0,05 | 0,10 | 0,09 |
| 105,08 | 2,25E-4 | -0,05 | 0,14 | 0,12 |
| 164,19 | 4,67E-4 | -0,02 | 0,21 | 0,17 |
| 236,43 | 8,39E-4 | 0,03 | 0,30 | 0,29 |
| 321,81 | 1,31E-3 | 0,11 | 0,42 | 0,51 |
| 420,32 | 1,88E-3 | 0,20 | 0,55 | 0,78 |
| 531,97 | 2,53E-3 | 0,30 | 0,71 | 1,08 |
| 656,75 | 3,27E-3 | 0,42 | 0,89 | 1,43 |
| 794,67 | 4,11E-3 | 0,55 | 1,09 | 1,82 |
| 843,57 | 4,42E-3 | 0,60 | 1,17 | 1,96 |
| 945,72 | 0,02 | -3,50 | 3,50 | 12,15 |