# Relazione di calcolo

Ponte di prova

ANTHEA · 24/09/2026 16:50

Il documento comprende 7 schede, organizzate secondo la struttura della sezione e delle sue sottosezioni. I dati comuni compatibili e uguali sono raccolti al livello di riferimento; azioni, parametri specifici e risultati sono riportati per ciascun foglio.

I calcoli sono stati aggiornati sui dati acquisiti all'avvio dell'esportazione. Gli esiti mancanti o non determinati e i limiti dei singoli moduli restano esplicitamente indicati.

Attenzione: il report contiene 3 proprietà in conflitto e 0 schede senza risultati completi. Leggere le segnalazioni seguenti.

# Contenuti

1 Ponte di prova

1.1 Calcestruzzo di progetto

1.2 Fondazioni

1.2.1 Acciaio pali

1.2.2 Spalla A

1.2.2.1 Pali

1.2.2.1.1 Verifica sezione

1.2.2.1.2 Capacità verticale

1.2.2.1.3 Capacità orizzontale

1.2.3 Sezione da completare

1.3 Ramo indipendente

1.3.1 Micropalo verticale

1.3.2 Micropalo orizzontale

# Conflitti tra i fogli

I valori discordanti sono conservati nei rispettivi fogli e non vengono unificati nel report.

## Diametro perforazione [mm]

| Foglio | Valore adottato |
| --- | --- |
| 1.3.1 Micropalo verticale | 250 |
| 1.3.2 Micropalo orizzontale | 240 |

## Lunghezza [m]

| Foglio | Valore adottato |
| --- | --- |
| 1.3.1 Micropalo verticale | 10,3 |
| 1.3.2 Micropalo orizzontale | 10 |

## CHS · profilo chs

| Foglio | Valore adottato |
| --- | --- |
| 1.3.1 Micropalo verticale | CHS 114.3 × 6.3 |
| 1.3.2 Micropalo orizzontale | CHS 139.7 × 8 |

# 1 Ponte di prova

## Materiali comuni

Riferimento: Ponte di prova. Utilizzati da: 1.1 Calcestruzzo di progetto; 1.2.2.1.1 Verifica sezione; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| CLS · fck [MPa] | 30 |
| Classe di esposizione | XC1 |

## 1.1 Calcestruzzo di progetto

Dati condivisi: vedere 1 Ponte di prova — Materiali.

### Materiali

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Scheda CLS · numeri/diameter | 16 |
| Scheda CLS · numeri/aggregate | 20 |
| Scheda CLS · numeri/bondAlpha | 1 |
| Scheda CLS · numeri/bondGamma | 1,5 |
| Scheda CLS · scelte/ntcElement | Trave / pilastro |
| Scheda CLS · scelte/coverMethod | NTC + Circ. 2019 |
| Scheda CLS · scelte/life | 50 anni |
| Scheda CLS · scelte/deviationControl | Ordinario |
| Scheda CLS · scelte/deviationValue | 10 mm |
| Scheda CLS · scelte/ground | Casseratura |
| Scheda CLS · scelte/abrasion | Nessuno |
| Scheda CLS · scelte/consistency | Da definire |
| Scheda CLS · scelte/cement | CEM I |
| Scheda CLS · scelte/cementClass | 32,5 |
| Scheda CLS · scelte/cementEarly | N |
| Scheda CLS · scelte/bondCondition | Altre · η₁ = 0,7 |
| Scheda CLS · opzioni/highStrength | No |
| Scheda CLS · opzioni/slab | No |
| Scheda CLS · opzioni/quality | No |
| Scheda CLS · opzioni/rough | No |
| Scheda CLS · opzioni/ntcQuality | No |

### Proprietà di calcolo

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Resistenza caratteristica cubica (classe) · Rck [MPa] | 37 |
| Resistenza media a compressione · fcm [MPa] | 38 |
| Resistenza media a trazione · fctm [MPa] | 2,9 |
| Resistenza caratteristica a trazione · 5% · fctk,0.05 [MPa] | 2,03 |
| Resistenza caratteristica a trazione · 95% · fctk,0.95 [MPa] | 3,77 |
| Modulo elastico secante · Ecm [MPa] | 32.836,57 |
| Deformazione al picco · parabola-rettangolo · εc2 [‰] | 2 |
| Deformazione ultima · parabola-rettangolo · εcu2 [‰] | 3,5 |
| Coefficiente di Poisson · ν [—] | 0,2 |
| Aderenza | fbd = 2,13 MPa |
| Dettagli aderenza | φ = 16 mm · η₁ = 0,70 · η₂ = 1,00 fctk,0.05 per aderenza = 2,03 MPa fctd = 1,35 MPa |
| Copriferro nominale | cnom = 35 mm |
| Dettagli copriferro | NTC + Circolare · ambiente ordinario XC1 · Trave / pilastro Cmin (fck) = 25 MPa · C0 (fck) = 35 MPa Minimo tabellare = 25 mm Vita utile: +0 mm; classe < Cmin: +0 mm Controllo dei copriferri: −0 mm Minimo per durabilità = 25 mm Minimo per aderenza = 16 mm cmin = max(durabilità; aderenza; 10) + superficie/abrasione = 25 mm cnom = cmin + Δcdev = 35 mm |
| Applicabilità copriferro | NTC 2018 tab. 4.1.III; Circolare 7/2019 §C4.1.6.1.3 e tab. C4.1.IV, barre ordinarie. Requisiti integrativi di aderenza, Dmax, superficie, abrasione e getto su terreno: EC2 §4.4.1. Verifiche al fuoco separate. Copriferro riferito all'armatura più vicina, staffe comprese. |
| Classe cloruri | Cl 0,40 |
| Rapporto A/C massimo | 0,6 |
| Dosaggio minimo di cemento [kg/m³] | 300 |
| Contenuto minimo di aria [%] | Non prescritto |
| Indicazioni cloruri | Cl 0,40: proposta per armatura ordinaria dagli esempi ATECAP, pp. 43–50; non è una classe dedotta dall’esposizione e va confermata nella prescrizione. |
| Riferimenti della composizione | ATECAP 2020, p. 19, prospetto 5 UNI 11104. Per esposizioni concomitanti: il minore A/C massimo e il maggiore dosaggio minimo. Valori senza applicazione del concetto k per le aggiunte (nota d). Esposizioni: XC1. Classe minima: C25/30. |

## 1.2 Fondazioni

### Materiali comuni

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni. Utilizzati da: 1.2.1 Acciaio pali; 1.2.2.1.1 Verifica sezione; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Classe acciaio | B450C |
| Nome acciaio | B450C |
| Snervamento acciaio fyk [MPa] | 450 |
| Modulo elastico Es [MPa] | 200000 |
| Resistenza fu [MPa] | 540 |
| Deformazione ultima εu [‰] | 75 |
| Diagramma acciaio | Elastoplastico |
| Coefficiente γs | 1,15 |

### 1.2.1 Acciaio pali

Dati condivisi: vedere 1.2 Fondazioni — Materiali.

#### Proprietà di calcolo

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Resistenza di progetto fyd [MPa] | 391,30434783 |
| Deformazione εyd [‰] | 1,95652174 |
| Rapporto fu / fyk | 1,2 |

### 1.2.2 Spalla A

#### 1.2.2.1 Pali

##### Geometria comuni

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni › Spalla A › Pali. Utilizzati da: 1.2.2.1.1 Verifica sezione; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Forma della sezione | Circolare |

##### Geometria comuni

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni › Spalla A › Pali. Utilizzati da: 1.2.2.1.1 Verifica sezione; 1.2.2.1.2 Capacità verticale; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Diametro [mm] | 1000 |

##### Armatura comuni

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni › Spalla A › Pali. Utilizzati da: 1.2.2.1.1 Verifica sezione; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Copriferro netto [mm] | 70 |
| Numero barre longitudinali | 16 |
| Diametro barre longitudinali [mm] | 24 |
| Diametro staffe [mm] | 10 |
| Passo staffe [mm] | 200 |

##### Materiali comuni

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni › Spalla A › Pali. Utilizzati da: 1.2.2.1.1 Verifica sezione; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Coefficiente αcc | 0,85 |
| Coefficiente γc | 1,5 |

##### Geometria comuni

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni › Spalla A › Pali. Utilizzati da: 1.2.2.1.2 Capacità verticale; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Lunghezza [m] | 4 |

##### Terreno comuni

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni › Spalla A › Pali. Utilizzati da: 1.2.2.1.2 Capacità verticale; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Spessore [m] | 5 |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Tipologia del terreno | Granulare |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Peso specifico [kN/m³] | 18 |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Angolo di attrito [°] | 30 |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Coesione efficace [kPa] | 0 |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Coesione non drenata [kPa] | 0 |
| Verticali indagate | 1 |
| Presenza falda | No |

##### 1.2.2.1.1 Verifica sezione

Dati condivisi: vedere 1 Ponte di prova — Materiali; 1.2 Fondazioni — Materiali; 1.2.2.1 Pali — Geometria; 1.2.2.1 Pali — Armatura; 1.2.2.1 Pali — Materiali.

###### Materiali

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Diagramma CLS | Parabola-rettangolo |
| gettato sottile | No |

###### Armatura

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| second top count | 4 |
| second top diameter | 20 |
| second top gap | 30 |
| second bottom count | 6 |
| second bottom diameter | 24 |
| second bottom gap | 30 |
| second inner count | 16 |
| second inner diameter | 24 |
| second inner gap | 30 |
| Staffe · tipo staffa | Staffa chiusa |
| Staffe · rami x | 2 |
| Staffe · rami y | 2 |
| Staffe · rami interni | 0 |
| Staffe · schema interno | Bracci paralleli |
| Staffe · rotazione staffa | 0 |

###### Dati specifici del foglio

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Sezione · apply pile requirements | No |
| Sezione · dissipative zone | No |
| Sezione · axial force kn | -2500 |
| Sezione · moment x knm | 500 |
| Sezione · moment y knm | 250 |
| Sezione · apply minimum eccentricity | No |
| Sezione · minimum eccentricity mm | 0 |
| Sezione · classe cls | C30/37 |
| Sezione · materiale cls nome | C30/37 |

###### Ambito e limiti

Normativa selezionata: NTC 2018. Motore GPC Checker collegato tramite DLL. Compressione negativa; geometria in mm, tensioni in MPa, deformazioni in ‰, azioni N e V in kN, momenti in kNm. Arrotondamenti solo di presentazione.

NTC 2018 · coefficienti della DLL; taglio e fessurazione nei limiti documentati del modulo. Coefficienti modificabili: verificare eventuali deroghe.

Questo report non attesta una verifica normativa completa. La presenza di un dominio o di tensioni calcolate non implica la conformità delle altre verifiche. I filtri e le opzioni grafiche non escludono combinazioni dai calcoli. Leggere gli esiti non determinati, fuori piano e non implementati.

Taglio: modello NTC per sezioni rettangolari/a T non precompresse; torsione, interazione biassiale e gerarchia sismica escluse. Circolare, spirale e generica richiedono un modello dedicato. Fessurazione: limiti di applicabilità riportati per combinazione; nessun esito sostitutivo nei casi non supportati.

Sezione e schema indicativo delle staffe

###### Coefficienti normativi

| Coefficiente | Predefinito DLL | Applicato | Modifica |
| --- | --- | --- | --- |
| αcc · compressione | 0,85 | 0,85 | No |
| αct · trazione | 1,00 | 1,00 | No |
| γc · CLS | 1,50 | 1,50 | No |
| γs · armature | 1,15 | 1,15 | No |
| γp · trefoli | 1,15 | 1,15 | No |
| γc · accidentale | 1,20 | 1,20 | No |
| γcE · modulo | 1,20 | 1,20 | No |
| γs · accidentale | 1,00 | 1,00 | No |
| γp · accidentale | 1,00 | 1,00 | No |
| γF · fibre (predisposizione) | 1,50 | 1,50 | No |
| kε · deformazione acciaio | 0,90 | 0,90 | No |
| SLE rara · σc / fck | 0,60 | 0,60 | No |
| SLE QP · σc / fck | 0,45 | 0,45 | No |
| SLE rara · σs / fyk | 0,80 | 0,80 | No |
| SLE rara · σp / fpyk (DLL) | 0,75 | 0,75 | No |

I coefficienti accidentali/FRC esposti non attivano automaticamente verifiche accidentali o materiali fibrorinforzati. L’eventuale fattore NTC 0,80 per getti sottili è applicato separatamente ai parametri pertinenti.

###### Sollecitazioni

Plastico

| Combinazione | N [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] |
| --- | --- | --- | --- |
| Combo 1 | -2500,00 | 500,00 | 250,00 |

Elastico

| Combinazione | N [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] |
| --- | --- | --- | --- |
| Combo 1 | -2500,00 | 500,00 | 250,00 |

Rara

| Combinazione | N [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] |
| --- | --- | --- | --- |
| Combo 1 | -2500,00 | 500,00 | 250,00 |

Frequente

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

Quasi permanente

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

Taglio

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

###### Verifiche dominio 3D

Opzioni dominio 3D

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Criterio | N costante |
| Strategia | Iterativo |
| Assi | Locali |
| Origine x [mm] | 0,00 |
| Origine y [mm] | 0,00 |
| Rotazione [°] | 0,00 |
| Proiezione sul piano | No |
| CLS teso | No |
| Direzioni | 32,00 |
| Interpolazione mesh | Quadratica |

Dominio 3D Plastico

| Combinazione | NRd [kN] | MxRd [kNm] | MyRd [kNm] | η [-] | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combo 1 | -2500,37 | 1499,91 | 749,96 | 0,33 | Entro il dominio |

Dominio 3D Elastico

| Combinazione | NRd [kN] | MxRd [kNm] | MyRd [kNm] | η [-] | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combo 1 | -2500,23 | 1234,58 | 617,29 | 0,40 | Entro il dominio |

Dominio 3D Plastico in vista isometrica con filtri e livelli correnti

###### Verifiche dominio 2D

Opzioni dominio 2D

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Criterio | N costante |
| Strategia | Iterativo |
| Piano | Mx–My |
| N piano [kN] | -1000,00 |
| θ [°] | 0,00 |
| Assi | Locali |
| Origine x [mm] | 0,00 |
| Origine y [mm] | 0,00 |
| Rotazione [°] | 0,00 |
| Proiezione sul piano | No |
| CLS teso | No |
| Direzioni | 64,00 |
| Interpolazione mesh | Quadratica |

Dominio 2D Plastico

| Combinazione | NRd [kN] | MxRd [kNm] | MyRd [kNm] | η [-] | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combo 1 | — | — | — | — | Fuori dal piano selezionato |

Dominio 2D Elastico

| Combinazione | NRd [kN] | MxRd [kNm] | MyRd [kNm] | η [-] | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combo 1 | — | — | — | — | Fuori dal piano selezionato |

Plastico · Mx–My, N = -1000,00 kN nella configurazione grafica corrente

###### SLE Rara

Opzioni di verifica

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Analisi | Lineare |
| n armature | 6,09 |
| φ armature | 0,00 |
| CLS teso | No |
| Assi | Locali |
| Esposizione | XC1 |
| Durata | Lunga |
| Sensibilità | Poco sensibile |
| Aderenza | Migliorata |

Inviluppo delle combinazioni calcolate: ogni estremo proviene dalla combinazione indicata. Gli estremi non costituiscono uno stato simultaneo e non sostituiscono le verifiche. Le combinazioni con esito non determinato sono riportate separatamente.

Tensioni · combinazione governante

| Combinazione | σc,min [MPa] | ¦σs¦max [MPa] | ησ [-] | Esito tensioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Combo 1 | -9,08 | 48,08 | 0,50 | Entro limiti tensionali |

Inviluppo tensioni e deformazioni

| Grandezza | Estremo | Combinazione di origine |
| --- | --- | --- |
| CLS · σmin [MPa] | -9,08 | Combo 1 |
| CLS · σmax [MPa] | 0,00 | Combo 1 |
| CLS · εmin [‰] | -0,28 | Combo 1 |
| CLS · εmax [‰] | 0,11 | Combo 1 |
| Acciaio · σmin [MPa] | -48,08 | Combo 1 |
| Acciaio · σmax [MPa] | 15,19 | Combo 1 |
| Acciaio · εmin [‰] | -0,24 | Combo 1 |
| Acciaio · εmax [‰] | 0,08 | Combo 1 |

Compressione negativa: min e max sono estremi algebrici. Le deformazioni sono quelle incrementali native Checker, senza la deformazione iniziale dei trefoli.

SLE Rara · governante tensioni · Combo 1 · CLS · gradiente tensioni

###### SLE Frequente

Opzioni di verifica

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Analisi | Lineare |
| n armature | 6,09 |
| φ armature | 0,00 |
| CLS teso | No |
| Assi | Locali |
| Esposizione | XC1 |
| Durata | Lunga |
| Sensibilità | Poco sensibile |
| Aderenza | Migliorata |

Inviluppo delle combinazioni calcolate: ogni estremo proviene dalla combinazione indicata. Gli estremi non costituiscono uno stato simultaneo e non sostituiscono le verifiche. Le combinazioni con esito non determinato sono riportate separatamente.

Fessurazione · combinazione governante

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

Nessuna combinazione governante per ηw determinabile: sono conservati gli esiti di decompressione, non applicabilità o calcolo non disponibile.

###### SLE Quasi permanente

Opzioni di verifica

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Analisi | Lineare |
| n armature | 6,09 |
| φ armature | 0,00 |
| CLS teso | No |
| Assi | Locali |
| Esposizione | XC1 |
| Durata | Lunga |
| Sensibilità | Poco sensibile |
| Aderenza | Migliorata |

Inviluppo delle combinazioni calcolate: ogni estremo proviene dalla combinazione indicata. Gli estremi non costituiscono uno stato simultaneo e non sostituiscono le verifiche. Le combinazioni con esito non determinato sono riportate separatamente.

Tensioni · combinazione governante

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

Nessuna combinazione governante tensionale determinabile: consultare gli esiti sotto riportati.

Inviluppo tensioni e deformazioni

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

Compressione negativa: min e max sono estremi algebrici. Le deformazioni sono quelle incrementali native Checker, senza la deformazione iniziale dei trefoli.

Fessurazione · combinazione governante

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

Nessuna combinazione governante per ηw determinabile: sono conservati gli esiti di decompressione, non applicabilità o calcolo non disponibile.

###### Verifiche a taglio

Modello a taglio

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Modello | Con staffe |
| bw,x [mm] |  |
| dx [mm] |  |
| Asl,x [mm²] |  |
| αx [°] | 90,00 |
| cot θx |  |
| bw,y [mm] |  |
| dy [mm] |  |
| Asl,y [mm²] |  |
| αy [°] | 90,00 |
| cot θy |  |

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

Schema indicativo delle staffe · diametro rappresentato in scala

##### 1.2.2.1.2 Capacità verticale

Dati condivisi: vedere 1.2.2.1 Pali — Geometria; 1.2.2.1 Pali — Terreno.

###### Geometria

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Forma della sezione | Circolare |

###### Dati specifici del foglio

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| generali · tipo palo | Trivellato |
| generali · sottotipo palo battuto | Profilato d'acciaio |
| generali · peso specifico palo | 25 |
| generali · azione compressione | 100 |
| generali · considera sottospinta | No |
| generali · sicurezza laterale compressione | 1,15 |
| generali · sicurezza laterale trazione | 1,25 |
| generali · sicurezza base | 1,35 |
| generali · peso palo sfavorevole | 1,3 |
| generali · peso palo favorevole | 1 |
| generali · metodo nq | Parametrizzata |
| efficienza · metodo | Nessuna riduzione |
| efficienza · numero pali x | 1 |
| efficienza · numero pali y | 1 |
| efficienza · eta compressione | 1 |
| efficienza · eta trazione | 1 |

###### Terreno specifico del foglio

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · addensamento | Denso |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · nc | 9 |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · laterale attiva | Sì |

Efficienza — risultati

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| errore |  |
| metodo | Nessuna riduzione |
| eta_compressione | 1,0 |
| eta_trazione | 1,0 |
| numero_pali | 1,0 |

Coefficienti applicati

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| ξ3 | 1,7 |
| ξ4 | 1,7 |
| γs,c | 1,15 |
| γs,t | 1,25 |
| γb | 1,35 |
| γG sfavorevole | 1,3 |
| γG favorevole | 1 |

Metodo

Parametrizzata NQ-2026-09-09: D ≤ 0,80 m, Nq = 10^(a+b·φ), b=1/(φ100-φ10), a=1-b·φ10. D > 0,80 m: Nq* da cubiche raccordate a 34° e 38°, adattate alla figura fornita. φ in gradi, senza riduzioni. Per una quota z si usa z/D; alla punta finale z=L. Tra le curve: t=ln(r/r1)/ln(r2/r1), interpolazione geometrica di Nq per i pali medi e aritmetica di Nq* per i grandi. Questa regola tra L/D è una scelta numerica mantenuta dal metodo precedente, non desunta dalla figura. Fuori dagli intervalli visibili si usa il bordo, con segnalazione; i valori limitati non costituiscono una validazione fuori campo.

Criteri e unità

Lunghezze m; forze kN; tensioni e aderenze kPa; pesi specifici kN/m³. I valori arrotondati sono solo di presentazione. I minimi dei contributi laterale e di punta sono valutati separatamente.

Rd,c = ηc min[Rb,media/(ξ3 γb) + Rs,media/(ξ3 γs,c); Rb,min/(ξ4 γb) + Rs,min/(ξ4 γs,c)]. Rd,t = ηt min[Rs,media/(ξ3 γs,t); Rs,min/(ξ4 γs,t)].

Rd drenata: Rb,calc = Ab σ′v Nq; Rs = ΣπD Δz (c′ + k μ σ′media). Non drenata coesiva sotto falda: τ=α Cu e Rb,calc = Ab (Nc Cu + σv,L totale), formulazione lorda richiesta il 16/09/2026. Sopra falda si usa il ramo drenato. La sottospinta agisce separatamente sul peso nelle azioni.

Resistenze di progetto

| Verifica | Quota [m] | Rd [kN] | Ed [kN] | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| drenante compressione | 4,0 | 517,4 | 202,1 | Verifica soddisfatta |
| drenante trazione | 4,0 | 49,2 | — | Azione non inserita |
| non drenante compressione | 4,0 | 517,4 | 202,1 | Verifica soddisfatta |
| non drenante trazione | 4,0 | 49,2 | — | Azione non inserita |

Capacità portante del palo

Nq parametrizzato

Profilo stratigrafico

##### 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale

Dati condivisi: vedere 1 Ponte di prova — Materiali; 1.2 Fondazioni — Materiali; 1.2.2.1 Pali — Geometria; 1.2.2.1 Pali — Armatura; 1.2.2.1 Pali — Materiali; 1.2.2.1 Pali — Terreno.

###### Terreno

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Peso specifico saturo [kN/m³] | 20 |

###### Dati specifici del foglio

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| generali · Eccentricità [m] | 0 |
| generali · vincolo | Libera |
| generali · modalita | Automatica |
| generali · Azione orizzontale [kN] | 100 |
| generali · origine momento | Sezione c.a. |
| generali · Momento resistente [kNm] | 1000 |
| generali · Azione assiale [kN] | 0 |
| generali · passo | 0,1 |
| generali · tolleranza | 0,00000001 |
| sezione · Diametro [mm] | 1000 |
| sezione · apply pile requirements | No |
| sezione · dissipative zone | No |
| sezione · axial force kn | 2500 |
| sezione · moment x knm | 500 |
| sezione · moment y knm | 250 |
| sezione · apply minimum eccentricity | No |
| sezione · minimum eccentricity mm | 0 |
| sezione · classe cls | C30/37 |
| sezione · materiale cls nome | C30/37 |
| verifica · efficienza metodo | Manuale |
| verifica · efficienza eta | 1 |

Metodo omogeneo di Broms

Modello selezionato automaticamente in base alle proprietà degli strati attraversati e alla falda: Omogeneo.

Modello e fonti

Viggiani, Fondazioni, pp. 400–415 (PDF 205–212), §§13.2.2–13.2.5

Incremento di H con e costante; M applicato = H·e; N costante

z positivo verso il basso; H positiva; p [kN/m] positiva se opposta a H. V(z)=H−∫p dz; M(z)=M0+Hz−∫(z−s)p(s) ds. Compressione N positiva.

Coesivo non drenato: p=0 per z<1,5D; p=9CuD al di sotto (Viggiani p.400). Granulare drenato: p=3KpDσ′v; Kp=(1+sinφ′)/(1−sinφ′), σ′v integrata dagli strati sovrastanti; γw=9,81 kN/m³. Nessun modello c–φ o sequenza mista.

Omogeneo: coesivo testa libera eq.13.23–13.29; impedita eq.13.30–13.36. Granulare libera eq.13.37–13.43; impedita eq.13.44–13.47. L'estensione a strati e falda interna è una scelta ANTHEA sperimentale: integrali esatti a tratti e ricerca delle radici, senza media dei parametri o somma di capacità.

Nel coesivo il tratto inferiore forma una coppia con risultante nulla. Nel granulare F è una risultante concentrata separata: il completamento sotto la cerniera è idealizzato, non univoco. I diagrammi non forniscono spostamenti o rotazioni.

Coefficienti: verticali indagate 1; ξ3 = 1,70; ξ4 = 1,70; γR = 1,30.

Efficienza: Manuale; η = 1,000. Rd = η · Rk / γR.

Risultati

Hu = 432 kN; sondaggio governante 1; meccanismo Corto; My adottato = 1074,353 kNm.

Sezione circolare: deformazioni piane, CLS parabola-rettangolo senza trazione, acciaio elastico-perfettamente plastico; asse neutro interno; N costante. Non verifica la duttilità della cerniera.

N=0 kN; x=211,116 mm; fcd=17 MPa; fyd=391,304 MPa; As=7238,229 mm²; residuo N=-9,895E-13 kN; scarto mesh=5,952E-05.

Verifica normativa: Incompleta

Rk = min(Hu,media/ξ3; Hu,min/ξ4) = min(254,1; 254,1) = 254,1 kN; criterio governante: Media / ξ3. Rd = η · Rk/γR = 195,5 kN. HEd = 100,0 kN. Verifica soddisfatta. Non costituisce conformità normativa complessiva automatica.

Avvisi e limiti

Palo singolo, capacità ultima al primo ordine; spostamenti, gruppo, ciclicità, taglio, secondo ordine e duttilità delle cerniere non verificati.

Resistenza ridotta con ξ3, ξ4 e γR = 1,3. HEd deve essere un'azione di progetto. Le altre verifiche NTC/EC2 restano escluse: nessuna conformità complessiva automatica.

I diagrammi si riferiscono alla capacità ultima, non all'azione inserita. N rimane costante; cresce H con momento H·e.

Terreno granulare: chiusura di equilibrio con risultante concentrata F indicata separatamente. Il completamento sotto la cerniera è idealizzato, non univoco.

Sezione circolare: deformazioni piane, CLS parabola-rettangolo senza trazione, acciaio elastico-perfettamente plastico; asse neutro interno; N costante. Non verifica la duttilità della cerniera.

Sondaggio 1: Corto

Hu=432 kN; |M|max=665,108 kNm a z=2,309 m. Cerniere z [m]: [].

Residui di equilibrio: forza=0 kN; momento=0 kNm. Convergenza: Raggiunta.

Risultante concentrata F=864 kN a z=4 m, positiva nel verso di H. Non è una pressione distribuita.

| Meccanismo | Capacità candidata [kN] | Stato |
| --- | --- | --- |
| Corto | 432 | Ammissibile, governante |
| Lungo | 594,731 | Candidato non governante; limite precedente già raggiunto |

Diagrammi tabellari alla capacità ultima (prima/dopo: lati della quota)

| z [m] | Lato | p [kN/m] | V [kN] | M [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | nodo | 0 | 432 | 0 |
| 0,1 | nodo | 16,2 | 431,19 | 43,173 |
| 0,2 | nodo | 32,4 | 428,76 | 86,184 |
| 0,3 | nodo | 48,6 | 424,71 | 128,871 |
| 0,4 | nodo | 64,8 | 419,04 | 171,072 |
| 0,5 | nodo | 81 | 411,75 | 212,625 |
| 0,6 | nodo | 97,2 | 402,84 | 253,368 |
| 0,7 | nodo | 113,4 | 392,31 | 293,139 |
| 0,8 | nodo | 129,6 | 380,16 | 331,776 |
| 0,9 | nodo | 145,8 | 366,39 | 369,117 |
| 1 | nodo | 162 | 351 | 405 |
| 1,1 | nodo | 178,2 | 333,99 | 439,263 |
| 1,2 | nodo | 194,4 | 315,36 | 471,744 |
| 1,3 | nodo | 210,6 | 295,11 | 502,281 |
| 1,4 | nodo | 226,8 | 273,24 | 530,712 |
| 1,5 | nodo | 243 | 249,75 | 556,875 |
| 1,6 | nodo | 259,2 | 224,64 | 580,608 |
| 1,7 | nodo | 275,4 | 197,91 | 601,749 |
| 1,8 | nodo | 291,6 | 169,56 | 620,136 |
| 1,9 | nodo | 307,8 | 139,59 | 635,607 |
| 2 | nodo | 324 | 108 | 648 |
| 2,1 | nodo | 340,2 | 74,79 | 657,153 |
| 2,2 | nodo | 356,4 | 39,96 | 662,904 |
| 2,3 | nodo | 372,6 | 3,51 | 665,091 |
| 2,3094 | nodo | 374,123 | -0 | 665,1075 |
| 2,4 | nodo | 388,8 | -34,56 | 663,552 |
| 2,5 | nodo | 405 | -74,25 | 658,125 |
| 2,6 | nodo | 421,2 | -115,56 | 648,648 |
| 2,7 | nodo | 437,4 | -158,49 | 634,959 |
| 2,8 | nodo | 453,6 | -203,04 | 616,896 |
| 2,9 | nodo | 469,8 | -249,21 | 594,297 |
| 3 | nodo | 486 | -297 | 567 |
| 3,1 | nodo | 502,2 | -346,41 | 534,843 |
| 3,2 | nodo | 518,4 | -397,44 | 497,664 |
| 3,3 | nodo | 534,6 | -450,09 | 455,301 |
| 3,4 | nodo | 550,8 | -504,36 | 407,592 |
| 3,5 | nodo | 567 | -560,25 | 354,375 |
| 3,6 | nodo | 583,2 | -617,76 | 295,488 |
| 3,7 | nodo | 599,4 | -676,89 | 230,769 |
| 3,8 | nodo | 615,6 | -737,64 | 160,056 |
| 3,9 | nodo | 631,8 | -800,01 | 83,187 |
| 4 | prima | 648 | -864 | 0 |
| 4 | dopo | 0 | 0 | 0 |

### 1.2.3 Sezione da completare

Sezione senza schede.

## 1.3 Ramo indipendente

### Terreno comuni

Riferimento: Ponte di prova › Ramo indipendente. Utilizzati da: 1.3.1 Micropalo verticale; 1.3.2 Micropalo orizzontale.

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Verticali indagate | 1 |

### 1.3.1 Micropalo verticale

Dati condivisi: vedere 1.3 Ramo indipendente — Terreno.

#### Geometria

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Diametro perforazione [mm] | 250 |
| Lunghezza [m] | 10,3 |
| Forma della sezione | Circolare |

#### Armatura

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| CHS · profilo chs | CHS 114.3 × 6.3 |

#### Dati specifici del foglio

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| generali · metodo micropalo | BD-VIGGIANI-2026-09-10 |
| generali · tipo iniezione | IGU |
| generali · pressione iniezione | 3 |
| generali · inizio aderenza | 1,2 |
| generali · considera punta | Sì |
| generali · percentuale punta | 15 |
| generali · azione compressione | 200 |
| generali · azione trazione | 100 |
| generali · Inclinazione [°] | 0 |
| generali · tipo palo | Trivellato |
| generali · sottotipo palo battuto | Profilato d'acciaio |
| generali · peso specifico palo | 25 |
| generali · Presenza falda | No |
| generali · considera sottospinta | No |
| generali · sicurezza laterale compressione | 1,15 |
| generali · sicurezza laterale trazione | 1,25 |
| generali · sicurezza base | 1,35 |
| generali · peso palo sfavorevole | 1,3 |
| generali · peso palo favorevole | 1 |
| generali · metodo nq | Parametrizzata |
| efficienza · metodo | Nessuna riduzione |
| efficienza · numero pali x | 3 |
| efficienza · numero pali y | 2 |
| efficienza · interasse x | 1 |
| efficienza · interasse y | 1,5 |
| efficienza · eta compressione | 0,8 |
| efficienza · eta trazione | 0,7 |

#### Terreno specifico del foglio

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · terreno | Sabbia media |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Spessore [m] | 4 |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · pressione limite | 2 |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · alpha | 1,4 |
| Sondaggio 1 · Strato 2 · terreno | Ghiaia |
| Sondaggio 1 · Strato 2 · Spessore [m] | 8 |
| Sondaggio 1 · Strato 2 · pressione limite | 3 |
| Sondaggio 1 · Strato 2 · alpha | 1,8 |

Efficienza — risultati

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| errore |  |
| metodo | Nessuna riduzione |
| eta_compressione | 1,0 |
| eta_trazione | 1,0 |
| numero_pali | 1,0 |

Coefficienti applicati

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| ξ3 | 1,7 |
| ξ4 | 1,7 |
| γs,c | 1,15 |
| γs,t | 1,25 |
| γb | 1,35 |
| γG sfavorevole | 1,3 |
| γG favorevole | 1 |

Metodo

C. Viggiani, Fondazioni, §13.1.6, pp. 392–396; eq. 13.21, tab. 13.12–13.13, fig. 13.16–13.19. p_l = p_i; α maggiora il diametro. Interpolazione lineare degli abachi, senza estrapolazione.

Criteri e unità

Lunghezze m; forze kN; tensioni e aderenze kPa; pesi specifici kN/m³. I valori arrotondati sono solo di presentazione. I minimi dei contributi laterale e di punta sono valutati separatamente.

Rd,c = ηc min[Rb,media/(ξ3 γb) + Rs,media/(ξ3 γs,c); Rb,min/(ξ4 γb) + Rs,min/(ξ4 γs,c)]. Rd,t = ηt min[Rs,media/(ξ3 γs,t); Rs,min/(ξ4 γs,t)].

Rs = Σπ (Db α) Δs s_aderenza. Coordinate lungo asse s; z=s cosθ. Il peso proprio è proiettato sull'asse. Rb è la percentuale selezionata di Rs.

Resistenze di progetto

| Verifica (asse s) | Quota [m] | Rd [kN] | Ed [kN] | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| compressione | 10,3 | 2074,2 | 217,9 | Verifica soddisfatta |
| trazione | 10,3 | 1692,0 | 86,2 | Verifica soddisfatta |

Capacità portante del micropalo

Abachi Bustamante–Doix del sondaggio 1

Profilo stratigrafico

### 1.3.2 Micropalo orizzontale

Dati condivisi: vedere 1.3 Ramo indipendente — Terreno.

#### Geometria

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Diametro perforazione [mm] | 240 |
| Lunghezza [m] | 10 |
| Forma della sezione | Circolare |

#### Armatura

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| CHS · modo chs | Catalogo |
| CHS · profilo chs | CHS 139.7 × 8 |
| CHS · diametro chs mm | 139,7 |
| CHS · spessore chs mm | 8 |

#### Materiali

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| CHS · fy chs mpa | 355 |
| CHS · gamma m0 | 1,05 |

#### Terreno

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Spessore [m] | 10 |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Tipologia del terreno | Granulare |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Peso specifico [kN/m³] | 18 |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Peso specifico saturo [kN/m³] | 20 |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Angolo di attrito [°] | 30 |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Coesione efficace [kPa] | 0 |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Coesione non drenata [kPa] | 50 |
| Presenza falda | No |

#### Dati specifici del foglio

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| generali · Eccentricità [m] | 0 |
| generali · vincolo | Libera |
| generali · modalita | Automatica |
| generali · Azione orizzontale [kN] | 100 |
| generali · origine momento | Sezione CHS |
| generali · Momento resistente [kNm] | 1000 |
| generali · Azione assiale [kN] | 0 |
| generali · passo | 0,1 |
| generali · tolleranza | 0,00000001 |
| verifica · efficienza metodo | Manuale |
| verifica · efficienza eta | 1 |

Metodo omogeneo di Broms

Modello selezionato automaticamente in base alle proprietà degli strati attraversati e alla falda: Omogeneo.

Modello e fonti

Viggiani, Fondazioni, pp. 400–415 (PDF 205–212), §§13.2.2–13.2.5

Incremento di H con e costante; M applicato = H·e; N costante

z positivo verso il basso; H positiva; p [kN/m] positiva se opposta a H. V(z)=H−∫p dz; M(z)=M0+Hz−∫(z−s)p(s) ds. Compressione N positiva.

Coesivo non drenato: p=0 per z<1,5D; p=9CuD al di sotto (Viggiani p.400). Granulare drenato: p=3KpDσ′v; Kp=(1+sinφ′)/(1−sinφ′), σ′v integrata dagli strati sovrastanti; γw=9,81 kN/m³. Nessun modello c–φ o sequenza mista.

Omogeneo: coesivo testa libera eq.13.23–13.29; impedita eq.13.30–13.36. Granulare libera eq.13.37–13.43; impedita eq.13.44–13.47. L'estensione a strati e falda interna è una scelta ANTHEA sperimentale: integrali esatti a tratti e ricerca delle radici, senza media dei parametri o somma di capacità.

Nel coesivo il tratto inferiore forma una coppia con risultante nulla. Nel granulare F è una risultante concentrata separata: il completamento sotto la cerniera è idealizzato, non univoco. I diagrammi non forniscono spostamenti o rotazioni.

Coefficienti: verticali indagate 1; ξ3 = 1,70; ξ4 = 1,70; γR = 1,30.

Efficienza: Manuale; η = 1,000. Rd = η · Rk / γR.

Risultati

Hu = 45,869 kN; sondaggio governante 1; meccanismo Lungo; My adottato = 46,971 kNm.

Solo acciaio CHS, classe 1 secondo limiti D/t con ε²=235/fy. My = Wpl·fy/γM0·(1−|N|/Npl). Interazione lineare conservativa N–M; riempimento escluso. Non verifica instabilità globale, taglio, giunti, corrosione o capacità di rotazione delle connessioni. fy deve essere appropriato a materiale e spessore.

N=0,0 kN; fyd=338,1 MPa; My(N)=47,0 kNm.

Verifica normativa: Incompleta

Rk = min(Hu,media/ξ3; Hu,min/ξ4) = min(27,0; 27,0) = 27,0 kN; criterio governante: Media / ξ3. Rd = η · Rk/γR = 20,8 kN. HEd = 100,0 kN. Verifica non soddisfatta. Non costituisce conformità normativa complessiva automatica.

Avvisi e limiti

Palo singolo, capacità ultima al primo ordine; spostamenti, gruppo, ciclicità, taglio, secondo ordine e duttilità delle cerniere non verificati.

Resistenza ridotta con ξ3, ξ4 e γR = 1,3. HEd deve essere un'azione di progetto. Le altre verifiche NTC/EC2 restano escluse: nessuna conformità complessiva automatica.

I diagrammi si riferiscono alla capacità ultima, non all'azione inserita. N rimane costante; cresce H con momento H·e.

Terreno granulare: chiusura di equilibrio con risultante concentrata F indicata separatamente. Il completamento sotto la cerniera è idealizzato, non univoco.

Solo acciaio CHS, classe 1 secondo limiti D/t con ε²=235/fy. My = Wpl·fy/γM0·(1−|N|/Npl). Interazione lineare conservativa N–M; riempimento escluso. Non verifica instabilità globale, taglio, giunti, corrosione o capacità di rotazione delle connessioni. fy deve essere appropriato a materiale e spessore.

Sondaggio 1: Lungo

Hu=45,869 kN; |M|max=46,972 kNm a z=1,536 m. Cerniere z [m]: [
  1.536065749824047
].

Residui di equilibrio: forza=0 kN; momento=2,688E-06 kNm. Convergenza: Raggiunta.

Risultante concentrata F=91,737 kN a z=2,661 m, positiva nel verso di H. Non è una pressione distribuita.

| Meccanismo | Capacità candidata [kN] | Stato |
| --- | --- | --- |
| Corto | 648 | Candidato non governante; limite precedente già raggiunto |
| Lungo | 45,869 | Ammissibile, governante |

Diagrammi tabellari alla capacità ultima (prima/dopo: lati della quota)

| z [m] | Lato | p [kN/m] | V [kN] | M [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | nodo | 0 | 45,8686 | 0 |
| 0,1 | nodo | 3,888 | 45,6742 | 4,5804 |
| 0,2 | nodo | 7,776 | 45,091 | 9,1219 |
| 0,3 | nodo | 11,664 | 44,119 | 13,5856 |
| 0,4 | nodo | 15,552 | 42,7582 | 17,9327 |
| 0,5 | nodo | 19,44 | 41,0086 | 22,1243 |
| 0,6 | nodo | 23,328 | 38,8702 | 26,1215 |
| 0,7 | nodo | 27,216 | 36,343 | 29,8854 |
| 0,8 | nodo | 31,104 | 33,427 | 33,3772 |
| 0,9 | nodo | 34,992 | 30,1222 | 36,5579 |
| 1 | nodo | 38,88 | 26,4286 | 39,3886 |
| 1,1 | nodo | 42,768 | 22,3462 | 41,8306 |
| 1,2 | nodo | 46,656 | 17,875 | 43,8449 |
| 1,3 | nodo | 50,544 | 13,015 | 45,3927 |
| 1,4 | nodo | 54,432 | 7,7662 | 46,435 |
| 1,5 | nodo | 58,32 | 2,1286 | 46,933 |
| 1,5361 | nodo | 59,7222 | 0 | 46,9715 |
| 1,6 | nodo | 62,208 | -3,8978 | 46,8477 |
| 1,7 | nodo | 66,096 | -10,313 | 46,1405 |
| 1,8 | nodo | 69,984 | -17,117 | 44,7722 |
| 1,9 | nodo | 73,872 | -24,3098 | 42,7041 |
| 2 | nodo | 77,76 | -31,8914 | 39,8973 |
| 2,1 | nodo | 81,648 | -39,8618 | 36,3129 |
| 2,2 | nodo | 85,536 | -48,221 | 31,912 |
| 2,3 | nodo | 89,424 | -56,969 | 26,6557 |
| 2,4 | nodo | 93,312 | -66,1058 | 20,5052 |
| 2,5 | nodo | 97,2 | -75,6314 | 13,4216 |
| 2,6 | nodo | 101,088 | -85,5458 | 5,366 |
| 2,6605 | prima | 103,4419 | -91,7373 | 0 |
| 2,6605 | dopo | 0 | 0 | 0 |
| 2,7 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 2,8 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 2,9 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 3,1 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 3,2 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 3,3 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 3,4 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 3,5 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 3,6 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 3,7 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 3,8 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 3,9 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 4 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 4,1 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 4,2 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 4,3 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 4,4 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 4,5 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 4,6 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 4,7 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 4,8 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 4,9 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 5,1 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 5,2 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 5,3 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 5,4 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 5,5 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 5,6 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 5,7 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 5,8 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 5,9 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 6 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 6,1 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 6,2 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 6,3 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 6,4 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 6,5 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 6,6 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 6,7 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 6,8 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 6,9 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 7 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 7,1 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 7,2 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 7,3 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 7,4 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 7,5 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 7,6 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 7,7 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 7,8 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 7,9 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 8,1 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 8,2 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 8,3 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 8,4 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 8,5 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 8,6 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 8,7 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 8,8 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 8,9 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 9,1 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 9,2 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 9,3 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 9,4 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 9,5 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 9,6 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 9,7 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 9,8 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 9,9 | nodo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | nodo | 0 | 0 | 0 |