ANTHEA · 06-tre-strati

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, con due stratigrafie e terreno a valle. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un’analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell’opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l’analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, q′ di ricoprimento da valle, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Passiva Rankine opzionale e parzializzabile, esclusa nel sisma.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

Due colonne con profondità dalla rispettiva superficie. Hlib è misurata dalla sommità al terreno di valle; Dv=H+t−Hlib dal piano di posa. Collegare le colonne copia spessori e materiali, non le quote assolute. Peso del terreno sopra la mensola e ricoprimento efficace nella portanza sempre inclusi. Passiva Rankine attivabile con frazione mobilitata 0–1; esclusa nei casi sismici. Il terreno di posa resta un input distinto.

Automatico: δd=k·atan(tanφcv,k/γMφ), k=1 gettato in opera, 2/3 prefabbricato, 0 liscio. φcv è l’angolo a volume costante, da caratterizzare; non è automaticamente l’angolo di picco. Assegnato: tanδd=tanδk/γMφ. Sul fusto Coulomb/Mononobe–Okabe con attrito; per l’equilibrio con mensola a monte la spinta è sul piano virtuale a tergo della mensola, δ=0. Wood non mobilita δ. Nessun doppio conteggio dell’attrito interno al blocco muro–terreno.

Passiva applicata al piano verticale esterno a valle e limitata alla spinta motrice; nessuna maggiorazione favorevole γG>1. Diagrammi del fusto: equilibrio della sezione con terreno sul paramento inclinato e attrito di monte. Ricoprimento q′ di valle usato con iq=(1−|H|/V)²; nessuna maggiorazione di profondità.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno (tan φd = tan φk / γMφ); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con γR = 1,10 scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell’Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un’analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell’approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ₂ delle variabili e γR=1 nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 3 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 0.4 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 0.25 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.45 | m |
| Mensola a valle · a | 0.8 | m |
| Mensola a monte · b | 1.8 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 34 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 19 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 21 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 26 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 25 | kN/m³ |
| Resistenza calcestruzzo · fck | 30 | MPa |
| Snervamento armature · fyk | 450 | MPa |
| Copriferro netto barre · c | 40 | mm |
| Coefficiente viscosità per SLE · φ | 2 | − |

Azioni assegnate per metro di sviluppo

| Nome / tipo / natura | Valore / unità | z₀ / z₁ / x [m] | ψ₀ / ψ₁ / ψ₂ / gruppo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q | 10 kPa | Tutto il riempimento | 0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy |

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia di monte (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 25 | 18 | 20 | 30 |

Stratigrafia di valle (dalla superficie di valle)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 10 | 18 | 20 | 30 |

Dv=0 m; Hlib=3,45 m. Colonne collegate: False. Passiva richiesta: False; frazione=0.

Origine degli attriti

| Parametro | Input |
| --- | --- |
| wall_mode | Assegnato |
| wall_delta | 0 |
| wall_phi_cv | 30 |
| base_mode | Assegnato |
| base_phi_cv | 34 |

Valori geotecnici effettivamente utilizzati per combinazione

| Combinazione | Parametro (unità nel nome) | Valore |
| --- | --- | --- |
| SLE 1 | Dv_m | 0 |
| SLE 1 | Hlib_m | 3.45 |
| SLE 1 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLE 1 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLE 1 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLE 1 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLE 1 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLE 1 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLE 1 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLE 1 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLE 1 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLE 1 | passiva_frazione | 0 |
| SLE 1 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLE 1 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLE 1 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLE 1 | iq | 0.5294540670528276 |
| SLE 1 | igamma | 0.38524980990356256 |
| SLE 1 | base_ruvida | true |
| SLE_FREQ 2 | Dv_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | Hlib_m | 3.45 |
| SLE_FREQ 2 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLE_FREQ 2 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLE_FREQ 2 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLE_FREQ 2 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLE_FREQ 2 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLE_FREQ 2 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | passiva_frazione | 0 |
| SLE_FREQ 2 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLE_FREQ 2 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLE_FREQ 2 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLE_FREQ 2 | iq | 0.5590707377957426 |
| SLE_FREQ 2 | igamma | 0.4180229659279988 |
| SLE_FREQ 2 | base_ruvida | true |
| Quasi permanente 3 | Dv_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | Hlib_m | 3.45 |
| Quasi permanente 3 | peso_valle_kN_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| Quasi permanente 3 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| Quasi permanente 3 | delta_base_d_gradi | 26 |
| Quasi permanente 3 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| Quasi permanente 3 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| Quasi permanente 3 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | passiva_frazione | 0 |
| Quasi permanente 3 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| Quasi permanente 3 | Nq | 29.439792369643463 |
| Quasi permanente 3 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| Quasi permanente 3 | iq | 0.5720949345327514 |
| Quasi permanente 3 | igamma | 0.43271520269908387 |
| Quasi permanente 3 | base_ruvida | true |
| SLU 4 | Dv_m | 0 |
| SLU 4 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 4 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 4 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 4 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 4 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 4 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 4 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 4 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 4 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 4 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 4 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 4 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 4 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 4 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 4 | iq | 0.5930710408224122 |
| SLU 4 | igamma | 0.45673056639674814 |
| SLU 4 | base_ruvida | true |
| SLU 5 | Dv_m | 0 |
| SLU 5 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 5 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 5 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 5 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 5 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 5 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 5 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 5 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 5 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 5 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 5 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 5 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 5 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 5 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 5 | iq | 0.6293479298331844 |
| SLU 5 | igamma | 0.4992708517374262 |
| SLU 5 | base_ruvida | true |
| SLU 6 | Dv_m | 0 |
| SLU 6 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 6 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 6 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 6 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 6 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 6 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 6 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 6 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 6 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 6 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 6 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 6 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 6 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 6 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 6 | iq | 0.5600755913938311 |
| SLU 6 | igamma | 0.41915048131114807 |
| SLU 6 | base_ruvida | true |
| SLU 7 | Dv_m | 0 |
| SLU 7 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 7 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 7 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 7 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 7 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 7 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 7 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 7 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 7 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 7 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 7 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 7 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 7 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 7 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 7 | iq | 0.5930710408224122 |
| SLU 7 | igamma | 0.45673056639674814 |
| SLU 7 | base_ruvida | true |
| SLU 8 | Dv_m | 0 |
| SLU 8 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 8 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 8 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 8 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 8 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 8 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 8 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 8 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 8 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 8 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 8 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 8 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 8 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 8 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 8 | iq | 0.5034518333313308 |
| SLU 8 | igamma | 0.3572209244398241 |
| SLU 8 | base_ruvida | true |
| SLU 9 | Dv_m | 0 |
| SLU 9 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 9 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 9 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 9 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 9 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 9 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 9 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 9 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 9 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 9 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 9 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 9 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 9 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 9 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 9 | iq | 0.5400746162489957 |
| SLU 9 | igamma | 0.3968995884534575 |
| SLU 9 | base_ruvida | true |
| SLU 10 | Dv_m | 0 |
| SLU 10 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 10 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 10 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 10 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 10 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 10 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 10 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 10 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 10 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 10 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 10 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 10 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 10 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 10 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 10 | iq | 0.48851662191399503 |
| SLU 10 | igamma | 0.34144363239649456 |
| SLU 10 | base_ruvida | true |
| SLU 11 | Dv_m | 0 |
| SLU 11 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 11 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 11 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 11 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 11 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 11 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 11 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 11 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 11 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 11 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 11 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 11 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 11 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 11 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 11 | iq | 0.5210992290353896 |
| SLU 11 | igamma | 0.3761669587785298 |
| SLU 11 | base_ruvida | true |

Pressioni sul fusto e resistenza di valle

| Caso / piano | z₀–z₁ [m] | p₀–p₁ [kPa] |
| --- | --- | --- |
| SLE 1 / fusto | 0–3 | 3,333–21,333 |
| SLE 1 / fusto | 3–3,45 | 21,333–24,033 |
| SLE_FREQ 2 / fusto | 0–3 | 1,667–19,667 |
| SLE_FREQ 2 / fusto | 3–3,45 | 19,667–22,367 |
| Quasi permanente 3 / fusto | 0–3 | 1–19 |
| Quasi permanente 3 / fusto | 3–3,45 | 19–21,7 |
| SLU 4 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLU 4 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| SLU 5 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLU 5 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| SLU 6 / fusto | 0–3 | 0–23,4 |
| SLU 6 / fusto | 3–3,45 | 23,4–26,91 |
| SLU 7 / fusto | 0–3 | 0–23,4 |
| SLU 7 / fusto | 3–3,45 | 23,4–26,91 |
| SLU 8 / fusto | 0–3 | 5–23 |
| SLU 8 / fusto | 3–3,45 | 23–25,7 |
| SLU 9 / fusto | 0–3 | 5–23 |
| SLU 9 / fusto | 3–3,45 | 23–25,7 |
| SLU 10 / fusto | 0–3 | 5–28,4 |
| SLU 10 / fusto | 3–3,45 | 28,4–31,91 |
| SLU 11 / fusto | 0–3 | 5–28,4 |
| SLU 11 / fusto | 3–3,45 | 28,4–31,91 |

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l’inviluppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

| Elemento | Barre per metro/faccia | Ø [mm] |
| --- | --- | --- |
| Fusto inferiore / intero | 6 | 16 |
| Valle | 6 | 16 |
| Monte | 6 | 16 |

Quantità indicative: 2,325 m³/m di calcestruzzo e 113,64 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Inviluppo verifiche geotecniche

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLU 10 | 63,67 / 93,771 | kN/m | 0,679 | Soddisfatta |
| Ribaltamento SLU 8 | 70,82 / 292,751 | kNm/m | 0,242 | Soddisfatta |
| Capacità portante SLU 11 | 228,923 / 851,504 | kN/m | 0,269 | Soddisfatta |
| Contatto fondazione SLU 6 | 0,06 / 1,5 | m | 0,04 | Contatto in compressione |
| Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 2 | 1,1 / 0,874 | − | 1,258 | Non soddisfatta |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=3.00 m · armatura minima per faccia Dettagli | 589,077 / 1206,372 | mm²/m | 0,488 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.15 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 10300 | mm²/m | 0,234 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione CLS SLE 1 | 2,25 / 18 | MPa | 0,125 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 97,888 / 360 | MPa | 0,272 | Soddisfatta |
| Valle z=0.04 m · armatura minima per faccia Dettagli | 672,753 / 1206,372 | mm²/m | 0,558 | Soddisfatta |
| Valle z=0.04 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 18000 | mm²/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 0,563 / 13,5 | MPa | 0,042 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione acciaio SLE 1 | 35,056 / 360 | MPa | 0,097 | Soddisfatta |
| Monte z=0.09 m · armatura minima per faccia Dettagli | 672,753 / 1206,372 | mm²/m | 0,558 | Soddisfatta |
| Monte z=0.09 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 18000 | mm²/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · tensione CLS SLE 1 | 1,315 / 18 | MPa | 0,073 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · tensione acciaio SLE 1 | 68,895 / 360 | MPa | 0,191 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.30 m · fessurazione SLE_FREQ 2 | 0 / — | mm | — | Nessuna armatura tesa |
| Valle z=0.80 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,035 / 0,3 | mm | 0,117 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,059 / 0,3 | mm | 0,195 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · N–M GPC SLU 10 | 56,756 / 164,858 | kNm/m | 0,344 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · taglio senza staffe SLU 10 | 50,1 / 161,084 | kN/m | 0,311 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · N–M GPC SLU 11 | 20,768 / 184,674 | kNm/m | 0,112 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · taglio senza staffe SLU 11 | 51,642 / 171,622 | kN/m | 0,301 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · N–M GPC SLU 10 | 43,646 / 184,677 | kNm/m | 0,236 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · taglio senza staffe SLU 10 | 47,903 / 171,622 | kN/m | 0,279 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso / stato | γ muro / terra / acqua | γMφ / γRsc / γRrib / γRport | kh / kv |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 SLE · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLU 4 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 5 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 6 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 7 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 8 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 9 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 10 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 11 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |

| Combinazione | Fattori γ × ψ delle azioni |
| --- | --- |
| SLE 1 | Sovraccarico uniforme: 1 |
| SLE_FREQ 2 | Sovraccarico uniforme: 0,5 |
| Quasi permanente 3 | Sovraccarico uniforme: 0,3 |
| SLU 4 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 5 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 6 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 7 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 8 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 9 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 10 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 11 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |

Spinte: valori e coefficienti

Piano virtuale con mensola: Ka=tan²(45°−φd/2). Senza mensola: Coulomb con δd; K e Ke tabulati sono le componenti orizzontali. Fusto: Coulomb/MO con δd; la tabella seguente riguarda il piano esterno. tanφd=tanφk/γMφ. Statica: p=Kaσ′v+KaΣ(fi·qi)+u. Sisma MO: θ=atan[kh/(1−kv)], Kae=cos²(φd−θ)/{cos²θ·[1+√(sinφd·sin(φd−θ)/cosθ)]²}; Δp=(Kae−Ka)(1−kv)γHt/2; pq=Kae(1−kv)Σ(fi·qi). Incremento uniforme; Ht=H+t.

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd / K / Kae | p terra₀–₁ | pq / u₀–₁ | Δp / ptot₀–₁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 3,333 / 0–0 | 0 / 3,333–21,333 |
| SLE 1 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 3,333 / 0–0 | 0 / 21,333–24,033 |
| SLE_FREQ 2 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 1,667 / 0–0 | 0 / 1,667–19,667 |
| SLE_FREQ 2 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 1,667 / 0–0 | 0 / 19,667–22,367 |
| Quasi permanente 3 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 1 / 0–0 | 0 / 1–19 |
| Quasi permanente 3 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 1 / 0–0 | 0 / 19–21,7 |
| SLU 4 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 4 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 5 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 5 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 6 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 6 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 7 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 7 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 8 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 5 / 0–0 | 0 / 5–23 |
| SLU 8 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 5 / 0–0 | 0 / 23–25,7 |
| SLU 9 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 5 / 0–0 | 0 / 5–23 |
| SLU 9 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 5 / 0–0 | 0 / 23–25,7 |
| SLU 10 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 5 / 0–0 | 0 / 5–28,4 |
| SLU 10 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 5 / 0–0 | 0 / 28,4–31,91 |
| SLU 11 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 5 / 0–0 | 0 / 5–28,4 |
| SLU 11 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 5 / 0–0 | 0 / 28,4–31,91 |

Pressioni in kPa; φd in gradi; z dalla sommità. σ′v include i fattori dei pesi e (1−kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 1 / 1 / 1 | 47,208 | 173,325 | 0 |
| SLE_FREQ 2 | 1 / 1 / 1 | 41,458 | 164,325 | 0 |
| Quasi permanente 3 | 1 / 1 / 1 | 39,158 | 160,725 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1 / 1 | 35,708 | 155,325 | 0 |
| SLU 5 | 1,3 / 1 / 1 | 35,708 | 172,763 | 0 |
| SLU 6 | 1 / 1,3 / 1 | 46,42 | 184,485 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1,3 / 1 | 46,42 | 201,923 | 0 |
| SLU 8 | 1 / 1 / 1 | 52,958 | 182,325 | 0 |
| SLU 9 | 1,3 / 1 / 1 | 52,958 | 199,763 | 0 |
| SLU 10 | 1 / 1,3 / 1 | 63,67 | 211,485 | 0 |
| SLU 11 | 1,3 / 1,3 / 1 | 63,67 | 228,923 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 317,764 | 60,901 | 0,018 | 2,964 | 59,858 |
| SLE_FREQ 2 | 298,864 | 50,982 | -0,008 | 2,983 | 55,704 |
| Quasi permanente 3 | 291,304 | 47,015 | -0,02 | 2,96 | 55,709 |
| SLU 4 | 279,964 | 41,064 | -0,038 | 2,924 | 55,717 |
| SLU 5 | 302,717 | 41,064 | -0,015 | 2,971 | 59,261 |
| SLU 6 | 341,2 | 53,383 | -0,06 | 2,88 | 68,888 |
| SLU 7 | 363,953 | 53,383 | -0,038 | 2,924 | 72,432 |
| SLU 8 | 336,664 | 70,82 | 0,042 | 2,916 | 65,871 |
| SLU 9 | 359,417 | 70,82 | 0,055 | 2,889 | 73,952 |
| SLU 10 | 397,9 | 83,139 | 0,012 | 2,977 | 72,139 |
| SLU 11 | 420,653 | 83,139 | 0,026 | 2,949 | 80,221 |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Fusto | 24,375 | 41,156 | 37 |
| SLE 1 | Valle | 0 | 15,436 | 38,442 |
| SLE 1 | Monte | 0 | -30,334 | -32,955 |
| SLE_FREQ 2 | Fusto | 24,375 | 33,656 | 32 |
| SLE_FREQ 2 | Valle | 0 | 13,684 | 34,275 |
| SLE_FREQ 2 | Monte | 0 | -24,166 | -27,186 |
| Quasi permanente 3 | Fusto | 24,375 | 30,656 | 30 |
| Quasi permanente 3 | Valle | 0 | 12,982 | 32,608 |
| Quasi permanente 3 | Monte | 0 | -21,699 | -24,878 |
| SLU 4 | Fusto | 24,375 | 26,156 | 27 |
| SLU 4 | Valle | 0 | 11,931 | 30,108 |
| SLU 4 | Monte | 0 | -17,998 | -21,417 |
| SLU 5 | Fusto | 31,688 | 25,903 | 27 |
| SLU 5 | Valle | 0 | 13,308 | 33,389 |
| SLU 5 | Monte | 0 | -16,255 | -18,663 |
| SLU 6 | Fusto | 24,375 | 34,256 | 35,1 |
| SLU 6 | Valle | 0 | 14,133 | 35,859 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -25,141 | -30,596 |
| SLU 7 | Fusto | 31,688 | 34,003 | 35,1 |
| SLU 7 | Valle | 0 | 15,51 | 39,14 |
| SLU 7 | Monte | 0 | -23,398 | -27,842 |
| SLU 8 | Fusto | 24,375 | 48,656 | 42 |
| SLU 8 | Valle | 0 | 17,189 | 42,61 |
| SLU 8 | Monte | 0 | -36,503 | -38,724 |
| SLU 9 | Fusto | 31,688 | 48,403 | 42 |
| SLU 9 | Valle | 0 | 18,566 | 45,891 |
| SLU 9 | Monte | 0 | -34,759 | -35,97 |
| SLU 10 | Fusto | 24,375 | 56,756 | 50,1 |
| SLU 10 | Valle | 0 | 19,391 | 48,361 |
| SLU 10 | Monte | 0 | -43,646 | -47,903 |
| SLU 11 | Fusto | 31,688 | 56,503 | 50,1 |
| SLU 11 | Valle | 0 | 20,768 | 51,642 |
| SLU 11 | Monte | 0 | -41,902 | -45,149 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l’intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c′=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

F = Σ{[c′d·b + (V − u·b)·tanφ′d]/mα}/D; mα = cosα + sinα·tanφ′d/F. D = Σ[V·(xG−xc) + H·(yc−yH) + M]/R; N′ = [V−u·l·cosα−c′d·l·sinα/F]/mα; l=b/cosα. V=(1−kv)W+Vext. In non drenato φ=0, c=cu,d, u=0. η=γR/F.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi, anche con tangente verticale all’ingresso, passanti sotto l’intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e sulla famiglia tangente, raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e conci.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei conci; forze tangenziali interconcio trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 2.325 m²; baricentro (1.3048; 0.9) m; γ=25 kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

| Punto profilo | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -13,8 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,45 |
| 4 | 0,8 | 0,45 |
| 5 | 0,95 | 3,45 |
| 6 | 1,2 | 3,45 |
| 7 | 16,8 | 3,45 |

| Terreno | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 0 | 18 / 20 | 30 | 0 / 0 |
| Fondazione debole | -2 | 18 / 20 | 22 | 0 / 0 |
| Substrato resistente | -22 | 20 / 22 | 38 | 0 / 0 |

Falda globale assente.

Ricerca: uscita x=-13,8…-0,1 m; ingresso x=3,1…16,8 m; profondità sotto y=0: 0,1…10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 conci iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

| Combinazione | γterra / γmuro | γMφ / γMc / γMcu | γR | kh / kv | Condizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |
| Globale A2–M2–R2 2 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |

| Azione | x₀ / x₁ / y [m] | V / H / M | Distribuzione |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme | 1,2 / 16,8 / 3,45 | 10 / 0 / 0 | Uniforme · kPa |

| Combinazione | Azione | γ × ψ |
| --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | Sovraccarico uniforme | 0 |
| Globale A2–M2–R2 2 | Sovraccarico uniforme | 1,3 |

| Caso | F / γR | η | Risolte / provate | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 0,947 / 1,1 | 1,162 | 1413/2467 | Non soddisfatta |
| Globale A2–M2–R2 2 | 0,874 / 1,1 | 1,258 | 1475/2558 | Non soddisfatta |

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (0,115; 3,712) m; raggio 4,705 m; estremi x=-2,776 / 4,813 m. D=114,262 kN/m, ΣR=108,178 kN/m, iterazioni 26, residuo -3.138E-09. Superfici geometricamente ammesse 1413; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Globale A2–M2–R2 2 · superficie minima

Centro (0,115; 3,712) m; raggio 4,705 m; estremi x=-2,776 / 4,813 m. D=143,122 kN/m, ΣR=125,102 kN/m, iterazioni 30, residuo -1.901E-08. Superfici geometricamente ammesse 1475; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 2

| n / terreno | x₀ / x₁ [m] | α [°] | W terra / muro [kN/m] | u [kPa] | N′ [kN/m] | R / T [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Fondazione debole | -2,776 / -2,649 | -36,94 | 0,11 / 0 | 0 | 0,19 | 0,061 / 0,07 |
| 2 · Fondazione debole | -2,649 / -2,523 | -35,037 | 0,319 / 0 | 0 | 0,525 | 0,17 / 0,194 |
| 3 · Fondazione debole | -2,523 / -2,396 | -33,177 | 0,514 / 0 | 0 | 0,809 | 0,262 / 0,299 |
| 4 · Fondazione debole | -2,396 / -2,27 | -31,355 | 0,695 / 0 | 0 | 1,051 | 0,34 / 0,389 |
| 5 · Fondazione debole | -2,27 / -2,143 | -29,568 | 0,865 / 0 | 0 | 1,258 | 0,407 / 0,465 |
| 6 · Fondazione debole | -2,143 / -2,017 | -27,812 | 1,022 / 0 | 0 | 1,436 | 0,464 / 0,531 |
| 7 · Fondazione debole | -2,017 / -1,89 | -26,085 | 1,169 / 0 | 0 | 1,589 | 0,514 / 0,588 |
| 8 · Fondazione debole | -1,89 / -1,764 | -24,382 | 1,305 / 0 | 0 | 1,721 | 0,556 / 0,636 |
| 9 · Fondazione debole | -1,764 / -1,638 | -22,702 | 1,43 / 0 | 0 | 1,834 | 0,593 / 0,678 |
| 10 · Fondazione debole | -1,638 / -1,511 | -21,042 | 1,546 / 0 | 0 | 1,931 | 0,624 / 0,714 |
| 11 · Fondazione debole | -1,511 / -1,385 | -19,401 | 1,652 / 0 | 0 | 2,013 | 0,651 / 0,744 |
| 12 · Fondazione debole | -1,385 / -1,258 | -17,776 | 1,748 / 0 | 0 | 2,083 | 0,673 / 0,77 |
| 13 · Fondazione debole | -1,258 / -1,132 | -16,165 | 1,836 / 0 | 0 | 2,141 | 0,692 / 0,792 |
| 14 · Fondazione debole | -1,132 / -1,005 | -14,568 | 1,915 / 0 | 0 | 2,19 | 0,708 / 0,81 |
| 15 · Fondazione debole | -1,005 / -0,879 | -12,982 | 1,986 / 0 | 0 | 2,228 | 0,72 / 0,824 |
| 16 · Fondazione debole | -0,879 / -0,752 | -11,406 | 2,048 / 0 | 0 | 2,258 | 0,73 / 0,835 |
| 17 · Fondazione debole | -0,752 / -0,626 | -9,839 | 2,102 / 0 | 0 | 2,28 | 0,737 / 0,843 |
| 18 · Fondazione debole | -0,626 / -0,499 | -8,28 | 2,148 / 0 | 0 | 2,294 | 0,742 / 0,848 |
| 19 · Fondazione debole | -0,499 / -0,373 | -6,726 | 2,186 / 0 | 0 | 2,302 | 0,744 / 0,851 |
| 20 · Fondazione debole | -0,373 / -0,246 | -5,177 | 2,216 / 0 | 0 | 2,302 | 0,744 / 0,851 |
| 21 · Fondazione debole | -0,246 / -0,12 | -3,633 | 2,238 / 0 | 0 | 2,297 | 0,742 / 0,849 |
| 22 · Fondazione debole | -0,12 / 0 | -2,131 | 2,135 / 0 | 0 | 2,166 | 0,7 / 0,801 |
| 23 · Fondazione debole | 0 / 0,007 | -1,36 | 0,118 / 0,074 | 0 | 0,193 | 0,063 / 0,072 |
| 24 · Fondazione debole | 0,007 / 0,133 | -0,55 | 2,259 / 1,423 | 0 | 3,695 | 1,194 / 1,366 |
| 25 · Fondazione debole | 0,133 / 0,26 | 0,99 | 2,258 / 1,423 | 0 | 3,658 | 1,182 / 1,353 |
| 26 · Fondazione debole | 0,26 / 0,386 | 2,531 | 2,249 / 1,423 | 0 | 3,617 | 1,169 / 1,337 |
| 27 · Fondazione debole | 0,386 / 0,512 | 4,074 | 2,233 / 1,423 | 0 | 3,571 | 1,154 / 1,32 |
| 28 · Fondazione debole | 0,512 / 0,639 | 5,62 | 2,208 / 1,423 | 0 | 3,521 | 1,138 / 1,302 |
| 29 · Fondazione debole | 0,639 / 0,765 | 7,17 | 2,176 / 1,423 | 0 | 3,466 | 1,12 / 1,282 |
| 30 · Fondazione debole | 0,765 / 0,8 | 8,159 | 0,588 / 0,389 | 0 | 0,938 | 0,303 / 0,347 |
| 31 · Fondazione debole | 0,8 / 0,892 | 8,938 | 1,548 / 3,145 | 0 | 4,489 | 1,451 / 1,66 |
| 32 · Fondazione debole | 0,892 / 0,95 | 9,864 | 0,966 / 4,168 | 0 | 4,896 | 1,582 / 1,81 |
| 33 · Fondazione debole | 0,95 / 1,018 | 10,646 | 1,122 / 5,896 | 0 | 6,677 | 2,158 / 2,469 |
| 34 · Fondazione debole | 1,018 / 1,145 | 11,856 | 2,031 / 10,908 | 0 | 12,269 | 3,966 / 4,537 |
| 35 · Fondazione debole | 1,145 / 1,2 | 12,989 | 0,866 / 4,758 | 0 | 5,319 | 1,719 / 1,967 |
| 36 · Fondazione debole | 1,2 / 1,271 | 13,78 | 4,951 / 0,802 | 0 | 6,306 | 2,038 / 2,332 |
| 37 · Fondazione debole | 1,271 / 1,398 | 15,023 | 8,723 / 1,423 | 0 | 11,105 | 3,589 / 4,106 |
| 38 · Fondazione debole | 1,398 / 1,524 | 16,624 | 8,642 / 1,423 | 0 | 11,004 | 3,557 / 4,069 |
| 39 · Fondazione debole | 1,524 / 1,651 | 18,239 | 8,551 / 1,423 | 0 | 10,904 | 3,524 / 4,032 |
| 40 · Fondazione debole | 1,651 / 1,777 | 19,868 | 8,452 / 1,423 | 0 | 10,804 | 3,492 / 3,995 |
| 41 · Fondazione debole | 1,777 / 1,904 | 21,515 | 8,343 / 1,423 | 0 | 10,704 | 3,46 / 3,958 |
| 42 · Fondazione debole | 1,904 / 2,03 | 23,18 | 8,225 / 1,423 | 0 | 10,604 | 3,427 / 3,921 |
| 43 · Fondazione debole | 2,03 / 2,157 | 24,866 | 8,096 / 1,423 | 0 | 10,504 | 3,395 / 3,884 |
| 44 · Fondazione debole | 2,157 / 2,283 | 26,576 | 7,958 / 1,423 | 0 | 10,403 | 3,362 / 3,847 |
| 45 · Fondazione debole | 2,283 / 2,41 | 28,311 | 7,808 / 1,423 | 0 | 10,301 | 3,329 / 3,809 |
| 46 · Fondazione debole | 2,41 / 2,536 | 30,076 | 7,647 / 1,423 | 0 | 10,197 | 3,296 / 3,771 |
| 47 · Fondazione debole | 2,536 / 2,662 | 31,872 | 7,474 / 1,423 | 0 | 10,092 | 3,262 / 3,732 |
| 48 · Fondazione debole | 2,662 / 2,789 | 33,704 | 7,289 / 1,423 | 0 | 9,985 | 3,227 / 3,692 |
| 49 · Fondazione debole | 2,789 / 2,915 | 35,577 | 7,09 / 1,423 | 0 | 9,876 | 3,192 / 3,652 |
| 50 · Fondazione debole | 2,915 / 3 | 37,173 | 4,623 / 0,951 | 0 | 6,541 | 2,114 / 2,419 |
| 51 · Fondazione debole | 3 / 3,006 | 37,866 | 0,357 / 0 | 0 | 0,424 | 0,137 / 0,157 |
| 52 · Terreno granulare | 3,006 / 3,042 | 38,19 | 2,237 / 0 | 0 | 2,433 | 1,124 / 1,285 |
| 53 · Terreno granulare | 3,042 / 3,168 | 39,461 | 7,672 / 0 | 0 | 8,409 | 3,884 / 4,443 |
| 54 · Terreno granulare | 3,168 / 3,295 | 41,486 | 7,426 / 0 | 0 | 8,252 | 3,811 / 4,361 |
| 55 · Terreno granulare | 3,295 / 3,421 | 43,576 | 7,162 / 0 | 0 | 8,089 | 3,736 / 4,274 |
| 56 · Terreno granulare | 3,421 / 3,548 | 45,741 | 6,877 / 0 | 0 | 7,917 | 3,657 / 4,184 |
| 57 · Terreno granulare | 3,548 / 3,674 | 47,994 | 6,57 / 0 | 0 | 7,736 | 3,573 / 4,088 |
| 58 · Terreno granulare | 3,674 / 3,801 | 50,35 | 6,237 / 0 | 0 | 7,542 | 3,483 / 3,985 |
| 59 · Terreno granulare | 3,801 / 3,927 | 52,829 | 5,873 / 0 | 0 | 7,332 | 3,387 / 3,874 |
| 60 · Terreno granulare | 3,927 / 4,054 | 55,459 | 5,475 / 0 | 0 | 7,103 | 3,281 / 3,753 |
| 61 · Terreno granulare | 4,054 / 4,18 | 58,277 | 5,033 / 0 | 0 | 6,846 | 3,162 / 3,618 |
| 62 · Terreno granulare | 4,18 / 4,307 | 61,34 | 4,537 / 0 | 0 | 6,553 | 3,027 / 3,463 |
| 63 · Terreno granulare | 4,307 / 4,433 | 64,738 | 3,97 / 0 | 0 | 6,206 | 2,867 / 3,279 |
| 64 · Terreno granulare | 4,433 / 4,56 | 68,63 | 3,3 / 0 | 0 | 5,772 | 2,666 / 3,05 |
| 65 · Terreno granulare | 4,56 / 4,686 | 73,361 | 2,456 / 0 | 0 | 5,173 | 2,389 / 2,734 |
| 66 · Terreno granulare | 4,686 / 4,813 | 80,066 | 1,174 / 0 | 0 | 4,067 | 1,878 / 2,149 |

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; η=γR/F. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i conci di tutte le combinazioni sono disponibili nell’export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.