ANTHEA · 02-mensola-alta

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, con due stratigrafie e terreno a valle. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un’analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell’opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l’analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, q′ di ricoprimento da valle, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Passiva Rankine opzionale e parzializzabile, esclusa nel sisma.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

Due colonne con profondità dalla rispettiva superficie. Hlib è misurata dalla sommità al terreno di valle; Dv=H+t−Hlib dal piano di posa. Collegare le colonne copia spessori e materiali, non le quote assolute. Peso del terreno sopra la mensola e ricoprimento efficace nella portanza sempre inclusi. Passiva Rankine attivabile con frazione mobilitata 0–1; esclusa nei casi sismici. Il terreno di posa resta un input distinto.

Automatico: δd=k·atan(tanφcv,k/γMφ), k=1 gettato in opera, 2/3 prefabbricato, 0 liscio. φcv è l’angolo a volume costante, da caratterizzare; non è automaticamente l’angolo di picco. Assegnato: tanδd=tanδk/γMφ. Sul fusto Coulomb/Mononobe–Okabe con attrito; per l’equilibrio con mensola a monte la spinta è sul piano virtuale a tergo della mensola, δ=0. Wood non mobilita δ. Nessun doppio conteggio dell’attrito interno al blocco muro–terreno.

Passiva applicata al piano verticale esterno a valle e limitata alla spinta motrice; nessuna maggiorazione favorevole γG>1. Diagrammi del fusto: equilibrio della sezione con terreno sul paramento inclinato e attrito di monte. Ricoprimento q′ di valle usato con iq=(1−|H|/V)²; nessuna maggiorazione di profondità.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno (tan φd = tan φk / γMφ); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con γR = 1,10 scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell’Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un’analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell’approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ₂ delle variabili e γR=1 nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 5 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 0.4 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 0.25 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.45 | m |
| Mensola a valle · a | 0.8 | m |
| Mensola a monte · b | 1.8 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 34 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 19 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 21 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 26 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 25 | kN/m³ |
| Resistenza calcestruzzo · fck | 30 | MPa |
| Snervamento armature · fyk | 450 | MPa |
| Copriferro netto barre · c | 40 | mm |
| Coefficiente viscosità per SLE · φ | 2 | − |

Azioni assegnate per metro di sviluppo

| Nome / tipo / natura | Valore / unità | z₀ / z₁ / x [m] | ψ₀ / ψ₁ / ψ₂ / gruppo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q | 10 kPa | Tutto il riempimento | 0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy |

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia di monte (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 25 | 18 | 20 | 30 |

Stratigrafia di valle (dalla superficie di valle)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 10 | 18 | 20 | 30 |

Dv=0 m; Hlib=5,45 m. Colonne collegate: False. Passiva richiesta: False; frazione=0.

Origine degli attriti

| Parametro | Input |
| --- | --- |
| wall_mode | Assegnato |
| wall_delta | 0 |
| wall_phi_cv | 30 |
| base_mode | Assegnato |
| base_phi_cv | 34 |

Valori geotecnici effettivamente utilizzati per combinazione

| Combinazione | Parametro (unità nel nome) | Valore |
| --- | --- | --- |
| SLE 1 | Dv_m | 0 |
| SLE 1 | Hlib_m | 5.45 |
| SLE 1 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLE 1 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLE 1 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLE 1 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLE 1 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLE 1 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLE 1 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLE 1 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLE 1 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLE 1 | passiva_frazione | 0 |
| SLE 1 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLE 1 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLE 1 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLE 1 | iq | 0.33441166097256503 |
| SLE 1 | igamma | 0.19338470370692265 |
| SLE 1 | base_ruvida | true |
| SLE_FREQ 2 | Dv_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | Hlib_m | 5.45 |
| SLE_FREQ 2 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLE_FREQ 2 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLE_FREQ 2 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLE_FREQ 2 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLE_FREQ 2 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLE_FREQ 2 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | passiva_frazione | 0 |
| SLE_FREQ 2 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLE_FREQ 2 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLE_FREQ 2 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLE_FREQ 2 | iq | 0.35980033334754874 |
| SLE_FREQ 2 | igamma | 0.21582032493183018 |
| SLE_FREQ 2 | base_ruvida | true |
| Quasi permanente 3 | Dv_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | Hlib_m | 5.45 |
| Quasi permanente 3 | peso_valle_kN_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| Quasi permanente 3 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| Quasi permanente 3 | delta_base_d_gradi | 26 |
| Quasi permanente 3 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| Quasi permanente 3 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| Quasi permanente 3 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | passiva_frazione | 0 |
| Quasi permanente 3 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| Quasi permanente 3 | Nq | 29.439792369643463 |
| Quasi permanente 3 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| Quasi permanente 3 | iq | 0.3707627484408693 |
| Quasi permanente 3 | igamma | 0.22575851481167894 |
| Quasi permanente 3 | base_ruvida | true |
| SLU 4 | Dv_m | 0 |
| SLU 4 | Hlib_m | 5.45 |
| SLU 4 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 4 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 4 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 4 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 4 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 4 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 4 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 4 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 4 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 4 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 4 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 4 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 4 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 4 | iq | 0.3881599694173267 |
| SLU 4 | igamma | 0.2418333084977944 |
| SLU 4 | base_ruvida | true |
| SLU 5 | Dv_m | 0 |
| SLU 5 | Hlib_m | 5.45 |
| SLU 5 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 5 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 5 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 5 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 5 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 5 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 5 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 5 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 5 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 5 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 5 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 5 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 5 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 5 | iq | 0.42973267259424996 |
| SLU 5 | igamma | 0.2817069499629201 |
| SLU 5 | base_ruvida | true |
| SLU 6 | Dv_m | 0 |
| SLU 6 | Hlib_m | 5.45 |
| SLU 6 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 6 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 6 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 6 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 6 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 6 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 6 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 6 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 6 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 6 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 6 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 6 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 6 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 6 | iq | 0.35225302773837647 |
| SLU 6 | igamma | 0.20906537032998415 |
| SLU 6 | base_ruvida | true |
| SLU 7 | Dv_m | 0 |
| SLU 7 | Hlib_m | 5.45 |
| SLU 7 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 7 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 7 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 7 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 7 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 7 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 7 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 7 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 7 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 7 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 7 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 7 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 7 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 7 | iq | 0.3881599694173267 |
| SLU 7 | igamma | 0.2418333084977944 |
| SLU 7 | base_ruvida | true |
| SLU 8 | Dv_m | 0 |
| SLU 8 | Hlib_m | 5.45 |
| SLU 8 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 8 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 8 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 8 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 8 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 8 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 8 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 8 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 8 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 8 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 8 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 8 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 8 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 8 | iq | 0.3115939161819406 |
| SLU 8 | igamma | 0.1739335873650819 |
| SLU 8 | base_ruvida | true |
| SLU 9 | Dv_m | 0 |
| SLU 9 | Hlib_m | 5.45 |
| SLU 9 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 9 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 9 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 9 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 9 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 9 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 9 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 9 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 9 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 9 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 9 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 9 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 9 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 9 | iq | 0.3513058157778095 |
| SLU 9 | igamma | 0.20822266912502815 |
| SLU 9 | base_ruvida | true |
| SLU 10 | Dv_m | 0 |
| SLU 10 | Hlib_m | 5.45 |
| SLU 10 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 10 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 10 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 10 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 10 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 10 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 10 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 10 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 10 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 10 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 10 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 10 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 10 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 10 | iq | 0.29305143703590464 |
| SLU 10 | igamma | 0.158641125752602 |
| SLU 10 | base_ruvida | true |
| SLU 11 | Dv_m | 0 |
| SLU 11 | Hlib_m | 5.45 |
| SLU 11 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 11 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 11 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 11 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 11 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 11 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 11 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 11 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 11 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 11 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 11 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 11 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 11 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 11 | iq | 0.3271336955357876 |
| SLU 11 | igamma | 0.18710608842875556 |
| SLU 11 | base_ruvida | true |

Pressioni sul fusto e resistenza di valle

| Caso / piano | z₀–z₁ [m] | p₀–p₁ [kPa] |
| --- | --- | --- |
| SLE 1 / fusto | 0–5 | 3,333–33,333 |
| SLE 1 / fusto | 5–5,45 | 33,333–36,033 |
| SLE_FREQ 2 / fusto | 0–5 | 1,667–31,667 |
| SLE_FREQ 2 / fusto | 5–5,45 | 31,667–34,367 |
| Quasi permanente 3 / fusto | 0–5 | 1–31 |
| Quasi permanente 3 / fusto | 5–5,45 | 31–33,7 |
| SLU 4 / fusto | 0–5 | 0–30 |
| SLU 4 / fusto | 5–5,45 | 30–32,7 |
| SLU 5 / fusto | 0–5 | 0–30 |
| SLU 5 / fusto | 5–5,45 | 30–32,7 |
| SLU 6 / fusto | 0–5 | 0–39 |
| SLU 6 / fusto | 5–5,45 | 39–42,51 |
| SLU 7 / fusto | 0–5 | 0–39 |
| SLU 7 / fusto | 5–5,45 | 39–42,51 |
| SLU 8 / fusto | 0–5 | 5–35 |
| SLU 8 / fusto | 5–5,45 | 35–37,7 |
| SLU 9 / fusto | 0–5 | 5–35 |
| SLU 9 / fusto | 5–5,45 | 35–37,7 |
| SLU 10 / fusto | 0–5 | 5–44 |
| SLU 10 / fusto | 5–5,45 | 44–47,51 |
| SLU 11 / fusto | 0–5 | 5–44 |
| SLU 11 / fusto | 5–5,45 | 44–47,51 |

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l’inviluppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

| Elemento | Barre per metro/faccia | Ø [mm] |
| --- | --- | --- |
| Fusto inferiore / intero | 6 | 16 |
| Valle | 6 | 16 |
| Monte | 6 | 16 |

Quantità indicative: 2,975 m³/m di calcestruzzo e 151,52 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Inviluppo verifiche geotecniche

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLU 10 | 143,09 / 138,328 | kN/m | 1,034 | Non soddisfatta |
| Ribaltamento SLU 8 | 236,135 / 425,701 | kNm/m | 0,555 | Soddisfatta |
| Capacità portante SLU 10 | 311,975 / 159,889 | kN/m | 1,951 | Non soddisfatta |
| Contatto fondazione SLU 8 | 0,538 / 1,5 | m | 0,359 | Contatto in compressione |
| Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 2 | 1,1 / 0,975 | − | 1,128 | Non soddisfatta |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=5.00 m · armatura minima per faccia Dettagli | 589,077 / 1206,372 | mm²/m | 0,488 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.25 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 10300 | mm²/m | 0,234 | Soddisfatta |
| Fusto z=5.00 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 7,39 / 13,5 | MPa | 0,547 | Soddisfatta |
| Fusto z=5.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 415,739 / 360 | MPa | 1,155 | Non soddisfatta |
| Valle z=0.04 m · armatura minima per faccia Dettagli | 672,753 / 1206,372 | mm²/m | 0,558 | Soddisfatta |
| Valle z=0.04 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 18000 | mm²/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 1,686 / 13,5 | MPa | 0,125 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione acciaio SLE 1 | 102,161 / 360 | MPa | 0,284 | Soddisfatta |
| Monte z=0.09 m · armatura minima per faccia Dettagli | 672,753 / 1206,372 | mm²/m | 0,558 | Soddisfatta |
| Monte z=0.09 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 18000 | mm²/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 4,337 / 13,5 | MPa | 0,321 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · tensione acciaio SLE 1 | 277,323 / 360 | MPa | 0,77 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.50 m · fessurazione SLE_FREQ 2 | 0 / — | mm | — | Armatura/area efficace assente |
| Valle z=0.80 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,105 / 0,3 | mm | 0,35 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,27 / 0,3 | mm | 0,9 | Soddisfatta |
| Fusto z=5.00 m · N–M GPC SLU 10 | 223,594 / 167,404 | kNm/m | 1,336 | Non soddisfatta |
| Fusto z=5.00 m · taglio senza staffe SLU 10 | 122,5 / 161,084 | kN/m | 0,76 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · N–M GPC SLU 11 | 60,221 / 184,674 | kNm/m | 0,326 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · taglio senza staffe SLU 11 | 142,648 / 171,622 | kN/m | 0,831 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · N–M GPC SLU 10 | 167,932 / 184,677 | kNm/m | 0,909 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · taglio senza staffe SLU 10 | 147,993 / 171,622 | kN/m | 0,862 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso / stato | γ muro / terra / acqua | γMφ / γRsc / γRrib / γRport | kh / kv |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 SLE · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLU 4 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 5 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 6 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 7 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 8 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 9 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 10 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 11 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |

| Combinazione | Fattori γ × ψ delle azioni |
| --- | --- |
| SLE 1 | Sovraccarico uniforme: 1 |
| SLE_FREQ 2 | Sovraccarico uniforme: 0,5 |
| Quasi permanente 3 | Sovraccarico uniforme: 0,3 |
| SLU 4 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 5 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 6 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 7 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 8 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 9 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 10 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 11 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |

Spinte: valori e coefficienti

Piano virtuale con mensola: Ka=tan²(45°−φd/2). Senza mensola: Coulomb con δd; K e Ke tabulati sono le componenti orizzontali. Fusto: Coulomb/MO con δd; la tabella seguente riguarda il piano esterno. tanφd=tanφk/γMφ. Statica: p=Kaσ′v+KaΣ(fi·qi)+u. Sisma MO: θ=atan[kh/(1−kv)], Kae=cos²(φd−θ)/{cos²θ·[1+√(sinφd·sin(φd−θ)/cosθ)]²}; Δp=(Kae−Ka)(1−kv)γHt/2; pq=Kae(1−kv)Σ(fi·qi). Incremento uniforme; Ht=H+t.

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd / K / Kae | p terra₀–₁ | pq / u₀–₁ | Δp / ptot₀–₁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–30 | 3,333 / 0–0 | 0 / 3,333–33,333 |
| SLE 1 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 30–32,7 | 3,333 / 0–0 | 0 / 33,333–36,033 |
| SLE_FREQ 2 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–30 | 1,667 / 0–0 | 0 / 1,667–31,667 |
| SLE_FREQ 2 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 30–32,7 | 1,667 / 0–0 | 0 / 31,667–34,367 |
| Quasi permanente 3 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–30 | 1 / 0–0 | 0 / 1–31 |
| Quasi permanente 3 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 30–32,7 | 1 / 0–0 | 0 / 31–33,7 |
| SLU 4 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–30 | 0 / 0–0 | 0 / 0–30 |
| SLU 4 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 30–32,7 | 0 / 0–0 | 0 / 30–32,7 |
| SLU 5 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–30 | 0 / 0–0 | 0 / 0–30 |
| SLU 5 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 30–32,7 | 0 / 0–0 | 0 / 30–32,7 |
| SLU 6 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–39 | 0 / 0–0 | 0 / 0–39 |
| SLU 6 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 39–42,51 | 0 / 0–0 | 0 / 39–42,51 |
| SLU 7 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–39 | 0 / 0–0 | 0 / 0–39 |
| SLU 7 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 39–42,51 | 0 / 0–0 | 0 / 39–42,51 |
| SLU 8 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–30 | 5 / 0–0 | 0 / 5–35 |
| SLU 8 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 30–32,7 | 5 / 0–0 | 0 / 35–37,7 |
| SLU 9 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–30 | 5 / 0–0 | 0 / 5–35 |
| SLU 9 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 30–32,7 | 5 / 0–0 | 0 / 35–37,7 |
| SLU 10 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–39 | 5 / 0–0 | 0 / 5–44 |
| SLU 10 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 39–42,51 | 5 / 0–0 | 0 / 44–47,51 |
| SLU 11 0–5 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–39 | 5 / 0–0 | 0 / 5–44 |
| SLU 11 5–5,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 39–42,51 | 5 / 0–0 | 0 / 44–47,51 |

Pressioni in kPa; φd in gradi; z dalla sommità. σ′v include i fattori dei pesi e (1−kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 1 / 1 / 1 | 107,274 | 254,375 | 0 |
| SLE_FREQ 2 | 1 / 1 / 1 | 98,191 | 245,375 | 0 |
| Quasi permanente 3 | 1 / 1 / 1 | 94,558 | 241,775 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1 / 1 | 89,108 | 236,375 | 0 |
| SLU 5 | 1,3 / 1 / 1 | 89,108 | 258,688 | 0 |
| SLU 6 | 1 / 1,3 / 1 | 115,84 | 284,975 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1,3 / 1 | 115,84 | 307,288 | 0 |
| SLU 8 | 1 / 1 / 1 | 116,358 | 263,375 | 0 |
| SLU 9 | 1,3 / 1 / 1 | 116,358 | 285,688 | 0 |
| SLU 10 | 1 / 1,3 / 1 | 143,09 | 311,975 | 0 |
| SLU 11 | 1,3 / 1,3 / 1 | 143,09 | 334,288 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 470,656 | 211,383 | 0,481 | 2,039 | 166,318 |
| SLE_FREQ 2 | 451,756 | 186,631 | 0,42 | 2,161 | 150,416 |
| Quasi permanente 3 | 444,196 | 176,73 | 0,394 | 2,213 | 144,056 |
| SLU 4 | 432,856 | 161,879 | 0,354 | 2,293 | 134,515 |
| SLU 5 | 460,653 | 161,879 | 0,345 | 2,31 | 145,734 |
| SLU 6 | 534,916 | 210,442 | 0,361 | 2,277 | 163,651 |
| SLU 7 | 562,713 | 210,442 | 0,354 | 2,293 | 174,869 |
| SLU 8 | 489,556 | 236,135 | 0,538 | 1,924 | 182,48 |
| SLU 9 | 517,353 | 236,135 | 0,516 | 1,969 | 193,485 |
| SLU 10 | 591,616 | 284,698 | 0,516 | 1,968 | 211,41 |
| SLU 11 | 619,413 | 284,698 | 0,499 | 2,003 | 222,574 |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Fusto | 40,625 | 165,26 | 91,667 |
| SLE 1 | Valle | 0 | 44,984 | 106,662 |
| SLE 1 | Monte | 0 | -122,106 | -106,324 |
| SLE_FREQ 2 | Fusto | 40,625 | 144,427 | 83,333 |
| SLE_FREQ 2 | Valle | 0 | 40,629 | 96,693 |
| SLE_FREQ 2 | Monte | 0 | -106,326 | -93,435 |
| Quasi permanente 3 | Fusto | 40,625 | 136,094 | 80 |
| Quasi permanente 3 | Valle | 0 | 38,887 | 92,706 |
| Quasi permanente 3 | Monte | 0 | -100,014 | -88,279 |
| SLU 4 | Fusto | 40,625 | 123,594 | 75 |
| SLU 4 | Valle | 0 | 36,275 | 86,724 |
| SLU 4 | Monte | 0 | -90,545 | -80,546 |
| SLU 5 | Fusto | 52,813 | 123,172 | 75 |
| SLU 5 | Valle | 0 | 38,57 | 92,193 |
| SLU 5 | Monte | 0 | -87,64 | -75,956 |
| SLU 6 | Fusto | 40,625 | 161,094 | 97,5 |
| SLU 6 | Valle | 0 | 44,862 | 107,273 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -120,615 | -109,299 |
| SLU 7 | Fusto | 52,813 | 160,672 | 97,5 |
| SLU 7 | Valle | 0 | 47,157 | 112,742 |
| SLU 7 | Monte | 0 | -117,709 | -104,709 |
| SLU 8 | Fusto | 40,625 | 186,094 | 100 |
| SLU 8 | Valle | 0 | 49,399 | 116,755 |
| SLU 8 | Monte | 0 | -137,774 | -119,335 |
| SLU 9 | Fusto | 52,813 | 185,672 | 100 |
| SLU 9 | Valle | 0 | 51,644 | 122,122 |
| SLU 9 | Monte | 0 | -134,96 | -114,645 |
| SLU 10 | Fusto | 40,625 | 223,594 | 122,5 |
| SLU 10 | Valle | 0 | 57,939 | 137,206 |
| SLU 10 | Monte | 0 | -167,932 | -147,993 |
| SLU 11 | Fusto | 52,813 | 223,172 | 122,5 |
| SLU 11 | Valle | 0 | 60,221 | 142,648 |
| SLU 11 | Monte | 0 | -165,05 | -143,376 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l’intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c′=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

F = Σ{[c′d·b + (V − u·b)·tanφ′d]/mα}/D; mα = cosα + sinα·tanφ′d/F. D = Σ[V·(xG−xc) + H·(yc−yH) + M]/R; N′ = [V−u·l·cosα−c′d·l·sinα/F]/mα; l=b/cosα. V=(1−kv)W+Vext. In non drenato φ=0, c=cu,d, u=0. η=γR/F.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi, anche con tangente verticale all’ingresso, passanti sotto l’intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e sulla famiglia tangente, raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e conci.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei conci; forze tangenziali interconcio trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 2.975 m²; baricentro (1.2458; 1.6084) m; γ=25 kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

| Punto profilo | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -21,8 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,45 |
| 4 | 0,8 | 0,45 |
| 5 | 0,95 | 5,45 |
| 6 | 1,2 | 5,45 |
| 7 | 24,8 | 5,45 |

| Terreno | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | -19,55 | 18 / 20 | 30 | 0 / 0 |

Falda globale assente.

Ricerca: uscita x=-21,8…-0,1 m; ingresso x=3,1…24,8 m; profondità sotto y=0: 0,1…10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 conci iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

| Combinazione | γterra / γmuro | γMφ / γMc / γMcu | γR | kh / kv | Condizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |
| Globale A2–M2–R2 2 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |

| Azione | x₀ / x₁ / y [m] | V / H / M | Distribuzione |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme | 1,2 / 24,8 / 5,45 | 10 / 0 / 0 | Uniforme · kPa |

| Combinazione | Azione | γ × ψ |
| --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | Sovraccarico uniforme | 0 |
| Globale A2–M2–R2 2 | Sovraccarico uniforme | 1,3 |

| Caso | F / γR | η | Risolte / provate | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1,026 / 1,1 | 1,072 | 1807/2971 | Non soddisfatta |
| Globale A2–M2–R2 2 | 0,975 / 1,1 | 1,128 | 1700/2853 | Non soddisfatta |

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (-0,584; 5,502) m; raggio 6,567 m; estremi x=-4,169 / 5,982 m. D=236,987 kN/m, ΣR=243,232 kN/m, iterazioni 26, residuo -2.095E-07. Superfici geometricamente ammesse 1807; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Globale A2–M2–R2 2 · superficie minima

Centro (-0,584; 5,502) m; raggio 6,567 m; estremi x=-4,169 / 5,982 m. D=276,518 kN/m, ΣR=269,684 kN/m, iterazioni 29, residuo -1.19E-07. Superfici geometricamente ammesse 1700; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 2

| n / terreno | x₀ / x₁ [m] | α [°] | W terra / muro [kN/m] | u [kPa] | N′ [kN/m] | R / T [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Terreno granulare | -4,169 / -4 | -32,207 | 0,164 / 0 | 0 | 0,276 | 0,128 / 0,131 |
| 2 · Terreno granulare | -4 / -3,83 | -30,479 | 0,478 / 0 | 0 | 0,769 | 0,355 / 0,364 |
| 3 · Terreno granulare | -3,83 / -3,661 | -28,78 | 0,771 / 0 | 0 | 1,189 | 0,549 / 0,563 |
| 4 · Terreno granulare | -3,661 / -3,492 | -27,109 | 1,044 / 0 | 0 | 1,549 | 0,715 / 0,733 |
| 5 · Terreno granulare | -3,492 / -3,323 | -25,463 | 1,299 / 0 | 0 | 1,857 | 0,858 / 0,88 |
| 6 · Terreno granulare | -3,323 / -3,154 | -23,839 | 1,535 / 0 | 0 | 2,123 | 0,98 / 1,005 |
| 7 · Terreno granulare | -3,154 / -2,984 | -22,235 | 1,754 / 0 | 0 | 2,35 | 1,086 / 1,113 |
| 8 · Terreno granulare | -2,984 / -2,815 | -20,649 | 1,957 / 0 | 0 | 2,545 | 1,176 / 1,205 |
| 9 · Terreno granulare | -2,815 / -2,646 | -19,079 | 2,143 / 0 | 0 | 2,712 | 1,252 / 1,284 |
| 10 · Terreno granulare | -2,646 / -2,477 | -17,524 | 2,313 / 0 | 0 | 2,852 | 1,317 / 1,351 |
| 11 · Terreno granulare | -2,477 / -2,308 | -15,982 | 2,468 / 0 | 0 | 2,971 | 1,372 / 1,407 |
| 12 · Terreno granulare | -2,308 / -2,139 | -14,453 | 2,609 / 0 | 0 | 3,068 | 1,417 / 1,453 |
| 13 · Terreno granulare | -2,139 / -1,969 | -12,933 | 2,734 / 0 | 0 | 3,148 | 1,454 / 1,491 |
| 14 · Terreno granulare | -1,969 / -1,8 | -11,423 | 2,845 / 0 | 0 | 3,21 | 1,483 / 1,52 |
| 15 · Terreno granulare | -1,8 / -1,631 | -9,921 | 2,942 / 0 | 0 | 3,257 | 1,504 / 1,542 |
| 16 · Terreno granulare | -1,631 / -1,462 | -8,426 | 3,026 / 0 | 0 | 3,289 | 1,519 / 1,558 |
| 17 · Terreno granulare | -1,462 / -1,293 | -6,936 | 3,095 / 0 | 0 | 3,309 | 1,528 / 1,567 |
| 18 · Terreno granulare | -1,293 / -1,124 | -5,451 | 3,151 / 0 | 0 | 3,315 | 1,531 / 1,57 |
| 19 · Terreno granulare | -1,124 / -0,954 | -3,97 | 3,193 / 0 | 0 | 3,31 | 1,529 / 1,568 |
| 20 · Terreno granulare | -0,954 / -0,785 | -2,491 | 3,223 / 0 | 0 | 3,293 | 1,521 / 1,56 |
| 21 · Terreno granulare | -0,785 / -0,616 | -1,014 | 3,238 / 0 | 0 | 3,266 | 1,509 / 1,547 |
| 22 · Terreno granulare | -0,616 / -0,447 | 0,462 | 3,241 / 0 | 0 | 3,229 | 1,491 / 1,529 |
| 23 · Terreno granulare | -0,447 / -0,278 | 1,938 | 3,23 / 0 | 0 | 3,181 | 1,469 / 1,506 |
| 24 · Terreno granulare | -0,278 / -0,108 | 3,416 | 3,206 / 0 | 0 | 3,123 | 1,443 / 1,479 |
| 25 · Terreno granulare | -0,108 / 0 | 4,63 | 2,036 / 0 | 0 | 1,967 | 0,909 / 0,932 |
| 26 · Terreno granulare | 0 / 0,061 | 5,371 | 1,132 / 0,683 | 0 | 1,746 | 0,806 / 0,827 |
| 27 · Terreno granulare | 0,061 / 0,23 | 6,38 | 3,118 / 1,903 | 0 | 4,798 | 2,216 / 2,272 |
| 28 · Terreno granulare | 0,23 / 0,399 | 7,867 | 3,053 / 1,903 | 0 | 4,696 | 2,169 / 2,224 |
| 29 · Terreno granulare | 0,399 / 0,568 | 9,36 | 2,975 / 1,903 | 0 | 4,586 | 2,118 / 2,172 |
| 30 · Terreno granulare | 0,568 / 0,737 | 10,86 | 2,883 / 1,903 | 0 | 4,468 | 2,064 / 2,116 |
| 31 · Terreno granulare | 0,737 / 0,8 | 11,891 | 1,04 / 0,704 | 0 | 1,62 | 0,748 / 0,767 |
| 32 · Terreno granulare | 0,8 / 0,907 | 12,646 | 1,738 / 5,938 | 0 | 7,111 | 3,284 / 3,368 |
| 33 · Terreno granulare | 0,907 / 0,95 | 13,318 | 0,693 / 5,124 | 0 | 5,376 | 2,483 / 2,546 |
| 34 · Terreno granulare | 0,95 / 1,076 | 14,078 | 1,964 / 17,143 | 0 | 17,608 | 8,133 / 8,339 |
| 35 · Terreno granulare | 1,076 / 1,2 | 15,205 | 1,866 / 16,919 | 0 | 17,247 | 7,966 / 8,168 |
| 36 · Terreno granulare | 1,2 / 1,245 | 15,971 | 4,707 / 0,506 | 0 | 5,311 | 2,453 / 2,515 |
| 37 · Terreno granulare | 1,245 / 1,414 | 16,945 | 17,599 / 1,903 | 0 | 19,826 | 9,157 / 9,389 |
| 38 · Terreno granulare | 1,414 / 1,583 | 18,495 | 17,435 / 1,903 | 0 | 19,605 | 9,055 / 9,284 |
| 39 · Terreno granulare | 1,583 / 1,753 | 20,059 | 17,254 / 1,903 | 0 | 19,384 | 8,953 / 9,18 |
| 40 · Terreno granulare | 1,753 / 1,922 | 21,639 | 17,058 / 1,903 | 0 | 19,165 | 8,852 / 9,076 |
| 41 · Terreno granulare | 1,922 / 2,091 | 23,236 | 16,845 / 1,903 | 0 | 18,945 | 8,75 / 8,972 |
| 42 · Terreno granulare | 2,091 / 2,26 | 24,852 | 16,616 / 1,903 | 0 | 18,725 | 8,649 / 8,868 |
| 43 · Terreno granulare | 2,26 / 2,429 | 26,49 | 16,368 / 1,903 | 0 | 18,504 | 8,547 / 8,763 |
| 44 · Terreno granulare | 2,429 / 2,598 | 28,152 | 16,102 / 1,903 | 0 | 18,282 | 8,444 / 8,658 |
| 45 · Terreno granulare | 2,598 / 2,768 | 29,84 | 15,816 / 1,903 | 0 | 18,058 | 8,34 / 8,552 |
| 46 · Terreno granulare | 2,768 / 2,937 | 31,556 | 15,51 / 1,903 | 0 | 17,83 | 8,235 / 8,444 |
| 47 · Terreno granulare | 2,937 / 3 | 32,754 | 5,712 / 0,711 | 0 | 6,602 | 3,049 / 3,127 |
| 48 · Terreno granulare | 3 / 3,106 | 33,636 | 10,33 / 0 | 0 | 10,693 | 4,939 / 5,064 |
| 49 · Terreno granulare | 3,106 / 3,275 | 35,09 | 16,203 / 0 | 0 | 16,875 | 7,794 / 7,992 |
| 50 · Terreno granulare | 3,275 / 3,444 | 36,915 | 15,829 / 0 | 0 | 16,631 | 7,682 / 7,876 |
| 51 · Terreno granulare | 3,444 / 3,614 | 38,784 | 15,428 / 0 | 0 | 16,38 | 7,566 / 7,757 |
| 52 · Terreno granulare | 3,614 / 3,783 | 40,704 | 15 / 0 | 0 | 16,12 | 7,446 / 7,634 |
| 53 · Terreno granulare | 3,783 / 3,952 | 42,681 | 14,541 / 0 | 0 | 15,849 | 7,321 / 7,506 |
| 54 · Terreno granulare | 3,952 / 4,121 | 44,723 | 14,048 / 0 | 0 | 15,566 | 7,19 / 7,372 |
| 55 · Terreno granulare | 4,121 / 4,29 | 46,84 | 13,519 / 0 | 0 | 15,268 | 7,052 / 7,231 |
| 56 · Terreno granulare | 4,29 / 4,459 | 49,044 | 12,947 / 0 | 0 | 14,95 | 6,905 / 7,08 |
| 57 · Terreno granulare | 4,459 / 4,629 | 51,35 | 12,329 / 0 | 0 | 14,61 | 6,748 / 6,919 |
| 58 · Terreno granulare | 4,629 / 4,798 | 53,779 | 11,655 / 0 | 0 | 14,24 | 6,577 / 6,744 |
| 59 · Terreno granulare | 4,798 / 4,967 | 56,357 | 10,917 / 0 | 0 | 13,832 | 6,389 / 6,551 |
| 60 · Terreno granulare | 4,967 / 5,136 | 59,123 | 10,1 / 0 | 0 | 13,374 | 6,177 / 6,334 |
| 61 · Terreno granulare | 5,136 / 5,305 | 62,133 | 9,183 / 0 | 0 | 12,846 | 5,933 / 6,084 |
| 62 · Terreno granulare | 5,305 / 5,474 | 65,477 | 8,134 / 0 | 0 | 12,215 | 5,642 / 5,785 |
| 63 · Terreno granulare | 5,474 / 5,644 | 69,319 | 6,891 / 0 | 0 | 11,417 | 5,273 / 5,407 |
| 64 · Terreno granulare | 5,644 / 5,813 | 74,013 | 5,322 / 0 | 0 | 10,294 | 4,755 / 4,875 |
| 65 · Terreno granulare | 5,813 / 5,982 | 80,782 | 2,866 / 0 | 0 | 8,071 | 3,728 / 3,822 |

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; η=γR/F. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i conci di tutte le combinazioni sono disponibili nell’export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.