ANTHEA · 03-gravita

Muri di sostegno · Gravità

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, con due stratigrafie e terreno a valle. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un’analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell’opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l’analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, q′ di ricoprimento da valle, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Passiva Rankine opzionale e parzializzabile, esclusa nel sisma.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

Due colonne con profondità dalla rispettiva superficie. Hlib è misurata dalla sommità al terreno di valle; Dv=H+t−Hlib dal piano di posa. Collegare le colonne copia spessori e materiali, non le quote assolute. Peso del terreno sopra la mensola e ricoprimento efficace nella portanza sempre inclusi. Passiva Rankine attivabile con frazione mobilitata 0–1; esclusa nei casi sismici. Il terreno di posa resta un input distinto.

Automatico: δd=k·atan(tanφcv,k/γMφ), k=1 gettato in opera, 2/3 prefabbricato, 0 liscio. φcv è l’angolo a volume costante, da caratterizzare; non è automaticamente l’angolo di picco. Assegnato: tanδd=tanδk/γMφ. Sul fusto Coulomb/Mononobe–Okabe con attrito; per l’equilibrio con mensola a monte la spinta è sul piano virtuale a tergo della mensola, δ=0. Wood non mobilita δ. Nessun doppio conteggio dell’attrito interno al blocco muro–terreno.

Passiva applicata al piano verticale esterno a valle e limitata alla spinta motrice; nessuna maggiorazione favorevole γG>1. Diagrammi del fusto: equilibrio della sezione con terreno sul paramento inclinato e attrito di monte. Ricoprimento q′ di valle usato con iq=(1−|H|/V)²; nessuna maggiorazione di profondità.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno (tan φd = tan φk / γMφ); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con γR = 1,10 scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell’Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un’analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell’approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ₂ delle variabili e γR=1 nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 3 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 2.2 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 0.55 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.45 | m |
| Mensola a valle · a | 0.25 | m |
| Mensola a monte · b | 0.25 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 34 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 19 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 21 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 26 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 25 | kN/m³ |
| Resistenza di progetto a compressione · σRd | 5 | MPa |
| Resistenza di progetto a taglio · τRd | 0.2 | MPa |
| Resistenza di progetto a trazione fondazione · fctd | 0.3 | MPa |

Azioni assegnate per metro di sviluppo

| Nome / tipo / natura | Valore / unità | z₀ / z₁ / x [m] | ψ₀ / ψ₁ / ψ₂ / gruppo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q | 10 kPa | Tutto il riempimento | 0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy |

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia di monte (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 25 | 18 | 20 | 30 |

Stratigrafia di valle (dalla superficie di valle)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 10 | 18 | 20 | 30 |

Dv=0 m; Hlib=3,45 m. Colonne collegate: False. Passiva richiesta: False; frazione=0.

Origine degli attriti

| Parametro | Input |
| --- | --- |
| wall_mode | Assegnato |
| wall_delta | 0 |
| wall_phi_cv | 30 |
| base_mode | Assegnato |
| base_phi_cv | 34 |

Valori geotecnici effettivamente utilizzati per combinazione

| Combinazione | Parametro (unità nel nome) | Valore |
| --- | --- | --- |
| SLE 1 | Dv_m | 0 |
| SLE 1 | Hlib_m | 3.45 |
| SLE 1 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLE 1 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLE 1 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLE 1 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLE 1 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLE 1 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLE 1 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLE 1 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLE 1 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLE 1 | passiva_frazione | 0 |
| SLE 1 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLE 1 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLE 1 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLE 1 | iq | 0.46817174556213015 |
| SLE 1 | igamma | 0.32033751359808826 |
| SLE 1 | base_ruvida | true |
| SLE_FREQ 2 | Dv_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | Hlib_m | 3.45 |
| SLE_FREQ 2 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLE_FREQ 2 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLE_FREQ 2 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLE_FREQ 2 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLE_FREQ 2 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLE_FREQ 2 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | passiva_frazione | 0 |
| SLE_FREQ 2 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLE_FREQ 2 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLE_FREQ 2 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLE_FREQ 2 | iq | 0.5189100748189244 |
| SLE_FREQ 2 | igamma | 0.37379901629072493 |
| SLE_FREQ 2 | base_ruvida | true |
| Quasi permanente 3 | Dv_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | Hlib_m | 3.45 |
| Quasi permanente 3 | peso_valle_kN_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| Quasi permanente 3 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| Quasi permanente 3 | delta_base_d_gradi | 26 |
| Quasi permanente 3 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| Quasi permanente 3 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| Quasi permanente 3 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | passiva_frazione | 0 |
| Quasi permanente 3 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| Quasi permanente 3 | Nq | 29.439792369643463 |
| Quasi permanente 3 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| Quasi permanente 3 | iq | 0.5401876909995104 |
| Quasi permanente 3 | igamma | 0.3970242425371528 |
| Quasi permanente 3 | base_ruvida | true |
| SLU 4 | Dv_m | 0 |
| SLU 4 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 4 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 4 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 4 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 4 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 4 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 4 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 4 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 4 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 4 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 4 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 4 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 4 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 4 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 4 | iq | 0.5731880492503123 |
| SLU 4 | igamma | 0.43395599300129506 |
| SLU 4 | base_ruvida | true |
| SLU 5 | Dv_m | 0 |
| SLU 5 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 5 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 5 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 5 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 5 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 5 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 5 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 5 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 5 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 5 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 5 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 5 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 5 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 5 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 5 | iq | 0.6546457946545645 |
| SLU 5 | igamma | 0.529675119901141 |
| SLU 5 | base_ruvida | true |
| SLU 6 | Dv_m | 0 |
| SLU 6 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 6 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 6 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 6 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 6 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 6 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 6 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 6 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 6 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 6 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 6 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 6 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 6 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 6 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 6 | iq | 0.47981416699291646 |
| SLU 6 | igamma | 0.3323606504204607 |
| SLU 6 | base_ruvida | true |
| SLU 7 | Dv_m | 0 |
| SLU 7 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 7 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 7 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 7 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 7 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 7 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 7 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 7 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 7 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 7 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 7 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 7 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 7 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 7 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 7 | iq | 0.5731880492503124 |
| SLU 7 | igamma | 0.4339559930012953 |
| SLU 7 | base_ruvida | true |
| SLU 8 | Dv_m | 0 |
| SLU 8 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 8 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 8 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 8 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 8 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 8 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 8 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 8 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 8 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 8 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 8 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 8 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 8 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 8 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 8 | iq | 0.4208200811861092 |
| SLU 8 | igamma | 0.2729887083873471 |
| SLU 8 | base_ruvida | true |
| SLU 9 | Dv_m | 0 |
| SLU 9 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 9 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 9 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 9 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 9 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 9 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 9 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 9 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 9 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 9 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 9 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 9 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 9 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 9 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 9 | iq | 0.5219267325882084 |
| SLU 9 | igamma | 0.37706334191189794 |
| SLU 9 | base_ruvida | true |
| SLU 10 | Dv_m | 0 |
| SLU 10 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 10 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 10 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 10 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 10 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 10 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 10 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 10 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 10 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 10 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 10 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 10 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 10 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 10 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 10 | iq | 0.3465638109798464 |
| SLU 10 | igamma | 0.20402097374383815 |
| SLU 10 | base_ruvida | true |
| SLU 11 | Dv_m | 0 |
| SLU 11 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 11 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 11 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 11 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 11 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 11 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 11 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 11 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 11 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 11 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 11 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 11 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 11 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 11 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 11 | iq | 0.4532482001758918 |
| SLU 11 | igamma | 0.305143506343975 |
| SLU 11 | base_ruvida | true |

Pressioni sul fusto e resistenza di valle

| Caso / piano | z₀–z₁ [m] | p₀–p₁ [kPa] |
| --- | --- | --- |
| SLE 1 / fusto | 0–3 | 3,333–21,333 |
| SLE 1 / fusto | 3–3,45 | 21,333–24,033 |
| SLE_FREQ 2 / fusto | 0–3 | 1,667–19,667 |
| SLE_FREQ 2 / fusto | 3–3,45 | 19,667–22,367 |
| Quasi permanente 3 / fusto | 0–3 | 1–19 |
| Quasi permanente 3 / fusto | 3–3,45 | 19–21,7 |
| SLU 4 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLU 4 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| SLU 5 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLU 5 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| SLU 6 / fusto | 0–3 | 0–23,4 |
| SLU 6 / fusto | 3–3,45 | 23,4–26,91 |
| SLU 7 / fusto | 0–3 | 0–23,4 |
| SLU 7 / fusto | 3–3,45 | 23,4–26,91 |
| SLU 8 / fusto | 0–3 | 5–23 |
| SLU 8 / fusto | 3–3,45 | 23–25,7 |
| SLU 9 / fusto | 0–3 | 5–23 |
| SLU 9 / fusto | 3–3,45 | 23–25,7 |
| SLU 10 / fusto | 0–3 | 5–28,4 |
| SLU 10 / fusto | 3–3,45 | 28,4–31,91 |
| SLU 11 / fusto | 0–3 | 5–28,4 |
| SLU 11 / fusto | 3–3,45 | 28,4–31,91 |

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Gravità: compressione e taglio confrontati con resistenze di progetto assegnate, da documentare per il materiale effettivo. Fusto verificato anche per assenza di trazione. Fondazione non armata verificata a flessione con fctd assegnata. Non è una verifica normativa completa di muratura o pietrame.

Inviluppo verifiche geotecniche

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLU 10 | 63,67 / 68,637 | kN/m | 0,928 | Soddisfatta |
| Ribaltamento SLU 10 | 83,139 / 234,003 | kNm/m | 0,355 | Soddisfatta |
| Capacità portante SLU 10 | 154,8 / 306,615 | kN/m | 0,505 | Soddisfatta |
| Contatto fondazione SLU 10 | 0,149 / 1,35 | m | 0,11 | Contatto in compressione |
| Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 2 | 1,1 / 1,06 | − | 1,038 | Non soddisfatta |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=3.00 m · compressione SLU 5 | 0,082 / 5 | MPa | 0,016 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · assenza trazione SLU 10 | 23,569 / 37,813 | kNm/m | 0,623 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · taglio SLU 10 | 0,034 / 0,2 | MPa | 0,171 | Soddisfatta |
| Valle z=0.25 m · compressione SLU 11 | 0,062 / 5 | MPa | 0,012 | Soddisfatta |
| Valle z=0.25 m · flessione fondazione SLU 11 | 0,062 / 0,3 | MPa | 0,208 | Soddisfatta |
| Valle z=0.25 m · taglio SLU 11 | 0,056 / 0,2 | MPa | 0,28 | Soddisfatta |
| Monte z=0.25 m · compressione SLU 10 | 0,053 / 5 | MPa | 0,011 | Soddisfatta |
| Monte z=0.25 m · flessione fondazione SLU 10 | 0,053 / 0,3 | MPa | 0,176 | Soddisfatta |
| Monte z=0.25 m · taglio SLU 10 | 0,047 / 0,2 | MPa | 0,235 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso / stato | γ muro / terra / acqua | γMφ / γRsc / γRrib / γRport | kh / kv |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 SLE · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLU 4 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 5 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 6 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 7 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 8 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 9 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 10 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 11 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |

| Combinazione | Fattori γ × ψ delle azioni |
| --- | --- |
| SLE 1 | Sovraccarico uniforme: 1 |
| SLE_FREQ 2 | Sovraccarico uniforme: 0,5 |
| Quasi permanente 3 | Sovraccarico uniforme: 0,3 |
| SLU 4 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 5 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 6 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 7 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 8 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 9 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 10 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 11 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |

Spinte: valori e coefficienti

Piano virtuale con mensola: Ka=tan²(45°−φd/2). Senza mensola: Coulomb con δd; K e Ke tabulati sono le componenti orizzontali. Fusto: Coulomb/MO con δd; la tabella seguente riguarda il piano esterno. tanφd=tanφk/γMφ. Statica: p=Kaσ′v+KaΣ(fi·qi)+u. Sisma MO: θ=atan[kh/(1−kv)], Kae=cos²(φd−θ)/{cos²θ·[1+√(sinφd·sin(φd−θ)/cosθ)]²}; Δp=(Kae−Ka)(1−kv)γHt/2; pq=Kae(1−kv)Σ(fi·qi). Incremento uniforme; Ht=H+t.

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd / K / Kae | p terra₀–₁ | pq / u₀–₁ | Δp / ptot₀–₁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 3,333 / 0–0 | 0 / 3,333–21,333 |
| SLE 1 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 3,333 / 0–0 | 0 / 21,333–24,033 |
| SLE_FREQ 2 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 1,667 / 0–0 | 0 / 1,667–19,667 |
| SLE_FREQ 2 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 1,667 / 0–0 | 0 / 19,667–22,367 |
| Quasi permanente 3 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 1 / 0–0 | 0 / 1–19 |
| Quasi permanente 3 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 1 / 0–0 | 0 / 19–21,7 |
| SLU 4 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 4 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 5 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 5 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 6 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 6 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 7 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 7 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 8 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 5 / 0–0 | 0 / 5–23 |
| SLU 8 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 5 / 0–0 | 0 / 23–25,7 |
| SLU 9 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 5 / 0–0 | 0 / 5–23 |
| SLU 9 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 5 / 0–0 | 0 / 23–25,7 |
| SLU 10 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 5 / 0–0 | 0 / 5–28,4 |
| SLU 10 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 5 / 0–0 | 0 / 28,4–31,91 |
| SLU 11 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 5 / 0–0 | 0 / 5–28,4 |
| SLU 11 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 5 / 0–0 | 0 / 28,4–31,91 |

Pressioni in kPa; φd in gradi; z dalla sommità. σ′v include i fattori dei pesi e (1−kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 1 / 1 / 1 | 47,208 | 149,5 | 0 |
| SLE_FREQ 2 | 1 / 1 / 1 | 41,458 | 148,25 | 0 |
| Quasi permanente 3 | 1 / 1 / 1 | 39,158 | 147,75 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1 / 1 | 35,708 | 147 | 0 |
| SLU 5 | 1,3 / 1 / 1 | 35,708 | 187,05 | 0 |
| SLU 6 | 1 / 1,3 / 1 | 46,42 | 151,05 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1,3 / 1 | 46,42 | 191,1 | 0 |
| SLU 8 | 1 / 1 / 1 | 52,958 | 150,75 | 0 |
| SLU 9 | 1,3 / 1 / 1 | 52,958 | 190,8 | 0 |
| SLU 10 | 1 / 1,3 / 1 | 63,67 | 154,8 | 0 |
| SLU 11 | 1,3 / 1,3 / 1 | 63,67 | 194,85 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 255,456 | 60,901 | 0,049 | 2,603 | 61,354 |
| SLE_FREQ 2 | 252,238 | 50,982 | -0,008 | 2,685 | 55,827 |
| Quasi permanente 3 | 250,95 | 47,015 | -0,03 | 2,639 | 58,403 |
| SLU 4 | 249,019 | 41,064 | -0,065 | 2,571 | 62,268 |
| SLU 5 | 313,296 | 41,064 | -0,105 | 2,489 | 85,504 |
| SLU 6 | 259,448 | 53,383 | -0,014 | 2,672 | 57,712 |
| SLU 7 | 323,724 | 53,383 | -0,065 | 2,571 | 80,948 |
| SLU 8 | 258,675 | 70,82 | 0,104 | 2,492 | 68,72 |
| SLU 9 | 322,952 | 70,82 | 0,029 | 2,643 | 75,151 |
| SLU 10 | 269,104 | 83,139 | 0,149 | 2,403 | 76,276 |
| SLU 11 | 333,381 | 83,139 | 0,066 | 2,569 | 82,706 |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Fusto | 103,125 | 7,969 | 37 |
| SLE 1 | Valle | 0 | 1,554 | 12,387 |
| SLE 1 | Monte | 0 | -0,797 | -6,327 |
| SLE_FREQ 2 | Fusto | 103,125 | 0,469 | 32 |
| SLE_FREQ 2 | Valle | 0 | 1,337 | 10,706 |
| SLE_FREQ 2 | Monte | 0 | -0,452 | -3,627 |
| Quasi permanente 3 | Fusto | 103,125 | -2,531 | 30 |
| Quasi permanente 3 | Valle | 0 | 1,251 | 10,033 |
| Quasi permanente 3 | Monte | 0 | -0,315 | -2,547 |
| SLU 4 | Fusto | 103,125 | -7,031 | 27 |
| SLU 4 | Valle | 0 | 1,12 | 9,024 |
| SLU 4 | Monte | 0 | -0,108 | -0,927 |
| SLU 5 | Fusto | 134,063 | -17,241 | 27 |
| SLU 5 | Valle | 0 | 1,232 | 9,982 |
| SLU 5 | Monte | 0 | 0,496 | 3,844 |
| SLU 6 | Fusto | 103,125 | 1,069 | 35,1 |
| SLU 6 | Valle | 0 | 1,345 | 10,773 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -0,745 | -5,975 |
| SLU 7 | Fusto | 134,063 | -9,141 | 35,1 |
| SLU 7 | Valle | 0 | 1,457 | 11,731 |
| SLU 7 | Monte | 0 | -0,141 | -1,205 |
| SLU 8 | Fusto | 103,125 | 15,469 | 42 |
| SLU 8 | Valle | 0 | 1,771 | 14,069 |
| SLU 8 | Monte | 0 | -1,141 | -9,028 |
| SLU 9 | Fusto | 134,063 | 5,259 | 42 |
| SLU 9 | Valle | 0 | 1,883 | 15,028 |
| SLU 9 | Monte | 0 | -0,536 | -4,257 |
| SLU 10 | Fusto | 103,125 | 23,569 | 50,1 |
| SLU 10 | Valle | 0 | 1,996 | 15,818 |
| SLU 10 | Monte | 0 | -1,778 | -14,076 |
| SLU 11 | Fusto | 134,063 | 13,359 | 50,1 |
| SLU 11 | Valle | 0 | 2,107 | 16,776 |
| SLU 11 | Monte | 0 | -1,173 | -9,306 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l’intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c′=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

F = Σ{[c′d·b + (V − u·b)·tanφ′d]/mα}/D; mα = cosα + sinα·tanφ′d/F. D = Σ[V·(xG−xc) + H·(yc−yH) + M]/R; N′ = [V−u·l·cosα−c′d·l·sinα/F]/mα; l=b/cosα. V=(1−kv)W+Vext. In non drenato φ=0, c=cu,d, u=0. η=γR/F.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi, anche con tangente verticale all’ingresso, passanti sotto l’intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e sulla famiglia tangente, raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e conci.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei conci; forze tangenziali interconcio trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 5.34 m²; baricentro (1.6049; 1.3258) m; γ=25 kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

| Punto profilo | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -13,8 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,45 |
| 4 | 0,25 | 0,45 |
| 5 | 1,9 | 3,45 |
| 6 | 2,45 | 3,45 |
| 7 | 16,5 | 3,45 |

| Terreno | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | -21,55 | 18 / 20 | 30 | 0 / 0 |

Falda globale assente.

Ricerca: uscita x=-13,8…-0,1 m; ingresso x=2,8…16,5 m; profondità sotto y=0: 0,1…10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 conci iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

| Combinazione | γterra / γmuro | γMφ / γMc / γMcu | γR | kh / kv | Condizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |
| Globale A2–M2–R2 2 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |

| Azione | x₀ / x₁ / y [m] | V / H / M | Distribuzione |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme | 2,45 / 16,5 / 3,45 | 10 / 0 / 0 | Uniforme · kPa |

| Combinazione | Azione | γ × ψ |
| --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | Sovraccarico uniforme | 0 |
| Globale A2–M2–R2 2 | Sovraccarico uniforme | 1,3 |

| Caso | F / γR | η | Risolte / provate | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1,158 / 1,1 | 0,95 | 1606/2683 | Soddisfatta nel dominio esplorato |
| Globale A2–M2–R2 2 | 1,06 / 1,1 | 1,038 | 1634/2681 | Non soddisfatta |

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (-0,091; 3,959) m; raggio 4,845 m; estremi x=-2,883 / 4,727 m. D=116,305 kN/m, ΣR=134,714 kN/m, iterazioni 29, residuo -1.749E-09. Superfici geometricamente ammesse 1606; senza soluzione 0. Soddisfatta nel dominio esplorato

Globale A2–M2–R2 2 · superficie minima

Centro (-0,091; 4,422) m; raggio 5,229 m; estremi x=-2,883 / 5,048 m. D=142,029 kN/m, ΣR=150,543 kN/m, iterazioni 28, residuo -2.64E-08. Superfici geometricamente ammesse 1634; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 2

| n / terreno | x₀ / x₁ [m] | α [°] | W terra / muro [kN/m] | u [kPa] | N′ [kN/m] | R / T [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Terreno granulare | -2,883 / -2,817 | -31,845 | 0,025 / 0 | 0 | 0,04 | 0,018 / 0,017 |
| 2 · Terreno granulare | -2,817 / -2,751 | -30,996 | 0,073 / 0 | 0 | 0,115 | 0,053 / 0,05 |
| 3 · Terreno granulare | -2,751 / -2,685 | -30,155 | 0,119 / 0 | 0 | 0,184 | 0,085 / 0,08 |
| 4 · Terreno granulare | -2,685 / -2,618 | -29,321 | 0,164 / 0 | 0 | 0,249 | 0,115 / 0,108 |
| 5 · Terreno granulare | -2,618 / -2,552 | -28,494 | 0,207 / 0 | 0 | 0,309 | 0,143 / 0,135 |
| 6 · Terreno granulare | -2,552 / -2,486 | -27,674 | 0,249 / 0 | 0 | 0,365 | 0,169 / 0,159 |
| 7 · Terreno granulare | -2,486 / -2,42 | -26,859 | 0,29 / 0 | 0 | 0,417 | 0,193 / 0,182 |
| 8 · Terreno granulare | -2,42 / -2,354 | -26,05 | 0,329 / 0 | 0 | 0,465 | 0,215 / 0,203 |
| 9 · Terreno granulare | -2,354 / -2,288 | -25,247 | 0,367 / 0 | 0 | 0,51 | 0,236 / 0,222 |
| 10 · Terreno granulare | -2,288 / -2,222 | -24,449 | 0,403 / 0 | 0 | 0,552 | 0,255 / 0,241 |
| 11 · Terreno granulare | -2,222 / -2,156 | -23,656 | 0,438 / 0 | 0 | 0,591 | 0,273 / 0,258 |
| 12 · Terreno granulare | -2,156 / -2,09 | -22,868 | 0,472 / 0 | 0 | 0,628 | 0,29 / 0,273 |
| 13 · Terreno granulare | -2,09 / -2,024 | -22,084 | 0,505 / 0 | 0 | 0,661 | 0,305 / 0,288 |
| 14 · Terreno granulare | -2,024 / -1,958 | -21,305 | 0,536 / 0 | 0 | 0,693 | 0,32 / 0,302 |
| 15 · Terreno granulare | -1,958 / -1,892 | -20,53 | 0,566 / 0 | 0 | 0,722 | 0,333 / 0,315 |
| 16 · Terreno granulare | -1,892 / -1,825 | -19,758 | 0,595 / 0 | 0 | 0,749 | 0,346 / 0,326 |
| 17 · Terreno granulare | -1,825 / -1,759 | -18,991 | 0,622 / 0 | 0 | 0,774 | 0,358 / 0,337 |
| 18 · Terreno granulare | -1,759 / -1,693 | -18,227 | 0,649 / 0 | 0 | 0,798 | 0,368 / 0,348 |
| 19 · Terreno granulare | -1,693 / -1,627 | -17,466 | 0,674 / 0 | 0 | 0,819 | 0,378 / 0,357 |
| 20 · Terreno granulare | -1,627 / -1,561 | -16,709 | 0,698 / 0 | 0 | 0,839 | 0,387 / 0,365 |
| 21 · Terreno granulare | -1,561 / -1,495 | -15,954 | 0,721 / 0 | 0 | 0,857 | 0,396 / 0,373 |
| 22 · Terreno granulare | -1,495 / -1,429 | -15,202 | 0,743 / 0 | 0 | 0,874 | 0,404 / 0,381 |
| 23 · Terreno granulare | -1,429 / -1,363 | -14,453 | 0,764 / 0 | 0 | 0,889 | 0,411 / 0,387 |
| 24 · Terreno granulare | -1,363 / -1,297 | -13,707 | 0,784 / 0 | 0 | 0,903 | 0,417 / 0,393 |
| 25 · Terreno granulare | -1,297 / -1,231 | -12,963 | 0,802 / 0 | 0 | 0,915 | 0,423 / 0,399 |
| 26 · Terreno granulare | -1,231 / -1,165 | -12,221 | 0,82 / 0 | 0 | 0,926 | 0,428 / 0,404 |
| 27 · Terreno granulare | -1,165 / -1,098 | -11,481 | 0,836 / 0 | 0 | 0,936 | 0,433 / 0,408 |
| 28 · Terreno granulare | -1,098 / -1,032 | -10,743 | 0,852 / 0 | 0 | 0,945 | 0,437 / 0,412 |
| 29 · Terreno granulare | -1,032 / -0,966 | -10,007 | 0,866 / 0 | 0 | 0,953 | 0,44 / 0,415 |
| 30 · Terreno granulare | -0,966 / -0,9 | -9,272 | 0,88 / 0 | 0 | 0,96 | 0,443 / 0,418 |
| 31 · Terreno granulare | -0,9 / -0,834 | -8,539 | 0,892 / 0 | 0 | 0,965 | 0,446 / 0,421 |
| 32 · Terreno granulare | -0,834 / -0,768 | -7,808 | 0,903 / 0 | 0 | 0,97 | 0,448 / 0,423 |
| 33 · Terreno granulare | -0,768 / -0,702 | -7,078 | 0,914 / 0 | 0 | 0,973 | 0,449 / 0,424 |
| 34 · Terreno granulare | -0,702 / -0,636 | -6,349 | 0,923 / 0 | 0 | 0,976 | 0,451 / 0,425 |
| 35 · Terreno granulare | -0,636 / -0,57 | -5,62 | 0,931 / 0 | 0 | 0,977 | 0,451 / 0,426 |
| 36 · Terreno granulare | -0,57 / -0,504 | -4,893 | 0,938 / 0 | 0 | 0,978 | 0,452 / 0,426 |
| 37 · Terreno granulare | -0,504 / -0,438 | -4,167 | 0,944 / 0 | 0 | 0,978 | 0,452 / 0,426 |
| 38 · Terreno granulare | -0,438 / -0,371 | -3,441 | 0,95 / 0 | 0 | 0,977 | 0,451 / 0,426 |
| 39 · Terreno granulare | -0,371 / -0,305 | -2,716 | 0,954 / 0 | 0 | 0,975 | 0,45 / 0,425 |
| 40 · Terreno granulare | -0,305 / -0,239 | -1,991 | 0,957 / 0 | 0 | 0,972 | 0,449 / 0,424 |
| 41 · Terreno granulare | -0,239 / -0,173 | -1,267 | 0,959 / 0 | 0 | 0,969 | 0,448 / 0,422 |
| 42 · Terreno granulare | -0,173 / -0,107 | -0,543 | 0,961 / 0 | 0 | 0,965 | 0,446 / 0,42 |
| 43 · Terreno granulare | -0,107 / -0,041 | 0,181 | 0,961 / 0 | 0 | 0,96 | 0,443 / 0,418 |
| 44 · Terreno granulare | -0,041 / 0 | 0,768 | 0,597 / 0 | 0 | 0,593 | 0,274 / 0,259 |
| 45 · Terreno granulare | 0 / 0,025 | 1,13 | 0,363 / 0,282 | 0 | 0,64 | 0,295 / 0,279 |
| 46 · Terreno granulare | 0,025 / 0,091 | 1,63 | 0,958 / 0,743 | 0 | 1,682 | 0,777 / 0,733 |
| 47 · Terreno granulare | 0,091 / 0,157 | 2,354 | 0,956 / 0,743 | 0 | 1,671 | 0,772 / 0,728 |
| 48 · Terreno granulare | 0,157 / 0,223 | 3,079 | 0,952 / 0,743 | 0 | 1,659 | 0,766 / 0,723 |
| 49 · Terreno granulare | 0,223 / 0,25 | 3,588 | 0,383 / 0,301 | 0 | 0,667 | 0,308 / 0,291 |
| 50 · Terreno granulare | 0,25 / 0,289 | 3,951 | 0,564 / 0,478 | 0 | 1,014 | 0,468 / 0,442 |
| 51 · Terreno granulare | 0,289 / 0,355 | 4,531 | 0,941 / 0,961 | 0 | 1,845 | 0,852 / 0,804 |
| 52 · Terreno granulare | 0,355 / 0,422 | 5,257 | 0,935 / 1,16 | 0 | 2,022 | 0,934 / 0,881 |
| 53 · Terreno granulare | 0,422 / 0,488 | 5,985 | 0,927 / 1,358 | 0 | 2,197 | 1,015 / 0,957 |
| 54 · Terreno granulare | 0,488 / 0,554 | 6,713 | 0,918 / 1,557 | 0 | 2,37 | 1,095 / 1,033 |
| 55 · Terreno granulare | 0,554 / 0,62 | 7,443 | 0,909 / 1,755 | 0 | 2,542 | 1,174 / 1,108 |
| 56 · Terreno granulare | 0,62 / 0,686 | 8,174 | 0,898 / 1,954 | 0 | 2,711 | 1,252 / 1,181 |
| 57 · Terreno granulare | 0,686 / 0,752 | 8,906 | 0,886 / 2,152 | 0 | 2,879 | 1,33 / 1,254 |
| 58 · Terreno granulare | 0,752 / 0,818 | 9,64 | 0,873 / 2,351 | 0 | 3,045 | 1,406 / 1,327 |
| 59 · Terreno granulare | 0,818 / 0,884 | 10,375 | 0,859 / 2,549 | 0 | 3,209 | 1,482 / 1,398 |
| 60 · Terreno granulare | 0,884 / 0,95 | 11,112 | 0,844 / 2,748 | 0 | 3,372 | 1,557 / 1,469 |
| 61 · Terreno granulare | 0,95 / 1,016 | 11,851 | 0,828 / 2,946 | 0 | 3,534 | 1,632 / 1,54 |
| 62 · Terreno granulare | 1,016 / 1,082 | 12,592 | 0,811 / 3,145 | 0 | 3,694 | 1,706 / 1,61 |
| 63 · Terreno granulare | 1,082 / 1,149 | 13,335 | 0,793 / 3,343 | 0 | 3,853 | 1,78 / 1,679 |
| 64 · Terreno granulare | 1,149 / 1,215 | 14,08 | 0,774 / 3,542 | 0 | 4,011 | 1,853 / 1,748 |
| 65 · Terreno granulare | 1,215 / 1,281 | 14,828 | 0,754 / 3,74 | 0 | 4,168 | 1,925 / 1,816 |
| 66 · Terreno granulare | 1,281 / 1,347 | 15,578 | 0,732 / 3,939 | 0 | 4,324 | 1,997 / 1,884 |
| 67 · Terreno granulare | 1,347 / 1,413 | 16,332 | 0,71 / 4,137 | 0 | 4,479 | 2,069 / 1,952 |
| 68 · Terreno granulare | 1,413 / 1,479 | 17,088 | 0,686 / 4,336 | 0 | 4,634 | 2,14 / 2,019 |
| 69 · Terreno granulare | 1,479 / 1,545 | 17,847 | 0,662 / 4,534 | 0 | 4,787 | 2,211 / 2,086 |
| 70 · Terreno granulare | 1,545 / 1,611 | 18,609 | 0,636 / 4,733 | 0 | 4,94 | 2,282 / 2,153 |
| 71 · Terreno granulare | 1,611 / 1,677 | 19,375 | 0,609 / 4,932 | 0 | 5,092 | 2,352 / 2,219 |
| 72 · Terreno granulare | 1,677 / 1,743 | 20,144 | 0,58 / 5,13 | 0 | 5,244 | 2,422 / 2,285 |
| 73 · Terreno granulare | 1,743 / 1,809 | 20,917 | 0,551 / 5,329 | 0 | 5,396 | 2,492 / 2,351 |
| 74 · Terreno granulare | 1,809 / 1,875 | 21,695 | 0,52 / 5,527 | 0 | 5,547 | 2,562 / 2,417 |
| 75 · Terreno granulare | 1,875 / 1,9 | 22,23 | 0,185 / 2,102 | 0 | 2,097 | 0,969 / 0,914 |
| 76 · Terreno granulare | 1,9 / 1,942 | 22,622 | 0,303 / 3,584 | 0 | 3,564 | 1,646 / 1,553 |
| 77 · Terreno granulare | 1,942 / 2,008 | 23,262 | 0,455 / 5,7 | 0 | 5,643 | 2,606 / 2,459 |
| 78 · Terreno granulare | 2,008 / 2,074 | 24,052 | 0,421 / 5,7 | 0 | 5,611 | 2,592 / 2,445 |
| 79 · Terreno granulare | 2,074 / 2,14 | 24,848 | 0,385 / 5,7 | 0 | 5,58 | 2,577 / 2,431 |
| 80 · Terreno granulare | 2,14 / 2,206 | 25,648 | 0,348 / 5,7 | 0 | 5,548 | 2,563 / 2,418 |
| 81 · Terreno granulare | 2,206 / 2,272 | 26,454 | 0,31 / 5,7 | 0 | 5,516 | 2,548 / 2,404 |
| 82 · Terreno granulare | 2,272 / 2,338 | 27,266 | 0,27 / 5,7 | 0 | 5,484 | 2,533 / 2,39 |
| 83 · Terreno granulare | 2,338 / 2,404 | 28,084 | 0,228 / 5,7 | 0 | 5,452 | 2,518 / 2,376 |
| 84 · Terreno granulare | 2,404 / 2,45 | 28,781 | 0,133 / 3,953 | 0 | 3,762 | 1,738 / 1,639 |
| 85 · Terreno granulare | 2,45 / 2,47 | 29,195 | 1,146 / 0,228 | 0 | 1,508 | 0,697 / 0,657 |
| 86 · Terreno granulare | 2,47 / 2,536 | 29,738 | 3,71 / 0,743 | 0 | 4,899 | 2,263 / 2,135 |
| 87 · Terreno granulare | 2,536 / 2,602 | 30,576 | 3,665 / 0,743 | 0 | 4,865 | 2,247 / 2,12 |
| 88 · Terreno granulare | 2,602 / 2,669 | 31,42 | 3,617 / 0,743 | 0 | 4,831 | 2,231 / 2,105 |
| 89 · Terreno granulare | 2,669 / 2,7 | 32,049 | 1,706 / 0,354 | 0 | 2,289 | 1,057 / 0,998 |
| 90 · Terreno granulare | 2,7 / 2,735 | 32,477 | 2,143 / 0 | 0 | 2,406 | 1,111 / 1,048 |
| 91 · Terreno granulare | 2,735 / 2,801 | 33,133 | 4,053 / 0 | 0 | 4,567 | 2,11 / 1,99 |
| 92 · Terreno granulare | 2,801 / 2,867 | 34,002 | 4,001 / 0 | 0 | 4,531 | 2,093 / 1,974 |
| 93 · Terreno granulare | 2,867 / 2,933 | 34,88 | 3,947 / 0 | 0 | 4,494 | 2,076 / 1,958 |
| 94 · Terreno granulare | 2,933 / 2,999 | 35,768 | 3,892 / 0 | 0 | 4,456 | 2,058 / 1,942 |
| 95 · Terreno granulare | 2,999 / 3,065 | 36,665 | 3,834 / 0 | 0 | 4,418 | 2,04 / 1,925 |
| 96 · Terreno granulare | 3,065 / 3,131 | 37,573 | 3,775 / 0 | 0 | 4,378 | 2,022 / 1,908 |
| 97 · Terreno granulare | 3,131 / 3,197 | 38,493 | 3,713 / 0 | 0 | 4,338 | 2,004 / 1,89 |
| 98 · Terreno granulare | 3,197 / 3,263 | 39,424 | 3,649 / 0 | 0 | 4,297 | 1,985 / 1,873 |
| 99 · Terreno granulare | 3,263 / 3,329 | 40,368 | 3,584 / 0 | 0 | 4,255 | 1,965 / 1,854 |
| 100 · Terreno granulare | 3,329 / 3,395 | 41,325 | 3,516 / 0 | 0 | 4,212 | 1,945 / 1,835 |
| 101 · Terreno granulare | 3,395 / 3,462 | 42,296 | 3,445 / 0 | 0 | 4,167 | 1,925 / 1,816 |
| 102 · Terreno granulare | 3,462 / 3,528 | 43,283 | 3,373 / 0 | 0 | 4,122 | 1,904 / 1,796 |
| 103 · Terreno granulare | 3,528 / 3,594 | 44,286 | 3,297 / 0 | 0 | 4,074 | 1,882 / 1,775 |
| 104 · Terreno granulare | 3,594 / 3,66 | 45,306 | 3,219 / 0 | 0 | 4,026 | 1,859 / 1,754 |
| 105 · Terreno granulare | 3,66 / 3,726 | 46,346 | 3,138 / 0 | 0 | 3,975 | 1,836 / 1,732 |
| 106 · Terreno granulare | 3,726 / 3,792 | 47,405 | 3,054 / 0 | 0 | 3,923 | 1,812 / 1,709 |
| 107 · Terreno granulare | 3,792 / 3,858 | 48,486 | 2,967 / 0 | 0 | 3,869 | 1,787 / 1,686 |
| 108 · Terreno granulare | 3,858 / 3,924 | 49,59 | 2,877 / 0 | 0 | 3,812 | 1,761 / 1,661 |
| 109 · Terreno granulare | 3,924 / 3,99 | 50,721 | 2,782 / 0 | 0 | 3,753 | 1,733 / 1,635 |
| 110 · Terreno granulare | 3,99 / 4,056 | 51,879 | 2,684 / 0 | 0 | 3,691 | 1,705 / 1,608 |
| 111 · Terreno granulare | 4,056 / 4,122 | 53,067 | 2,582 / 0 | 0 | 3,625 | 1,674 / 1,58 |
| 112 · Terreno granulare | 4,122 / 4,189 | 54,29 | 2,475 / 0 | 0 | 3,556 | 1,643 / 1,55 |
| 113 · Terreno granulare | 4,189 / 4,255 | 55,55 | 2,363 / 0 | 0 | 3,483 | 1,609 / 1,518 |
| 114 · Terreno granulare | 4,255 / 4,321 | 56,852 | 2,246 / 0 | 0 | 3,406 | 1,573 / 1,484 |
| 115 · Terreno granulare | 4,321 / 4,387 | 58,2 | 2,122 / 0 | 0 | 3,322 | 1,535 / 1,448 |
| 116 · Terreno granulare | 4,387 / 4,453 | 59,602 | 1,992 / 0 | 0 | 3,233 | 1,493 / 1,409 |
| 117 · Terreno granulare | 4,453 / 4,519 | 61,065 | 1,854 / 0 | 0 | 3,135 | 1,448 / 1,366 |
| 118 · Terreno granulare | 4,519 / 4,585 | 62,599 | 1,707 / 0 | 0 | 3,029 | 1,399 / 1,32 |
| 119 · Terreno granulare | 4,585 / 4,651 | 64,217 | 1,55 / 0 | 0 | 2,911 | 1,345 / 1,269 |
| 120 · Terreno granulare | 4,651 / 4,717 | 65,935 | 1,38 / 0 | 0 | 2,78 | 1,284 / 1,211 |
| 121 · Terreno granulare | 4,717 / 4,783 | 67,777 | 1,196 / 0 | 0 | 2,63 | 1,215 / 1,146 |
| 122 · Terreno granulare | 4,783 / 4,849 | 69,778 | 0,994 / 0 | 0 | 2,455 | 1,134 / 1,07 |
| 123 · Terreno granulare | 4,849 / 4,915 | 71,989 | 0,766 / 0 | 0 | 2,246 | 1,038 / 0,979 |
| 124 · Terreno granulare | 4,915 / 4,982 | 74,501 | 0,504 / 0 | 0 | 1,984 | 0,917 / 0,865 |
| 125 · Terreno granulare | 4,982 / 5,048 | 77,494 | 0,187 / 0 | 0 | 1,63 | 0,753 / 0,71 |

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; η=γR/F. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i conci di tutte le combinazioni sono disponibili nell’export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.