ANTHEA · Sisma da parametri del sito

Muri di sostegno · Gravità

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, con due stratigrafie e terreno a valle. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un’analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell’opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l’analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, q′ di ricoprimento da valle, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Passiva Rankine opzionale e parzializzabile, esclusa nel sisma.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

Due colonne con profondità dalla rispettiva superficie. Hlib è misurata dalla sommità al terreno di valle; Dv=H+t−Hlib dal piano di posa. Collegare le colonne copia spessori e materiali, non le quote assolute. Peso del terreno sopra la mensola e ricoprimento efficace nella portanza sempre inclusi. Passiva Rankine attivabile con frazione mobilitata 0–1; esclusa nei casi sismici. Il terreno di posa resta un input distinto.

Automatico: δd=k·atan(tanφcv,k/γMφ), k=1 gettato in opera, 2/3 prefabbricato, 0 liscio. φcv è l’angolo a volume costante, da caratterizzare; non è automaticamente l’angolo di picco. Assegnato: tanδd=tanδk/γMφ. Sul fusto Coulomb/Mononobe–Okabe con attrito; per l’equilibrio con mensola a monte la spinta è sul piano virtuale a tergo della mensola, δ=0. Wood non mobilita δ. Nessun doppio conteggio dell’attrito interno al blocco muro–terreno.

Passiva applicata al piano verticale esterno a valle e limitata alla spinta motrice; nessuna maggiorazione favorevole γG>1. Diagrammi del fusto: equilibrio della sezione con terreno sul paramento inclinato e attrito di monte. Ricoprimento q′ di valle usato con iq=(1−|H|/V)²; nessuna maggiorazione di profondità.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno (tan φd = tan φk / γMφ); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con γR = 1,10 scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell’Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un’analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell’approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ₂ delle variabili e γR=1 nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Pseudostatica locale Mononobe–Okabe: incremento dinamico a metà altezza, inerzia di muro e terreno sulla mensola, ±kv. Direzione verso valle. Questo modello locale non include inerzia del terreno di fondazione e spostamenti. La stabilità globale sismica richiede l’attivazione del calcolo Bishop separato, con il proprio profilo e i propri coefficienti pseudostatici.

SLV · Ss assegnato dal progettista / risposta sismica locale.
St assegnato dal progettista / risposta sismica locale.
Ss=1,3; St=1,2; amax/g = Ss × St × ag/g = 1,3 × 1,2 × 0,2 = 0,312.
βm=0,38 → kh=βm × amax/g = 0,11856; kv=±0,5kh = ±0,05928.
Ribaltamento: βm,rib=min(1; 1,5βm)=0,57 → kh,rib=0,17784; kv,rib=±0,08892.
NTC 2018 §§3.2.2, 3.2.3.2.1 e 7.11.6.2.1. ag/g e F₀ devono riferirsi allo SLV del progetto. Casi generali e ribaltamento separati; γR del preset SLV: scorrimento 1, ribaltamento 1, portanza 1,2 (portanza sismica non calcolata). Matrici personalizzate: fanno fede kh, kv e coefficienti di ogni riga.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 3 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 2.2 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 0.55 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.45 | m |
| Mensola a valle · a | 0.25 | m |
| Mensola a monte · b | 0.25 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 34 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 19 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 21 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 26 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 25 | kN/m³ |
| Resistenza di progetto a compressione · σRd | 5 | MPa |
| Resistenza di progetto a taglio · τRd | 0.2 | MPa |
| Resistenza di progetto a trazione fondazione · fctd | 0.3 | MPa |

Azioni assegnate per metro di sviluppo

| Nome / tipo / natura | Valore / unità | z₀ / z₁ / x [m] | ψ₀ / ψ₁ / ψ₂ / gruppo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q | 10 kPa | Tutto il riempimento | 0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy |

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia di monte (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 10 | 18 | 20 | 30 |

Stratigrafia di valle (dalla superficie di valle)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 10 | 18 | 20 | 30 |

Dv=0 m; Hlib=3,45 m. Colonne collegate: False. Passiva richiesta: False; frazione=0.

Origine degli attriti

| Parametro | Input |
| --- | --- |
| wall_mode | Assegnato |
| wall_delta | 0 |
| wall_phi_cv | 30 |
| base_mode | Assegnato |
| base_phi_cv | 34 |

Valori geotecnici effettivamente utilizzati per combinazione

| Combinazione | Parametro (unità nel nome) | Valore |
| --- | --- | --- |
| SLE 1 | Dv_m | 0 |
| SLE 1 | Hlib_m | 3.45 |
| SLE 1 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLE 1 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLE 1 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLE 1 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLE 1 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLE 1 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLE 1 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLE 1 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLE 1 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLE 1 | passiva_frazione | 0 |
| SLE 1 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLE 1 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLE 1 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLE 1 | iq | 0.46817174556213015 |
| SLE 1 | igamma | 0.32033751359808826 |
| SLE 1 | base_ruvida | true |
| SLE_FREQ 2 | Dv_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | Hlib_m | 3.45 |
| SLE_FREQ 2 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLE_FREQ 2 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLE_FREQ 2 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLE_FREQ 2 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLE_FREQ 2 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLE_FREQ 2 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | passiva_frazione | 0 |
| SLE_FREQ 2 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLE_FREQ 2 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLE_FREQ 2 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLE_FREQ 2 | iq | 0.5189100748189244 |
| SLE_FREQ 2 | igamma | 0.37379901629072493 |
| SLE_FREQ 2 | base_ruvida | true |
| Quasi permanente 3 | Dv_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | Hlib_m | 3.45 |
| Quasi permanente 3 | peso_valle_kN_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| Quasi permanente 3 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| Quasi permanente 3 | delta_base_d_gradi | 26 |
| Quasi permanente 3 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| Quasi permanente 3 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| Quasi permanente 3 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | passiva_frazione | 0 |
| Quasi permanente 3 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| Quasi permanente 3 | Nq | 29.439792369643463 |
| Quasi permanente 3 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| Quasi permanente 3 | iq | 0.5401876909995104 |
| Quasi permanente 3 | igamma | 0.3970242425371528 |
| Quasi permanente 3 | base_ruvida | true |
| SLU 4 | Dv_m | 0 |
| SLU 4 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 4 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 4 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 4 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 4 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 4 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 4 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 4 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 4 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 4 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 4 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 4 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 4 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 4 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 4 | iq | 0.5731880492503123 |
| SLU 4 | igamma | 0.43395599300129506 |
| SLU 4 | base_ruvida | true |
| SLU 5 | Dv_m | 0 |
| SLU 5 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 5 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 5 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 5 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 5 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 5 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 5 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 5 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 5 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 5 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 5 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 5 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 5 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 5 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 5 | iq | 0.6546457946545645 |
| SLU 5 | igamma | 0.529675119901141 |
| SLU 5 | base_ruvida | true |
| SLU 6 | Dv_m | 0 |
| SLU 6 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 6 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 6 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 6 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 6 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 6 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 6 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 6 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 6 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 6 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 6 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 6 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 6 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 6 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 6 | iq | 0.47981416699291646 |
| SLU 6 | igamma | 0.3323606504204607 |
| SLU 6 | base_ruvida | true |
| SLU 7 | Dv_m | 0 |
| SLU 7 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 7 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 7 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 7 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 7 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 7 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 7 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 7 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 7 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 7 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 7 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 7 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 7 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 7 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 7 | iq | 0.5731880492503124 |
| SLU 7 | igamma | 0.4339559930012953 |
| SLU 7 | base_ruvida | true |
| SLU 8 | Dv_m | 0 |
| SLU 8 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 8 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 8 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 8 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 8 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 8 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 8 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 8 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 8 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 8 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 8 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 8 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 8 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 8 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 8 | iq | 0.4208200811861092 |
| SLU 8 | igamma | 0.2729887083873471 |
| SLU 8 | base_ruvida | true |
| SLU 9 | Dv_m | 0 |
| SLU 9 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 9 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 9 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 9 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 9 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 9 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 9 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 9 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 9 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 9 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 9 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 9 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 9 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 9 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 9 | iq | 0.5219267325882084 |
| SLU 9 | igamma | 0.37706334191189794 |
| SLU 9 | base_ruvida | true |
| SLU 10 | Dv_m | 0 |
| SLU 10 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 10 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 10 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 10 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 10 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 10 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 10 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 10 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 10 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 10 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 10 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 10 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 10 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 10 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 10 | iq | 0.3465638109798464 |
| SLU 10 | igamma | 0.20402097374383815 |
| SLU 10 | base_ruvida | true |
| SLU 11 | Dv_m | 0 |
| SLU 11 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 11 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 11 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 11 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 11 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 11 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 11 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 11 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 11 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 11 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 11 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 11 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 11 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 11 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 11 | iq | 0.4532482001758918 |
| SLU 11 | igamma | 0.305143506343975 |
| SLU 11 | base_ruvida | true |
| SLV Generale kv− 12 | Dv_m | 0 |
| SLV Generale kv− 12 | Hlib_m | 3.45 |
| SLV Generale kv− 12 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLV Generale kv− 12 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLV Generale kv− 12 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLV Generale kv− 12 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLV Generale kv− 12 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLV Generale kv− 12 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLV Generale kv− 12 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLV Generale kv− 12 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLV Generale kv− 12 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLV Generale kv− 12 | passiva_frazione | 0 |
| SLV Generale kv− 12 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLV Generale kv− 12 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLV Generale kv− 12 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLV Generale kv− 12 | iq | 0.32051584265006083 |
| SLV Generale kv− 12 | igamma | 0.18145721933628098 |
| SLV Generale kv− 12 | base_ruvida | true |
| SLV Generale kv+ 13 | Dv_m | 0 |
| SLV Generale kv+ 13 | Hlib_m | 3.45 |
| SLV Generale kv+ 13 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLV Generale kv+ 13 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLV Generale kv+ 13 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLV Generale kv+ 13 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLV Generale kv+ 13 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLV Generale kv+ 13 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLV Generale kv+ 13 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLV Generale kv+ 13 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLV Generale kv+ 13 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLV Generale kv+ 13 | passiva_frazione | 0 |
| SLV Generale kv+ 13 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLV Generale kv+ 13 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLV Generale kv+ 13 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLV Generale kv+ 13 | iq | 0.2959094771723272 |
| SLV Generale kv+ 13 | igamma | 0.16096754185754839 |
| SLV Generale kv+ 13 | base_ruvida | true |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | Dv_m | 0 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | Hlib_m | 3.45 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | passiva_frazione | 0 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | iq | 0.2345006998252207 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | igamma | 0.11355760245811845 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | base_ruvida | true |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | Dv_m | 0 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | Hlib_m | 3.45 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | passiva_frazione | 0 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | iq | 0.18641157547772 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | igamma | 0.08048395608728977 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | base_ruvida | true |

Pressioni sul fusto e resistenza di valle

| Caso / piano | z₀–z₁ [m] | p₀–p₁ [kPa] |
| --- | --- | --- |
| SLE 1 / fusto | 0–3 | 3,333–21,333 |
| SLE 1 / fusto | 3–3,45 | 21,333–24,033 |
| SLE_FREQ 2 / fusto | 0–3 | 1,667–19,667 |
| SLE_FREQ 2 / fusto | 3–3,45 | 19,667–22,367 |
| Quasi permanente 3 / fusto | 0–3 | 1–19 |
| Quasi permanente 3 / fusto | 3–3,45 | 19–21,7 |
| SLU 4 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLU 4 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| SLU 5 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLU 5 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| SLU 6 / fusto | 0–3 | 0–23,4 |
| SLU 6 / fusto | 3–3,45 | 23,4–26,91 |
| SLU 7 / fusto | 0–3 | 0–23,4 |
| SLU 7 / fusto | 3–3,45 | 23,4–26,91 |
| SLU 8 / fusto | 0–3 | 5–23 |
| SLU 8 / fusto | 3–3,45 | 23–25,7 |
| SLU 9 / fusto | 0–3 | 5–23 |
| SLU 9 / fusto | 3–3,45 | 23–25,7 |
| SLU 10 / fusto | 0–3 | 5–28,4 |
| SLU 10 / fusto | 3–3,45 | 28,4–31,91 |
| SLU 11 / fusto | 0–3 | 5–28,4 |
| SLU 11 / fusto | 3–3,45 | 28,4–31,91 |
| SLV Generale kv− 12 / fusto | 0–3 | 3,641–22,708 |
| SLV Generale kv− 12 / fusto | 3–3,45 | 22,708–25,568 |
| SLV Generale kv+ 13 / fusto | 0–3 | 3,558–20,491 |
| SLV Generale kv+ 13 / fusto | 3–3,45 | 20,491–23,031 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 / fusto | 0–3 | 5,165–24,765 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 / fusto | 3–3,45 | 24,765–27,706 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 / fusto | 0–3 | 5,126–21,525 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 / fusto | 3–3,45 | 21,525–23,985 |

Falda assente.

Pseudostatica: kh=0,11856; |kv|=0,05928. Vedere i limiti di applicazione sopra riportati.

Dati del sito per il calcolo dei coefficienti sismici

| Dato | Valore |
| --- | --- |
| Modello delle spinte | Mononobe–Okabe |
| ag/g allo SLV | 0.2 |
| Definizione Ss | Assegnato |
| Definizione St | Assegnato |
| Ss assegnato | 1.3 |
| St assegnato | 1.2 |

SLV · Ss assegnato dal progettista / risposta sismica locale.
St assegnato dal progettista / risposta sismica locale.
Ss=1,3; St=1,2; amax/g = Ss × St × ag/g = 1,3 × 1,2 × 0,2 = 0,312.
βm=0,38 → kh=βm × amax/g = 0,11856; kv=±0,5kh = ±0,05928.
Ribaltamento: βm,rib=min(1; 1,5βm)=0,57 → kh,rib=0,17784; kv,rib=±0,08892.
NTC 2018 §§3.2.2, 3.2.3.2.1 e 7.11.6.2.1. ag/g e F₀ devono riferirsi allo SLV del progetto.

Gravità: compressione e taglio confrontati con resistenze di progetto assegnate, da documentare per il materiale effettivo. Fusto verificato anche per assenza di trazione. Fondazione non armata verificata a flessione con fctd assegnata. Non è una verifica normativa completa di muratura o pietrame.

Inviluppo verifiche geotecniche

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLV Generale kv+ 13 | 63,383 / 67,791 | kN/m | 0,935 | Soddisfatta |
| Ribaltamento SLV Ribaltamento kv+ 15 | 104,536 / 228,636 | kNm/m | 0,457 | Soddisfatta |
| Capacità portante SLV Generale kv− 12 | 156,509 / — | kN/m | — | Da verificare: inerzia del terreno di fondazione esclusa |
| Contatto fondazione SLV Generale kv+ 13 | 0,257 / 1,35 | m | 0,191 | Contatto in compressione |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=3.00 m · compressione SLU 5 | 0,082 / 5 | MPa | 0,016 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · assenza trazione SLV Generale kv+ 13 | 24,069 / 35,571 | kNm/m | 0,677 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · taglio SLV Generale kv− 12 | 0,035 / 0,2 | MPa | 0,176 | Soddisfatta |
| Valle z=0.25 m · compressione SLV Generale kv− 12 | 0,068 / 5 | MPa | 0,014 | Soddisfatta |
| Valle z=0.25 m · flessione fondazione SLV Generale kv− 12 | 0,068 / 0,3 | MPa | 0,226 | Soddisfatta |
| Valle z=0.25 m · taglio SLV Generale kv− 12 | 0,06 / 0,2 | MPa | 0,301 | Soddisfatta |
| Monte z=0.25 m · compressione SLU 10 | 0,053 / 5 | MPa | 0,011 | Soddisfatta |
| Monte z=0.25 m · flessione fondazione SLU 10 | 0,053 / 0,3 | MPa | 0,176 | Soddisfatta |
| Monte z=0.25 m · taglio SLU 10 | 0,047 / 0,2 | MPa | 0,235 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso / stato | γ muro / terra / acqua | γMφ / γRsc / γRrib / γRport | kh / kv |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 SLE · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLU 4 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 5 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 6 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 7 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 8 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 9 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 10 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 11 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLV Generale kv− 12 SISMA · SLV · NTC 7.11.III | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1.2 | 0,119 / -0,059 |
| SLV Generale kv+ 13 SISMA · SLV · NTC 7.11.III | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1.2 | 0,119 / 0,059 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 SISMA · SLV · NTC 7.11.III | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1.2 | 0,178 / -0,089 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 SISMA · SLV · NTC 7.11.III | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1.2 | 0,178 / 0,089 |

| Combinazione | Fattori γ × ψ delle azioni |
| --- | --- |
| SLE 1 | Sovraccarico uniforme: 1 |
| SLE_FREQ 2 | Sovraccarico uniforme: 0,5 |
| Quasi permanente 3 | Sovraccarico uniforme: 0,3 |
| SLU 4 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 5 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 6 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 7 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 8 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 9 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 10 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 11 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLV Generale kv− 12 | Sovraccarico uniforme: 0,3 |
| SLV Generale kv+ 13 | Sovraccarico uniforme: 0,3 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | Sovraccarico uniforme: 0,3 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | Sovraccarico uniforme: 0,3 |

Spinte: valori e coefficienti

Piano virtuale con mensola: Ka=tan²(45°−φd/2). Senza mensola: Coulomb con δd; K e Ke tabulati sono le componenti orizzontali. Fusto: Coulomb/MO con δd; la tabella seguente riguarda il piano esterno. tanφd=tanφk/γMφ. Statica: p=Kaσ′v+KaΣ(fi·qi)+u. Sisma MO: θ=atan[kh/(1−kv)], Kae=cos²(φd−θ)/{cos²θ·[1+√(sinφd·sin(φd−θ)/cosθ)]²}; Δp=(Kae−Ka)(1−kv)γHt/2; pq=Kae(1−kv)Σ(fi·qi). Incremento uniforme; Ht=H+t.

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd / K / Kae | p terra₀–₁ | pq / u₀–₁ | Δp / ptot₀–₁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 3,333 / 0–0 | 0 / 3,333–21,333 |
| SLE 1 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 3,333 / 0–0 | 0 / 21,333–24,033 |
| SLE_FREQ 2 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 1,667 / 0–0 | 0 / 1,667–19,667 |
| SLE_FREQ 2 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 1,667 / 0–0 | 0 / 19,667–22,367 |
| Quasi permanente 3 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 1 / 0–0 | 0 / 1–19 |
| Quasi permanente 3 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 1 / 0–0 | 0 / 19–21,7 |
| SLU 4 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 4 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 5 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 5 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 6 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 6 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 7 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 7 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 8 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 5 / 0–0 | 0 / 5–23 |
| SLU 8 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 5 / 0–0 | 0 / 23–25,7 |
| SLU 9 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 5 / 0–0 | 0 / 5–23 |
| SLU 9 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 5 / 0–0 | 0 / 23–25,7 |
| SLU 10 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 5 / 0–0 | 0 / 5–28,4 |
| SLU 10 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 5 / 0–0 | 0 / 28,4–31,91 |
| SLU 11 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 5 / 0–0 | 0 / 5–28,4 |
| SLU 11 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 5 / 0–0 | 0 / 28,4–31,91 |
| SLV Generale kv− 12 0–3 | 30 / 0,333 / 0,405 | 0–19,067 | 1,287 / 0–0 | 2,354 / 3,641–22,708 |
| SLV Generale kv− 12 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,405 | 19,067–21,927 | 1,287 / 0–0 | 2,354 / 22,708–25,568 |
| SLV Generale kv+ 13 0–3 | 30 / 0,333 / 0,415 | 0–16,933 | 1,171 / 0–0 | 2,387 / 3,558–20,491 |
| SLV Generale kv+ 13 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,415 | 16,933–19,473 | 1,171 / 0–0 | 2,387 / 20,491–23,031 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 0–3 | 30 / 0,333 / 0,443 | 0–19,601 | 1,448 / 0–0 | 3,717 / 5,165–24,765 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,443 | 19,601–22,541 | 1,448 / 0–0 | 3,717 / 24,765–27,706 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 0–3 | 30 / 0,333 / 0,469 | 0–16,399 | 1,282 / 0–0 | 3,844 / 5,126–21,525 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,469 | 16,399–18,859 | 1,282 / 0–0 | 3,844 / 21,525–23,985 |

Pressioni in kPa; φd in gradi; z dalla sommità. σ′v include i fattori dei pesi e (1−kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 1 / 1 / 1 | 47,208 | 149,5 | 0 |
| SLE_FREQ 2 | 1 / 1 / 1 | 41,458 | 148,25 | 0 |
| Quasi permanente 3 | 1 / 1 / 1 | 39,158 | 147,75 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1 / 1 | 35,708 | 147 | 0 |
| SLU 5 | 1,3 / 1 / 1 | 35,708 | 187,05 | 0 |
| SLU 6 | 1 / 1,3 / 1 | 46,42 | 151,05 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1,3 / 1 | 46,42 | 191,1 | 0 |
| SLU 8 | 1 / 1 / 1 | 52,958 | 150,75 | 0 |
| SLU 9 | 1,3 / 1 / 1 | 52,958 | 190,8 | 0 |
| SLU 10 | 1 / 1,3 / 1 | 63,67 | 154,8 | 0 |
| SLU 11 | 1,3 / 1,3 / 1 | 63,67 | 194,85 | 0 |
| SLV Generale kv− 12 | 1 / 1 / 1 | 67,903 | 156,509 | 0 |
| SLV Generale kv+ 13 | 1 / 1 / 1 | 63,383 | 138,991 | 0 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | 1 / 1 / 1 | 82,978 | 160,888 | 0 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | 1 / 1 / 1 | 76,493 | 134,612 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 255,456 | 60,901 | 0,049 | 2,603 | 61,354 |
| SLE_FREQ 2 | 252,238 | 50,982 | -0,008 | 2,685 | 55,827 |
| Quasi permanente 3 | 250,95 | 47,015 | -0,03 | 2,639 | 58,403 |
| SLU 4 | 249,019 | 41,064 | -0,065 | 2,571 | 62,268 |
| SLU 5 | 313,296 | 41,064 | -0,105 | 2,489 | 85,504 |
| SLU 6 | 259,448 | 53,383 | -0,014 | 2,672 | 57,712 |
| SLU 7 | 323,724 | 53,383 | -0,065 | 2,571 | 80,948 |
| SLU 8 | 258,675 | 70,82 | 0,104 | 2,492 | 68,72 |
| SLU 9 | 322,952 | 70,82 | 0,029 | 2,643 | 75,151 |
| SLU 10 | 269,104 | 83,139 | 0,149 | 2,403 | 76,276 |
| SLU 11 | 333,381 | 83,139 | 0,066 | 2,569 | 82,706 |
| SLV Generale kv− 12 | 265,826 | 89,578 | 0,224 | 2,252 | 86,804 |
| SLV Generale kv+ 13 | 236,074 | 84,216 | 0,257 | 2,185 | 80,928 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | 273,264 | 112,071 | 0,348 | 2,004 | 105,683 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | 228,636 | 104,536 | 0,428 | 1,844 | 97,286 |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Fusto | 103,125 | 7,969 | 37 |
| SLE 1 | Valle | 0 | 1,554 | 12,387 |
| SLE 1 | Monte | 0 | -0,797 | -6,327 |
| SLE_FREQ 2 | Fusto | 103,125 | 0,469 | 32 |
| SLE_FREQ 2 | Valle | 0 | 1,337 | 10,706 |
| SLE_FREQ 2 | Monte | 0 | -0,452 | -3,627 |
| Quasi permanente 3 | Fusto | 103,125 | -2,531 | 30 |
| Quasi permanente 3 | Valle | 0 | 1,251 | 10,033 |
| Quasi permanente 3 | Monte | 0 | -0,315 | -2,547 |
| SLU 4 | Fusto | 103,125 | -7,031 | 27 |
| SLU 4 | Valle | 0 | 1,12 | 9,024 |
| SLU 4 | Monte | 0 | -0,108 | -0,927 |
| SLU 5 | Fusto | 134,063 | -17,241 | 27 |
| SLU 5 | Valle | 0 | 1,232 | 9,982 |
| SLU 5 | Monte | 0 | 0,496 | 3,844 |
| SLU 6 | Fusto | 103,125 | 1,069 | 35,1 |
| SLU 6 | Valle | 0 | 1,345 | 10,773 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -0,745 | -5,975 |
| SLU 7 | Fusto | 134,063 | -9,141 | 35,1 |
| SLU 7 | Valle | 0 | 1,457 | 11,731 |
| SLU 7 | Monte | 0 | -0,141 | -1,205 |
| SLU 8 | Fusto | 103,125 | 15,469 | 42 |
| SLU 8 | Valle | 0 | 1,771 | 14,069 |
| SLU 8 | Monte | 0 | -1,141 | -9,028 |
| SLU 9 | Fusto | 134,063 | 5,259 | 42 |
| SLU 9 | Valle | 0 | 1,883 | 15,028 |
| SLU 9 | Monte | 0 | -0,536 | -4,257 |
| SLU 10 | Fusto | 103,125 | 23,569 | 50,1 |
| SLU 10 | Valle | 0 | 1,996 | 15,818 |
| SLU 10 | Monte | 0 | -1,778 | -14,076 |
| SLU 11 | Fusto | 134,063 | 13,359 | 50,1 |
| SLU 11 | Valle | 0 | 2,107 | 16,776 |
| SLU 11 | Monte | 0 | -1,173 | -9,306 |
| SLV Generale kv− 12 | Fusto | 109,238 | 23,608 | 51,75 |
| SLV Generale kv− 12 | Valle | 0 | 2,285 | 18,054 |
| SLV Generale kv− 12 | Monte | 0 | -1,293 | -10,124 |
| SLV Generale kv+ 13 | Fusto | 97,012 | 24,069 | 48,3 |
| SLV Generale kv+ 13 | Valle | 0 | 2,141 | 16,904 |
| SLV Generale kv+ 13 | Monte | 0 | -1,261 | -9,862 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | Fusto | 112,295 | 37,593 | 63,235 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | Valle | 0 | 2,831 | 22,291 |
| SLV Ribaltamento kv− 14 | Monte | 0 | -1,812 | -14,139 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | Fusto | 93,955 | 38,668 | 58,317 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | Valle | 0 | 2,628 | 20,661 |
| SLV Ribaltamento kv+ 15 | Monte | 0 | -1,776 | -13,841 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Analisi non attivata. Nessun esito di stabilità globale disponibile.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.