ANTHEA Stabilità globale del muro

Analisi del complesso muro terreno con il metodo di Bishop semplificato. Questa relazione riguarda soltanto la stabilità globale.

Superficie critica

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l’intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c′=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

F = Σ{[c′d·b + (V − u·b)·tanφ′d]/mα}/D; mα = cosα + sinα·tanφ′d/F. D = Σ[V·(xG−xc) + H·(yc−yH) + M]/R; N′ = [V−u·l·cosα−c′d·l·sinα/F]/mα; l=b/cosα. V=(1−kv)W+Vext. In non drenato φ=0, c=cu,d, u=0. η=γR/F.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi, anche con tangente verticale all’ingresso, passanti sotto l’intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e sulla famiglia tangente, raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e conci.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei conci; forze tangenziali interconcio trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 2.325 m²; baricentro (1.3048; 0.9) m; γ=25 kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

| Punto profilo | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -13,8 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,45 |
| 4 | 0,8 | 0,45 |
| 5 | 0,95 | 3,45 |
| 6 | 1,2 | 3,45 |
| 7 | 16,8 | 3,45 |

| Terreno | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | -21,55 | 18 / 20 | 30 | 0 / 0 |

Due colonne: valle per x<1,2 m; monte per x≥1,2 m. Confine verticale assegnato; le quote degli interstrati sono indipendenti.

| Terreno valle | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | -10 | 18 / 20 | 30 | 0 / 0 |

Falda globale assente.

Ricerca: uscita x=-13,8…-0,1 m; ingresso x=3,1…16,8 m; profondità sotto y=0: 0,1…6,9 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 conci iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

| Combinazione | γterra / γmuro | γMφ / γMc / γMcu | γR | kh / kv | Condizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,35 | 0 / 0 | Drenata |
| Globale A2–M2–R2 2 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |

| Azione | x₀ / x₁ / y [m] | V / H / M | Distribuzione |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme | 1,2 / 16,8 / 3,45 | 10 / 0 / 0 | Uniforme · kPa |

| Combinazione | Azione | γ × ψ |
| --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | Sovraccarico uniforme | 0 |
| Globale A2–M2–R2 2 | Sovraccarico uniforme | 1,3 |

| Caso | F / γR | η | Risolte / provate | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1,234 / 1,35 | 1,094 | 1750/2969 | Non soddisfatta |
| Globale A2–M2–R2 2 | 1,126 / 1,1 | 0,977 | 1819/3075 | Soddisfatta nel dominio esplorato |

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (0,167; 4,611) m; raggio 5,414 m; estremi x=-2,669 / 5,455 m. D=115,512 kN/m, ΣR=142,547 kN/m, iterazioni 29, residuo 8.286E-08. Superfici geometricamente ammesse 1750; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Globale A2–M2–R2 2 · superficie minima

Centro (0,007; 4,558) m; raggio 5,455 m; estremi x=-2,99 / 5,348 m. D=150,469 kN/m, ΣR=169,483 kN/m, iterazioni 29, residuo -5.345E-08. Superfici geometricamente ammesse 1819; senza soluzione 0. Soddisfatta nel dominio esplorato

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 1

| n / terreno | x₀ / x₁ [m] | α [°] | W terra / muro [kN/m] | u [kPa] | N′ [kN/m] | R / T [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Terreno granulare | -2,669 / -2,601 | -31,172 | 0,025 / 0 | 0 | 0,038 | 0,018 / 0,014 |
| 2 · Terreno granulare | -2,601 / -2,533 | -30,339 | 0,074 / 0 | 0 | 0,11 | 0,051 / 0,041 |
| 3 · Terreno granulare | -2,533 / -2,466 | -29,512 | 0,122 / 0 | 0 | 0,177 | 0,082 / 0,066 |
| 4 · Terreno granulare | -2,466 / -2,398 | -28,692 | 0,168 / 0 | 0 | 0,24 | 0,111 / 0,09 |
| 5 · Terreno granulare | -2,398 / -2,33 | -27,878 | 0,212 / 0 | 0 | 0,299 | 0,138 / 0,112 |
| 6 · Terreno granulare | -2,33 / -2,263 | -27,071 | 0,255 / 0 | 0 | 0,354 | 0,163 / 0,132 |
| 7 · Terreno granulare | -2,263 / -2,195 | -26,269 | 0,296 / 0 | 0 | 0,405 | 0,187 / 0,152 |
| 8 · Terreno granulare | -2,195 / -2,127 | -25,473 | 0,336 / 0 | 0 | 0,453 | 0,209 / 0,17 |
| 9 · Terreno granulare | -2,127 / -2,059 | -24,682 | 0,375 / 0 | 0 | 0,498 | 0,23 / 0,187 |
| 10 · Terreno granulare | -2,059 / -1,992 | -23,895 | 0,412 / 0 | 0 | 0,54 | 0,25 / 0,202 |
| 11 · Terreno granulare | -1,992 / -1,924 | -23,114 | 0,448 / 0 | 0 | 0,58 | 0,268 / 0,217 |
| 12 · Terreno granulare | -1,924 / -1,856 | -22,337 | 0,483 / 0 | 0 | 0,617 | 0,285 / 0,231 |
| 13 · Terreno granulare | -1,856 / -1,789 | -21,565 | 0,516 / 0 | 0 | 0,651 | 0,301 / 0,244 |
| 14 · Terreno granulare | -1,789 / -1,721 | -20,796 | 0,548 / 0 | 0 | 0,683 | 0,315 / 0,256 |
| 15 · Terreno granulare | -1,721 / -1,653 | -20,032 | 0,578 / 0 | 0 | 0,713 | 0,329 / 0,267 |
| 16 · Terreno granulare | -1,653 / -1,586 | -19,271 | 0,608 / 0 | 0 | 0,741 | 0,342 / 0,277 |
| 17 · Terreno granulare | -1,586 / -1,518 | -18,514 | 0,636 / 0 | 0 | 0,767 | 0,354 / 0,287 |
| 18 · Terreno granulare | -1,518 / -1,45 | -17,76 | 0,663 / 0 | 0 | 0,791 | 0,365 / 0,296 |
| 19 · Terreno granulare | -1,45 / -1,383 | -17,009 | 0,689 / 0 | 0 | 0,814 | 0,376 / 0,305 |
| 20 · Terreno granulare | -1,383 / -1,315 | -16,261 | 0,714 / 0 | 0 | 0,834 | 0,385 / 0,312 |
| 21 · Terreno granulare | -1,315 / -1,247 | -15,516 | 0,737 / 0 | 0 | 0,854 | 0,394 / 0,32 |
| 22 · Terreno granulare | -1,247 / -1,179 | -14,774 | 0,759 / 0 | 0 | 0,871 | 0,402 / 0,326 |
| 23 · Terreno granulare | -1,179 / -1,112 | -14,034 | 0,781 / 0 | 0 | 0,888 | 0,41 / 0,332 |
| 24 · Terreno granulare | -1,112 / -1,044 | -13,297 | 0,801 / 0 | 0 | 0,903 | 0,417 / 0,338 |
| 25 · Terreno granulare | -1,044 / -0,976 | -12,562 | 0,82 / 0 | 0 | 0,916 | 0,423 / 0,343 |
| 26 · Terreno granulare | -0,976 / -0,909 | -11,829 | 0,837 / 0 | 0 | 0,928 | 0,429 / 0,347 |
| 27 · Terreno granulare | -0,909 / -0,841 | -11,098 | 0,854 / 0 | 0 | 0,939 | 0,434 / 0,352 |
| 28 · Terreno granulare | -0,841 / -0,773 | -10,369 | 0,87 / 0 | 0 | 0,949 | 0,438 / 0,355 |
| 29 · Terreno granulare | -0,773 / -0,706 | -9,641 | 0,884 / 0 | 0 | 0,958 | 0,442 / 0,359 |
| 30 · Terreno granulare | -0,706 / -0,638 | -8,915 | 0,898 / 0 | 0 | 0,966 | 0,446 / 0,361 |
| 31 · Terreno granulare | -0,638 / -0,57 | -8,191 | 0,91 / 0 | 0 | 0,972 | 0,449 / 0,364 |
| 32 · Terreno granulare | -0,57 / -0,503 | -7,467 | 0,922 / 0 | 0 | 0,977 | 0,451 / 0,366 |
| 33 · Terreno granulare | -0,503 / -0,435 | -6,745 | 0,932 / 0 | 0 | 0,982 | 0,453 / 0,367 |
| 34 · Terreno granulare | -0,435 / -0,367 | -6,024 | 0,941 / 0 | 0 | 0,985 | 0,455 / 0,369 |
| 35 · Terreno granulare | -0,367 / -0,299 | -5,304 | 0,949 / 0 | 0 | 0,988 | 0,456 / 0,37 |
| 36 · Terreno granulare | -0,299 / -0,232 | -4,585 | 0,956 / 0 | 0 | 0,989 | 0,457 / 0,37 |
| 37 · Terreno granulare | -0,232 / -0,164 | -3,867 | 0,963 / 0 | 0 | 0,99 | 0,457 / 0,37 |
| 38 · Terreno granulare | -0,164 / -0,096 | -3,149 | 0,968 / 0 | 0 | 0,989 | 0,457 / 0,37 |
| 39 · Terreno granulare | -0,096 / -0,029 | -2,432 | 0,972 / 0 | 0 | 0,988 | 0,456 / 0,37 |
| 40 · Terreno granulare | -0,029 / 0 | -1,921 | 0,412 / 0 | 0 | 0,417 | 0,193 / 0,156 |
| 41 · Terreno granulare | 0 / 0,039 | -1,563 | 0,563 / 0,439 | 0 | 1,013 | 0,468 / 0,379 |
| 42 · Terreno granulare | 0,039 / 0,107 | -0,998 | 0,977 / 0,762 | 0 | 1,75 | 0,808 / 0,655 |
| 43 · Terreno granulare | 0,107 / 0,174 | -0,281 | 0,977 / 0,762 | 0 | 1,742 | 0,805 / 0,652 |
| 44 · Terreno granulare | 0,174 / 0,242 | 0,435 | 0,977 / 0,762 | 0 | 1,734 | 0,801 / 0,649 |
| 45 · Terreno granulare | 0,242 / 0,31 | 1,152 | 0,976 / 0,762 | 0 | 1,725 | 0,797 / 0,646 |
| 46 · Terreno granulare | 0,31 / 0,378 | 1,868 | 0,974 / 0,762 | 0 | 1,716 | 0,792 / 0,642 |
| 47 · Terreno granulare | 0,378 / 0,445 | 2,585 | 0,971 / 0,762 | 0 | 1,705 | 0,788 / 0,638 |
| 48 · Terreno granulare | 0,445 / 0,513 | 3,303 | 0,967 / 0,762 | 0 | 1,694 | 0,783 / 0,634 |
| 49 · Terreno granulare | 0,513 / 0,581 | 4,021 | 0,961 / 0,762 | 0 | 1,683 | 0,777 / 0,63 |
| 50 · Terreno granulare | 0,581 / 0,648 | 4,739 | 0,955 / 0,762 | 0 | 1,671 | 0,772 / 0,625 |
| 51 · Terreno granulare | 0,648 / 0,716 | 5,459 | 0,948 / 0,762 | 0 | 1,658 | 0,766 / 0,62 |
| 52 · Terreno granulare | 0,716 / 0,784 | 6,179 | 0,939 / 0,762 | 0 | 1,644 | 0,759 / 0,615 |
| 53 · Terreno granulare | 0,784 / 0,8 | 6,626 | 0,225 / 0,183 | 0 | 0,394 | 0,182 / 0,147 |
| 54 · Terreno granulare | 0,8 / 0,851 | 6,987 | 0,705 / 1,239 | 0 | 1,873 | 0,865 / 0,701 |
| 55 · Terreno granulare | 0,851 / 0,919 | 7,622 | 0,919 / 3,647 | 0 | 4,387 | 2,026 / 1,642 |
| 56 · Terreno granulare | 0,919 / 0,95 | 8,149 | 0,416 / 2,426 | 0 | 2,725 | 1,259 / 1,02 |
| 57 · Terreno granulare | 0,95 / 0,987 | 8,511 | 0,492 / 3,174 | 0 | 3,51 | 1,621 / 1,314 |
| 58 · Terreno granulare | 0,987 / 1,054 | 9,071 | 0,895 / 5,839 | 0 | 6,435 | 2,972 / 2,408 |
| 59 · Terreno granulare | 1,054 / 1,122 | 9,797 | 0,881 / 5,839 | 0 | 6,406 | 2,959 / 2,397 |
| 60 · Terreno granulare | 1,122 / 1,19 | 10,525 | 0,867 / 5,839 | 0 | 6,377 | 2,945 / 2,387 |
| 61 · Terreno granulare | 1,19 / 1,2 | 10,944 | 0,128 / 0,873 | 0 | 0,951 | 0,439 / 0,356 |
| 62 · Terreno granulare | 1,2 / 1,258 | 11,309 | 3,832 / 0,648 | 0 | 4,25 | 1,963 / 1,591 |
| 63 · Terreno granulare | 1,258 / 1,325 | 11,986 | 4,489 / 0,762 | 0 | 4,973 | 2,297 / 1,861 |
| 64 · Terreno granulare | 1,325 / 1,393 | 12,719 | 4,471 / 0,762 | 0 | 4,947 | 2,285 / 1,851 |
| 65 · Terreno granulare | 1,393 / 1,461 | 13,455 | 4,452 / 0,762 | 0 | 4,92 | 2,273 / 1,842 |
| 66 · Terreno granulare | 1,461 / 1,528 | 14,193 | 4,432 / 0,762 | 0 | 4,894 | 2,26 / 1,832 |
| 67 · Terreno granulare | 1,528 / 1,596 | 14,933 | 4,41 / 0,762 | 0 | 4,867 | 2,248 / 1,822 |
| 68 · Terreno granulare | 1,596 / 1,664 | 15,676 | 4,388 / 0,762 | 0 | 4,84 | 2,235 / 1,811 |
| 69 · Terreno granulare | 1,664 / 1,731 | 16,421 | 4,364 / 0,762 | 0 | 4,813 | 2,223 / 1,801 |
| 70 · Terreno granulare | 1,731 / 1,799 | 17,17 | 4,339 / 0,762 | 0 | 4,785 | 2,21 / 1,791 |
| 71 · Terreno granulare | 1,799 / 1,867 | 17,921 | 4,313 / 0,762 | 0 | 4,758 | 2,197 / 1,781 |
| 72 · Terreno granulare | 1,867 / 1,935 | 18,676 | 4,286 / 0,762 | 0 | 4,73 | 2,184 / 1,77 |
| 73 · Terreno granulare | 1,935 / 2,002 | 19,434 | 4,257 / 0,762 | 0 | 4,701 | 2,171 / 1,76 |
| 74 · Terreno granulare | 2,002 / 2,07 | 20,196 | 4,228 / 0,762 | 0 | 4,673 | 2,158 / 1,749 |
| 75 · Terreno granulare | 2,07 / 2,138 | 20,961 | 4,197 / 0,762 | 0 | 4,644 | 2,145 / 1,738 |
| 76 · Terreno granulare | 2,138 / 2,205 | 21,73 | 4,164 / 0,762 | 0 | 4,614 | 2,131 / 1,727 |
| 77 · Terreno granulare | 2,205 / 2,273 | 22,504 | 4,131 / 0,762 | 0 | 4,585 | 2,118 / 1,716 |
| 78 · Terreno granulare | 2,273 / 2,341 | 23,281 | 4,096 / 0,762 | 0 | 4,555 | 2,104 / 1,705 |
| 79 · Terreno granulare | 2,341 / 2,408 | 24,064 | 4,06 / 0,762 | 0 | 4,524 | 2,09 / 1,693 |
| 80 · Terreno granulare | 2,408 / 2,476 | 24,851 | 4,022 / 0,762 | 0 | 4,493 | 2,075 / 1,682 |
| 81 · Terreno granulare | 2,476 / 2,544 | 25,643 | 3,983 / 0,762 | 0 | 4,462 | 2,061 / 1,67 |
| 82 · Terreno granulare | 2,544 / 2,611 | 26,44 | 3,943 / 0,762 | 0 | 4,43 | 2,046 / 1,658 |
| 83 · Terreno granulare | 2,611 / 2,679 | 27,243 | 3,901 / 0,762 | 0 | 4,397 | 2,031 / 1,646 |
| 84 · Terreno granulare | 2,679 / 2,747 | 28,052 | 3,858 / 0,762 | 0 | 4,364 | 2,016 / 1,633 |
| 85 · Terreno granulare | 2,747 / 2,815 | 28,867 | 3,813 / 0,762 | 0 | 4,331 | 2 / 1,621 |
| 86 · Terreno granulare | 2,815 / 2,882 | 29,688 | 3,767 / 0,762 | 0 | 4,296 | 1,984 / 1,608 |
| 87 · Terreno granulare | 2,882 / 2,95 | 30,517 | 3,719 / 0,762 | 0 | 4,261 | 1,968 / 1,595 |
| 88 · Terreno granulare | 2,95 / 3 | 31,243 | 2,718 / 0,563 | 0 | 3,127 | 1,444 / 1,17 |
| 89 · Terreno granulare | 3 / 3,018 | 31,663 | 1,095 / 0 | 0 | 1,046 | 0,483 / 0,391 |
| 90 · Terreno granulare | 3,018 / 3,085 | 32,195 | 4,167 / 0 | 0 | 3,985 | 1,841 / 1,492 |
| 91 · Terreno granulare | 3,085 / 3,153 | 33,045 | 4,114 / 0 | 0 | 3,947 | 1,823 / 1,477 |
| 92 · Terreno granulare | 3,153 / 3,221 | 33,904 | 4,06 / 0 | 0 | 3,908 | 1,805 / 1,463 |
| 93 · Terreno granulare | 3,221 / 3,288 | 34,772 | 4,003 / 0 | 0 | 3,868 | 1,787 / 1,448 |
| 94 · Terreno granulare | 3,288 / 3,356 | 35,649 | 3,945 / 0 | 0 | 3,828 | 1,768 / 1,433 |
| 95 · Terreno granulare | 3,356 / 3,424 | 36,536 | 3,885 / 0 | 0 | 3,786 | 1,748 / 1,417 |
| 96 · Terreno granulare | 3,424 / 3,492 | 37,433 | 3,823 / 0 | 0 | 3,742 | 1,728 / 1,401 |
| 97 · Terreno granulare | 3,492 / 3,559 | 38,34 | 3,759 / 0 | 0 | 3,698 | 1,708 / 1,384 |
| 98 · Terreno granulare | 3,559 / 3,627 | 39,26 | 3,692 / 0 | 0 | 3,652 | 1,687 / 1,367 |
| 99 · Terreno granulare | 3,627 / 3,695 | 40,191 | 3,624 / 0 | 0 | 3,604 | 1,665 / 1,349 |
| 100 · Terreno granulare | 3,695 / 3,762 | 41,136 | 3,553 / 0 | 0 | 3,555 | 1,642 / 1,331 |
| 101 · Terreno granulare | 3,762 / 3,83 | 42,094 | 3,48 / 0 | 0 | 3,504 | 1,619 / 1,312 |
| 102 · Terreno granulare | 3,83 / 3,898 | 43,067 | 3,404 / 0 | 0 | 3,452 | 1,594 / 1,292 |
| 103 · Terreno granulare | 3,898 / 3,965 | 44,056 | 3,326 / 0 | 0 | 3,397 | 1,569 / 1,271 |
| 104 · Terreno granulare | 3,965 / 4,033 | 45,062 | 3,244 / 0 | 0 | 3,34 | 1,543 / 1,25 |
| 105 · Terreno granulare | 4,033 / 4,101 | 46,085 | 3,16 / 0 | 0 | 3,281 | 1,515 / 1,228 |
| 106 · Terreno granulare | 4,101 / 4,168 | 47,128 | 3,073 / 0 | 0 | 3,219 | 1,487 / 1,205 |
| 107 · Terreno granulare | 4,168 / 4,236 | 48,192 | 2,982 / 0 | 0 | 3,154 | 1,457 / 1,18 |
| 108 · Terreno granulare | 4,236 / 4,304 | 49,278 | 2,888 / 0 | 0 | 3,086 | 1,425 / 1,155 |
| 109 · Terreno granulare | 4,304 / 4,372 | 50,389 | 2,791 / 0 | 0 | 3,014 | 1,392 / 1,128 |
| 110 · Terreno granulare | 4,372 / 4,439 | 51,527 | 2,689 / 0 | 0 | 2,938 | 1,357 / 1,1 |
| 111 · Terreno granulare | 4,439 / 4,507 | 52,693 | 2,583 / 0 | 0 | 2,858 | 1,32 / 1,07 |
| 112 · Terreno granulare | 4,507 / 4,575 | 53,892 | 2,472 / 0 | 0 | 2,772 | 1,281 / 1,038 |
| 113 · Terreno granulare | 4,575 / 4,642 | 55,126 | 2,356 / 0 | 0 | 2,681 | 1,238 / 1,004 |
| 114 · Terreno granulare | 4,642 / 4,71 | 56,399 | 2,235 / 0 | 0 | 2,584 | 1,193 / 0,967 |
| 115 · Terreno granulare | 4,71 / 4,778 | 57,717 | 2,108 / 0 | 0 | 2,478 | 1,145 / 0,928 |
| 116 · Terreno granulare | 4,778 / 4,845 | 59,085 | 1,974 / 0 | 0 | 2,364 | 1,092 / 0,885 |
| 117 · Terreno granulare | 4,845 / 4,913 | 60,509 | 1,832 / 0 | 0 | 2,239 | 1,034 / 0,838 |
| 118 · Terreno granulare | 4,913 / 4,981 | 61,999 | 1,682 / 0 | 0 | 2,102 | 0,971 / 0,787 |
| 119 · Terreno granulare | 4,981 / 5,049 | 63,565 | 1,521 / 0 | 0 | 1,949 | 0,9 / 0,73 |
| 120 · Terreno granulare | 5,049 / 5,116 | 65,223 | 1,349 / 0 | 0 | 1,777 | 0,821 / 0,665 |
| 121 · Terreno granulare | 5,116 / 5,184 | 66,992 | 1,163 / 0 | 0 | 1,581 | 0,73 / 0,592 |
| 122 · Terreno granulare | 5,184 / 5,252 | 68,9 | 0,959 / 0 | 0 | 1,352 | 0,624 / 0,506 |
| 123 · Terreno granulare | 5,252 / 5,319 | 70,99 | 0,732 / 0 | 0 | 1,078 | 0,498 / 0,403 |
| 124 · Terreno granulare | 5,319 / 5,387 | 73,329 | 0,476 / 0 | 0 | 0,737 | 0,34 / 0,276 |
| 125 · Terreno granulare | 5,387 / 5,455 | 76,041 | 0,173 / 0 | 0 | 0,286 | 0,132 / 0,107 |

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; η=γR/F. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i conci di tutte le combinazioni sono disponibili nell’export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.