ANTHEA · Controllo muri cedimenti e armature

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, con due stratigrafie e terreno a valle. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

Bishop, cedimenti edometrici e spostamenti sono verifiche separate da attivare con i dati richiesti. Portanza sismica: EN 1998-5 allegato F, base ruvida e terreno granulare asciutto. Newmark: accelerogrammi e soglia di scorrimento assegnati, solo muro libero. Gravità: resistenze assegnate oppure CLS/muratura nel dominio senza trazione; fuori campo occorre analisi non lineare. Il disegno delle armature è un predimensionamento, da completare con dettagli esecutivi. Liquefazione, verifiche idrauliche e degradazione ciclica non incluse. Nessun esito complessivo dell’opera.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, q′ di ricoprimento da valle, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Passiva Rankine opzionale e parzializzabile, esclusa nel sisma.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

Due colonne con profondità dalla rispettiva superficie. Hlib è misurata dalla sommità al terreno di valle; Dv=H+t−Hlib dal piano di posa. Collegare le colonne copia spessori e materiali, non le quote assolute. Peso del terreno sopra la mensola e ricoprimento efficace nella portanza sempre inclusi. Passiva Rankine attivabile con frazione mobilitata 0–1; esclusa nei casi sismici. Il terreno di posa resta un input distinto.

Automatico: δd=k·atan(tanφcv,k/γMφ), k=1 gettato in opera, 2/3 prefabbricato, 0 liscio. φcv è l’angolo a volume costante, da caratterizzare; non è automaticamente l’angolo di picco. Assegnato: tanδd=tanδk/γMφ. Sul fusto Coulomb/Mononobe–Okabe con attrito; per l’equilibrio con mensola a monte la spinta è sul piano virtuale a tergo della mensola, δ=0. Wood non mobilita δ. Nessun doppio conteggio dell’attrito interno al blocco muro–terreno.

Passiva applicata al piano verticale esterno a valle e limitata alla spinta motrice; nessuna maggiorazione favorevole γG>1. Diagrammi del fusto: equilibrio della sezione con terreno sul paramento inclinato e attrito di monte. Ricoprimento q′ di valle usato con iq=(1−|H|/V)²; nessuna maggiorazione di profondità.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno (tan φd = tan φk / γMφ); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con γR = 1,10 scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell’Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un’analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell’approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ₂ delle variabili e γR=1 nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 3 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 0.4 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 0.25 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.45 | m |
| Mensola a valle · a | 0.8 | m |
| Mensola a monte · b | 1.8 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 34 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 19 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 21 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 26 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 25 | kN/m³ |
| Resistenza calcestruzzo · fck | 30 | MPa |
| Snervamento armature · fyk | 450 | MPa |
| Copriferro netto barre · c | 40 | mm |
| Coefficiente viscosità per SLE · φ | 2 | − |

Azioni assegnate per metro di sviluppo

| Nome / tipo / natura | Valore / unità | z₀ / z₁ / x [m] | ψ₀ / ψ₁ / ψ₂ / gruppo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q | 10 kPa | Tutto il riempimento | 0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy |

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia di monte (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 10 | 18 | 20 | 30 |

Stratigrafia di valle (dalla superficie di valle)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 10 | 18 | 20 | 30 |

Dv=0 m; Hlib=3,45 m. Colonne collegate: False. Passiva richiesta: False; frazione=0.

Origine degli attriti

| Parametro | Input |
| --- | --- |
| wall_mode | Assegnato |
| wall_delta | 0 |
| wall_phi_cv | 30 |
| base_mode | Assegnato |
| base_phi_cv | 34 |

Valori geotecnici effettivamente utilizzati per combinazione

| Caso | Quote e attriti | Terreno valle | Portanza |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,45 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,529 igamma = 0,385 Base ruvida: True |
| SLE_FREQ 2 | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,45 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,559 igamma = 0,418 Base ruvida: True |
| Quasi permanente 3 | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,45 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,572 igamma = 0,433 Base ruvida: True |
| SLU 4 | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,45 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,593 igamma = 0,457 Base ruvida: True |
| SLU 5 | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,45 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,629 igamma = 0,499 Base ruvida: True |
| SLU 6 | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,45 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,56 igamma = 0,419 Base ruvida: True |
| SLU 7 | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,45 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,593 igamma = 0,457 Base ruvida: True |
| SLU 8 | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,45 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,503 igamma = 0,357 Base ruvida: True |
| SLU 9 | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,45 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,54 igamma = 0,397 Base ruvida: True |
| SLU 10 | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,45 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,489 igamma = 0,341 Base ruvida: True |
| SLU 11 | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,45 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,521 igamma = 0,376 Base ruvida: True |

Coefficienti delle spinte sul fusto

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd [°] | K / Ke | Incremento [kPa] |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLE 1 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLE_FREQ 2 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLE_FREQ 2 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| Quasi permanente 3 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| Quasi permanente 3 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 4 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 4 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 5 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 5 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 6 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 6 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 7 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 7 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 8 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 8 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 9 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 9 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 10 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 10 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 11 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 11 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |

Pressioni sul fusto e resistenza di valle

| Caso / piano | z₀–z₁ [m] | p₀–p₁ [kPa] |
| --- | --- | --- |
| SLE 1 / fusto | 0–3 | 3,333–21,333 |
| SLE 1 / fusto | 3–3,45 | 21,333–24,033 |
| SLE_FREQ 2 / fusto | 0–3 | 1,667–19,667 |
| SLE_FREQ 2 / fusto | 3–3,45 | 19,667–22,367 |
| Quasi permanente 3 / fusto | 0–3 | 1–19 |
| Quasi permanente 3 / fusto | 3–3,45 | 19–21,7 |
| SLU 4 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLU 4 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| SLU 5 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLU 5 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| SLU 6 / fusto | 0–3 | 0–23,4 |
| SLU 6 / fusto | 3–3,45 | 23,4–26,91 |
| SLU 7 / fusto | 0–3 | 0–23,4 |
| SLU 7 / fusto | 3–3,45 | 23,4–26,91 |
| SLU 8 / fusto | 0–3 | 5–23 |
| SLU 8 / fusto | 3–3,45 | 23–25,7 |
| SLU 9 / fusto | 0–3 | 5–23 |
| SLU 9 / fusto | 3–3,45 | 23–25,7 |
| SLU 10 / fusto | 0–3 | 5–28,4 |
| SLU 10 / fusto | 3–3,45 | 28,4–31,91 |
| SLU 11 / fusto | 0–3 | 5–28,4 |
| SLU 11 / fusto | 3–3,45 | 28,4–31,91 |

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l’inviluppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

| Elemento | Barre per metro/faccia | Ø [mm] |
| --- | --- | --- |
| Fusto inferiore / intero | 6 | 16 |
| Fusto superiore | 6 | 12 |
| Valle | 6 | 16 |
| Monte | 6 | 16 |

Armatura inferiore fino a h₁=1.5 m dal piede del fusto; armatura superiore fino alla sommità. Verifiche su entrambi i lati del cambio di armatura.

Quantità indicative: 2,325 m³/m di calcestruzzo e 93,664 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Inviluppo verifiche geotecniche

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLU 10 | 63,67 / 93,771 | kN/m | 0,679 | Soddisfatta |
| Ribaltamento SLU 8 | 70,82 / 292,751 | kNm/m | 0,242 | Soddisfatta |
| Capacità portante SLU 11 | 228,923 / 851,504 | kN/m | 0,269 | Soddisfatta |
| Contatto fondazione SLU 6 | 0,06 / 1,5 | m | 0,04 | Contatto in compressione |
| Cedimento edometrico finale SLE 1 | 12,191 / 25 | mm | 0,488 | Soddisfatta |
| Rotazione da cedimenti differenziali Quasi permanente 3 | 0 / 0,002 | rad | 0,023 | Soddisfatta |
| Spostamento elastico fusto · base fissa SLE 1 | 0 / 20 | mm | 0 | Soddisfatta |
| Spostamento totale in testa · stima disaccoppiata SLE 1 | 0,604 / 20 | mm | 0,03 | Soddisfatta |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=3.00 m · armatura minima per faccia Dettagli | 589,077 / 565,487 | mm²/m | 1,042 | Non soddisfatta |
| Fusto z=1.50 m · armatura massima Dettagli | 1771,858 / 13000 | mm²/m | 0,136 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione CLS SLE 1 | 2,384 / 18 | MPa | 0,132 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 97,874 / 360 | MPa | 0,272 | Soddisfatta |
| Valle z=0.04 m · armatura minima per faccia Dettagli | 672,753 / 1206,372 | mm²/m | 0,558 | Soddisfatta |
| Valle z=0.04 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 18000 | mm²/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 0,563 / 13,5 | MPa | 0,042 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione acciaio SLE 1 | 35,056 / 360 | MPa | 0,097 | Soddisfatta |
| Monte z=0.09 m · armatura minima per faccia Dettagli | 672,753 / 1206,372 | mm²/m | 0,558 | Soddisfatta |
| Monte z=0.09 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 18000 | mm²/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · tensione CLS SLE 1 | 1,315 / 18 | MPa | 0,073 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · tensione acciaio SLE 1 | 68,895 / 360 | MPa | 0,191 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.30 m · fessurazione SLE_FREQ 2 | 0 / — | mm | — | Nessuna armatura tesa |
| Valle z=0.80 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,035 / 0,3 | mm | 0,117 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,059 / 0,3 | mm | 0,195 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · N–M GPC SLU 10 | 56,756 / 164,24 | kNm/m | 0,346 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · taglio senza staffe SLU 10 | 50,1 / 161,084 | kN/m | 0,311 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · N–M GPC SLU 11 | 20,768 / 184,674 | kNm/m | 0,112 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · taglio senza staffe SLU 11 | 51,642 / 171,622 | kN/m | 0,301 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · N–M GPC SLU 10 | 43,646 / 184,677 | kNm/m | 0,236 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · taglio senza staffe SLU 10 | 47,903 / 171,622 | kN/m | 0,279 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso / stato | γ muro / monte / valle / acqua | γMφ / γRsc / γRrib / γRport | kh / kv |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 SLE · SLE | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLU 4 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 5 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 6 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 7 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 8 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 9 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 10 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 11 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |

| Combinazione | Fattori γ × ψ delle azioni |
| --- | --- |
| SLE 1 | Sovraccarico uniforme: 1 |
| SLE_FREQ 2 | Sovraccarico uniforme: 0,5 |
| Quasi permanente 3 | Sovraccarico uniforme: 0,3 |
| SLU 4 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 5 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 6 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 7 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 8 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 9 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 10 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 11 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |

Spinte: valori e coefficienti

Piano virtuale con mensola: Ka=tan²(45°−φd/2). Senza mensola: Coulomb con δd; K e Ke tabulati sono le componenti orizzontali. Fusto: Coulomb/MO con δd; la tabella seguente riguarda il piano esterno. tanφd=tanφk/γMφ. Statica: p=Kaσ′v+KaΣ(fi·qi)+u. Sisma MO: θ=atan[kh/(1−kv)], Kae=cos²(φd−θ)/{cos²θ·[1+√(sinφd·sin(φd−θ)/cosθ)]²}; Δp=(Kae−Ka)(1−kv)γHt/2; pq=Kae(1−kv)Σ(fi·qi). Incremento uniforme; Ht=H+t.

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd / K / Kae | p terra₀–₁ | pq / u₀–₁ | Δp / ptot₀–₁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 3,333 / 0–0 | 0 / 3,333–21,333 |
| SLE 1 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 3,333 / 0–0 | 0 / 21,333–24,033 |
| SLE_FREQ 2 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 1,667 / 0–0 | 0 / 1,667–19,667 |
| SLE_FREQ 2 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 1,667 / 0–0 | 0 / 19,667–22,367 |
| Quasi permanente 3 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 1 / 0–0 | 0 / 1–19 |
| Quasi permanente 3 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 1 / 0–0 | 0 / 19–21,7 |
| SLU 4 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 4 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 5 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 5 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 6 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 6 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 7 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 7 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 8 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 5 / 0–0 | 0 / 5–23 |
| SLU 8 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 5 / 0–0 | 0 / 23–25,7 |
| SLU 9 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 5 / 0–0 | 0 / 5–23 |
| SLU 9 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 5 / 0–0 | 0 / 23–25,7 |
| SLU 10 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 5 / 0–0 | 0 / 5–28,4 |
| SLU 10 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 5 / 0–0 | 0 / 28,4–31,91 |
| SLU 11 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 5 / 0–0 | 0 / 5–28,4 |
| SLU 11 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 5 / 0–0 | 0 / 28,4–31,91 |

Pressioni in kPa; φd in gradi; z dalla sommità. σ′v include i fattori dei pesi e (1−kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 47,208 | 173,325 | 0 |
| SLE_FREQ 2 | 1 / 1 / 1 / 1 | 41,458 | 164,325 | 0 |
| Quasi permanente 3 | 1 / 1 / 1 / 1 | 39,158 | 160,725 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1 / 1 / 1 | 35,708 | 155,325 | 0 |
| SLU 5 | 1,3 / 1 / 1 / 1 | 35,708 | 172,763 | 0 |
| SLU 6 | 1 / 1,3 / 1 / 1 | 46,42 | 184,485 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1,3 / 1 / 1 | 46,42 | 201,923 | 0 |
| SLU 8 | 1 / 1 / 1 / 1 | 52,958 | 182,325 | 0 |
| SLU 9 | 1,3 / 1 / 1 / 1 | 52,958 | 199,763 | 0 |
| SLU 10 | 1 / 1,3 / 1 / 1 | 63,67 | 211,485 | 0 |
| SLU 11 | 1,3 / 1,3 / 1 / 1 | 63,67 | 228,923 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 317,764 | 60,901 | 0,018 | 2,964 | 59,858 |
| SLE_FREQ 2 | 298,864 | 50,982 | -0,008 | 2,983 | 55,704 |
| Quasi permanente 3 | 291,304 | 47,015 | -0,02 | 2,96 | 55,709 |
| SLU 4 | 279,964 | 41,064 | -0,038 | 2,924 | 55,717 |
| SLU 5 | 302,717 | 41,064 | -0,015 | 2,971 | 59,261 |
| SLU 6 | 341,2 | 53,383 | -0,06 | 2,88 | 68,888 |
| SLU 7 | 363,953 | 53,383 | -0,038 | 2,924 | 72,432 |
| SLU 8 | 336,664 | 70,82 | 0,042 | 2,916 | 65,871 |
| SLU 9 | 359,417 | 70,82 | 0,055 | 2,889 | 73,952 |
| SLU 10 | 397,9 | 83,139 | 0,012 | 2,977 | 72,139 |
| SLU 11 | 420,653 | 83,139 | 0,026 | 2,949 | 80,221 |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Fusto | 24,375 | 41,156 | 37 |
| SLE 1 | Valle | 0 | 15,436 | 38,442 |
| SLE 1 | Monte | 0 | -30,334 | -32,955 |
| SLE_FREQ 2 | Fusto | 24,375 | 33,656 | 32 |
| SLE_FREQ 2 | Valle | 0 | 13,684 | 34,275 |
| SLE_FREQ 2 | Monte | 0 | -24,166 | -27,186 |
| Quasi permanente 3 | Fusto | 24,375 | 30,656 | 30 |
| Quasi permanente 3 | Valle | 0 | 12,982 | 32,608 |
| Quasi permanente 3 | Monte | 0 | -21,699 | -24,878 |
| SLU 4 | Fusto | 24,375 | 26,156 | 27 |
| SLU 4 | Valle | 0 | 11,931 | 30,108 |
| SLU 4 | Monte | 0 | -17,998 | -21,417 |
| SLU 5 | Fusto | 31,688 | 25,903 | 27 |
| SLU 5 | Valle | 0 | 13,308 | 33,389 |
| SLU 5 | Monte | 0 | -16,255 | -18,663 |
| SLU 6 | Fusto | 24,375 | 34,256 | 35,1 |
| SLU 6 | Valle | 0 | 14,133 | 35,859 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -25,141 | -30,596 |
| SLU 7 | Fusto | 31,688 | 34,003 | 35,1 |
| SLU 7 | Valle | 0 | 15,51 | 39,14 |
| SLU 7 | Monte | 0 | -23,398 | -27,842 |
| SLU 8 | Fusto | 24,375 | 48,656 | 42 |
| SLU 8 | Valle | 0 | 17,189 | 42,61 |
| SLU 8 | Monte | 0 | -36,503 | -38,724 |
| SLU 9 | Fusto | 31,688 | 48,403 | 42 |
| SLU 9 | Valle | 0 | 18,566 | 45,891 |
| SLU 9 | Monte | 0 | -34,759 | -35,97 |
| SLU 10 | Fusto | 24,375 | 56,756 | 50,1 |
| SLU 10 | Valle | 0 | 19,391 | 48,361 |
| SLU 10 | Monte | 0 | -43,646 | -47,903 |
| SLU 11 | Fusto | 31,688 | 56,503 | 50,1 |
| SLU 11 | Valle | 0 | 20,768 | 51,642 |
| SLU 11 | Monte | 0 | -41,902 | -45,149 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Analisi non attivata. Nessun esito di stabilità globale disponibile.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.