ANTHEA · Due colonne e stabilità globale

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, con due stratigrafie e terreno a valle. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

Bishop, cedimenti edometrici e spostamenti sono verifiche separate da attivare con i dati richiesti. Portanza sismica: EN 1998-5 allegato F, base ruvida e terreno granulare asciutto. Newmark: accelerogrammi e soglia di scorrimento assegnati, solo muro libero. Gravità: resistenze assegnate oppure CLS/muratura nel dominio senza trazione; fuori campo occorre analisi non lineare. Il disegno delle armature è un predimensionamento, da completare con dettagli esecutivi. Liquefazione, verifiche idrauliche e degradazione ciclica non incluse. Nessun esito complessivo dell’opera.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, q′ di ricoprimento da valle, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Passiva Rankine opzionale e parzializzabile, esclusa nel sisma.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

Due colonne con profondità dalla rispettiva superficie. Hlib è misurata dalla sommità al terreno di valle; Dv=H+t−Hlib dal piano di posa. Collegare le colonne copia spessori e materiali, non le quote assolute. Peso del terreno sopra la mensola e ricoprimento efficace nella portanza sempre inclusi. Passiva Rankine attivabile con frazione mobilitata 0–1; esclusa nei casi sismici. Il terreno di posa resta un input distinto.

Automatico: δd=k·atan(tanφcv,k/γMφ), k=1 gettato in opera, 2/3 prefabbricato, 0 liscio. φcv è l’angolo a volume costante, da caratterizzare; non è automaticamente l’angolo di picco. Assegnato: tanδd=tanδk/γMφ. Sul fusto Coulomb/Mononobe–Okabe con attrito; per l’equilibrio con mensola a monte la spinta è sul piano virtuale a tergo della mensola, δ=0. Wood non mobilita δ. Nessun doppio conteggio dell’attrito interno al blocco muro–terreno.

Passiva applicata al piano verticale esterno a valle e limitata alla spinta motrice; nessuna maggiorazione favorevole γG>1. Diagrammi del fusto: equilibrio della sezione con terreno sul paramento inclinato e attrito di monte. Ricoprimento q′ di valle usato con iq=(1−|H|/V)²; nessuna maggiorazione di profondità.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno (tan φd = tan φk / γMφ); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con γR = 1,10 scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell’Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un’analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell’approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ₂ delle variabili e γR=1 nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 3 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 0.4 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 0.2 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.45 | m |
| Mensola a valle · a | 0.8 | m |
| Mensola a monte · b | 1.8 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 34 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 19 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 21 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 26 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 25 | kN/m³ |
| Resistenza calcestruzzo · fck | 30 | MPa |
| Snervamento armature · fyk | 450 | MPa |
| Copriferro netto barre · c | 40 | mm |
| Coefficiente viscosità per SLE · φ | 2 | − |

Azioni assegnate per metro di sviluppo

| Nome / tipo / natura | Valore / unità | z₀ / z₁ / x [m] | ψ₀ / ψ₁ / ψ₂ / gruppo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q | 0 kPa | Tutto il riempimento | 0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy |

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia di monte (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 10 | 18 | 20 | 30 |

Stratigrafia di valle (dalla superficie di valle)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 10 | 18 | 20 | 30 |

Dv=1,45 m; Hlib=2 m. Colonne collegate: False. Passiva richiesta: False; frazione=0.

Origine degli attriti

| Parametro | Input |
| --- | --- |
| wall_mode | Assegnato |
| wall_delta | 0 |
| wall_phi_cv | 30 |
| base_mode | Assegnato |
| base_phi_cv | 34 |

Valori geotecnici effettivamente utilizzati per combinazione

| Caso | Quote e attriti | Terreno valle | Portanza |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Quota terreno di valle Dv = 1,45 m Altezza libera Hlib = 2 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 15 kN/m Momento del peso a valle = 6,253 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 26,1 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,621 igamma = 0,489 Base ruvida: True |
| SLE_FREQ 2 | Quota terreno di valle Dv = 1,45 m Altezza libera Hlib = 2 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 15 kN/m Momento del peso a valle = 6,253 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 26,1 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,621 igamma = 0,489 Base ruvida: True |
| Quasi permanente 3 | Quota terreno di valle Dv = 1,45 m Altezza libera Hlib = 2 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 15 kN/m Momento del peso a valle = 6,253 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 26,1 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,621 igamma = 0,489 Base ruvida: True |
| SLU 4 | Quota terreno di valle Dv = 1,45 m Altezza libera Hlib = 2 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 15 kN/m Momento del peso a valle = 6,253 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 26,1 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,621 igamma = 0,489 Base ruvida: True |
| SLU 5 | Quota terreno di valle Dv = 1,45 m Altezza libera Hlib = 2 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 19,5 kN/m Momento del peso a valle = 8,129 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 26,1 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,63 igamma = 0,5 Base ruvida: True |
| SLU 6 | Quota terreno di valle Dv = 1,45 m Altezza libera Hlib = 2 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 15 kN/m Momento del peso a valle = 6,253 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 26,1 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,652 igamma = 0,526 Base ruvida: True |
| SLU 7 | Quota terreno di valle Dv = 1,45 m Altezza libera Hlib = 2 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 19,5 kN/m Momento del peso a valle = 8,129 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 26,1 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,659 igamma = 0,535 Base ruvida: True |
| SLU 8 | Quota terreno di valle Dv = 1,45 m Altezza libera Hlib = 2 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 15 kN/m Momento del peso a valle = 6,253 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 26,1 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,585 igamma = 0,448 Base ruvida: True |
| SLU 9 | Quota terreno di valle Dv = 1,45 m Altezza libera Hlib = 2 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 19,5 kN/m Momento del peso a valle = 8,129 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 26,1 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,593 igamma = 0,457 Base ruvida: True |
| SLU 10 | Quota terreno di valle Dv = 1,45 m Altezza libera Hlib = 2 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 15 kN/m Momento del peso a valle = 6,253 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 26,1 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,614 igamma = 0,481 Base ruvida: True |
| SLU 11 | Quota terreno di valle Dv = 1,45 m Altezza libera Hlib = 2 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 19,5 kN/m Momento del peso a valle = 8,129 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 26,1 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,621 igamma = 0,489 Base ruvida: True |
| SLU 12 | Quota terreno di valle Dv = 1,45 m Altezza libera Hlib = 2 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 15 kN/m Momento del peso a valle = 6,253 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 26,1 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,621 igamma = 0,489 Base ruvida: True |
| SLU 13 | Quota terreno di valle Dv = 1,45 m Altezza libera Hlib = 2 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 19,5 kN/m Momento del peso a valle = 8,129 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 26,1 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,63 igamma = 0,5 Base ruvida: True |
| SLU 14 | Quota terreno di valle Dv = 1,45 m Altezza libera Hlib = 2 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 15 kN/m Momento del peso a valle = 6,253 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 26,1 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,652 igamma = 0,526 Base ruvida: True |
| SLU 15 | Quota terreno di valle Dv = 1,45 m Altezza libera Hlib = 2 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 19,5 kN/m Momento del peso a valle = 8,129 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 26,1 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,659 igamma = 0,535 Base ruvida: True |
| SLU 16 | Quota terreno di valle Dv = 1,45 m Altezza libera Hlib = 2 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 15 kN/m Momento del peso a valle = 6,253 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 26,1 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,585 igamma = 0,448 Base ruvida: True |
| SLU 17 | Quota terreno di valle Dv = 1,45 m Altezza libera Hlib = 2 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 19,5 kN/m Momento del peso a valle = 8,129 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 26,1 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,593 igamma = 0,457 Base ruvida: True |
| SLU 18 | Quota terreno di valle Dv = 1,45 m Altezza libera Hlib = 2 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 15 kN/m Momento del peso a valle = 6,253 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 26,1 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,614 igamma = 0,481 Base ruvida: True |
| SLU 19 | Quota terreno di valle Dv = 1,45 m Altezza libera Hlib = 2 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 19,5 kN/m Momento del peso a valle = 8,129 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 26,1 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,621 igamma = 0,489 Base ruvida: True |

Coefficienti delle spinte sul fusto

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd [°] | K / Ke | Incremento [kPa] |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLE 1 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLE_FREQ 2 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLE_FREQ 2 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| Quasi permanente 3 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| Quasi permanente 3 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 4 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 4 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 5 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 5 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 6 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 6 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 7 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 7 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 8 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 8 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 9 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 9 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 10 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 10 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 11 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 11 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 12 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 12 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 13 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 13 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 14 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 14 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 15 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 15 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 16 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 16 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 17 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 17 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 18 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 18 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 19 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 19 / 3–3,45 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |

Pressioni sul fusto e resistenza di valle

| Caso / piano | z₀–z₁ [m] | p₀–p₁ [kPa] |
| --- | --- | --- |
| SLE 1 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLE 1 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| SLE 1 / fusto | 2–3 | -0–-0 |
| SLE 1 / fusto | 3–3,45 | -0–-0 |
| SLE 1 / valle | 2–3 | 0–0 |
| SLE 1 / valle | 3–3,45 | 0–0 |
| SLE_FREQ 2 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLE_FREQ 2 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| SLE_FREQ 2 / fusto | 2–3 | -0–-0 |
| SLE_FREQ 2 / fusto | 3–3,45 | -0–-0 |
| SLE_FREQ 2 / valle | 2–3 | 0–0 |
| SLE_FREQ 2 / valle | 3–3,45 | 0–0 |
| Quasi permanente 3 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| Quasi permanente 3 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| Quasi permanente 3 / fusto | 2–3 | -0–-0 |
| Quasi permanente 3 / fusto | 3–3,45 | -0–-0 |
| Quasi permanente 3 / valle | 2–3 | 0–0 |
| Quasi permanente 3 / valle | 3–3,45 | 0–0 |
| SLU 4 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLU 4 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| SLU 4 / fusto | 2–3 | -0–-0 |
| SLU 4 / fusto | 3–3,45 | -0–-0 |
| SLU 4 / valle | 2–3 | 0–0 |
| SLU 4 / valle | 3–3,45 | 0–0 |
| SLU 5 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLU 5 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| SLU 5 / fusto | 2–3 | -0–-0 |
| SLU 5 / fusto | 3–3,45 | -0–-0 |
| SLU 5 / valle | 2–3 | 0–0 |
| SLU 5 / valle | 3–3,45 | 0–0 |
| SLU 6 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLU 6 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| SLU 6 / fusto | 2–3 | -0–-0 |
| SLU 6 / fusto | 3–3,45 | -0–-0 |
| SLU 6 / valle | 2–3 | 0–0 |
| SLU 6 / valle | 3–3,45 | 0–0 |
| SLU 7 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLU 7 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| SLU 7 / fusto | 2–3 | -0–-0 |
| SLU 7 / fusto | 3–3,45 | -0–-0 |
| SLU 7 / valle | 2–3 | 0–0 |
| SLU 7 / valle | 3–3,45 | 0–0 |
| SLU 8 / fusto | 0–3 | 0–23,4 |
| SLU 8 / fusto | 3–3,45 | 23,4–26,91 |
| SLU 8 / fusto | 2–3 | -0–-0 |
| SLU 8 / fusto | 3–3,45 | -0–-0 |
| SLU 8 / valle | 2–3 | 0–0 |
| SLU 8 / valle | 3–3,45 | 0–0 |
| SLU 9 / fusto | 0–3 | 0–23,4 |
| SLU 9 / fusto | 3–3,45 | 23,4–26,91 |
| SLU 9 / fusto | 2–3 | -0–-0 |
| SLU 9 / fusto | 3–3,45 | -0–-0 |
| SLU 9 / valle | 2–3 | 0–0 |
| SLU 9 / valle | 3–3,45 | 0–0 |
| SLU 10 / fusto | 0–3 | 0–23,4 |
| SLU 10 / fusto | 3–3,45 | 23,4–26,91 |
| SLU 10 / fusto | 2–3 | -0–-0 |
| SLU 10 / fusto | 3–3,45 | -0–-0 |
| SLU 10 / valle | 2–3 | 0–0 |
| SLU 10 / valle | 3–3,45 | 0–0 |
| SLU 11 / fusto | 0–3 | 0–23,4 |
| SLU 11 / fusto | 3–3,45 | 23,4–26,91 |
| SLU 11 / fusto | 2–3 | -0–-0 |
| SLU 11 / fusto | 3–3,45 | -0–-0 |
| SLU 11 / valle | 2–3 | 0–0 |
| SLU 11 / valle | 3–3,45 | 0–0 |
| SLU 12 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLU 12 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| SLU 12 / fusto | 2–3 | -0–-0 |
| SLU 12 / fusto | 3–3,45 | -0–-0 |
| SLU 12 / valle | 2–3 | 0–0 |
| SLU 12 / valle | 3–3,45 | 0–0 |
| SLU 13 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLU 13 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| SLU 13 / fusto | 2–3 | -0–-0 |
| SLU 13 / fusto | 3–3,45 | -0–-0 |
| SLU 13 / valle | 2–3 | 0–0 |
| SLU 13 / valle | 3–3,45 | 0–0 |
| SLU 14 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLU 14 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| SLU 14 / fusto | 2–3 | -0–-0 |
| SLU 14 / fusto | 3–3,45 | -0–-0 |
| SLU 14 / valle | 2–3 | 0–0 |
| SLU 14 / valle | 3–3,45 | 0–0 |
| SLU 15 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLU 15 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| SLU 15 / fusto | 2–3 | -0–-0 |
| SLU 15 / fusto | 3–3,45 | -0–-0 |
| SLU 15 / valle | 2–3 | 0–0 |
| SLU 15 / valle | 3–3,45 | 0–0 |
| SLU 16 / fusto | 0–3 | 0–23,4 |
| SLU 16 / fusto | 3–3,45 | 23,4–26,91 |
| SLU 16 / fusto | 2–3 | -0–-0 |
| SLU 16 / fusto | 3–3,45 | -0–-0 |
| SLU 16 / valle | 2–3 | 0–0 |
| SLU 16 / valle | 3–3,45 | 0–0 |
| SLU 17 / fusto | 0–3 | 0–23,4 |
| SLU 17 / fusto | 3–3,45 | 23,4–26,91 |
| SLU 17 / fusto | 2–3 | -0–-0 |
| SLU 17 / fusto | 3–3,45 | -0–-0 |
| SLU 17 / valle | 2–3 | 0–0 |
| SLU 17 / valle | 3–3,45 | 0–0 |
| SLU 18 / fusto | 0–3 | 0–23,4 |
| SLU 18 / fusto | 3–3,45 | 23,4–26,91 |
| SLU 18 / fusto | 2–3 | -0–-0 |
| SLU 18 / fusto | 3–3,45 | -0–-0 |
| SLU 18 / valle | 2–3 | 0–0 |
| SLU 18 / valle | 3–3,45 | 0–0 |
| SLU 19 / fusto | 0–3 | 0–23,4 |
| SLU 19 / fusto | 3–3,45 | 23,4–26,91 |
| SLU 19 / fusto | 2–3 | -0–-0 |
| SLU 19 / fusto | 3–3,45 | -0–-0 |
| SLU 19 / valle | 2–3 | 0–0 |
| SLU 19 / valle | 3–3,45 | 0–0 |

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l’inviluppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

| Elemento | Barre per metro/faccia | Ø [mm] |
| --- | --- | --- |
| Fusto inferiore / intero | 6 | 16 |
| Valle | 6 | 16 |
| Monte | 6 | 16 |

Quantità indicative: 2,25 m³/m di calcestruzzo e 113,64 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Inviluppo verifiche geotecniche

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLU 8 | 46,42 / 87,619 | kN/m | 0,53 | Soddisfatta |
| Ribaltamento SLU 8 | 53,383 / 300,639 | kNm/m | 0,178 | Soddisfatta |
| Capacità portante SLU 11 | 218,985 / 2049,308 | kN/m | 0,107 | Soddisfatta |
| Contatto fondazione SLU 7 | 0,091 / 1,5 | m | 0,06 | Contatto in compressione |
| Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 1 | 1,1 / 2,589 | − | 0,425 | Soddisfatta nel dominio esplorato |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=3.00 m · armatura minima per faccia Dettagli | 589,077 / 1206,372 | mm²/m | 0,488 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.15 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 8400 | mm²/m | 0,287 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 1,437 / 13,5 | MPa | 0,106 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 59,089 / 360 | MPa | 0,164 | Soddisfatta |
| Valle z=0.04 m · armatura minima per faccia Dettagli | 672,753 / 1206,372 | mm²/m | 0,558 | Soddisfatta |
| Valle z=0.04 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 18000 | mm²/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 0,444 / 13,5 | MPa | 0,033 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione acciaio SLE 1 | 23,23 / 360 | MPa | 0,065 | Soddisfatta |
| Monte z=0.09 m · armatura minima per faccia Dettagli | 672,753 / 1206,372 | mm²/m | 0,558 | Soddisfatta |
| Monte z=0.09 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 18000 | mm²/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 0,899 / 13,5 | MPa | 0,067 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · tensione acciaio SLE 1 | 47,081 / 360 | MPa | 0,131 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.60 m · fessurazione SLE_FREQ 2 | 0 / — | mm | — | Nessuna armatura tesa |
| Valle z=0.80 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,028 / 0,3 | mm | 0,092 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,056 / 0,3 | mm | 0,186 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · N–M GPC SLU 9 | 34,239 / 164,688 | kNm/m | 0,208 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · taglio senza staffe SLU 8 | 35,1 / 161,084 | kN/m | 0,218 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · N–M GPC SLU 10 | 13,691 / 184,674 | kNm/m | 0,074 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · taglio senza staffe SLU 10 | 33,888 / 171,622 | kN/m | 0,197 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · N–M GPC SLU 9 | 28,601 / 184,677 | kNm/m | 0,155 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · taglio senza staffe SLU 8 | 29,994 / 171,622 | kN/m | 0,175 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso / stato | γ muro / monte / valle / acqua | γMφ / γRsc / γRrib / γRport | kh / kv |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 SLE · SLE | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLU 4 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 5 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 6 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 7 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 8 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 9 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 10 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 11 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 12 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 13 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 14 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 15 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 16 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 17 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 18 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 19 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |

| Combinazione | Fattori γ × ψ delle azioni |
| --- | --- |
| SLE 1 | Sovraccarico uniforme: 1 |
| SLE_FREQ 2 | Sovraccarico uniforme: 0,5 |
| Quasi permanente 3 | Sovraccarico uniforme: 0,3 |
| SLU 4 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 5 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 6 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 7 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 8 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 9 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 10 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 11 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 12 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 13 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 14 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 15 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 16 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 17 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 18 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 19 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |

Spinte: valori e coefficienti

Piano virtuale con mensola: Ka=tan²(45°−φd/2). Senza mensola: Coulomb con δd; K e Ke tabulati sono le componenti orizzontali. Fusto: Coulomb/MO con δd; la tabella seguente riguarda il piano esterno. tanφd=tanφk/γMφ. Statica: p=Kaσ′v+KaΣ(fi·qi)+u. Sisma MO: θ=atan[kh/(1−kv)], Kae=cos²(φd−θ)/{cos²θ·[1+√(sinφd·sin(φd−θ)/cosθ)]²}; Δp=(Kae−Ka)(1−kv)γHt/2; pq=Kae(1−kv)Σ(fi·qi). Incremento uniforme; Ht=H+t.

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd / K / Kae | p terra₀–₁ | pq / u₀–₁ | Δp / ptot₀–₁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLE 1 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLE_FREQ 2 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLE_FREQ 2 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| Quasi permanente 3 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| Quasi permanente 3 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 4 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 4 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 5 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 5 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 6 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 6 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 7 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 7 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 8 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 8 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 9 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 9 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 10 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 10 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 11 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 11 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 12 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 12 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 13 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 13 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 14 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 14 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 15 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 15 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 16 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 16 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 17 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 17 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 18 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 18 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 19 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 19 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |

Pressioni in kPa; φd in gradi; z dalla sommità. σ′v include i fattori dei pesi e (1−kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 35,708 | 168,45 | 0 |
| SLE_FREQ 2 | 1 / 1 / 1 / 1 | 35,708 | 168,45 | 0 |
| Quasi permanente 3 | 1 / 1 / 1 / 1 | 35,708 | 168,45 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1 / 1 / 1 | 35,708 | 168,45 | 0 |
| SLU 5 | 1 / 1 / 1,3 / 1 | 35,708 | 172,95 | 0 |
| SLU 6 | 1,3 / 1 / 1 / 1 | 35,708 | 185,325 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1 / 1,3 / 1 | 35,708 | 189,825 | 0 |
| SLU 8 | 1 / 1,3 / 1 / 1 | 46,42 | 197,61 | 0 |
| SLU 9 | 1 / 1,3 / 1,3 / 1 | 46,42 | 202,11 | 0 |
| SLU 10 | 1,3 / 1,3 / 1 / 1 | 46,42 | 214,485 | 0 |
| SLU 11 | 1,3 / 1,3 / 1,3 / 1 | 46,42 | 218,985 | 0 |
| SLU 12 | 1 / 1 / 1 / 1 | 35,708 | 168,45 | 0 |
| SLU 13 | 1 / 1 / 1,3 / 1 | 35,708 | 172,95 | 0 |
| SLU 14 | 1,3 / 1 / 1 / 1 | 35,708 | 185,325 | 0 |
| SLU 15 | 1,3 / 1 / 1,3 / 1 | 35,708 | 189,825 | 0 |
| SLU 16 | 1 / 1,3 / 1 / 1 | 46,42 | 197,61 | 0 |
| SLU 17 | 1 / 1,3 / 1,3 / 1 | 46,42 | 202,11 | 0 |
| SLU 18 | 1,3 / 1,3 / 1 / 1 | 46,42 | 214,485 | 0 |
| SLU 19 | 1,3 / 1,3 / 1,3 / 1 | 46,42 | 218,985 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 284,498 | 41,064 | 0,055 | 2,89 | 62,31 |
| SLE_FREQ 2 | 284,498 | 41,064 | 0,055 | 2,89 | 62,31 |
| Quasi permanente 3 | 284,498 | 41,064 | 0,055 | 2,89 | 62,31 |
| SLU 4 | 284,498 | 41,064 | 0,055 | 2,89 | 62,31 |
| SLU 5 | 286,374 | 41,064 | 0,082 | 2,837 | 67,06 |
| SLU 6 | 306,736 | 41,064 | 0,066 | 2,867 | 69,985 |
| SLU 7 | 308,612 | 41,064 | 0,091 | 2,819 | 74,735 |
| SLU 8 | 345,734 | 53,383 | 0,021 | 2,959 | 68,579 |
| SLU 9 | 347,61 | 53,383 | 0,044 | 2,912 | 73,328 |
| SLU 10 | 367,972 | 53,383 | 0,033 | 2,933 | 76,254 |
| SLU 11 | 369,848 | 53,383 | 0,055 | 2,89 | 81,003 |
| SLU 12 | 284,498 | 41,064 | 0,055 | 2,89 | 62,31 |
| SLU 13 | 286,374 | 41,064 | 0,082 | 2,837 | 67,06 |
| SLU 14 | 306,736 | 41,064 | 0,066 | 2,867 | 69,985 |
| SLU 15 | 308,612 | 41,064 | 0,091 | 2,819 | 74,735 |
| SLU 16 | 345,734 | 53,383 | 0,021 | 2,959 | 68,579 |
| SLU 17 | 347,61 | 53,383 | 0,044 | 2,912 | 73,328 |
| SLU 18 | 367,972 | 53,383 | 0,033 | 2,933 | 76,254 |
| SLU 19 | 369,848 | 53,383 | 0,055 | 2,89 | 81,003 |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Fusto | 23,1 | 26,107 | 27 |
| SLE 1 | Valle | 0 | 10,229 | 25,134 |
| SLE 1 | Monte | 0 | -20,73 | -20,815 |
| SLE_FREQ 2 | Fusto | 23,1 | 26,107 | 27 |
| SLE_FREQ 2 | Valle | 0 | 10,229 | 25,134 |
| SLE_FREQ 2 | Monte | 0 | -20,73 | -20,815 |
| Quasi permanente 3 | Fusto | 23,1 | 26,107 | 27 |
| Quasi permanente 3 | Valle | 0 | 10,229 | 25,134 |
| Quasi permanente 3 | Monte | 0 | -20,73 | -20,815 |
| SLU 4 | Fusto | 23,1 | 26,107 | 27 |
| SLU 4 | Valle | 0 | 10,229 | 25,134 |
| SLU 4 | Monte | 0 | -20,73 | -20,815 |
| SLU 5 | Fusto | 23,28 | 26,139 | 27 |
| SLU 5 | Valle | 0 | 9,836 | 23,92 |
| SLU 5 | Monte | 0 | -21,458 | -20,455 |
| SLU 6 | Fusto | 29,85 | 25,807 | 27 |
| SLU 6 | Valle | 0 | 11,488 | 28,137 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -19,077 | -18,241 |
| SLU 7 | Fusto | 30,03 | 25,839 | 27 |
| SLU 7 | Valle | 0 | 11,095 | 26,923 |
| SLU 7 | Monte | 0 | -19,806 | -17,881 |
| SLU 8 | Fusto | 23,1 | 34,207 | 35,1 |
| SLU 8 | Valle | 0 | 12,431 | 30,885 |
| SLU 8 | Monte | 0 | -27,873 | -29,994 |
| SLU 9 | Fusto | 23,28 | 34,239 | 35,1 |
| SLU 9 | Valle | 0 | 12,038 | 29,672 |
| SLU 9 | Monte | 0 | -28,601 | -29,634 |
| SLU 10 | Fusto | 29,85 | 33,907 | 35,1 |
| SLU 10 | Valle | 0 | 13,691 | 33,888 |
| SLU 10 | Monte | 0 | -26,22 | -27,42 |
| SLU 11 | Fusto | 30,03 | 33,939 | 35,1 |
| SLU 11 | Valle | 0 | 13,297 | 32,674 |
| SLU 11 | Monte | 0 | -26,949 | -27,06 |
| SLU 12 | Fusto | 23,1 | 26,107 | 27 |
| SLU 12 | Valle | 0 | 10,229 | 25,134 |
| SLU 12 | Monte | 0 | -20,73 | -20,815 |
| SLU 13 | Fusto | 23,28 | 26,139 | 27 |
| SLU 13 | Valle | 0 | 9,836 | 23,92 |
| SLU 13 | Monte | 0 | -21,458 | -20,455 |
| SLU 14 | Fusto | 29,85 | 25,807 | 27 |
| SLU 14 | Valle | 0 | 11,488 | 28,137 |
| SLU 14 | Monte | 0 | -19,077 | -18,241 |
| SLU 15 | Fusto | 30,03 | 25,839 | 27 |
| SLU 15 | Valle | 0 | 11,095 | 26,923 |
| SLU 15 | Monte | 0 | -19,806 | -17,881 |
| SLU 16 | Fusto | 23,1 | 34,207 | 35,1 |
| SLU 16 | Valle | 0 | 12,431 | 30,885 |
| SLU 16 | Monte | 0 | -27,873 | -29,994 |
| SLU 17 | Fusto | 23,28 | 34,239 | 35,1 |
| SLU 17 | Valle | 0 | 12,038 | 29,672 |
| SLU 17 | Monte | 0 | -28,601 | -29,634 |
| SLU 18 | Fusto | 29,85 | 33,907 | 35,1 |
| SLU 18 | Valle | 0 | 13,691 | 33,888 |
| SLU 18 | Monte | 0 | -26,22 | -27,42 |
| SLU 19 | Fusto | 30,03 | 33,939 | 35,1 |
| SLU 19 | Valle | 0 | 13,297 | 32,674 |
| SLU 19 | Monte | 0 | -26,949 | -27,06 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l’intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c′=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

F = Σ{[c′d·b + (V − u·b)·tanφ′d]/mα}/D; mα = cosα + sinα·tanφ′d/F. D = Σ[V·(xG−xc) + H·(yc−yH) + M]/R; N′ = [V−u·l·cosα−c′d·l·sinα/F]/mα; l=b/cosα. V=(1−kv)W+Vext. In non drenato φ=0, c=cu,d, u=0. η=γR/F.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi, anche con tangente verticale all’ingresso, passanti sotto l’intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e sulla famiglia tangente, raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e conci.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei conci; forze tangenziali interconcio trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 2.25 m²; baricentro (1.3178; 0.8483) m; γ=25 kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

| Punto profilo | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -13,8 | 1,45 |
| 2 | 0 | 1,45 |
| 3 | 0,867 | 1,45 |
| 4 | 1 | 3,45 |
| 5 | 1,2 | 3,45 |
| 6 | 16,8 | 3,45 |

| Terreno | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | -6,55 | 18 / 20 | 30 | 0 / 0 |

Due colonne: valle per x<1,2 m; monte per x≥1,2 m. Confine verticale assegnato; le quote degli interstrati sono indipendenti.

| Terreno valle | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | -8,55 | 20 / 20 | 24 | 0 / 0 |

Falda globale assente.

Ricerca: uscita x=-13,8…-0,1 m; ingresso x=3,1…16,8 m; profondità sotto y=0: 0,1…4 m. Griglia 5³, 1 raffinamenti, 40 conci iniziali e controllo a 80 sulla superficie minima.

| Combinazione | γterra / γmuro | γMφ / γMc / γMcu | γR | kh / kv | Condizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |
| Globale A2–M2–R2 2 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |

| Azione | x₀ / x₁ / y [m] | V / H / M | Distribuzione |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme | 1,2 / 16,8 / 3,45 | 0 / 0 / 0 | Uniforme · kPa |

| Combinazione | Azione | γ × ψ |
| --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | Sovraccarico uniforme | 0 |
| Globale A2–M2–R2 2 | Sovraccarico uniforme | 1,3 |

| Caso | F / γR | η | Risolte / provate | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 2,589 / 1,1 | 0,425 | 372/533 | Soddisfatta nel dominio esplorato |
| Globale A2–M2–R2 2 | 2,589 / 1,1 | 0,425 | 372/533 | Soddisfatta nel dominio esplorato |

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (0,932; 5,305) m; raggio 5,893 m; estremi x=-3,525 / 6,525 m. D=77,579 kN/m, ΣR=200,857 kN/m, iterazioni 28, residuo -4.066E-08. Superfici geometricamente ammesse 372; senza soluzione 0. Soddisfatta nel dominio esplorato

Globale A2–M2–R2 2 · superficie minima

Centro (0,932; 5,305) m; raggio 5,893 m; estremi x=-3,525 / 6,525 m. D=77,579 kN/m, ΣR=200,857 kN/m, iterazioni 28, residuo -4.066E-08. Superfici geometricamente ammesse 372; senza soluzione 0. Soddisfatta nel dominio esplorato

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 1

| n / terreno | x₀ / x₁ [m] | α [°] | W terra / muro [kN/m] | u [kPa] | N′ [kN/m] | R / T [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Terreno granulare | -3,525 / -3,399 | -48,212 | 0,179 / 0 | 0 | 0,317 | 0,113 / 0,044 |
| 2 · Terreno granulare | -3,399 / -3,274 | -46,411 | 0,521 / 0 | 0 | 0,883 | 0,314 / 0,121 |
| 3 · Terreno granulare | -3,274 / -3,148 | -44,667 | 0,843 / 0 | 0 | 1,371 | 0,488 / 0,189 |
| 4 · Terreno granulare | -3,148 / -3,023 | -42,974 | 1,145 / 0 | 0 | 1,796 | 0,64 / 0,247 |
| 5 · Terreno granulare | -3,023 / -2,897 | -41,326 | 1,431 / 0 | 0 | 2,168 | 0,772 / 0,298 |
| 6 · Terreno granulare | -2,897 / -2,771 | -39,72 | 1,701 / 0 | 0 | 2,497 | 0,889 / 0,344 |
| 7 · Terreno granulare | -2,771 / -2,646 | -38,149 | 1,956 / 0 | 0 | 2,789 | 0,993 / 0,384 |
| 8 · Terreno granulare | -2,646 / -2,52 | -36,612 | 2,197 / 0 | 0 | 3,049 | 1,086 / 0,419 |
| 9 · Terreno granulare | -2,52 / -2,394 | -35,105 | 2,425 / 0 | 0 | 3,282 | 1,169 / 0,452 |
| 10 · Terreno granulare | -2,394 / -2,269 | -33,625 | 2,641 / 0 | 0 | 3,492 | 1,244 / 0,48 |
| 11 · Terreno granulare | -2,269 / -2,143 | -32,171 | 2,846 / 0 | 0 | 3,68 | 1,311 / 0,506 |
| 12 · Terreno granulare | -2,143 / -2,018 | -30,739 | 3,039 / 0 | 0 | 3,85 | 1,371 / 0,53 |
| 13 · Terreno granulare | -2,018 / -1,892 | -29,328 | 3,221 / 0 | 0 | 4,004 | 1,426 / 0,551 |
| 14 · Terreno granulare | -1,892 / -1,766 | -27,936 | 3,393 / 0 | 0 | 4,143 | 1,476 / 0,57 |
| 15 · Terreno granulare | -1,766 / -1,641 | -26,562 | 3,556 / 0 | 0 | 4,269 | 1,521 / 0,587 |
| 16 · Terreno granulare | -1,641 / -1,515 | -25,205 | 3,709 / 0 | 0 | 4,383 | 1,561 / 0,603 |
| 17 · Terreno granulare | -1,515 / -1,389 | -23,862 | 3,853 / 0 | 0 | 4,486 | 1,598 / 0,617 |
| 18 · Terreno granulare | -1,389 / -1,264 | -22,533 | 3,989 / 0 | 0 | 4,58 | 1,631 / 0,63 |
| 19 · Terreno granulare | -1,264 / -1,138 | -21,217 | 4,115 / 0 | 0 | 4,664 | 1,661 / 0,642 |
| 20 · Terreno granulare | -1,138 / -1,013 | -19,912 | 4,234 / 0 | 0 | 4,739 | 1,688 / 0,652 |
| 21 · Terreno granulare | -1,013 / -0,887 | -18,619 | 4,344 / 0 | 0 | 4,807 | 1,712 / 0,661 |
| 22 · Terreno granulare | -0,887 / -0,761 | -17,334 | 4,446 / 0 | 0 | 4,867 | 1,734 / 0,67 |
| 23 · Terreno granulare | -0,761 / -0,636 | -16,059 | 4,541 / 0 | 0 | 4,92 | 1,753 / 0,677 |
| 24 · Terreno granulare | -0,636 / -0,51 | -14,792 | 4,628 / 0 | 0 | 4,967 | 1,769 / 0,683 |
| 25 · Terreno granulare | -0,51 / -0,384 | -13,532 | 4,708 / 0 | 0 | 5,008 | 1,784 / 0,689 |
| 26 · Terreno granulare | -0,384 / -0,259 | -12,279 | 4,78 / 0 | 0 | 5,043 | 1,796 / 0,694 |
| 27 · Terreno granulare | -0,259 / -0,133 | -11,032 | 4,845 / 0 | 0 | 5,073 | 1,807 / 0,698 |
| 28 · Terreno granulare | -0,133 / -0,007 | -9,79 | 4,903 / 0 | 0 | 5,097 | 1,815 / 0,701 |
| 29 · Terreno granulare | -0,007 / 0 | -9,134 | 0,294 / 0 | 0 | 0,305 | 0,109 / 0,042 |
| 30 · Terreno granulare | 0 / 0,118 | -8,516 | 3,597 / 1,329 | 0 | 5,085 | 1,811 / 0,7 |
| 31 · Terreno granulare | 0,118 / 0,244 | -7,32 | 3,868 / 1,413 | 0 | 5,42 | 1,931 / 0,746 |
| 32 · Terreno granulare | 0,244 / 0,369 | -6,09 | 3,905 / 1,413 | 0 | 5,428 | 1,933 / 0,747 |
| 33 · Terreno granulare | 0,369 / 0,495 | -4,863 | 3,935 / 1,413 | 0 | 5,431 | 1,934 / 0,747 |
| 34 · Terreno granulare | 0,495 / 0,621 | -3,638 | 3,958 / 1,413 | 0 | 5,43 | 1,934 / 0,747 |
| 35 · Terreno granulare | 0,621 / 0,746 | -2,415 | 3,975 / 1,413 | 0 | 5,425 | 1,932 / 0,746 |
| 36 · Terreno granulare | 0,746 / 0,8 | -1,542 | 1,704 / 0,605 | 0 | 2,318 | 0,826 / 0,319 |
| 37 · Terreno granulare | 0,8 / 0,867 | -0,957 | 1,449 / 1,583 | 0 | 3,04 | 1,083 / 0,418 |
| 38 · Terreno granulare | 0,867 / 0,872 | -0,607 | 0,061 / 0,194 | 0 | 0,255 | 0,091 / 0,035 |
| 39 · Terreno granulare | 0,872 / 0,998 | 0,029 | 1,476 / 7,758 | 0 | 9,234 | 3,289 / 1,27 |
| 40 · Terreno granulare | 0,998 / 1 | 0,652 | 0,029 / 0,214 | 0 | 0,243 | 0,087 / 0,033 |
| 41 · Terreno granulare | 1 / 1,123 | 1,262 | 1,443 / 10,62 | 0 | 12,029 | 4,284 / 1,655 |
| 42 · Terreno granulare | 1,123 / 1,2 | 2,235 | 0,896 / 6,63 | 0 | 7,492 | 2,669 / 1,031 |
| 43 · Terreno granulare | 1,2 / 1,249 | 2,846 | 3,142 / 0,548 | 0 | 3,662 | 1,691 / 0,653 |
| 44 · Terreno granulare | 1,249 / 1,374 | 3,695 | 8,084 / 1,413 | 0 | 9,409 | 4,346 / 1,679 |
| 45 · Terreno granulare | 1,374 / 1,5 | 4,92 | 8,063 / 1,413 | 0 | 9,367 | 4,327 / 1,671 |
| 46 · Terreno granulare | 1,5 / 1,626 | 6,147 | 8,035 / 1,413 | 0 | 9,324 | 4,307 / 1,663 |
| 47 · Terreno granulare | 1,626 / 1,751 | 7,377 | 8,002 / 1,413 | 0 | 9,279 | 4,286 / 1,655 |
| 48 · Terreno granulare | 1,751 / 1,877 | 8,611 | 7,962 / 1,413 | 0 | 9,233 | 4,264 / 1,647 |
| 49 · Terreno granulare | 1,877 / 2,003 | 9,848 | 7,916 / 1,413 | 0 | 9,184 | 4,242 / 1,638 |
| 50 · Terreno granulare | 2,003 / 2,128 | 11,09 | 7,863 / 1,413 | 0 | 9,134 | 4,219 / 1,629 |
| 51 · Terreno granulare | 2,128 / 2,254 | 12,338 | 7,804 / 1,413 | 0 | 9,081 | 4,194 / 1,62 |
| 52 · Terreno granulare | 2,254 / 2,379 | 13,591 | 7,739 / 1,413 | 0 | 9,026 | 4,169 / 1,61 |
| 53 · Terreno granulare | 2,379 / 2,505 | 14,851 | 7,667 / 1,413 | 0 | 8,97 | 4,143 / 1,6 |
| 54 · Terreno granulare | 2,505 / 2,631 | 16,119 | 7,588 / 1,413 | 0 | 8,91 | 4,116 / 1,59 |
| 55 · Terreno granulare | 2,631 / 2,756 | 17,394 | 7,503 / 1,413 | 0 | 8,849 | 4,087 / 1,579 |
| 56 · Terreno granulare | 2,756 / 2,882 | 18,679 | 7,41 / 1,413 | 0 | 8,784 | 4,057 / 1,567 |
| 57 · Terreno granulare | 2,882 / 3 | 19,935 | 6,877 / 1,329 | 0 | 8,198 | 3,787 / 1,463 |
| 58 · Terreno granulare | 3 / 3,008 | 20,586 | 0,494 / 0 | 0 | 0,495 | 0,229 / 0,088 |
| 59 · Terreno granulare | 3,008 / 3,133 | 21,278 | 8,221 / 0 | 0 | 8,249 | 3,81 / 1,472 |
| 60 · Terreno granulare | 3,133 / 3,259 | 22,595 | 8,107 / 0 | 0 | 8,174 | 3,775 / 1,458 |
| 61 · Terreno granulare | 3,259 / 3,384 | 23,925 | 7,985 / 0 | 0 | 8,094 | 3,739 / 1,444 |
| 62 · Terreno granulare | 3,384 / 3,51 | 25,268 | 7,854 / 0 | 0 | 8,011 | 3,7 / 1,429 |
| 63 · Terreno granulare | 3,51 / 3,636 | 26,626 | 7,716 / 0 | 0 | 7,923 | 3,659 / 1,413 |
| 64 · Terreno granulare | 3,636 / 3,761 | 28,001 | 7,57 / 0 | 0 | 7,83 | 3,617 / 1,397 |
| 65 · Terreno granulare | 3,761 / 3,887 | 29,394 | 7,414 / 0 | 0 | 7,732 | 3,571 / 1,379 |
| 66 · Terreno granulare | 3,887 / 4,013 | 30,805 | 7,249 / 0 | 0 | 7,629 | 3,524 / 1,361 |
| 67 · Terreno granulare | 4,013 / 4,138 | 32,238 | 7,075 / 0 | 0 | 7,519 | 3,473 / 1,341 |
| 68 · Terreno granulare | 4,138 / 4,264 | 33,694 | 6,891 / 0 | 0 | 7,402 | 3,419 / 1,32 |
| 69 · Terreno granulare | 4,264 / 4,389 | 35,175 | 6,696 / 0 | 0 | 7,277 | 3,361 / 1,298 |
| 70 · Terreno granulare | 4,389 / 4,515 | 36,684 | 6,49 / 0 | 0 | 7,144 | 3,3 / 1,274 |
| 71 · Terreno granulare | 4,515 / 4,641 | 38,222 | 6,273 / 0 | 0 | 7,001 | 3,233 / 1,249 |
| 72 · Terreno granulare | 4,641 / 4,766 | 39,794 | 6,042 / 0 | 0 | 6,847 | 3,162 / 1,221 |
| 73 · Terreno granulare | 4,766 / 4,892 | 41,403 | 5,799 / 0 | 0 | 6,68 | 3,085 / 1,192 |
| 74 · Terreno granulare | 4,892 / 5,018 | 43,052 | 5,541 / 0 | 0 | 6,5 | 3,002 / 1,16 |
| 75 · Terreno granulare | 5,018 / 5,143 | 44,747 | 5,268 / 0 | 0 | 6,302 | 2,911 / 1,124 |
| 76 · Terreno granulare | 5,143 / 5,269 | 46,494 | 4,977 / 0 | 0 | 6,086 | 2,811 / 1,086 |
| 77 · Terreno granulare | 5,269 / 5,394 | 48,298 | 4,668 / 0 | 0 | 5,847 | 2,7 / 1,043 |
| 78 · Terreno granulare | 5,394 / 5,52 | 50,169 | 4,339 / 0 | 0 | 5,58 | 2,577 / 0,995 |
| 79 · Terreno granulare | 5,52 / 5,646 | 52,116 | 3,986 / 0 | 0 | 5,28 | 2,439 / 0,942 |
| 80 · Terreno granulare | 5,646 / 5,771 | 54,152 | 3,607 / 0 | 0 | 4,939 | 2,281 / 0,881 |
| 81 · Terreno granulare | 5,771 / 5,897 | 56,293 | 3,198 / 0 | 0 | 4,546 | 2,1 / 0,811 |
| 82 · Terreno granulare | 5,897 / 6,023 | 58,562 | 2,753 / 0 | 0 | 4,085 | 1,887 / 0,729 |
| 83 · Terreno granulare | 6,023 / 6,148 | 60,989 | 2,265 / 0 | 0 | 3,533 | 1,632 / 0,63 |
| 84 · Terreno granulare | 6,148 / 6,274 | 63,617 | 1,723 / 0 | 0 | 2,852 | 1,317 / 0,509 |
| 85 · Terreno granulare | 6,274 / 6,399 | 66,514 | 1,111 / 0 | 0 | 1,976 | 0,913 / 0,352 |
| 86 · Terreno granulare | 6,399 / 6,525 | 69,797 | 0,4 / 0 | 0 | 0,78 | 0,36 / 0,139 |

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; η=γR/F. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i conci di tutte le combinazioni sono disponibili nell’export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.