| Ambito: |  |
| --- | --- |
|  | Validazione del software ANTHEA |

Titolo:

Validazione del software ANTHEA

Calcestruzzo armato e sezioni composte da ponte

Oggetto:

Relazione di validazione numerica

88 esempi CA e validazione dei ponti composti Calcoli espliciti e confronti indipendenti Metodi cumulativo e storici e curve di risposta

| Tipo documento: VALIDAZIONE | Nome file: | ANTHEA-VAL-CA-01 |
| --- | --- | --- |
| Software: ANTHEA | Elaborato: | VAL-CA-01 |

Firme:

| Rev: | Modifiche / Revisioni | Data | Redatto | Controllato | Approvato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | INTEGRAZIONE PONTI | 26/09/2026 |  |  |  |

INDICE

1	Oggetto e modalità di utilizzo	1

2	Criteri numerici e identificazione	2

3	Matrice di copertura	3

4	Dati comuni e formule di equilibrio	5

5	Domini analisi e verifiche SLE	6

6	Verifiche estese del modulo	24

7	Riscontri manuali e viste di verifica	72

8	Lettura dei risultati e scostamenti	74

9	Riproducibilità della campagna	75

10	Bibliografia e documentazione esterna	77

11	Validazione delle sezioni composte da ponte	79

12	Modelli e convenzioni comuni	80

13	Validazione del metodo cumulativo	81

14	Validazione dello storico lineare	83

15	Validazione dello storico non lineare	84

16	Metodo momento curvatura	86

17	Metodo forza deformazione	87

18	Confronto esterno delle nuove curve	88

19	Dati dei modelli OpenSees	89

20	Percorsi del confronto storico esterno	90

21	Classe 4 e verifiche accessorie	91

22	Interfaccia e conservazione dei risultati	92

23	Aggiornamento dei difetti e approssimazioni	93

24	Inventario delle prove numeriche	94

25	Inventario delle prove di integrazione	95

26	Riproducibilità e identificazione	96

27	Riferimenti bibliografici della parte ponti	97

28	Esempi espliciti dei nuovi test applicativi	98

29	Sviluppo delle curve e della plasticizzazione	102

30	Riproduzione dei test applicativi aggiornati	105

31	Sviluppo numerico del benchmark composto in cinque fasi	106

I casi sono identificati da un codice univoco riportato nelle schede e nel quadro riepilogativo. La matrice di copertura associa a ogni verifica almeno due esempi; i casi con più controlli espongono separatamente ogni confronto.

# Oggetto e modalità di utilizzo

La relazione raccoglie la validazione delle sezioni in calcestruzzo armato e delle sezioni composte da ponte di ANTHEA. La parte CA conserva gli 88 esempi e gli esiti della campagna del 25 settembre 2026. La parte ponti è aggiornata alle DLL del 26 settembre 2026, con esempi analitici, confronti OpenSees e prove di integrazione. Gli esiti CA non sono una nuova esecuzione sulle DLL aggiornate.

Il documento permette al verificatore di ripercorrere i calcoli senza assumere come riferimento il solo risultato del software. Gli esempi sono calcoli analitici o integrazioni numeriche indipendenti; FE 01 riproduce un valore pubblicato. Le fonti normative sono indicate accanto alle formule e raccolte in bibliografia con link e paragrafi.

Un risultato strutturale “non soddisfatto” può essere il risultato corretto di una prova software. La colonna esito strutturale riguarda la sezione del caso; il confronto numerico riguarda la corrispondenza tra riferimento e programma. Gli scostamenti effettivamente rilevati sono riportati, senza attribuire a un test positivo il significato di certificazione di tutte le possibili strutture.

## Attività del verificatore

Fissare la build e le librerie; caricare i materiali e le coordinate delle barre indicati; scegliere modello, normativa, assi e combinazione; inserire le azioni; leggere resistenze e dettagli tensionali; confrontare i valori non arrotondati; registrare eventuali differenze. Conservare il foglio e il report con lo stesso identificativo del caso. Ripetere la campagna dopo una variazione del motore o dei criteri di verifica.

Per i domini controllare frontiera, punto interno e punto esterno, e verificare separatamente il piano di deformazione associato al punto. Per momento curvatura controllare N lungo il percorso e la distinzione fra primo snervamento e stato ultimo. Per i controlli costruttivi ripetere entrambe le configurazioni, anche quando una è deliberatamente insufficiente.

## Limiti del documento

I capitoli CA riguardano il modulo di sezione in c.a.; i successivi capitoli trattano separatamente i ponti composti. Non è compresa l’analisi globale della struttura. Restano esclusi progetto automatico, sezioni poligonali generiche, fessurazione da analisi non lineare, punzonamento, instabilità, fatica, incendio e verifiche sismiche complete. La sigla interna SLV usata per il dominio elastico non equivale alla verifica sismica dell’opera.

Le condizioni esecutive non desumibili dalla sezione sono riscontri manuali: confermarle non esegue un calcolo aggiuntivo. La fessurazione delle superfici interne dei fori e la ripartizione delle armature secondarie sulle singole facce non sono dichiarate automaticamente verificate.

# Criteri numerici e identificazione

| Oggetto | Tolleranza della campagna |
| --- | --- |
| Forze momenti tensioni e curvature | 1% del riferimento; presso zero 0,05 kN, 0,01 kNm o 0,01 MPa |
| Formule scalari e dettagli costruttivi | 10⁻⁶ relativo o 10⁻⁵ assoluto; confronto prima degli arrotondamenti |
| Apertura fessure | max di 1% e 0,001 mm |
| Esito booleano | Corrispondenza esatta; campo incompleto distinto da esito negativo |
| Rappresentazioni e riscontri manuali | Controlli descritti separatamente dalle prove numeriche |

Esecuzione del 25 settembre 2026, .NET 8 Release. Revisione Git di base: 7d1fcbf91196e4d7d28b8449e3a248b71a4d51b3. Il repository contiene modifiche locali: gli hash del motore e dei sorgenti registrati negli artefatti identificano la configurazione effettiva meglio del solo commit.

| Libreria | Versione | SHA256 prefisso |
| --- | --- | --- |
| GPCChecker.Concrete.dll | 0.0.12.2 | c376b007e803013f |
| GPCModel.dll | 1.1.0.3 | 7f74722ee6fa87ec |
| GPCGeometry.dll | 2.0.1.10 | 07402bb092f55a03 |
| GPCUtilities.dll | 2.0.0.6 | ab12fd1c234a89c7 |
| GPCModelData.dll | 0.0.1.10 | 48832395e1e3a77f |

# Matrice di copertura

| Verifica o funzione numerica | Esempi |
| --- | --- |
| 3D plastico | P3D-01, P3D-02 |
| 3D elastico | E3D-01, E3D-02 |
| 2D plastico | P2D-01, P2D-02 |
| 2D elastico | E2D-01, E2D-02 |
| Calcolo tensionale lineare | TL-01, TL-02 |
| Calcolo tensionale non lineare | TN-01, TN-02 |
| Verifica tensionale | VT-01, VT-02 |
| Fessurazione | FE-01, FE-02 |
| Legame CLS Parabola-rettangolo | MC1-01, MC1-02 |
| Legame CLS Bilineare | MC2-01, MC2-02 |
| Legame CLS Stress block | MC3-01, MC3-02 |
| Legame CLS Non lineare | MC4-01, MC4-02 |
| Legame acciaio Elastoplastico | MEP-01, MEP-02 |
| Legame acciaio Incrudente | MIN-01, MIN-02 |
| Geometria rettangolare piena | GRP-01, GRP-02 |
| Geometria rettangolare forata | GRF-01, GRF-02 |
| Geometria circolare piena | GCP-01, GCP-02 |
| Geometria circolare forata | GCF-01, GCF-02 |
| Ancoraggio rettilineo | AN-01, AN-02 |
| Sovrapposizione rettilinea | SO-01, SO-02 |
| Copriferro da esposizione SLE | CD-01, CD-02 |
| Taglio X senza staffe | TX-01, TX-03 |
| Taglio X con staffe | TX-02, TX-04 |
| Taglio Y senza staffe | TY-01, TY-03 |
| Taglio Y con staffe | TY-02, TY-04 |
| Taglio circolare pieno X e Y | TCP-01, TCP-02 |
| Taglio circolare cavo X e Y | TCF-01, TCF-02 |
| Torsione pura | TO-01, TO-02 |
| Interazione taglio torsione | TV-01, TV-02 |
| Fessurazione interamente tesa | FT-01, FT-02 |
| Decompressione | DE-01, DE-02 |
| Formazione fessure | FF-01, FF-02 |
| Limitazione tensionale SLE | VT-01, VT-03 |
| Limitazione tensionale SLE_QP | VT-02, VT-04 |
| Dettagli Beam | DT-01, DT-02 |
| Dettagli Column | DP-01, DP-02 |
| Dettagli Slab | DS-01, DS-02 |
| Dettagli Wall | DW-01, DW-02 |
| Armatura massima nella giunzione | ZG-01, ZG-02 |
| Resistenze rapide plastiche | RP-01, RP-02 |
| Resistenze rapide elastiche | RE-01, RE-02 |
| Diagramma momento curvatura | MK-01, MK-02 |
| Viscosità lineare | VI-01, VI-02 |
| Elemento gettato sottile | SP-01, SP-02 |
| Precompressione aderente | PC-01, PC-02 |

Nei casi DT DP DS DW ogni confronto costruttivo ha due istanze, 01 e 02: interferro; copriferro nominale e margine delle barre; As minima e massima su ciascuna faccia; diametri e interassi longitudinali; diametro, densità e passo delle staffe; armatura ortogonale e relativo interasse. ZG 01 e ZG 02 coprono il limite di armatura nella zona di giunzione.

# Dati comuni e formule di equilibrio

Unità: geometria in mm; aree in mm²; tensioni e moduli in MPa; azioni N e V in kN; momenti e torsione in kNm. N negativo indica compressione. Le coordinate delle barre sono riferite al centro della sezione; il momento Mx è associato alla variazione lungo y e My a quella lungo x con il segno indicato dalle formule.

Sezione R: b = 300 mm, h = 500 mm; quattro barre Ø20 nei punti B1 (−100;−200), B2 (100;−200), B3 (−100;200), B4 (100;200). A = 300 × 500 = 150000 mm²; As,i = π20²/4 = 314,159265 mm²; As = 4As,i = 1256,637061 mm². Sezione W: b = 600 mm, h = 500 mm, barre (±250;±200), ancora 4Ø20.

C30/37, B450C idealizzato elastoplastico salvo diversa indicazione. fcd = 0,85 × 30/1,5 = 17 MPa; fyd = 450/1,15 = 391,304347826 MPa; Es = 200000 MPa; Ecm = 22000[(30+8)/10]^0,3 = 32836,568031 MPa; fctm = 0,3 × 30^(2/3) = 2,896468 MPa.

e(x,y) = a + bx + cy;   sc = 17[2t - t²],   t = min(1; max(0; e/0,002))

ss = max(-fyd; min(fyd; Es e));   Fi = As,i [ss(ei) - sc(ei)]

N = -[∫sc dA + ΣFi]/1000; Mx = [∫sc y dA + ΣFi yi]/10⁶

My = -[∫sc x dA + ΣFi xi]/10⁶

e è positivo in compressione nelle formule di integrazione; lo stato esposto da ANTHEA usa ε = −e e tensione negativa in compressione. Il termine −As,i sc evita di contare il calcestruzzo sostituito dalle barre. Nell’analisi lineare sc = Ecm max(e;0), ss = Es e senza plateau. Nei casi non fessurati sc = Ecm e anche in trazione.

## Integrazione ripercorribile

Sul rettangolo x ∈ [−b/2;b/2], y ∈ [−h/2;h/2], separare le regioni e ≤ 0, 0 < e < 0,002, e ≥ 0,002. Nella regione parabolica porre A = a/0,002, B = b/0,002, C = c/0,002: sc = 17[2A−A² + (2B−2AB)x + (2C−2AC)y − B²x² − 2BCxy − C²y²]. Integrare questo polinomio, sc x e sc y; nel plateau integrare la costante 17.

Per riprodurre i numeri con quadratura: suddividere x alle intersezioni delle rette e = 0 ed e = 0,002 con y = ±h/2; a ciascuna x suddividere y nei livelli (et−a−bx)/c interni alla sezione. Su ogni intervallo [l,u] applicare i punti (l+u)/2 + ξj(u−l)/2 e i pesi wj(u−l)/2. Usare i valori ±ξ della tabella; ripetere per x e y. Il confronto con ordine 10 conferma le risultanti entro 10⁻⁸ per questi polinomi a tratti.

| ¦ξj¦ | wj |
| --- | --- |
| 0,238619186083197 | 0,467913934572691 |
| 0,661209386466265 | 0,360761573048139 |
| 0,932469514203152 | 0,171324492379170 |

Dominio plastico: emax = 0,0035 per i punti scelti, con trazione CLS esclusa. Dominio elastico convenzionale di riferimento: emax ≤ 0,002 e |ei| ≤ fyd/Es nei centri delle barre. Quest’ultima convenzione è dichiarata esplicitamente perché non coincide sempre con la frontiera numerica restituita dalla DLL; i relativi scarti restano leggibili nei casi E e RE.

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2 e 4.1.2.3.4; R3 §§3.1.7 e 6.1; integrazione polinomiale della campagna. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

# Domini analisi e verifiche SLE

## P3D 01 Flessione deviata con asse neutro baricentrico

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello parabola rettangolo; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano noto e = 0 + (6,17647058824×10⁻⁶)x + (1,02941176471×10⁻⁵)y.

Dominio 3D, plastico; 64 direzioni; strategia iterativa; eccentricità costante. In 2D: N–M, θ = 0°, My = 0.

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -2,67647 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | 100; -200 | -1,44118 | -288,2353 | 0,0000 | -90,55179 |
| B3 | -100; 200 | 1,44118 | 288,2353 | 15,6728 | 85,62803 |
| B4 | 100; 200 | 2,67647 | 391,3043 | 17,0000 | 117,59118 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 944,800720 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 136,469752 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = -22,938023 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[944,800720 + (-10,264461)] = -934,536259 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 136,469752 + 83,340578 = 219,810330 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = -22,938023 − (6,434324) = -29,372347 kNm.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| N kN | -934,536259 | -934,806781 | -0,270522 |
| Mx kNm | 219,810330 | 219,693968 | -0,116362 |
| My kNm | -29,372347 | -29,353253 | 0,019094 |
| η frontiera | 1,000000 | 0,999754 | -0,000246 |
| σc min MPa | -17,000000 | -17,000000 | 0,000000 |
| σs max MPa | 391,304348 | 391,304348 | 0,000000 |
| σs min MPa | -391,304348 | -391,304348 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Controlli interno ed esterno: azioni 0,8 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 0,8, ANTHEA 0,799803; azioni 1,2 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 1,2, ANTHEA 1,199705. Gli esiti devono essere rispettivamente interno ed esterno.

## P3D 02 Pressoflessione deviata con asse neutro traslato

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello parabola rettangolo; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano noto e = 0,000579310344828 + (-3,37931034483×10⁻⁶)x + (9,65517241379×10⁻⁶)y.

Dominio 3D, plastico; 64 direzioni; strategia iterativa; eccentricità costante. In 2D: N–M, θ = 0°, My = 0.

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -1,01379 | -202,7586 | 0,0000 | -63,69850 |
| B2 | 100; -200 | -1,68966 | -337,9310 | 0,0000 | -106,16417 |
| B3 | -100; 200 | 2,84828 | 391,3043 | 17,0000 | 117,59118 |
| B4 | 100; 200 | 2,17241 | 391,3043 | 17,0000 | 117,59118 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 1228,857143 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 150,744790 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 13,387500 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[1228,857143 + (65,319693)] = -1294,176836 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 150,744790 + 81,009005 = 231,753794 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 13,387500 − (-4,246567) = 17,634067 kNm.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| N kN | -1294,176836 | -1294,290518 | -0,113683 |
| Mx kNm | 231,753794 | 231,484598 | -0,269196 |
| My kNm | 17,634067 | 17,610527 | -0,023539 |
| η frontiera | 1,000000 | 0,999951 | -0,000049 |
| σc min MPa | -17,000000 | -17,000000 | 0,000000 |
| σs max MPa | 337,931034 | 336,503138 | -1,427897 |
| σs min MPa | -391,304348 | -391,304348 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Controlli interno ed esterno: azioni 0,8 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 0,8, ANTHEA 0,799961; azioni 1,2 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 1,2, ANTHEA 1,199941. Gli esiti devono essere rispettivamente interno ed esterno.

## E3D 01 Limite convenzionale del calcestruzzo in flessione deviata

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello parabola rettangolo; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano noto e = 0 + (3,52941176471×10⁻⁶)x + (5,88235294118×10⁻⁶)y.

Dominio 3D, elastico; 64 direzioni; strategia iterativa; eccentricità costante. In 2D: N–M, θ = 0°, My = 0.

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -1,52941 | -305,8824 | 0,0000 | -96,09578 |
| B2 | 100; -200 | -0,82353 | -164,7059 | 0,0000 | -51,74388 |
| B3 | -100; 200 | 0,82353 | 164,7059 | 11,1176 | 48,25117 |
| B4 | 100; 200 | 1,52941 | 305,8824 | 16,0588 | 91,05075 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 718,441176 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 109,492176 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = -21,020294 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[718,441176 + (-8,537740)] = -709,903436 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 109,492176 + 57,428314 = 166,920490 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = -21,020294 − (8,715148) = -29,735442 kNm.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| N kN | -709,903436 | -709,039260 | 0,864176 |
| Mx kNm | 166,920490 | 166,559261 | -0,361230 |
| My kNm | -29,735442 | -29,673091 | 0,062350 |
| η frontiera | 1,000000 | 1,001270 | 0,001270 |
| σc min MPa | -17,000000 | -17,000000 | 0,000000 |
| σs max MPa | 305,882353 | 304,784611 | -1,097742 |
| σs min MPa | -305,882353 | -306,026276 | -0,143923 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Controlli interno ed esterno: azioni 0,8 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 0,8, ANTHEA 0,801016; azioni 1,2 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 1,2, ANTHEA 1,201524. Gli esiti devono essere rispettivamente interno ed esterno.

## E3D 02 Primo snervamento di una barra in flessione deviata

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello parabola rettangolo; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano noto e = -0,000661359461115 + (-1,92896509492×10⁻⁶)x + (5,51132884262×10⁻⁶)y.

Dominio 3D, elastico; 64 direzioni; strategia iterativa; eccentricità costante. In 2D: N–M, θ = 0°, My = 0.

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -1,57073 | -314,1457 | 0,0000 | -98,69180 |
| B2 | 100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B3 | -100; 200 | 0,63380 | 126,7606 | 9,0674 | 36,97440 |
| B4 | 100; 200 | 0,24801 | 49,6020 | 3,9548 | 14,34049 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 217,435516 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 43,615505 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 7,817677 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[217,435516 + (-170,308791)] = -47,126724 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 43,615505 + 54,587715 = 98,203220 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 7,817677 − (-4,687400) = 12,505076 kNm.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| N kN | -47,126724 | -45,798010 | 1,328714 |
| Mx kNm | 98,203220 | 95,401727 | -2,801492 |
| My kNm | 12,505076 | 12,158580 | -0,346496 |
| η frontiera | 1,000000 | 1,029289 | 0,029289 |
| σc min MPa | -12,799305 | -12,539507 | 0,259798 |
| σs max MPa | 391,304348 | 379,958465 | -11,345883 |
| σs min MPa | -126,760563 | -123,329164 | 3,431400 |

Confronto numerico: scostamento oltre la tolleranza per N kN, Mx kNm, My kNm, η frontiera, σc min MPa, σs max MPa, σs min MPa. I valori sono mantenuti nel rapporto per il controllo del verificatore.

Controlli interno ed esterno: azioni 0,8 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 0,8, ANTHEA 0,823431; azioni 1,2 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 1,2, ANTHEA 1,235146. Gli esiti devono essere rispettivamente interno ed esterno.

## P2D 01 Pressoflessione retta con profondità compressa 150 mm

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello parabola rettangolo; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano noto e = -0,00233333333333 + (0)x + (2,33333333333×10⁻⁵)y.

Dominio 2D, plastico; 64 direzioni; strategia iterativa; eccentricità costante. In 2D: N–M, θ = 0°, My = 0.

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -7,00000 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | 100; -200 | -7,00000 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B3 | -100; 200 | 2,33333 | 391,3043 | 17,0000 | 117,59118 |
| B4 | 100; 200 | 2,33333 | 391,3043 | 17,0000 | 117,59118 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 619,285714 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 116,181122 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[619,285714 + (-10,681415)] = -608,604299 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 116,181122 + 96,209226 = 212,390349 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| N kN | -608,604299 | -607,975070 | 0,629229 |
| Mx kNm | 212,390349 | 212,100136 | -0,290212 |
| My kNm | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| η frontiera | 1,000000 | 1,001071 | 0,001071 |
| σc min MPa | -17,000000 | -17,000000 | 0,000000 |
| σs max MPa | 391,304348 | -391,304348 | -782,608696 |
| σs min MPa | -391,304348 | -391,304348 | 0,000000 |

Confronto numerico: scostamento oltre la tolleranza per σs max MPa. I valori sono mantenuti nel rapporto per il controllo del verificatore.

Controlli interno ed esterno: azioni 0,8 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 0,8, ANTHEA 0,800857; azioni 1,2 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 1,2, ANTHEA 1,201285. Gli esiti devono essere rispettivamente interno ed esterno.

## P2D 02 Pressoflessione retta con profondità compressa 300 mm

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello parabola rettangolo; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano noto e = 0,000583333333333 + (0)x + (1,16666666667×10⁻⁵)y.

Dominio 2D, plastico; 64 direzioni; strategia iterativa; eccentricità costante. In 2D: N–M, θ = 0°, My = 0.

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -1,75000 | -350,0000 | 0,0000 | -109,95574 |
| B2 | 100; -200 | -1,75000 | -350,0000 | 0,0000 | -109,95574 |
| B3 | -100; 200 | 2,91667 | 391,3043 | 17,0000 | 117,59118 |
| B4 | 100; 200 | 2,91667 | 391,3043 | 17,0000 | 117,59118 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 1238,571429 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 155,081633 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[1238,571429 + (15,270872)] = -1253,842301 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 155,081633 + 91,018769 = 246,100401 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| N kN | -1253,842301 | -1252,646870 | 1,195431 |
| Mx kNm | 246,100401 | 245,819729 | -0,280673 |
| My kNm | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| η frontiera | 1,000000 | 1,000961 | 0,000961 |
| σc min MPa | -17,000000 | -17,000000 | 0,000000 |
| σs max MPa | 350,000000 | 367,580340 | 17,580340 |
| σs min MPa | -391,304348 | -391,304348 | 0,000000 |

Confronto numerico: scostamento oltre la tolleranza per σs max MPa. I valori sono mantenuti nel rapporto per il controllo del verificatore.

Controlli interno ed esterno: azioni 0,8 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 0,8, ANTHEA 0,800769; azioni 1,2 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 1,2, ANTHEA 1,201154. Gli esiti devono essere rispettivamente interno ed esterno.

## E2D 01 Limite del calcestruzzo

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello parabola rettangolo; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano noto e = 0 + (0)x + (8×10⁻⁶)y.

Dominio 2D, elastico; 64 direzioni; strategia iterativa; eccentricità costante. In 2D: N–M, θ = 0°, My = 0.

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -1,60000 | -320,0000 | 0,0000 | -100,53096 |
| B2 | 100; -200 | -1,60000 | -320,0000 | 0,0000 | -100,53096 |
| B3 | -100; 200 | 1,60000 | 320,0000 | 16,3200 | 95,40389 |
| B4 | 100; 200 | 1,60000 | 320,0000 | 16,3200 | 95,40389 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 850,000000 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 132,812500 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[850,000000 + (-10,254158)] = -839,745842 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 132,812500 + 78,373940 = 211,186440 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| N kN | -839,745842 | -837,974274 | 1,771568 |
| Mx kNm | 211,186440 | 210,737565 | -0,448875 |
| My kNm | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| η frontiera | 1,000000 | 1,002115 | 0,002115 |
| σc min MPa | -17,000000 | -17,000000 | 0,000000 |
| σs max MPa | 320,000000 | 355,101313 | 35,101313 |
| σs min MPa | -320,000000 | -316,099854 | 3,900146 |

Confronto numerico: scostamento oltre la tolleranza per σs max MPa, σs min MPa. I valori sono mantenuti nel rapporto per il controllo del verificatore.

Controlli interno ed esterno: azioni 0,8 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 0,8, ANTHEA 0,801692; azioni 1,2 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 1,2, ANTHEA 1,202538. Gli esiti devono essere rispettivamente interno ed esterno.

## E2D 02 Primo snervamento dell’armatura tesa

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello parabola rettangolo; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano noto e = -0,000733695652174 + (0)x + (6,11413043478×10⁻⁶)y.

Dominio 2D, elastico; 64 direzioni; strategia iterativa; eccentricità costante. In 2D: N–M, θ = 0°, My = 0.

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | 100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B3 | -100; 200 | 0,48913 | 97,8261 | 7,2984 | 28,44011 |
| B4 | 100; 200 | 0,48913 | 97,8261 | 7,2984 | 28,44011 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 228,583391 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 46,862429 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[228,583391 + (-188,983556)] = -39,599835 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 46,862429 + 60,548798 = 107,411227 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| N kN | -39,599835 | -38,272269 | 1,327566 |
| Mx kNm | 107,411227 | 103,792540 | -3,618688 |
| My kNm | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| η frontiera | 1,000000 | 1,034843 | 0,034843 |
| σc min MPa | -10,827224 | -9,216033 | 1,611191 |
| σs max MPa | 391,304348 | 379,962193 | -11,342155 |
| σs min MPa | -97,826087 | -73,724011 | 24,102076 |

Confronto numerico: scostamento oltre la tolleranza per N kN, Mx kNm, η frontiera, σc min MPa, σs max MPa, σs min MPa. I valori sono mantenuti nel rapporto per il controllo del verificatore.

Controlli interno ed esterno: azioni 0,8 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 0,8, ANTHEA 0,827875; azioni 1,2 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 1,2, ANTHEA 1,241812. Gli esiti devono essere rispettivamente interno ed esterno.

## TL 01 Compressione uniforme della sezione omogeneizzata

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello lineare; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano noto e = 0,000194721149795 + (0)x + (0)y.

Impostare combinazione SLE. Le azioni ottenute qui sotto sono gli input del risolutore tensionale.

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | 0,19472 | 38,9442 | 6,3940 | 10,22596 |
| B2 | 100; -200 | 0,19472 | 38,9442 | 6,3940 | 10,22596 |
| B3 | -100; 200 | 0,19472 | 38,9442 | 6,3940 | 10,22596 |
| B4 | 100; 200 | 0,19472 | 38,9442 | 6,3940 | 10,22596 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 959,096142 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 0,000000 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[959,096142 + (40,903858)] = -1000,000000 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 0,000000 + 0,000000 = 0,000000 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σc min MPa | -6,393974 | -6,393974 | -0,000000 |
| ¦σs¦max MPa | 38,944230 | 38,944231 | 0,000001 |
| η tensionale | 0,355221 | 0,355221 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Limiti C30: rara σc ≤ 0,6 × 30 = 18 MPa e |σs| ≤ 0,8 × 450 = 360 MPa; QP σc ≤ 0,45 × 30 = 13,5 MPa. ηrara = max(0,355221;0,108178), ηQP = 0,473628. Si applica il solo criterio della combinazione scelta. Esito ANTHEA: Entro limiti tensionali.

## TL 02 Sezione parzializzata in pressoflessione retta

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello lineare; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano noto e = -0,00014331224714 + (0)x + (1,79140308925×10⁻⁶)y.

Impostare combinazione SLE. Le azioni ottenute qui sotto sono gli input del risolutore tensionale.

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -0,50159 | -100,3186 | 0,0000 | -31,51601 |
| B2 | 100; -200 | -0,50159 | -100,3186 | 0,0000 | -31,51601 |
| B3 | -100; 200 | 0,21497 | 42,9937 | 7,0588 | 11,28927 |
| B4 | 100; 200 | 0,21497 | 42,9937 | 7,0588 | 11,28927 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 255,000000 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 49,300000 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[255,000000 + (-40,453486)] = -214,546514 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 49,300000 + 17,122110 = 66,422110 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σc min MPa | -10,000000 | -9,999935 | 0,000065 |
| ¦σs¦max MPa | 100,318573 | 100,322133 | 0,003560 |
| η tensionale | 0,555556 | 0,555552 | -0,000004 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Limiti C30: rara σc ≤ 0,6 × 30 = 18 MPa e |σs| ≤ 0,8 × 450 = 360 MPa; QP σc ≤ 0,45 × 30 = 13,5 MPa. ηrara = max(0,555556;0,278663), ηQP = 0,740741. Si applica il solo criterio della combinazione scelta. Esito ANTHEA: Entro limiti tensionali.

## TN 01 Compressione uniforme sul ramo parabolico

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello parabola rettangolo; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano noto e = 0,001 + (0)x + (0)y.

Impostare combinazione SLE. Le azioni ottenute qui sotto sono gli input del risolutore tensionale.

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | 1,00000 | 200,0000 | 12,7500 | 58,82632 |
| B2 | 100; -200 | 1,00000 | 200,0000 | 12,7500 | 58,82632 |
| B3 | -100; 200 | 1,00000 | 200,0000 | 12,7500 | 58,82632 |
| B4 | 100; 200 | 1,00000 | 200,0000 | 12,7500 | 58,82632 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 1912,500000 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 0,000000 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[1912,500000 + (235,305290)] = -2147,805290 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 0,000000 + 0,000000 = 0,000000 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σc min MPa | -12,750000 | -12,750000 | -0,000000 |
| ¦σs¦max MPa | 200,000000 | 200,000003 | 0,000003 |
| η tensionale | 0,708333 | 0,708333 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Limiti C30: rara σc ≤ 0,6 × 30 = 18 MPa e |σs| ≤ 0,8 × 450 = 360 MPa; QP σc ≤ 0,45 × 30 = 13,5 MPa. ηrara = max(0,708333;0,555556), ηQP = 0,944444. Si applica il solo criterio della combinazione scelta. Esito ANTHEA: Entro limiti tensionali.

## TN 02 Pressoflessione con calcestruzzo parzializzato

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello parabola rettangolo; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano noto e = -0,000705882352941 + (0)x + (8,82352941176×10⁻⁶)y.

Impostare combinazione SLE. Le azioni ottenute qui sotto sono gli input del risolutore tensionale.

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -2,47059 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | 100; -200 | -2,47059 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B3 | -100; 200 | 1,05882 | 211,7647 | 13,2353 | 62,36985 |
| B4 | 100; 200 | 1,05882 | 211,7647 | 13,2353 | 62,36985 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 487,687500 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 91,983281 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[487,687500 + (-121,124065)] = -366,563435 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 91,983281 + 74,120696 = 166,103977 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σc min MPa | -15,937500 | -15,951515 | -0,014015 |
| ¦σs¦max MPa | 391,304348 | 391,304348 | 0,000000 |
| η tensionale | 1,086957 | 1,086957 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Limiti C30: rara σc ≤ 0,6 × 30 = 18 MPa e |σs| ≤ 0,8 × 450 = 360 MPa; QP σc ≤ 0,45 × 30 = 13,5 MPa. ηrara = max(0,885417;1,086957), ηQP = 1,180556. Si applica il solo criterio della combinazione scelta. Esito ANTHEA: Oltre limiti tensionali.

## VT 01 Combinazione rara entro i limiti

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello lineare; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano noto e = -0,000229299595424 + (0)x + (2,8662449428×10⁻⁶)y.

Impostare combinazione SLE. Le azioni ottenute qui sotto sono gli input del risolutore tensionale.

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -0,80255 | -160,5097 | 0,0000 | -50,42561 |
| B2 | 100; -200 | -0,80255 | -160,5097 | 0,0000 | -50,42561 |
| B3 | -100; 200 | 0,34395 | 68,7899 | 11,2941 | 18,06283 |
| B4 | 100; 200 | 0,34395 | 68,7899 | 11,2941 | 18,06283 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 408,000000 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 78,880000 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[408,000000 + (-64,725577)] = -343,274423 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 78,880000 + 27,395376 = 106,275376 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σc min MPa | -16,000000 | -15,999880 | 0,000120 |
| ¦σs¦max MPa | 160,509717 | 160,514883 | 0,005166 |
| η tensionale | 0,888889 | 0,888882 | -0,000007 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Limiti C30: rara σc ≤ 0,6 × 30 = 18 MPa e |σs| ≤ 0,8 × 450 = 360 MPa; QP σc ≤ 0,45 × 30 = 13,5 MPa. ηrara = max(0,888889;0,445860), ηQP = 1,185185. Si applica il solo criterio della combinazione scelta. Esito ANTHEA: Entro limiti tensionali.

## VT 02 Combinazione quasi permanente oltre il limite

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello lineare; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano noto e = -0,00021496837071 + (0)x + (2,68710463388×10⁻⁶)y.

Impostare combinazione SLE_QP. Le azioni ottenute qui sotto sono gli input del risolutore tensionale.

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -0,75239 | -150,4779 | 0,0000 | -47,27401 |
| B2 | 100; -200 | -0,75239 | -150,4779 | 0,0000 | -47,27401 |
| B3 | -100; 200 | 0,32245 | 64,4905 | 10,5882 | 16,93390 |
| B4 | 100; 200 | 0,32245 | 64,4905 | 10,5882 | 16,93390 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 382,500000 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 73,950000 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[382,500000 + (-60,680229)] = -321,819771 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 73,950000 + 25,683165 = 99,633165 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σc min MPa | -15,000000 | -14,999906 | 0,000094 |
| ¦σs¦max MPa | 150,477859 | 150,483266 | 0,005407 |
| η tensionale | 1,111111 | 1,111104 | -0,000007 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Limiti C30: rara σc ≤ 0,6 × 30 = 18 MPa e |σs| ≤ 0,8 × 450 = 360 MPa; QP σc ≤ 0,45 × 30 = 13,5 MPa. ηrara = max(0,833333;0,417994), ηQP = 1,111111. Si applica il solo criterio della combinazione scelta. Esito ANTHEA: Oltre limiti tensionali.

## FE 01 Riproduzione del valore pubblicato ECP esempio 7 punto 3

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Dato pubblicato ECP esempio 7.3: b = 400, h = 600, d = 548, xn = 237,8 mm; As = 2712 mm²; σs = 234 MPa; n = 15; fctm = 2,9 MPa; Es = 200000 MPa; Ecm = Es/15; Ø24; c = 40 mm; durata breve; aderenza migliorata. La fonte riporta wk = 0,184 mm. Qui si verifica la funzione di apertura con quei dati, non l’intero equilibrio della sezione della fonte.

hc,eff = min[2,5(600−548); (600−237,8)/3; 300] = 120,733333 mm; Ac,eff = 400 × 120,733333 = 48293,333333 mm².

ρ = 2712/48293,333333 = 0,0561568194; s = 60 ≤ 5(40+24/2)=260 mm.

Riduzione = 0,6 × 2,9 × (1+15ρ)/ρ = 57,084661 MPa.

Δε = max[(234−57,084661)/200000;0,6×234/200000] = 0,0008845767.

Δsm = (3,4×40 + 0,8×0,5×0,425×24/ρ)/1,7 = 122,737463 mm.

wk = 1,7 × 122,737463 × 0,0008845767 = 0,184570189 mm; ANTHEA = 0,184570189 mm.

Scarto rispetto a 0,184 pubblicato = 0,000570189 mm, compatibile con i dati intermedi arrotondati.

Riferimento: R5 esempio 7.3 pp. 7 8 e 7 9, pagine PDF 102 e 103; R2 §C4.1.2.2.4.5 eq. C4.1.5–C4.1.10. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

## FE 02 Flessione semplice con barre distanziate e carico di lunga durata

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione W; modello lineare; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano noto e = -0,00059493735423 + (0)x + (3,27531322885×10⁻⁶)y.

Impostare combinazione SLE_QP. Le azioni ottenute qui sotto sono gli input del risolutore tensionale.

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -250; -200 | -1,25000 | -250,0000 | 0,0000 | -78,53982 |
| B2 | 250; -200 | -1,25000 | -250,0000 | 0,0000 | -78,53982 |
| B3 | -250; 200 | 0,06013 | 12,0251 | 1,9743 | 3,15754 |
| B4 | 250; 200 | 0,06013 | 12,0251 | 1,9743 | 3,15754 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 150,764560 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 34,255863 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[150,764560 + (-150,764560)] = 0,000000 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 34,255863 + 32,678941 = 66,934804 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σc min MPa | -7,351811 | -7,347382 | 0,004429 |
| ¦σs¦max MPa | 250,000000 | 250,025539 | 0,025539 |
| η tensionale | 0,544579 | 0,544250 | -0,000328 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Limiti C30: rara σc ≤ 0,6 × 30 = 18 MPa e |σs| ≤ 0,8 × 450 = 360 MPa; QP σc ≤ 0,45 × 30 = 13,5 MPa. ηrara = max(0,408434;0,694444), ηQP = 0,544579. Si applica il solo criterio della combinazione scelta. Esito ANTHEA: Entro limiti tensionali.

XC1, armatura poco sensibile, QP, carico lungo, barre nervate. Equilibrio N = 0 risolto per q: q = 181,642888 mm, xn = 68,357112 mm; d = 450 mm.

hc,eff = min(2,5 × 50; (500−68,357112)/3; 250) = 125,000000 mm; Ac,eff = 600 × hc = 75000,000000 mm².

As,eff = 2π20²/4 = 628,318531 mm²; ρ = As,eff/Ac,eff = 0,008377580; αe = 200000/32836,568031 = 6,090771.

Riduzione = 0,4 × 2,896468 × (1 + αeρ)/ρ = 145,352856 MPa; Δε = max[(250−145,352856)/200000;0,6×250/200000] = 0,000750000.

Δsm,v = (3,4×40 + 0,8×0,5×0,425×20/ρ)/1,7 = 318,732415 mm; s = 500 > 5(40+10)=250 mm; Δsm,l = 0,75(500−xn) = 323,732166 mm.

wk = 1,7 × max(Δsm,v;Δsm,l) × Δε = 0,412758512 mm; ηw = wk/0,30 = 1,375862; ANTHEA wk = 0,412839753 mm.

## TX 01 Sezione senza armatura resistente a taglio

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Direzione X; bw = 500 mm, d = 250 mm, N = −300 kN; A = 150000 mm²; Asl = 628,318531 mm²; Asw = 0,000000 mm²; s = 150 mm; VEd = 50 kN.

ρl = min(0,02; 628,319/(500 × 250)) = 0,00502655; k = min(2; 1 + √(200/250)) = 1,89443.

σcp = min(−1000 × -300/150000; 0,2 × 17) = 2 MPa.

V1 = [0,18/1,5 × 1,89443 × (100 × 0,00502655 × 30)^(1/3) + 0,15 × 2] × 500 × 250/1000 = 107,705 kN.

V2 = [0,035 × 1,89443^1,5 × √30 + 0,15 × 2] × 500 × 250/1000 = 99,9821 kN; VRd = max(V1;V2) = 107,705 kN.

ηV = |50|/107,705 = 0,464232; soddisfatta se ηV ≤ 1.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd | 107,704704 | 107,704704 | 0,000000 |
| VRcd | 99,982092 | 99,982092 | 0,000000 |
| VRd | 107,704704 | 107,704704 | 0,000000 |
| Ratio | 0,464232 | 0,464232 | 0,000000 |

Riferimento: R1 §4.1.2.3.5 eq. 4.1.23–4.1.28. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

## TX 02 Sezione con staffe verticali a due bracci

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Direzione X; bw = 500 mm, d = 250 mm, N = −300 kN; A = 150000 mm²; Asl = 628,318531 mm²; Asw = 100,530965 mm²; s = 150 mm; VEd = 100 kN.

σcp = 2 MPa; αc = 1,11765; z = 0.9 × 250 = 225 mm; α = 90°; cotθ = 2.

VRsd = 225 × 100,531/150 × 391,304 × 2/1000 = 118,015 kN.

VRcd = 225 × 500 × 1,11765 × 0,5 × 17 × 2/(1+2²)/1000 = 427,5 kN; VRd = min(VRsd;VRcd) = 118,015 kN.

ηV = |100|/118,015 = 0,847353; soddisfatta se ηV ≤ 1.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd | 118,014611 | 118,014611 | 0,000000 |
| VRcd | 427,500000 | 427,500000 | 0,000000 |
| VRd | 118,014611 | 118,014611 | 0,000000 |
| Ratio | 0,847353 | 0,847353 | 0,000000 |

Riferimento: R1 §4.1.2.3.5 eq. 4.1.23–4.1.28. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

## TY 01 Sezione senza armatura resistente a taglio

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Direzione Y; bw = 300 mm, d = 450 mm, N = −300 kN; A = 150000 mm²; Asl = 628,318531 mm²; Asw = 0,000000 mm²; s = 150 mm; VEd = 50 kN.

ρl = min(0,02; 628,319/(300 × 450)) = 0,00465421; k = min(2; 1 + √(200/450)) = 1,66667.

σcp = min(−1000 × -300/150000; 0,2 × 17) = 2 MPa.

V1 = [0,18/1,5 × 1,66667 × (100 × 0,00465421 × 30)^(1/3) + 0,15 × 2] × 300 × 450/1000 = 105,516 kN.

V2 = [0,035 × 1,66667^1,5 × √30 + 0,15 × 2] × 300 × 450/1000 = 96,1847 kN; VRd = max(V1;V2) = 105,516 kN.

ηV = |50|/105,516 = 0,473862; soddisfatta se ηV ≤ 1.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd | 105,515896 | 105,515896 | 0,000000 |
| VRcd | 96,184659 | 96,184659 | 0,000000 |
| VRd | 105,515896 | 105,515896 | 0,000000 |
| Ratio | 0,473862 | 0,473862 | 0,000000 |

Riferimento: R1 §4.1.2.3.5 eq. 4.1.23–4.1.28. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

## TY 02 Sezione con staffe verticali a due bracci

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Direzione Y; bw = 300 mm, d = 450 mm, N = −300 kN; A = 150000 mm²; Asl = 628,318531 mm²; Asw = 100,530965 mm²; s = 150 mm; VEd = 180 kN.

σcp = 2 MPa; αc = 1,11765; z = 0.9 × 450 = 405 mm; α = 90°; cotθ = 2.

VRsd = 405 × 100,531/150 × 391,304 × 2/1000 = 212,426 kN.

VRcd = 405 × 300 × 1,11765 × 0,5 × 17 × 2/(1+2²)/1000 = 461,7 kN; VRd = min(VRsd;VRcd) = 212,426 kN.

ηV = |180|/212,426 = 0,847353; soddisfatta se ηV ≤ 1.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd | 212,426300 | 212,426300 | 0,000000 |
| VRcd | 461,700000 | 461,700000 | 0,000000 |
| VRd | 212,426300 | 212,426300 | 0,000000 |
| Ratio | 0,847353 | 0,847353 | 0,000000 |

Riferimento: R1 §4.1.2.3.5 eq. 4.1.23–4.1.28. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

# Verifiche estese del modulo

## MC1 01 Legame CLS Parabola-rettangolo

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.1; R3 §3.1.7; R8 ConcreteMaterialEuropeanCommon. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fcd = 0,85 × 30 / 1,5 = 17 MPa; ε = −0,001.

|σc| = 17 [1 − (1 − 0,001/0,002)²] = 12,75 MPa. Compressione con segno negativo.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| stress | -12,750000 | -12,750000 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

## MC1 02 Legame CLS Parabola-rettangolo

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.1; R3 §3.1.7; R8 ConcreteMaterialEuropeanCommon. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fcd = 0,85 × 30 / 1,5 = 17 MPa; ε = −0,002.

|σc| = 17 [1 − (1 − 0,002/0,002)²] = 17 MPa. Compressione con segno negativo.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| stress | -17,000000 | -17,000000 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

## MC2 01 Legame CLS Bilineare

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.1; R3 §3.1.7; R8 ConcreteMaterialEuropeanCommon. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fcd = 0,85 × 30 / 1,5 = 17 MPa; ε = −0,000875.

|σc| = 17 min(0,000875/0,00175; 1) = 8,5 MPa. Compressione con segno negativo.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| stress | -8,500000 | -8,500000 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

## MC2 02 Legame CLS Bilineare

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.1; R3 §3.1.7; R8 ConcreteMaterialEuropeanCommon. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fcd = 0,85 × 30 / 1,5 = 17 MPa; ε = −0,00175.

|σc| = 17 min(0,00175/0,00175; 1) = 17 MPa. Compressione con segno negativo.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| stress | -17,000000 | -17,000000 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

## MC3 01 Legame CLS Stress block

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.1; R3 §3.1.7; R8 ConcreteMaterialEuropeanCommon. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fcd = 0,85 × 30 / 1,5 = 17 MPa; ε = −0,00035.

|σc| = 17 × 0; soglia (1 − 0,8) × 0,0035 = 0,0007 = 0 MPa. Compressione con segno negativo.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| stress | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

## MC3 02 Legame CLS Stress block

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.1; R3 §3.1.7; R8 ConcreteMaterialEuropeanCommon. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fcd = 0,85 × 30 / 1,5 = 17 MPa; ε = −0,002.

|σc| = 17 × 1; soglia (1 − 0,8) × 0,0035 = 0,0007 = 17 MPa. Compressione con segno negativo.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| stress | -17,000000 | -17,000000 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

## MC4 01 Legame CLS Non lineare

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.1; R3 §3.1.7; R8 ConcreteMaterialEuropeanCommon. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fcd = 0,85 × 30 / 1,5 = 17 MPa; ε = −0,00108094.

|σc| = 17 × (1,96153 × 0,5 − 0,5²) / [1 + (1,96153 − 2) × 0,5] = 12,6666 MPa. Compressione con segno negativo.

εc1 = 0,0007 × 38^0,31 = 0,00216188; Ecm = 32836,6 MPa; K = 1,05 Ecm εc1/38 = 1,96153. I riferimenti sono valutati a εc1/2 e a εc1; il motore può interpolare la propria tabella materiale. La DLL scala la curva caratteristica con αcc/γc.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| stress | -12,666643 | -12,655557 | 0,011086 |

Confronto numerico: scostamento oltre la tolleranza per stress. I valori sono mantenuti nel rapporto per il controllo del verificatore.

## MC4 02 Legame CLS Non lineare

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.1; R3 §3.1.7; R8 ConcreteMaterialEuropeanCommon. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fcd = 0,85 × 30 / 1,5 = 17 MPa; ε = −0,00216188.

|σc| = 17 × (1,96153 × 1 − 1²) / [1 + (1,96153 − 2) × 1] = 17 MPa. Compressione con segno negativo.

εc1 = 0,0007 × 38^0,31 = 0,00216188; Ecm = 32836,6 MPa; K = 1,05 Ecm εc1/38 = 1,96153. I riferimenti sono valutati a εc1/2 e a εc1; il motore può interpolare la propria tabella materiale. La DLL scala la curva caratteristica con αcc/γc.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| stress | -17,000000 | -16,995399 | 0,004601 |

Confronto numerico: scostamento oltre la tolleranza per stress. I valori sono mantenuti nel rapporto per il controllo del verificatore.

## MEP 01 Legame acciaio Elastoplastico

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.2; R3 §3.2.7; R8 SteelMaterial. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fyd = 450/1,15 = 391,304 MPa; εyd = 0,00195652; Es = 200000 MPa; ε = 0.001; fu = 540 MPa; εu = 0,075.

σs = min(200000 × 0.001; 391,304) = 200 MPa.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| stress | 200,000000 | 200,000000 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

## MEP 02 Legame acciaio Elastoplastico

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.2; R3 §3.2.7; R8 SteelMaterial. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fyd = 450/1,15 = 391,304 MPa; εyd = 0,00195652; Es = 200000 MPa; ε = 0.01; fu = 540 MPa; εu = 0,075.

σs = min(200000 × 0.01; 391,304) = 391,304 MPa.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| stress | 391,304348 | 391,304348 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

## MIN 01 Legame acciaio Incrudente

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.2; R3 §3.2.7; R8 SteelMaterial. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fyd = 450/1,15 = 391,304 MPa; εyd = 0,00195652; Es = 200000 MPa; ε = 0.001; fu = 540 MPa; εu = 0,075.

εyk = 450/200000 = 0,00225; Et = (540 − 450)/(0,075 − 0,00225) = 1237,11 MPa.

σs = Es ε = 200 MPa.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| stress | 200,000000 | 200,000000 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

## MIN 02 Legame acciaio Incrudente

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.2; R3 §3.2.7; R8 SteelMaterial. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fyd = 450/1,15 = 391,304 MPa; εyd = 0,00195652; Es = 200000 MPa; ε = 0.01; fu = 540 MPa; εu = 0,075.

εyk = 450/200000 = 0,00225; Et = (540 − 450)/(0,075 − 0,00225) = 1237,11 MPa.

Nel ramo adottato dalla DLL: σs = fyd + Et(ε − εyk) = 391,304 + 1237,11(0.01 − 0,00225) = 400,892 MPa. Il ramo va confrontato con la convenzione del materiale nativo, non con un fu,d introdotto separatamente.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| stress | 400,891977 | 401,255043 | 0,363066 |

Confronto numerico: scostamento oltre la tolleranza per stress. I valori sono mantenuti nel rapporto per il controllo del verificatore.

## GRP 01 Geometria rettangolare piena

Riferimento: R8 CheckerSection.PrepareModel e geometria analitica. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

A = 400 × 600 − 0 × 0 = 240000 mm².

Ix = (400 × 600³ − 0 × 0³)/12 = 7,2e+09 mm⁴.

Iy = (600 × 400³ − 0 × 0³)/12 = 3,2e+09 mm⁴. Baricentro (0;0).

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| area | 240000,000000 | 240000,000000 | 0,000000 |
| polygonArea | 240000,000000 | 240000,000000 | 0,000000 |
| vertices | 4,000000 | 4,000000 | 0,000000 |
| holes | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Le inerzie analitiche riportate sono riferimenti aggiuntivi per il controllo delle proprietà geometriche. Il confronto eseguito qui riguarda area parametrica, area effettivamente trasmessa al motore, numero di vertici e fori.

## GRP 02 Geometria rettangolare piena

Riferimento: R8 CheckerSection.PrepareModel e geometria analitica. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

A = 600 × 800 − 0 × 0 = 480000 mm².

Ix = (600 × 800³ − 0 × 0³)/12 = 2,56e+10 mm⁴.

Iy = (800 × 600³ − 0 × 0³)/12 = 1,44e+10 mm⁴. Baricentro (0;0).

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| area | 480000,000000 | 480000,000000 | 0,000000 |
| polygonArea | 480000,000000 | 480000,000000 | 0,000000 |
| vertices | 4,000000 | 4,000000 | 0,000000 |
| holes | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Le inerzie analitiche riportate sono riferimenti aggiuntivi per il controllo delle proprietà geometriche. Il confronto eseguito qui riguarda area parametrica, area effettivamente trasmessa al motore, numero di vertici e fori.

## GRF 01 Geometria rettangolare forata

Riferimento: R8 CheckerSection.PrepareModel e geometria analitica. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

A = 400 × 600 − 240 × 440 = 134400 mm².

Ix = (400 × 600³ − 240 × 440³)/12 = 5,49632e+09 mm⁴.

Iy = (600 × 400³ − 440 × 240³)/12 = 2,69312e+09 mm⁴. Baricentro (0;0).

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| area | 134400,000000 | 134400,000000 | 0,000000 |
| polygonArea | 134400,000000 | 134400,000000 | 0,000000 |
| vertices | 4,000000 | 4,000000 | 0,000000 |
| holes | 1,000000 | 1,000000 | 0,000000 |

Le inerzie analitiche riportate sono riferimenti aggiuntivi per il controllo delle proprietà geometriche. Il confronto eseguito qui riguarda area parametrica, area effettivamente trasmessa al motore, numero di vertici e fori.

## GRF 02 Geometria rettangolare forata

Riferimento: R8 CheckerSection.PrepareModel e geometria analitica. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

A = 600 × 800 − 440 × 640 = 198400 mm².

Ix = (600 × 800³ − 440 × 640³)/12 = 1,59881e+10 mm⁴.

Iy = (800 × 600³ − 640 × 440³)/12 = 9,85685e+09 mm⁴. Baricentro (0;0).

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| area | 198400,000000 | 198400,000000 | 0,000000 |
| polygonArea | 198400,000000 | 198400,000000 | 0,000000 |
| vertices | 4,000000 | 4,000000 | 0,000000 |
| holes | 1,000000 | 1,000000 | 0,000000 |

Le inerzie analitiche riportate sono riferimenti aggiuntivi per il controllo delle proprietà geometriche. Il confronto eseguito qui riguarda area parametrica, area effettivamente trasmessa al motore, numero di vertici e fori.

## GCP 01 Geometria circolare piena

Riferimento: R8 CheckerSection.PrepareModel e geometria analitica. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Acerchio = π(600² − 0²)/4 = 282743 mm².

Contorni inscritti con n = 32; vertici (D/2 cos(2πi/n); D/2 sin(2πi/n)), i = 0…n−1; stesso schema per il foro.

Apoligono = n/8 (D²−di²) sin(2π/n) = 32/8 × (600²−0²) × sin(2π/32) = 280930 mm².

Scarto geometrico rispetto al cerchio = 0,641315%; Ix = Iy = π(600⁴−0⁴)/64 = 6,36173e+09 mm⁴ per il cerchio ideale. Il verificatore riceve il poligono, mentre alcuni parametri geometrici di sintesi usano il cerchio ideale.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| area | 282743,338823 | 282743,338823 | 0,000000 |
| polygonArea | 280930,063703 | 280930,063703 | 0,000000 |
| vertices | 32,000000 | 32,000000 | 0,000000 |
| holes | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Le inerzie analitiche riportate sono riferimenti aggiuntivi per il controllo delle proprietà geometriche. Il confronto eseguito qui riguarda area parametrica, area effettivamente trasmessa al motore, numero di vertici e fori.

## GCP 02 Geometria circolare piena

Riferimento: R8 CheckerSection.PrepareModel e geometria analitica. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Acerchio = π(800² − 0²)/4 = 502655 mm².

Contorni inscritti con n = 64; vertici (D/2 cos(2πi/n); D/2 sin(2πi/n)), i = 0…n−1; stesso schema per il foro.

Apoligono = n/8 (D²−di²) sin(2π/n) = 64/8 × (800²−0²) × sin(2π/64) = 501848 mm².

Scarto geometrico rispetto al cerchio = 0,160561%; Ix = Iy = π(800⁴−0⁴)/64 = 2,01062e+10 mm⁴ per il cerchio ideale. Il verificatore riceve il poligono, mentre alcuni parametri geometrici di sintesi usano il cerchio ideale.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| area | 502654,824574 | 502654,824574 | 0,000000 |
| polygonArea | 501847,758487 | 501847,758487 | 0,000000 |
| vertices | 64,000000 | 64,000000 | 0,000000 |
| holes | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Le inerzie analitiche riportate sono riferimenti aggiuntivi per il controllo delle proprietà geometriche. Il confronto eseguito qui riguarda area parametrica, area effettivamente trasmessa al motore, numero di vertici e fori.

## GCF 01 Geometria circolare forata

Riferimento: R8 CheckerSection.PrepareModel e geometria analitica. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Acerchio = π(600² − 400²)/4 = 157080 mm².

Contorni inscritti con n = 32; vertici (D/2 cos(2πi/n); D/2 sin(2πi/n)), i = 0…n−1; stesso schema per il foro.

Apoligono = n/8 (D²−di²) sin(2π/n) = 32/8 × (600²−400²) × sin(2π/32) = 156072 mm².

Scarto geometrico rispetto al cerchio = 0,641315%; Ix = Iy = π(600⁴−400⁴)/64 = 5,10509e+09 mm⁴ per il cerchio ideale. Il verificatore riceve il poligono, mentre alcuni parametri geometrici di sintesi usano il cerchio ideale.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| area | 157079,632679 | 157079,632679 | 0,000000 |
| polygonArea | 156072,257613 | 156072,257613 | 0,000000 |
| vertices | 32,000000 | 32,000000 | 0,000000 |
| holes | 1,000000 | 1,000000 | 0,000000 |

Le inerzie analitiche riportate sono riferimenti aggiuntivi per il controllo delle proprietà geometriche. Il confronto eseguito qui riguarda area parametrica, area effettivamente trasmessa al motore, numero di vertici e fori.

## GCF 02 Geometria circolare forata

Riferimento: R8 CheckerSection.PrepareModel e geometria analitica. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Acerchio = π(800² − 600²)/4 = 219911 mm².

Contorni inscritti con n = 64; vertici (D/2 cos(2πi/n); D/2 sin(2πi/n)), i = 0…n−1; stesso schema per il foro.

Apoligono = n/8 (D²−di²) sin(2π/n) = 64/8 × (800²−600²) × sin(2π/64) = 219558 mm².

Scarto geometrico rispetto al cerchio = 0,160561%; Ix = Iy = π(800⁴−600⁴)/64 = 1,37445e+10 mm⁴ per il cerchio ideale. Il verificatore riceve il poligono, mentre alcuni parametri geometrici di sintesi usano il cerchio ideale.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| area | 219911,485751 | 219911,485751 | 0,000000 |
| polygonArea | 219558,394338 | 219558,394338 | 0,000000 |
| vertices | 64,000000 | 64,000000 | 0,000000 |
| holes | 1,000000 | 1,000000 | 0,000000 |

Le inerzie analitiche riportate sono riferimenti aggiuntivi per il controllo delle proprietà geometriche. Il confronto eseguito qui riguarda area parametrica, area effettivamente trasmessa al motore, numero di vertici e fori.

## AN 01 Ancoraggio rettilineo

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.1.4, 4.1.2.3.10, 4.1.6.1.4; R3 §§8.4, 8.7; R4 §4.1. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fctm = 0,3 × 30^(2/3) = 2,89647 MPa; fctk,0.05 = 0,7 fctm = 2,02753 MPa.

η1 = 1; η2 = 1; fbd = 2,25 × η1 × η2 × 2,02753/1,5 = 3,04129 MPa.

lb,rqd = 20 × 400/(4 × 3,04129) = 657,615 mm.

α1…α5 = 1. lbd = max(657,615; 20 × 20; 150) = 657,615 mm.

Ldisponibile = 660 mm: confronto 660 ≥ 657,615.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Fbd | 3,041292 | 3,041292 | 0,000000 |
| BasicLength | 657,615345 | 657,615345 | 0,000000 |
| RequiredLength | 657,615345 | 657,615345 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito strutturale atteso: soddisfatto; ANTHEA: soddisfatto.

## AN 02 Ancoraggio rettilineo

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.1.4, 4.1.2.3.10, 4.1.6.1.4; R3 §§8.4, 8.7; R4 §4.1. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fctm = 0,3 × 30^(2/3) = 2,89647 MPa; fctk,0.05 = 0,7 fctm = 2,02753 MPa.

η1 = 0.7; η2 = 1; fbd = 2,25 × η1 × η2 × 2,02753/1,5 = 2,1289 MPa.

lb,rqd = 16 × 300/(4 × 2,1289) = 563,67 mm.

α1…α5 = 1. lbd = max(563,67; 20 × 16; 150) = 563,67 mm.

Ldisponibile = 300 mm: confronto 300 ≥ 563,67.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Fbd | 2,128904 | 2,128904 | 0,000000 |
| BasicLength | 563,670296 | 563,670296 | 0,000000 |
| RequiredLength | 563,670296 | 563,670296 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito strutturale atteso: non soddisfatto; ANTHEA: non soddisfatto.

## SO 01 Sovrapposizione rettilinea

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.1.4, 4.1.2.3.10, 4.1.6.1.4; R3 §§8.4, 8.7; R4 §4.1. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fctm = 0,3 × 30^(2/3) = 2,89647 MPa; fctk,0.05 = 0,7 fctm = 2,02753 MPa.

η1 = 1; η2 = 1; fbd = 2,25 × η1 × η2 × 2,02753/1,5 = 3,04129 MPa.

lb,rqd = 20 × 400/(4 × 3,04129) = 657,615 mm.

α1…α5 = 1. ρ1 = 25%; α6 = min(1,5; max(1; √(25/25))) = 1; l0 = max(657,615; 197,285; 400; 200) = 657,615 mm.

Ldisponibile = 660 mm: confronto 660 ≥ 657,615.

Interferro = 20 mm ≤ 4 × 20 = 80 mm: sì.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Fbd | 3,041292 | 3,041292 | 0,000000 |
| BasicLength | 657,615345 | 657,615345 | 0,000000 |
| RequiredLength | 657,615345 | 657,615345 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito strutturale atteso: soddisfatto; ANTHEA: soddisfatto.

## SO 02 Sovrapposizione rettilinea

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.1.4, 4.1.2.3.10, 4.1.6.1.4; R3 §§8.4, 8.7; R4 §4.1. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fctm = 0,3 × 30^(2/3) = 2,89647 MPa; fctk,0.05 = 0,7 fctm = 2,02753 MPa.

η1 = 0.7; η2 = 1; fbd = 2,25 × η1 × η2 × 2,02753/1,5 = 2,1289 MPa.

lb,rqd = 16 × 300/(4 × 2,1289) = 563,67 mm.

α1…α5 = 1. ρ1 = 100%; α6 = min(1,5; max(1; √(100/25))) = 1.5; l0 = max(845,505; 253,652; 320; 200) = 845,505 mm.

Ldisponibile = 300 mm: confronto 300 ≥ 845,505.

Interferro = 70 mm ≤ 4 × 16 = 64 mm: no.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Fbd | 2,128904 | 2,128904 | 0,000000 |
| BasicLength | 563,670296 | 563,670296 | 0,000000 |
| RequiredLength | 845,505444 | 845,505444 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito strutturale atteso: non soddisfatto; ANTHEA: non soddisfatto.

## CD 01 Copriferro da esposizione SLE

Riferimento: R2 §C4.1.6.1.3 tab. C4.1.IV; R3 §4.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Esposizione XC1; fck = 30 MPa; elemento monodimensionale; vita 50 anni; qualità ordinaria.

Tab. C4.1.IV: ctab = 25 mm. cmin,dur = 25 + 0 + 0 − 0 = 25 mm.

Ø = 20 mm; dg = 20 mm; cmin,b = 20 mm; cnom = max(10; 20; 25) + 10 = 35 mm. Modificare la classe SLE deve aggiornare questo valore senza un secondo input di esposizione.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| cmin,dur mm | 25,000000 | 25,000000 | 0,000000 |
| cnom mm | 35,000000 | 35,000000 | 0,000000 |

## CD 02 Copriferro da esposizione SLE

Riferimento: R2 §C4.1.6.1.3 tab. C4.1.IV; R3 §4.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Esposizione XS3; fck = 30 MPa; elemento a piastra; vita 100 anni; qualità con controllo copriferri.

Tab. C4.1.IV: ctab = 40 mm. cmin,dur = 40 + 10 + 5 − 5 = 50 mm.

Ø = 20 mm; dg = 20 mm; cmin,b = 20 mm; cnom = max(10; 20; 50) + 10 = 60 mm. Modificare la classe SLE deve aggiornare questo valore senza un secondo input di esposizione.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| cmin,dur mm | 50,000000 | 50,000000 | 0,000000 |
| cnom mm | 60,000000 | 60,000000 | 0,000000 |

## TX 03 Taglio X senza staffe

Riferimento: R1 §4.1.2.3.5. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

ρl = min(0,02; 628,319/(500 × 250)) = 0,00502655; k = min(2; 1 + √(200/250)) = 1,89443.

σcp = min(−1000 × -300/150000; 0,2 × 17) = 2 MPa.

V1 = [0,18/1,5 × 1,89443 × (100 × 0,00502655 × 30)^(1/3) + 0,15 × 2] × 500 × 250/1000 = 107,705 kN.

V2 = [0,035 × 1,89443^1,5 × √30 + 0,15 × 2] × 500 × 250/1000 = 99,9821 kN; VRd = max(V1;V2) = 107,705 kN.

ηV = |500|/107,705 = 4,64232; soddisfatta se ηV ≤ 1.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd | 107,704704 | 107,704704 | 0,000000 |
| VRcd | 99,982092 | 99,982092 | 0,000000 |
| VRd | 107,704704 | 107,704704 | 0,000000 |
| Ratio | 4,642323 | 4,642323 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

## TX 04 Taglio X con staffe

Riferimento: R1 §4.1.2.3.5. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

σcp = 2 MPa; αc = 1,11765; z = 0.9 × 250 = 225 mm; α = 90°; cotθ = 2.

VRsd = 225 × 100,531/150 × 391,304 × 2/1000 = 118,015 kN.

VRcd = 225 × 500 × 1,11765 × 0,5 × 17 × 2/(1+2²)/1000 = 427,5 kN; VRd = min(VRsd;VRcd) = 118,015 kN.

ηV = |500|/118,015 = 4,23676; soddisfatta se ηV ≤ 1.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd | 118,014611 | 118,014611 | 0,000000 |
| VRcd | 427,500000 | 427,500000 | 0,000000 |
| VRd | 118,014611 | 118,014611 | 0,000000 |
| Ratio | 4,236764 | 4,236764 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

## TY 03 Taglio Y senza staffe

Riferimento: R1 §4.1.2.3.5. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

ρl = min(0,02; 628,319/(300 × 450)) = 0,00465421; k = min(2; 1 + √(200/450)) = 1,66667.

σcp = min(−1000 × -300/150000; 0,2 × 17) = 2 MPa.

V1 = [0,18/1,5 × 1,66667 × (100 × 0,00465421 × 30)^(1/3) + 0,15 × 2] × 300 × 450/1000 = 105,516 kN.

V2 = [0,035 × 1,66667^1,5 × √30 + 0,15 × 2] × 300 × 450/1000 = 96,1847 kN; VRd = max(V1;V2) = 105,516 kN.

ηV = |500|/105,516 = 4,73862; soddisfatta se ηV ≤ 1.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd | 105,515896 | 105,515896 | 0,000000 |
| VRcd | 96,184659 | 96,184659 | 0,000000 |
| VRd | 105,515896 | 105,515896 | 0,000000 |
| Ratio | 4,738623 | 4,738623 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

## TY 04 Taglio Y con staffe

Riferimento: R1 §4.1.2.3.5. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

σcp = 2 MPa; αc = 1,11765; z = 0.9 × 450 = 405 mm; α = 90°; cotθ = 2.

VRsd = 405 × 100,531/150 × 391,304 × 2/1000 = 212,426 kN.

VRcd = 405 × 300 × 1,11765 × 0,5 × 17 × 2/(1+2²)/1000 = 461,7 kN; VRd = min(VRsd;VRcd) = 212,426 kN.

ηV = |500|/212,426 = 2,35376; soddisfatta se ηV ≤ 1.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd | 212,426300 | 212,426300 | 0,000000 |
| VRcd | 461,700000 | 461,700000 | 0,000000 |
| VRd | 212,426300 | 212,426300 | 0,000000 |
| Ratio | 2,353758 | 2,353758 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

## TCP 01 Taglio circolare pieno X e Y

Riferimento: R1 §§4.1.2.3.5 e 7.9.5.2. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

D = 600 mm; di = 0 mm; A = π(600² − 0²)/4 = 282743 mm²; bw = 600 mm; d assegnato = 450 mm. Eseguire separatamente Vx = 100, Vy = 0 e Vx = 0, Vy = 100 kN. Simmetria: identica resistenza.

Asw = 2 × π × 10²/4 = 157,08 mm². Modello esplicito delle pile, z/d = 0.75; non è una regola generale del capitolo 4.

σcp = 0,707355 MPa; αc = 1,04161; z = 0.75 × 450 = 337,5 mm; α = 90°; cotθ = 2.

VRsd = 337,5 × 157,08/150 × 391,304 × 2/1000 = 276,597 kN.

VRcd = 337,5 × 600 × 1,04161 × 0,5 × 17 × 2/(1+2²)/1000 = 717,148 kN; VRd = min(VRsd;VRcd) = 276,597 kN.

ηV = |100|/276,597 = 0,361537; soddisfatta se ηV ≤ 1.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd | 276,596745 | 276,596745 | 0,000000 |
| VRcd | 717,147890 | 717,147890 | 0,000000 |
| VRd | 276,596745 | 276,596745 | 0,000000 |
| Ratio | 0,361537 | 0,361537 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

## TCP 02 Taglio circolare pieno X e Y

Riferimento: R1 §§4.1.2.3.5 e 7.9.5.2. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

D = 600 mm; di = 0 mm; A = π(600² − 0²)/4 = 282743 mm²; bw = 600 mm; d assegnato = 450 mm. Eseguire separatamente Vx = 800, Vy = 0 e Vx = 0, Vy = 800 kN. Simmetria: identica resistenza.

Asw = 2 × π × 10²/4 = 157,08 mm². Modello esplicito delle pile, z/d = 0.75; non è una regola generale del capitolo 4.

σcp = 0,707355 MPa; αc = 1,04161; z = 0.75 × 450 = 337,5 mm; α = 90°; cotθ = 2.

VRsd = 337,5 × 157,08/150 × 391,304 × 2/1000 = 276,597 kN.

VRcd = 337,5 × 600 × 1,04161 × 0,5 × 17 × 2/(1+2²)/1000 = 717,148 kN; VRd = min(VRsd;VRcd) = 276,597 kN.

ηV = |800|/276,597 = 2,8923; soddisfatta se ηV ≤ 1.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd | 276,596745 | 276,596745 | 0,000000 |
| VRcd | 717,147890 | 717,147890 | 0,000000 |
| VRd | 276,596745 | 276,596745 | 0,000000 |
| Ratio | 2,892297 | 2,892297 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

## TCF 01 Taglio circolare cavo X e Y

Riferimento: R1 §§4.1.2.3.5 e 7.9.5.2. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

D = 600 mm; di = 300 mm; A = π(600² − 300²)/4 = 212058 mm²; bw = 300 mm; d assegnato = 450 mm. Eseguire separatamente Vx = 100, Vy = 0 e Vx = 0, Vy = 100 kN. Simmetria: identica resistenza.

Asw = 2 × π × 10²/4 = 157,08 mm². Modello esplicito delle pile, z/d = 0.6; non è una regola generale del capitolo 4.

σcp = 0,94314 MPa; αc = 1,05548; z = 0.6 × 450 = 270 mm; α = 90°; cotθ = 2.

VRsd = 270 × 157,08/150 × 391,304 × 2/1000 = 221,277 kN.

VRcd = 270 × 300 × 1,05548 × 0,5 × 17 × 2/(1+2²)/1000 = 290,679 kN; VRd = min(VRsd;VRcd) = 221,277 kN.

ηV = |100|/221,277 = 0,451921; soddisfatta se ηV ≤ 1.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd | 221,277396 | 221,277396 | 0,000000 |
| VRcd | 290,678875 | 290,678875 | 0,000000 |
| VRd | 221,277396 | 221,277396 | 0,000000 |
| Ratio | 0,451921 | 0,451921 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

## TCF 02 Taglio circolare cavo X e Y

Riferimento: R1 §§4.1.2.3.5 e 7.9.5.2. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

D = 600 mm; di = 300 mm; A = π(600² − 300²)/4 = 212058 mm²; bw = 300 mm; d assegnato = 450 mm. Eseguire separatamente Vx = 800, Vy = 0 e Vx = 0, Vy = 800 kN. Simmetria: identica resistenza.

Asw = 2 × π × 10²/4 = 157,08 mm². Modello esplicito delle pile, z/d = 0.6; non è una regola generale del capitolo 4.

σcp = 0,94314 MPa; αc = 1,05548; z = 0.6 × 450 = 270 mm; α = 90°; cotθ = 2.

VRsd = 270 × 157,08/150 × 391,304 × 2/1000 = 221,277 kN.

VRcd = 270 × 300 × 1,05548 × 0,5 × 17 × 2/(1+2²)/1000 = 290,679 kN; VRd = min(VRsd;VRcd) = 221,277 kN.

ηV = |800|/221,277 = 3,61537; soddisfatta se ηV ≤ 1.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd | 221,277396 | 221,277396 | 0,000000 |
| VRcd | 290,678875 | 290,678875 | 0,000000 |
| VRd | 221,277396 | 221,277396 | 0,000000 |
| Ratio | 3,615372 | 3,615372 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

## TO 01 Torsione pura

Riferimento: R1 §4.1.2.3.6 eq. 4.1.35–4.1.40; R3 §6.3. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Ak = 100000 mm², uk = 1300 mm, t = 80 mm, At = 100 mm² (un braccio), s = 150 mm, Al = 1000 mm², cotθ = 1; TEd = 20 kNm; Vx = 0 kN; Vy = 0.

TRcd = 2 × 100000 × 80 × 0,5 × 17 × 1/(1+1²)/10⁶ = 68 kNm.

TRsd = 2 × 100000 × 100/150 × 391,304 × 1/10⁶ = 52,1739 kNm.

TRld = 2 × 100000 × 1000/1300 × 391,304/1/10⁶ = 60,2007 kNm.

TRd = min(68; 52,1739; 60,2007) = 52,1739 kNm; ηT = 20/52,1739 = 0,383333.

Al,req = 20 × 10⁶ × 1300 × 1/(2 × 100000 × 391,304) = 332,222 mm².

ηc = T/TRcd + |Vx|/VRcd,x + |Vy|/VRcd,y = 0,294118 + 0 + 0 = 0,294118.

ηs = T/TRsd + max(|Vx|/VRsd,x; |Vy|/VRsd,y) = 0,383333 + 0 = 0,383333. Tutti i tassi devono essere ≤ 1.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| TRcd | 68,000000 | 68,000000 | 0,000000 |
| TRsd | 52,173913 | 52,173913 | 0,000000 |
| TRld | 60,200669 | 60,200669 | 0,000000 |
| TRd | 52,173913 | 52,173913 | 0,000000 |
| TorsionRatio | 0,383333 | 0,383333 | 0,000000 |
| ConcreteCombinedRatio | 0,294118 | 0,294118 | 0,000000 |
| SteelCombinedRatio | 0,383333 | 0,383333 | 0,000000 |
| RequiredLongitudinalArea | 332,222222 | 332,222222 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito strutturale atteso: soddisfatto; ANTHEA: soddisfatto.

## TO 02 Torsione pura

Riferimento: R1 §4.1.2.3.6 eq. 4.1.35–4.1.40; R3 §6.3. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Ak = 100000 mm², uk = 1300 mm, t = 80 mm, At = 100 mm² (un braccio), s = 150 mm, Al = 1000 mm², cotθ = 1; TEd = 80 kNm; Vx = 0 kN; Vy = 0.

TRcd = 2 × 100000 × 80 × 0,5 × 17 × 1/(1+1²)/10⁶ = 68 kNm.

TRsd = 2 × 100000 × 100/150 × 391,304 × 1/10⁶ = 52,1739 kNm.

TRld = 2 × 100000 × 1000/1300 × 391,304/1/10⁶ = 60,2007 kNm.

TRd = min(68; 52,1739; 60,2007) = 52,1739 kNm; ηT = 80/52,1739 = 1,53333.

Al,req = 80 × 10⁶ × 1300 × 1/(2 × 100000 × 391,304) = 1328,89 mm².

ηc = T/TRcd + |Vx|/VRcd,x + |Vy|/VRcd,y = 1,17647 + 0 + 0 = 1,17647.

ηs = T/TRsd + max(|Vx|/VRsd,x; |Vy|/VRsd,y) = 1,53333 + 0 = 1,53333. Tutti i tassi devono essere ≤ 1.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| TRcd | 68,000000 | 68,000000 | 0,000000 |
| TRsd | 52,173913 | 52,173913 | 0,000000 |
| TRld | 60,200669 | 60,200669 | 0,000000 |
| TRd | 52,173913 | 52,173913 | 0,000000 |
| TorsionRatio | 1,533333 | 1,533333 | 0,000000 |
| ConcreteCombinedRatio | 1,176471 | 1,176471 | 0,000000 |
| SteelCombinedRatio | 1,533333 | 1,533333 | 0,000000 |
| RequiredLongitudinalArea | 1328,888889 | 1328,888889 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito strutturale atteso: non soddisfatto; ANTHEA: non soddisfatto.

## TV 01 Interazione taglio torsione

Riferimento: R1 §4.1.2.3.6 eq. 4.1.35–4.1.40; R3 §6.3. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Ak = 100000 mm², uk = 1300 mm, t = 80 mm, At = 100 mm² (un braccio), s = 150 mm, Al = 1000 mm², cotθ = 1; TEd = 20 kNm; Vx = 80 kN; Vy = 0.

TRcd = 2 × 100000 × 80 × 0,5 × 17 × 1/(1+1²)/10⁶ = 68 kNm.

TRsd = 2 × 100000 × 100/150 × 391,304 × 1/10⁶ = 52,1739 kNm.

TRld = 2 × 100000 × 1000/1300 × 391,304/1/10⁶ = 60,2007 kNm.

TRd = min(68; 52,1739; 60,2007) = 52,1739 kNm; ηT = 20/52,1739 = 0,383333.

Al,req = 20 × 10⁶ × 1300 × 1/(2 × 100000 × 391,304) = 332,222 mm².

Per il taglio si assumono bw = 300, d = 450, z/d = 0,9, Asw = 200 mm², s = 150 mm; N = 0; stessa cotθ = 1.

σcp = 0 MPa; αc = 1; z = 0.9 × 450 = 405 mm; α = 90°; cotθ = 1.

VRsd = 405 × 200/150 × 391,304 × 1/1000 = 211,304 kN.

VRcd = 405 × 300 × 1 × 0,5 × 17 × 1/(1+1²)/1000 = 516,375 kN; VRd = min(VRsd;VRcd) = 211,304 kN.

ηc = T/TRcd + |Vx|/VRcd,x + |Vy|/VRcd,y = 0,294118 + 0,154926 + 0 = 0,449044.

ηs = T/TRsd + max(|Vx|/VRsd,x; |Vy|/VRsd,y) = 0,383333 + 0,378601 = 0,761934. Tutti i tassi devono essere ≤ 1.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| TRcd | 68,000000 | 68,000000 | 0,000000 |
| TRsd | 52,173913 | 52,173913 | 0,000000 |
| TRld | 60,200669 | 60,200669 | 0,000000 |
| TRd | 52,173913 | 52,173913 | 0,000000 |
| TorsionRatio | 0,383333 | 0,383333 | 0,000000 |
| ConcreteCombinedRatio | 0,449044 | 0,449044 | 0,000000 |
| SteelCombinedRatio | 0,761934 | 0,761934 | 0,000000 |
| RequiredLongitudinalArea | 332,222222 | 332,222222 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito strutturale atteso: soddisfatto; ANTHEA: soddisfatto.

## TV 02 Interazione taglio torsione

Riferimento: R1 §4.1.2.3.6 eq. 4.1.35–4.1.40; R3 §6.3. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Ak = 100000 mm², uk = 1300 mm, t = 80 mm, At = 100 mm² (un braccio), s = 150 mm, Al = 1000 mm², cotθ = 1; TEd = 80 kNm; Vx = 180 kN; Vy = 0.

TRcd = 2 × 100000 × 80 × 0,5 × 17 × 1/(1+1²)/10⁶ = 68 kNm.

TRsd = 2 × 100000 × 100/150 × 391,304 × 1/10⁶ = 52,1739 kNm.

TRld = 2 × 100000 × 1000/1300 × 391,304/1/10⁶ = 60,2007 kNm.

TRd = min(68; 52,1739; 60,2007) = 52,1739 kNm; ηT = 80/52,1739 = 1,53333.

Al,req = 80 × 10⁶ × 1300 × 1/(2 × 100000 × 391,304) = 1328,89 mm².

Per il taglio si assumono bw = 300, d = 450, z/d = 0,9, Asw = 200 mm², s = 150 mm; N = 0; stessa cotθ = 1.

σcp = 0 MPa; αc = 1; z = 0.9 × 450 = 405 mm; α = 90°; cotθ = 1.

VRsd = 405 × 200/150 × 391,304 × 1/1000 = 211,304 kN.

VRcd = 405 × 300 × 1 × 0,5 × 17 × 1/(1+1²)/1000 = 516,375 kN; VRd = min(VRsd;VRcd) = 211,304 kN.

ηc = T/TRcd + |Vx|/VRcd,x + |Vy|/VRcd,y = 1,17647 + 0,348584 + 0 = 1,52505.

ηs = T/TRsd + max(|Vx|/VRsd,x; |Vy|/VRsd,y) = 1,53333 + 0,851852 = 2,38519. Tutti i tassi devono essere ≤ 1.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| TRcd | 68,000000 | 68,000000 | 0,000000 |
| TRsd | 52,173913 | 52,173913 | 0,000000 |
| TRld | 60,200669 | 60,200669 | 0,000000 |
| TRd | 52,173913 | 52,173913 | 0,000000 |
| TorsionRatio | 1,533333 | 1,533333 | 0,000000 |
| ConcreteCombinedRatio | 1,525054 | 1,525054 | 0,000000 |
| SteelCombinedRatio | 2,385185 | 2,385185 | 0,000000 |
| RequiredLongitudinalArea | 1328,888889 | 1328,888889 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito strutturale atteso: non soddisfatto; ANTHEA: non soddisfatto.

## FT 01 Fessurazione interamente tesa

Riferimento: R2 §C4.1.2.2.4.5; R3 §7.3.4 eq. 7.10. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R, N = As σs/1000 = 1256,64 × 100/1000 = 125,664 kN; Mx = My = 0. CLS teso escluso: ε = 100/200000 = 0,0005 uniforme; k2 = 1.

Facce ±x: hc,eff = min(2,5 × 50; 300/2) = 125 mm; Ac,eff = 62500 mm²; As,eff = 2π20²/4 = 628,3185 mm²; ρ = 0,0100531; s = 400 mm; soglia 5(40+10)=250 mm.

αe = 6,09077; riduzione = 0,4 × 2,89647 × (1 + 6,09077 × 0,0100531)/0,0100531 = 122,303 MPa.

Δε = max[(100 − 122,303)/200000; 0,6 × 100/200000] = 0,0003.

Δsm,v = (3,4 × 40 + 0,8 × 1 × 0,425 × 20/0,0100531)/1,7 = 477,887 mm; Δsm,l = 0,75 × 300 = 225 mm; ramo scelto Δsm = 477,887.

wk,±x = 1,7 × 477,887 × 0,0003 = 0,243723 mm.

Facce ±y: hc,eff = min(2,5 × 50; 500/2) = 125 mm; Ac,eff = 37500 mm²; As,eff = 2π20²/4 = 628,3185 mm²; ρ = 0,0167552; s = 200 mm; soglia 5(40+10)=250 mm.

αe = 6,09077; riduzione = 0,4 × 2,89647 × (1 + 6,09077 × 0,0167552)/0,0167552 = 76,2048 MPa.

Δε = max[(100 − 76,2048)/200000; 0,6 × 100/200000] = 0,0003.

Δsm,v = (3,4 × 40 + 0,8 × 1 × 0,425 × 20/0,0167552)/1,7 = 318,732 mm; Δsm,l = 0,75 × 500 = 375 mm; ramo scelto Δsm = 318,732.

wk,±y = 1,7 × 318,732 × 0,0003 = 0,162554 mm.

wk = massimo fra le facce = 0,243723 mm; wlim XC1 QP = 0,30 mm; ηw = 0,812409. Non sommare le aree delle quattro facce.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| wk mm | 0,243723 | 0,243723 | 0,000000 |

| Fascia | Ac efficace mm² | As efficace mm² | wk mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Faccia +x | 62500,000 | 628,319 | 0,2437226 |
| Faccia −x | 62500,000 | 628,319 | 0,2437226 |
| Faccia +y | 37500,000 | 628,319 | 0,1625535 |
| Faccia −y | 37500,000 | 628,319 | 0,1625535 |

## FT 02 Fessurazione interamente tesa

Riferimento: R2 §C4.1.2.2.4.5; R3 §7.3.4 eq. 7.10. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R, N = As σs/1000 = 1256,64 × 300/1000 = 376,991 kN; Mx = My = 0. CLS teso escluso: ε = 300/200000 = 0,0015 uniforme; k2 = 1.

Facce ±x: hc,eff = min(2,5 × 50; 300/2) = 125 mm; Ac,eff = 62500 mm²; As,eff = 2π20²/4 = 628,3185 mm²; ρ = 0,0100531; s = 400 mm; soglia 5(40+10)=250 mm.

αe = 6,09077; riduzione = 0,4 × 2,89647 × (1 + 6,09077 × 0,0100531)/0,0100531 = 122,303 MPa.

Δε = max[(300 − 122,303)/200000; 0,6 × 300/200000] = 0,0009.

Δsm,v = (3,4 × 40 + 0,8 × 1 × 0,425 × 20/0,0100531)/1,7 = 477,887 mm; Δsm,l = 0,75 × 300 = 225 mm; ramo scelto Δsm = 477,887.

wk,±x = 1,7 × 477,887 × 0,0009 = 0,731168 mm.

Facce ±y: hc,eff = min(2,5 × 50; 500/2) = 125 mm; Ac,eff = 37500 mm²; As,eff = 2π20²/4 = 628,3185 mm²; ρ = 0,0167552; s = 200 mm; soglia 5(40+10)=250 mm.

αe = 6,09077; riduzione = 0,4 × 2,89647 × (1 + 6,09077 × 0,0167552)/0,0167552 = 76,2048 MPa.

Δε = max[(300 − 76,2048)/200000; 0,6 × 300/200000] = 0,00111898.

Δsm,v = (3,4 × 40 + 0,8 × 1 × 0,425 × 20/0,0167552)/1,7 = 318,732 mm; Δsm,l = 0,75 × 500 = 375 mm; ramo scelto Δsm = 318,732.

wk,±y = 1,7 × 318,732 × 0,00111898 = 0,606312 mm.

wk = massimo fra le facce = 0,731168 mm; wlim XC1 QP = 0,30 mm; ηw = 2,43723. Non sommare le aree delle quattro facce.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| wk mm | 0,731168 | 0,731168 | 0,000000 |

| Fascia | Ac efficace mm² | As efficace mm² | wk mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Faccia +x | 62500,000 | 628,319 | 0,7311677 |
| Faccia −x | 62500,000 | 628,319 | 0,7311677 |
| Faccia +y | 37500,000 | 628,319 | 0,6063117 |
| Faccia −y | 37500,000 | 628,319 | 0,6063117 |

## DE 01 Decompressione

Riferimento: R1 §§4.1.2.2.4.4–4.1.2.2.4.5 tab. 4.1.IV. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R non fessurata, n = Es/Ecm = 6,09077; Aeq = 150000 + (6,09077 − 1) × 1256,637061 = 156397 mm².

N = -156,397 kN; Mx = My = 0; σc = 1000N/Aeq = -1 MPa uniforme.

Limite = 0 MPa; confronto -1 ≤ 0: soddisfatto.

Combinazione SLE_QP, esposizione XD1, armatura sensibile; il programma deve selezionare decompressione, non un confronto wk/0.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σct max MPa | -1,000000 | -1,000000 | 0,000000 |

Esito strutturale atteso: soddisfatto; ANTHEA: Decompressione: soddisfatta · σct,max=-1.00 MPa; limite=0.00.

## DE 02 Decompressione

Riferimento: R1 §§4.1.2.2.4.4–4.1.2.2.4.5 tab. 4.1.IV. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R non fessurata, n = Es/Ecm = 6,09077; Aeq = 150000 + (6,09077 − 1) × 1256,637061 = 156397 mm².

N = 156,397 kN; Mx = My = 0; σc = 1000N/Aeq = 1 MPa uniforme.

Limite = 0 MPa; confronto 1 ≤ 0: non soddisfatto.

Combinazione SLE_QP, esposizione XD1, armatura sensibile; il programma deve selezionare decompressione, non un confronto wk/0.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σct max MPa | 1,000000 | 1,000000 | 0,000000 |

Esito strutturale atteso: non soddisfatto; ANTHEA: Decompressione: non soddisfatta · σct,max=1.00 MPa; limite=0.00.

## FF 01 Formazione fessure

Riferimento: R1 §§4.1.2.2.4.4–4.1.2.2.4.5 tab. 4.1.IV. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R non fessurata, n = Es/Ecm = 6,09077; Aeq = 150000 + (6,09077 − 1) × 1256,637061 = 156397 mm².

N = 156,397 kN; Mx = My = 0; σc = 1000N/Aeq = 1 MPa uniforme.

Limite = fctm/1,2 = 2,89647/1,2 = 2,41372 MPa; confronto 1 ≤ 2,41372: soddisfatto.

Combinazione SLE_FREQ, esposizione XS3, armatura sensibile; il programma deve selezionare formazione fessure, non un confronto wk/0.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σct max MPa | 1,000000 | 1,000000 | 0,000000 |

Esito strutturale atteso: soddisfatto; ANTHEA: Formazione fessure: soddisfatta · σct,max=1.00 MPa; limite=2.41.

## FF 02 Formazione fessure

Riferimento: R1 §§4.1.2.2.4.4–4.1.2.2.4.5 tab. 4.1.IV. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R non fessurata, n = Es/Ecm = 6,09077; Aeq = 150000 + (6,09077 − 1) × 1256,637061 = 156397 mm².

N = 469,192 kN; Mx = My = 0; σc = 1000N/Aeq = 3 MPa uniforme.

Limite = fctm/1,2 = 2,89647/1,2 = 2,41372 MPa; confronto 3 ≤ 2,41372: non soddisfatto.

Combinazione SLE_FREQ, esposizione XS3, armatura sensibile; il programma deve selezionare formazione fessure, non un confronto wk/0.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σct max MPa | 3,000000 | 3,000000 | 0,000000 |

Esito strutturale atteso: non soddisfatto; ANTHEA: Formazione fessure: non soddisfatta · σct,max=3.00 MPa; limite=2.41.

## VT 03 Limitazione tensionale SLE

Riferimento: R1 §4.1.2.2.5. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Aeq = 150000 + (200000/32836,6 − 1) × 1256,637061 = 156397 mm².

N = −20 × 156397/1000 = -3127,95 kN; σc = −20 MPa; |σs| = 20 × 200000/32836,6 = 121,815 MPa.

Limite CLS = 18 MPa; ηc = 20/18 = 1,11111.

Limite acciaio rara = 0,8 × 450 = 360 MPa; ηs = 121,815/360 = 0,338376; governa ηc.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| sigma_cls | -20,000000 | -20,000000 | 0,000000 |
| sigma_acciaio | 121,815410 | 121,815410 | -0,000000 |
| Ratio | 1,111111 | 1,111111 | -0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito tensionale ANTHEA: Oltre limiti tensionali. Le tensioni delle barre, nell’ordine delle coordinate e poi dell’eventuale trefolo, sono: -121,815410; -121,815410; -121,815410; -121,815410 MPa.

## VT 04 Limitazione tensionale SLE_QP

Riferimento: R1 §4.1.2.2.5. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Aeq = 150000 + (200000/32836,6 − 1) × 1256,637061 = 156397 mm².

N = −12 × 156397/1000 = -1876,77 kN; σc = −12 MPa; |σs| = 12 × 200000/32836,6 = 73,0892 MPa.

Limite CLS = 13.5 MPa; ηc = 12/13.5 = 0,888889.

La quasi permanente applica il limite del CLS, non il limite rara dell’acciaio.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| sigma_cls | -12,000000 | -12,000000 | -0,000000 |
| sigma_acciaio | 73,089246 | 73,089246 | 0,000000 |
| Ratio | 0,888889 | 0,888889 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito tensionale ANTHEA: Entro limiti tensionali. Le tensioni delle barre, nell’ordine delle coordinate e poi dell’eventuale trefolo, sono: -73,089246; -73,089246; -73,089246; -73,089246 MPa.

## DT 01 Dettagli Beam

Riferimento: R1 §4.1.6.1; R3 §§8.2,9.2,9.3,9.5,9.6. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

b = 300 mm; h = 500 mm; 4 barre Ø20; coordinate riportate nella tabella seguente; copriferro nominale input = 40 mm.

NEd di compressione = 500 kN; staffe a due bracci Ø8, passo 150 mm; dg = 20 mm; cmin,dur = 25 mm; Δcdev = 10 mm.

As ortogonale totale = 600 mm²/m; interasse ortogonale = 150 mm; zona ordinaria. I riscontri manuali sono lasciati da confermare.

Area armature As = π×20²/4 + π×20²/4 + π×20²/4 + π×20²/4 = 1256,637061 mm².

| Barra | x mm | y mm | Ø mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100,0 | -200,0 | 20 |
| B2 | 100,0 | -200,0 | 20 |
| B3 | -100,0 | 200,0 | 20 |
| B4 | 100,0 | 200,0 | 20 |

Interferro minimo. slibero = min distanza fra centri − (Øi+Øj)/2 = 180,0000; richiesto max(20;20;20+5) = 25,0000 mm.

Copriferro nominale. cnom,req = max(10;25;8)+10 = 35 mm; input 40 mm.

Margine copriferro barre longitudinali. min[cgeometrico − (max(10;cmin,dur;Ø)+Δcdev)] = 50 − 20/2 − max(10;25;20) − 10 = 5,0000 mm; richiesto ≥ 0.

As,min inferiore. d = 450,0000; coefficiente = max(0,26 × 2,8965/450;0,0013) = 0,0017; As,min = 0,0017 × 300 × 450,0000 = 225,9245 mm².

As,max inferiore. As,max della faccia = 0,04 × 150000 = 6000,0000 mm².

Staffe minime · inferiore. Ast/m = 2 × π × 8²/4 × 1000/150 = 670,2064 mm²/m; limite 1,5 × 300 = 450.0 mm²/m.

Passo staffe · inferiore. s = 150; limite min(1000/3;0,8 × 450,0000) = 333,3333 mm.

As,min superiore. d = 450,0000; coefficiente = max(0,26 × 2,8965/450;0,0013) = 0,0017; As,min = 0,0017 × 300 × 450,0000 = 225,9245 mm².

As,max superiore. As,max della faccia = 0,04 × 150000 = 6000,0000 mm².

Staffe minime · superiore. Ast/m = 2 × π × 8²/4 × 1000/150 = 670,2064 mm²/m; limite 1,5 × 300 = 450.0 mm²/m.

Passo staffe · superiore. s = 150; limite min(1000/3;0,8 × 450,0000) = 333,3333 mm.

Trattenimento barre compresse. s = 150 mm ≤ 15 × 20 = 300 mm.

Ancoraggio negli appoggi di estremità. Controllo non numerico: Confermare la verifica della traslazione delle trazioni e dell’armatura inferiore ancorata. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Barre trattenute dalle staffe. Controllo non numerico: Confermare la disposizione effettiva di staffe e legature sulle barre compresse. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

| Controllo | Rif valore / limite | ANTHEA valore / limite | Soddisfatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferro minimo | 180,000 / 25,000 | 180,000 / 25,000 | SÌ |
| Copriferro nominale | 40,000 / 35,000 | 40,000 / 35,000 | SÌ |
| Margine copriferro barre longitudinali | 5,000 / 0,000 | 5,000 / 0,000 | SÌ |
| As,min inferiore | 628,319 / 225,925 | 628,319 / 225,925 | SÌ |
| As,max inferiore | 628,319 / 6000,000 | 628,319 / 6000,000 | SÌ |
| Staffe minime · inferiore | 670,206 / 450,000 | 670,206 / 450,000 | SÌ |
| Passo staffe · inferiore | 150,000 / 333,333 | 150,000 / 333,333 | SÌ |
| As,min superiore | 628,319 / 225,925 | 628,319 / 225,925 | SÌ |
| As,max superiore | 628,319 / 6000,000 | 628,319 / 6000,000 | SÌ |
| Staffe minime · superiore | 670,206 / 450,000 | 670,206 / 450,000 | SÌ |
| Passo staffe · superiore | 150,000 / 333,333 | 150,000 / 333,333 | SÌ |
| Trattenimento barre compresse | 150,000 / 300,000 | 150,000 / 300,000 | SÌ |
| Ancoraggio negli appoggi di estremità | — / — | — / — | DA COMPLETARE |
| Barre trattenute dalle staffe | — / — | — / — | DA COMPLETARE |

## DT 02 Dettagli Beam

Riferimento: R1 §4.1.6.1; R3 §§8.2,9.2,9.3,9.5,9.6. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

b = 300 mm; h = 500 mm; 4 barre Ø8; coordinate riportate nella tabella seguente; copriferro nominale input = 10 mm.

NEd di compressione = 2000 kN; staffe a due bracci Ø4, passo 400 mm; dg = 20 mm; cmin,dur = 25 mm; Δcdev = 10 mm.

As ortogonale totale = 30 mm²/m; interasse ortogonale = 500 mm; zona critica. I riscontri manuali sono lasciati da confermare.

Area armature As = π×8²/4 + π×8²/4 + π×8²/4 + π×8²/4 = 201,061930 mm².

| Barra | x mm | y mm | Ø mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100,0 | -200,0 | 8 |
| B2 | 100,0 | -200,0 | 8 |
| B3 | -100,0 | 200,0 | 8 |
| B4 | 100,0 | 200,0 | 8 |

Interferro minimo. slibero = min distanza fra centri − (Øi+Øj)/2 = 192,0000; richiesto max(20;8;20+5) = 25,0000 mm.

Copriferro nominale. cnom,req = max(10;25;4)+10 = 35 mm; input 10 mm.

Margine copriferro barre longitudinali. min[cgeometrico − (max(10;cmin,dur;Ø)+Δcdev)] = 50 − 8/2 − max(10;25;8) − 10 = 11,0000 mm; richiesto ≥ 0.

As,min inferiore. d = 450,0000; coefficiente = max(0,26 × 2,8965/450;0,0013) = 0,0017; As,min = 0,0017 × 300 × 450,0000 = 225,9245 mm².

As,max inferiore. As,max della faccia = 0,04 × 150000 = 6000,0000 mm².

Staffe minime · inferiore. Ast/m = 2 × π × 4²/4 × 1000/400 = 62,8319 mm²/m; limite 1,5 × 300 = 450.0 mm²/m.

Passo staffe · inferiore. s = 400; limite min(1000/3;0,8 × 450,0000) = 333,3333 mm.

As,min superiore. d = 450,0000; coefficiente = max(0,26 × 2,8965/450;0,0013) = 0,0017; As,min = 0,0017 × 300 × 450,0000 = 225,9245 mm².

As,max superiore. As,max della faccia = 0,04 × 150000 = 6000,0000 mm².

Staffe minime · superiore. Ast/m = 2 × π × 4²/4 × 1000/400 = 62,8319 mm²/m; limite 1,5 × 300 = 450.0 mm²/m.

Passo staffe · superiore. s = 400; limite min(1000/3;0,8 × 450,0000) = 333,3333 mm.

Trattenimento barre compresse. s = 400 mm ≤ 15 × 8 = 120 mm.

Ancoraggio negli appoggi di estremità. Controllo non numerico: Confermare la verifica della traslazione delle trazioni e dell’armatura inferiore ancorata. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Barre trattenute dalle staffe. Controllo non numerico: Confermare la disposizione effettiva di staffe e legature sulle barre compresse. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

| Controllo | Rif valore / limite | ANTHEA valore / limite | Soddisfatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferro minimo | 192,000 / 25,000 | 192,000 / 25,000 | SÌ |
| Copriferro nominale | 10,000 / 35,000 | 10,000 / 35,000 | NO |
| Margine copriferro barre longitudinali | 11,000 / 0,000 | 11,000 / 0,000 | SÌ |
| As,min inferiore | 100,531 / 225,925 | 100,531 / 225,925 | NO |
| As,max inferiore | 100,531 / 6000,000 | 100,531 / 6000,000 | SÌ |
| Staffe minime · inferiore | 62,832 / 450,000 | 62,832 / 450,000 | NO |
| Passo staffe · inferiore | 400,000 / 333,333 | 400,000 / 333,333 | NO |
| As,min superiore | 100,531 / 225,925 | 100,531 / 225,925 | NO |
| As,max superiore | 100,531 / 6000,000 | 100,531 / 6000,000 | SÌ |
| Staffe minime · superiore | 62,832 / 450,000 | 62,832 / 450,000 | NO |
| Passo staffe · superiore | 400,000 / 333,333 | 400,000 / 333,333 | NO |
| Trattenimento barre compresse | 400,000 / 120,000 | 400,000 / 120,000 | NO |
| Ancoraggio negli appoggi di estremità | — / — | — / — | DA COMPLETARE |
| Barre trattenute dalle staffe | — / — | — / — | DA COMPLETARE |

## DP 01 Dettagli Column

Riferimento: R1 §4.1.6.1; R3 §§8.2,9.2,9.3,9.5,9.6. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

b = 300 mm; h = 500 mm; 4 barre Ø20; coordinate riportate nella tabella seguente; copriferro nominale input = 40 mm.

NEd di compressione = 500 kN; staffe a due bracci Ø8, passo 150 mm; dg = 20 mm; cmin,dur = 25 mm; Δcdev = 10 mm.

As ortogonale totale = 600 mm²/m; interasse ortogonale = 150 mm; zona ordinaria. I riscontri manuali sono lasciati da confermare.

Area armature As = π×20²/4 + π×20²/4 + π×20²/4 + π×20²/4 = 1256,637061 mm².

| Barra | x mm | y mm | Ø mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100,0 | -200,0 | 20 |
| B2 | 100,0 | -200,0 | 20 |
| B3 | -100,0 | 200,0 | 20 |
| B4 | 100,0 | 200,0 | 20 |

Interferro minimo. slibero = min distanza fra centri − (Øi+Øj)/2 = 180,0000; richiesto max(20;20;20+5) = 25,0000 mm.

Copriferro nominale. cnom,req = max(10;25;8)+10 = 35 mm; input 40 mm.

Margine copriferro barre longitudinali. min[cgeometrico − (max(10;cmin,dur;Ø)+Δcdev)] = 50 − 20/2 − max(10;25;20) − 10 = 5,0000 mm; richiesto ≥ 0.

Diametro longitudinale. Ømin = 20 mm ≥ 12 mm.

Interasse longitudinale. smax = max(Δx;Δy) = max(200,0000;400,0000) = 400,0000 mm ≤ 300 mm.

Armatura longitudinale minima. As,min = max(0,1 × 500 × 1000/391,3043;0,003 × 150000) = 450,0000 mm².

Armatura longitudinale massima. As,max = 0.04 × 150000 = 6000,0000 mm².

Diametro staffe. Øst = 8; limite max(6;20/4) = 6,0000 mm.

Passo staffe. s = 150; limite min(250;12 × 20) = 240 mm.

Barre trattenute dalle staffe. Controllo non numerico: Confermare la disposizione effettiva di staffe e legature sulle barre compresse. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

| Controllo | Rif valore / limite | ANTHEA valore / limite | Soddisfatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferro minimo | 180,000 / 25,000 | 180,000 / 25,000 | SÌ |
| Copriferro nominale | 40,000 / 35,000 | 40,000 / 35,000 | SÌ |
| Margine copriferro barre longitudinali | 5,000 / 0,000 | 5,000 / 0,000 | SÌ |
| Diametro longitudinale | 20,000 / 12,000 | 20,000 / 12,000 | SÌ |
| Interasse longitudinale | 400,000 / 300,000 | 400,000 / 300,000 | NO |
| Armatura longitudinale minima | 1256,637 / 450,000 | 1256,637 / 450,000 | SÌ |
| Armatura longitudinale massima | 1256,637 / 6000,000 | 1256,637 / 6000,000 | SÌ |
| Diametro staffe | 8,000 / 6,000 | 8,000 / 6,000 | SÌ |
| Passo staffe | 150,000 / 240,000 | 150,000 / 240,000 | SÌ |
| Barre trattenute dalle staffe | — / — | — / — | DA COMPLETARE |

## DP 02 Dettagli Column

Riferimento: R1 §4.1.6.1; R3 §§8.2,9.2,9.3,9.5,9.6. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

b = 300 mm; h = 500 mm; 4 barre Ø8; coordinate riportate nella tabella seguente; copriferro nominale input = 10 mm.

NEd di compressione = 2000 kN; staffe a due bracci Ø4, passo 400 mm; dg = 20 mm; cmin,dur = 25 mm; Δcdev = 10 mm.

As ortogonale totale = 30 mm²/m; interasse ortogonale = 500 mm; zona critica. I riscontri manuali sono lasciati da confermare.

Area armature As = π×8²/4 + π×8²/4 + π×8²/4 + π×8²/4 = 201,061930 mm².

| Barra | x mm | y mm | Ø mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100,0 | -200,0 | 8 |
| B2 | 100,0 | -200,0 | 8 |
| B3 | -100,0 | 200,0 | 8 |
| B4 | 100,0 | 200,0 | 8 |

Interferro minimo. slibero = min distanza fra centri − (Øi+Øj)/2 = 192,0000; richiesto max(20;8;20+5) = 25,0000 mm.

Copriferro nominale. cnom,req = max(10;25;4)+10 = 35 mm; input 10 mm.

Margine copriferro barre longitudinali. min[cgeometrico − (max(10;cmin,dur;Ø)+Δcdev)] = 50 − 8/2 − max(10;25;8) − 10 = 11,0000 mm; richiesto ≥ 0.

Diametro longitudinale. Ømin = 8 mm ≥ 12 mm.

Interasse longitudinale. smax = max(Δx;Δy) = max(200,0000;400,0000) = 400,0000 mm ≤ 300 mm.

Armatura longitudinale minima. As,min = max(0,1 × 2000 × 1000/391,3043;0,003 × 150000) = 511,1111 mm².

Armatura longitudinale massima. As,max = 0.04 × 150000 = 6000,0000 mm².

Diametro staffe. Øst = 4; limite max(6;8/4) = 6,0000 mm.

Passo staffe. s = 400; limite min(250;12 × 8) = 96 mm.

Barre trattenute dalle staffe. Controllo non numerico: Confermare la disposizione effettiva di staffe e legature sulle barre compresse. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

| Controllo | Rif valore / limite | ANTHEA valore / limite | Soddisfatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferro minimo | 192,000 / 25,000 | 192,000 / 25,000 | SÌ |
| Copriferro nominale | 10,000 / 35,000 | 10,000 / 35,000 | NO |
| Margine copriferro barre longitudinali | 11,000 / 0,000 | 11,000 / 0,000 | SÌ |
| Diametro longitudinale | 8,000 / 12,000 | 8,000 / 12,000 | NO |
| Interasse longitudinale | 400,000 / 300,000 | 400,000 / 300,000 | NO |
| Armatura longitudinale minima | 201,062 / 511,111 | 201,062 / 511,111 | NO |
| Armatura longitudinale massima | 201,062 / 6000,000 | 201,062 / 6000,000 | SÌ |
| Diametro staffe | 4,000 / 6,000 | 4,000 / 6,000 | NO |
| Passo staffe | 400,000 / 96,000 | 400,000 / 96,000 | NO |
| Barre trattenute dalle staffe | — / — | — / — | DA COMPLETARE |

## DS 01 Dettagli Slab

Riferimento: R1 §4.1.6.1; R3 §§8.2,9.2,9.3,9.5,9.6. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

b = 1000 mm; h = 200 mm; 10 barre Ø12; coordinate riportate nella tabella seguente; copriferro nominale input = 40 mm.

NEd di compressione = 500 kN; staffe assenti; dg = 20 mm; cmin,dur = 25 mm; Δcdev = 10 mm.

As ortogonale totale = 600 mm²/m; interasse ortogonale = 150 mm; zona ordinaria. I riscontri manuali sono lasciati da confermare.

Area armature As = π×12²/4 + π×12²/4 + π×12²/4 + π×12²/4 + π×12²/4 + π×12²/4 + π×12²/4 + π×12²/4 + π×12²/4 + π×12²/4 = 1130,973355 mm².

| Barra | x mm | y mm | Ø mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | -450,0 | -50,0 | 12 |
| B2 | -225,0 | -50,0 | 12 |
| B3 | 0,0 | -50,0 | 12 |
| B4 | 225,0 | -50,0 | 12 |
| B5 | 450,0 | -50,0 | 12 |
| B6 | -450,0 | 50,0 | 12 |
| B7 | -225,0 | 50,0 | 12 |
| B8 | 0,0 | 50,0 | 12 |
| B9 | 225,0 | 50,0 | 12 |
| B10 | 450,0 | 50,0 | 12 |

Interferro minimo. slibero = min distanza fra centri − (Øi+Øj)/2 = 88,0000; richiesto max(20;12;20+5) = 25,0000 mm.

Copriferro nominale. cnom,req = max(10;25;12)+10 = 35 mm; input 40 mm.

Margine copriferro barre longitudinali. min[cgeometrico − (max(10;cmin,dur;Ø)+Δcdev)] = 50 − 12/2 − max(10;25;12) − 10 = 9,0000 mm; richiesto ≥ 0.

As,min inferiore. d = 150,0000; coefficiente = max(0,26 × 2,8965/450;0,0013) = 0,0017; As,min = 0,0017 × 1000 × 150,0000 = 251,0272 mm².

As,max inferiore. As,max della faccia = 0,04 × 200000 = 8000,0000 mm².

As,min superiore. d = 150,0000; coefficiente = max(0,26 × 2,8965/450;0,0013) = 0,0017; As,min = 0,0017 × 1000 × 150,0000 = 251,0272 mm².

As,max superiore. As,max della faccia = 0,04 × 200000 = 8000,0000 mm².

Interasse armatura principale. smax = max(225,0000;100,0000) = 225,0000; limite min(3 × 200;400) = 400 mm.

Armatura secondaria. As,principale/m = 1130,9734 × 1000/1000; As,secondaria,min = 0,2 × 1130,9734 × 1000/1000 = 226,1947 mm²/m.

Ripartizione armatura secondaria sulle facce. Controllo non numerico: Il dato totale non verifica da solo il 20% su ciascuna faccia: controllare la distribuzione effettiva. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Interasse armatura secondaria. ssecondario = 150; limite min(3.5 × 200;450) = 450 mm.

Bordi, appoggi e punzonamento. Controllo non numerico: Verifiche locali richiedono geometria dell’elemento e degli appoggi; non desumibili dalla striscia di sezione. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

| Controllo | Rif valore / limite | ANTHEA valore / limite | Soddisfatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferro minimo | 88,000 / 25,000 | 88,000 / 25,000 | SÌ |
| Copriferro nominale | 40,000 / 35,000 | 40,000 / 35,000 | SÌ |
| Margine copriferro barre longitudinali | 9,000 / 0,000 | 9,000 / 0,000 | SÌ |
| As,min inferiore | 565,487 / 251,027 | 565,487 / 251,027 | SÌ |
| As,max inferiore | 565,487 / 8000,000 | 565,487 / 8000,000 | SÌ |
| As,min superiore | 565,487 / 251,027 | 565,487 / 251,027 | SÌ |
| As,max superiore | 565,487 / 8000,000 | 565,487 / 8000,000 | SÌ |
| Interasse armatura principale | 225,000 / 400,000 | 225,000 / 400,000 | SÌ |
| Armatura secondaria | 600,000 / 226,195 | 600,000 / 226,195 | SÌ |
| Ripartizione armatura secondaria sulle facce | — / — | — / — | DA COMPLETARE |
| Interasse armatura secondaria | 150,000 / 450,000 | 150,000 / 450,000 | SÌ |
| Bordi, appoggi e punzonamento | — / — | — / — | DA COMPLETARE |

## DS 02 Dettagli Slab

Riferimento: R1 §4.1.6.1; R3 §§8.2,9.2,9.3,9.5,9.6. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

b = 1000 mm; h = 200 mm; 4 barre Ø8; coordinate riportate nella tabella seguente; copriferro nominale input = 10 mm.

NEd di compressione = 2000 kN; staffe assenti; dg = 20 mm; cmin,dur = 25 mm; Δcdev = 10 mm.

As ortogonale totale = 30 mm²/m; interasse ortogonale = 500 mm; zona critica. I riscontri manuali sono lasciati da confermare.

Area armature As = π×8²/4 + π×8²/4 + π×8²/4 + π×8²/4 = 201,061930 mm².

| Barra | x mm | y mm | Ø mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | -450,0 | -50,0 | 8 |
| B2 | 450,0 | -50,0 | 8 |
| B3 | -450,0 | 50,0 | 8 |
| B4 | 450,0 | 50,0 | 8 |

Interferro minimo. slibero = min distanza fra centri − (Øi+Øj)/2 = 92,0000; richiesto max(20;8;20+5) = 25,0000 mm.

Copriferro nominale. cnom,req = max(10;25;8)+10 = 35 mm; input 10 mm.

Margine copriferro barre longitudinali. min[cgeometrico − (max(10;cmin,dur;Ø)+Δcdev)] = 50 − 8/2 − max(10;25;8) − 10 = 11,0000 mm; richiesto ≥ 0.

As,min inferiore. d = 150,0000; coefficiente = max(0,26 × 2,8965/450;0,0013) = 0,0017; As,min = 0,0017 × 1000 × 150,0000 = 251,0272 mm².

As,max inferiore. As,max della faccia = 0,04 × 200000 = 8000,0000 mm².

As,min superiore. d = 150,0000; coefficiente = max(0,26 × 2,8965/450;0,0013) = 0,0017; As,min = 0,0017 × 1000 × 150,0000 = 251,0272 mm².

As,max superiore. As,max della faccia = 0,04 × 200000 = 8000,0000 mm².

Interasse armatura principale. smax = max(900,0000;100,0000) = 900,0000; limite min(2 × 200;250) = 250 mm.

Armatura secondaria. As,principale/m = 201,0619 × 1000/1000; As,secondaria,min = 0,2 × 201,0619 × 1000/1000 = 40,2124 mm²/m.

Ripartizione armatura secondaria sulle facce. Controllo non numerico: Il dato totale non verifica da solo il 20% su ciascuna faccia: controllare la distribuzione effettiva. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Interasse armatura secondaria. ssecondario = 500; limite min(3 × 200;400) = 400 mm.

Bordi, appoggi e punzonamento. Controllo non numerico: Verifiche locali richiedono geometria dell’elemento e degli appoggi; non desumibili dalla striscia di sezione. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

| Controllo | Rif valore / limite | ANTHEA valore / limite | Soddisfatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferro minimo | 92,000 / 25,000 | 92,000 / 25,000 | SÌ |
| Copriferro nominale | 10,000 / 35,000 | 10,000 / 35,000 | NO |
| Margine copriferro barre longitudinali | 11,000 / 0,000 | 11,000 / 0,000 | SÌ |
| As,min inferiore | 100,531 / 251,027 | 100,531 / 251,027 | NO |
| As,max inferiore | 100,531 / 8000,000 | 100,531 / 8000,000 | SÌ |
| As,min superiore | 100,531 / 251,027 | 100,531 / 251,027 | NO |
| As,max superiore | 100,531 / 8000,000 | 100,531 / 8000,000 | SÌ |
| Interasse armatura principale | 900,000 / 250,000 | 900,000 / 250,000 | NO |
| Armatura secondaria | 30,000 / 40,212 | 30,000 / 40,212 | NO |
| Ripartizione armatura secondaria sulle facce | — / — | — / — | DA COMPLETARE |
| Interasse armatura secondaria | 500,000 / 400,000 | 500,000 / 400,000 | NO |
| Bordi, appoggi e punzonamento | — / — | — / — | DA COMPLETARE |

## DW 01 Dettagli Wall

Riferimento: R1 §4.1.6.1; R3 §§8.2,9.2,9.3,9.5,9.6. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

b = 1000 mm; h = 200 mm; 10 barre Ø12; coordinate riportate nella tabella seguente; copriferro nominale input = 40 mm.

NEd di compressione = 500 kN; staffe a due bracci Ø8, passo 150 mm; dg = 20 mm; cmin,dur = 25 mm; Δcdev = 10 mm.

As ortogonale totale = 600 mm²/m; interasse ortogonale = 150 mm; zona ordinaria. I riscontri manuali sono lasciati da confermare.

Area armature As = π×12²/4 + π×12²/4 + π×12²/4 + π×12²/4 + π×12²/4 + π×12²/4 + π×12²/4 + π×12²/4 + π×12²/4 + π×12²/4 = 1130,973355 mm².

| Barra | x mm | y mm | Ø mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | -450,0 | -50,0 | 12 |
| B2 | -225,0 | -50,0 | 12 |
| B3 | 0,0 | -50,0 | 12 |
| B4 | 225,0 | -50,0 | 12 |
| B5 | 450,0 | -50,0 | 12 |
| B6 | -450,0 | 50,0 | 12 |
| B7 | -225,0 | 50,0 | 12 |
| B8 | 0,0 | 50,0 | 12 |
| B9 | 225,0 | 50,0 | 12 |
| B10 | 450,0 | 50,0 | 12 |

Interferro minimo. slibero = min distanza fra centri − (Øi+Øj)/2 = 88,0000; richiesto max(20;12;20+5) = 25,0000 mm.

Copriferro nominale. cnom,req = max(10;25;8)+10 = 35 mm; input 40 mm.

Margine copriferro barre longitudinali. min[cgeometrico − (max(10;cmin,dur;Ø)+Δcdev)] = 50 − 12/2 − max(10;25;12) − 10 = 9,0000 mm; richiesto ≥ 0.

Armatura verticale parete. As,v,min = 0,002 × 200000 = 400,0000 mm².

Armatura verticale massima. As,max = 0.04 × 200000 = 8000,0000 mm².

Interasse verticale sulla sezione. smax = max(225,0000;100,0000); limite min(3 × 200;400) = 400 mm.

Armatura orizzontale per metro. As,h,min = max(0,25 × 1130,9734 × 1000/1000;0,001 × 200 × 1000) = 282,7433 mm²/m.

Interasse orizzontale. s = 150 mm ≤ 400 mm.

Distribuzione e collegamenti fra facce. Controllo non numerico: Verificare distribuzione su entrambe le facce e legature trasversali; non descritti dalle sole barre longitudinali. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Barre trattenute dalle staffe. Controllo non numerico: Confermare la disposizione effettiva di staffe e legature sulle barre compresse. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

| Controllo | Rif valore / limite | ANTHEA valore / limite | Soddisfatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferro minimo | 88,000 / 25,000 | 88,000 / 25,000 | SÌ |
| Copriferro nominale | 40,000 / 35,000 | 40,000 / 35,000 | SÌ |
| Margine copriferro barre longitudinali | 9,000 / 0,000 | 9,000 / 0,000 | SÌ |
| Armatura verticale parete | 1130,973 / 400,000 | 1130,973 / 400,000 | SÌ |
| Armatura verticale massima | 1130,973 / 8000,000 | 1130,973 / 8000,000 | SÌ |
| Interasse verticale sulla sezione | 225,000 / 400,000 | 225,000 / 400,000 | SÌ |
| Armatura orizzontale per metro | 600,000 / 282,743 | 600,000 / 282,743 | SÌ |
| Interasse orizzontale | 150,000 / 400,000 | 150,000 / 400,000 | SÌ |
| Distribuzione e collegamenti fra facce | — / — | — / — | DA COMPLETARE |
| Barre trattenute dalle staffe | — / — | — / — | DA COMPLETARE |

## DW 02 Dettagli Wall

Riferimento: R1 §4.1.6.1; R3 §§8.2,9.2,9.3,9.5,9.6. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

b = 1000 mm; h = 200 mm; 4 barre Ø8; coordinate riportate nella tabella seguente; copriferro nominale input = 10 mm.

NEd di compressione = 2000 kN; staffe a due bracci Ø4, passo 400 mm; dg = 20 mm; cmin,dur = 25 mm; Δcdev = 10 mm.

As ortogonale totale = 30 mm²/m; interasse ortogonale = 500 mm; zona critica. I riscontri manuali sono lasciati da confermare.

Area armature As = π×8²/4 + π×8²/4 + π×8²/4 + π×8²/4 = 201,061930 mm².

| Barra | x mm | y mm | Ø mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | -450,0 | -50,0 | 8 |
| B2 | 450,0 | -50,0 | 8 |
| B3 | -450,0 | 50,0 | 8 |
| B4 | 450,0 | 50,0 | 8 |

Interferro minimo. slibero = min distanza fra centri − (Øi+Øj)/2 = 92,0000; richiesto max(20;8;20+5) = 25,0000 mm.

Copriferro nominale. cnom,req = max(10;25;4)+10 = 35 mm; input 10 mm.

Margine copriferro barre longitudinali. min[cgeometrico − (max(10;cmin,dur;Ø)+Δcdev)] = 50 − 8/2 − max(10;25;8) − 10 = 11,0000 mm; richiesto ≥ 0.

Armatura verticale parete. As,v,min = 0,002 × 200000 = 400,0000 mm².

Armatura verticale massima. As,max = 0.04 × 200000 = 8000,0000 mm².

Interasse verticale sulla sezione. smax = max(900,0000;100,0000); limite min(3 × 200;400) = 400 mm.

Armatura orizzontale per metro. As,h,min = max(0,25 × 201,0619 × 1000/1000;0,001 × 200 × 1000) = 200,0000 mm²/m.

Interasse orizzontale. s = 500 mm ≤ 400 mm.

Distribuzione e collegamenti fra facce. Controllo non numerico: Verificare distribuzione su entrambe le facce e legature trasversali; non descritti dalle sole barre longitudinali. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Barre trattenute dalle staffe. Controllo non numerico: Confermare la disposizione effettiva di staffe e legature sulle barre compresse. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

| Controllo | Rif valore / limite | ANTHEA valore / limite | Soddisfatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferro minimo | 92,000 / 25,000 | 92,000 / 25,000 | SÌ |
| Copriferro nominale | 10,000 / 35,000 | 10,000 / 35,000 | NO |
| Margine copriferro barre longitudinali | 11,000 / 0,000 | 11,000 / 0,000 | SÌ |
| Armatura verticale parete | 201,062 / 400,000 | 201,062 / 400,000 | NO |
| Armatura verticale massima | 201,062 / 8000,000 | 201,062 / 8000,000 | SÌ |
| Interasse verticale sulla sezione | 900,000 / 400,000 | 900,000 / 400,000 | NO |
| Armatura orizzontale per metro | 30,000 / 200,000 | 30,000 / 200,000 | NO |
| Interasse orizzontale | 500,000 / 400,000 | 500,000 / 400,000 | NO |
| Distribuzione e collegamenti fra facce | — / — | — / — | DA COMPLETARE |
| Barre trattenute dalle staffe | — / — | — / — | DA COMPLETARE |

## ZG 01 Armatura massima nella giunzione

Riferimento: R3 §9.5.2; R1 §4.1.6.1.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

La sezione contiene tutte le barre materialmente presenti nella giunzione. La scelta zona di giunzione non raddoppia automaticamente As.

Area armature As = π×20²/4 + π×20²/4 + π×20²/4 + π×20²/4 = 1256,637061 mm².

| Barra | x mm | y mm | Ø mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100,0 | -200,0 | 20 |
| B2 | 100,0 | -200,0 | 20 |
| B3 | -100,0 | 200,0 | 20 |
| B4 | 100,0 | 200,0 | 20 |

Interferro minimo. slibero = min distanza fra centri − (Øi+Øj)/2 = 180,0000; richiesto max(20;20;20+5) = 25,0000 mm.

Copriferro nominale. cnom,req = max(10;25;8)+10 = 35 mm; input 30 mm.

Margine copriferro barre longitudinali. min[cgeometrico − (max(10;cmin,dur;Ø)+Δcdev)] = 50 − 20/2 − max(10;25;20) − 10 = 5,0000 mm; richiesto ≥ 0.

Diametro longitudinale. Ømin = 20 mm ≥ 12 mm.

Interasse longitudinale. smax = max(Δx;Δy) = max(200,0000;400,0000) = 400,0000 mm ≤ 300 mm.

Armatura longitudinale minima. As,min = max(0,1 × 500 × 1000/391,3043;0,003 × 150000) = 450,0000 mm².

Diametro staffe. Øst = 8; limite max(6;20/4) = 6,0000 mm.

Passo staffe. s = 100; limite min(250;12 × 20) = 240 mm.

Barre trattenute dalle staffe. Controllo non numerico: Confermare la disposizione effettiva di staffe e legature sulle barre compresse. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Armatura massima nella giunzione. As,max = 0.08 × 150000 = 12000,0000 mm².

| Controllo | Rif valore / limite | ANTHEA valore / limite | Soddisfatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferro minimo | 180,000 / 25,000 | 180,000 / 25,000 | SÌ |
| Copriferro nominale | 30,000 / 35,000 | 30,000 / 35,000 | NO |
| Margine copriferro barre longitudinali | 5,000 / 0,000 | 5,000 / 0,000 | SÌ |
| Diametro longitudinale | 20,000 / 12,000 | 20,000 / 12,000 | SÌ |
| Interasse longitudinale | 400,000 / 300,000 | 400,000 / 300,000 | NO |
| Armatura longitudinale minima | 1256,637 / 450,000 | 1256,637 / 450,000 | SÌ |
| Diametro staffe | 8,000 / 6,000 | 8,000 / 6,000 | SÌ |
| Passo staffe | 100,000 / 240,000 | 100,000 / 240,000 | SÌ |
| Barre trattenute dalle staffe | — / — | — / — | DA COMPLETARE |
| Armatura massima nella giunzione | 1256,637 / 12000,000 | 1256,637 / 12000,000 | SÌ |

## ZG 02 Armatura massima nella giunzione

Riferimento: R3 §9.5.2; R1 §4.1.6.1.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

La sezione contiene tutte le barre materialmente presenti nella giunzione. La scelta zona di giunzione non raddoppia automaticamente As.

Area armature As = π×32²/4 + π×32²/4 + π×32²/4 + π×32²/4 = 3216,990877 mm².

| Barra | x mm | y mm | Ø mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | -20,0 | -20,0 | 32 |
| B2 | 20,0 | -20,0 | 32 |
| B3 | -20,0 | 20,0 | 32 |
| B4 | 20,0 | 20,0 | 32 |

Interferro minimo. slibero = min distanza fra centri − (Øi+Øj)/2 = 8,0000; richiesto max(20;32;20+5) = 32,0000 mm.

Copriferro nominale. cnom,req = max(10;25;8)+10 = 35 mm; input 30 mm.

Margine copriferro barre longitudinali. min[cgeometrico − (max(10;cmin,dur;Ø)+Δcdev)] = 50 − 32/2 − max(10;25;32) − 10 = -8,0000 mm; richiesto ≥ 0.

Diametro longitudinale. Ømin = 32 mm ≥ 12 mm.

Interasse longitudinale. smax = max(Δx;Δy) = max(40,0000;40,0000) = 40,0000 mm ≤ 300 mm.

Armatura longitudinale minima. As,min = max(0,1 × 500 × 1000/391,3043;0,003 × 19600) = 127,7778 mm².

Diametro staffe. Øst = 8; limite max(6;32/4) = 8,0000 mm.

Passo staffe. s = 100; limite min(250;12 × 32) = 250 mm.

Barre trattenute dalle staffe. Controllo non numerico: Confermare la disposizione effettiva di staffe e legature sulle barre compresse. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Armatura massima nella giunzione. As,max = 0.08 × 19600 = 1568,0000 mm².

| Controllo | Rif valore / limite | ANTHEA valore / limite | Soddisfatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferro minimo | 8,000 / 32,000 | 8,000 / 32,000 | NO |
| Copriferro nominale | 30,000 / 35,000 | 30,000 / 35,000 | NO |
| Margine copriferro barre longitudinali | -8,000 / 0,000 | -8,000 / 0,000 | NO |
| Diametro longitudinale | 32,000 / 12,000 | 32,000 / 12,000 | SÌ |
| Interasse longitudinale | 40,000 / 300,000 | 40,000 / 300,000 | SÌ |
| Armatura longitudinale minima | 3216,991 / 127,778 | 3216,991 / 127,778 | SÌ |
| Diametro staffe | 8,000 / 8,000 | 8,000 / 8,000 | SÌ |
| Passo staffe | 100,000 / 250,000 | 100,000 / 250,000 | SÌ |
| Barre trattenute dalle staffe | — / — | — / — | DA COMPLETARE |
| Armatura massima nella giunzione | 3216,991 / 1568,000 | 3216,991 / 1568,000 | NO |

## RP 01 Resistenze rapide plastiche

Riferimento: R1 §4.1.2.3.4; R8 SectionMomentResistance. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

N assegnato = 0 kN; modalità plastica; sezione R simmetrica. Risolvere N(q) − Nassegnato = 0 con bisezione.

Per Mx: q = 196,632 mm; e(y) = -0,0128955 + 6,55821e-05 y. Integrazione con le formule del capitolo Domini: Mx = 104,471 kNm.

Per My ruotare il rettangolo: b = 500, h = 300, coordinate barre (±200;±100); q = 105,831 mm; e = -0,00838613 + 7,92408e-05 y; |My| = 58,7851 kNm.

Per simmetria Mx− = −Mx+ e My− = −My+. La ricerca ANTHEA non richiede la costruzione del dominio.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Mx+ kNm | 104,470944 | 104,460843 | -0,010101 |
| Mx− kNm | -104,470944 | -104,460843 | 0,010101 |
| My+ kNm | 58,785051 | 58,749145 | -0,035907 |
| My− kNm | -58,785051 | -58,748529 | 0,036522 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Scomposizione del riferimento Mx positivo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -26,01195 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | 100; -200 | -26,01195 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B3 | -100; 200 | 0,22089 | 44,1789 | 3,5478 | 12,76464 |
| B4 | 100; 200 | 0,22089 | 44,1789 | 3,5478 | 12,76464 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 220,334493 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 50,192333 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[220,334493 + (-220,334493)] = 0,000000 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 50,192333 + 54,278611 = 104,470944 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

Scomposizione del riferimento My positivo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -200; -100 | -16,31021 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | -200; 100 | -0,46204 | -92,4085 | 0,0000 | -29,03098 |
| B3 | 200; -100 | -16,31021 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B4 | 200; 100 | -0,46204 | -92,4085 | 0,0000 | -29,03098 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 303,925737 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 40,004870 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[303,925737 + (-303,925737)] = 0,000000 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 40,004870 + 18,780181 = 58,785051 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

## RP 02 Resistenze rapide plastiche

Riferimento: R1 §4.1.2.3.4; R8 SectionMomentResistance. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

N assegnato = -500 kN; modalità plastica; sezione R simmetrica. Risolvere N(q) − Nassegnato = 0 con bisezione.

Per Mx: q = 126,306 mm; e(y) = -0,00357388 + 2,82955e-05 y. Integrazione con le formule del capitolo Domini: Mx = 197,604 kNm.

Per My ruotare il rettangolo: b = 500, h = 300, coordinate barre (±200;±100); q = 66,039 mm; e = -0,0027529 + 4,1686e-05 y; |My| = 107,882 kNm.

Per simmetria Mx− = −Mx+ e My− = −My+. La ricerca ANTHEA non richiede la costruzione del dominio.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Mx+ kNm | 197,603623 | 197,553632 | -0,049991 |
| Mx− kNm | -197,603623 | -197,553632 | 0,049991 |
| My+ kNm | 107,882087 | 107,841462 | -0,040625 |
| My− kNm | -107,882087 | -107,836456 | 0,045631 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Scomposizione del riferimento Mx positivo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -9,23299 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | 100; -200 | -9,23299 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B3 | -100; 200 | 2,08522 | 391,3043 | 17,0000 | 117,59118 |
| B4 | 100; 200 | 2,08522 | 391,3043 | 17,0000 | 117,59118 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 510,681415 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 101,394397 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[510,681415 + (-10,681415)] = -500,000000 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 101,394397 + 96,209226 = 197,603623 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

Scomposizione del riferimento My positivo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -200; -100 | -6,92151 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | -200; 100 | 1,41570 | 283,1397 | 15,5490 | 84,06610 |
| B3 | 200; -100 | -6,92151 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B4 | 200; 100 | 1,41570 | 283,1397 | 15,5490 | 84,06610 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 577,731565 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 66,482489 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[577,731565 + (-77,731565)] = -500,000000 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 66,482489 + 41,399598 = 107,882087 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

## RE 01 Resistenze rapide elastiche

Riferimento: R1 §4.1.2.3.4; R8 SectionMomentResistance. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

N assegnato = 0 kN; modalità elastica convenzionale; sezione R simmetrica. Risolvere N(q) − Nassegnato = 0 con bisezione.

Per Mx: q = 128,671 mm; e(y) = -0,000765955 + 5,95284e-06 y. Integrazione con le formule del capitolo Domini: Mx = 99,952 kNm.

Per My ruotare il rettangolo: b = 500, h = 300, coordinate barre (±200;±100); q = 77,0279 mm; e = -0,000851316 + 1,10521e-05 y; |My| = 54,5271 kNm.

Per simmetria Mx− = −Mx+ e My− = −My+. La ricerca ANTHEA non richiede la costruzione del dominio.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Mx+ kNm | 99,952028 | 97,024526 | -2,927501 |
| Mx− kNm | -99,952028 | -97,024526 | 2,927501 |
| My+ kNm | 54,527127 | 51,645340 | -2,881788 |
| My− kNm | -54,527127 | -51,645531 | 2,881596 |

Confronto numerico: scostamento oltre la tolleranza per Mx+ kNm, Mx− kNm, My+ kNm, My− kNm. I valori sono mantenuti nel rapporto per il controllo del verificatore.

Scomposizione del riferimento Mx positivo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | 100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B3 | -100; 200 | 0,42461 | 84,9225 | 6,4522 | 24,65219 |
| B4 | 100; 200 | 0,42461 | 84,9225 | 6,4522 | 24,65219 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 196,559395 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 40,918397 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[196,559395 + (-196,559395)] = 0,000000 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 40,918397 + 59,033630 = 99,952028 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

Scomposizione del riferimento My positivo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -200; -100 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | -200; 100 | 0,25389 | 50,7779 | 4,0422 | 14,68245 |
| B3 | 200; -100 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B4 | 200; 100 | 0,25389 | 50,7779 | 4,0422 | 14,68245 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 216,498869 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 27,004260 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[216,498869 + (-216,498869)] = 0,000000 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 27,004260 + 27,522868 = 54,527127 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

## RE 02 Resistenze rapide elastiche

Riferimento: R1 §4.1.2.3.4; R8 SectionMomentResistance. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

N assegnato = -500 kN; modalità elastica convenzionale; sezione R simmetrica. Risolvere N(q) − Nassegnato = 0 con bisezione.

Per Mx: q = 47,8379 mm; e(y) = -0,000377649 + 7,89436e-06 y. Integrazione con le formule del capitolo Domini: Mx = 184,159 kNm.

Per My ruotare il rettangolo: b = 500, h = 300, coordinate barre (±200;±100); q = 31,5805 mm; e = -0,000469582 + 1,48694e-05 y; |My| = 103,197 kNm.

Per simmetria Mx− = −Mx+ e My− = −My+. La ricerca ANTHEA non richiede la costruzione del dominio.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Mx+ kNm | 184,158695 | 180,278984 | -3,879711 |
| Mx− kNm | -184,158695 | -180,278984 | 3,879711 |
| My+ kNm | 103,197355 | 99,466486 | -3,730868 |
| My− kNm | -103,197355 | -99,463783 | 3,733572 |

Confronto numerico: scostamento oltre la tolleranza per Mx+ kNm, Mx− kNm, My+ kNm, My− kNm. I valori sono mantenuti nel rapporto per il controllo del verificatore.

Scomposizione del riferimento Mx positivo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | 100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B3 | -100; 200 | 1,20122 | 240,2446 | 14,2883 | 70,98626 |
| B4 | 100; 200 | 1,20122 | 240,2446 | 14,2883 | 70,98626 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 603,891248 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 106,591435 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[603,891248 + (-103,891248)] = -500,000000 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 106,591435 + 77,567259 = 184,158695 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

Scomposizione del riferimento My positivo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -200; -100 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | -200; 100 | 1,01736 | 203,4714 | 12,8963 | 59,87096 |
| B3 | 200; -100 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B4 | 200; 100 | 1,01736 | 203,4714 | 12,8963 | 59,87096 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 626,121859 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 66,636786 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[626,121859 + (-126,121859)] = -500,000000 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 66,636786 + 36,560569 = 103,197355 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

## MK 01 Diagramma momento curvatura

Riferimento: R2 §C4.1.2.3.4.2 fig. C4.1.12; R1 §4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

N = 0 kN, θ = 0°, 10 passi uniformi, frazione finale 1, tolleranza residuo N = 1 kN, 12 bisezioni per lo snervamento. CLS parabola rettangolo, acciaio elastoplastico, trazione CLS esclusa.

A ogni momento M = f × 104,471 risolvere due equazioni: N(a,k) = 0 e Mx(a,k) = M, con e = a + ky. χ = 1000 |k| in 1/m. La tabella riporta i punti indipendenti da ricostruire; non è una discretizzazione imposta al programma.

Limite: emax = 0,0035; q = 196,632 mm; k = 0,0035/(250 − 196,632) = 6,55821e-05 1/mm; χu = 0,0655821 1/m.

| f | N kN | M kNm | a | k 1/mm | χ 1/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000000 |
| 0.25 | -0,000 | 26,1177 | -0,000202854 | 1,52886×10⁻⁶ | 0,0015289 |
| 0.5 | -0,000 | 52,2355 | -0,000403943 | 3,07505×10⁻⁶ | 0,0030751 |
| 0.75 | 0,000 | 78,3532 | -0,000603032 | 4,64093×10⁻⁶ | 0,0046409 |
| 1 | 0,000 | 104,4709 | -0,0128955 | 6,55821×10⁻⁵ | 0,0655821 |

Risultati ANTHEA lungo il percorso. Ogni riga è una coppia momento curvatura restituita; il punto aggiuntivo proviene dal raffinamento del primo snervamento.

| M kNm | χ 1/m | εc max ‰ | ¦εs¦max ‰ | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00000 | 0,0000000 | 0,00000 | 0,00000 | Pre snervamento |
| 10,44608 | 0,0006143 | 0,07293 | 0,20352 | Pre snervamento |
| 20,89217 | 0,0012287 | 0,14586 | 0,40703 | Pre snervamento |
| 31,33825 | 0,0018430 | 0,21880 | 0,61055 | Pre snervamento |
| 41,78434 | 0,0024588 | 0,29218 | 0,81428 | Pre snervamento |
| 52,23042 | 0,0030805 | 0,36747 | 1,01877 | Pre snervamento |
| 62,67651 | 0,0037051 | 0,44380 | 1,22351 | Pre snervamento |
| 73,12259 | 0,0043312 | 0,52075 | 1,42831 | Pre snervamento |
| 83,56867 | 0,0049621 | 0,59929 | 1,63367 | Pre snervamento |
| 94,01476 | 0,0055972 | 0,67927 | 1,83948 | Pre snervamento |
| 99,95189 | 0,0059595 | 0,72524 | 1,95654 | Snervato |
| 104,46084 | 0,0654667 | 3,50000 | 25,96000 | Ultimo |

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| MRd kNm | 104,470944 | 104,460843 | -0,010101 |
| χu 1/m | 0,065582 | 0,065467 | -0,000115 |

N al limite ANTHEA = -0,063828 kN; residuo = -0,063828 kN. Primo snervamento riportato χy = 0,0059595 1/m.

Primo snervamento indipendente: εyd = (450/1,15)/200000 = 0,00195652173913. La barra inferiore è a y = −200 mm: a − 200k = −εyd, quindi a = 200k − εyd. Sostituendo nell’equilibrio N(a,k) = 0 kN e risolvendo per bisezione si ottengono k = 5,95281435096×10⁻⁶ 1/mm, a = -0,000765958868939, χy = 0,0059528 1/m e My = 99,951043 kNm.

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | 100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B3 | -100; 200 | 0,42460 | 84,9208 | 6,4520 | 24,65169 |
| B4 | 100; 200 | 0,42460 | 84,9208 | 6,4520 | 24,65169 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 196,555224 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 40,917613 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[196,555224 + (-196,560398)] = 0,005174 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 40,917613 + 59,033430 = 99,951043 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| χy 1/m | 0,005953 | 0,005960 | 0,000007 |

Il limite geometrico di curvatura non è una verifica di duttilità sismica dell’elemento.

## MK 02 Diagramma momento curvatura

Riferimento: R2 §C4.1.2.3.4.2 fig. C4.1.12; R1 §4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

N = -500 kN, θ = 0°, 10 passi uniformi, frazione finale 1, tolleranza residuo N = 1 kN, 12 bisezioni per lo snervamento. CLS parabola rettangolo, acciaio elastoplastico, trazione CLS esclusa.

A ogni momento M = f × 197,604 risolvere due equazioni: N(a,k) = -500 e Mx(a,k) = M, con e = a + ky. χ = 1000 |k| in 1/m. La tabella riporta i punti indipendenti da ricostruire; non è una discretizzazione imposta al programma.

Limite: emax = 0,0035; q = 126,306 mm; k = 0,0035/(250 − 126,306) = 2,82955e-05 1/mm; χu = 0,0282955 1/m.

| f | N kN | M kNm | a | k 1/mm | χ 1/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -500,000 | 0,0000 | 0,000187886 | 0 | 0,0000000 |
| 0.25 | -500,000 | 49,4009 | 0,000190961 | 8,70384×10⁻⁷ | 0,0008704 |
| 0.5 | -500,000 | 98,8018 | 9,30811×10⁻⁵ | 2,66826×10⁻⁶ | 0,0026683 |
| 0.75 | -500,000 | 148,2027 | -0,000161169 | 5,53414×10⁻⁶ | 0,0055341 |
| 1 | -500,000 | 197,6036 | -0,00357388 | 2,82955×10⁻⁵ | 0,0282955 |

Risultati ANTHEA lungo il percorso. Ogni riga è una coppia momento curvatura restituita; il punto aggiuntivo proviene dal raffinamento del primo snervamento.

| M kNm | χ 1/m | εc max ‰ | ¦εs¦max ‰ | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00000 | 0,0000000 | 0,19070 | 0,19070 | Pre snervamento |
| 19,75536 | 0,0003367 | 0,27510 | 0,25826 | Pre snervamento |
| 39,51073 | 0,0006889 | 0,36522 | 0,33078 | Pre snervamento |
| 59,26609 | 0,0011053 | 0,46599 | 0,41072 | Pre snervamento |
| 79,02145 | 0,0017648 | 0,60066 | 0,51242 | Pre snervamento |
| 98,77682 | 0,0026717 | 0,76334 | 0,62976 | Pre snervamento |
| 118,53218 | 0,0037482 | 0,94186 | 0,75445 | Pre snervamento |
| 138,28754 | 0,0049247 | 1,12919 | 1,08692 | Pre snervamento |
| 158,04291 | 0,0061704 | 1,32532 | 1,45139 | Pre snervamento |
| 177,79827 | 0,0074735 | 1,53154 | 1,83156 | Pre snervamento |
| 184,15992 | 0,0079050 | 1,60066 | 1,95661 | Snervato |
| 197,55363 | 0,0282179 | 3,50000 | 9,19804 | Ultimo |

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| MRd kNm | 197,603623 | 197,553632 | -0,049991 |
| χu 1/m | 0,028296 | 0,028218 | -0,000078 |

N al limite ANTHEA = -500,042060 kN; residuo = -0,042060 kN. Primo snervamento riportato χy = 0,0079050 1/m.

Primo snervamento indipendente: εyd = (450/1,15)/200000 = 0,00195652173913. La barra inferiore è a y = −200 mm: a − 200k = −εyd, quindi a = 200k − εyd. Sostituendo nell’equilibrio N(a,k) = -500 kN e risolvendo per bisezione si ottengono k = 7,89436257404×10⁻⁶ 1/mm, a = -0,000377649224323, χy = 0,0078944 1/m e My = 184,158721 kNm.

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | 100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B3 | -100; 200 | 1,20122 | 240,2447 | 14,2883 | 70,98628 |
| B4 | 100; 200 | 1,20122 | 240,2447 | 14,2883 | 70,98628 |

Per ogni barra As = πØ²/4; Fi = As(ss − sc)/1000. Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS: Cc = ∫sc dA/1000 = 603,891394 kN; Mcx = ∫sc y dA/10⁶ = 106,591455 kNm; Mcy = −∫sc x dA/10⁶ = 0,000000 kNm.

N = −[Cc + ΣFi] = −[603,891394 + (-103,891214)] = -500,000180 kN.

Mx = Mcx + Σ(Fi yi)/1000 = 106,591455 + 77,567266 = 184,158721 kNm.

My = Mcy − Σ(Fi xi)/1000 = 0,000000 − (0,000000) = 0,000000 kNm.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| χy 1/m | 0,007894 | 0,007905 | 0,000011 |

Il limite geometrico di curvatura non è una verifica di duttilità sismica dell’elemento.

## VI 01 Viscosità lineare

Riferimento: R1 §§4.1.2.2.5,4.1.8; R3 §§3.1.4,5.10; R8 convenzione predeformazione. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; N = -500 kN; Mx = My = 0; As = 1256,64 mm²; φ = 1; Eeff = Ecm/(1+φ) = 16418,3 MPa.

Ap = 0 mm²; Ep = 195000 MPa; σp0 = 0 MPa. K = Eeff(Ac−As−Ap) + EsAs + EpAp = 2,69344e+09 N.

ε = (1000N−Apσp0)/K = (-500000−0×1000)/2,69344e+09 = -0,000185636.

σc = Eeff ε = -3,04783 MPa; σs = Es ε = -37,1273 MPa.

Limite rara CLS = 18 MPa; limite acciaio ordinario = 0,8 × 450 = 360 MPa.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| sigma_cls | -3,047830 | -3,047830 | -0,000000 |
| sigma_acciaio | 37,127267 | 37,127268 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito tensionale ANTHEA: Entro limiti tensionali. Le tensioni delle barre, nell’ordine delle coordinate e poi dell’eventuale trefolo, sono: -37,127268; -37,127268; -37,127268; -37,127268 MPa.

## VI 02 Viscosità lineare

Riferimento: R1 §§4.1.2.2.5,4.1.8; R3 §§3.1.4,5.10; R8 convenzione predeformazione. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; N = -500 kN; Mx = My = 0; As = 1256,64 mm²; φ = 2; Eeff = Ecm/(1+φ) = 10945,5 MPa.

Ap = 0 mm²; Ep = 195000 MPa; σp0 = 0 MPa. K = Eeff(Ac−As−Ap) + EsAs + EpAp = 1,8794e+09 N.

ε = (1000N−Apσp0)/K = (-500000−0×1000)/1,8794e+09 = -0,000266042.

σc = Eeff ε = -2,91197 MPa; σs = Es ε = -53,2084 MPa.

Limite rara CLS = 18 MPa; limite acciaio ordinario = 0,8 × 450 = 360 MPa.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| sigma_cls | -2,911971 | -2,911971 | 0,000000 |
| sigma_acciaio | 53,208435 | 53,208435 | -0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito tensionale ANTHEA: Entro limiti tensionali. Le tensioni delle barre, nell’ordine delle coordinate e poi dell’eventuale trefolo, sono: -53,208435; -53,208435; -53,208435; -53,208435 MPa.

## SP 01 Elemento gettato sottile

Riferimento: R1 §§4.1.2.2.5,4.1.8; R3 §§3.1.4,5.10; R8 convenzione predeformazione. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; N = -1200 kN; Mx = My = 0; As = 1256,64 mm²; φ = 0; Eeff = Ecm/(1+φ) = 32836,6 MPa.

Ap = 0 mm²; Ep = 195000 MPa; σp0 = 0 MPa. K = Eeff(Ac−As−Ap) + EsAs + EpAp = 5,13555e+09 N.

ε = (1000N−Apσp0)/K = (-1200000−0×1000)/5,13555e+09 = -0,000233665.

σc = Eeff ε = -7,67277 MPa; σs = Es ε = -46,7331 MPa.

Limite rara CLS = 14.4 MPa; riduzione 0,8 × 0,6 × 30 = 14,4 MPa per l’opzione di getto sottile.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| sigma_cls | -7,672769 | -7,672769 | 0,000000 |
| sigma_acciaio | 46,733076 | 46,733076 | -0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito tensionale ANTHEA: Entro limiti tensionali. Le tensioni delle barre, nell’ordine delle coordinate e poi dell’eventuale trefolo, sono: -46,733076; -46,733076; -46,733076; -46,733076 MPa.

## SP 02 Elemento gettato sottile

Riferimento: R1 §§4.1.2.2.5,4.1.8; R3 §§3.1.4,5.10; R8 convenzione predeformazione. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; N = -2400 kN; Mx = My = 0; As = 1256,64 mm²; φ = 0; Eeff = Ecm/(1+φ) = 32836,6 MPa.

Ap = 0 mm²; Ep = 195000 MPa; σp0 = 0 MPa. K = Eeff(Ac−As−Ap) + EsAs + EpAp = 5,13555e+09 N.

ε = (1000N−Apσp0)/K = (-2400000−0×1000)/5,13555e+09 = -0,000467331.

σc = Eeff ε = -15,3455 MPa; σs = Es ε = -93,4662 MPa.

Limite rara CLS = 14.4 MPa; riduzione 0,8 × 0,6 × 30 = 14,4 MPa per l’opzione di getto sottile.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| sigma_cls | -15,345538 | -15,345538 | -0,000000 |
| sigma_acciaio | 93,466152 | 93,466152 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito tensionale ANTHEA: Oltre limiti tensionali. Le tensioni delle barre, nell’ordine delle coordinate e poi dell’eventuale trefolo, sono: -93,466152; -93,466152; -93,466152; -93,466152 MPa.

## PC 01 Precompressione aderente

Riferimento: R1 §§4.1.2.2.5,4.1.8; R3 §§3.1.4,5.10; R8 convenzione predeformazione. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; N = -500 kN; Mx = My = 0; As = 1256,64 mm²; φ = 0; Eeff = Ecm/(1+φ) = 32836,6 MPa.

Ap = 150 mm²; Ep = 195000 MPa; σp0 = 1000 MPa. K = Eeff(Ac−As−Ap) + EsAs + EpAp = 5,15987e+09 N.

ε = (1000N−Apσp0)/K = (-500000−150×1000)/5,15987e+09 = -0,000125972.

σc = Eeff ε = -4,13649 MPa; σs = Es ε = -25,1944 MPa.

σp = σp0 + Epε = 1000 + 195000 × -0,000125972 = 975,435 MPa. La predeformazione σp0/Ep è assegnata al trefolo; nessuna perdita differita è introdotta.

Limite rara CLS = 18 MPa; limite acciaio ordinario = 0,8 × 450 = 360 MPa.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| sigma_cls | -4,136491 | -4,136491 | 0,000000 |
| sigma_acciaio | 975,435444 | 975,435444 | 0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito tensionale ANTHEA: Entro limiti tensionali. Le tensioni delle barre, nell’ordine delle coordinate e poi dell’eventuale trefolo, sono: -25,194416; -25,194416; -25,194416; -25,194416; 975,435444 MPa.

## PC 02 Precompressione aderente

Riferimento: R1 §§4.1.2.2.5,4.1.8; R3 §§3.1.4,5.10; R8 convenzione predeformazione. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; N = -500 kN; Mx = My = 0; As = 1256,64 mm²; φ = 0; Eeff = Ecm/(1+φ) = 32836,6 MPa.

Ap = 300 mm²; Ep = 195000 MPa; σp0 = 1000 MPa. K = Eeff(Ac−As−Ap) + EsAs + EpAp = 5,1842e+09 N.

ε = (1000N−Apσp0)/K = (-500000−300×1000)/5,1842e+09 = -0,000154315.

σc = Eeff ε = -5,06718 MPa; σs = Es ε = -30,863 MPa.

σp = σp0 + Epε = 1000 + 195000 × -0,000154315 = 969,909 MPa. La predeformazione σp0/Ep è assegnata al trefolo; nessuna perdita differita è introdotta.

Limite rara CLS = 18 MPa; limite acciaio ordinario = 0,8 × 450 = 360 MPa.

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| sigma_cls | -5,067178 | -5,067178 | -0,000000 |
| sigma_acciaio | 969,908557 | 969,908556 | -0,000000 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito tensionale ANTHEA: Entro limiti tensionali. Le tensioni delle barre, nell’ordine delle coordinate e poi dell’eventuale trefolo, sono: -30,863019; -30,863019; -30,863019; -30,863019; 969,908556 MPa.

# Riscontri manuali e viste di verifica

I seguenti controlli non hanno una formula di resistenza propria: verificano la gestione di dati e risultati già calcolati. Due scenari per ogni riga definiscono il comportamento atteso. Le condizioni geometriche del disegno esecutivo restano responsabilità del verificatore. Questi scenari sono istruzioni riproducibili, non nuove prove numeriche eseguite dalla campagna API.

| Controllo | Scenario A | Scenario B |
| --- | --- | --- |
| Confinamento ancoraggi | AN 01 con Da verificare: scheda grigia e nessuna attestazione automatica. | AN 02 con Non conforme: riscontro negativo distinto dalla lunghezza. |
| Posizione e sfalsamento giunzioni | SO 01 con Verificato sul disegno: conferma manuale positiva. | SO 02 con Da verificare: riscontro pendente anche se si allunga la barra. |
| Cautele Ø maggiore di 32 | Ø20: campo non applicabile e non mostrato. | Ø40: campo richiesto; un esito della lunghezza non conferma le cautele. |
| Appoggi di estremità | DT 01 non confermato: controllo da completare. | DT 02 confermato: attestazione manuale, non calcolo della traslazione. |
| Barre compresse trattenute | DP 01 da confermare: esito pendente. | DP 02 confermato: resta separata la verifica numerica del passo staffe. |
| Armature secondarie sulle facce | DS 01: totale sufficiente; ripartizione sulle due facce ancora da controllare. | DS 02: totale insufficiente; riscontro sulle facce non sana il totale. |
| Pareti collegamenti tra facce | DW 01: distribuzione verticale verificata separatamente dalle legature. | DW 02: conferme sul disegno non modificano interassi o aree insufficienti. |
| Punzonamento bordi e appoggi soletta | DS 01: campo da completare, senza capacità numerica di punzonamento. | DS 02: identico stato, indipendente dall’esito della flessione. |
| Piano e tensioni della sollecitazione | TL 01: piano uniforme e CLS compresso uniforme. | TL 02: asse neutro y=80 mm, CLS nullo nella zona tesa, barre inferiori tese. |
| Piano e tensioni del punto limite | P3D 01: vertice a −3,5‰, due barre snervate. | P3D 02: My cambia segno coerentemente con la pendenza lungo x. |
| Origine della linea nel dominio | N costante: azione (−500;30;20), origine (−500;0;0). | Eccentricità costante: stessa azione, origine (0;0;0). |
| Fessurazione di sezioni forate | G RF 01: foro sottratto da Ac efficace; superficie interna da verificare. | G CF 01: apertura esterna entro limite non produce un sì globale sulla superficie interna. |

# Lettura dei risultati e scostamenti

I confronti sono riportati singolarmente nelle schede: non tutti rientrano nelle tolleranze. Nei domini occorre separare le coordinate resistenti dal dettaglio tensionale associato. La campagna mantiene il riferimento indipendente basato sul centro delle barre, senza modificare i valori attesi per farli coincidere con il programma.

| Casi | Evidenza da controllare |
| --- | --- |
| MIN 02 | Legame incrudente: il riferimento bilineare dichiarato fornisce 400,891977 MPa, mentre il materiale restituisce 401,255043 MPa. Occorre chiarire la costruzione e la discretizzazione del ramo incrudente prima di dichiarare la concordanza. |
| MC4 01 e MC4 02 | Campionamento del legame non lineare: piccoli scarti, circa 0,011086 e 0,004601 MPa, superano la tolleranza stretta assegnata alle formule scalari. |
| E3D 02 e E2D 02 | La frontiera elastica restituita è più interna rispetto al riferimento al centro delle barre; tasso e coordinate hanno scarti di alcuni punti percentuali. |
| RE 01 e RE 02 | Analogo scarto nelle quattro resistenze elastiche a N assegnato; le schede riportano entrambi i valori. |
| P2D 01 P2D 02 E2D 01 | Il dettaglio tensionale associato dal dominio 2D non coincide con lo stato del riferimento, anche quando N e M sono prossimi. |
| Cerchi a 32 o 64 lati | Differenza geometrica intenzionale fra area ideale e poligono inscritto; confrontare il motore con il poligono. |
| Interazione taglio torsione | Le prove TV usano un solo taglio non nullo. L’estensione software con somma delle due quote nel CLS e massimo nell’acciaio è una convenzione del modulo e non dimostra da sola una verifica locale completa delle pareti con Vx e Vy simultanei. |

Gli scostamenti richiedono un riesame delle ipotesi e del risultato prima della chiusura del relativo caso di validazione. Nessun valore ANTHEA è stato sostituito con il valore atteso.

# Riproducibilità della campagna

I file di input e le risposte integrali sono conservati in supporto/artefatti/validazione_ca_2026_09_25. I programmi indipendenti e il programma C# di richiamo delle API sono in supporto/test/ValidazioneCA20260925. I sorgenti di generazione del rapporto sono in supporto/script/validazione_ca_2026_09_25.

Ordine di esecuzione: reference_base.py genera i 20 casi originari; reference_extra.py genera le 68 estensioni; ValidazioneCA.csproj legge separatamente reference.json ed extra_reference.json e scrive actual_base.json e actual_extra.json. I risultati delle API sono acquisiti senza arrotondamento. I calcoli numerici delle schede derivano dai file di riferimento, non dall’output del motore.

Comando del programma di prova: dotnet run --project supporto/test/ValidazioneCA20260925 -c Release -- percorso_input.json percorso_output.json. Per una nuova build conservare la precedente cartella di artefatti e produrre una nuova sottocartella, senza sovrascrivere gli esiti storici.

## Copertura dei singoli dettagli

| Controllo del modulo | Casi che lo esercitano |
| --- | --- |
| Interferro minimo | DT-01, DT-02, DP-01, DP-02, DS-01, DS-02, DW-01, DW-02, ZG-01, ZG-02 |
| Copriferro nominale | DT-01, DT-02, DP-01, DP-02, DS-01, DS-02, DW-01, DW-02, ZG-01, ZG-02 |
| Margine copriferro barre longitudinali | DT-01, DT-02, DP-01, DP-02, DS-01, DS-02, DW-01, DW-02, ZG-01, ZG-02 |
| As,min inferiore | DT-01, DT-02, DS-01, DS-02 |
| As,max inferiore | DT-01, DT-02, DS-01, DS-02 |
| Staffe minime · inferiore | DT-01, DT-02 |
| Passo staffe · inferiore | DT-01, DT-02 |
| As,min superiore | DT-01, DT-02, DS-01, DS-02 |
| As,max superiore | DT-01, DT-02, DS-01, DS-02 |
| Staffe minime · superiore | DT-01, DT-02 |
| Passo staffe · superiore | DT-01, DT-02 |
| Trattenimento barre compresse | DT-01, DT-02 |
| Ancoraggio negli appoggi di estremità | DT-01, DT-02 |
| Barre trattenute dalle staffe | DT-01, DT-02, DP-01, DP-02, DW-01, DW-02, ZG-01, ZG-02 |
| Diametro longitudinale | DP-01, DP-02, ZG-01, ZG-02 |
| Interasse longitudinale | DP-01, DP-02, ZG-01, ZG-02 |
| Armatura longitudinale minima | DP-01, DP-02, ZG-01, ZG-02 |
| Armatura longitudinale massima | DP-01, DP-02 |
| Diametro staffe | DP-01, DP-02, ZG-01, ZG-02 |
| Passo staffe | DP-01, DP-02, ZG-01, ZG-02 |
| Interasse armatura principale | DS-01, DS-02 |
| Armatura secondaria | DS-01, DS-02 |
| Ripartizione armatura secondaria sulle facce | DS-01, DS-02 |
| Interasse armatura secondaria | DS-01, DS-02 |
| Bordi, appoggi e punzonamento | DS-01, DS-02 |
| Armatura verticale parete | DW-01, DW-02 |
| Armatura verticale massima | DW-01, DW-02 |
| Interasse verticale sulla sezione | DW-01, DW-02 |
| Armatura orizzontale per metro | DW-01, DW-02 |
| Interasse orizzontale | DW-01, DW-02 |
| Distribuzione e collegamenti fra facce | DW-01, DW-02 |
| Armatura massima nella giunzione | ZG-01, ZG-02 |

# Bibliografia e documentazione esterna

R1. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Decreto 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni. G.U. n.42 del 20 febbraio 2018, S.O. n.8. Capitolo 4: materiali, SLE, SLU, taglio, torsione, aderenza e dettagli; §7.9.5.2 per il modello esplicito delle pile; §10.2 per l’impiego dei codici di calcolo.

Apri la fonte R1

R2. Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Circolare 21 gennaio 2019 n.7. G.U. n.35 dell’11 febbraio 2019, S.O. n.5. Capitolo C4: §C4.1.2.2.4.5, formule C4.1.5–C4.1.10, per apertura delle fessure; §C4.1.2.3.4.2 e figura C4.1.12 per momento curvatura; §C4.1.6.1.3, tabella C4.1.IV, per copriferri. Nel PDF separato C4: pagine 8–11; la numerazione stampata appartiene alla pubblicazione integrale.

Apri la fonte R2

R3. CEN. EN 1992 1 1:2004 con correzioni applicabili. Eurocode 2 Design of concrete structures Part 1 1 General rules and rules for buildings. Riferimenti: §§3.1.7,3.2.7,4.4,6.1–6.3,7.3.4,8.2,8.4,8.7,8.8,9.2,9.3,9.5,9.6. I rinvii sono all’edizione di prima generazione; non alla revisione 2023. Il testo integrale della norma va consultato nell’edizione regolarmente disponibile al progettista.

Apri la fonte R3

R4. Biasioli F., Curbach M., Feldmann M., Mancini G., Poljanšek M. Eurocode 2 Background and Applications Design of Concrete Buildings Worked Examples. JRC, EUR 26566 EN, 2014, JRC89037. Capitolo 3 per SLU e SLE; capitolo 4 per dettagli, §4.1 e tabelle 4.1.2–4.1.9 per ancoraggi e sovrapposizioni, pagine PDF 115–118. Le tabelle possono includere riduzioni favorevoli non assunte in AN 01–02: non sono confronti diretti a parità di coefficienti.

Apri la fonte R4

R5. European Concrete Platform. Eurocode 2 Worked Examples. 2008. Esempio 7.3 Evaluation of crack amplitude, pagine interne 7 8 e 7 9, pagine PDF 102–103. Dato pubblicato wk = 0,184 mm; riproduzione FE 01 con i dati intermedi arrotondati della fonte.

Apri la fonte R5

R6. European Commission Joint Research Centre. Eurocode 2 Design of Concrete Buildings Worked Examples. Copia PDF del rapporto R4, utile per raggiungere direttamente le pagine delle tabelle di ancoraggio e dei dettagli.

Apri la fonte R6

R7. Formule analitiche di geometria e integrazione della presente campagna: area e inerzie dei rettangoli e delle corone circolari; area del poligono regolare inscritto; quadratura di Gauss Legendre per polinomi a tratti. Gli esempi costruiti sono riferimenti ripercorribili e non vengono attribuiti a prove sperimentali o a risultati pubblicati.

R8. Documentazione del comportamento implementato: sorgenti ANTHEA X.Core/CheckerSection.cs, ConcreteDetailing.cs, Ntc2018Checks.cs, ConcreteTensionCracking.cs, ConcreteTorsion.cs, MomentCurvature.cs, SectionMomentResistance.cs; X.Materiali/NtcCover.cs e MinimumConcrete.cs; GPC Model ConcreteMaterialEuropeanCommon e SteelMaterial. Sono fonti di implementazione, non autorità normative indipendenti.

Fonti online consultate il 25 settembre 2026. Ogni scheda distingue il risultato pubblicato, quando disponibile, dal riferimento costruito per questa campagna. Le formule del report sono riscritte con i dati degli esempi; i link rinviano ai documenti completi e ai paragrafi identificati.

# Validazione delle sezioni composte da ponte

Aggiornamento ponti del 26 settembre 2026

I benchmark definiti per i cinque metodi del modulo ponte hanno esito positivo: 503 casi delle suite ordinarie sono superati. Lo storico e le nuove curve sono confrontati anche con OpenSees 3.8.0, su 64 stati complessivi. L’evidenza riguarda i casi e le ipotesi descritti in questo documento; non attesta la validità generale del modello per qualsiasi ponte.

Il documento è destinato al responsabile dello sviluppo e al progettista che deve valutare l’impiego del modulo. Raccoglie modello matematico, dati dei casi, risultati attesi e ottenuti, criteri di confronto, riproducibilità e difetti ancora aperti. Il perimetro è il modulo della sezione composta da ponte, comprese le sue verifiche accessorie.

| Metodo | Evidenza principale | Esito e campo |
| --- | --- | --- |
| Cumulativo precedente | Soluzioni analitiche e regressioni | Coerente con il modello a sezione efficace comune |
| Storico lineare | Soluzioni analitiche e OpenSees elastico | Memoria al getto e ritiri verificati nei casi provati |
| Storico non lineare | Soluzioni analitiche e OpenSees | Sezione lorda e legami dichiarati |
| Momento curvatura | Analitica e 4 curve OpenSees | N costante e curvatura imposta |
| Forza deformazione | Analitica e 2 curve OpenSees | Curvatura costante e deformazione imposta |

## Conclusione operativa

I confronti indipendenti rafforzano la verifica dell’implementazione numerica. I modelli OpenSees e le scelte di discretizzazione sono stati predisposti nello stesso sviluppo: non sono una revisione eseguita da un progettista terzo né una validazione sperimentale.

La campagna separata sui difetti precedenti ha 4 casi superati, 0 non superati e 10 ignorati. Non sono conteggiati come successi. Le curve non lineari non comprendono l’instabilità locale di classe 4, la viscosità nel tempo o una verifica SLU completa.

# Modelli e convenzioni comuni

Il calcolo numerico risiede in GPCChecker.CompositeBridge. ANTHEA gestisce ingressi, selezione del metodo, risultati, grafici e archivi. Le leggi e i dati di catalogo provengono da Model; il metodo cumulativo richiama anche il solutore lineare preesistente di GPCChecker.Concrete.

| Grandezza | Convenzione |
| --- | --- |
| Coordinate | y = 0 all’interfaccia soletta acciaio; y positivo verso la soletta |
| Azioni | N positivo a trazione; M positivo comprime le fibre superiori |
| Piano di deformazione | ε(y) = ε₀ − κ y; ε dimensionless, κ in 1/mm nella libreria |
| Trasporto del momento | M(yᵣ) = M₀ + N yᵣ; M₀ = −Σ σᵢ Aᵢ yᵢ |
| Interfaccia | mm, MPa, kN, kNm; curve con κ in 1/m e ε in µε |
| Deformazione della fibra | εmecc = εtot − εgetto − εimposta |
| Azioni SLU | Gli incrementi N e M sono già combinati dall’utente; non si applicano ulteriori fattori alle azioni |

## Benchmark comune in cinque fasi

Sezione ad H con soletta: soletta 3000 × 250 mm; piattabanda superiore 500 × 25 mm; anima 14 × 1800 mm; piattabanda inferiore 700 × 30 mm. Armature assenti per isolare la soluzione chiusa. Ea = 210000 MPa, Ecm = 34077,1462 MPa. Larghezze efficaci disattivate; N applicato a y = 0.

| Fase | Stato | ΔN kN | ΔM kNm | φ | ψL | Δεcs µε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Solo acciaio | −100 | 1500 | 0 | 1 | 0 |
| G2 | Composta | −200 | 2000 | 2 | 1,1 | 0 |
| R1 | Ritiro | 0 | 0 | 1 | 0,55 | −100 |
| Q | Composta | 50 | −500 | 0 | 1 | 0 |
| R2 | Ritiro | 0 | 0 | 2 | 0,55 | −200 |

Il riferimento analitico integra aree, primi momenti e inerzie di elementi rettangolari e risolve un sistema 2 × 2. Il ritiro introduce εcs solo nel calcestruzzo. Le somme degli effetti sono calcolate direttamente nel test, senza richiamare i metodi di proprietà o tensione della libreria.

# Validazione del metodo cumulativo

Per ogni situazione il metodo riparte dalla geometria lorda, calcola i contributi di tutte le fasi incluse, valuta le riduzioni di anima e piattabande dalle tensioni cumulate e ripete fino alla convergenza della sezione efficace. Tutti i contributi della situazione sono ricalcolati sulla stessa geometria efficace.

Questo metodo non conserva lo stato deformativo costruttivo quando la sezione efficace cambia. Tale comportamento è una scelta del metodo, verificata dal test Class4_PriorSteelContributionIsRecomputedOnEachCommonEffectiveSection. Non deve essere interpretato come un integratore della storia del materiale.

## Riferimento geometrico del confronto

Nelle fasi composte il solutore nativo integra le piattabande lungo la loro linea media: trascura l’inerzia locale b t³/12 delle piattabande, mantenendo il termine di trasporto. Il benchmark cumulativo usa lo stesso modello a parete sottile; quello storico lineare usa i rettangoli pieni. Un confronto iniziale con i rettangoli pieni mostrava, ad esempio, −1,47158640 MPa invece di −1,47163232 MPa al lembo superiore del CLS dopo G2. La differenza è modellistica e non viene nascosta aumentando la tolleranza.

| Fase | Atteso MPa | Checker MPa | Scarto MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 36,2075414 | 36,2075414 | 7,11e-15 |
| G2 | 74,4979404 | 74,4979404 | 1,42e-14 |
| R1 | 77,6334032 | 77,6334032 | 0 |
| Q | 68,7996749 | 68,7996749 | 0 |
| R2 | 74,732312 | 74,732312 | 2,84e-14 |

Criterio del benchmark in cinque fasi: scarto assoluto ≤ 2 × 10⁻⁶ MPa per ciascun punto attivo di ciascuna fase. Le prove ordinarie comprendono carico nullo, trasporto del riferimento, due piastre inferiori, file di armatura opzionali, fessurazione per esclusione della soletta, φ/n, ritiro e iterazione di classe 4.

Evoluzione di due tensioni significative nel benchmark cumulativo. Le ascisse sono stati successivi, non tempi fisici.

# Validazione dello storico lineare

La fase attiva nuovi componenti senza tensioni nel piano deformato raggiunto al getto. Il riferimento di nascita è memorizzato per ogni fibra. Ogni incremento aggiunge le proprie azioni e deformazioni imposte; le tensioni pregresse restano memorizzate. Una fibra temporaneamente inattiva non porta risultanti ma conserva il proprio stato.

Il rapporto di omogeneizzazione è n = Ea/Ecm · (1 + ψL φ). Nel metodo storico modifica il modulo dei nuovi incrementi di calcestruzzo. Non riscrive le tensioni già acquisite e non costituisce una legge viscosa dipendente dall’età. La forma del rapporto modulare è documentata nel materiale JRC di Davaine [3]; il trattamento incrementale dello storico è l’ipotesi specifica di questa implementazione.

| Fase | ε₀ attesa µε | ε₀ Checker µε | κ attesa 1/m | κ Checker 1/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | -247,77556 | -247,77556 | 0,00022651883 | 0,00022651883 |
| G2 | -347,89805 | -347,89805 | 0,00037878366 | 0,00037878366 |
| R1 | -423,77406 | -423,77406 | 0,00042773504 | 0,00042773504 |
| Q | -415,38434 | -415,38434 | 0,00040053611 | 0,00040053611 |
| R2 | -558,08522 | -558,08522 | 0,00049269122 | 0,00049269122 |

Tolleranze: 2 × 10⁻¹² su ε₀, 2 × 10⁻¹⁴ 1/mm su κ e 2 × 10⁻⁷ MPa su ogni fibra attiva. Sono verificate tutte le fasi, non soltanto il risultato finale.

## Prove che distinguono una storia da una somma di carichi

Un caso analitico con due componenti assiali di uguale EA applica 40 kN all’acciaio, attiva il secondo componente e applica altri 40 kN. Risultano 300 MPa nell’acciaio e 50 MPa nel secondo componente. Se entrambi sono attivi dall’inizio, a pari N finale, i valori sono 200 e 100 MPa. Lo scarico dopo il getto può quindi lasciare tensioni residue autoequilibrate anche con legami elastici.

Sono inoltre provati getto a tensione nulla, ritiro libero, ritiro impedito internamente, ritiri multipli intercalati ai carichi, cambio del modulo senza nuove azioni, riattivazione, annullamento del calcolo e sequenze di oltre venti fasi. I riferimenti OpenSees elastici comprendono N–M, ritiro e getto dopo flessione.

## Classe 4

Lo storico lineare può iterare le aree efficaci mantenendo il medesimo stato materiale consolidato durante tutti i tentativi. I test controllano convergenza ed equilibrio; il confronto esterno OpenSees descritto qui usa aree lorde fisse. Non è quindi una validazione esterna dell’intera evoluzione delle larghezze efficaci.

# Validazione dello storico non lineare

La risposta è ottenuta integrando σᵢ Aᵢ e −σᵢ Aᵢ yᵢ. Due incognite, ε₀ e κ, soddisfano l’equilibrio N–M₀ mediante Newton, ricerca del passo e sottopassi. I tentativi iterativi non modificano la memoria consolidata; le variabili del materiale si accettano solo dopo l’equilibrio.

| Materiale | Legge adottata | Memoria e limite |
| --- | --- | --- |
| Carpenteria e armature | Bilineare con incrudimento isotropo | Deformazione plastica e accumulo; scarico elastico |
| Calcestruzzo | Inviluppo tabulato Model | Risposta sull’inviluppo; nessun danno o isteresi ciclica |
| Viscosità | Istantaneo φ = 0 oppure rifiuto di φ ≠ 0 | Nessuna evoluzione viscosa temporale |

## Controllo analitico di carico e scarico

Due fibre d’acciaio di area 100 mm² ciascuna, E = 200000 MPa, fy = 200 MPa, tangente post snervamento Et = 10000 MPa. N = 60 kN produce σ = 300 MPa ed ε = 0,011; scaricando N a zero rimane ε = 0,0095. I valori derivano direttamente dalla bilineare e dallo scarico con pendenza E.

| Quantità | Atteso | Checker | Scarto | Tolleranza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| epsilon carico | 0,011 | 0,011 | 1,73472e-18 | 1e-12 |
| epsilon residua scarico | 0,0095 | 0,0095 | 1,73472e-18 | 1e-12 |

## Confronto esterno della storia

| Storia | Stati | Max Δσ MPa | Max Δε |
| --- | --- | --- | --- |
| N–M elastico | 4 | 9,6833e-11 | 1,8735e-16 |
| Ciclo assiale plastico | 6 | 1,1039e-07 | 5,4731e-11 |
| Ciclo di flessione plastica | 6 | 0,00084431 | 7,6281e-09 |
| Ciclo N–M non proporzionale | 5 | 0,00048579 | 5,4868e-10 |
| Composta non lineare | 5 | 2,3647e-11 | 1,88e-16 |
| Ritiro libero della composta | 1 | 6,473e-12 | 1,7347e-18 |
| Getto dopo flessione e ritiro | 2 | 1,5137e-10 | 7,7954e-17 |

Per ciascuno dei 29 stati si confrontano piano, tensione e deformazione di ogni fibra. Massimo scarto misurato: 0,00084430977 MPa. Il confronto verifica il solutore e le leggi dichiarate, non le proprietà sperimentali dei materiali reali.

# Metodo momento curvatura

A ogni punto viene imposta una curvatura κ. Il solutore ricerca la sola ε₀ necessaria a mantenere N costante; il momento è una risultante, non un carico assegnato. Lo schema corrisponde alla procedura di sezione a curvatura imposta descritta dagli esempi ufficiali OpenSees [4].

L’avvio può essere vergine oppure riprendere una fase dello storico. Restano conservati εgetto, εimposta, stato plastico, componenti attivi e fattori elastici compatibili. Se viene richiesto un N diverso da quello iniziale, il precarico si applica a κ iniziale costante. Lo stato iniziale completo compare fra i punti della curva.

εᵢ = ε₀ − κ yᵢ − εgetto,ᵢ − εimposta,ᵢ
Rₙ(ε₀) = Σ σᵢ(εᵢ, stato precedente) Aᵢ − Nassegnato = 0
Mᵣ = −Σ σᵢ Aᵢ yᵢ + N yᵣ

## Soluzioni chiuse di controllo

Per il rettangolo 100 × 200 mm con E = 200000 MPa, I = b h³/12. Nel campo elastico M = EI κ. Per acciaio perfettamente plastico a N = 0, Mpl = fy b h²/4 e, dopo il primo snervamento, M = Mpl [1 − (κy/κ)²/3], con κy = fy/(E h/2). Il test usa 600 strisce e ammette uno scarto di 2 × 10⁻⁶ Mpl rispetto alla soluzione continua.

| Quantità | Atteso | Checker | Scarto | Tolleranza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M a kappa 1e-6 | 1,33333e+07 | 1,33333e+07 | 1,86265e-09 | 1e-05 |

Ciclo M–κ con acciaio bilineare e N = 0. I numeri indicano l’ordine dei sei stati; scarico e inversione mantengono la memoria.

Il metodo può attraversare un plateau di momento in controllo di curvatura. Non garantisce il superamento di ogni biforcazione o punto limite: un ramo assiale non raggiungibile viene segnalato e non sostituito con uno stato non equilibrato.

# Metodo forza deformazione

Si impongono ε alla quota yᵣ e una curvatura costante. Il piano è quindi noto: ε₀ = εᵣ + κ yᵣ. Le leggi costitutive restituiscono le tensioni, dalla cui integrazione si ottengono N e M. Non è richiesta l’inversione di una rigidezza assiale nulla: il metodo attraversa il plateau plastico N–ε.

Curvatura costante non significa momento nullo. Nella sezione mista il momento risultante rappresenta la reazione necessaria a mantenere il vincolo imposto. Il grafico N–ε è accompagnato da M nella tabella e dai valori del piano, così il vincolo è esplicito.

| Quantità | Atteso | Checker | Scarto | Tolleranza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N a epsilon 0.001 | 4e+06 | 4e+06 | 0 | 1e-06 |
| N a epsilon 0.005 | 5e+06 | 5e+06 | 0 | 1e-06 |

Il primo controllo usa il rettangolo elastico 100 × 200 mm: a ε = 0,001 si ha N = EA ε = 4 MN. Il secondo usa fy = 250 MPa e plasticità perfetta: a ε = 0,005 si ha N = A fy = 5 MN. Sono inoltre verificati scarico, inversione, κ non nulla e trasporto della quota di riferimento.

Ciclo N–ε dell’acciaio con incrudimento isotropo. Le croci Checker coincidono con i punti OpenSees alla scala del grafico.

## Curva della singola fibra

La vista σ–ε usa εmeccanica, non εtotale. La distinzione è essenziale dopo il getto o il ritiro: una fibra può avere una deformazione totale non nulla e tensione nulla. Il cursore dei due grafici seleziona lo stesso stato; i dati mostrano anche εgetto, εimposta ed εplastica.

# Confronto esterno delle nuove curve

Il riferimento è generato da OpenSees 3.8.0 con FiberSection, zeroLengthSection e DisplacementControl. Gli script non importano Checker e non leggono suoi risultati. Stessa discretizzazione e stesse leggi sono dati comuni di ingresso; piani e stati sono risolti separatamente. Il confronto non misura l’errore comune di discretizzazione.

| Caso | Stati | Max Δσ MPa | Max ΔN N | Max ΔM Nmm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mκ elastico eccentrico | 4 | 1,9081e-10 | 1,0288e-08 | 7,5638e-05 |
| Mκ ciclo plastico | 6 | 0,00010911 | 2,1433e-08 | 0,39475 |
| Mκ con compressione | 5 | 2,4622e-10 | 1,3562e-07 | 4,4532e-05 |
| Mκ sezione composta | 6 | 2,3331e-10 | 7,1537e-08 | 0,00030549 |
| Nε ciclo plastico | 7 | 1,0988e-09 | 9,944e-06 | 0,0016868 |
| Nε composta compressa | 7 | 3,6712e-10 | 4,5858e-06 | 0,00066924 |

Sono verificati 35 stati, incluse tensioni e deformazioni di ogni fibra. Massimo scarto tensionale: 0,000109108323 MPa. Per i casi assiali la curvatura del riferimento esterno è zero; κ non nulla e yᵣ diverso da zero hanno confronti analitici separati.

| Grandezza | Tolleranza assoluta | Quota relativa |
| --- | --- | --- |
| ε₀ e deformazioni delle fibre | 2 × 10⁻⁹ | 2 × 10⁻⁷ ¦atteso¦ |
| κ | 2 × 10⁻¹² 1/mm | 2 × 10⁻⁷ ¦atteso¦ |
| Tensioni | 5 × 10⁻⁴ MPa | 2 × 10⁻⁷ ¦atteso¦ |
| N | 0,02 N | 2 × 10⁻⁷ ¦atteso¦ |
| M | 5 Nmm | 2 × 10⁻⁷ ¦atteso¦ |

## Sensibilità dei percorsi plastici

La campagna ha usato 200, 2000 e 20000 sottopassi per tratto. Il ciclo Mκ con inversione ha richiesto 200000 sottopassi per soddisfare le tolleranze prefissate senza allargarle. Il riferimento finale usa 20000 negli altri casi. Questi valori servono al benchmark, non sono impostazioni consigliate per ogni calcolo.

Il numero di punti visualizzati e i sottopassi di integrazione sono distinti. Per un caso reale confrontare progressivamente punti, sottopassi e mesh; la convergenza del residuo di equilibrio da sola non prova l’indipendenza dal percorso discretizzato. Il confronto storico non lineare ha uno studio analogo, riportato nel README dei riferimenti.

# Dati dei modelli OpenSees

I riferimenti OpenSees usano la sezione seguente, distinta dall’H alto 1855 mm del benchmark in cinque fasi. Il confronto si svolge sui medesimi punti di integrazione, con due punti di Gauss per striscia. Non usa la geometria calcolata da Checker come valore atteso.

| Componente | b mm | h mm | y inferiore mm | Strisce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piastra inferiore | 200 | 20 | −300 | 4 |
| Anima | 10 | 280 | −280 | 28 |
| Piastra superiore | 150 | 15 | 0 | 4 |
| Soletta quando presente | 600 | 100 | 15 | 32 |

Acciaio elastico: E = 200000 MPa. Acciaio non lineare: stesso E, fy = 250 MPa, Et = 2000 MPa e Hiso = E Et/(E − Et), Hkin = 0. Il CLS elastico usa E = 30000 MPa. Il CLS non lineare usa i punti della tabella seguente; il parametro InitialModulus = 30000 MPa serve al predittore, mentre la pendenza iniziale della tabella è 22500 MPa.

| ε | −0,0035 | −0,002 | −0,001 | 0 | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σ MPa | −30 | −30 | −22,5 | 0 | 0 |

## Percorsi delle nuove curve

| Caso | Vincolo | Target assoluti in ordine |
| --- | --- | --- |
| Mκ elastico eccentrico | N = −100 kN | κ = 0,001; 0,005; 0; −0,005 1/m; yᵣ = −100 mm |
| Mκ ciclo plastico | N = 0 | κ = 0,002; 0,01; 0,04; 0; −0,04; 0 1/m |
| Mκ con compressione | N = −500 kN | κ = 0,002; 0,01; 0,03; 0; −0,03 1/m |
| Mκ sezione composta | N = −100 kN | κ = 0,001; 0,003; 0,008; 0,01; 0,003; 0 1/m |
| Nε ciclo plastico | κ = 0 | ε = 500; 2000; 6000; 4000; 0; −4000; 0 µε |
| Nε composta compressa | κ = 0 | ε = −250; −800; −1500; −2500; −3300; −1000; 0 µε |

Per le curve Mκ il precarico assiale è applicato con rotazione bloccata; prima di liberare la rotazione il riferimento OpenSees sostituisce la reazione con il momento corrispondente. Durante la curva varia il momento mantenendo N. Per Nε la rotazione resta bloccata a zero. Il momento è riportato all’origine salvo il caso eccentrico, che usa yᵣ = −100 mm.

# Percorsi del confronto storico esterno

Ogni riga elenca le risultanti totali dopo ciascuno stato, non gli incrementi. Il test Checker ricava gli incrementi per differenza. Il riferimento OpenSees mantiene lo stato dell’elemento tra i carichi, senza ricostruire il materiale plastico a ogni fase.

| Storia | N totale kN | M₀ totale kNm |
| --- | --- | --- |
| N–M elastico | 0; -500; 200; 0 | 100; 150; -100; 0 |
| Ciclo assiale plastico | 1000; 2400; 0; -3000; 0; 3500 | 169,627; 407,105; 0; -508,881; 0; 593,695 |
| Ciclo di flessione plastica | 0; 0; 0; 0; 0; 0 | 100; 200; 300; 0; -350; 0 |
| Ciclo N–M non proporzionale | -200; -400; 300; 0; 200 | 100; 250; 300; 0; -300 |
| Composta non lineare | 0; -500; -1000; 0; 0 | 100; 200; 300; 200; 0 |
| Ritiro libero della composta | 0 | 0 |
| Getto dopo flessione e ritiro | 0; -100 | 80; 120 |

Nel ritiro libero della composta entrambi i materiali sono elastici e il CLS riceve εcs = −200 µε. Nel caso con getto, prima si calcola il solo acciaio a M₀ = 80 kNm; il piano così ottenuto da OpenSees è il riferimento di nascita della soletta. Dopo il getto si applica il ritiro di −200 µε e poi la seconda coppia N–M della tabella.

Piano di nascita esterno del caso con getto: ε₀ = -0,0004539225697; κ = 2,676003098e-06 1/mm. La memoria è rappresentata nel riferimento elastico mediante InitStrainMaterial; la convenzione sottrae deformazione di nascita e deformazione imposta dalla deformazione totale.

## Criteri del confronto storico

Su ε si usa una tolleranza assoluta di 2 × 10⁻¹⁰, su κ 2 × 10⁻¹² 1/mm e su σ 2 × 10⁻⁵ MPa, più 2 × 10⁻⁷ del valore atteso. Nei tre stati più sensibili dopo inversione plastica il pavimento di confronto, motivato dallo studio dei sottopassi, è 2 × 10⁻⁸ su ε e 0,004 MPa su σ. Gli scarti effettivi sono molto inferiori al limite nei riferimenti finali.

Il riferimento storico usa 20000 sottopassi per fase e 200000 nel ciclo N–M non proporzionale. Il residuo OpenSees NormUnbalance è impostato a 0,001 nelle unità miste N e Nmm. Gli script si interrompono se OpenSees non converge e non salvano uno stato fallito come riferimento valido.

# Classe 4 e verifiche accessorie

Il benchmark del pannello compresso usa il sottopannello 2 dell’esempio JRC EUR 22898 EN, capitolo 17, pagina stampata 200 [1]: b = 492 mm, t = 8 mm, fy = 235 MPa, ψ = 0,406. Il benchmark a taglio usa l’esempio di ponte composto JRC [2]: hw = 2720 mm, tw = 18 mm, a = 8000 mm, E = 210000 MPa e ν = 0,3. I valori pubblicati sono arrotondati.

| Parametro | Pubblicato | Checker | Scarto | Tolleranza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k_sigma | 5,632 | 5,63187 | 0,000131868 | 0,001 |
| lambda | 0,912 | 0,912495 | 0,000495092 | 0,001 |
| rho | 0,871 | 0,870915 | 8,49098e-05 | 0,002 |
| k_tau | 5,802 | 5,8024 | 0,0004 | 0,001 |
| tau_cr | 48,22 | 48,2293 | 0,0093344 | 0,02 |

Questi confronti verificano coefficienti e riduzioni locali; non costituiscono un confronto esterno dell’intera sezione efficace di un ponte. Le curve non lineari restano lorde e non combinano la plasticità con la post instabilità delle piastre.

| Controllo | Prove disponibili | Limite della validazione |
| --- | --- | --- |
| Taglio dell’anima | Esempio JRC, rami di snellezza, pannelli quadrati e limiti | Verifica locale; nessuna torsione del cassone |
| Pioli uniformi | Espressioni di resistenza, geometria ammessa, flusso V S/I e segni | Connessione completa; nessuno scorrimento |
| Irrigidimenti e appoggi | Integrazione geometrica, eccentricità, soluzione secante, instabilità | Modello locale dichiarato; vincoli assegnati |
| Saldature e soletta | Espressioni normative, minimi, campi di applicazione | Controlli analitici interni; niente confronto FEM dedicato |
| N M V e fatica pioli | Soglie, inversioni, inviluppi dedicati, esclusione di dati mancanti | Accessori del cumulativo; non ricalcolati nei metodi storici |

Le verifiche accessorie applicano i coefficienti del set normativo selezionato. Le curve usano legami caratteristici: il superamento o meno del limite della legge costitutiva non è un esito SLU di progetto.

# Interfaccia e conservazione dei risultati

La nuova scheda Curve della sezione contiene i due tipi di curva, lo stato di partenza, il riferimento, il vincolo costante e l’incremento finale. La rampa parte dal valore iniziale e termina al valore iniziale più Δ; i segni possono essere positivi o negativi. La libreria accetta anche sequenze arbitrarie di valori assoluti, per cicli e inversioni.

Schermata della precedente campagna del 25 settembre, non acquisita nuovamente in questa revisione. Il cursore seleziona contemporaneamente stato di sezione e risposta della fibra.

## Controlli della presentazione

Le prove WPF verificano la nuova scheda, Mκ e Nε, numero di punti, fibra selezionata, cursore sincronizzato, segno di N, vincolo di curvatura, ripresa dal getto, salvataggio delle preferenze, riapertura della scheda e segnalazione dei risultati da ricalcolare. È controllato anche che una curvatura piccola non venga visualizzata come zero.

Il CSV delle curve contiene tutti i punti e tutte le fibre, inclusi stato di completamento, quota, tensione e deformazioni totale, al getto, imposta, meccanica e plastica. I punti non convergenti non vengono accettati. Se la curva si interrompe, rimane visibile l’ultimo stato valido con un messaggio esplicito.

Il risultato di una curva è distinto da quello delle fasi. Cambiare geometria o materiale invalida l’esportazione del risultato precedente finché non viene ricalcolato. Le opzioni delle curve non cancellano quelle del metodo cumulativo o storico.

# Aggiornamento dei difetti e approssimazioni

La nuova esecuzione distingue le correzioni dimostrate dai casi ancora esclusi. I quattro test del costruttore con acciaio nullo sono superati. Anche ZeroCompositeActionShouldReportSameIntegrationInertiaAsNonzeroAction è ora superato nella suite ordinaria di integrazione.

| Controllo | Esito attuale | Evidenza |
| --- | --- | --- |
| Costruttore con acciaio nullo | 4 superati | Constructor_NullSteelShouldHonorDocumentedContract |
| Inerzia indipendente dal carico nullo | Superato | Suite BridgeAudit ordinaria |
| Riferimento ruotato | 3 ignorati | Non verificato in questa campagna |
| Acciaio immerso nel CLS | 4 ignorati | Non verificato in questa campagna |
| Asse neutro globale | 3 ignorati | Non verificato in questa campagna |

## Due piastre inferiori

L’implementazione attuale conserva le due piastre reali nel calcolo delle proprietà e nello storico e ne tratta separatamente gli sbalzi efficaci. Superano la nuova campagna TwoBottomPlatesFollowNavierOnTheRealPlates, TwoBottomPlatesAreSeparateOutstands e TwoBottomPlatesInTheHistoryMethod. La precedente descrizione di un unico rettangolo equivalente è superata per questi percorsi. Il caso parametrico e le formule di area, baricentro e inerzia sono riportati nei test sorgente.

Le tensioni disegnate alle facce nel metodo non lineare usano le fibre vicine, senza estrapolazioni oltre il legame costitutivo. I massimi riportati sono massimi sui punti di integrazione. Occorre raffinare la mesh se gli estremi o la posizione dell’asse neutro sono sensibili.

Restano fuori dal campo validato: viscosità dipendente dall’età, connessione parziale, danno ciclico del CLS, instabilità globale, torsione di cassoni, interazione post critica plastica di classe 4 e risposta tridimensionale. L’API a fibre è generica, ma questa campagna non valida una famiglia completa di cassoni.

# Inventario delle prove numeriche

Suite CompositeBridge: 215 casi superati. Suite BridgeAudit ordinaria: 288 casi superati. Totale 503. I casi parametrizzati sono contati singolarmente; i sei test delle curve OpenSees comprendono complessivamente 35 stati. Il confronto storico OpenSees conta 29 test, uno per stato.

| Classe di test CompositeBridge | Casi |
| --- | --- |
| BridgeHandCalculationTests | 58 |
| CompositeBridgeApiTests | 18 |
| GenericSectionServicesTests | 13 |
| HBridgeHistoryTests | 17 |
| HistoryBehaviorTests | 25 |
| HistoryNonlinearTests | 10 |
| HistoryPresentationTests | 12 |
| OpenSeesReferenceTests | 29 |
| SectionResponseOpenSeesTests | 6 |
| SectionResponseTests | 23 |
| ValidationDossierTests | 4 |

Il dossier aggiunge quattro prove con emissione dei valori numerici: cinque fasi cumulative, cinque fasi storiche lineari, benchmark pubblicati e soluzioni chiuse non lineari / curve. La loro soluzione attesa è analitica e scritta nello sviluppo; non è etichettata come validazione di terzi.

## Criteri di accettazione

Ogni prova confronta grandezze significative e verifica invarianti fisiche: segni, equilibrio, conservazione dello stato, compatibilità del getto, ordine delle fasi e comportamento in scarico. I confronti con la stessa libreria o con snapshot precedenti sono regressioni; verificano la stabilità del comportamento, non l’esattezza fisica di per sé.

# Inventario delle prove di integrazione

| Classe di test BridgeAudit ordinaria | Casi |
| --- | --- |
| BridgeElasticStagesTests | 72 |
| BridgeHistoryIntegrationTests | 12 |
| BridgeLoadReferenceTests | 25 |
| BridgeLocalDetailsTests | 39 |
| BridgeMigrationSnapshotTests | 8 |
| BridgeModuleStagesTests | 65 |
| BridgeResponseIntegrationTests | 8 |
| BridgeShearConnectionTests | 44 |
| BridgeShrinkageTests | 15 |

Gli otto casi BridgeResponseIntegrationTests verificano unità, rampa, origine storica, CSV, valori fuori campo e conservazione delle preferenze. Sono stati rieseguiti anche contro la DLL finale copiata in ANTHEA.

## Regressioni della vista

La suite WPF eseguita nella precedente campagna controllava geometria, tensioni, proprietà, ritiro, taglio, pioli, dettagli, storico e vista separata. La nuova scheda dispone di una prova dedicata e della stessa prova richiamata dal collaudo completo del modulo. Le schermate e i conteggi dei controlli sono archiviati negli artefatti di questa revisione.

Nel banco di prova automatico sono soppressi i tooltip: la creazione e chiusura rapida delle finestre sotto il puntatore causava un riferimento WPF a un handle già distrutto. La soppressione è limitata alla modalità smoke; i tooltip dell’applicazione restano attivi.

# Riproducibilità e identificazione

I test numerici risiedono nel repository Checker. Documentazione, script di impaginazione, schermate, log e dati del dossier risiedono sotto supporto in ANTHEA. OpenSees e Matplotlib sono strumenti di prova e documentazione; non sono dipendenze dell’applicazione distribuita.

| Elemento | Posizione |
| --- | --- |
| Calcolo delle fasi | Checker/GPCChecker.CompositeBridge/History |
| Curve della sezione | BridgeSectionResponseAnalysis e HBridgeSectionResponse |
| Test e riferimenti esterni | Checker/GPCChecker.Test.CompositeBridge/Validation |
| Audit applicativo | Checker/GPCChecker.Test.BridgeAudit |
| Evidenze di questa revisione | ANTHEA/supporto/artefatti/validazione_integrata_2026_09_26 |
| Generatore del dossier | ANTHEA/supporto/scripts/Build-IntegratedValidation.py |

## Ripetizione delle prove

dotnet test supporto/test/BridgeValidationCurrent -c Release

dotnet test GPCChecker.Test.BridgeAudit -c Release
  --filter "TestCategory!=KnownBug&TestCategory!=ConstructorRegression"

dotnet test GPCChecker.Test.BridgeAudit -c Release
  --filter "TestCategory=KnownBug|TestCategory=ConstructorRegression"

Impostare BRIDGE_VALIDATION_OUTPUT a una cartella di artefatti per emettere i JSON del dossier. I riferimenti sono rigenerabili con Python 3.12 e openseespy 3.8.0.0: opensees_reference.py per lo storico; opensees_curves.py con 20000 sottopassi base per le curve. Nel ciclo Mκ più sensibile lo script moltiplica il valore base per dieci.

## Impronte SHA256

GPCChecker.CompositeBridge.dll

A2E257D3ED8EEA2E709C1CAF2D7346661AB37FA62C8C8893445F89B16BCE47C7

GPCChecker.Concrete.dll

F0FE4A4B0920B9B2D3504A21BEFDB43E2393C28E21C7A76DE355F56B24637337

GPCModel.dll

D2FE73986DEA38198A53B2900621F693A1DDBE3B734587D01BD5ECF0E34E8D9A

Riferimento OpenSees storico

49C43106747AA529EDB3F85A9B5C246A0EBBCE6DE99E8D102945D3BE9FE10DA5

Riferimento OpenSees curve

68FA4A74C41667C1D09894B3BF04922DE65C516AABD094DCE6C863CE543133EB

# Riferimenti bibliografici della parte ponti

I rimandi numerici [1]–[7] dei capitoli ponti appartengono a questa bibliografia; sono distinti dai rimandi R1–R8 dei capitoli CA.

Le edizioni richiamate sono quelle implementate dal modulo e dai benchmark. Questo dossier verifica l’implementazione dichiarata; non sostituisce il controllo delle norme e degli allegati nazionali applicabili alla singola commessa.

[1] JRC EUR 22898 EN, 2007 · Commentary and worked examples to EN 1993 1 5. Capitolo 17, sottopannello 2, pagina stampata 200, pagina PDF 214.

https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-12/EUR22898EN.pdf

[2] JRC, 2012 · Bridge Design to Eurocodes Worked examples. Capitolo 6, verifica a taglio, pagina stampata 130.

https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/Bridge_Design-Eurocodes-Worked_examples-main_only.pdf

[3] L. Davaine, JRC, 2013 · Worked examples on bridge design with Eurocodes. Rapporti modulari, slide 11 e 14.

https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/D1.8Davaine.pdf

[4] OpenSees Examples Manual · Example 2, Moment Curvature Analysis of a RC Section. Procedura con controllo della rotazione della sezione.

https://opensees.berkeley.edu/OpenSees/manuals/ExamplesManual/HTML/3886.htm

[5] OpenSeesPy · Documentazione del materiale Hardening e dei parametri di incrudimento.

https://openseespydoc.readthedocs.io/en/latest/src/Hardening.html

[6] OpenSeesPy · Documentazione del materiale ElasticMultiLinear.

https://openseespydoc.readthedocs.io/en/stable/src/ElasticMultiLinear.html

[7] Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti · D M 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni. GU 42 del 20 febbraio 2018, supplemento ordinario 8.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

## Giudizio sul campo provato

I metodi risultano numericamente coerenti con i riferimenti dichiarati nei casi provati. L’evidenza più forte è il confronto su piani e fibre con un solutore esterno; quella più limitata riguarda le parti verificate solo con formule locali o regressioni. Prima di estendere l’uso occorrono confronti mirati per nuove geometrie, legami, percorsi, instabilità e vincoli. I difetti aperti e i limiti di modello devono restare associati ai risultati.

# Esempi espliciti dei nuovi test applicativi

La suite ANTHEA del 26 settembre aggiunge 2957 asserzioni ai 117 controlli preesistenti, tutti superati. Il conteggio comprende le singole fibre, non 3074 esempi distinti. I seguenti casi esplicitano gli ingressi e i risultati principali; metodi.json conserva tutti i confronti, incluse tolleranze e valori non arrotondati.

| Famiglia | Esempi |
| --- | --- |
| Cumulativo | EL0 1 ed EL0 2 |
| Storico lineare | EL1 1 ed EL1 2 |
| Storico non lineare in campo elastico | EL2 1 ed EL2 2 |
| Getto e scarico | GET1/GET2 e SC1/SC2, due momenti ciascuno |
| Ritiro ripetuto | RIT 1 e RIT 2 |
| Momento curvatura | MK 1 e MK 2 |
| Forza deformazione | NE 1 e NE 2 |
| Plasticizzazione | PL 1 e PL 2 |
| Rapporto modulare | HOM 1 e HOM 2 |

## Geometria comune e convenzioni

Solo carpenteria saldata, nessuna riduzione di classe 4 nei riferimenti analitici. Rettangoli (b;h;y): (500;25;−12,5), (14;1800;−925), (700;30;−1840), in mm. E = 210000 MPa. y = 0 è la sommità della carpenteria, N è positivo a trazione e ε(y) = ε0−κy.

A = 500×25 + 14×1800 + 700×30 = 58700 mm². S = 12500×(−12,5)+25200×(−925)+21000×(−1840) = -62106250 mm³; yc = S/A = -1058,02810903 mm.

| Rettangolo | b h³/12 mm⁴ | A(y−yc)² mm⁴ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 651041,666667 | 13664112834,6 |
| 2 | 6804000000 | 445951240,354 |
| 3 | 1575000 | 12841080803,6 |

I = Σ [bh³/12 + A(y−yc)²] = 33757370920,3 mm⁴. EA = 12327000000 N; EI = 7,08904789326e+15 Nmm². Formule elementari di Navier e trasporto delle inerzie; confronto indipendente, non benchmark pubblicato.

## Due soluzioni N M per ciascuno dei tre metodi

Esempio 1: N = -200 kN, M0 = 100 kNm alla quota 0. Mc = 100×10⁶ + (-200×1000)×(-1058,02810903) = 311605621,806 Nmm. κ = Mc/(EI) = 4,39559199624e-08 1/mm. ε0 = (-200×1000)/(12327000000) + κ×(-1058,02810903) = -6,27311466192e-05.

σ(y) = 210000[(-6,27311466192e-05)−(4,39559199624e-08)y]. Alle facce y = 0 e −1855 mm: σsup = -13,17354079 MPa; σinf = 3,94948783133 MPa. Il cumulativo espone le facce; lo storico confronta la stessa retta a ogni coordinata di integrazione, senza attribuire alla fibra interna la quota del bordo.

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| EL0-1 | tensione cumulativa analitica | -13,1735408 | -13,1735408 |
| EL0-1 | tensione cumulativa analitica | -12,9427722 | -12,9427722 |
| EL0-1 | tensione cumulativa analitica | 3,67256554 | 3,67256554 |
| EL0-1 | tensione cumulativa analitica | 3,94948783 | 3,94948783 |
| EL1-1 | deformazione assiale analitica | -6,27311466e-05 | -6,27311466e-05 |
| EL1-1 | curvatura analitica | 4,395592e-08 | 4,395592e-08 |
| EL2-1 | deformazione assiale analitica | -6,27311466e-05 | -6,27311466e-05 |
| EL2-1 | curvatura analitica | 4,395592e-08 | 4,395592e-08 |

Esempio 2: N = 150 kN, M0 = -80 kNm alla quota 0. Mc = -80×10⁶ + (150×1000)×(-1058,02810903) = -238704216,354 Nmm. κ = Mc/(EI) = -3,36722533052e-08 1/mm. ε0 = (150×1000)/(12327000000) + κ×(-1058,02810903) = 4,77946012968e-05.

σ(y) = 210000[(4,77946012968e-05)−(-3,36722533052e-08)y]. Alle facce y = 0 e −1855 mm: σsup = 10,0368662723 MPa; σinf = -3,08016000271 MPa. Il cumulativo espone le facce; lo storico confronta la stessa retta a ogni coordinata di integrazione, senza attribuire alla fibra interna la quota del bordo.

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| EL0-2 | tensione cumulativa analitica | 10,0368663 | 10,0368663 |
| EL0-2 | tensione cumulativa analitica | 9,86008694 | 9,86008694 |
| EL0-2 | tensione cumulativa analitica | -2,86802481 | -2,86802481 |
| EL0-2 | tensione cumulativa analitica | -3,08016 | -3,08016 |
| EL1-2 | deformazione assiale analitica | 4,77946013e-05 | 4,77946013e-05 |
| EL1-2 | curvatura analitica | -3,36722533e-08 | -3,36722533e-08 |
| EL2-2 | deformazione assiale analitica | 4,77946013e-05 | 4,77946013e-05 |
| EL2-2 | curvatura analitica | -3,36722533e-08 | -3,36722533e-08 |

## Getto senza carico e scarico

GET1 1 e GET2 1: primo incremento N = 0, M = 100 kNm, solo acciaio. κ1 = 100×10⁶/(7,08904789326e+15) = 1,41062666674e-08; ε01 = κ1 yc = -1,49248266475e-05. Nella fase di getto ΔN = ΔM = 0: εgetto(y)=ε01−κ1y; εmecc = εtot−εgetto = 0, quindi σCLS = σbarre = 0. Il test confronta il piano al getto su tutte le fibre di CLS e armatura nei due metodi storici.

SC1 1 e SC2 1: solo acciaio, incrementi M = 100 e -100 kNm. κ2 = κ1−κ1 = 0; ε02 = ε01−ε01 = 0; tutte le tensioni finali attese sono nulle. Si tratta di scarico elastico; il getto non appartiene a questa seconda sequenza.

GET1 2 e GET2 2: primo incremento N = 0, M = -80 kNm, solo acciaio. κ1 = -80×10⁶/(7,08904789326e+15) = -1,12850133339e-08; ε01 = κ1 yc = 1,1939861318e-05. Nella fase di getto ΔN = ΔM = 0: εgetto(y)=ε01−κ1y; εmecc = εtot−εgetto = 0, quindi σCLS = σbarre = 0. Il test confronta il piano al getto su tutte le fibre di CLS e armatura nei due metodi storici.

SC1 2 e SC2 2: solo acciaio, incrementi M = -80 e 80 kNm. κ2 = κ1−κ1 = 0; ε02 = ε01−ε01 = 0; tutte le tensioni finali attese sono nulle. Si tratta di scarico elastico; il getto non appartiene a questa seconda sequenza.

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| SC1-1 | scarico elastico completo | 0 | 5,55111512e-16 |
| SC1-2 | scarico elastico completo | 0 | 4,4408921e-16 |
| SC2-1 | scarico elastico completo | 0 | 5,33057182e-16 |
| SC2-2 | scarico elastico completo | 0 | 1,60976446e-16 |

## Ritiro ripetuto e omogeneizzazione

RIT 1 lineare e RIT 2 non lineare: 24 fasi di ritiro da −1 µε ciascuna; φ = 0 e ψL = 0,55. εimposta,CLS = Σ24(−1×10⁻⁶) = −24×10⁻⁶; εimposta,armatura = 0. Le azioni esterne sono nulle, quindi ΣσiAi = 0 e −ΣσiAiyi = 0. Il ritiro è un ingresso; la deformazione meccanica e le tensioni autoequilibrate sono risultati, non vanno poste uguali a −24 µε.

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| RIT-1 | ritiro incrementale cumulato | -2,4e-05 | -2,4e-05 |
| RIT-1 | equilibrio N integrato | 0 | -3,89377419e-11 |
| RIT-1 | equilibrio M integrato | 0 | 2,25227268e-08 |
| RIT-2 | ritiro incrementale cumulato | -2,4e-05 | -2,4e-05 |
| RIT-2 | equilibrio N integrato | 0 | -5,87760951e-11 |
| RIT-2 | equilibrio M integrato | 0 | -2,21807568e-08 |

HOM 1: C35/45, Ecm = 22000[(35+8)/10]^0,3 = 34077,1461992 MPa; φ = 0.5, ψL = 1. n = (210000/34077,1461992)×(1+0.5) = 9,24373180074; Eeff = Ecm/(1+φ) = 22718,0974661 MPa. Unica fase composta N = −200 kN e M0 = 100 kNm. L’ingresso Da n deve riprodurre piano e tensioni dell’ingresso Da φ.

HOM 2: C35/45, Ecm = 22000[(35+8)/10]^0,3 = 34077,1461992 MPa; φ = 2, ψL = 1. n = (210000/34077,1461992)×(1+2) = 18,4874636015; Eeff = Ecm/(1+φ) = 11359,0487331 MPa. Unica fase composta N = −200 kN e M0 = 100 kNm. L’ingresso Da n deve riprodurre piano e tensioni dell’ingresso Da φ.

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| HOM-1 | storico phi/n equivalente | -9,87006699e-06 | -9,87006699e-06 |
| HOM-1 | storico phi/n curvatura | 9,68047165e-09 | 9,68047165e-09 |
| HOM-2 | storico phi/n equivalente | -1,6217017e-05 | -1,6217017e-05 |
| HOM-2 | storico phi/n curvatura | 1,37997456e-08 | 1,37997456e-08 |

# Sviluppo delle curve e della plasticizzazione

MK 1: origine dopo una fase nulla di solo acciaio, quattro punti oltre lo stato iniziale e due sottopassi per punto. N = −50 kN = −50000 N; yr = yc. Δκ = -1×0,00001 1/m = -1e-08 1/mm. A ogni punto ε0 = N/(EA)+κyc. Mr = M0+Nyc = EIκ; al termine Mr = 7,08904789326e+15×(-1e-08) = -70890478,9326 Nmm = -70,8904789326 kNm.

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| MK-1 | M=EIκ al baricentro | 0 | 5,21540642e-08 |
| MK-1 | M=EIκ al baricentro | -17722619,7 | -17722619,7 |
| MK-1 | M=EIκ al baricentro | -35445239,5 | -35445239,5 |
| MK-1 | M=EIκ al baricentro | -53167859,2 | -53167859,2 |
| MK-1 | M=EIκ al baricentro | -70890478,9 | -70890478,9 |
| MK-1 | conversione incremento 1/m o microdeformazioni | -1e-08 | -1e-08 |

MK 2: origine dopo una fase nulla di solo acciaio, quattro punti oltre lo stato iniziale e due sottopassi per punto. N = −50 kN = −50000 N; yr = yc. Δκ = 1×0,00001 1/m = 1e-08 1/mm. A ogni punto ε0 = N/(EA)+κyc. Mr = M0+Nyc = EIκ; al termine Mr = 7,08904789326e+15×(1e-08) = 70890478,9326 Nmm = 70,8904789326 kNm.

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| MK-2 | M=EIκ al baricentro | 0 | 5,21540642e-08 |
| MK-2 | M=EIκ al baricentro | 17722619,7 | 17722619,7 |
| MK-2 | M=EIκ al baricentro | 35445239,5 | 35445239,5 |
| MK-2 | M=EIκ al baricentro | 53167859,2 | 53167859,2 |
| MK-2 | M=EIκ al baricentro | 70890478,9 | 70890478,9 |
| MK-2 | conversione incremento 1/m o microdeformazioni | 1e-08 | 1e-08 |

NE 1: stessi origine e passi; κ = 0, εr finale = -1×10 µε = -1e-05. ε0 = εr; σ = Eε = -2,1 MPa; N = EAε = 12327000000×(-1e-05) = -123270 N = -123,27 kN. Il momento al baricentro è nullo; M0 = −Nyc.

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| NE-1 | N=EAε | 0 | 0 |
| NE-1 | N=EAε | -30817,5 | -30817,5 |
| NE-1 | N=EAε | -61635 | -61635 |
| NE-1 | N=EAε | -92452,5 | -92452,5 |
| NE-1 | N=EAε | -123270 | -123270 |
| NE-1 | conversione incremento 1/m o microdeformazioni | -1e-05 | -1e-05 |

NE 2: stessi origine e passi; κ = 0, εr finale = 1×10 µε = 1e-05. ε0 = εr; σ = Eε = 2,1 MPa; N = EAε = 12327000000×(1e-05) = 123270 N = 123,27 kN. Il momento al baricentro è nullo; M0 = −Nyc.

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| NE-2 | N=EAε | 0 | 0 |
| NE-2 | N=EAε | 30817,5 | 30817,5 |
| NE-2 | N=EAε | 61635 | 61635 |
| NE-2 | N=EAε | 92452,5 | 92452,5 |
| NE-2 | N=EAε | 123270 | 123270 |
| NE-2 | conversione incremento 1/m o microdeformazioni | 1e-05 | 1e-05 |

PL 1: acciaio elastoplastico perfetto con fy esplicitamente assegnato a 235 MPa; κ = 0 e ε = 3000×10⁻⁶. εy = 235/210000 = 0,00111904761905; ε > εy. σ = 235 MPa; N = 235×58700 = 13794500 N; εp = 3000×10⁻⁶−235/210000 = 0,00188095238095. Carico monotono: p accumulata = |εp|. Lo stato iniziale deve restare scarico dopo il calcolo dei punti successivi.

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| PL-1 | plateau N=fy A | 13794500 | 13794500 |
| PL-1 | deformazione plastica analitica | 0,00188095238 | 0,00188095238 |
| PL-1 | accumulo monotono | 0,00188095238 | 0,00188095238 |

PL 2: acciaio elastoplastico perfetto con fy esplicitamente assegnato a 235 MPa; κ = 0 e ε = 4000×10⁻⁶. εy = 235/210000 = 0,00111904761905; ε > εy. σ = 235 MPa; N = 235×58700 = 13794500 N; εp = 4000×10⁻⁶−235/210000 = 0,00288095238095. Carico monotono: p accumulata = |εp|. Lo stato iniziale deve restare scarico dopo il calcolo dei punti successivi.

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| PL-2 | plateau N=fy A | 13794500 | 13794500 |
| PL-2 | deformazione plastica analitica | 0,00288095238 | 0,00288095238 |
| PL-2 | accumulo monotono | 0,00288095238 | 0,00288095238 |

# Riproduzione dei test applicativi aggiornati

Eseguire dalla radice ANTHEA: dotnet run --project supporto/test/X.Verifiche -c Release -- --bridge. Per i soli nuovi metodi: --bridge-methods. Impostare BRIDGE_METHOD_OUTPUT al percorso di un file JSON per acquisire i confronti numerici. I sorgenti sono BridgeSectionChecks.cs e BridgeMethodChecks.cs; gli hash delle librerie sono conservati negli artefatti della campagna.

Le 503 prove ordinarie delle suite MSTest e le 3074 asserzioni del programma ANTHEA hanno granularità diversa e non vengono sommate come numero di esempi indipendenti. Le quattro prove del costruttore corretto sono elencate separatamente; dieci prove ignorate non sono successi. Le schermate WPF conservate appartengono alla campagna precedente. Gli 88 esempi CA mantengono data, build e scostamenti originari.

Esito dell’integrazione: concordanza nei casi numerici rieseguiti e nelle conversioni dell’interfaccia di calcolo. I confronti sulle fibre non certificano la normativa applicabile a un intero ponte e non estendono il campo dei metodi storici a taglio, connessione o instabilità non inclusi.

# Sviluppo numerico del benchmark composto in cinque fasi

Per rendere ripercorribili i casi CU e HL si riportano anche i coefficienti del sistema. Carpenteria come sopra; soletta 3000×250 mm, Ac = 750000 mm², yc,CLS = 125 mm, Ic = 3000×250³/12 = 3906250000 mm⁴. Armature disattivate; Eacciaio = 210000 MPa, Ecm = 34077,14619918933 MPa. Tutte le azioni sono applicate alla quota 0.

Porre A = ΣEiAi, B = −ΣEiAi yi e D = ΣEi(Ii+Ai yi²). Risolvere [A B; B D][Δε0;Δκ] = [n;m], con n = ΔN + Ec,eff Ac Δεcs e m = ΔM − Ec,eff Ac yc,CLS Δεcs. Pertanto Δε0 = (Dn−Bm)/(AD−B²), Δκ = (Am−Bn)/(AD−B²). Unità: A in N, B in Nmm, D in Nmm², n in N, m in Nmm.

## Modello a linea media nelle fasi composte cumulative

G1: φ = 0, ψL = 1; Ec,eff = 34077,14619918933/(1+φψL) = 34077,1462 MPa. ΔN = -100 kN, ΔM = 1500 kNm, Δεcs = 0×10⁻⁶. A = 12327000000, B = 1,30423125e+13, D = 2,0888181125e+16. n = -100000, m = 1500000000; AD−B² = 8,738669338e+25.

Δε0 = [(2,08881811e+16)×(-100000)−(1,30423125e+13)×(1,5e+09)]/(8,73866934e+25) = -0,0002477755597; Δκ = [(1,2327e+10)×(1,5e+09)−(1,30423125e+13)×(-100000)]/(8,73866934e+25) = 2,2651882666e-07 1/mm.

Acciaio a y = −1855 mm: σ = 210000Σ(Δε0+1855Δκ) = 36,207541388 MPa; Checker = 36,207541388 MPa. Tolleranza assoluta 2×10⁻⁶ MPa.

G2: φ = 2, ψL = 1.1; Ec,eff = 34077,14619918933/(1+φψL) = 10649,10819 MPa. ΔN = -200 kN, ΔM = 2000 kNm, Δεcs = 0×10⁻⁶. A = 20313831140, B = 1,2043958607e+13, D = 2,1054105972e+16. n = -200000, m = 2000000000; AD−B² = 2,8263261458e+26.

Δε0 = [(2,1054106e+16)×(-200000)−(1,20439586e+13)×(2e+09)]/(2,82632615e+26) = -0,0001001255232; Δκ = [(2,03138311e+10)×(2e+09)−(1,20439586e+13)×(-200000)]/(2,82632615e+26) = 1,5226994969e-07 1/mm.

Acciaio a y = −1855 mm: σ = 210000Σ(Δε0+1855Δκ) = 74,497940416 MPa; Checker = 74,497940416 MPa. Tolleranza assoluta 2×10⁻⁶ MPa.

R1: φ = 1, ψL = 0.55; Ec,eff = 34077,14619918933/(1+φψL) = 21985,25561 MPa. ΔN = 0 kN, ΔM = 0 kNm, Δεcs = -100×10⁻⁶. A = 28815941709, B = 1,0981194786e+13, D = 2,1231233275e+16. n = -1648894,1709, m = 206111771,37; AD−B² = 4,9121134154e+26.

Δε0 = [(2,12312333e+16)×(-1648894,17)−(1,09811948e+13)×(206111771)]/(4,91211342e+26) = -7,5876526347e-05; Δκ = [(2,88159417e+10)×(206111771)−(1,09811948e+13)×(-1648894,17)]/(4,91211342e+26) = 4,8952723256e-08 1/mm.

Acciaio a y = −1855 mm: σ = 210000Σ(Δε0+1855Δκ) = 77,633403227 MPa; Checker = 77,633403227 MPa. Tolleranza assoluta 2×10⁻⁶ MPa.

Q: φ = 0, ψL = 1; Ec,eff = 34077,14619918933/(1+φψL) = 34077,1462 MPa. ΔN = 50 kN, ΔM = -500 kNm, Δεcs = 0×10⁻⁶. A = 37884859649, B = 9,8475800438e+12, D = 2,1420169066e+16. n = 50000, m = -500000000; AD−B² = 7,14525266e+26.

Δε0 = [(2,14201691e+16)×(50000)−(9,84758004e+12)×(-500000000)]/(7,14525266e+26) = 8,389904123e-06; Δκ = [(3,78848596e+10)×(-500000000)−(9,84758004e+12)×(50000)]/(7,14525266e+26) = -2,7199610359e-08 1/mm.

Acciaio a y = −1855 mm: σ = 210000Σ(Δε0+1855Δκ) = 68,799674877 MPa; Checker = 68,799674877 MPa. Tolleranza assoluta 2×10⁻⁶ MPa.

R2: φ = 2, ψL = 0.55; Ec,eff = 34077,14619918933/(1+φψL) = 16227,21248 MPa. ΔN = 0 kN, ΔM = 0 kNm, Δεcs = -200×10⁻⁶. A = 24497409357, B = 1,152101133e+13, D = 2,1141263851e+16. n = -2434081,8714, m = 304260233,92; AD−B² = 3,8517249281e+26.

Δε0 = [(2,11412639e+16)×(-2434081,87)−(1,15210113e+13)×(304260234)]/(3,85172493e+26) = -0,00014270217554; Δκ = [(2,44974094e+10)×(304260234)−(1,15210113e+13)×(-2434081,87)]/(3,85172493e+26) = 9,2157859098e-08 1/mm.

Acciaio a y = −1855 mm: σ = 210000Σ(Δε0+1855Δκ) = 74,732312026 MPa; Checker = 74,732312026 MPa. Tolleranza assoluta 2×10⁻⁶ MPa.

## Rettangoli pieni nello storico lineare

G1: φ = 0, ψL = 1; Ec,eff = 34077,14619918933/(1+φψL) = 34077,1462 MPa. ΔN = -100 kN, ΔM = 1500 kNm, Δεcs = 0×10⁻⁶. A = 12327000000, B = 1,30423125e+13, D = 2,0888181125e+16. n = -100000, m = 1500000000; AD−B² = 8,738669338e+25.

Δε0 = [(2,08881811e+16)×(-100000)−(1,30423125e+13)×(1,5e+09)]/(8,73866934e+25) = -0,0002477755597; Δκ = [(1,2327e+10)×(1,5e+09)−(1,30423125e+13)×(-100000)]/(8,73866934e+25) = 2,2651882666e-07 1/mm.

Somma fino a G1: ε0 = -0,0002477755597, κ = 2,2651882666e-07. Checker: ε0 = -0,0002477755597, κ = 2,2651882666e-07. A una fibra y la tensione di acciaio è 210000Σ(Δε0−Δκy); nel CLS si sommano soltanto le fasi successive al getto con Ec,eff della relativa fase e sottrazione di Δεcs.

G2: φ = 2, ψL = 1.1; Ec,eff = 34077,14619918933/(1+φψL) = 10649,10819 MPa. ΔN = -200 kN, ΔM = 2000 kNm, Δεcs = 0×10⁻⁶. A = 20313831140, B = 1,2043958607e+13, D = 2,105457344e+16. n = -200000, m = 2000000000; AD−B² = 2,8264211066e+26.

Δε0 = [(2,10545734e+16)×(-200000)−(1,20439586e+13)×(2e+09)]/(2,82642111e+26) = -0,00010012249002; Δκ = [(2,03138311e+10)×(2e+09)−(1,20439586e+13)×(-200000)]/(2,82642111e+26) = 1,5226483379e-07 1/mm.

Somma fino a G2: ε0 = -0,00034789804971, κ = 3,7878366045e-07. Checker: ε0 = -0,00034789804971, κ = 3,7878366045e-07. A una fibra y la tensione di acciaio è 210000Σ(Δε0−Δκy); nel CLS si sommano soltanto le fasi successive al getto con Ec,eff della relativa fase e sottrazione di Δεcs.

R1: φ = 1, ψL = 0.55; Ec,eff = 34077,14619918933/(1+φψL) = 21985,25561 MPa. ΔN = 0 kN, ΔM = 0 kNm, Δεcs = -100×10⁻⁶. A = 28815941709, B = 1,0981194786e+13, D = 2,1231700744e+16. n = -1648894,1709, m = 206111771,37; AD−B² = 4,9122481209e+26.

Δε0 = [(2,12317007e+16)×(-1648894,17)−(1,09811948e+13)×(206111771)]/(4,91224812e+26) = -7,5876014784e-05; Δκ = [(2,88159417e+10)×(206111771)−(1,09811948e+13)×(-1648894,17)]/(4,91224812e+26) = 4,8951380855e-08 1/mm.

Somma fino a R1: ε0 = -0,0004237740645, κ = 4,277350413e-07. Checker: ε0 = -0,0004237740645, κ = 4,277350413e-07. A una fibra y la tensione di acciaio è 210000Σ(Δε0−Δκy); nel CLS si sommano soltanto le fasi successive al getto con Ec,eff della relativa fase e sottrazione di Δεcs.

Q: φ = 0, ψL = 1; Ec,eff = 34077,14619918933/(1+φψL) = 34077,1462 MPa. ΔN = 50 kN, ΔM = -500 kNm, Δεcs = 0×10⁻⁶. A = 37884859649, B = 9,8475800438e+12, D = 2,1420636534e+16. n = 50000, m = -500000000; AD−B² = 7,1454297599e+26.

Δε0 = [(2,14206365e+16)×(50000)−(9,84758004e+12)×(-500000000)]/(7,14542976e+26) = 8,3897288898e-06; Δκ = [(3,78848596e+10)×(-500000000)−(9,84758004e+12)×(50000)]/(7,14542976e+26) = -2,7198936215e-08 1/mm.

Somma fino a Q: ε0 = -0,00041538433561, κ = 4,0053610509e-07. Checker: ε0 = -0,00041538433561, κ = 4,0053610509e-07. A una fibra y la tensione di acciaio è 210000Σ(Δε0−Δκy); nel CLS si sommano soltanto le fasi successive al getto con Ec,eff della relativa fase e sottrazione di Δεcs.

R2: φ = 2, ψL = 0.55; Ec,eff = 34077,14619918933/(1+φψL) = 16227,21248 MPa. ΔN = 0 kN, ΔM = 0 kNm, Δεcs = -200×10⁻⁶. A = 24497409357, B = 1,152101133e+13, D = 2,114173132e+16. n = -2434081,8714, m = 304260233,92; AD−B² = 3,8518394458e+26.

Δε0 = [(2,11417313e+16)×(-2434081,87)−(1,15210113e+13)×(304260234)]/(3,85183945e+26) = -0,00014270088697; Δκ = [(2,44974094e+10)×(304260234)−(1,15210113e+13)×(-2434081,87)]/(3,85183945e+26) = 9,2155119184e-08 1/mm.

Somma fino a R2: ε0 = -0,00055808522258, κ = 4,9269122427e-07. Checker: ε0 = -0,00055808522258, κ = 4,9269122427e-07. A una fibra y la tensione di acciaio è 210000Σ(Δε0−Δκy); nel CLS si sommano soltanto le fasi successive al getto con Ec,eff della relativa fase e sottrazione di Δεcs.