| Ambito: |  |
| --- | --- |
|  | Validazione del software ANTHEA |

Titolo:

Validazione del software ANTHEA

Calcestruzzo armato e sezioni composte da ponte

Oggetto:

Relazione di validazione numerica

88 esempi CA e validazione dei ponti composti Calcoli espliciti e confronti indipendenti Metodi cumulativo e storici e curve di risposta

| Tipo documento: VALIDAZIONE | Nome file: | ANTHEA-VAL-CA-01 |
| --- | --- | --- |
| Software: ANTHEA | Elaborato: | VAL-CA-01 |

Firme:

| Rev: | Modifiche / Revisioni | Data | Redatto | Controllato | Approvato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | FORMULE RIMANDI E VISTE | 26/09/2026 |  |  |  |

INDICE

1	Oggetto e modalità di utilizzo	1

2	Criteri numerici e identificazione	2

3	Matrice di copertura	3

4	Dati comuni e formule di equilibrio	5

5	Domini analisi e verifiche SLE	9

6	Verifiche estese del modulo	50

7	Riscontri manuali e viste di verifica	195

8	Lettura dei risultati e scostamenti	197

9	Riproducibilità della campagna	198

10	Bibliografia e documentazione esterna	200

11	Validazione delle sezioni composte da ponte	201

12	Modelli e convenzioni comuni	202

13	Validazione del metodo cumulativo	203

14	Validazione dello storico lineare	204

15	Validazione dello storico non lineare	205

16	Metodo momento curvatura	206

17	Metodo forza deformazione	207

18	Confronto esterno delle nuove curve	209

19	Dati dei modelli OpenSees	210

20	Percorsi del confronto storico esterno	211

21	Classe 4 e verifiche accessorie	212

22	Interfaccia e conservazione dei risultati	213

23	Aggiornamento dei difetti e approssimazioni	214

24	Inventario delle prove numeriche	215

25	Inventario delle prove di integrazione	216

26	Riproducibilità e identificazione	217

27	Riferimenti bibliografici della parte ponti	218

28	Esempi espliciti dei nuovi test applicativi	219

29	Sviluppo delle curve e della plasticizzazione	224

30	Viste degli esempi applicativi dei ponti	229

31	Riproduzione dei test applicativi aggiornati	254

32	Sviluppo numerico del benchmark composto in cinque fasi	255

I casi sono identificati da un codice univoco riportato nelle schede e nel quadro riepilogativo. La matrice di copertura associa a ogni verifica almeno due esempi; i casi con più controlli espongono separatamente ogni confronto.

# Oggetto e modalità di utilizzo

Questa revisione aggiunge equazioni Word modificabili da sorgenti LaTeX, rimandi cliccabili e viste del software. Le tabelle mantengono gli esiti numerici della Revisione 02: gli arrotondamenti migliorano la lettura e non cambiano le tolleranze del confronto. Le schermate sono acquisizioni delle viste WPF del 26 settembre 2026; per le prove scalari o su fibre ideali la didascalia distingue la vista pertinente dalla replica esatta del caso.

La relazione raccoglie la validazione delle sezioni in calcestruzzo armato e delle sezioni composte da ponte di ANTHEA. La parte CA conserva gli 88 esempi e gli esiti della campagna del 25 settembre 2026. La parte ponti è aggiornata alle DLL del 26 settembre 2026, con esempi analitici, confronti OpenSees e prove di integrazione. Gli esiti CA non sono una nuova esecuzione sulle DLL aggiornate.

Il documento permette al verificatore di ripercorrere i calcoli senza assumere come riferimento il solo risultato del software. Gli esempi sono calcoli analitici o integrazioni numeriche indipendenti; FE 01 riproduce un valore pubblicato. Le fonti normative sono indicate accanto alle formule e raccolte in bibliografia con link e paragrafi.

Un risultato strutturale “non soddisfatto” può essere il risultato corretto di una prova software. La colonna esito strutturale riguarda la sezione del caso; il confronto numerico riguarda la corrispondenza tra riferimento e programma. Gli scostamenti effettivamente rilevati sono riportati, senza attribuire a un test positivo il significato di certificazione di tutte le possibili strutture.

## Attività del verificatore

Fissare la build e le librerie; caricare i materiali e le coordinate delle barre indicati; scegliere modello, normativa, assi e combinazione; inserire le azioni; leggere resistenze e dettagli tensionali; confrontare i valori non arrotondati; registrare eventuali differenze. Conservare il foglio e il report con lo stesso identificativo del caso. Ripetere la campagna dopo una variazione del motore o dei criteri di verifica.

Per i domini controllare frontiera, punto interno e punto esterno, e verificare separatamente il piano di deformazione associato al punto. Per momento curvatura controllare N lungo il percorso e la distinzione fra primo snervamento e stato ultimo. Per i controlli costruttivi ripetere entrambe le configurazioni, anche quando una è deliberatamente insufficiente.

## Limiti del documento

I capitoli CA riguardano il modulo di sezione in c.a.; i successivi capitoli trattano separatamente i ponti composti. Non è compresa l’analisi globale della struttura. Restano esclusi progetto automatico, sezioni poligonali generiche, fessurazione da analisi non lineare, punzonamento, instabilità, fatica, incendio e verifiche sismiche complete. La sigla interna SLV usata per il dominio elastico non equivale alla verifica sismica dell’opera.

Le condizioni esecutive non desumibili dalla sezione sono riscontri manuali: confermarle non esegue un calcolo aggiuntivo. La fessurazione delle superfici interne dei fori e la ripartizione delle armature secondarie sulle singole facce non sono dichiarate automaticamente verificate.

# Criteri numerici e identificazione

Tabella 1 · Dati e parametri

| Oggetto | Tolleranza della campagna |
| --- | --- |
| Forze momenti tensioni e curvature | 1% del riferimento; presso zero 0,05 kN, 0,01 kNm o 0,01 MPa |
| Formule scalari e dettagli costruttivi | 10⁻⁶ relativo o 10⁻⁵ assoluto; confronto prima degli arrotondamenti |
| Apertura fessure | max di 1% e 0,001 mm |
| Esito booleano | Corrispondenza esatta; campo incompleto distinto da esito negativo |
| Rappresentazioni e riscontri manuali | Controlli descritti separatamente dalle prove numeriche |

Esecuzione del 25 settembre 2026, .NET 8 Release. Revisione Git di base: 7d1fcbf91196e4d7d28b8449e3a248b71a4d51b3. Il repository contiene modifiche locali: gli hash del motore e dei sorgenti registrati negli artefatti identificano la configurazione effettiva meglio del solo commit.

Tabella 2 · Dati e parametri

| Libreria | Versione | SHA256 prefisso |
| --- | --- | --- |
| GPCChecker.Concrete.dll | 0.0.12.2 | c376b007e803013f |
| GPCModel.dll | 1.1.0.3 | 7f74722ee6fa87ec |
| GPCGeometry.dll | 2.0.1.10 | 07402bb092f55a03 |
| GPCUtilities.dll | 2.0.0.6 | ab12fd1c234a89c7 |
| GPCModelData.dll | 0.0.1.10 | 48832395e1e3a77f |

# Matrice di copertura

Ogni identificativo nella matrice conduce al relativo esempio. All’inizio di ciascun caso i rimandi portano alla tabella dei risultati, alla figura e alla formula generale. Le didascalie, le equazioni e i rimandi sono campi Word aggiornabili.

Tabella 3 · Dati e parametri

| Verifica o funzione numerica | Esempi |
| --- | --- |
| 3D plastico | P3D-01, P3D-02 |
| 3D elastico | E3D-01, E3D-02 |
| 2D plastico | P2D-01, P2D-02 |
| 2D elastico | E2D-01, E2D-02 |
| Calcolo tensionale lineare | TL-01, TL-02 |
| Calcolo tensionale non lineare | TN-01, TN-02 |
| Verifica tensionale | VT-01, VT-02 |
| Fessurazione | FE-01, FE-02 |
| Legame CLS Parabola-rettangolo | MC1-01, MC1-02 |
| Legame CLS Bilineare | MC2-01, MC2-02 |
| Legame CLS Stress block | MC3-01, MC3-02 |
| Legame CLS Non lineare | MC4-01, MC4-02 |
| Legame acciaio Elastoplastico | MEP-01, MEP-02 |
| Legame acciaio Incrudente | MIN-01, MIN-02 |
| Geometria rettangolare piena | GRP-01, GRP-02 |
| Geometria rettangolare forata | GRF-01, GRF-02 |
| Geometria circolare piena | GCP-01, GCP-02 |
| Geometria circolare forata | GCF-01, GCF-02 |
| Ancoraggio rettilineo | AN-01, AN-02 |
| Sovrapposizione rettilinea | SO-01, SO-02 |
| Copriferro da esposizione SLE | CD-01, CD-02 |
| Taglio X senza staffe | TX-01, TX-03 |
| Taglio X con staffe | TX-02, TX-04 |
| Taglio Y senza staffe | TY-01, TY-03 |
| Taglio Y con staffe | TY-02, TY-04 |
| Taglio circolare pieno X e Y | TCP-01, TCP-02 |
| Taglio circolare cavo X e Y | TCF-01, TCF-02 |
| Torsione pura | TO-01, TO-02 |
| Interazione taglio torsione | TV-01, TV-02 |
| Fessurazione interamente tesa | FT-01, FT-02 |
| Decompressione | DE-01, DE-02 |
| Formazione fessure | FF-01, FF-02 |
| Limitazione tensionale SLE | VT-01, VT-03 |
| Limitazione tensionale SLE_QP | VT-02, VT-04 |
| Dettagli Beam | DT-01, DT-02 |
| Dettagli Column | DP-01, DP-02 |
| Dettagli Slab | DS-01, DS-02 |
| Dettagli Wall | DW-01, DW-02 |
| Armatura massima nella giunzione | ZG-01, ZG-02 |
| Resistenze rapide plastiche | RP-01, RP-02 |
| Resistenze rapide elastiche | RE-01, RE-02 |
| Diagramma momento curvatura | MK-01, MK-02 |
| Viscosità lineare | VI-01, VI-02 |
| Elemento gettato sottile | SP-01, SP-02 |
| Precompressione aderente | PC-01, PC-02 |

Nei casi DT DP DS DW ogni confronto costruttivo ha due istanze, 01 e 02: interferro; copriferro nominale e margine delle barre; As minima e massima su ciascuna faccia; diametri e interassi longitudinali; diametro, densità e passo delle staffe; armatura ortogonale e relativo interasse. ZG 01 e ZG 02 coprono il limite di armatura nella zona di giunzione.

# Dati comuni e formule di equilibrio

Unità: geometria in mm; aree in mm²; tensioni e moduli in MPa; azioni N e V in kN; momenti e torsione in kNm. N negativo indica compressione. Le coordinate delle barre sono riferite al centro della sezione; il momento Mx è associato alla variazione lungo y e My a quella lungo x con il segno indicato dalle formule.

Sezione R:

b=300mmh=500mm	(1)

quattro barre Ø20 nei punti B1 (−100;−200), B2 (100;−200), B3 (−100;200), B4 (100;200).

A=300×500=150000mm2	(2)

As,i=π202/4=314,159265mm2	(3)

As=4As,i=1256,637061mm2	(4)

Sezione W:

b=600mmh=500mm, barre (±250;±200), ancora 4 Ø20 	(5)

C30/37, B450C idealizzato elastoplastico salvo diversa indicazione.

fcd=0,85×301,5=17MPa	(6)

fyd=4501,15=391,304347826MPa	(7)

Es=200000MPa	(8)

Ecm=22000[(30+8)/10]0,3=32836,568031MPa	(9)

fctm=0,3×3023=2,896468MPa	(10)

e(x,y) = a + bx + cy;   sc = 17[2t - t²],   t = min(1; max(0; e/0,002))

ss = max(-fyd; min(fyd; Es e));   Fi = As,i [ss(ei) - sc(ei)]

N = -[∫sc dA + ΣFi]/1000; Mx = [∫sc y dA + ΣFi yi]/10⁶

My = -[∫sc x dA + ΣFi xi]/10⁶

e è positivo in compressione nelle formule di integrazione; lo stato esposto da ANTHEA usa

ε=-e	(11)

e tensione negativa in compressione Il termine −As,i sc evita di contare il calcestruzzo sostituito dalle barre. Nell’analisi lineare

σc=Ecmmax(e;0)σs=Ese	(12)

senza plateau Nei casi non fessurati

σc=Ecme	(13)

anche in trazione

## Integrazione ripercorribile

Sul rettangolo x ∈ [−b/2;b/2], y ∈ [−h/2;h/2], separare le regioni e ≤ 0, 0 < e < 0,002, e ≥ 0,002. Nella regione parabolica porre

A=a/0,002B=b/0,002C=c/0,002σc=17[2A-A2+(2B-2AB)x+(2C-2AC)y-B2x2-2 BCxy -C2y2]	(14)

Integrare questo polinomio, sc x e sc y; nel plateau integrare la costante 17.

Per riprodurre i numeri con quadratura: suddividere x alle intersezioni delle rette e = 0 ed e = 0,002 con y = ±h/2; a ciascuna x suddividere y nei livelli (et−a−bx)/c interni alla sezione. Su ogni intervallo [l,u] applicare i punti (l+u)/2 + ξj(u−l)/2 e i pesi wj(u−l)/2. Usare i valori ±ξ della tabella; ripetere per x e y. Il confronto con ordine 10 conferma le risultanti entro 10⁻⁸ per questi polinomi a tratti.

Tabella 4 · Dati e parametri

| ¦ξj¦ | wj |
| --- | --- |
| 0,238619186083197 | 0,467913934572691 |
| 0,661209386466265 | 0,360761573048139 |
| 0,932469514203152 | 0,171324492379170 |

Dominio plastico: emax = 0,0035 per i punti scelti, con trazione CLS esclusa. Dominio elastico convenzionale di riferimento: emax ≤ 0,002 e |ei| ≤ fyd/Es nei centri delle barre. Quest’ultima convenzione è dichiarata esplicitamente perché non coincide sempre con la frontiera numerica restituita dalla DLL; i relativi scarti restano leggibili nei casi E e RE.

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2 e 4.1.2.3.4; R3 §§3.1.7 e 6.1; integrazione polinomiale della campagna. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

## Equilibrio della sezione in calcestruzzo armato

e(x,y)=a+bx+cy	(15)

Fi=As,i(σs,i-σc,i)1000	(16)

N=-AcσcdA1000iFi	(17)

Mx=AcσcydA106+iFiyi1000	(18)

My=-AcσcxdA106-iFixi1000	(19)

## Resistenze di progetto e legami costitutivi

fcd=αccfckγc,fyd=fykγs	(20)

σc=fcd2eεc2eεc22(0≤e≤εc2)	(21)

σs=max(-fyd,min(Ese,fyd))	(22)

## Proprietà geometriche

A=iAi,yG=iAiyiA	(23)

IG=iIi+Ai(yi-yG)2	(24)

## Ancoraggio rettilineo e sovrapposizione

fbd=2.25η1η2fctk,0.05γc	(25)

lb,rqd=∅4σsdfbd	(26)

lbd=max(lb,rqd,lb,min),l0=max(α6lb,rqd,l0,min)	(27)

Per gli esempi si assumono α1…α5 = 1. I minimi e i coefficienti delle sovrapposizioni sono sviluppati nei singoli casi.

## Distanza e apertura delle fessure

ρp,eff=As,effAc,eff	(28)

Δε=maxσs-ktfct,eff(1+αeρp,eff)/ρp,effEs0.6σsEs	(29)

Δsm,v=3.4c+0.8k2(0.425)∅/ρp,eff1.7	(30)

wk=1.7ΔsmΔε	(31)

La distanza adottata e la scelta fra barre ravvicinate e distanziate sono sviluppate nel singolo caso; non si applica automaticamente la sola espressione ravvicinata.

## Taglio con armatura trasversale

VRsd=zAswsfyd(cotα+cotθ)sinα	(32)

VRcd=zbwαc(0.5fcd)cotα+cotθ1+cot2θ	(33)

VRd=min(VRsd,VRcd)	(34)

Forze in N con geometria in mm e resistenze in MPa; dividere per 1000 per ottenere kN.

## Torsione e interazione con il taglio

TRcd=2Akt(0.5fcd)cotθ1+cot2θ	(35)

TRsd=2AkAstasfydcotθ,TRld=2AkAs,lukfydcotθ	(36)

ηc=TTRcd+VxVRcd,x+VyVRcd,y	(37)

Momenti in Nmm con geometria in mm; dividere per 10⁶ per kNm. La somma biassiale sul calcestruzzo è la scelta conservativa dichiarata nel modulo.

## Equilibrio e storia della sezione composta

εmecc,i=ε0-κyi-εgetto,i-εimposta,i	(38)

N=iσiAi,M0=-iσiAiyi	(39)

M(yr)=M0+Nyr,n=EaEcm(1+ψLφ)	(40)

## Soluzione elastica e curve di risposta

κ=M0+NyGEIG,ε0=NEA+κyG	(41)

σ(y)=E(ε0-κy),MG=EIGκ	(42)

N=EAε(κ=0),εp=ε-fyE	(43)

## Sistema incrementale delle fasi composte

A=iEiAi,B=-iEiAiyi,D=iEi(Ii+Aiyi2)	(44)

n=ΔN+EcAcεcs,m=ΔM0-EcAcycεcs	(45)

Δε0=nD-BmAD-B2,Δκ=Am-BnAD-B2	(46)

# Domini analisi e verifiche SLE

## P3D 01 Flessione deviata con asse neutro baricentrico

Risultati: tabella 6 · Vista: figura 1 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello parabola rettangolo; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano di deformazione noto:

e=0+(6,17647058824 ×10 -6)x+(1,02941176471 ×10 -5)y	(47)

Dominio 3D, plastico; 64 direzioni; strategia iterativa; eccentricità costante. In 2D: N–M, θ = 0°, My = 0.

Tabella 5 · P3D-01 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -2,67647 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | 100; -200 | -1,44118 | -288,2353 | 0,0000 | -90,55179 |
| B3 | -100; 200 | 1,44118 | 288,2353 | 15,6728 | 85,62803 |
| B4 | 100; 200 | 2,67647 | 391,3043 | 17,0000 | 117,59118 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(48)

Fi=As(σs-σc)/1000	(49)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=944,800720kN	(50)

Mcx=∫σcydA/106=136,469752kNm	(51)

Mcy=-∫σcxdA/106=-22,938023kNm	(52)

N=-[Cc+∑Fi]=-[944,800720+(-10,264461)]=-934,536259kN	(53)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=136,469752+83,340578=219,810330kNm	(54)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=-22,938023-(6,434324)=-29,372347kNm	(55)

Tabella 6 · P3D-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| N kN | -934,536 | -934,807 | -0,270522 |
| Mx kNm | 219,81 | 219,694 | -0,116362 |
| My kNm | -29,3723 | -29,3533 | 0,019094 |
| η frontiera | 1 | 0,999754 | -0,000246 |
| σc min MPa | -17 | -17 | 0 |
| σs max MPa | 391,304 | 391,304 | 0 |
| σs min MPa | -391,304 | -391,304 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Controlli interno ed esterno: azioni 0,8 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 0,8, ANTHEA 0,799803; azioni 1,2 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 1,2, ANTHEA 1,199705. Gli esiti devono essere rispettivamente interno ed esterno.

Figura 1 · ANTHEA · P3D-01

## P3D 02 Pressoflessione deviata con asse neutro traslato

Risultati: tabella 8 · Vista: figura 2 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello parabola rettangolo; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano di deformazione noto:

e=0,000579310344828+(-3,37931034483 ×10 -6)x+(9,65517241379 ×10 -6)y	(56)

Dominio 3D, plastico; 64 direzioni; strategia iterativa; eccentricità costante. In 2D: N–M, θ = 0°, My = 0.

Tabella 7 · P3D-02 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -1,01379 | -202,7586 | 0,0000 | -63,69850 |
| B2 | 100; -200 | -1,68966 | -337,9310 | 0,0000 | -106,16417 |
| B3 | -100; 200 | 2,84828 | 391,3043 | 17,0000 | 117,59118 |
| B4 | 100; 200 | 2,17241 | 391,3043 | 17,0000 | 117,59118 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(57)

Fi=As(σs-σc)/1000	(58)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=1228,857143kN	(59)

Mcx=∫σcydA/106=150,744790kNm	(60)

Mcy=-∫σcxdA/106=13,387500kNm	(61)

N=-[Cc+∑Fi]=-[1228,857143+(65,319693)]=-1294,176836kN	(62)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=150,744790+81,009005=231,753794kNm	(63)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=13,387500-(-4,246567)=17,634067kNm	(64)

Tabella 8 · P3D-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| N kN | -1294,18 | -1294,29 | -0,113683 |
| Mx kNm | 231,754 | 231,485 | -0,269196 |
| My kNm | 17,6341 | 17,6105 | -0,023539 |
| η frontiera | 1 | 0,999951 | -4,9 × 10⁻⁵ |
| σc min MPa | -17 | -17 | 0 |
| σs max MPa | 337,931 | 336,503 | -1,4279 |
| σs min MPa | -391,304 | -391,304 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Controlli interno ed esterno: azioni 0,8 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 0,8, ANTHEA 0,799961; azioni 1,2 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 1,2, ANTHEA 1,199941. Gli esiti devono essere rispettivamente interno ed esterno.

Figura 2 · ANTHEA · P3D-02

## E3D 01 Limite convenzionale del calcestruzzo in flessione deviata

Risultati: tabella 10 · Vista: figura 3 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello parabola rettangolo; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano di deformazione noto:

e=0+(3,52941176471 ×10 -6)x+(5,88235294118 ×10 -6)y	(65)

Dominio 3D, elastico; 64 direzioni; strategia iterativa; eccentricità costante. In 2D: N–M, θ = 0°, My = 0.

Tabella 9 · E3D-01 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -1,52941 | -305,8824 | 0,0000 | -96,09578 |
| B2 | 100; -200 | -0,82353 | -164,7059 | 0,0000 | -51,74388 |
| B3 | -100; 200 | 0,82353 | 164,7059 | 11,1176 | 48,25117 |
| B4 | 100; 200 | 1,52941 | 305,8824 | 16,0588 | 91,05075 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(66)

Fi=As(σs-σc)/1000	(67)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=718,441176kN	(68)

Mcx=∫σcydA/106=109,492176kNm	(69)

Mcy=-∫σcxdA/106=-21,020294kNm	(70)

N=-[Cc+∑Fi]=-[718,441176+(-8,537740)]=-709,903436kN	(71)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=109,492176+57,428314=166,920490kNm	(72)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=-21,020294-(8,715148)=-29,735442kNm	(73)

Tabella 10 · E3D-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| N kN | -709,903 | -709,039 | 0,864176 |
| Mx kNm | 166,92 | 166,559 | -0,36123 |
| My kNm | -29,7354 | -29,6731 | 0,06235 |
| η frontiera | 1 | 1,00127 | 0,00127 |
| σc min MPa | -17 | -17 | 0 |
| σs max MPa | 305,882 | 304,785 | -1,09774 |
| σs min MPa | -305,882 | -306,026 | -0,143923 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Controlli interno ed esterno: azioni 0,8 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 0,8, ANTHEA 0,801016; azioni 1,2 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 1,2, ANTHEA 1,201524. Gli esiti devono essere rispettivamente interno ed esterno.

Figura 3 · ANTHEA · E3D-01

## E3D 02 Primo snervamento di una barra in flessione deviata

Risultati: tabella 12 · Vista: figura 4 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello parabola rettangolo; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano di deformazione noto:

e=-0,000661359461115+(-1,92896509492 ×10 -6)x+(5,51132884262 ×10 -6)y	(74)

Dominio 3D, elastico; 64 direzioni; strategia iterativa; eccentricità costante. In 2D: N–M, θ = 0°, My = 0.

Tabella 11 · E3D-02 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -1,57073 | -314,1457 | 0,0000 | -98,69180 |
| B2 | 100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B3 | -100; 200 | 0,63380 | 126,7606 | 9,0674 | 36,97440 |
| B4 | 100; 200 | 0,24801 | 49,6020 | 3,9548 | 14,34049 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(75)

Fi=As(σs-σc)/1000	(76)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=217,435516kN	(77)

Mcx=∫σcydA/106=43,615505kNm	(78)

Mcy=-∫σcxdA/106=7,817677kNm	(79)

N=-[Cc+∑Fi]=-[217,435516+(-170,308791)]=-47,126724kN	(80)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=43,615505+54,587715=98,203220kNm	(81)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=7,817677-(-4,687400)=12,505076kNm	(82)

Tabella 12 · E3D-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| N kN | -47,1267 | -45,798 | 1,32871 |
| Mx kNm | 98,2032 | 95,4017 | -2,80149 |
| My kNm | 12,5051 | 12,1586 | -0,346496 |
| η frontiera | 1 | 1,02929 | 0,029289 |
| σc min MPa | -12,7993 | -12,5395 | 0,259798 |
| σs max MPa | 391,304 | 379,958 | -11,3459 |
| σs min MPa | -126,761 | -123,329 | 3,4314 |

Confronto numerico: scostamento oltre la tolleranza per N kN, Mx kNm, My kNm, η frontiera, σc min MPa, σs max MPa, σs min MPa. I valori sono mantenuti nel rapporto per il controllo del verificatore.

Controlli interno ed esterno: azioni 0,8 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 0,8, ANTHEA 0,823431; azioni 1,2 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 1,2, ANTHEA 1,235146. Gli esiti devono essere rispettivamente interno ed esterno.

Figura 4 · ANTHEA · E3D-02

## P2D 01 Pressoflessione retta con profondità compressa 150 mm

Risultati: tabella 14 · Vista: figura 5 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello parabola rettangolo; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano di deformazione noto:

e=-0,00233333333333+(0)x+(2,33333333333 ×10 -5)y	(83)

Dominio 2D, plastico; 64 direzioni; strategia iterativa; eccentricità costante. In 2D: N–M, θ = 0°, My = 0.

Tabella 13 · P2D-01 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -7,00000 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | 100; -200 | -7,00000 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B3 | -100; 200 | 2,33333 | 391,3043 | 17,0000 | 117,59118 |
| B4 | 100; 200 | 2,33333 | 391,3043 | 17,0000 | 117,59118 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(84)

Fi=As(σs-σc)/1000	(85)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=619,285714kN	(86)

Mcx=∫σcydA/106=116,181122kNm	(87)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(88)

N=-[Cc+∑Fi]=-[619,285714+(-10,681415)]=-608,604299kN	(89)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=116,181122+96,209226=212,390349kNm	(90)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(91)

Tabella 14 · P2D-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| N kN | -608,604 | -607,975 | 0,629229 |
| Mx kNm | 212,39 | 212,1 | -0,290212 |
| My kNm | 0 | 0 | 0 |
| η frontiera | 1 | 1,00107 | 0,001071 |
| σc min MPa | -17 | -17 | 0 |
| σs max MPa | 391,304 | -391,304 | -782,609 |
| σs min MPa | -391,304 | -391,304 | 0 |

Confronto numerico: scostamento oltre la tolleranza per σs max MPa. I valori sono mantenuti nel rapporto per il controllo del verificatore.

Controlli interno ed esterno: azioni 0,8 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 0,8, ANTHEA 0,800857; azioni 1,2 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 1,2, ANTHEA 1,201285. Gli esiti devono essere rispettivamente interno ed esterno.

Figura 5 · ANTHEA · P2D-01

## P2D 02 Pressoflessione retta con profondità compressa 300 mm

Risultati: tabella 16 · Vista: figura 6 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello parabola rettangolo; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano di deformazione noto:

e=0,000583333333333+(0)x+(1,16666666667 ×10 -5)y	(92)

Dominio 2D, plastico; 64 direzioni; strategia iterativa; eccentricità costante. In 2D: N–M, θ = 0°, My = 0.

Tabella 15 · P2D-02 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -1,75000 | -350,0000 | 0,0000 | -109,95574 |
| B2 | 100; -200 | -1,75000 | -350,0000 | 0,0000 | -109,95574 |
| B3 | -100; 200 | 2,91667 | 391,3043 | 17,0000 | 117,59118 |
| B4 | 100; 200 | 2,91667 | 391,3043 | 17,0000 | 117,59118 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(93)

Fi=As(σs-σc)/1000	(94)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=1238,571429kN	(95)

Mcx=∫σcydA/106=155,081633kNm	(96)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(97)

N=-[Cc+∑Fi]=-[1238,571429+(15,270872)]=-1253,842301kN	(98)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=155,081633+91,018769=246,100401kNm	(99)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(100)

Tabella 16 · P2D-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| N kN | -1253,84 | -1252,65 | 1,19543 |
| Mx kNm | 246,1 | 245,82 | -0,280673 |
| My kNm | 0 | 0 | 0 |
| η frontiera | 1 | 1,00096 | 0,000961 |
| σc min MPa | -17 | -17 | 0 |
| σs max MPa | 350 | 367,58 | 17,5803 |
| σs min MPa | -391,304 | -391,304 | 0 |

Confronto numerico: scostamento oltre la tolleranza per σs max MPa. I valori sono mantenuti nel rapporto per il controllo del verificatore.

Controlli interno ed esterno: azioni 0,8 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 0,8, ANTHEA 0,800769; azioni 1,2 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 1,2, ANTHEA 1,201154. Gli esiti devono essere rispettivamente interno ed esterno.

Figura 6 · ANTHEA · P2D-02

## E2D 01 Limite del calcestruzzo

Risultati: tabella 18 · Vista: figura 7 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello parabola rettangolo; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano di deformazione noto:

e=0+(0)x+(8 ×10 -6)y	(101)

Dominio 2D, elastico; 64 direzioni; strategia iterativa; eccentricità costante. In 2D: N–M, θ = 0°, My = 0.

Tabella 17 · E2D-01 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -1,60000 | -320,0000 | 0,0000 | -100,53096 |
| B2 | 100; -200 | -1,60000 | -320,0000 | 0,0000 | -100,53096 |
| B3 | -100; 200 | 1,60000 | 320,0000 | 16,3200 | 95,40389 |
| B4 | 100; 200 | 1,60000 | 320,0000 | 16,3200 | 95,40389 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(102)

Fi=As(σs-σc)/1000	(103)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=850,000000kN	(104)

Mcx=∫σcydA/106=132,812500kNm	(105)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(106)

N=-[Cc+∑Fi]=-[850,000000+(-10,254158)]=-839,745842kN	(107)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=132,812500+78,373940=211,186440kNm	(108)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(109)

Tabella 18 · E2D-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| N kN | -839,746 | -837,974 | 1,77157 |
| Mx kNm | 211,186 | 210,738 | -0,448875 |
| My kNm | 0 | 0 | 0 |
| η frontiera | 1 | 1,00212 | 0,002115 |
| σc min MPa | -17 | -17 | 0 |
| σs max MPa | 320 | 355,101 | 35,1013 |
| σs min MPa | -320 | -316,1 | 3,90015 |

Confronto numerico: scostamento oltre la tolleranza per σs max MPa, σs min MPa. I valori sono mantenuti nel rapporto per il controllo del verificatore.

Controlli interno ed esterno: azioni 0,8 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 0,8, ANTHEA 0,801692; azioni 1,2 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 1,2, ANTHEA 1,202538. Gli esiti devono essere rispettivamente interno ed esterno.

Figura 7 · ANTHEA · E2D-01

## E2D 02 Primo snervamento dell’armatura tesa

Risultati: tabella 20 · Vista: figura 8 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello parabola rettangolo; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano di deformazione noto:

e=-0,000733695652174+(0)x+(6,11413043478 ×10 -6)y	(110)

Dominio 2D, elastico; 64 direzioni; strategia iterativa; eccentricità costante. In 2D: N–M, θ = 0°, My = 0.

Tabella 19 · E2D-02 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | 100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B3 | -100; 200 | 0,48913 | 97,8261 | 7,2984 | 28,44011 |
| B4 | 100; 200 | 0,48913 | 97,8261 | 7,2984 | 28,44011 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(111)

Fi=As(σs-σc)/1000	(112)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=228,583391kN	(113)

Mcx=∫σcydA/106=46,862429kNm	(114)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(115)

N=-[Cc+∑Fi]=-[228,583391+(-188,983556)]=-39,599835kN	(116)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=46,862429+60,548798=107,411227kNm	(117)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(118)

Tabella 20 · E2D-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| N kN | -39,5998 | -38,2723 | 1,32757 |
| Mx kNm | 107,411 | 103,793 | -3,61869 |
| My kNm | 0 | 0 | 0 |
| η frontiera | 1 | 1,03484 | 0,034843 |
| σc min MPa | -10,8272 | -9,21603 | 1,61119 |
| σs max MPa | 391,304 | 379,962 | -11,3422 |
| σs min MPa | -97,8261 | -73,724 | 24,1021 |

Confronto numerico: scostamento oltre la tolleranza per N kN, Mx kNm, η frontiera, σc min MPa, σs max MPa, σs min MPa. I valori sono mantenuti nel rapporto per il controllo del verificatore.

Controlli interno ed esterno: azioni 0,8 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 0,8, ANTHEA 0,827875; azioni 1,2 × (N;Mx;My) ⇒ η atteso 1,2, ANTHEA 1,241812. Gli esiti devono essere rispettivamente interno ed esterno.

Figura 8 · ANTHEA · E2D-02

## TL 01 Compressione uniforme della sezione omogeneizzata

Risultati: tabella 22 · Vista: figura 9 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello lineare; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano di deformazione noto:

e=0,000194721149795+(0)x+(0)y	(119)

Impostare combinazione SLE. Le azioni ottenute qui sotto sono gli input del risolutore tensionale.

Tabella 21 · TL-01 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | 0,19472 | 38,9442 | 6,3940 | 10,22596 |
| B2 | 100; -200 | 0,19472 | 38,9442 | 6,3940 | 10,22596 |
| B3 | -100; 200 | 0,19472 | 38,9442 | 6,3940 | 10,22596 |
| B4 | 100; 200 | 0,19472 | 38,9442 | 6,3940 | 10,22596 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(120)

Fi=As(σs-σc)/1000	(121)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=959,096142kN	(122)

Mcx=∫σcydA/106=0,000000kNm	(123)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(124)

N=-[Cc+∑Fi]=-[959,096142+(40,903858)]=-1000,000000kN	(125)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=0,000000+0,000000=0,000000kNm	(126)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(127)

Tabella 22 · TL-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σc min MPa | -6,39397 | -6,39397 | 0 |
| ¦σs¦max MPa | 38,9442 | 38,9442 | 1 × 10⁻⁶ |
| η tensionale | 0,355221 | 0,355221 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Limiti C30: rara σc ≤ 0,6 × 30 = 18 MPa e |σs| ≤ 0,8 × 450 = 360 MPa; QP σc ≤ 0,45 × 30 = 13,5 MPa.

η rara =max(0,355221;0,108178)ηQP=0,473628	(128)

Si applica il solo criterio della combinazione scelta. Esito ANTHEA: Entro limiti tensionali.

Figura 9 · ANTHEA · TL-01

## TL 02 Sezione parzializzata in pressoflessione retta

Risultati: tabella 24 · Vista: figura 10 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello lineare; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano di deformazione noto:

e=-0,00014331224714+(0)x+(1,79140308925 ×10 -6)y	(129)

Impostare combinazione SLE. Le azioni ottenute qui sotto sono gli input del risolutore tensionale.

Tabella 23 · TL-02 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -0,50159 | -100,3186 | 0,0000 | -31,51601 |
| B2 | 100; -200 | -0,50159 | -100,3186 | 0,0000 | -31,51601 |
| B3 | -100; 200 | 0,21497 | 42,9937 | 7,0588 | 11,28927 |
| B4 | 100; 200 | 0,21497 | 42,9937 | 7,0588 | 11,28927 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(130)

Fi=As(σs-σc)/1000	(131)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=255,000000kN	(132)

Mcx=∫σcydA/106=49,300000kNm	(133)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(134)

N=-[Cc+∑Fi]=-[255,000000+(-40,453486)]=-214,546514kN	(135)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=49,300000+17,122110=66,422110kNm	(136)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(137)

Tabella 24 · TL-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σc min MPa | -10 | -9,99994 | 6,5 × 10⁻⁵ |
| ¦σs¦max MPa | 100,319 | 100,322 | 0,00356 |
| η tensionale | 0,555556 | 0,555552 | -4 × 10⁻⁶ |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Limiti C30: rara σc ≤ 0,6 × 30 = 18 MPa e |σs| ≤ 0,8 × 450 = 360 MPa; QP σc ≤ 0,45 × 30 = 13,5 MPa.

η rara =max(0,555556;0,278663)ηQP=0,740741	(138)

Si applica il solo criterio della combinazione scelta. Esito ANTHEA: Entro limiti tensionali.

Figura 10 · ANTHEA · TL-02

## TN 01 Compressione uniforme sul ramo parabolico

Risultati: tabella 26 · Vista: figura 11 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello parabola rettangolo; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano di deformazione noto:

e=0,001+(0)x+(0)y	(139)

Impostare combinazione SLE. Le azioni ottenute qui sotto sono gli input del risolutore tensionale.

Tabella 25 · TN-01 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | 1,00000 | 200,0000 | 12,7500 | 58,82632 |
| B2 | 100; -200 | 1,00000 | 200,0000 | 12,7500 | 58,82632 |
| B3 | -100; 200 | 1,00000 | 200,0000 | 12,7500 | 58,82632 |
| B4 | 100; 200 | 1,00000 | 200,0000 | 12,7500 | 58,82632 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(140)

Fi=As(σs-σc)/1000	(141)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=1912,500000kN	(142)

Mcx=∫σcydA/106=0,000000kNm	(143)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(144)

N=-[Cc+∑Fi]=-[1912,500000+(235,305290)]=-2147,805290kN	(145)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=0,000000+0,000000=0,000000kNm	(146)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(147)

Tabella 26 · TN-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σc min MPa | -12,75 | -12,75 | 0 |
| ¦σs¦max MPa | 200 | 200 | 3 × 10⁻⁶ |
| η tensionale | 0,708333 | 0,708333 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Limiti C30: rara σc ≤ 0,6 × 30 = 18 MPa e |σs| ≤ 0,8 × 450 = 360 MPa; QP σc ≤ 0,45 × 30 = 13,5 MPa.

η rara =max(0,708333;0,555556)ηQP=0,944444	(148)

Si applica il solo criterio della combinazione scelta. Esito ANTHEA: Entro limiti tensionali.

Figura 11 · ANTHEA · TN-01

## TN 02 Pressoflessione con calcestruzzo parzializzato

Risultati: tabella 28 · Vista: figura 12 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello parabola rettangolo; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano di deformazione noto:

e=-0,000705882352941+(0)x+(8,82352941176 ×10 -6)y	(149)

Impostare combinazione SLE. Le azioni ottenute qui sotto sono gli input del risolutore tensionale.

Tabella 27 · TN-02 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -2,47059 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | 100; -200 | -2,47059 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B3 | -100; 200 | 1,05882 | 211,7647 | 13,2353 | 62,36985 |
| B4 | 100; 200 | 1,05882 | 211,7647 | 13,2353 | 62,36985 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(150)

Fi=As(σs-σc)/1000	(151)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=487,687500kN	(152)

Mcx=∫σcydA/106=91,983281kNm	(153)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(154)

N=-[Cc+∑Fi]=-[487,687500+(-121,124065)]=-366,563435kN	(155)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=91,983281+74,120696=166,103977kNm	(156)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(157)

Tabella 28 · TN-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σc min MPa | -15,9375 | -15,9515 | -0,014015 |
| ¦σs¦max MPa | 391,304 | 391,304 | 0 |
| η tensionale | 1,08696 | 1,08696 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Limiti C30: rara σc ≤ 0,6 × 30 = 18 MPa e |σs| ≤ 0,8 × 450 = 360 MPa; QP σc ≤ 0,45 × 30 = 13,5 MPa.

η rara =max(0,885417;1,086957)ηQP=1,180556	(158)

Si applica il solo criterio della combinazione scelta. Esito ANTHEA: Oltre limiti tensionali.

Figura 12 · ANTHEA · TN-02

## VT 01 Combinazione rara entro i limiti

Risultati: tabella 30 · Vista: figura 13 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello lineare; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano di deformazione noto:

e=-0,000229299595424+(0)x+(2,8662449428 ×10 -6)y	(159)

Impostare combinazione SLE. Le azioni ottenute qui sotto sono gli input del risolutore tensionale.

Tabella 29 · VT-01 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -0,80255 | -160,5097 | 0,0000 | -50,42561 |
| B2 | 100; -200 | -0,80255 | -160,5097 | 0,0000 | -50,42561 |
| B3 | -100; 200 | 0,34395 | 68,7899 | 11,2941 | 18,06283 |
| B4 | 100; 200 | 0,34395 | 68,7899 | 11,2941 | 18,06283 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(160)

Fi=As(σs-σc)/1000	(161)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=408,000000kN	(162)

Mcx=∫σcydA/106=78,880000kNm	(163)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(164)

N=-[Cc+∑Fi]=-[408,000000+(-64,725577)]=-343,274423kN	(165)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=78,880000+27,395376=106,275376kNm	(166)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(167)

Tabella 30 · VT-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σc min MPa | -16 | -15,9999 | 0,00012 |
| ¦σs¦max MPa | 160,51 | 160,515 | 0,005166 |
| η tensionale | 0,888889 | 0,888882 | -7 × 10⁻⁶ |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Limiti C30: rara σc ≤ 0,6 × 30 = 18 MPa e |σs| ≤ 0,8 × 450 = 360 MPa; QP σc ≤ 0,45 × 30 = 13,5 MPa.

η rara =max(0,888889;0,445860)ηQP=1,185185	(168)

Si applica il solo criterio della combinazione scelta. Esito ANTHEA: Entro limiti tensionali.

Figura 13 · ANTHEA · VT-01

## VT 02 Combinazione quasi permanente oltre il limite

Risultati: tabella 32 · Vista: figura 14 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; modello lineare; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano di deformazione noto:

e=-0,00021496837071+(0)x+(2,68710463388 ×10 -6)y	(169)

Impostare combinazione SLE_QP. Le azioni ottenute qui sotto sono gli input del risolutore tensionale.

Tabella 31 · VT-02 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -0,75239 | -150,4779 | 0,0000 | -47,27401 |
| B2 | 100; -200 | -0,75239 | -150,4779 | 0,0000 | -47,27401 |
| B3 | -100; 200 | 0,32245 | 64,4905 | 10,5882 | 16,93390 |
| B4 | 100; 200 | 0,32245 | 64,4905 | 10,5882 | 16,93390 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(170)

Fi=As(σs-σc)/1000	(171)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=382,500000kN	(172)

Mcx=∫σcydA/106=73,950000kNm	(173)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(174)

N=-[Cc+∑Fi]=-[382,500000+(-60,680229)]=-321,819771kN	(175)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=73,950000+25,683165=99,633165kNm	(176)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(177)

Tabella 32 · VT-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σc min MPa | -15 | -14,9999 | 9,4 × 10⁻⁵ |
| ¦σs¦max MPa | 150,478 | 150,483 | 0,005407 |
| η tensionale | 1,11111 | 1,1111 | -7 × 10⁻⁶ |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Limiti C30: rara σc ≤ 0,6 × 30 = 18 MPa e |σs| ≤ 0,8 × 450 = 360 MPa; QP σc ≤ 0,45 × 30 = 13,5 MPa.

η rara =max(0,833333;0,417994)ηQP=1,111111	(178)

Si applica il solo criterio della combinazione scelta. Esito ANTHEA: Oltre limiti tensionali.

Figura 14 · ANTHEA · VT-02

## FE 01 Riproduzione del valore pubblicato ECP esempio 7 punto 3

Vista: figura 15 · Metodo: equazione 28

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Dato pubblicato ECP esempio 7.3:

b=400h=600d=548xn=237,8mm	(179)

As=2712mm2	(180)

σs=234MPa	(181)

n=15	(182)

fctm=2,9MPa	(183)

Es=200000MPa	(184)

Ecm=Es/15	(185)

Ø24;

c=40mm	(186)

durata breve; aderenza migliorata. La fonte riporta

wk=0,184mm	(187)

Qui si verifica la funzione di apertura con quei dati, non l’intero equilibrio della sezione della fonte.

hc,eff=min[2,5(600-548);(600-237,8)/3;300]=120,733333mm	(188)

Ac,eff=400×120,733333=48293,333333mm2	(189)

ρ=271248293,333333=0,0561568194	(190)

s=60≤5(40+242)=260mm	(191)

Riduzione =0,6×2,9×(1+15ρ)/ρ=57,084661MPa	(192)

Δε=max[(234-57,084661)/200000;0,6 ×234 /200000]=0,0008845767	(193)

Δsm=(3,4 ×40 +0,8×0,5×0,425 ×24 /ρ)/1,7=122,737463mm	(194)

wk=1,7×122,737463×0,0008845767=0,184570189mm	(195)

ANTHEA =0,184570189mm	(196)

Scarto rispetto a 0,184 pubblicato = 0,000570189 mm, compatibile con i dati intermedi arrotondati.

Riferimento: R5 esempio 7.3 pp. 7 8 e 7 9, pagine PDF 102 e 103; R2 §C4.1.2.2.4.5 eq. C4.1.5–C4.1.10. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Figura 15 · ANTHEA · FE-01

Vista del modulo di fessurazione. FE 01 è un test scalare con σs assegnata, non una soluzione globale riprodotta dalla schermata; fanno fede i dati e il confronto numerico del testo.

## FE 02 Flessione semplice con barre distanziate e carico di lunga durata

Risultati: tabella 34 · Vista: figura 16 · Metodo: equazione 28

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione W; modello lineare; CLS teso escluso; φ = 0; assi locali. Piano di deformazione noto:

e=-0,00059493735423+(0)x+(3,27531322885 ×10 -6)y	(197)

Impostare combinazione SLE_QP. Le azioni ottenute qui sotto sono gli input del risolutore tensionale.

Tabella 33 · FE-02 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -250; -200 | -1,25000 | -250,0000 | 0,0000 | -78,53982 |
| B2 | 250; -200 | -1,25000 | -250,0000 | 0,0000 | -78,53982 |
| B3 | -250; 200 | 0,06013 | 12,0251 | 1,9743 | 3,15754 |
| B4 | 250; 200 | 0,06013 | 12,0251 | 1,9743 | 3,15754 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(198)

Fi=As(σs-σc)/1000	(199)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=150,764560kN	(200)

Mcx=∫σcydA/106=34,255863kNm	(201)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(202)

N=-[Cc+∑Fi]=-[150,764560+(-150,764560)]=0,000000kN	(203)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=34,255863+32,678941=66,934804kNm	(204)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(205)

Tabella 34 · FE-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σc min MPa | -7,35181 | -7,34738 | 0,004429 |
| ¦σs¦max MPa | 250 | 250,026 | 0,025539 |
| η tensionale | 0,544579 | 0,54425 | -0,000328 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Limiti C30: rara σc ≤ 0,6 × 30 = 18 MPa e |σs| ≤ 0,8 × 450 = 360 MPa; QP σc ≤ 0,45 × 30 = 13,5 MPa.

η rara =max(0,408434;0,694444)ηQP=0,544579	(206)

Si applica il solo criterio della combinazione scelta. Esito ANTHEA: Entro limiti tensionali.

XC1, armatura poco sensibile, QP, carico lungo, barre nervate. Equilibrio N = 0 risolto per q: q = 181,642888 mm, xn = 68,357112 mm; d = 450 mm.

hc,eff=min(2,5×50;(500-68,357112)/3;250)=125,000000mm	(207)

Ac,eff=600×hc=75000,000000mm2	(208)

As,eff=2π202/4=628,318531mm2	(209)

ρ=As,eff/Ac,eff=0,008377580	(210)

αe=20000032836,568031=6,090771	(211)

Riduzione =0,4×2,896468×(1+αeρ)/ρ=145,352856MPa	(212)

Δε=max[(250-145,352856)/200000;0,6 ×250 /200000]=0,000750000	(213)

Δsm,v=(3,4 ×40 +0,8×0,5×0,425 ×20 /ρ)/1,7=318,732415mm	(214)

s=500>5(40+10)=250mm	(215)

Δsm,l=0,75(500-xn)=323,732166mm	(216)

wk=1,7×max(Δsm,v;Δsm,l)×Δε=0,412758512mm	(217)

ηw=wk/0,30=1,375862	(218)

ANTHEA

wk=0,412839753mm	(219)

Figura 16 · ANTHEA · FE-02

## TX 01 Sezione senza armatura resistente a taglio

Risultati: tabella 35 · Vista: figura 17 · Metodo: equazione 32

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Direzione X;

bw=500mmd=250mmN=-300kN	(220)

A=150000mm2	(221)

Asl =628,318531mm2	(222)

Asw=0,000000mm2	(223)

s=150mm	(224)

VEd =50kN	(225)

ρl=min(0,02;628,319/(500×250))=0,00502655	(226)

k=min(2;1+(200250))=1,89443	(227)

σcp=min(-1000×-300150000;0,2×17)=2MPa	(228)

V1=[0,181,5×1,89443×(100×0,00502655×30)13+0,15×2]×500×2501000=107,705kN	(229)

V2=[0,035×1,894431,5×30+0,15×2]×500×2501000=99,9821kN	(230)

VRd=max(V1;V2)=107,705kN	(231)

ηV=|50|/107,705=0,464232	(232)

soddisfatta se ηV ≤ 1.

Tabella 35 · TX-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd [kN] | 107,705 | 107,705 | 0 |
| VRcd [kN] | 99,9821 | 99,9821 | 0 |
| VRd [kN] | 107,705 | 107,705 | 0 |
| Rapporto di verifica | 0,464232 | 0,464232 | 0 |

Riferimento: R1 §4.1.2.3.5 eq. 4.1.23–4.1.28. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Figura 17 · ANTHEA · TX-01

## TX 02 Sezione con staffe verticali a due bracci

Risultati: tabella 36 · Vista: figura 18 · Metodo: equazione 32

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Direzione X;

bw=500mmd=250mmN=-300kN	(233)

A=150000mm2	(234)

Asl =628,318531mm2	(235)

Asw=100,530965mm2	(236)

s=150mm	(237)

VEd =100kN	(238)

σcp=2MPa	(239)

αc=1,11765	(240)

z=0.9×250=225mm	(241)

α=90°	(242)

cotθ=2	(243)

VRsd=225×100,531150×391,304×21000=118,015kN	(244)

VRcd=225×500×1,11765×0,5×17×2/(1+22)/1000=427,5kN	(245)

VRd=min(VRsd;VRcd)=118,015kN	(246)

ηV=|100|/118,015=0,847353	(247)

soddisfatta se ηV ≤ 1.

Tabella 36 · TX-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd [kN] | 118,015 | 118,015 | 0 |
| VRcd [kN] | 427,5 | 427,5 | 0 |
| VRd [kN] | 118,015 | 118,015 | 0 |
| Rapporto di verifica | 0,847353 | 0,847353 | 0 |

Riferimento: R1 §4.1.2.3.5 eq. 4.1.23–4.1.28. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Figura 18 · ANTHEA · TX-02

## TY 01 Sezione senza armatura resistente a taglio

Risultati: tabella 37 · Vista: figura 19 · Metodo: equazione 32

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Direzione Y;

bw=300mmd=450mmN=-300kN	(248)

A=150000mm2	(249)

Asl =628,318531mm2	(250)

Asw=0,000000mm2	(251)

s=150mm	(252)

VEd =50kN	(253)

ρl=min(0,02;628,319/(300×450))=0,00465421	(254)

k=min(2;1+(200450))=1,66667	(255)

σcp=min(-1000×-300150000;0,2×17)=2MPa	(256)

V1=[0,181,5×1,66667×(100×0,00465421×30)13+0,15×2]×300×4501000=105,516kN	(257)

V2=[0,035×1,666671,5×30+0,15×2]×300×4501000=96,1847kN	(258)

VRd=max(V1;V2)=105,516kN	(259)

ηV=|50|/105,516=0,473862	(260)

soddisfatta se ηV ≤ 1.

Tabella 37 · TY-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd [kN] | 105,516 | 105,516 | 0 |
| VRcd [kN] | 96,1847 | 96,1847 | 0 |
| VRd [kN] | 105,516 | 105,516 | 0 |
| Rapporto di verifica | 0,473862 | 0,473862 | 0 |

Riferimento: R1 §4.1.2.3.5 eq. 4.1.23–4.1.28. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Figura 19 · ANTHEA · TY-01

## TY 02 Sezione con staffe verticali a due bracci

Risultati: tabella 38 · Vista: figura 20 · Metodo: equazione 32

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.2, 4.1.2.3.4; R2 §C4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Direzione Y;

bw=300mmd=450mmN=-300kN	(261)

A=150000mm2	(262)

Asl =628,318531mm2	(263)

Asw=100,530965mm2	(264)

s=150mm	(265)

VEd =180kN	(266)

σcp=2MPa	(267)

αc=1,11765	(268)

z=0.9×450=405mm	(269)

α=90°	(270)

cotθ=2	(271)

VRsd=405×100,531150×391,304×21000=212,426kN	(272)

VRcd=405×300×1,11765×0,5×17×2/(1+22)/1000=461,7kN	(273)

VRd=min(VRsd;VRcd)=212,426kN	(274)

ηV=|180|/212,426=0,847353	(275)

soddisfatta se ηV ≤ 1.

Tabella 38 · TY-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd [kN] | 212,426 | 212,426 | 0 |
| VRcd [kN] | 461,7 | 461,7 | 0 |
| VRd [kN] | 212,426 | 212,426 | 0 |
| Rapporto di verifica | 0,847353 | 0,847353 | 0 |

Riferimento: R1 §4.1.2.3.5 eq. 4.1.23–4.1.28. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Figura 20 · ANTHEA · TY-02

# Verifiche estese del modulo

## MC1 01 Legame CLS Parabola-rettangolo

Risultati: tabella 39 · Vista: figura 21 · Metodo: equazione 20

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.1; R3 §3.1.7; R8 ConcreteMaterialEuropeanCommon. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fcd=0,85×30/1,5=17MPa	(276)

ε=-0,001	(277)

|σc|=17[1-(1-0,0010,002)2]=12,75MPa	(278)

Compressione con segno negativo.

Tabella 39 · MC1-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensione [MPa] | -12,75 | -12,75 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Figura 21 · ANTHEA · MC1-01

Vista del legame costitutivo del materiale. Il punto ε = -0.001 è verificato dalla funzione di libreria nel testo; non è selezionato nel grafico dell’editor.

## MC1 02 Legame CLS Parabola-rettangolo

Risultati: tabella 40 · Vista: figura 22 · Metodo: equazione 20

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.1; R3 §3.1.7; R8 ConcreteMaterialEuropeanCommon. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fcd=0,85×30/1,5=17MPa	(279)

ε=-0,002	(280)

|σc|=17[1-(1-0,0020,002)2]=17MPa	(281)

Compressione con segno negativo.

Tabella 40 · MC1-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensione [MPa] | -17 | -17 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Figura 22 · ANTHEA · MC1-02

Vista del legame costitutivo del materiale. Il punto ε = -0.002 è verificato dalla funzione di libreria nel testo; non è selezionato nel grafico dell’editor.

## MC2 01 Legame CLS Bilineare

Risultati: tabella 41 · Vista: figura 23 · Metodo: equazione 20

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.1; R3 §3.1.7; R8 ConcreteMaterialEuropeanCommon. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fcd=0,85×30/1,5=17MPa	(282)

ε=-0,000875	(283)

|σc|=17min(0,0008750,00175;1)=8,5MPa	(284)

Compressione con segno negativo.

Tabella 41 · MC2-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensione [MPa] | -8,5 | -8,5 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Figura 23 · ANTHEA · MC2-01

Vista del legame costitutivo del materiale. Il punto ε = -0.000875 è verificato dalla funzione di libreria nel testo; non è selezionato nel grafico dell’editor.

## MC2 02 Legame CLS Bilineare

Risultati: tabella 42 · Vista: figura 24 · Metodo: equazione 20

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.1; R3 §3.1.7; R8 ConcreteMaterialEuropeanCommon. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fcd=0,85×30/1,5=17MPa	(285)

ε=-0,00175	(286)

|σc|=17min(0,001750,00175;1)=17MPa	(287)

Compressione con segno negativo.

Tabella 42 · MC2-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensione [MPa] | -17 | -17 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Figura 24 · ANTHEA · MC2-02

Vista del legame costitutivo del materiale. Il punto ε = -0.00175 è verificato dalla funzione di libreria nel testo; non è selezionato nel grafico dell’editor.

## MC3 01 Legame CLS Stress block

Risultati: tabella 43 · Vista: figura 25 · Metodo: equazione 20

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.1; R3 §3.1.7; R8 ConcreteMaterialEuropeanCommon. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fcd=0,85×30/1,5=17MPa	(288)

ε=-0,00035	(289)

|σc|=17×0	(290)

soglia (1 − 0,8) × 0,0035 = 0,0007 = 0 MPa. Compressione con segno negativo.

Tabella 43 · MC3-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensione [MPa] | 0 | 0 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Figura 25 · ANTHEA · MC3-01

Vista del legame costitutivo del materiale. Il punto ε = -0.00035 è verificato dalla funzione di libreria nel testo; non è selezionato nel grafico dell’editor.

## MC3 02 Legame CLS Stress block

Risultati: tabella 44 · Vista: figura 26 · Metodo: equazione 20

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.1; R3 §3.1.7; R8 ConcreteMaterialEuropeanCommon. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fcd=0,85×30/1,5=17MPa	(291)

ε=-0,002	(292)

|σc|=17×1	(293)

soglia (1 − 0,8) × 0,0035 = 0,0007 = 17 MPa. Compressione con segno negativo.

Tabella 44 · MC3-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensione [MPa] | -17 | -17 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Figura 26 · ANTHEA · MC3-02

Vista del legame costitutivo del materiale. Il punto ε = -0.002 è verificato dalla funzione di libreria nel testo; non è selezionato nel grafico dell’editor.

## MC4 01 Legame CLS Non lineare

Risultati: tabella 45 · Vista: figura 27 · Metodo: equazione 20

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.1; R3 §3.1.7; R8 ConcreteMaterialEuropeanCommon. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fcd=0,85×30/1,5=17MPa	(294)

ε=-0,00108094	(295)

|σc|=17×(1,96153×0,5-0,52)/[1+(1,96153-2)×0,5]=12,6666MPa	(296)

Compressione con segno negativo.

εc1=0,0007×380,31=0,00216188	(297)

Ecm=32836,6MPa	(298)

K=1,05Ecmεc1/38=1,96153	(299)

I riferimenti sono valutati a εc1/2 e a εc1; il motore può interpolare la propria tabella materiale. La DLL scala la curva caratteristica con αcc/γc.

Tabella 45 · MC4-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensione [MPa] | -12,6666 | -12,6556 | 0,011086 |

Confronto numerico: scostamento oltre la tolleranza per stress. I valori sono mantenuti nel rapporto per il controllo del verificatore.

Figura 27 · ANTHEA · MC4-01

Vista del legame costitutivo del materiale. Il punto ε = -0.00108093843 è verificato dalla funzione di libreria nel testo; non è selezionato nel grafico dell’editor.

## MC4 02 Legame CLS Non lineare

Risultati: tabella 46 · Vista: figura 28 · Metodo: equazione 20

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.1; R3 §3.1.7; R8 ConcreteMaterialEuropeanCommon. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fcd=0,85×30/1,5=17MPa	(300)

ε=-0,00216188	(301)

|σc|=17×(1,96153×1-12)/[1+(1,96153-2)×1]=17MPa	(302)

Compressione con segno negativo.

εc1=0,0007×380,31=0,00216188	(303)

Ecm=32836,6MPa	(304)

K=1,05Ecmεc1/38=1,96153	(305)

I riferimenti sono valutati a εc1/2 e a εc1; il motore può interpolare la propria tabella materiale. La DLL scala la curva caratteristica con αcc/γc.

Tabella 46 · MC4-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensione [MPa] | -17 | -16,9954 | 0,004601 |

Confronto numerico: scostamento oltre la tolleranza per stress. I valori sono mantenuti nel rapporto per il controllo del verificatore.

Figura 28 · ANTHEA · MC4-02

Vista del legame costitutivo del materiale. Il punto ε = -0.00216187687 è verificato dalla funzione di libreria nel testo; non è selezionato nel grafico dell’editor.

## MEP 01 Legame acciaio Elastoplastico

Risultati: tabella 47 · Vista: figura 29 · Metodo: equazione 20

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.2; R3 §3.2.7; R8 SteelMaterial. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fyd=4501,15=391,304MPa	(306)

εyd=0,00195652	(307)

Es=200000MPa	(308)

ε=0.001	(309)

fu=540MPa	(310)

εu=0,075	(311)

σs=min(200000×0.001;391,304)=200MPa	(312)

Tabella 47 · MEP-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensione [MPa] | 200 | 200 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Figura 29 · ANTHEA · MEP-01

Vista del legame costitutivo del materiale. Il punto ε = 0.001 è verificato dalla funzione di libreria nel testo; non è selezionato nel grafico dell’editor.

## MEP 02 Legame acciaio Elastoplastico

Risultati: tabella 48 · Vista: figura 30 · Metodo: equazione 20

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.2; R3 §3.2.7; R8 SteelMaterial. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fyd=4501,15=391,304MPa	(313)

εyd=0,00195652	(314)

Es=200000MPa	(315)

ε=0.01	(316)

fu=540MPa	(317)

εu=0,075	(318)

σs=min(200000×0.01;391,304)=391,304MPa	(319)

Tabella 48 · MEP-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensione [MPa] | 391,304 | 391,304 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Figura 30 · ANTHEA · MEP-02

Vista del legame costitutivo del materiale. Il punto ε = 0.01 è verificato dalla funzione di libreria nel testo; non è selezionato nel grafico dell’editor.

## MIN 01 Legame acciaio Incrudente

Risultati: tabella 49 · Vista: figura 31 · Metodo: equazione 20

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.2; R3 §3.2.7; R8 SteelMaterial. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fyd=4501,15=391,304MPa	(320)

εyd=0,00195652	(321)

Es=200000MPa	(322)

ε=0.001	(323)

fu=540MPa	(324)

εu=0,075	(325)

εyk=450200000=0,00225	(326)

Et=(540-450)/(0,075-0,00225)=1237,11MPa	(327)

σs = Es ε = 200 MPa.

Tabella 49 · MIN-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensione [MPa] | 200 | 200 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Figura 31 · ANTHEA · MIN-01

Vista del legame costitutivo del materiale. Il punto ε = 0.001 è verificato dalla funzione di libreria nel testo; non è selezionato nel grafico dell’editor.

## MIN 02 Legame acciaio Incrudente

Risultati: tabella 50 · Vista: figura 32 · Metodo: equazione 20

Riferimento: R1 §4.1.2.1.2.2; R3 §3.2.7; R8 SteelMaterial. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fyd=4501,15=391,304MPa	(328)

εyd=0,00195652	(329)

Es=200000MPa	(330)

ε=0.01	(331)

fu=540MPa	(332)

εu=0,075	(333)

εyk=450200000=0,00225	(334)

Et=(540-450)/(0,075-0,00225)=1237,11MPa	(335)

Nel ramo adottato dalla DLL:

σs=fyd+Et(ε-εyk)=391,304+1237,11(0.01-0,00225)=400,892MPa	(336)

Il ramo va confrontato con la convenzione del materiale nativo, non con un fu,d introdotto separatamente.

Tabella 50 · MIN-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensione [MPa] | 400,892 | 401,255 | 0,363066 |

Confronto numerico: scostamento oltre la tolleranza per stress. I valori sono mantenuti nel rapporto per il controllo del verificatore.

Figura 32 · ANTHEA · MIN-02

Vista del legame costitutivo del materiale. Il punto ε = 0.01 è verificato dalla funzione di libreria nel testo; non è selezionato nel grafico dell’editor.

## GRP 01 Geometria rettangolare piena

Risultati: tabella 51 · Vista: figura 33 · Metodo: equazione 23

Riferimento: R8 CheckerSection.PrepareModel e geometria analitica. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

A=400×600-0×0=240000mm2	(337)

Ix=(400×6003-0×03)/12=7,2 ×10 9mm4	(338)

Iy=(600×4003-0×03)/12=3,2 ×10 9mm4	(339)

Baricentro (0;0).

Tabella 51 · GRP-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Area CLS [mm²] | 240000 | 240000 | 0 |
| Area poligonale [mm²] | 240000 | 240000 | 0 |
| Vertici esterni | 4 | 4 | 0 |
| Numero di fori | 0 | 0 | 0 |

Le inerzie analitiche riportate sono riferimenti aggiuntivi per il controllo delle proprietà geometriche. Il confronto eseguito qui riguarda area parametrica, area effettivamente trasmessa al motore, numero di vertici e fori.

Figura 33 · ANTHEA · GRP-01

## GRP 02 Geometria rettangolare piena

Risultati: tabella 52 · Vista: figura 34 · Metodo: equazione 23

Riferimento: R8 CheckerSection.PrepareModel e geometria analitica. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

A=600×800-0×0=480000mm2	(340)

Ix=(600×8003-0×03)/12=2,56 ×10 10mm4	(341)

Iy=(800×6003-0×03)/12=1,44 ×10 10mm4	(342)

Baricentro (0;0).

Tabella 52 · GRP-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Area CLS [mm²] | 480000 | 480000 | 0 |
| Area poligonale [mm²] | 480000 | 480000 | 0 |
| Vertici esterni | 4 | 4 | 0 |
| Numero di fori | 0 | 0 | 0 |

Le inerzie analitiche riportate sono riferimenti aggiuntivi per il controllo delle proprietà geometriche. Il confronto eseguito qui riguarda area parametrica, area effettivamente trasmessa al motore, numero di vertici e fori.

Figura 34 · ANTHEA · GRP-02

## GRF 01 Geometria rettangolare forata

Risultati: tabella 53 · Vista: figura 35 · Metodo: equazione 23

Riferimento: R8 CheckerSection.PrepareModel e geometria analitica. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

A=400×600-240×440=134400mm2	(343)

Ix=(400×6003-240×4403)/12=5,49632 ×10 9mm4	(344)

Iy=(600×4003-440×2403)/12=2,69312 ×10 9mm4	(345)

Baricentro (0;0).

Tabella 53 · GRF-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Area CLS [mm²] | 134400 | 134400 | 0 |
| Area poligonale [mm²] | 134400 | 134400 | 0 |
| Vertici esterni | 4 | 4 | 0 |
| Numero di fori | 1 | 1 | 0 |

Le inerzie analitiche riportate sono riferimenti aggiuntivi per il controllo delle proprietà geometriche. Il confronto eseguito qui riguarda area parametrica, area effettivamente trasmessa al motore, numero di vertici e fori.

Figura 35 · ANTHEA · GRF-01

## GRF 02 Geometria rettangolare forata

Risultati: tabella 54 · Vista: figura 36 · Metodo: equazione 23

Riferimento: R8 CheckerSection.PrepareModel e geometria analitica. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

A=600×800-440×640=198400mm2	(346)

Ix=(600×8003-440×6403)/12=1,59881 ×10 10mm4	(347)

Iy=(800×6003-640×4403)/12=9,85685 ×10 9mm4	(348)

Baricentro (0;0).

Tabella 54 · GRF-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Area CLS [mm²] | 198400 | 198400 | 0 |
| Area poligonale [mm²] | 198400 | 198400 | 0 |
| Vertici esterni | 4 | 4 | 0 |
| Numero di fori | 1 | 1 | 0 |

Le inerzie analitiche riportate sono riferimenti aggiuntivi per il controllo delle proprietà geometriche. Il confronto eseguito qui riguarda area parametrica, area effettivamente trasmessa al motore, numero di vertici e fori.

Figura 36 · ANTHEA · GRF-02

## GCP 01 Geometria circolare piena

Risultati: tabella 55 · Vista: figura 37 · Metodo: equazione 23

Riferimento: R8 CheckerSection.PrepareModel e geometria analitica. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Acerchio =π(6002-02)/4=282743mm2	(349)

Contorni inscritti con

n=32	(350)

vertici (D/2 cos(2πi/n); D/2 sin(2πi/n)),

i=0…n-1	(351)

stesso schema per il foro.

Apoligono =n/8(D2-di2)sin(2π/n)=328×(6002-02)×sin(2π/32)=280930mm2	(352)

Scarto geometrico rispetto al

cerchio =0,641315%	(353)

Ix=Iy=π(6004-04)/64=6,36173 ×10 9mm4 per il cerchio  ideale 	(354)

Il verificatore riceve il poligono, mentre alcuni parametri geometrici di sintesi usano il cerchio ideale.

Tabella 55 · GCP-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Area CLS [mm²] | 282743 | 282743 | 0 |
| Area poligonale [mm²] | 280930 | 280930 | 0 |
| Vertici esterni | 32 | 32 | 0 |
| Numero di fori | 0 | 0 | 0 |

Le inerzie analitiche riportate sono riferimenti aggiuntivi per il controllo delle proprietà geometriche. Il confronto eseguito qui riguarda area parametrica, area effettivamente trasmessa al motore, numero di vertici e fori.

Figura 37 · ANTHEA · GCP-01

## GCP 02 Geometria circolare piena

Risultati: tabella 56 · Vista: figura 38 · Metodo: equazione 23

Riferimento: R8 CheckerSection.PrepareModel e geometria analitica. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Acerchio =π(8002-02)/4=502655mm2	(355)

Contorni inscritti con

n=64	(356)

vertici (D/2 cos(2πi/n); D/2 sin(2πi/n)),

i=0…n-1	(357)

stesso schema per il foro.

Apoligono =n/8(D2-di2)sin(2π/n)=648×(8002-02)×sin(2π/64)=501848mm2	(358)

Scarto geometrico rispetto al

cerchio =0,160561%	(359)

Ix=Iy=π(8004-04)/64=2,01062 ×10 10mm4 per il cerchio  ideale 	(360)

Il verificatore riceve il poligono, mentre alcuni parametri geometrici di sintesi usano il cerchio ideale.

Tabella 56 · GCP-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Area CLS [mm²] | 502655 | 502655 | 0 |
| Area poligonale [mm²] | 501848 | 501848 | 0 |
| Vertici esterni | 64 | 64 | 0 |
| Numero di fori | 0 | 0 | 0 |

Le inerzie analitiche riportate sono riferimenti aggiuntivi per il controllo delle proprietà geometriche. Il confronto eseguito qui riguarda area parametrica, area effettivamente trasmessa al motore, numero di vertici e fori.

Figura 38 · ANTHEA · GCP-02

## GCF 01 Geometria circolare forata

Risultati: tabella 57 · Vista: figura 39 · Metodo: equazione 23

Riferimento: R8 CheckerSection.PrepareModel e geometria analitica. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Acerchio =π(6002-4002)/4=157080mm2	(361)

Contorni inscritti con

n=32	(362)

vertici (D/2 cos(2πi/n); D/2 sin(2πi/n)),

i=0…n-1	(363)

stesso schema per il foro.

Apoligono =n/8(D2-di2)sin(2π/n)=328×(6002-4002)×sin(2π/32)=156072mm2	(364)

Scarto geometrico rispetto al

cerchio =0,641315%	(365)

Ix=Iy=π(6004-4004)/64=5,10509 ×10 9mm4 per il cerchio  ideale 	(366)

Il verificatore riceve il poligono, mentre alcuni parametri geometrici di sintesi usano il cerchio ideale.

Tabella 57 · GCF-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Area CLS [mm²] | 157080 | 157080 | 0 |
| Area poligonale [mm²] | 156072 | 156072 | 0 |
| Vertici esterni | 32 | 32 | 0 |
| Numero di fori | 1 | 1 | 0 |

Le inerzie analitiche riportate sono riferimenti aggiuntivi per il controllo delle proprietà geometriche. Il confronto eseguito qui riguarda area parametrica, area effettivamente trasmessa al motore, numero di vertici e fori.

Figura 39 · ANTHEA · GCF-01

## GCF 02 Geometria circolare forata

Risultati: tabella 58 · Vista: figura 40 · Metodo: equazione 23

Riferimento: R8 CheckerSection.PrepareModel e geometria analitica. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Acerchio =π(8002-6002)/4=219911mm2	(367)

Contorni inscritti con

n=64	(368)

vertici (D/2 cos(2πi/n); D/2 sin(2πi/n)),

i=0…n-1	(369)

stesso schema per il foro.

Apoligono =n/8(D2-di2)sin(2π/n)=648×(8002-6002)×sin(2π/64)=219558mm2	(370)

Scarto geometrico rispetto al

cerchio =0,160561%	(371)

Ix=Iy=π(8004-6004)/64=1,37445 ×10 10mm4 per il cerchio  ideale 	(372)

Il verificatore riceve il poligono, mentre alcuni parametri geometrici di sintesi usano il cerchio ideale.

Tabella 58 · GCF-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Area CLS [mm²] | 219911 | 219911 | 0 |
| Area poligonale [mm²] | 219558 | 219558 | 0 |
| Vertici esterni | 64 | 64 | 0 |
| Numero di fori | 1 | 1 | 0 |

Le inerzie analitiche riportate sono riferimenti aggiuntivi per il controllo delle proprietà geometriche. Il confronto eseguito qui riguarda area parametrica, area effettivamente trasmessa al motore, numero di vertici e fori.

Figura 40 · ANTHEA · GCF-02

## AN 01 Ancoraggio rettilineo

Risultati: tabella 59 · Vista: figura 41 · Metodo: equazione 25

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.1.4, 4.1.2.3.10, 4.1.6.1.4; R3 §§8.4, 8.7; R4 §4.1. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fctm=0,3×3023=2,89647MPa	(373)

fctk ,0.05=0,7fctm=2,02753MPa	(374)

η1=1	(375)

η2=1	(376)

fbd=2,25×η1×η2×2,027531,5=3,04129MPa	(377)

lb,rqd=20×400/(4×3,04129)=657,615mm	(378)

α1…

α5=1	(379)

lbd=max(657,615;20×20;150)=657,615mm	(380)

Ldisponibile = 660 mm: confronto 660 ≥ 657,615.

Tabella 59 · AN-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| fbd [MPa] | 3,04129 | 3,04129 | 0 |
| lb,rqd [mm] | 657,615 | 657,615 | 0 |
| L richiesta [mm] | 657,615 | 657,615 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito strutturale atteso: soddisfatto; ANTHEA: soddisfatto.

Figura 41 · ANTHEA · AN-01

Il test scalare assegna σsd = 400 MPa. L’interfaccia del B450C con γs = 1,15 rifiuta il valore perché supera fyd = 391,304 MPa: la schermata documenta il controllo di ammissibilità, non il risultato della funzione scalare.

## AN 02 Ancoraggio rettilineo

Risultati: tabella 60 · Vista: figura 42 · Metodo: equazione 25

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.1.4, 4.1.2.3.10, 4.1.6.1.4; R3 §§8.4, 8.7; R4 §4.1. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fctm=0,3×3023=2,89647MPa	(381)

fctk ,0.05=0,7fctm=2,02753MPa	(382)

η1=0.7	(383)

η2=1	(384)

fbd=2,25×η1×η2×2,027531,5=2,1289MPa	(385)

lb,rqd=16×300/(4×2,1289)=563,67mm	(386)

α1…

α5=1	(387)

lbd=max(563,67;20×16;150)=563,67mm	(388)

Ldisponibile = 300 mm: confronto 300 ≥ 563,67.

Tabella 60 · AN-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| fbd [MPa] | 2,1289 | 2,1289 | 0 |
| lb,rqd [mm] | 563,67 | 563,67 | 0 |
| L richiesta [mm] | 563,67 | 563,67 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito strutturale atteso: non soddisfatto; ANTHEA: non soddisfatto.

Figura 42 · ANTHEA · AN-02

## SO 01 Sovrapposizione rettilinea

Risultati: tabella 61 · Vista: figura 43 · Metodo: equazione 25

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.1.4, 4.1.2.3.10, 4.1.6.1.4; R3 §§8.4, 8.7; R4 §4.1. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fctm=0,3×3023=2,89647MPa	(389)

fctk ,0.05=0,7fctm=2,02753MPa	(390)

η1=1	(391)

η2=1	(392)

fbd=2,25×η1×η2×2,027531,5=3,04129MPa	(393)

lb,rqd=20×400/(4×3,04129)=657,615mm	(394)

α1…

α5=1	(395)

ρ1=25%	(396)

α6=min(1,5;max(1;(2525)))=1	(397)

l0=max(657,615;197,285;400;200)=657,615mm	(398)

Ldisponibile = 660 mm: confronto 660 ≥ 657,615.

Interferro =20mm≤4×20=80mm:sì	(399)

Tabella 61 · SO-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| fbd [MPa] | 3,04129 | 3,04129 | 0 |
| lb,rqd [mm] | 657,615 | 657,615 | 0 |
| L richiesta [mm] | 657,615 | 657,615 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito strutturale atteso: soddisfatto; ANTHEA: soddisfatto.

Figura 43 · ANTHEA · SO-01

Il test scalare assegna σsd = 400 MPa. L’interfaccia del B450C con γs = 1,15 rifiuta il valore perché supera fyd = 391,304 MPa: la schermata documenta il controllo di ammissibilità, non il risultato della funzione scalare.

## SO 02 Sovrapposizione rettilinea

Risultati: tabella 62 · Vista: figura 44 · Metodo: equazione 25

Riferimento: R1 §§4.1.2.1.1.4, 4.1.2.3.10, 4.1.6.1.4; R3 §§8.4, 8.7; R4 §4.1. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

fctm=0,3×3023=2,89647MPa	(400)

fctk ,0.05=0,7fctm=2,02753MPa	(401)

η1=0.7	(402)

η2=1	(403)

fbd=2,25×η1×η2×2,027531,5=2,1289MPa	(404)

lb,rqd=16×300/(4×2,1289)=563,67mm	(405)

α1…

α5=1	(406)

ρ1=100%	(407)

α6=min(1,5;max(1;(10025)))=1.5	(408)

l0=max(845,505;253,652;320;200)=845,505mm	(409)

Ldisponibile = 300 mm: confronto 300 ≥ 845,505.

Interferro =70mm≤4×16=64mm:no	(410)

Tabella 62 · SO-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| fbd [MPa] | 2,1289 | 2,1289 | 0 |
| lb,rqd [mm] | 563,67 | 563,67 | 0 |
| L richiesta [mm] | 845,505 | 845,505 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito strutturale atteso: non soddisfatto; ANTHEA: non soddisfatto.

Figura 44 · ANTHEA · SO-02

## CD 01 Copriferro da esposizione SLE

Risultati: tabella 63 · Vista: figura 45

Riferimento: R2 §C4.1.6.1.3 tab. C4.1.IV; R3 §4.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Esposizione XC1; fck = 30 MPa; elemento monodimensionale; vita 50 anni; qualità ordinaria.

Tab. C4.1.IV:

ctab =25mm	(411)

cmin , dur =25+0+0-0=25mm	(412)

∅=20mm	(413)

dg=20mm	(414)

cmin ,b=20mm	(415)

cnom =max(10;20;25)+10=35mm	(416)

Modificare la classe SLE deve aggiornare questo valore senza un secondo input di esposizione.

Tabella 63 · CD-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| cmin,dur mm | 25 | 25 | 0 |
| cnom mm | 35 | 35 | 0 |

Figura 45 · ANTHEA · CD-01

## CD 02 Copriferro da esposizione SLE

Risultati: tabella 64 · Vista: figura 46

Riferimento: R2 §C4.1.6.1.3 tab. C4.1.IV; R3 §4.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Esposizione XS3; fck = 30 MPa; elemento a piastra; vita 100 anni; qualità con controllo copriferri.

Tab. C4.1.IV:

ctab =40mm	(417)

cmin , dur =40+10+5-5=50mm	(418)

∅=20mm	(419)

dg=20mm	(420)

cmin ,b=20mm	(421)

cnom =max(10;20;50)+10=60mm	(422)

Modificare la classe SLE deve aggiornare questo valore senza un secondo input di esposizione.

Tabella 64 · CD-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| cmin,dur mm | 50 | 50 | 0 |
| cnom mm | 60 | 60 | 0 |

Figura 46 · ANTHEA · CD-02

## TX 03 Taglio X senza staffe

Risultati: tabella 65 · Vista: figura 47 · Metodo: equazione 32

Riferimento: R1 §4.1.2.3.5. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

ρl=min(0,02;628,319/(500×250))=0,00502655	(423)

k=min(2;1+(200250))=1,89443	(424)

σcp=min(-1000×-300150000;0,2×17)=2MPa	(425)

V1=[0,181,5×1,89443×(100×0,00502655×30)13+0,15×2]×500×2501000=107,705kN	(426)

V2=[0,035×1,894431,5×30+0,15×2]×500×2501000=99,9821kN	(427)

VRd=max(V1;V2)=107,705kN	(428)

ηV=|500|/107,705=4,64232	(429)

soddisfatta se ηV ≤ 1.

Tabella 65 · TX-03 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd [kN] | 107,705 | 107,705 | 0 |
| VRcd [kN] | 99,9821 | 99,9821 | 0 |
| VRd [kN] | 107,705 | 107,705 | 0 |
| Rapporto di verifica | 4,64232 | 4,64232 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Figura 47 · ANTHEA · TX-03

## TX 04 Taglio X con staffe

Risultati: tabella 66 · Vista: figura 48 · Metodo: equazione 32

Riferimento: R1 §4.1.2.3.5. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

σcp=2MPa	(430)

αc=1,11765	(431)

z=0.9×250=225mm	(432)

α=90°	(433)

cotθ=2	(434)

VRsd=225×100,531150×391,304×21000=118,015kN	(435)

VRcd=225×500×1,11765×0,5×17×2/(1+22)/1000=427,5kN	(436)

VRd=min(VRsd;VRcd)=118,015kN	(437)

ηV=|500|/118,015=4,23676	(438)

soddisfatta se ηV ≤ 1.

Tabella 66 · TX-04 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd [kN] | 118,015 | 118,015 | 0 |
| VRcd [kN] | 427,5 | 427,5 | 0 |
| VRd [kN] | 118,015 | 118,015 | 0 |
| Rapporto di verifica | 4,23676 | 4,23676 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Figura 48 · ANTHEA · TX-04

## TY 03 Taglio Y senza staffe

Risultati: tabella 67 · Vista: figura 49 · Metodo: equazione 32

Riferimento: R1 §4.1.2.3.5. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

ρl=min(0,02;628,319/(300×450))=0,00465421	(439)

k=min(2;1+(200450))=1,66667	(440)

σcp=min(-1000×-300150000;0,2×17)=2MPa	(441)

V1=[0,181,5×1,66667×(100×0,00465421×30)13+0,15×2]×300×4501000=105,516kN	(442)

V2=[0,035×1,666671,5×30+0,15×2]×300×4501000=96,1847kN	(443)

VRd=max(V1;V2)=105,516kN	(444)

ηV=|500|/105,516=4,73862	(445)

soddisfatta se ηV ≤ 1.

Tabella 67 · TY-03 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd [kN] | 105,516 | 105,516 | 0 |
| VRcd [kN] | 96,1847 | 96,1847 | 0 |
| VRd [kN] | 105,516 | 105,516 | 0 |
| Rapporto di verifica | 4,73862 | 4,73862 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Figura 49 · ANTHEA · TY-03

## TY 04 Taglio Y con staffe

Risultati: tabella 68 · Vista: figura 50 · Metodo: equazione 32

Riferimento: R1 §4.1.2.3.5. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

σcp=2MPa	(446)

αc=1,11765	(447)

z=0.9×450=405mm	(448)

α=90°	(449)

cotθ=2	(450)

VRsd=405×100,531150×391,304×21000=212,426kN	(451)

VRcd=405×300×1,11765×0,5×17×2/(1+22)/1000=461,7kN	(452)

VRd=min(VRsd;VRcd)=212,426kN	(453)

ηV=|500|/212,426=2,35376	(454)

soddisfatta se ηV ≤ 1.

Tabella 68 · TY-04 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd [kN] | 212,426 | 212,426 | 0 |
| VRcd [kN] | 461,7 | 461,7 | 0 |
| VRd [kN] | 212,426 | 212,426 | 0 |
| Rapporto di verifica | 2,35376 | 2,35376 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Figura 50 · ANTHEA · TY-04

## TCP 01 Taglio circolare pieno X e Y

Risultati: tabella 69 · Vista: figura 51 · Metodo: equazione 32

Riferimento: R1 §§4.1.2.3.5 e 7.9.5.2. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

D=600mm	(455)

di=0mm	(456)

A=π(6002-02)/4=282743mm2	(457)

bw=600mm	(458)

d

assegnato =450mm	(459)

Eseguire separatamente

Vx=100Vy=0Vx=0Vy=100kN	(460)

Simmetria: identica resistenza.

Asw=2×π×102/4=157,08mm2	(461)

Modello esplicito delle pile, z/

d=0.75	(462)

non è una regola generale del capitolo 4.

σcp=0,707355MPa	(463)

αc=1,04161	(464)

z=0.75×450=337,5mm	(465)

α=90°	(466)

cotθ=2	(467)

VRsd=337,5×157,08150×391,304×21000=276,597kN	(468)

VRcd=337,5×600×1,04161×0,5×17×2/(1+22)/1000=717,148kN	(469)

VRd=min(VRsd;VRcd)=276,597kN	(470)

ηV=|100|/276,597=0,361537	(471)

soddisfatta se ηV ≤ 1.

Tabella 69 · TCP-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd [kN] | 276,597 | 276,597 | 0 |
| VRcd [kN] | 717,148 | 717,148 | 0 |
| VRd [kN] | 276,597 | 276,597 | 0 |
| Rapporto di verifica | 0,361537 | 0,361537 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Figura 51 · ANTHEA · TCP-01

Vista del modello circolare con 32 lati. Il confronto scalare nel testo assume l’area circolare analitica; la vista usa la geometria poligonale di ANTHEA.

## TCP 02 Taglio circolare pieno X e Y

Risultati: tabella 70 · Vista: figura 52 · Metodo: equazione 32

Riferimento: R1 §§4.1.2.3.5 e 7.9.5.2. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

D=600mm	(472)

di=0mm	(473)

A=π(6002-02)/4=282743mm2	(474)

bw=600mm	(475)

d

assegnato =450mm	(476)

Eseguire separatamente

Vx=800Vy=0Vx=0Vy=800kN	(477)

Simmetria: identica resistenza.

Asw=2×π×102/4=157,08mm2	(478)

Modello esplicito delle pile, z/

d=0.75	(479)

non è una regola generale del capitolo 4.

σcp=0,707355MPa	(480)

αc=1,04161	(481)

z=0.75×450=337,5mm	(482)

α=90°	(483)

cotθ=2	(484)

VRsd=337,5×157,08150×391,304×21000=276,597kN	(485)

VRcd=337,5×600×1,04161×0,5×17×2/(1+22)/1000=717,148kN	(486)

VRd=min(VRsd;VRcd)=276,597kN	(487)

ηV=|800|/276,597=2,8923	(488)

soddisfatta se ηV ≤ 1.

Tabella 70 · TCP-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd [kN] | 276,597 | 276,597 | 0 |
| VRcd [kN] | 717,148 | 717,148 | 0 |
| VRd [kN] | 276,597 | 276,597 | 0 |
| Rapporto di verifica | 2,8923 | 2,8923 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Figura 52 · ANTHEA · TCP-02

Vista del modello circolare con 32 lati. Il confronto scalare nel testo assume l’area circolare analitica; la vista usa la geometria poligonale di ANTHEA.

## TCF 01 Taglio circolare cavo X e Y

Risultati: tabella 71 · Vista: figura 53 · Metodo: equazione 32

Riferimento: R1 §§4.1.2.3.5 e 7.9.5.2. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

D=600mm	(489)

di=300mm	(490)

A=π(6002-3002)/4=212058mm2	(491)

bw=300mm	(492)

d

assegnato =450mm	(493)

Eseguire separatamente

Vx=100Vy=0Vx=0Vy=100kN	(494)

Simmetria: identica resistenza.

Asw=2×π×102/4=157,08mm2	(495)

Modello esplicito delle pile, z/

d=0.6	(496)

non è una regola generale del capitolo 4.

σcp=0,94314MPa	(497)

αc=1,05548	(498)

z=0.6×450=270mm	(499)

α=90°	(500)

cotθ=2	(501)

VRsd=270×157,08150×391,304×21000=221,277kN	(502)

VRcd=270×300×1,05548×0,5×17×2/(1+22)/1000=290,679kN	(503)

VRd=min(VRsd;VRcd)=221,277kN	(504)

ηV=|100|/221,277=0,451921	(505)

soddisfatta se ηV ≤ 1.

Tabella 71 · TCF-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd [kN] | 221,277 | 221,277 | 0 |
| VRcd [kN] | 290,679 | 290,679 | 0 |
| VRd [kN] | 221,277 | 221,277 | 0 |
| Rapporto di verifica | 0,451921 | 0,451921 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Figura 53 · ANTHEA · TCF-01

Vista del modello circolare con 32 lati. Il confronto scalare nel testo assume l’area circolare analitica; la vista usa la geometria poligonale di ANTHEA.

## TCF 02 Taglio circolare cavo X e Y

Risultati: tabella 72 · Vista: figura 54 · Metodo: equazione 32

Riferimento: R1 §§4.1.2.3.5 e 7.9.5.2. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

D=600mm	(506)

di=300mm	(507)

A=π(6002-3002)/4=212058mm2	(508)

bw=300mm	(509)

d

assegnato =450mm	(510)

Eseguire separatamente

Vx=800Vy=0Vx=0Vy=800kN	(511)

Simmetria: identica resistenza.

Asw=2×π×102/4=157,08mm2	(512)

Modello esplicito delle pile, z/

d=0.6	(513)

non è una regola generale del capitolo 4.

σcp=0,94314MPa	(514)

αc=1,05548	(515)

z=0.6×450=270mm	(516)

α=90°	(517)

cotθ=2	(518)

VRsd=270×157,08150×391,304×21000=221,277kN	(519)

VRcd=270×300×1,05548×0,5×17×2/(1+22)/1000=290,679kN	(520)

VRd=min(VRsd;VRcd)=221,277kN	(521)

ηV=|800|/221,277=3,61537	(522)

soddisfatta se ηV ≤ 1.

Tabella 72 · TCF-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| VRsd [kN] | 221,277 | 221,277 | 0 |
| VRcd [kN] | 290,679 | 290,679 | 0 |
| VRd [kN] | 221,277 | 221,277 | 0 |
| Rapporto di verifica | 3,61537 | 3,61537 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Figura 54 · ANTHEA · TCF-02

Vista del modello circolare con 32 lati. Il confronto scalare nel testo assume l’area circolare analitica; la vista usa la geometria poligonale di ANTHEA.

## TO 01 Torsione pura

Risultati: tabella 73 · Vista: figura 55 · Metodo: equazione 35

Riferimento: R1 §4.1.2.3.6 eq. 4.1.35–4.1.40; R3 §6.3. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Ak = 100000 mm², uk = 1300 mm, t = 80 mm, At = 100 mm² (un braccio), s = 150 mm, Al = 1000 mm², cotθ = 1; TEd = 20 kNm; Vx = 0 kN; Vy = 0.

TRcd=2×100000×80×0,5×17×1/(1+12)/106=68kNm	(523)

TRsd=2×100000×100150×391,304×1/106=52,1739kNm	(524)

TRld=2×100000×10001300×391,3041/106=60,2007kNm	(525)

TRd=min(68;52,1739;60,2007)=52,1739kNm	(526)

ηT=2052,1739=0,383333	(527)

Al, req =20×106×1300×1/(2×100000×391,304)=332,222mm2	(528)

ηc=T/TRcd+|Vx|/VRcd,x+|Vy|/VRcd,y=0,294118+0+0=0,294118	(529)

ηs=T/TRsd+max(|Vx|/VRsd,x;|Vy|/VRsd,y)=0,383333+0=0,383333	(530)

Tutti i tassi devono essere ≤ 1.

Tabella 73 · TO-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| TRcd [kNm] | 68 | 68 | 0 |
| TRsd [kNm] | 52,1739 | 52,1739 | 0 |
| TRld [kNm] | 60,2007 | 60,2007 | 0 |
| TRd [kNm] | 52,1739 | 52,1739 | 0 |
| η torsione | 0,383333 | 0,383333 | 0 |
| η interazione CLS | 0,294118 | 0,294118 | 0 |
| η interazione staffe | 0,383333 | 0,383333 | 0 |
| As richiesta [mm²] | 332,222 | 332,222 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito strutturale atteso: soddisfatto; ANTHEA: soddisfatto.

Figura 55 · ANTHEA · TO-01

Vista del modulo taglio e torsione con le azioni del caso. Il test di libreria assegna Ak, uk e t direttamente; la schermata li ricava dalla geometria. I risultati non costituiscono una replica del test scalare.

## TO 02 Torsione pura

Risultati: tabella 74 · Vista: figura 56 · Metodo: equazione 35

Riferimento: R1 §4.1.2.3.6 eq. 4.1.35–4.1.40; R3 §6.3. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Ak = 100000 mm², uk = 1300 mm, t = 80 mm, At = 100 mm² (un braccio), s = 150 mm, Al = 1000 mm², cotθ = 1; TEd = 80 kNm; Vx = 0 kN; Vy = 0.

TRcd=2×100000×80×0,5×17×1/(1+12)/106=68kNm	(531)

TRsd=2×100000×100150×391,304×1/106=52,1739kNm	(532)

TRld=2×100000×10001300×391,3041/106=60,2007kNm	(533)

TRd=min(68;52,1739;60,2007)=52,1739kNm	(534)

ηT=8052,1739=1,53333	(535)

Al, req =80×106×1300×1/(2×100000×391,304)=1328,89mm2	(536)

ηc=T/TRcd+|Vx|/VRcd,x+|Vy|/VRcd,y=1,17647+0+0=1,17647	(537)

ηs=T/TRsd+max(|Vx|/VRsd,x;|Vy|/VRsd,y)=1,53333+0=1,53333	(538)

Tutti i tassi devono essere ≤ 1.

Tabella 74 · TO-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| TRcd [kNm] | 68 | 68 | 0 |
| TRsd [kNm] | 52,1739 | 52,1739 | 0 |
| TRld [kNm] | 60,2007 | 60,2007 | 0 |
| TRd [kNm] | 52,1739 | 52,1739 | 0 |
| η torsione | 1,53333 | 1,53333 | 0 |
| η interazione CLS | 1,17647 | 1,17647 | 0 |
| η interazione staffe | 1,53333 | 1,53333 | 0 |
| As richiesta [mm²] | 1328,89 | 1328,89 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito strutturale atteso: non soddisfatto; ANTHEA: non soddisfatto.

Figura 56 · ANTHEA · TO-02

Vista del modulo taglio e torsione con le azioni del caso. Il test di libreria assegna Ak, uk e t direttamente; la schermata li ricava dalla geometria. I risultati non costituiscono una replica del test scalare.

## TV 01 Interazione taglio torsione

Risultati: tabella 75 · Vista: figura 57 · Metodo: equazione 35

Riferimento: R1 §4.1.2.3.6 eq. 4.1.35–4.1.40; R3 §6.3. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Ak = 100000 mm², uk = 1300 mm, t = 80 mm, At = 100 mm² (un braccio), s = 150 mm, Al = 1000 mm², cotθ = 1; TEd = 20 kNm; Vx = 80 kN; Vy = 0.

TRcd=2×100000×80×0,5×17×1/(1+12)/106=68kNm	(539)

TRsd=2×100000×100150×391,304×1/106=52,1739kNm	(540)

TRld=2×100000×10001300×391,3041/106=60,2007kNm	(541)

TRd=min(68;52,1739;60,2007)=52,1739kNm	(542)

ηT=2052,1739=0,383333	(543)

Al, req =20×106×1300×1/(2×100000×391,304)=332,222mm2	(544)

Per il taglio si assumono

bw=300d=450,z/d=0,9Asw=200mm2s=150mm	(545)

N=0	(546)

stessa

cotθ=1	(547)

σcp=0MPa	(548)

αc=1	(549)

z=0.9×450=405mm	(550)

α=90°	(551)

cotθ=1	(552)

VRsd=405×200150×391,304×11000=211,304kN	(553)

VRcd=405×300×1×0,5×17×1/(1+12)/1000=516,375kN	(554)

VRd=min(VRsd;VRcd)=211,304kN	(555)

ηc=T/TRcd+|Vx|/VRcd,x+|Vy|/VRcd,y=0,294118+0,154926+0=0,449044	(556)

ηs=T/TRsd+max(|Vx|/VRsd,x;|Vy|/VRsd,y)=0,383333+0,378601=0,761934	(557)

Tutti i tassi devono essere ≤ 1.

Tabella 75 · TV-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| TRcd [kNm] | 68 | 68 | 0 |
| TRsd [kNm] | 52,1739 | 52,1739 | 0 |
| TRld [kNm] | 60,2007 | 60,2007 | 0 |
| TRd [kNm] | 52,1739 | 52,1739 | 0 |
| η torsione | 0,383333 | 0,383333 | 0 |
| η interazione CLS | 0,449044 | 0,449044 | 0 |
| η interazione staffe | 0,761934 | 0,761934 | 0 |
| As richiesta [mm²] | 332,222 | 332,222 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito strutturale atteso: soddisfatto; ANTHEA: soddisfatto.

Figura 57 · ANTHEA · TV-01

Vista del modulo taglio e torsione con le azioni del caso. Il test di libreria assegna Ak, uk e t direttamente; la schermata li ricava dalla geometria. I risultati non costituiscono una replica del test scalare.

## TV 02 Interazione taglio torsione

Risultati: tabella 76 · Vista: figura 58 · Metodo: equazione 35

Riferimento: R1 §4.1.2.3.6 eq. 4.1.35–4.1.40; R3 §6.3. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Ak = 100000 mm², uk = 1300 mm, t = 80 mm, At = 100 mm² (un braccio), s = 150 mm, Al = 1000 mm², cotθ = 1; TEd = 80 kNm; Vx = 180 kN; Vy = 0.

TRcd=2×100000×80×0,5×17×1/(1+12)/106=68kNm	(558)

TRsd=2×100000×100150×391,304×1/106=52,1739kNm	(559)

TRld=2×100000×10001300×391,3041/106=60,2007kNm	(560)

TRd=min(68;52,1739;60,2007)=52,1739kNm	(561)

ηT=8052,1739=1,53333	(562)

Al, req =80×106×1300×1/(2×100000×391,304)=1328,89mm2	(563)

Per il taglio si assumono

bw=300d=450,z/d=0,9Asw=200mm2s=150mm	(564)

N=0	(565)

stessa

cotθ=1	(566)

σcp=0MPa	(567)

αc=1	(568)

z=0.9×450=405mm	(569)

α=90°	(570)

cotθ=1	(571)

VRsd=405×200150×391,304×11000=211,304kN	(572)

VRcd=405×300×1×0,5×17×1/(1+12)/1000=516,375kN	(573)

VRd=min(VRsd;VRcd)=211,304kN	(574)

ηc=T/TRcd+|Vx|/VRcd,x+|Vy|/VRcd,y=1,17647+0,348584+0=1,52505	(575)

ηs=T/TRsd+max(|Vx|/VRsd,x;|Vy|/VRsd,y)=1,53333+0,851852=2,38519	(576)

Tutti i tassi devono essere ≤ 1.

Tabella 76 · TV-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| TRcd [kNm] | 68 | 68 | 0 |
| TRsd [kNm] | 52,1739 | 52,1739 | 0 |
| TRld [kNm] | 60,2007 | 60,2007 | 0 |
| TRd [kNm] | 52,1739 | 52,1739 | 0 |
| η torsione | 1,53333 | 1,53333 | 0 |
| η interazione CLS | 1,52505 | 1,52505 | 0 |
| η interazione staffe | 2,38518 | 2,38518 | 0 |
| As richiesta [mm²] | 1328,89 | 1328,89 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito strutturale atteso: non soddisfatto; ANTHEA: non soddisfatto.

Figura 58 · ANTHEA · TV-02

Vista del modulo taglio e torsione con le azioni del caso. Il test di libreria assegna Ak, uk e t direttamente; la schermata li ricava dalla geometria. I risultati non costituiscono una replica del test scalare.

## FT 01 Fessurazione interamente tesa

Risultati: tabella 77 · Vista: figura 59 · Metodo: equazione 28

Riferimento: R2 §C4.1.2.2.4.5; R3 §7.3.4 eq. 7.10. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R,

N=Asσs/1000=1256,64×1001000=125,664kN	(577)

Mx=My=0	(578)

CLS teso escluso:

ε=100200000=0,0005 uniforme 	(579)

k2=1	(580)

Facce ±x:

hc,eff=min(2,5×50;3002)=125mm	(581)

Ac,eff=62500mm2	(582)

As,eff=2π202/4=628,3185mm2	(583)

ρ=0,0100531	(584)

s=400mm	(585)

soglia 5(40+10)=250 mm.

αe=6,09077	(586)

riduzione =0,4×2,89647×(1+6,09077×0,0100531)/0,0100531=122,303MPa	(587)

Δε=max[(100-122,303)/200000;0,6×100200000]=0,0003	(588)

Δsm,v=(3,4×40+0,8×1×0,425×200,0100531)/1,7=477,887mm	(589)

Δsm,l=0,75×300=225mm	(590)

ramo scelto

Δsm=477,887	(591)

wk,±x=1,7×477,887×0,0003=0,243723mm	(592)

Facce ±y:

hc,eff=min(2,5×50;5002)=125mm	(593)

Ac,eff=37500mm2	(594)

As,eff=2π202/4=628,3185mm2	(595)

ρ=0,0167552	(596)

s=200mm	(597)

soglia 5(40+10)=250 mm.

αe=6,09077	(598)

riduzione =0,4×2,89647×(1+6,09077×0,0167552)/0,0167552=76,2048MPa	(599)

Δε=max[(100-76,2048)/200000;0,6×100200000]=0,0003	(600)

Δsm,v=(3,4×40+0,8×1×0,425×200,0167552)/1,7=318,732mm	(601)

Δsm,l=0,75×500=375mm	(602)

ramo scelto

Δsm=318,732	(603)

wk,±y=1,7×318,732×0,0003=0,162554mm	(604)

wk = massimo fra le facce = 0,243723 mm; wlim XC1 QP = 0,30 mm; ηw = 0,812409. Non sommare le aree delle quattro facce.

Tabella 77 · FT-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| wk mm | 0,243723 | 0,243723 | 0 |

Tabella 78 · FT-01 · Dati e parametri

| Fascia | Ac efficace mm² | As efficace mm² | wk mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Faccia +x | 62500,000 | 628,319 | 0,2437226 |
| Faccia −x | 62500,000 | 628,319 | 0,2437226 |
| Faccia +y | 37500,000 | 628,319 | 0,1625535 |
| Faccia −y | 37500,000 | 628,319 | 0,1625535 |

Figura 59 · ANTHEA · FT-01

## FT 02 Fessurazione interamente tesa

Risultati: tabella 79 · Vista: figura 60 · Metodo: equazione 28

Riferimento: R2 §C4.1.2.2.4.5; R3 §7.3.4 eq. 7.10. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R,

N=Asσs/1000=1256,64×3001000=376,991kN	(605)

Mx=My=0	(606)

CLS teso escluso:

ε=300200000=0,0015 uniforme 	(607)

k2=1	(608)

Facce ±x:

hc,eff=min(2,5×50;3002)=125mm	(609)

Ac,eff=62500mm2	(610)

As,eff=2π202/4=628,3185mm2	(611)

ρ=0,0100531	(612)

s=400mm	(613)

soglia 5(40+10)=250 mm.

αe=6,09077	(614)

riduzione =0,4×2,89647×(1+6,09077×0,0100531)/0,0100531=122,303MPa	(615)

Δε=max[(300-122,303)/200000;0,6×300200000]=0,0009	(616)

Δsm,v=(3,4×40+0,8×1×0,425×200,0100531)/1,7=477,887mm	(617)

Δsm,l=0,75×300=225mm	(618)

ramo scelto

Δsm=477,887	(619)

wk,±x=1,7×477,887×0,0009=0,731168mm	(620)

Facce ±y:

hc,eff=min(2,5×50;5002)=125mm	(621)

Ac,eff=37500mm2	(622)

As,eff=2π202/4=628,3185mm2	(623)

ρ=0,0167552	(624)

s=200mm	(625)

soglia 5(40+10)=250 mm.

αe=6,09077	(626)

riduzione =0,4×2,89647×(1+6,09077×0,0167552)/0,0167552=76,2048MPa	(627)

Δε=max[(300-76,2048)/200000;0,6×300200000]=0,00111898	(628)

Δsm,v=(3,4×40+0,8×1×0,425×200,0167552)/1,7=318,732mm	(629)

Δsm,l=0,75×500=375mm	(630)

ramo scelto

Δsm=318,732	(631)

wk,±y=1,7×318,732×0,00111898=0,606312mm	(632)

wk = massimo fra le facce = 0,731168 mm; wlim XC1 QP = 0,30 mm; ηw = 2,43723. Non sommare le aree delle quattro facce.

Tabella 79 · FT-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| wk mm | 0,731168 | 0,731168 | 0 |

Tabella 80 · FT-02 · Dati e parametri

| Fascia | Ac efficace mm² | As efficace mm² | wk mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Faccia +x | 62500,000 | 628,319 | 0,7311677 |
| Faccia −x | 62500,000 | 628,319 | 0,7311677 |
| Faccia +y | 37500,000 | 628,319 | 0,6063117 |
| Faccia −y | 37500,000 | 628,319 | 0,6063117 |

Figura 60 · ANTHEA · FT-02

## DE 01 Decompressione

Risultati: tabella 81 · Vista: figura 61 · Metodo: equazione 28

Riferimento: R1 §§4.1.2.2.4.4–4.1.2.2.4.5 tab. 4.1.IV. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R non fessurata,

n=Es/Ecm=6,09077	(633)

Aeq =150000+(6,09077-1)×1256,637061=156397mm2	(634)

N=-156,397kN	(635)

Mx=My=0	(636)

σc=1000N/ Aeq =-1MPa uniforme 	(637)

Limite = 0 MPa; confronto -1 ≤ 0: soddisfatto.

Combinazione SLE_QP, esposizione XD1, armatura sensibile; il programma deve selezionare decompressione, non un confronto wk/0.

Tabella 81 · DE-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σct max MPa | -1 | -1 | 0 |

Esito strutturale atteso: soddisfatto; ANTHEA: Decompressione: soddisfatta ·

σct,max=-1.00MPa	(638)

limite =0.00	(639)

Figura 61 · ANTHEA · DE-01

## DE 02 Decompressione

Risultati: tabella 82 · Vista: figura 62 · Metodo: equazione 28

Riferimento: R1 §§4.1.2.2.4.4–4.1.2.2.4.5 tab. 4.1.IV. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R non fessurata,

n=Es/Ecm=6,09077	(640)

Aeq =150000+(6,09077-1)×1256,637061=156397mm2	(641)

N=156,397kN	(642)

Mx=My=0	(643)

σc=1000N/ Aeq =1MPa uniforme 	(644)

Limite = 0 MPa; confronto 1 ≤ 0: non soddisfatto.

Combinazione SLE_QP, esposizione XD1, armatura sensibile; il programma deve selezionare decompressione, non un confronto wk/0.

Tabella 82 · DE-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σct max MPa | 1 | 1 | 0 |

Esito strutturale atteso: non soddisfatto; ANTHEA: Decompressione: non soddisfatta ·

σct,max=1.00MPa	(645)

limite =0.00	(646)

Figura 62 · ANTHEA · DE-02

## FF 01 Formazione fessure

Risultati: tabella 83 · Vista: figura 63 · Metodo: equazione 28

Riferimento: R1 §§4.1.2.2.4.4–4.1.2.2.4.5 tab. 4.1.IV. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R non fessurata,

n=Es/Ecm=6,09077	(647)

Aeq =150000+(6,09077-1)×1256,637061=156397mm2	(648)

N=156,397kN	(649)

Mx=My=0	(650)

σc=1000N/ Aeq =1MPa uniforme 	(651)

Limite =fctm/1,2=2,896471,2=2,41372MPa	(652)

confronto 1 ≤ 2,41372: soddisfatto.

Combinazione SLE_FREQ, esposizione XS3, armatura sensibile; il programma deve selezionare formazione fessure, non un confronto wk/0.

Tabella 83 · FF-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σct max MPa | 1 | 1 | 0 |

Esito strutturale atteso: soddisfatto; ANTHEA: Formazione fessure: soddisfatta ·

σct,max=1.00MPa	(653)

limite =2.41	(654)

Figura 63 · ANTHEA · FF-01

## FF 02 Formazione fessure

Risultati: tabella 84 · Vista: figura 64 · Metodo: equazione 28

Riferimento: R1 §§4.1.2.2.4.4–4.1.2.2.4.5 tab. 4.1.IV. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R non fessurata,

n=Es/Ecm=6,09077	(655)

Aeq =150000+(6,09077-1)×1256,637061=156397mm2	(656)

N=469,192kN	(657)

Mx=My=0	(658)

σc=1000N/ Aeq =3MPa uniforme 	(659)

Limite =fctm/1,2=2,896471,2=2,41372MPa	(660)

confronto 3 ≤ 2,41372: non soddisfatto.

Combinazione SLE_FREQ, esposizione XS3, armatura sensibile; il programma deve selezionare formazione fessure, non un confronto wk/0.

Tabella 84 · FF-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| σct max MPa | 3 | 3 | 0 |

Esito strutturale atteso: non soddisfatto; ANTHEA: Formazione fessure: non soddisfatta ·

σct,max=3.00MPa	(661)

limite =2.41	(662)

Figura 64 · ANTHEA · FF-02

## VT 03 Limitazione tensionale SLE

Risultati: tabella 85 · Vista: figura 65 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R1 §4.1.2.2.5. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Aeq =150000+(20000032836,6-1)×1256,637061=156397mm2	(663)

N=-20×1563971000=-3127,95kN	(664)

σc=-20MPa	(665)

|σs|=20×20000032836,6=121,815MPa	(666)

Limite

CLS =18MPa	(667)

ηc=2018=1,11111	(668)

Limite acciaio

rara =0,8×450=360MPa	(669)

ηs=121,815360=0,338376	(670)

governa ηc.

Tabella 85 · VT-03 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| sigma_cls | -20 | -20 | 0 |
| sigma_acciaio | 121,815 | 121,815 | 0 |
| Rapporto di verifica | 1,11111 | 1,11111 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito tensionale ANTHEA: Oltre limiti tensionali. Le tensioni delle barre, nell’ordine delle coordinate e poi dell’eventuale trefolo, sono: -121,815410; -121,815410; -121,815410; -121,815410 MPa.

Figura 65 · ANTHEA · VT-03

## VT 04 Limitazione tensionale SLE_QP

Risultati: tabella 86 · Vista: figura 66 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R1 §4.1.2.2.5. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Aeq =150000+(20000032836,6-1)×1256,637061=156397mm2	(671)

N=-12×1563971000=-1876,77kN	(672)

σc=-12MPa	(673)

|σs|=12×20000032836,6=73,0892MPa	(674)

Limite

CLS =13.5MPa	(675)

ηc=1213.5=0,888889	(676)

La quasi permanente applica il limite del CLS, non il limite rara dell’acciaio.

Tabella 86 · VT-04 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| sigma_cls | -12 | -12 | 0 |
| sigma_acciaio | 73,0892 | 73,0892 | 0 |
| Rapporto di verifica | 0,888889 | 0,888889 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito tensionale ANTHEA: Entro limiti tensionali. Le tensioni delle barre, nell’ordine delle coordinate e poi dell’eventuale trefolo, sono: -73,089246; -73,089246; -73,089246; -73,089246 MPa.

Figura 66 · ANTHEA · VT-04

## DT 01 Dettagli Beam

Risultati: tabella 88 · Vista: figura 67

Riferimento: R1 §4.1.6.1; R3 §§8.2,9.2,9.3,9.5,9.6. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

b = 300 mm; h = 500 mm; 4 barre Ø20; coordinate riportate nella tabella seguente; copriferro nominale input = 40 mm.

NEd di compressione = 500 kN; staffe a due bracci Ø8, passo 150 mm; dg = 20 mm; cmin,dur = 25 mm; Δcdev = 10 mm.

As ortogonale totale = 600 mm²/m; interasse ortogonale = 150 mm; zona ordinaria. I riscontri manuali sono lasciati da confermare.

Area armature

As=4×(π ×20 2/4)=1256,637061mm2	(677)

Tabella 87 · DT-01 · Dati e parametri

| Barra | x mm | y mm | Ø mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100,0 | -200,0 | 20 |
| B2 | 100,0 | -200,0 | 20 |
| B3 | -100,0 | 200,0 | 20 |
| B4 | 100,0 | 200,0 | 20 |

Interferro minimo.

slibero =min distanza  fra  centri -(Øi+Øj)/2=180,0000	(678)

richiesto

max(20;20;20+5)=25,0000mm	(679)

Copriferro nominale.

cnom , req =max(10;25;8)+10=35mm	(680)

input 40 mm.

Margine copriferro barre longitudinali.

min[ cgeometrico -(max(10; cmin , dur ;∅)+Δ cdev )]=50-202-max(10;25;20)-10=5,0000mm	(681)

richiesto ≥ 0.

As,min inferiore.

d=450,0000	(682)

coefficiente =max(0,26×2,8965450;0,0013)=0,0017	(683)

As,min=0,0017×300×450,0000=225,9245mm2	(684)

As,max inferiore. As,max della

faccia =0,04×150000=6000,0000mm2	(685)

Staffe minime · inferiore. Ast/

m=2×π×82/4×1000150=670,2064mm2/m	(686)

limite 1,5 × 300 = 450.0 mm²/m.

Passo staffe · inferiore.

s=150	(687)

limite

min(10003;0,8×450,0000)=333,3333mm	(688)

As,min superiore.

d=450,0000	(689)

coefficiente =max(0,26×2,8965450;0,0013)=0,0017	(690)

As,min=0,0017×300×450,0000=225,9245mm2	(691)

As,max superiore. As,max della

faccia =0,04×150000=6000,0000mm2	(692)

Staffe minime · superiore. Ast/

m=2×π×82/4×1000150=670,2064mm2/m	(693)

limite 1,5 × 300 = 450.0 mm²/m.

Passo staffe · superiore.

s=150	(694)

limite

min(10003;0,8×450,0000)=333,3333mm	(695)

Trattenimento barre compresse.

s=150mm≤15×20=300mm	(696)

Ancoraggio negli appoggi di estremità. Controllo non numerico: Confermare la verifica della traslazione delle trazioni e dell’armatura inferiore ancorata. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Barre trattenute dalle staffe. Controllo non numerico: Confermare la disposizione effettiva di staffe e legature sulle barre compresse. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Tabella 88 · DT-01 · Risultati del confronto

| Controllo | Rif valore / limite | ANTHEA valore / limite | Soddisfatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferro minimo | 180,000 / 25,000 | 180,000 / 25,000 | SÌ |
| Copriferro nominale | 40,000 / 35,000 | 40,000 / 35,000 | SÌ |
| Margine copriferro barre longitudinali | 5,000 / 0,000 | 5,000 / 0,000 | SÌ |
| As,min inferiore | 628,319 / 225,925 | 628,319 / 225,925 | SÌ |
| As,max inferiore | 628,319 / 6000,000 | 628,319 / 6000,000 | SÌ |
| Staffe minime · inferiore | 670,206 / 450,000 | 670,206 / 450,000 | SÌ |
| Passo staffe · inferiore | 150,000 / 333,333 | 150,000 / 333,333 | SÌ |
| As,min superiore | 628,319 / 225,925 | 628,319 / 225,925 | SÌ |
| As,max superiore | 628,319 / 6000,000 | 628,319 / 6000,000 | SÌ |
| Staffe minime · superiore | 670,206 / 450,000 | 670,206 / 450,000 | SÌ |
| Passo staffe · superiore | 150,000 / 333,333 | 150,000 / 333,333 | SÌ |
| Trattenimento barre compresse | 150,000 / 300,000 | 150,000 / 300,000 | SÌ |
| Ancoraggio negli appoggi di estremità | — / — | — / — | Da completare |
| Barre trattenute dalle staffe | — / — | — / — | Da completare |

Figura 67 · ANTHEA · DT-01

Vista dei dettagli con la disposizione dell’esempio. Il test scalare assegna cmin,dur; il modulo lo ricava dall’esposizione XC1. Confrontare separatamente i controlli di durabilità.

## DT 02 Dettagli Beam

Risultati: tabella 90 · Vista: figura 68

Riferimento: R1 §4.1.6.1; R3 §§8.2,9.2,9.3,9.5,9.6. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

b = 300 mm; h = 500 mm; 4 barre Ø8; coordinate riportate nella tabella seguente; copriferro nominale input = 10 mm.

NEd di compressione = 2000 kN; staffe a due bracci Ø4, passo 400 mm; dg = 20 mm; cmin,dur = 25 mm; Δcdev = 10 mm.

As ortogonale totale = 30 mm²/m; interasse ortogonale = 500 mm; zona critica. I riscontri manuali sono lasciati da confermare.

Area armature

As=4×(π×82/4)=201,061930mm2	(697)

Tabella 89 · DT-02 · Dati e parametri

| Barra | x mm | y mm | Ø mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100,0 | -200,0 | 8 |
| B2 | 100,0 | -200,0 | 8 |
| B3 | -100,0 | 200,0 | 8 |
| B4 | 100,0 | 200,0 | 8 |

Interferro minimo.

slibero =min distanza  fra  centri -(Øi+Øj)/2=192,0000	(698)

richiesto

max(20;8;20+5)=25,0000mm	(699)

Copriferro nominale.

cnom , req =max(10;25;4)+10=35mm	(700)

input 10 mm.

Margine copriferro barre longitudinali.

min[ cgeometrico -(max(10; cmin , dur ;∅)+Δ cdev )]=50-82-max(10;25;8)-10=11,0000mm	(701)

richiesto ≥ 0.

As,min inferiore.

d=450,0000	(702)

coefficiente =max(0,26×2,8965450;0,0013)=0,0017	(703)

As,min=0,0017×300×450,0000=225,9245mm2	(704)

As,max inferiore. As,max della

faccia =0,04×150000=6000,0000mm2	(705)

Staffe minime · inferiore. Ast/

m=2×π×42/4×1000400=62,8319mm2/m	(706)

limite 1,5 × 300 = 450.0 mm²/m.

Passo staffe · inferiore.

s=400	(707)

limite

min(10003;0,8×450,0000)=333,3333mm	(708)

As,min superiore.

d=450,0000	(709)

coefficiente =max(0,26×2,8965450;0,0013)=0,0017	(710)

As,min=0,0017×300×450,0000=225,9245mm2	(711)

As,max superiore. As,max della

faccia =0,04×150000=6000,0000mm2	(712)

Staffe minime · superiore. Ast/

m=2×π×42/4×1000400=62,8319mm2/m	(713)

limite 1,5 × 300 = 450.0 mm²/m.

Passo staffe · superiore.

s=400	(714)

limite

min(10003;0,8×450,0000)=333,3333mm	(715)

Trattenimento barre compresse.

s=400mm≤15×8=120mm	(716)

Ancoraggio negli appoggi di estremità. Controllo non numerico: Confermare la verifica della traslazione delle trazioni e dell’armatura inferiore ancorata. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Barre trattenute dalle staffe. Controllo non numerico: Confermare la disposizione effettiva di staffe e legature sulle barre compresse. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Tabella 90 · DT-02 · Risultati del confronto

| Controllo | Rif valore / limite | ANTHEA valore / limite | Soddisfatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferro minimo | 192,000 / 25,000 | 192,000 / 25,000 | SÌ |
| Copriferro nominale | 10,000 / 35,000 | 10,000 / 35,000 | NO |
| Margine copriferro barre longitudinali | 11,000 / 0,000 | 11,000 / 0,000 | SÌ |
| As,min inferiore | 100,531 / 225,925 | 100,531 / 225,925 | NO |
| As,max inferiore | 100,531 / 6000,000 | 100,531 / 6000,000 | SÌ |
| Staffe minime · inferiore | 62,832 / 450,000 | 62,832 / 450,000 | NO |
| Passo staffe · inferiore | 400,000 / 333,333 | 400,000 / 333,333 | NO |
| As,min superiore | 100,531 / 225,925 | 100,531 / 225,925 | NO |
| As,max superiore | 100,531 / 6000,000 | 100,531 / 6000,000 | SÌ |
| Staffe minime · superiore | 62,832 / 450,000 | 62,832 / 450,000 | NO |
| Passo staffe · superiore | 400,000 / 333,333 | 400,000 / 333,333 | NO |
| Trattenimento barre compresse | 400,000 / 120,000 | 400,000 / 120,000 | NO |
| Ancoraggio negli appoggi di estremità | — / — | — / — | Da completare |
| Barre trattenute dalle staffe | — / — | — / — | Da completare |

Figura 68 · ANTHEA · DT-02

Vista dei dettagli con la disposizione dell’esempio. Il test scalare assegna cmin,dur; il modulo lo ricava dall’esposizione XC1. Confrontare separatamente i controlli di durabilità.

## DP 01 Dettagli Column

Risultati: tabella 92 · Vista: figura 69

Riferimento: R1 §4.1.6.1; R3 §§8.2,9.2,9.3,9.5,9.6. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

b = 300 mm; h = 500 mm; 4 barre Ø20; coordinate riportate nella tabella seguente; copriferro nominale input = 40 mm.

NEd di compressione = 500 kN; staffe a due bracci Ø8, passo 150 mm; dg = 20 mm; cmin,dur = 25 mm; Δcdev = 10 mm.

As ortogonale totale = 600 mm²/m; interasse ortogonale = 150 mm; zona ordinaria. I riscontri manuali sono lasciati da confermare.

Area armature

As=4×(π ×20 2/4)=1256,637061mm2	(717)

Tabella 91 · DP-01 · Dati e parametri

| Barra | x mm | y mm | Ø mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100,0 | -200,0 | 20 |
| B2 | 100,0 | -200,0 | 20 |
| B3 | -100,0 | 200,0 | 20 |
| B4 | 100,0 | 200,0 | 20 |

Interferro minimo.

slibero =min distanza  fra  centri -(Øi+Øj)/2=180,0000	(718)

richiesto

max(20;20;20+5)=25,0000mm	(719)

Copriferro nominale.

cnom , req =max(10;25;8)+10=35mm	(720)

input 40 mm.

Margine copriferro barre longitudinali.

min[ cgeometrico -(max(10; cmin , dur ;∅)+Δ cdev )]=50-202-max(10;25;20)-10=5,0000mm	(721)

richiesto ≥ 0.

Diametro longitudinale.

Ømin =20mm≥12mm	(722)

Interasse longitudinale.

smax =max(Δx;Δy)=max(200,0000;400,0000)=400,0000mm≤300mm	(723)

Armatura longitudinale minima.

As,min=max(0,1×500×1000391,3043;0,003×150000)=450,0000mm2	(724)

Armatura longitudinale massima.

As,max=0.04×150000=6000,0000mm2	(725)

Diametro staffe.

Øst =8	(726)

limite

max(6;204)=6,0000mm	(727)

Passo staffe.

s=150	(728)

limite

min(250;12×20)=240mm	(729)

Barre trattenute dalle staffe. Controllo non numerico: Confermare la disposizione effettiva di staffe e legature sulle barre compresse. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Tabella 92 · DP-01 · Risultati del confronto

| Controllo | Rif valore / limite | ANTHEA valore / limite | Soddisfatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferro minimo | 180,000 / 25,000 | 180,000 / 25,000 | SÌ |
| Copriferro nominale | 40,000 / 35,000 | 40,000 / 35,000 | SÌ |
| Margine copriferro barre longitudinali | 5,000 / 0,000 | 5,000 / 0,000 | SÌ |
| Diametro longitudinale | 20,000 / 12,000 | 20,000 / 12,000 | SÌ |
| Interasse longitudinale | 400,000 / 300,000 | 400,000 / 300,000 | NO |
| Armatura longitudinale minima | 1256,637 / 450,000 | 1256,637 / 450,000 | SÌ |
| Armatura longitudinale massima | 1256,637 / 6000,000 | 1256,637 / 6000,000 | SÌ |
| Diametro staffe | 8,000 / 6,000 | 8,000 / 6,000 | SÌ |
| Passo staffe | 150,000 / 240,000 | 150,000 / 240,000 | SÌ |
| Barre trattenute dalle staffe | — / — | — / — | Da completare |

Figura 69 · ANTHEA · DP-01

Vista dei dettagli con la disposizione dell’esempio. Il test scalare assegna cmin,dur; il modulo lo ricava dall’esposizione XC1. Confrontare separatamente i controlli di durabilità.

## DP 02 Dettagli Column

Risultati: tabella 94 · Vista: figura 70

Riferimento: R1 §4.1.6.1; R3 §§8.2,9.2,9.3,9.5,9.6. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

b = 300 mm; h = 500 mm; 4 barre Ø8; coordinate riportate nella tabella seguente; copriferro nominale input = 10 mm.

NEd di compressione = 2000 kN; staffe a due bracci Ø4, passo 400 mm; dg = 20 mm; cmin,dur = 25 mm; Δcdev = 10 mm.

As ortogonale totale = 30 mm²/m; interasse ortogonale = 500 mm; zona critica. I riscontri manuali sono lasciati da confermare.

Area armature

As=4×(π×82/4)=201,061930mm2	(730)

Tabella 93 · DP-02 · Dati e parametri

| Barra | x mm | y mm | Ø mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100,0 | -200,0 | 8 |
| B2 | 100,0 | -200,0 | 8 |
| B3 | -100,0 | 200,0 | 8 |
| B4 | 100,0 | 200,0 | 8 |

Interferro minimo.

slibero =min distanza  fra  centri -(Øi+Øj)/2=192,0000	(731)

richiesto

max(20;8;20+5)=25,0000mm	(732)

Copriferro nominale.

cnom , req =max(10;25;4)+10=35mm	(733)

input 10 mm.

Margine copriferro barre longitudinali.

min[ cgeometrico -(max(10; cmin , dur ;∅)+Δ cdev )]=50-82-max(10;25;8)-10=11,0000mm	(734)

richiesto ≥ 0.

Diametro longitudinale.

Ømin =8mm≥12mm	(735)

Interasse longitudinale.

smax =max(Δx;Δy)=max(200,0000;400,0000)=400,0000mm≤300mm	(736)

Armatura longitudinale minima.

As,min=max(0,1×2000×1000391,3043;0,003×150000)=511,1111mm2	(737)

Armatura longitudinale massima.

As,max=0.04×150000=6000,0000mm2	(738)

Diametro staffe.

Øst =4	(739)

limite

max(6;84)=6,0000mm	(740)

Passo staffe.

s=400	(741)

limite

min(250;12×8)=96mm	(742)

Barre trattenute dalle staffe. Controllo non numerico: Confermare la disposizione effettiva di staffe e legature sulle barre compresse. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Tabella 94 · DP-02 · Risultati del confronto

| Controllo | Rif valore / limite | ANTHEA valore / limite | Soddisfatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferro minimo | 192,000 / 25,000 | 192,000 / 25,000 | SÌ |
| Copriferro nominale | 10,000 / 35,000 | 10,000 / 35,000 | NO |
| Margine copriferro barre longitudinali | 11,000 / 0,000 | 11,000 / 0,000 | SÌ |
| Diametro longitudinale | 8,000 / 12,000 | 8,000 / 12,000 | NO |
| Interasse longitudinale | 400,000 / 300,000 | 400,000 / 300,000 | NO |
| Armatura longitudinale minima | 201,062 / 511,111 | 201,062 / 511,111 | NO |
| Armatura longitudinale massima | 201,062 / 6000,000 | 201,062 / 6000,000 | SÌ |
| Diametro staffe | 4,000 / 6,000 | 4,000 / 6,000 | NO |
| Passo staffe | 400,000 / 96,000 | 400,000 / 96,000 | NO |
| Barre trattenute dalle staffe | — / — | — / — | Da completare |

Figura 70 · ANTHEA · DP-02

Vista dei dettagli con la disposizione dell’esempio. Il test scalare assegna cmin,dur; il modulo lo ricava dall’esposizione XC1. Confrontare separatamente i controlli di durabilità.

## DS 01 Dettagli Slab

Risultati: tabella 96 · Vista: figura 71

Riferimento: R1 §4.1.6.1; R3 §§8.2,9.2,9.3,9.5,9.6. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

b = 1000 mm; h = 200 mm; 10 barre Ø12; coordinate riportate nella tabella seguente; copriferro nominale input = 40 mm.

NEd di compressione = 500 kN; staffe assenti; dg = 20 mm; cmin,dur = 25 mm; Δcdev = 10 mm.

As ortogonale totale = 600 mm²/m; interasse ortogonale = 150 mm; zona ordinaria. I riscontri manuali sono lasciati da confermare.

Area armature

As=10×(π ×12 2/4)=1130,973355mm2	(743)

Tabella 95 · DS-01 · Dati e parametri

| Barra | x mm | y mm | Ø mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | -450,0 | -50,0 | 12 |
| B2 | -225,0 | -50,0 | 12 |
| B3 | 0,0 | -50,0 | 12 |
| B4 | 225,0 | -50,0 | 12 |
| B5 | 450,0 | -50,0 | 12 |
| B6 | -450,0 | 50,0 | 12 |
| B7 | -225,0 | 50,0 | 12 |
| B8 | 0,0 | 50,0 | 12 |
| B9 | 225,0 | 50,0 | 12 |
| B10 | 450,0 | 50,0 | 12 |

Interferro minimo.

slibero =min distanza  fra  centri -(Øi+Øj)/2=88,0000	(744)

richiesto

max(20;12;20+5)=25,0000mm	(745)

Copriferro nominale.

cnom , req =max(10;25;12)+10=35mm	(746)

input 40 mm.

Margine copriferro barre longitudinali.

min[ cgeometrico -(max(10; cmin , dur ;∅)+Δ cdev )]=50-122-max(10;25;12)-10=9,0000mm	(747)

richiesto ≥ 0.

As,min inferiore.

d=150,0000	(748)

coefficiente =max(0,26×2,8965450;0,0013)=0,0017	(749)

As,min=0,0017×1000×150,0000=251,0272mm2	(750)

As,max inferiore. As,max della

faccia =0,04×200000=8000,0000mm2	(751)

As,min superiore.

d=150,0000	(752)

coefficiente =max(0,26×2,8965450;0,0013)=0,0017	(753)

As,min=0,0017×1000×150,0000=251,0272mm2	(754)

As,max superiore. As,max della

faccia =0,04×200000=8000,0000mm2	(755)

Interasse armatura principale.

smax =max(225,0000;100,0000)=225,0000	(756)

limite

min(3×200;400)=400mm	(757)

Armatura secondaria. As,principale/

m=1130,9734×10001000	(758)

As,secondaria,min=0,2×1130,9734×10001000=226,1947mm2/m	(759)

Ripartizione armatura secondaria sulle facce. Controllo non numerico: Il dato totale non verifica da solo il 20% su ciascuna faccia: controllare la distribuzione effettiva. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Interasse armatura secondaria.

ssecondario =150	(760)

limite

min(3.5×200;450)=450mm	(761)

Bordi, appoggi e punzonamento. Controllo non numerico: Verifiche locali richiedono geometria dell’elemento e degli appoggi; non desumibili dalla striscia di sezione. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Tabella 96 · DS-01 · Risultati del confronto

| Controllo | Rif valore / limite | ANTHEA valore / limite | Soddisfatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferro minimo | 88,000 / 25,000 | 88,000 / 25,000 | SÌ |
| Copriferro nominale | 40,000 / 35,000 | 40,000 / 35,000 | SÌ |
| Margine copriferro barre longitudinali | 9,000 / 0,000 | 9,000 / 0,000 | SÌ |
| As,min inferiore | 565,487 / 251,027 | 565,487 / 251,027 | SÌ |
| As,max inferiore | 565,487 / 8000,000 | 565,487 / 8000,000 | SÌ |
| As,min superiore | 565,487 / 251,027 | 565,487 / 251,027 | SÌ |
| As,max superiore | 565,487 / 8000,000 | 565,487 / 8000,000 | SÌ |
| Interasse armatura principale | 225,000 / 400,000 | 225,000 / 400,000 | SÌ |
| Armatura secondaria | 600,000 / 226,195 | 600,000 / 226,195 | SÌ |
| Ripartizione armatura secondaria sulle facce | — / — | — / — | Da completare |
| Interasse armatura secondaria | 150,000 / 450,000 | 150,000 / 450,000 | SÌ |
| Bordi, appoggi e punzonamento | — / — | — / — | Da completare |

Figura 71 · ANTHEA · DS-01

Vista dei dettagli con la disposizione dell’esempio. Il test scalare assegna cmin,dur; il modulo lo ricava dall’esposizione XC1. Confrontare separatamente i controlli di durabilità.

## DS 02 Dettagli Slab

Risultati: tabella 98 · Vista: figura 72

Riferimento: R1 §4.1.6.1; R3 §§8.2,9.2,9.3,9.5,9.6. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

b = 1000 mm; h = 200 mm; 4 barre Ø8; coordinate riportate nella tabella seguente; copriferro nominale input = 10 mm.

NEd di compressione = 2000 kN; staffe assenti; dg = 20 mm; cmin,dur = 25 mm; Δcdev = 10 mm.

As ortogonale totale = 30 mm²/m; interasse ortogonale = 500 mm; zona critica. I riscontri manuali sono lasciati da confermare.

Area armature

As=4×(π×82/4)=201,061930mm2	(762)

Tabella 97 · DS-02 · Dati e parametri

| Barra | x mm | y mm | Ø mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | -450,0 | -50,0 | 8 |
| B2 | 450,0 | -50,0 | 8 |
| B3 | -450,0 | 50,0 | 8 |
| B4 | 450,0 | 50,0 | 8 |

Interferro minimo.

slibero =min distanza  fra  centri -(Øi+Øj)/2=92,0000	(763)

richiesto

max(20;8;20+5)=25,0000mm	(764)

Copriferro nominale.

cnom , req =max(10;25;8)+10=35mm	(765)

input 10 mm.

Margine copriferro barre longitudinali.

min[ cgeometrico -(max(10; cmin , dur ;∅)+Δ cdev )]=50-82-max(10;25;8)-10=11,0000mm	(766)

richiesto ≥ 0.

As,min inferiore.

d=150,0000	(767)

coefficiente =max(0,26×2,8965450;0,0013)=0,0017	(768)

As,min=0,0017×1000×150,0000=251,0272mm2	(769)

As,max inferiore. As,max della

faccia =0,04×200000=8000,0000mm2	(770)

As,min superiore.

d=150,0000	(771)

coefficiente =max(0,26×2,8965450;0,0013)=0,0017	(772)

As,min=0,0017×1000×150,0000=251,0272mm2	(773)

As,max superiore. As,max della

faccia =0,04×200000=8000,0000mm2	(774)

Interasse armatura principale.

smax =max(900,0000;100,0000)=900,0000	(775)

limite

min(2×200;250)=250mm	(776)

Armatura secondaria. As,principale/

m=201,0619×10001000	(777)

As,secondaria,min=0,2×201,0619×10001000=40,2124mm2/m	(778)

Ripartizione armatura secondaria sulle facce. Controllo non numerico: Il dato totale non verifica da solo il 20% su ciascuna faccia: controllare la distribuzione effettiva. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Interasse armatura secondaria.

ssecondario =500	(779)

limite

min(3×200;400)=400mm	(780)

Bordi, appoggi e punzonamento. Controllo non numerico: Verifiche locali richiedono geometria dell’elemento e degli appoggi; non desumibili dalla striscia di sezione. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Tabella 98 · DS-02 · Risultati del confronto

| Controllo | Rif valore / limite | ANTHEA valore / limite | Soddisfatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferro minimo | 92,000 / 25,000 | 92,000 / 25,000 | SÌ |
| Copriferro nominale | 10,000 / 35,000 | 10,000 / 35,000 | NO |
| Margine copriferro barre longitudinali | 11,000 / 0,000 | 11,000 / 0,000 | SÌ |
| As,min inferiore | 100,531 / 251,027 | 100,531 / 251,027 | NO |
| As,max inferiore | 100,531 / 8000,000 | 100,531 / 8000,000 | SÌ |
| As,min superiore | 100,531 / 251,027 | 100,531 / 251,027 | NO |
| As,max superiore | 100,531 / 8000,000 | 100,531 / 8000,000 | SÌ |
| Interasse armatura principale | 900,000 / 250,000 | 900,000 / 250,000 | NO |
| Armatura secondaria | 30,000 / 40,212 | 30,000 / 40,212 | NO |
| Ripartizione armatura secondaria sulle facce | — / — | — / — | Da completare |
| Interasse armatura secondaria | 500,000 / 400,000 | 500,000 / 400,000 | NO |
| Bordi, appoggi e punzonamento | — / — | — / — | Da completare |

Figura 72 · ANTHEA · DS-02

Vista dei dettagli con la disposizione dell’esempio. Il test scalare assegna cmin,dur; il modulo lo ricava dall’esposizione XC1. Confrontare separatamente i controlli di durabilità.

## DW 01 Dettagli Wall

Risultati: tabella 100 · Vista: figura 73

Riferimento: R1 §4.1.6.1; R3 §§8.2,9.2,9.3,9.5,9.6. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

b = 1000 mm; h = 200 mm; 10 barre Ø12; coordinate riportate nella tabella seguente; copriferro nominale input = 40 mm.

NEd di compressione = 500 kN; staffe a due bracci Ø8, passo 150 mm; dg = 20 mm; cmin,dur = 25 mm; Δcdev = 10 mm.

As ortogonale totale = 600 mm²/m; interasse ortogonale = 150 mm; zona ordinaria. I riscontri manuali sono lasciati da confermare.

Area armature

As=10×(π ×12 2/4)=1130,973355mm2	(781)

Tabella 99 · DW-01 · Dati e parametri

| Barra | x mm | y mm | Ø mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | -450,0 | -50,0 | 12 |
| B2 | -225,0 | -50,0 | 12 |
| B3 | 0,0 | -50,0 | 12 |
| B4 | 225,0 | -50,0 | 12 |
| B5 | 450,0 | -50,0 | 12 |
| B6 | -450,0 | 50,0 | 12 |
| B7 | -225,0 | 50,0 | 12 |
| B8 | 0,0 | 50,0 | 12 |
| B9 | 225,0 | 50,0 | 12 |
| B10 | 450,0 | 50,0 | 12 |

Interferro minimo.

slibero =min distanza  fra  centri -(Øi+Øj)/2=88,0000	(782)

richiesto

max(20;12;20+5)=25,0000mm	(783)

Copriferro nominale.

cnom , req =max(10;25;8)+10=35mm	(784)

input 40 mm.

Margine copriferro barre longitudinali.

min[ cgeometrico -(max(10; cmin , dur ;∅)+Δ cdev )]=50-122-max(10;25;12)-10=9,0000mm	(785)

richiesto ≥ 0.

Armatura verticale parete.

As,v,min=0,002×200000=400,0000mm2	(786)

Armatura verticale massima.

As,max=0.04×200000=8000,0000mm2	(787)

Interasse verticale sulla sezione.

smax =max(225,0000;100,0000)	(788)

limite

min(3×200;400)=400mm	(789)

Armatura orizzontale per metro.

As,h,min=max(0,25×1130,9734×10001000;0,001×200×1000)=282,7433mm2/m	(790)

Interasse orizzontale. s = 150 mm ≤ 400 mm.

Distribuzione e collegamenti fra facce. Controllo non numerico: Verificare distribuzione su entrambe le facce e legature trasversali; non descritti dalle sole barre longitudinali. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Barre trattenute dalle staffe. Controllo non numerico: Confermare la disposizione effettiva di staffe e legature sulle barre compresse. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Tabella 100 · DW-01 · Risultati del confronto

| Controllo | Rif valore / limite | ANTHEA valore / limite | Soddisfatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferro minimo | 88,000 / 25,000 | 88,000 / 25,000 | SÌ |
| Copriferro nominale | 40,000 / 35,000 | 40,000 / 35,000 | SÌ |
| Margine copriferro barre longitudinali | 9,000 / 0,000 | 9,000 / 0,000 | SÌ |
| Armatura verticale parete | 1130,973 / 400,000 | 1130,973 / 400,000 | SÌ |
| Armatura verticale massima | 1130,973 / 8000,000 | 1130,973 / 8000,000 | SÌ |
| Interasse verticale sulla sezione | 225,000 / 400,000 | 225,000 / 400,000 | SÌ |
| Armatura orizzontale per metro | 600,000 / 282,743 | 600,000 / 282,743 | SÌ |
| Interasse orizzontale | 150,000 / 400,000 | 150,000 / 400,000 | SÌ |
| Distribuzione e collegamenti fra facce | — / — | — / — | Da completare |
| Barre trattenute dalle staffe | — / — | — / — | Da completare |

Figura 73 · ANTHEA · DW-01

Vista dei dettagli con la disposizione dell’esempio. Il test scalare assegna cmin,dur; il modulo lo ricava dall’esposizione XC1. Confrontare separatamente i controlli di durabilità.

## DW 02 Dettagli Wall

Risultati: tabella 102 · Vista: figura 74

Riferimento: R1 §4.1.6.1; R3 §§8.2,9.2,9.3,9.5,9.6. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

b = 1000 mm; h = 200 mm; 4 barre Ø8; coordinate riportate nella tabella seguente; copriferro nominale input = 10 mm.

NEd di compressione = 2000 kN; staffe a due bracci Ø4, passo 400 mm; dg = 20 mm; cmin,dur = 25 mm; Δcdev = 10 mm.

As ortogonale totale = 30 mm²/m; interasse ortogonale = 500 mm; zona critica. I riscontri manuali sono lasciati da confermare.

Area armature

As=4×(π×82/4)=201,061930mm2	(791)

Tabella 101 · DW-02 · Dati e parametri

| Barra | x mm | y mm | Ø mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | -450,0 | -50,0 | 8 |
| B2 | 450,0 | -50,0 | 8 |
| B3 | -450,0 | 50,0 | 8 |
| B4 | 450,0 | 50,0 | 8 |

Interferro minimo.

slibero =min distanza  fra  centri -(Øi+Øj)/2=92,0000	(792)

richiesto

max(20;8;20+5)=25,0000mm	(793)

Copriferro nominale.

cnom , req =max(10;25;4)+10=35mm	(794)

input 10 mm.

Margine copriferro barre longitudinali.

min[ cgeometrico -(max(10; cmin , dur ;∅)+Δ cdev )]=50-82-max(10;25;8)-10=11,0000mm	(795)

richiesto ≥ 0.

Armatura verticale parete.

As,v,min=0,002×200000=400,0000mm2	(796)

Armatura verticale massima.

As,max=0.04×200000=8000,0000mm2	(797)

Interasse verticale sulla sezione.

smax =max(900,0000;100,0000)	(798)

limite

min(3×200;400)=400mm	(799)

Armatura orizzontale per metro.

As,h,min=max(0,25×201,0619×10001000;0,001×200×1000)=200,0000mm2/m	(800)

Interasse orizzontale. s = 500 mm ≤ 400 mm.

Distribuzione e collegamenti fra facce. Controllo non numerico: Verificare distribuzione su entrambe le facce e legature trasversali; non descritti dalle sole barre longitudinali. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Barre trattenute dalle staffe. Controllo non numerico: Confermare la disposizione effettiva di staffe e legature sulle barre compresse. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Tabella 102 · DW-02 · Risultati del confronto

| Controllo | Rif valore / limite | ANTHEA valore / limite | Soddisfatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferro minimo | 92,000 / 25,000 | 92,000 / 25,000 | SÌ |
| Copriferro nominale | 10,000 / 35,000 | 10,000 / 35,000 | NO |
| Margine copriferro barre longitudinali | 11,000 / 0,000 | 11,000 / 0,000 | SÌ |
| Armatura verticale parete | 201,062 / 400,000 | 201,062 / 400,000 | NO |
| Armatura verticale massima | 201,062 / 8000,000 | 201,062 / 8000,000 | SÌ |
| Interasse verticale sulla sezione | 900,000 / 400,000 | 900,000 / 400,000 | NO |
| Armatura orizzontale per metro | 30,000 / 200,000 | 30,000 / 200,000 | NO |
| Interasse orizzontale | 500,000 / 400,000 | 500,000 / 400,000 | NO |
| Distribuzione e collegamenti fra facce | — / — | — / — | Da completare |
| Barre trattenute dalle staffe | — / — | — / — | Da completare |

Figura 74 · ANTHEA · DW-02

Vista dei dettagli con la disposizione dell’esempio. Il test scalare assegna cmin,dur; il modulo lo ricava dall’esposizione XC1. Confrontare separatamente i controlli di durabilità.

## ZG 01 Armatura massima nella giunzione

Risultati: tabella 104 · Vista: figura 75

Riferimento: R3 §9.5.2; R1 §4.1.6.1.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

La sezione contiene tutte le barre materialmente presenti nella giunzione. La scelta zona di giunzione non raddoppia automaticamente As.

Area armature

As=4×(π ×20 2/4)=1256,637061mm2	(801)

Tabella 103 · ZG-01 · Dati e parametri

| Barra | x mm | y mm | Ø mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100,0 | -200,0 | 20 |
| B2 | 100,0 | -200,0 | 20 |
| B3 | -100,0 | 200,0 | 20 |
| B4 | 100,0 | 200,0 | 20 |

Interferro minimo.

slibero =min distanza  fra  centri -(Øi+Øj)/2=180,0000	(802)

richiesto

max(20;20;20+5)=25,0000mm	(803)

Copriferro nominale.

cnom , req =max(10;25;8)+10=35mm	(804)

input 30 mm.

Margine copriferro barre longitudinali.

min[ cgeometrico -(max(10; cmin , dur ;∅)+Δ cdev )]=50-202-max(10;25;20)-10=5,0000mm	(805)

richiesto ≥ 0.

Diametro longitudinale.

Ømin =20mm≥12mm	(806)

Interasse longitudinale.

smax =max(Δx;Δy)=max(200,0000;400,0000)=400,0000mm≤300mm	(807)

Armatura longitudinale minima.

As,min=max(0,1×500×1000391,3043;0,003×150000)=450,0000mm2	(808)

Diametro staffe.

Øst =8	(809)

limite

max(6;204)=6,0000mm	(810)

Passo staffe.

s=100	(811)

limite

min(250;12×20)=240mm	(812)

Barre trattenute dalle staffe. Controllo non numerico: Confermare la disposizione effettiva di staffe e legature sulle barre compresse. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Armatura massima nella giunzione.

As,max=0.08×150000=12000,0000mm2	(813)

Tabella 104 · ZG-01 · Risultati del confronto

| Controllo | Rif valore / limite | ANTHEA valore / limite | Soddisfatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferro minimo | 180,000 / 25,000 | 180,000 / 25,000 | SÌ |
| Copriferro nominale | 30,000 / 35,000 | 30,000 / 35,000 | NO |
| Margine copriferro barre longitudinali | 5,000 / 0,000 | 5,000 / 0,000 | SÌ |
| Diametro longitudinale | 20,000 / 12,000 | 20,000 / 12,000 | SÌ |
| Interasse longitudinale | 400,000 / 300,000 | 400,000 / 300,000 | NO |
| Armatura longitudinale minima | 1256,637 / 450,000 | 1256,637 / 450,000 | SÌ |
| Diametro staffe | 8,000 / 6,000 | 8,000 / 6,000 | SÌ |
| Passo staffe | 100,000 / 240,000 | 100,000 / 240,000 | SÌ |
| Barre trattenute dalle staffe | — / — | — / — | Da completare |
| Armatura massima nella giunzione | 1256,637 / 12000,000 | 1256,637 / 12000,000 | SÌ |

Figura 75 · ANTHEA · ZG-01

Vista dei dettagli con la disposizione dell’esempio. Il test scalare assegna cmin,dur; il modulo lo ricava dall’esposizione XC1. Confrontare separatamente i controlli di durabilità.

## ZG 02 Armatura massima nella giunzione

Risultati: tabella 106 · Vista: figura 76

Riferimento: R3 §9.5.2; R1 §4.1.6.1.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

La sezione contiene tutte le barre materialmente presenti nella giunzione. La scelta zona di giunzione non raddoppia automaticamente As.

Area armature

As=4×(π ×32 2/4)=3216,990877mm2	(814)

Tabella 105 · ZG-02 · Dati e parametri

| Barra | x mm | y mm | Ø mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | -20,0 | -20,0 | 32 |
| B2 | 20,0 | -20,0 | 32 |
| B3 | -20,0 | 20,0 | 32 |
| B4 | 20,0 | 20,0 | 32 |

Interferro minimo.

slibero =min distanza  fra  centri -(Øi+Øj)/2=8,0000	(815)

richiesto

max(20;32;20+5)=32,0000mm	(816)

Copriferro nominale.

cnom , req =max(10;25;8)+10=35mm	(817)

input 30 mm.

Margine copriferro barre longitudinali.

min[ cgeometrico -(max(10; cmin , dur ;∅)+Δ cdev )]=50-322-max(10;25;32)-10=-8,0000mm	(818)

richiesto ≥ 0.

Diametro longitudinale.

Ømin =32mm≥12mm	(819)

Interasse longitudinale.

smax =max(Δx;Δy)=max(40,0000;40,0000)=40,0000mm≤300mm	(820)

Armatura longitudinale minima.

As,min=max(0,1×500×1000391,3043;0,003×19600)=127,7778mm2	(821)

Diametro staffe.

Øst =8	(822)

limite

max(6;324)=8,0000mm	(823)

Passo staffe.

s=100	(824)

limite

min(250;12×32)=250mm	(825)

Barre trattenute dalle staffe. Controllo non numerico: Confermare la disposizione effettiva di staffe e legature sulle barre compresse. Esito atteso da completare, senza una conferma manuale.

Armatura massima nella giunzione.

As,max=0.08×19600=1568,0000mm2	(826)

Tabella 106 · ZG-02 · Risultati del confronto

| Controllo | Rif valore / limite | ANTHEA valore / limite | Soddisfatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferro minimo | 8,000 / 32,000 | 8,000 / 32,000 | NO |
| Copriferro nominale | 30,000 / 35,000 | 30,000 / 35,000 | NO |
| Margine copriferro barre longitudinali | -8,000 / 0,000 | -8,000 / 0,000 | NO |
| Diametro longitudinale | 32,000 / 12,000 | 32,000 / 12,000 | SÌ |
| Interasse longitudinale | 40,000 / 300,000 | 40,000 / 300,000 | SÌ |
| Armatura longitudinale minima | 3216,991 / 127,778 | 3216,991 / 127,778 | SÌ |
| Diametro staffe | 8,000 / 8,000 | 8,000 / 8,000 | SÌ |
| Passo staffe | 100,000 / 250,000 | 100,000 / 250,000 | SÌ |
| Barre trattenute dalle staffe | — / — | — / — | Da completare |
| Armatura massima nella giunzione | 3216,991 / 1568,000 | 3216,991 / 1568,000 | NO |

Figura 76 · ANTHEA · ZG-02

Vista dei dettagli con la disposizione dell’esempio. Il test scalare assegna cmin,dur; il modulo lo ricava dall’esposizione XC1. Confrontare separatamente i controlli di durabilità.

## RP 01 Resistenze rapide plastiche

Risultati: tabella 107 · Vista: figura 77 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R1 §4.1.2.3.4; R8 SectionMomentResistance. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

N assegnato = 0 kN; modalità plastica; sezione R simmetrica. Risolvere N(q) − Nassegnato = 0 con bisezione.

Per Mx:

q=196,632mm	(827)

e(y)=-0,0128955+6,55821 ×10 -5y	(828)

Integrazione con le formule del capitolo Domini:

Mx=104,471kNm	(829)

Per My ruotare il rettangolo:

b=500h=300, coordinate  barre (±200;±100)	(830)

q=105,831mm	(831)

e=-0,00838613+7,92408 ×10 -5y	(832)

|My|=58,7851kNm	(833)

Per simmetria Mx− = −Mx+ e My− = −My+. La ricerca ANTHEA non richiede la costruzione del dominio.

Tabella 107 · RP-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Mx+ kNm | 104,471 | 104,461 | -0,010101 |
| Mx− kNm | -104,471 | -104,461 | 0,010101 |
| My+ kNm | 58,7851 | 58,7491 | -0,035907 |
| My− kNm | -58,7851 | -58,7485 | 0,036522 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Scomposizione del riferimento Mx positivo

Tabella 108 · RP-01 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -26,01195 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | 100; -200 | -26,01195 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B3 | -100; 200 | 0,22089 | 44,1789 | 3,5478 | 12,76464 |
| B4 | 100; 200 | 0,22089 | 44,1789 | 3,5478 | 12,76464 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(834)

Fi=As(σs-σc)/1000	(835)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=220,334493kN	(836)

Mcx=∫σcydA/106=50,192333kNm	(837)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(838)

N=-[Cc+∑Fi]=-[220,334493+(-220,334493)]=0,000000kN	(839)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=50,192333+54,278611=104,470944kNm	(840)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(841)

Scomposizione del riferimento My positivo

Tabella 109 · RP-01 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -200; -100 | -16,31021 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | -200; 100 | -0,46204 | -92,4085 | 0,0000 | -29,03098 |
| B3 | 200; -100 | -16,31021 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B4 | 200; 100 | -0,46204 | -92,4085 | 0,0000 | -29,03098 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(842)

Fi=As(σs-σc)/1000	(843)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=303,925737kN	(844)

Mcx=∫σcydA/106=40,004870kNm	(845)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(846)

N=-[Cc+∑Fi]=-[303,925737+(-303,925737)]=0,000000kN	(847)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=40,004870+18,780181=58,785051kNm	(848)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(849)

Figura 77 · ANTHEA · RP-01

## RP 02 Resistenze rapide plastiche

Risultati: tabella 110 · Vista: figura 78 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R1 §4.1.2.3.4; R8 SectionMomentResistance. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

N

assegnato =-500kN	(850)

modalità plastica; sezione R simmetrica. Risolvere N(q) −

Nassegnato =0 con  bisezione 	(851)

Per Mx:

q=126,306mm	(852)

e(y)=-0,00357388+2,82955 ×10 -5y	(853)

Integrazione con le formule del capitolo Domini:

Mx=197,604kNm	(854)

Per My ruotare il rettangolo:

b=500h=300, coordinate  barre (±200;±100)	(855)

q=66,039mm	(856)

e=-0,0027529+4,1686 ×10 -5y	(857)

|My|=107,882kNm	(858)

Per simmetria Mx− = −Mx+ e My− = −My+. La ricerca ANTHEA non richiede la costruzione del dominio.

Tabella 110 · RP-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Mx+ kNm | 197,604 | 197,554 | -0,049991 |
| Mx− kNm | -197,604 | -197,554 | 0,049991 |
| My+ kNm | 107,882 | 107,841 | -0,040625 |
| My− kNm | -107,882 | -107,836 | 0,045631 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Scomposizione del riferimento Mx positivo

Tabella 111 · RP-02 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -9,23299 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | 100; -200 | -9,23299 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B3 | -100; 200 | 2,08522 | 391,3043 | 17,0000 | 117,59118 |
| B4 | 100; 200 | 2,08522 | 391,3043 | 17,0000 | 117,59118 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(859)

Fi=As(σs-σc)/1000	(860)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=510,681415kN	(861)

Mcx=∫σcydA/106=101,394397kNm	(862)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(863)

N=-[Cc+∑Fi]=-[510,681415+(-10,681415)]=-500,000000kN	(864)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=101,394397+96,209226=197,603623kNm	(865)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(866)

Scomposizione del riferimento My positivo

Tabella 112 · RP-02 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -200; -100 | -6,92151 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | -200; 100 | 1,41570 | 283,1397 | 15,5490 | 84,06610 |
| B3 | 200; -100 | -6,92151 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B4 | 200; 100 | 1,41570 | 283,1397 | 15,5490 | 84,06610 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(867)

Fi=As(σs-σc)/1000	(868)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=577,731565kN	(869)

Mcx=∫σcydA/106=66,482489kNm	(870)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(871)

N=-[Cc+∑Fi]=-[577,731565+(-77,731565)]=-500,000000kN	(872)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=66,482489+41,399598=107,882087kNm	(873)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(874)

Figura 78 · ANTHEA · RP-02

## RE 01 Resistenze rapide elastiche

Risultati: tabella 113 · Vista: figura 79 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R1 §4.1.2.3.4; R8 SectionMomentResistance. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

N assegnato = 0 kN; modalità elastica convenzionale; sezione R simmetrica. Risolvere N(q) − Nassegnato = 0 con bisezione.

Per Mx:

q=128,671mm	(875)

e(y)=-0,000765955+5,95284 ×10 -6y	(876)

Integrazione con le formule del capitolo Domini:

Mx=99,952kNm	(877)

Per My ruotare il rettangolo:

b=500h=300, coordinate  barre (±200;±100)	(878)

q=77,0279mm	(879)

e=-0,000851316+1,10521 ×10 -5y	(880)

|My|=54,5271kNm	(881)

Per simmetria Mx− = −Mx+ e My− = −My+. La ricerca ANTHEA non richiede la costruzione del dominio.

Tabella 113 · RE-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Mx+ kNm | 99,952 | 97,0245 | -2,9275 |
| Mx− kNm | -99,952 | -97,0245 | 2,9275 |
| My+ kNm | 54,5271 | 51,6453 | -2,88179 |
| My− kNm | -54,5271 | -51,6455 | 2,8816 |

Confronto numerico: scostamento oltre la tolleranza per Mx+ kNm, Mx− kNm, My+ kNm, My− kNm. I valori sono mantenuti nel rapporto per il controllo del verificatore.

Scomposizione del riferimento Mx positivo

Tabella 114 · RE-01 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | 100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B3 | -100; 200 | 0,42461 | 84,9225 | 6,4522 | 24,65219 |
| B4 | 100; 200 | 0,42461 | 84,9225 | 6,4522 | 24,65219 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(882)

Fi=As(σs-σc)/1000	(883)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=196,559395kN	(884)

Mcx=∫σcydA/106=40,918397kNm	(885)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(886)

N=-[Cc+∑Fi]=-[196,559395+(-196,559395)]=0,000000kN	(887)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=40,918397+59,033630=99,952028kNm	(888)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(889)

Scomposizione del riferimento My positivo

Tabella 115 · RE-01 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -200; -100 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | -200; 100 | 0,25389 | 50,7779 | 4,0422 | 14,68245 |
| B3 | 200; -100 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B4 | 200; 100 | 0,25389 | 50,7779 | 4,0422 | 14,68245 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(890)

Fi=As(σs-σc)/1000	(891)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=216,498869kN	(892)

Mcx=∫σcydA/106=27,004260kNm	(893)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(894)

N=-[Cc+∑Fi]=-[216,498869+(-216,498869)]=0,000000kN	(895)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=27,004260+27,522868=54,527127kNm	(896)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(897)

Figura 79 · ANTHEA · RE-01

## RE 02 Resistenze rapide elastiche

Risultati: tabella 116 · Vista: figura 80 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R1 §4.1.2.3.4; R8 SectionMomentResistance. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

N

assegnato =-500kN	(898)

modalità elastica convenzionale; sezione R simmetrica. Risolvere N(q) −

Nassegnato =0 con  bisezione 	(899)

Per Mx:

q=47,8379mm	(900)

e(y)=-0,000377649+7,89436 ×10 -6y	(901)

Integrazione con le formule del capitolo Domini:

Mx=184,159kNm	(902)

Per My ruotare il rettangolo:

b=500h=300, coordinate  barre (±200;±100)	(903)

q=31,5805mm	(904)

e=-0,000469582+1,48694 ×10 -5y	(905)

|My|=103,197kNm	(906)

Per simmetria Mx− = −Mx+ e My− = −My+. La ricerca ANTHEA non richiede la costruzione del dominio.

Tabella 116 · RE-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Mx+ kNm | 184,159 | 180,279 | -3,87971 |
| Mx− kNm | -184,159 | -180,279 | 3,87971 |
| My+ kNm | 103,197 | 99,4665 | -3,73087 |
| My− kNm | -103,197 | -99,4638 | 3,73357 |

Confronto numerico: scostamento oltre la tolleranza per Mx+ kNm, Mx− kNm, My+ kNm, My− kNm. I valori sono mantenuti nel rapporto per il controllo del verificatore.

Scomposizione del riferimento Mx positivo

Tabella 117 · RE-02 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | 100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B3 | -100; 200 | 1,20122 | 240,2446 | 14,2883 | 70,98626 |
| B4 | 100; 200 | 1,20122 | 240,2446 | 14,2883 | 70,98626 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(907)

Fi=As(σs-σc)/1000	(908)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=603,891248kN	(909)

Mcx=∫σcydA/106=106,591435kNm	(910)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(911)

N=-[Cc+∑Fi]=-[603,891248+(-103,891248)]=-500,000000kN	(912)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=106,591435+77,567259=184,158695kNm	(913)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(914)

Scomposizione del riferimento My positivo

Tabella 118 · RE-02 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -200; -100 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | -200; 100 | 1,01736 | 203,4714 | 12,8963 | 59,87096 |
| B3 | 200; -100 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B4 | 200; 100 | 1,01736 | 203,4714 | 12,8963 | 59,87096 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(915)

Fi=As(σs-σc)/1000	(916)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=626,121859kN	(917)

Mcx=∫σcydA/106=66,636786kNm	(918)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(919)

N=-[Cc+∑Fi]=-[626,121859+(-126,121859)]=-500,000000kN	(920)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=66,636786+36,560569=103,197355kNm	(921)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(922)

Figura 80 · ANTHEA · RE-02

## MK 01 Diagramma momento curvatura

Risultati: tabella 121 · Vista: figura 81 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R2 §C4.1.2.3.4.2 fig. C4.1.12; R1 §4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

N = 0 kN, θ = 0°, 10 passi uniformi, frazione finale 1, tolleranza residuo N = 1 kN, 12 bisezioni per lo snervamento. CLS parabola rettangolo, acciaio elastoplastico, trazione CLS esclusa.

A ogni momento

M=f×104,471 risolvere  due  equazioni N(a,k)=0Mx(a,k)=Me=a+ky	(923)

χ=1000|k|in1/m	(924)

La tabella riporta i punti indipendenti da ricostruire; non è una discretizzazione imposta al programma.

Limite:

emax=0,0035	(925)

q=196,632mm	(926)

k=0,0035/(250-196,632)=6,55821 ×10 -51/mm	(927)

χu=0,06558211/m	(928)

Tabella 119 · MK-01 · Dati del calcolo

| f | N kN | M kNm | a | k 1/mm | χ 1/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000000 |
| 0.25 | -0,000 | 26,1177 | -0,000202854 | 1,52886×10⁻⁶ | 0,0015289 |
| 0.5 | -0,000 | 52,2355 | -0,000403943 | 3,07505×10⁻⁶ | 0,0030751 |
| 0.75 | 0,000 | 78,3532 | -0,000603032 | 4,64093×10⁻⁶ | 0,0046409 |
| 1 | 0,000 | 104,4709 | -0,0128955 | 6,55821×10⁻⁵ | 0,0655821 |

Risultati ANTHEA lungo il percorso. Ogni riga è una coppia momento curvatura restituita; il punto aggiuntivo proviene dal raffinamento del primo snervamento.

Tabella 120 · MK-01 · Dati del calcolo

| M kNm | χ 1/m | εc max ‰ | ¦εs¦max ‰ | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00000 | 0,0000000 | 0,00000 | 0,00000 | Pre snervamento |
| 10,44608 | 0,0006143 | 0,07293 | 0,20352 | Pre snervamento |
| 20,89217 | 0,0012287 | 0,14586 | 0,40703 | Pre snervamento |
| 31,33825 | 0,0018430 | 0,21880 | 0,61055 | Pre snervamento |
| 41,78434 | 0,0024588 | 0,29218 | 0,81428 | Pre snervamento |
| 52,23042 | 0,0030805 | 0,36747 | 1,01877 | Pre snervamento |
| 62,67651 | 0,0037051 | 0,44380 | 1,22351 | Pre snervamento |
| 73,12259 | 0,0043312 | 0,52075 | 1,42831 | Pre snervamento |
| 83,56867 | 0,0049621 | 0,59929 | 1,63367 | Pre snervamento |
| 94,01476 | 0,0055972 | 0,67927 | 1,83948 | Pre snervamento |
| 99,95189 | 0,0059595 | 0,72524 | 1,95654 | Snervato |
| 104,46084 | 0,0654667 | 3,50000 | 25,96000 | Ultimo |

Tabella 121 · MK-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| MRd kNm | 104,471 | 104,461 | -0,010101 |
| χu 1/m | 0,065582 | 0,065467 | -0,000115 |

N al limite

ANTHEA =-0,063828kN	(929)

residuo =-0,063828kN	(930)

Primo snervamento riportato

χy=0,00595951/m	(931)

Primo snervamento indipendente:

εyd=(4501,15)/200000=0,00195652173913	(932)

La barra inferiore è a

y=-200mm:a-200k=-εyd	(933)

quindi a = 200k − εyd Sostituendo nell’equilibrio

N(a,k)=0kN	(934)

e risolvendo per bisezione si ottengono k = 5,95281435096×10⁻⁶ 1/mm, a = -0,000765958868939, χy = 0,0059528 1/m e My = 99,951043 kNm

Tabella 122 · MK-01 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | 100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B3 | -100; 200 | 0,42460 | 84,9208 | 6,4520 | 24,65169 |
| B4 | 100; 200 | 0,42460 | 84,9208 | 6,4520 | 24,65169 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(935)

Fi=As(σs-σc)/1000	(936)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=196,555224kN	(937)

Mcx=∫σcydA/106=40,917613kNm	(938)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(939)

N=-[Cc+∑Fi]=-[196,555224+(-196,560398)]=0,005174kN	(940)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=40,917613+59,033430=99,951043kNm	(941)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(942)

Tabella 123 · MK-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| χy 1/m | 0,005953 | 0,00596 | 7 × 10⁻⁶ |

Il limite geometrico di curvatura non è una verifica di duttilità sismica dell’elemento.

Figura 81 · ANTHEA · MK-01

## MK 02 Diagramma momento curvatura

Risultati: tabella 126 · Vista: figura 82 · Metodo: equazione 15

Riferimento: R2 §C4.1.2.3.4.2 fig. C4.1.12; R1 §4.1.2.3.4. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

N = -500 kN, θ = 0°, 10 passi uniformi, frazione finale 1, tolleranza residuo N = 1 kN, 12 bisezioni per lo snervamento. CLS parabola rettangolo, acciaio elastoplastico, trazione CLS esclusa.

A ogni momento

M=f×197,604 risolvere  due  equazioni N(a,k)=-500Mx(a,k)=Me=a+ky	(943)

χ=1000|k|in1/m	(944)

La tabella riporta i punti indipendenti da ricostruire; non è una discretizzazione imposta al programma.

Limite:

emax=0,0035	(945)

q=126,306mm	(946)

k=0,0035/(250-126,306)=2,82955 ×10 -51/mm	(947)

χu=0,02829551/m	(948)

Tabella 124 · MK-02 · Dati del calcolo

| f | N kN | M kNm | a | k 1/mm | χ 1/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -500,000 | 0,0000 | 0,000187886 | 0 | 0,0000000 |
| 0.25 | -500,000 | 49,4009 | 0,000190961 | 8,70384×10⁻⁷ | 0,0008704 |
| 0.5 | -500,000 | 98,8018 | 9,30811×10⁻⁵ | 2,66826×10⁻⁶ | 0,0026683 |
| 0.75 | -500,000 | 148,2027 | -0,000161169 | 5,53414×10⁻⁶ | 0,0055341 |
| 1 | -500,000 | 197,6036 | -0,00357388 | 2,82955×10⁻⁵ | 0,0282955 |

Risultati ANTHEA lungo il percorso. Ogni riga è una coppia momento curvatura restituita; il punto aggiuntivo proviene dal raffinamento del primo snervamento.

Tabella 125 · MK-02 · Dati del calcolo

| M kNm | χ 1/m | εc max ‰ | ¦εs¦max ‰ | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00000 | 0,0000000 | 0,19070 | 0,19070 | Pre snervamento |
| 19,75536 | 0,0003367 | 0,27510 | 0,25826 | Pre snervamento |
| 39,51073 | 0,0006889 | 0,36522 | 0,33078 | Pre snervamento |
| 59,26609 | 0,0011053 | 0,46599 | 0,41072 | Pre snervamento |
| 79,02145 | 0,0017648 | 0,60066 | 0,51242 | Pre snervamento |
| 98,77682 | 0,0026717 | 0,76334 | 0,62976 | Pre snervamento |
| 118,53218 | 0,0037482 | 0,94186 | 0,75445 | Pre snervamento |
| 138,28754 | 0,0049247 | 1,12919 | 1,08692 | Pre snervamento |
| 158,04291 | 0,0061704 | 1,32532 | 1,45139 | Pre snervamento |
| 177,79827 | 0,0074735 | 1,53154 | 1,83156 | Pre snervamento |
| 184,15992 | 0,0079050 | 1,60066 | 1,95661 | Snervato |
| 197,55363 | 0,0282179 | 3,50000 | 9,19804 | Ultimo |

Tabella 126 · MK-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| MRd kNm | 197,604 | 197,554 | -0,049991 |
| χu 1/m | 0,028296 | 0,028218 | -7,8 × 10⁻⁵ |

N al limite

ANTHEA =-500,042060kN	(949)

residuo =-0,042060kN	(950)

Primo snervamento riportato

χy=0,00790501/m	(951)

Primo snervamento indipendente:

εyd=(4501,15)/200000=0,00195652173913	(952)

La barra inferiore è a

y=-200mm:a-200k=-εyd	(953)

quindi a = 200k − εyd Sostituendo nell’equilibrio

N(a,k)=-500kN	(954)

e risolvendo per bisezione si ottengono k = 7,89436257404×10⁻⁶ 1/mm, a = -0,000377649224323, χy = 0,0078944 1/m e My = 184,158721 kNm

Tabella 127 · MK-02 · Dati del calcolo

| Barra | x e y mm | e ‰ | ss MPa | sc MPa | Fi kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | -100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B2 | 100; -200 | -1,95652 | -391,3043 | 0,0000 | -122,93189 |
| B3 | -100; 200 | 1,20122 | 240,2447 | 14,2883 | 70,98628 |
| B4 | 100; 200 | 1,20122 | 240,2447 | 14,2883 | 70,98628 |

Per ogni barra

As=π∅2/4	(955)

Fi=As(σs-σc)/1000	(956)

Le colonne ss e sc usano compressione positiva per l’integrazione; nelle viste ANTHEA le tensioni compresse sono negative.

Integrazione del solo CLS:

Cc=∫σcdA/1000=603,891394kN	(957)

Mcx=∫σcydA/106=106,591455kNm	(958)

Mcy=-∫σcxdA/106=0,000000kNm	(959)

N=-[Cc+∑Fi]=-[603,891394+(-103,891214)]=-500,000180kN	(960)

Mx=Mcx+∑(Fiyi)/1000=106,591455+77,567266=184,158721kNm	(961)

My=Mcy-∑(Fixi)/1000=0,000000-(0,000000)=0,000000kNm	(962)

Tabella 128 · MK-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| χy 1/m | 0,007894 | 0,007905 | 1,1 × 10⁻⁵ |

Il limite geometrico di curvatura non è una verifica di duttilità sismica dell’elemento.

Figura 82 · ANTHEA · MK-02

## VI 01 Viscosità lineare

Risultati: tabella 129 · Vista: figura 83

Riferimento: R1 §§4.1.2.2.5,4.1.8; R3 §§3.1.4,5.10; R8 convenzione predeformazione. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; N = -500 kN; Mx = My = 0; As = 1256,64 mm²; φ = 1; Eeff = Ecm/(1+φ) = 16418,3 MPa.

Ap=0mm2	(963)

Ep=195000MPa	(964)

σp0=0MPa	(965)

K= Eeff (Ac-As-Ap)+ EsAs + EpAp =2,69344 ×10 9N	(966)

ε=(1000N-Apσp0)/K=(-500000-0 ×1000 )/2,69344 ×10 9=-0,000185636	(967)

σc= Eeff ε=-3,04783MPa	(968)

σs=Esε=-37,1273MPa	(969)

Limite rara

CLS =18MPa	(970)

limite acciaio

ordinario =0,8×450=360MPa	(971)

Tabella 129 · VI-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| sigma_cls | -3,04783 | -3,04783 | 0 |
| sigma_acciaio | 37,1273 | 37,1273 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito tensionale ANTHEA: Entro limiti tensionali. Le tensioni delle barre, nell’ordine delle coordinate e poi dell’eventuale trefolo, sono: -37,127268; -37,127268; -37,127268; -37,127268 MPa.

Figura 83 · ANTHEA · VI-01

## VI 02 Viscosità lineare

Risultati: tabella 130 · Vista: figura 84

Riferimento: R1 §§4.1.2.2.5,4.1.8; R3 §§3.1.4,5.10; R8 convenzione predeformazione. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; N = -500 kN; Mx = My = 0; As = 1256,64 mm²; φ = 2; Eeff = Ecm/(1+φ) = 10945,5 MPa.

Ap=0mm2	(972)

Ep=195000MPa	(973)

σp0=0MPa	(974)

K= Eeff (Ac-As-Ap)+ EsAs + EpAp =1,8794 ×10 9N	(975)

ε=(1000N-Apσp0)/K=(-500000-0 ×1000 )/1,8794 ×10 9=-0,000266042	(976)

σc= Eeff ε=-2,91197MPa	(977)

σs=Esε=-53,2084MPa	(978)

Limite rara

CLS =18MPa	(979)

limite acciaio

ordinario =0,8×450=360MPa	(980)

Tabella 130 · VI-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| sigma_cls | -2,91197 | -2,91197 | 0 |
| sigma_acciaio | 53,2084 | 53,2084 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito tensionale ANTHEA: Entro limiti tensionali. Le tensioni delle barre, nell’ordine delle coordinate e poi dell’eventuale trefolo, sono: -53,208435; -53,208435; -53,208435; -53,208435 MPa.

Figura 84 · ANTHEA · VI-02

## SP 01 Elemento gettato sottile

Risultati: tabella 131 · Vista: figura 85

Riferimento: R1 §§4.1.2.2.5,4.1.8; R3 §§3.1.4,5.10; R8 convenzione predeformazione. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; N = -1200 kN; Mx = My = 0; As = 1256,64 mm²; φ = 0; Eeff = Ecm/(1+φ) = 32836,6 MPa.

Ap=0mm2	(981)

Ep=195000MPa	(982)

σp0=0MPa	(983)

K= Eeff (Ac-As-Ap)+ EsAs + EpAp =5,13555 ×10 9N	(984)

ε=(1000N-Apσp0)/K=(-1200000-0 ×1000 )/5,13555 ×10 9=-0,000233665	(985)

σc= Eeff ε=-7,67277MPa	(986)

σs=Esε=-46,7331MPa	(987)

Limite rara

CLS =14.4MPa	(988)

riduzione 0,8 × 0,6 × 30 = 14,4 MPa per l’opzione di getto sottile.

Tabella 131 · SP-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| sigma_cls | -7,67277 | -7,67277 | 0 |
| sigma_acciaio | 46,7331 | 46,7331 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito tensionale ANTHEA: Entro limiti tensionali. Le tensioni delle barre, nell’ordine delle coordinate e poi dell’eventuale trefolo, sono: -46,733076; -46,733076; -46,733076; -46,733076 MPa.

Figura 85 · ANTHEA · SP-01

## SP 02 Elemento gettato sottile

Risultati: tabella 132 · Vista: figura 86

Riferimento: R1 §§4.1.2.2.5,4.1.8; R3 §§3.1.4,5.10; R8 convenzione predeformazione. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; N = -2400 kN; Mx = My = 0; As = 1256,64 mm²; φ = 0; Eeff = Ecm/(1+φ) = 32836,6 MPa.

Ap=0mm2	(989)

Ep=195000MPa	(990)

σp0=0MPa	(991)

K= Eeff (Ac-As-Ap)+ EsAs + EpAp =5,13555 ×10 9N	(992)

ε=(1000N-Apσp0)/K=(-2400000-0 ×1000 )/5,13555 ×10 9=-0,000467331	(993)

σc= Eeff ε=-15,3455MPa	(994)

σs=Esε=-93,4662MPa	(995)

Limite rara

CLS =14.4MPa	(996)

riduzione 0,8 × 0,6 × 30 = 14,4 MPa per l’opzione di getto sottile.

Tabella 132 · SP-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| sigma_cls | -15,3455 | -15,3455 | 0 |
| sigma_acciaio | 93,4662 | 93,4662 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito tensionale ANTHEA: Oltre limiti tensionali. Le tensioni delle barre, nell’ordine delle coordinate e poi dell’eventuale trefolo, sono: -93,466152; -93,466152; -93,466152; -93,466152 MPa.

Figura 86 · ANTHEA · SP-02

## PC 01 Precompressione aderente

Risultati: tabella 133 · Vista: figura 87

Riferimento: R1 §§4.1.2.2.5,4.1.8; R3 §§3.1.4,5.10; R8 convenzione predeformazione. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; N = -500 kN; Mx = My = 0; As = 1256,64 mm²; φ = 0; Eeff = Ecm/(1+φ) = 32836,6 MPa.

Ap=150mm2	(997)

Ep=195000MPa	(998)

σp0=1000MPa	(999)

K= Eeff (Ac-As-Ap)+ EsAs + EpAp =5,15987 ×10 9N	(1000)

ε=(1000N-Apσp0)/K=(-500000-150 ×1000 )/5,15987 ×10 9=-0,000125972	(1001)

σc= Eeff ε=-4,13649MPa	(1002)

σs=Esε=-25,1944MPa	(1003)

σp=σp0+Epε=1000+195000×-0,000125972=975,435MPa	(1004)

La predeformazione σp0/Ep è assegnata al trefolo; nessuna perdita differita è introdotta.

Limite rara

CLS =18MPa	(1005)

limite acciaio

ordinario =0,8×450=360MPa	(1006)

Tabella 133 · PC-01 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| sigma_cls | -4,13649 | -4,13649 | 0 |
| sigma_acciaio | 975,435 | 975,435 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito tensionale ANTHEA: Entro limiti tensionali. Le tensioni delle barre, nell’ordine delle coordinate e poi dell’eventuale trefolo, sono: -25,194416; -25,194416; -25,194416; -25,194416; 975,435444 MPa.

Figura 87 · ANTHEA · PC-01

## PC 02 Precompressione aderente

Risultati: tabella 134 · Vista: figura 88

Riferimento: R1 §§4.1.2.2.5,4.1.8; R3 §§3.1.4,5.10; R8 convenzione predeformazione. Le fonti R1–R8 sono identificate e collegate nella bibliografia.

Sezione R; N = -500 kN; Mx = My = 0; As = 1256,64 mm²; φ = 0; Eeff = Ecm/(1+φ) = 32836,6 MPa.

Ap=300mm2	(1007)

Ep=195000MPa	(1008)

σp0=1000MPa	(1009)

K= Eeff (Ac-As-Ap)+ EsAs + EpAp =5,1842 ×10 9N	(1010)

ε=(1000N-Apσp0)/K=(-500000-300 ×1000 )/5,1842 ×10 9=-0,000154315	(1011)

σc= Eeff ε=-5,06718MPa	(1012)

σs=Esε=-30,863MPa	(1013)

σp=σp0+Epε=1000+195000×-0,000154315=969,909MPa	(1014)

La predeformazione σp0/Ep è assegnata al trefolo; nessuna perdita differita è introdotta.

Limite rara

CLS =18MPa	(1015)

limite acciaio

ordinario =0,8×450=360MPa	(1016)

Tabella 134 · PC-02 · Risultati del confronto

| Grandezza | Riferimento | ANTHEA | Scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| sigma_cls | -5,06718 | -5,06718 | 0 |
| sigma_acciaio | 969,909 | 969,909 | 0 |

Confronto numerico: entro la tolleranza assegnata.

Esito tensionale ANTHEA: Entro limiti tensionali. Le tensioni delle barre, nell’ordine delle coordinate e poi dell’eventuale trefolo, sono: -30,863019; -30,863019; -30,863019; -30,863019; 969,908556 MPa.

Figura 88 · ANTHEA · PC-02

# Riscontri manuali e viste di verifica

I seguenti controlli non hanno una formula di resistenza propria: verificano la gestione di dati e risultati già calcolati. Due scenari per ogni riga definiscono il comportamento atteso. Le condizioni geometriche del disegno esecutivo restano responsabilità del verificatore. Questi scenari sono istruzioni riproducibili, non nuove prove numeriche eseguite dalla campagna API.

Tabella 135 · Dati e parametri

| Controllo | Scenario A | Scenario B |
| --- | --- | --- |
| Confinamento ancoraggi | AN 01 con Da verificare: scheda grigia e nessuna attestazione automatica. | AN 02 con Non conforme: riscontro negativo distinto dalla lunghezza. |
| Posizione e sfalsamento giunzioni | SO 01 con Verificato sul disegno: conferma manuale positiva. | SO 02 con Da verificare: riscontro pendente anche se si allunga la barra. |
| Cautele Ø maggiore di 32 | Ø20: campo non applicabile e non mostrato. | Ø40: campo richiesto; un esito della lunghezza non conferma le cautele. |
| Appoggi di estremità | DT 01 non confermato: controllo da completare. | DT 02 confermato: attestazione manuale, non calcolo della traslazione. |
| Barre compresse trattenute | DP 01 da confermare: esito pendente. | DP 02 confermato: resta separata la verifica numerica del passo staffe. |
| Armature secondarie sulle facce | DS 01: totale sufficiente; ripartizione sulle due facce ancora da controllare. | DS 02: totale insufficiente; riscontro sulle facce non sana il totale. |
| Pareti collegamenti tra facce | DW 01: distribuzione verticale verificata separatamente dalle legature. | DW 02: conferme sul disegno non modificano interassi o aree insufficienti. |
| Punzonamento bordi e appoggi soletta | DS 01: campo da completare, senza capacità numerica di punzonamento. | DS 02: identico stato, indipendente dall’esito della flessione. |
| Piano e tensioni della sollecitazione | TL 01: piano uniforme e CLS compresso uniforme. | TL 02: asse neutro y=80 mm, CLS nullo nella zona tesa, barre inferiori tese. |
| Piano e tensioni del punto limite | P3D 01: vertice a −3,5‰, due barre snervate. | P3D 02: My cambia segno coerentemente con la pendenza lungo x. |
| Origine della linea nel dominio | N costante: azione (−500;30;20), origine (−500;0;0). | Eccentricità costante: stessa azione, origine (0;0;0). |
| Fessurazione di sezioni forate | G RF 01: foro sottratto da Ac efficace; superficie interna da verificare. | G CF 01: apertura esterna entro limite non produce un sì globale sulla superficie interna. |

# Lettura dei risultati e scostamenti

I confronti sono riportati singolarmente nelle schede: non tutti rientrano nelle tolleranze. Nei domini occorre separare le coordinate resistenti dal dettaglio tensionale associato. La campagna mantiene il riferimento indipendente basato sul centro delle barre, senza modificare i valori attesi per farli coincidere con il programma.

Tabella 136 · Dati e parametri

| Casi | Evidenza da controllare |
| --- | --- |
| MIN 02 | Legame incrudente: il riferimento bilineare dichiarato fornisce 400,891977 MPa, mentre il materiale restituisce 401,255043 MPa. Occorre chiarire la costruzione e la discretizzazione del ramo incrudente prima di dichiarare la concordanza. |
| MC4 01 e MC4 02 | Campionamento del legame non lineare: piccoli scarti, circa 0,011086 e 0,004601 MPa, superano la tolleranza stretta assegnata alle formule scalari. |
| E3D 02 e E2D 02 | La frontiera elastica restituita è più interna rispetto al riferimento al centro delle barre; tasso e coordinate hanno scarti di alcuni punti percentuali. |
| RE 01 e RE 02 | Analogo scarto nelle quattro resistenze elastiche a N assegnato; le schede riportano entrambi i valori. |
| P2D 01 P2D 02 E2D 01 | Il dettaglio tensionale associato dal dominio 2D non coincide con lo stato del riferimento, anche quando N e M sono prossimi. |
| Cerchi a 32 o 64 lati | Differenza geometrica intenzionale fra area ideale e poligono inscritto; confrontare il motore con il poligono. |
| Interazione taglio torsione | Le prove TV usano un solo taglio non nullo. L’estensione software con somma delle due quote nel CLS e massimo nell’acciaio è una convenzione del modulo e non dimostra da sola una verifica locale completa delle pareti con Vx e Vy simultanei. |

Gli scostamenti richiedono un riesame delle ipotesi e del risultato prima della chiusura del relativo caso di validazione. Nessun valore ANTHEA è stato sostituito con il valore atteso.

# Riproducibilità della campagna

I file di input e le risposte integrali sono conservati in supporto/artefatti/validazione_ca_2026_09_25. I programmi indipendenti e il programma C# di richiamo delle API sono in supporto/test/ValidazioneCA20260925. I sorgenti di generazione del rapporto sono in supporto/script/validazione_ca_2026_09_25.

Ordine di esecuzione: reference_base.py genera i 20 casi originari; reference_extra.py genera le 68 estensioni; ValidazioneCA.csproj legge separatamente reference.json ed extra_reference.json e scrive actual_base.json e actual_extra.json. I risultati delle API sono acquisiti senza arrotondamento. I calcoli numerici delle schede derivano dai file di riferimento, non dall’output del motore.

Comando del programma di prova: dotnet run --project supporto/test/ValidazioneCA20260925 -c Release -- percorso_input.json percorso_output.json. Per una nuova build conservare la precedente cartella di artefatti e produrre una nuova sottocartella, senza sovrascrivere gli esiti storici.

## Copertura dei singoli dettagli

Tabella 137 · Dati e parametri

| Controllo del modulo | Casi che lo esercitano |
| --- | --- |
| Interferro minimo | DT-01, DT-02, DP-01, DP-02, DS-01, DS-02, DW-01, DW-02, ZG-01, ZG-02 |
| Copriferro nominale | DT-01, DT-02, DP-01, DP-02, DS-01, DS-02, DW-01, DW-02, ZG-01, ZG-02 |
| Margine copriferro barre longitudinali | DT-01, DT-02, DP-01, DP-02, DS-01, DS-02, DW-01, DW-02, ZG-01, ZG-02 |
| As,min inferiore | DT-01, DT-02, DS-01, DS-02 |
| As,max inferiore | DT-01, DT-02, DS-01, DS-02 |
| Staffe minime · inferiore | DT-01, DT-02 |
| Passo staffe · inferiore | DT-01, DT-02 |
| As,min superiore | DT-01, DT-02, DS-01, DS-02 |
| As,max superiore | DT-01, DT-02, DS-01, DS-02 |
| Staffe minime · superiore | DT-01, DT-02 |
| Passo staffe · superiore | DT-01, DT-02 |
| Trattenimento barre compresse | DT-01, DT-02 |
| Ancoraggio negli appoggi di estremità | DT-01, DT-02 |
| Barre trattenute dalle staffe | DT-01, DT-02, DP-01, DP-02, DW-01, DW-02, ZG-01, ZG-02 |
| Diametro longitudinale | DP-01, DP-02, ZG-01, ZG-02 |
| Interasse longitudinale | DP-01, DP-02, ZG-01, ZG-02 |
| Armatura longitudinale minima | DP-01, DP-02, ZG-01, ZG-02 |
| Armatura longitudinale massima | DP-01, DP-02 |
| Diametro staffe | DP-01, DP-02, ZG-01, ZG-02 |
| Passo staffe | DP-01, DP-02, ZG-01, ZG-02 |
| Interasse armatura principale | DS-01, DS-02 |
| Armatura secondaria | DS-01, DS-02 |
| Ripartizione armatura secondaria sulle facce | DS-01, DS-02 |
| Interasse armatura secondaria | DS-01, DS-02 |
| Bordi, appoggi e punzonamento | DS-01, DS-02 |
| Armatura verticale parete | DW-01, DW-02 |
| Armatura verticale massima | DW-01, DW-02 |
| Interasse verticale sulla sezione | DW-01, DW-02 |
| Armatura orizzontale per metro | DW-01, DW-02 |
| Interasse orizzontale | DW-01, DW-02 |
| Distribuzione e collegamenti fra facce | DW-01, DW-02 |
| Armatura massima nella giunzione | ZG-01, ZG-02 |

# Bibliografia e documentazione esterna

R1. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Decreto 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni. G.U. n.42 del 20 febbraio 2018, S.O. n.8. Capitolo 4: materiali, SLE, SLU, taglio, torsione, aderenza e dettagli; §7.9.5.2 per il modello esplicito delle pile; §10.2 per l’impiego dei codici di calcolo.

Apri la fonte R1

R2. Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Circolare 21 gennaio 2019 n.7. G.U. n.35 dell’11 febbraio 2019, S.O. n.5. Capitolo C4: §C4.1.2.2.4.5, formule C4.1.5–C4.1.10, per apertura delle fessure; §C4.1.2.3.4.2 e figura C4.1.12 per momento curvatura; §C4.1.6.1.3, tabella C4.1.IV, per copriferri. Nel PDF separato C4: pagine 8–11; la numerazione stampata appartiene alla pubblicazione integrale.

Apri la fonte R2

R3. CEN. EN 1992 1 1:2004 con correzioni applicabili. Eurocode 2 Design of concrete structures Part 1 1 General rules and rules for buildings. Riferimenti: §§3.1.7,3.2.7,4.4,6.1–6.3,7.3.4,8.2,8.4,8.7,8.8,9.2,9.3,9.5,9.6. I rinvii sono all’edizione di prima generazione; non alla revisione 2023. Il testo integrale della norma va consultato nell’edizione regolarmente disponibile al progettista.

Apri la fonte R3

R4. Biasioli F., Curbach M., Feldmann M., Mancini G., Poljanšek M. Eurocode 2 Background and Applications Design of Concrete Buildings Worked Examples. JRC, EUR 26566 EN, 2014, JRC89037. Capitolo 3 per SLU e SLE; capitolo 4 per dettagli, §4.1 e tabelle 4.1.2–4.1.9 per ancoraggi e sovrapposizioni, pagine PDF 115–118. Le tabelle possono includere riduzioni favorevoli non assunte in AN 01–02: non sono confronti diretti a parità di coefficienti.

Apri la fonte R4

R5. European Concrete Platform. Eurocode 2 Worked Examples. 2008. Esempio 7.3 Evaluation of crack amplitude, pagine interne 7 8 e 7 9, pagine PDF 102–103. Dato pubblicato wk = 0,184 mm; riproduzione FE 01 con i dati intermedi arrotondati della fonte.

Apri la fonte R5

R6. European Commission Joint Research Centre. Eurocode 2 Design of Concrete Buildings Worked Examples. Copia PDF del rapporto R4, utile per raggiungere direttamente le pagine delle tabelle di ancoraggio e dei dettagli.

Apri la fonte R6

R7. Formule analitiche di geometria e integrazione della presente campagna: area e inerzie dei rettangoli e delle corone circolari; area del poligono regolare inscritto; quadratura di Gauss Legendre per polinomi a tratti. Gli esempi costruiti sono riferimenti ripercorribili e non vengono attribuiti a prove sperimentali o a risultati pubblicati.

R8. Documentazione del comportamento implementato: sorgenti ANTHEA X.Core/CheckerSection.cs, ConcreteDetailing.cs, Ntc2018Checks.cs, ConcreteTensionCracking.cs, ConcreteTorsion.cs, MomentCurvature.cs, SectionMomentResistance.cs; X.Materiali/NtcCover.cs e MinimumConcrete.cs; GPC Model ConcreteMaterialEuropeanCommon e SteelMaterial. Sono fonti di implementazione, non autorità normative indipendenti.

Fonti online consultate il 25 settembre 2026. Ogni scheda distingue il risultato pubblicato, quando disponibile, dal riferimento costruito per questa campagna. Le formule del report sono riscritte con i dati degli esempi; i link rinviano ai documenti completi e ai paragrafi identificati.

# Validazione delle sezioni composte da ponte

Aggiornamento ponti del 26 settembre 2026

I benchmark definiti per i cinque metodi del modulo ponte hanno esito positivo: 503 casi delle suite ordinarie sono superati. Lo storico e le nuove curve sono confrontati anche con OpenSees 3.8.0, su 64 stati complessivi. L’evidenza riguarda i casi e le ipotesi descritti in questo documento; non attesta la validità generale del modello per qualsiasi ponte.

Il documento è destinato al responsabile dello sviluppo e al progettista che deve valutare l’impiego del modulo. Raccoglie modello matematico, dati dei casi, risultati attesi e ottenuti, criteri di confronto, riproducibilità e difetti ancora aperti. Il perimetro è il modulo della sezione composta da ponte, comprese le sue verifiche accessorie.

Tabella 138 · Dati e parametri

| Metodo | Evidenza principale | Esito e campo |
| --- | --- | --- |
| Cumulativo precedente | Soluzioni analitiche e regressioni | Coerente con il modello a sezione efficace comune |
| Storico lineare | Soluzioni analitiche e OpenSees elastico | Memoria al getto e ritiri verificati nei casi provati |
| Storico non lineare | Soluzioni analitiche e OpenSees | Sezione lorda e legami dichiarati |
| Momento curvatura | Analitica e 4 curve OpenSees | N costante e curvatura imposta |
| Forza deformazione | Analitica e 2 curve OpenSees | Curvatura costante e deformazione imposta |

## Conclusione operativa

I confronti indipendenti rafforzano la verifica dell’implementazione numerica. I modelli OpenSees e le scelte di discretizzazione sono stati predisposti nello stesso sviluppo: non sono una revisione eseguita da un progettista terzo né una validazione sperimentale.

La campagna separata sui difetti precedenti ha 4 casi superati, 0 non superati e 10 ignorati. Non sono conteggiati come successi. Le curve non lineari non comprendono l’instabilità locale di classe 4, la viscosità nel tempo o una verifica SLU completa.

# Modelli e convenzioni comuni

Il calcolo numerico risiede in GPCChecker.CompositeBridge. ANTHEA gestisce ingressi, selezione del metodo, risultati, grafici e archivi. Le leggi e i dati di catalogo provengono da Model; il metodo cumulativo richiama anche il solutore lineare preesistente di GPCChecker.Concrete.

Tabella 139 · Dati e parametri

| Grandezza | Convenzione |
| --- | --- |
| Coordinate | y = 0 all’interfaccia soletta acciaio; y positivo verso la soletta |
| Azioni | N positivo a trazione; M positivo comprime le fibre superiori |
| Piano di deformazione | ε(y) = ε₀ − κ y; ε dimensionless, κ in 1/mm nella libreria |
| Trasporto del momento | M(yᵣ) = M₀ + N yᵣ; M₀ = −Σ σᵢ Aᵢ yᵢ |
| Interfaccia | mm, MPa, kN, kNm; curve con κ in 1/m e ε in µε |
| Deformazione della fibra | εmecc = εtot − εgetto − εimposta |
| Azioni SLU | Gli incrementi N e M sono già combinati dall’utente; non si applicano ulteriori fattori alle azioni |

## Benchmark comune in cinque fasi

Sezione ad H con soletta: soletta 3000 × 250 mm; piattabanda superiore 500 × 25 mm; anima 14 × 1800 mm; piattabanda inferiore 700 × 30 mm. Armature assenti per isolare la soluzione chiusa.

Ea=210000MPaEcm=34077,1462MPa	(1017)

Larghezze efficaci disattivate; N applicato a

y=0	(1018)

Tabella 140 · Dati del calcolo

| Fase | Stato | ΔN kN | ΔM kNm | φ | ψL | Δεcs µε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Solo acciaio | −100 | 1500 | 0 | 1 | 0 |
| G2 | Composta | −200 | 2000 | 2 | 1,1 | 0 |
| R1 | Ritiro | 0 | 0 | 1 | 0,55 | −100 |
| Q | Composta | 50 | −500 | 0 | 1 | 0 |
| R2 | Ritiro | 0 | 0 | 2 | 0,55 | −200 |

Il riferimento analitico integra aree, primi momenti e inerzie di elementi rettangolari e risolve un sistema 2 × 2. Il ritiro introduce εcs solo nel calcestruzzo. Le somme degli effetti sono calcolate direttamente nel test, senza richiamare i metodi di proprietà o tensione della libreria.

# Validazione del metodo cumulativo

Viste del modulo: CINQUE-0 figura 93; EL0-1 figura 95; EL0-2 figura 96

Per ogni situazione il metodo riparte dalla geometria lorda, calcola i contributi di tutte le fasi incluse, valuta le riduzioni di anima e piattabande dalle tensioni cumulate e ripete fino alla convergenza della sezione efficace. Tutti i contributi della situazione sono ricalcolati sulla stessa geometria efficace.

Questo metodo non conserva lo stato deformativo costruttivo quando la sezione efficace cambia. Tale comportamento è una scelta del metodo, verificata dal test Class4_PriorSteelContributionIsRecomputedOnEachCommonEffectiveSection. Non deve essere interpretato come un integratore della storia del materiale.

## Riferimento geometrico del confronto

Nelle fasi composte il solutore nativo integra le piattabande lungo la loro linea media: trascura l’inerzia locale b t³/12 delle piattabande, mantenendo il termine di trasporto. Il benchmark cumulativo usa lo stesso modello a parete sottile; quello storico lineare usa i rettangoli pieni. Un confronto iniziale con i rettangoli pieni mostrava, ad esempio, −1,47158640 MPa invece di −1,47163232 MPa al lembo superiore del CLS dopo G2. La differenza è modellistica e non viene nascosta aumentando la tolleranza.

Tabella 141 · Risultati del confronto

| Fase | Atteso MPa | Checker MPa | Scarto MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 36,2075 | 36,2075 | 7,11 × 10⁻¹⁵ |
| G2 | 74,4979 | 74,4979 | 1,42 × 10⁻¹⁴ |
| R1 | 77,6334 | 77,6334 | 0 |
| Q | 68,7997 | 68,7997 | 0 |
| R2 | 74,7323 | 74,7323 | 2,84 × 10⁻¹⁴ |

Criterio del benchmark in cinque fasi: scarto assoluto ≤ 2 × 10⁻⁶ MPa per ciascun punto attivo di ciascuna fase. Le prove ordinarie comprendono carico nullo, trasporto del riferimento, due piastre inferiori, file di armatura opzionali, fessurazione per esclusione della soletta, φ/n, ritiro e iterazione di classe 4.

Lettura del grafico in figura 89

Figura 89 · Evoluzione di due tensioni significative nel benchmark cumulativo. Le ascisse sono stati successivi, non tempi fisici.

# Validazione dello storico lineare

Viste del modulo: CINQUE-1 figura 94; GET1-1 figura 101; SC1-1 figura 115; RIT-1 figura 113

La fase attiva nuovi componenti senza tensioni nel piano deformato raggiunto al getto. Il riferimento di nascita è memorizzato per ogni fibra. Ogni incremento aggiunge le proprie azioni e deformazioni imposte; le tensioni pregresse restano memorizzate. Una fibra temporaneamente inattiva non porta risultanti ma conserva il proprio stato.

Il rapporto di omogeneizzazione è

n=Ea/Ecm·(1+ψLφ)	(1019)

Nel metodo storico modifica il modulo dei nuovi incrementi di calcestruzzo. Non riscrive le tensioni già acquisite e non costituisce una legge viscosa dipendente dall’età. La forma del rapporto modulare è documentata nel materiale JRC di Davaine [3]; il trattamento incrementale dello storico è l’ipotesi specifica di questa implementazione.

Tabella 142 · Risultati del confronto

| Fase | ε₀ attesa µε | ε₀ Checker µε | κ attesa 1/m | κ Checker 1/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | -247,776 | -247,776 | 0,000226519 | 0,000226519 |
| G2 | -347,898 | -347,898 | 0,000378784 | 0,000378784 |
| R1 | -423,774 | -423,774 | 0,000427735 | 0,000427735 |
| Q | -415,384 | -415,384 | 0,000400536 | 0,000400536 |
| R2 | -558,085 | -558,085 | 0,000492691 | 0,000492691 |

Tolleranze: 2 × 10⁻¹² su ε₀, 2 × 10⁻¹⁴ 1/mm su κ e 2 × 10⁻⁷ MPa su ogni fibra attiva. Sono verificate tutte le fasi, non soltanto il risultato finale.

## Prove che distinguono una storia da una somma di carichi

Un caso analitico con due componenti assiali di uguale EA applica 40 kN all’acciaio, attiva il secondo componente e applica altri 40 kN. Risultano 300 MPa nell’acciaio e 50 MPa nel secondo componente. Se entrambi sono attivi dall’inizio, a pari N finale, i valori sono 200 e 100 MPa. Lo scarico dopo il getto può quindi lasciare tensioni residue autoequilibrate anche con legami elastici.

Sono inoltre provati getto a tensione nulla, ritiro libero, ritiro impedito internamente, ritiri multipli intercalati ai carichi, cambio del modulo senza nuove azioni, riattivazione, annullamento del calcolo e sequenze di oltre venti fasi. I riferimenti OpenSees elastici comprendono N–M, ritiro e getto dopo flessione.

## Classe 4

Lo storico lineare può iterare le aree efficaci mantenendo il medesimo stato materiale consolidato durante tutti i tentativi. I test controllano convergenza ed equilibrio; il confronto esterno OpenSees descritto qui usa aree lorde fisse. Non è quindi una validazione esterna dell’intera evoluzione delle larghezze efficaci.

# Validazione dello storico non lineare

Viste del modulo: EL2-1 figura 99; EL2-2 figura 100; PL-1 figura 111; PL-2 figura 112

La risposta è ottenuta integrando σᵢ Aᵢ e −σᵢ Aᵢ yᵢ. Due incognite, ε₀ e κ, soddisfano l’equilibrio N–M₀ mediante Newton, ricerca del passo e sottopassi. I tentativi iterativi non modificano la memoria consolidata; le variabili del materiale si accettano solo dopo l’equilibrio.

Tabella 143 · Dati e parametri

| Materiale | Legge adottata | Memoria e limite |
| --- | --- | --- |
| Carpenteria e armature | Bilineare con incrudimento isotropo | Deformazione plastica e accumulo; scarico elastico |
| Calcestruzzo | Inviluppo tabulato Model | Risposta sull’inviluppo; nessun danno o isteresi ciclica |
| Viscosità | Istantaneo φ = 0 oppure rifiuto di φ ≠ 0 | Nessuna evoluzione viscosa temporale |

## Controllo analitico di carico e scarico

Due fibre d’acciaio di area 100 mm² ciascuna, E = 200000 MPa, fy = 200 MPa, tangente post snervamento Et = 10000 MPa. N = 60 kN produce σ = 300 MPa ed ε = 0,011; scaricando N a zero rimane ε = 0,0095. I valori derivano direttamente dalla bilineare e dallo scarico con pendenza E.

Tabella 144 · Risultati del confronto

| Quantità | Atteso | Checker | Scarto | Tolleranza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| epsilon carico | 0,011 | 0,011 | 1,73472 × 10⁻¹⁸ | 1e-12 |
| epsilon residua scarico | 0,0095 | 0,0095 | 1,73472 × 10⁻¹⁸ | 1e-12 |

## Confronto esterno della storia

Tabella 145 · Dati e parametri

| Storia | Stati | Max Δσ MPa | Max Δε |
| --- | --- | --- | --- |
| N–M elastico | 4 | 9,6833e-11 | 1,8735e-16 |
| Ciclo assiale plastico | 6 | 1,1039e-07 | 5,4731e-11 |
| Ciclo di flessione plastica | 6 | 0,00084431 | 7,6281e-09 |
| Ciclo N–M non proporzionale | 5 | 0,00048579 | 5,4868e-10 |
| Composta non lineare | 5 | 2,3647e-11 | 1,88e-16 |
| Ritiro libero della composta | 1 | 6,473e-12 | 1,7347e-18 |
| Getto dopo flessione e ritiro | 2 | 1,5137e-10 | 7,7954e-17 |

Per ciascuno dei 29 stati si confrontano piano, tensione e deformazione di ogni fibra. Massimo scarto misurato: 0,00084430977 MPa. Il confronto verifica il solutore e le leggi dichiarate, non le proprietà sperimentali dei materiali reali.

# Metodo momento curvatura

Viste del modulo: MK-1 figura 107; MK-2 figura 108

A ogni punto viene imposta una curvatura κ. Il solutore ricerca la sola ε₀ necessaria a mantenere N costante; il momento è una risultante, non un carico assegnato. Lo schema corrisponde alla procedura di sezione a curvatura imposta descritta dagli esempi ufficiali OpenSees [4].

L’avvio può essere vergine oppure riprendere una fase dello storico. Restano conservati εgetto, εimposta, stato plastico, componenti attivi e fattori elastici compatibili. Se viene richiesto un N diverso da quello iniziale, il precarico si applica a κ iniziale costante. Lo stato iniziale completo compare fra i punti della curva.

εi=ε0-κyi-ε getto ,i-ε imposta ,i	(1020)

Rₙ(ε₀) = Σ σᵢ(εᵢ, stato precedente) Aᵢ −

Nassegnato =0	(1021)

Mr=-∑σiAiyi+Nyr	(1022)

## Soluzioni chiuse di controllo

Per il rettangolo 100 × 200 mm con

E=200000MPaI=bh3/12	(1023)

Nel campo elastico

M=EIκ	(1024)

Per acciaio perfettamente plastico a

N=0 Mpl =fybh2/4	(1025)

e, dopo il primo snervamento, M = Mpl [1 − (κy/κ)²/3], con κy = fy/(E h/2) Il test usa 600 strisce e ammette uno scarto di 2 × 10⁻⁶ Mpl rispetto alla soluzione continua.

Tabella 146 · Risultati del confronto

| Quantità | Atteso | Checker | Scarto | Tolleranza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M a kappa 1e-6 | 1,33333 × 10⁷ | 1,33333 × 10⁷ | 1,86265 × 10⁻⁹ | 1e-05 |

Lettura del grafico in figura 90

Figura 90 · Ciclo M–κ con acciaio bilineare e N = 0. I numeri indicano l’ordine dei sei stati; scarico e inversione mantengono la memoria.

Il metodo può attraversare un plateau di momento in controllo di curvatura. Non garantisce il superamento di ogni biforcazione o punto limite: un ramo assiale non raggiungibile viene segnalato e non sostituito con uno stato non equilibrato.

# Metodo forza deformazione

Viste del modulo: NE-1 figura 109; NE-2 figura 110

Si impongono ε alla quota yᵣ e una curvatura costante. Il piano è quindi noto:

ε0=εr+κyr	(1026)

Le leggi costitutive restituiscono le tensioni, dalla cui integrazione si ottengono N e M. Non è richiesta l’inversione di una rigidezza assiale nulla: il metodo attraversa il plateau plastico N–ε.

Curvatura costante non significa momento nullo. Nella sezione mista il momento risultante rappresenta la reazione necessaria a mantenere il vincolo imposto. Il grafico N–ε è accompagnato da M nella tabella e dai valori del piano, così il vincolo è esplicito.

Tabella 147 · Risultati del confronto

| Quantità | Atteso | Checker | Scarto | Tolleranza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N a epsilon 0.001 | 4e+06 | 4e+06 | 0 | 1e-06 |
| N a epsilon 0.005 | 5e+06 | 5e+06 | 0 | 1e-06 |

Il primo controllo usa il rettangolo elastico 100 × 200 mm: a

ε=0,001sihaN=EAε=4MN	(1027)

Il secondo usa

fy=250MPae plasticità  perfetta :aε=0,005sihaN=Afy=5MN	(1028)

Sono inoltre verificati scarico, inversione, κ non nulla e trasporto della quota di riferimento.

Lettura del grafico in figura 91

Figura 91 · Ciclo N–ε dell’acciaio con incrudimento isotropo. Le croci Checker coincidono con i punti OpenSees alla scala del grafico.

## Curva della singola fibra

La vista σ–ε usa εmeccanica, non εtotale. La distinzione è essenziale dopo il getto o il ritiro: una fibra può avere una deformazione totale non nulla e tensione nulla. Il cursore dei due grafici seleziona lo stesso stato; i dati mostrano anche εgetto, εimposta ed εplastica.

# Confronto esterno delle nuove curve

Viste del modulo: MK-1 figura 107; NE-1 figura 109; PL-1 figura 111

Il riferimento è generato da OpenSees 3.8.0 con FiberSection, zeroLengthSection e DisplacementControl. Gli script non importano Checker e non leggono suoi risultati. Stessa discretizzazione e stesse leggi sono dati comuni di ingresso; piani e stati sono risolti separatamente. Il confronto non misura l’errore comune di discretizzazione.

Tabella 148 · Dati del calcolo

| Caso | Stati | Max Δσ MPa | Max ΔN N | Max ΔM Nmm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mκ elastico eccentrico | 4 | 1,9081e-10 | 1,0288e-08 | 7,5638e-05 |
| Mκ ciclo plastico | 6 | 0,00010911 | 2,1433e-08 | 0,39475 |
| Mκ con compressione | 5 | 2,4622e-10 | 1,3562e-07 | 4,4532e-05 |
| Mκ sezione composta | 6 | 2,3331e-10 | 7,1537e-08 | 0,00030549 |
| Nε ciclo plastico | 7 | 1,0988e-09 | 9,944e-06 | 0,0016868 |
| Nε composta compressa | 7 | 3,6712e-10 | 4,5858e-06 | 0,00066924 |

Sono verificati 35 stati, incluse tensioni e deformazioni di ogni fibra. Massimo scarto tensionale: 0,000109108323 MPa. Per i casi assiali la curvatura del riferimento esterno è zero; κ non nulla e yᵣ diverso da zero hanno confronti analitici separati.

Tabella 149 · Dati e parametri

| Grandezza | Tolleranza assoluta | Quota relativa |
| --- | --- | --- |
| ε₀ e deformazioni delle fibre | 2 × 10⁻⁹ | 2 × 10⁻⁷ ¦atteso¦ |
| κ | 2 × 10⁻¹² 1/mm | 2 × 10⁻⁷ ¦atteso¦ |
| Tensioni | 5 × 10⁻⁴ MPa | 2 × 10⁻⁷ ¦atteso¦ |
| N | 0,02 N | 2 × 10⁻⁷ ¦atteso¦ |
| M | 5 Nmm | 2 × 10⁻⁷ ¦atteso¦ |

## Sensibilità dei percorsi plastici

La campagna ha usato 200, 2000 e 20000 sottopassi per tratto. Il ciclo Mκ con inversione ha richiesto 200000 sottopassi per soddisfare le tolleranze prefissate senza allargarle. Il riferimento finale usa 20000 negli altri casi. Questi valori servono al benchmark, non sono impostazioni consigliate per ogni calcolo.

Il numero di punti visualizzati e i sottopassi di integrazione sono distinti. Per un caso reale confrontare progressivamente punti, sottopassi e mesh; la convergenza del residuo di equilibrio da sola non prova l’indipendenza dal percorso discretizzato. Il confronto storico non lineare ha uno studio analogo, riportato nel README dei riferimenti.

# Dati dei modelli OpenSees

Viste del modulo: MK-1 figura 107; NE-1 figura 109

I riferimenti OpenSees usano la sezione seguente, distinta dall’H alto 1855 mm del benchmark in cinque fasi. Il confronto si svolge sui medesimi punti di integrazione, con due punti di Gauss per striscia. Non usa la geometria calcolata da Checker come valore atteso.

Tabella 150 · Dati del calcolo

| Componente | b mm | h mm | y inferiore mm | Strisce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piastra inferiore | 200 | 20 | −300 | 4 |
| Anima | 10 | 280 | −280 | 28 |
| Piastra superiore | 150 | 15 | 0 | 4 |
| Soletta quando presente | 600 | 100 | 15 | 32 |

Acciaio elastico:

E=200000MPa	(1029)

Acciaio non lineare: stesso E,

fy=250MPaEt=2000MPa Hiso =EEt/(E-Et) Hkin =0	(1030)

Il CLS elastico usa

E=30000MPa	(1031)

Il CLS non lineare usa i punti della tabella seguente; il parametro InitialModulus = 30000 MPa serve al predittore, mentre la pendenza iniziale della tabella è 22500 MPa.

Tabella 151 · Dati del calcolo

| ε | −0,0035 | −0,002 | −0,001 | 0 | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σ MPa | −30 | −30 | −22,5 | 0 | 0 |

## Percorsi delle nuove curve

Tabella 152 · Dati e parametri

| Caso | Vincolo | Target assoluti in ordine |
| --- | --- | --- |
| Mκ elastico eccentrico | N = −100 kN | κ = 0,001; 0,005; 0; −0,005 1/m; yᵣ = −100 mm |
| Mκ ciclo plastico | N = 0 | κ = 0,002; 0,01; 0,04; 0; −0,04; 0 1/m |
| Mκ con compressione | N = −500 kN | κ = 0,002; 0,01; 0,03; 0; −0,03 1/m |
| Mκ sezione composta | N = −100 kN | κ = 0,001; 0,003; 0,008; 0,01; 0,003; 0 1/m |
| Nε ciclo plastico | κ = 0 | ε = 500; 2000; 6000; 4000; 0; −4000; 0 µε |
| Nε composta compressa | κ = 0 | ε = −250; −800; −1500; −2500; −3300; −1000; 0 µε |

Per le curve Mκ il precarico assiale è applicato con rotazione bloccata; prima di liberare la rotazione il riferimento OpenSees sostituisce la reazione con il momento corrispondente. Durante la curva varia il momento mantenendo N. Per Nε la rotazione resta bloccata a zero. Il momento è riportato all’origine salvo il caso eccentrico, che usa

yr=-100mm	(1032)

# Percorsi del confronto storico esterno

Viste del modulo: GET1-1 figura 101; RIT-1 figura 113; PL-1 figura 111

Ogni riga elenca le risultanti totali dopo ciascuno stato, non gli incrementi. Il test Checker ricava gli incrementi per differenza. Il riferimento OpenSees mantiene lo stato dell’elemento tra i carichi, senza ricostruire il materiale plastico a ogni fase.

Tabella 153 · Dati e parametri

| Storia | N totale kN | M₀ totale kNm |
| --- | --- | --- |
| N–M elastico | 0; -500; 200; 0 | 100; 150; -100; 0 |
| Ciclo assiale plastico | 1000; 2400; 0; -3000; 0; 3500 | 169,627; 407,105; 0; -508,881; 0; 593,695 |
| Ciclo di flessione plastica | 0; 0; 0; 0; 0; 0 | 100; 200; 300; 0; -350; 0 |
| Ciclo N–M non proporzionale | -200; -400; 300; 0; 200 | 100; 250; 300; 0; -300 |
| Composta non lineare | 0; -500; -1000; 0; 0 | 100; 200; 300; 200; 0 |
| Ritiro libero della composta | 0 | 0 |
| Getto dopo flessione e ritiro | 0; -100 | 80; 120 |

Nel ritiro libero della composta entrambi i materiali sono elastici e il CLS riceve

εcs=-200με	(1033)

Nel caso con getto, prima si calcola il solo acciaio a

M0=80kNm	(1034)

il piano così ottenuto da OpenSees è il riferimento di nascita della soletta. Dopo il getto si applica il ritiro di −200 µε e poi la seconda coppia N–M della tabella.

Piano di nascita esterno del caso con getto:

ε0=-0,0004539225697	(1035)

κ=2,676003098 ×10 -61/mm	(1036)

La memoria è rappresentata nel riferimento elastico mediante InitStrainMaterial; la convenzione sottrae deformazione di nascita e deformazione imposta dalla deformazione totale.

## Criteri del confronto storico

Su ε si usa una tolleranza assoluta di 2 × 10⁻¹⁰, su κ 2 × 10⁻¹² 1/mm e su σ 2 × 10⁻⁵ MPa, più 2 × 10⁻⁷ del valore atteso. Nei tre stati più sensibili dopo inversione plastica il pavimento di confronto, motivato dallo studio dei sottopassi, è 2 × 10⁻⁸ su ε e 0,004 MPa su σ. Gli scarti effettivi sono molto inferiori al limite nei riferimenti finali.

Il riferimento storico usa 20000 sottopassi per fase e 200000 nel ciclo N–M non proporzionale. Il residuo OpenSees NormUnbalance è impostato a 0,001 nelle unità miste N e Nmm. Gli script si interrompono se OpenSees non converge e non salvano uno stato fallito come riferimento valido.

# Classe 4 e verifiche accessorie

Viste del modulo: CINQUE-0 figura 93

Il benchmark del pannello compresso usa il sottopannello 2 dell’esempio JRC EUR 22898 EN, capitolo 17, pagina stampata 200 [1]: b = 492 mm, t = 8 mm, fy = 235 MPa, ψ = 0,406. Il benchmark a taglio usa l’esempio di ponte composto JRC [2]: hw = 2720 mm, tw = 18 mm, a = 8000 mm, E = 210000 MPa e ν = 0,3. I valori pubblicati sono arrotondati.

Tabella 154 · Risultati del confronto

| Parametro | Pubblicato | Checker | Scarto | Tolleranza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k_sigma | 5,632 | 5,63187 | 0,000131868 | 0,001 |
| lambda | 0,912 | 0,912495 | 0,000495092 | 0,001 |
| rho | 0,871 | 0,870915 | 8,49098 × 10⁻⁵ | 0,002 |
| k_tau | 5,802 | 5,8024 | 0,0004 | 0,001 |
| tau_cr | 48,22 | 48,2293 | 0,0093344 | 0,02 |

Questi confronti verificano coefficienti e riduzioni locali; non costituiscono un confronto esterno dell’intera sezione efficace di un ponte. Le curve non lineari restano lorde e non combinano la plasticità con la post instabilità delle piastre.

Tabella 155 · Dati e parametri

| Controllo | Prove disponibili | Limite della validazione |
| --- | --- | --- |
| Taglio dell’anima | Esempio JRC, rami di snellezza, pannelli quadrati e limiti | Verifica locale; nessuna torsione del cassone |
| Pioli uniformi | Espressioni di resistenza, geometria ammessa, flusso V S/I e segni | Connessione completa; nessuno scorrimento |
| Irrigidimenti e appoggi | Integrazione geometrica, eccentricità, soluzione secante, instabilità | Modello locale dichiarato; vincoli assegnati |
| Saldature e soletta | Espressioni normative, minimi, campi di applicazione | Controlli analitici interni; niente confronto FEM dedicato |
| N M V e fatica pioli | Soglie, inversioni, inviluppi dedicati, esclusione di dati mancanti | Accessori del cumulativo; non ricalcolati nei metodi storici |

Le verifiche accessorie applicano i coefficienti del set normativo selezionato. Le curve usano legami caratteristici: il superamento o meno del limite della legge costitutiva non è un esito SLU di progetto.

# Interfaccia e conservazione dei risultati

La nuova scheda Curve della sezione contiene i due tipi di curva, lo stato di partenza, il riferimento, il vincolo costante e l’incremento finale. La rampa parte dal valore iniziale e termina al valore iniziale più Δ; i segni possono essere positivi o negativi. La libreria accetta anche sequenze arbitrarie di valori assoluti, per cicli e inversioni.

Lettura del grafico in figura 92

Figura 92 · Schermata della precedente campagna del 25 settembre, non acquisita nuovamente in questa revisione. Il cursore seleziona contemporaneamente stato di sezione e risposta della fibra.

## Controlli della presentazione

Le prove WPF verificano la nuova scheda, Mκ e Nε, numero di punti, fibra selezionata, cursore sincronizzato, segno di N, vincolo di curvatura, ripresa dal getto, salvataggio delle preferenze, riapertura della scheda e segnalazione dei risultati da ricalcolare. È controllato anche che una curvatura piccola non venga visualizzata come zero.

Il CSV delle curve contiene tutti i punti e tutte le fibre, inclusi stato di completamento, quota, tensione e deformazioni totale, al getto, imposta, meccanica e plastica. I punti non convergenti non vengono accettati. Se la curva si interrompe, rimane visibile l’ultimo stato valido con un messaggio esplicito.

Il risultato di una curva è distinto da quello delle fasi. Cambiare geometria o materiale invalida l’esportazione del risultato precedente finché non viene ricalcolato. Le opzioni delle curve non cancellano quelle del metodo cumulativo o storico.

# Aggiornamento dei difetti e approssimazioni

La nuova esecuzione distingue le correzioni dimostrate dai casi ancora esclusi. I quattro test del costruttore con acciaio nullo sono superati. Anche ZeroCompositeActionShouldReportSameIntegrationInertiaAsNonzeroAction è ora superato nella suite ordinaria di integrazione.

Tabella 156 · Dati e parametri

| Controllo | Esito attuale | Evidenza |
| --- | --- | --- |
| Costruttore con acciaio nullo | 4 superati | Constructor_NullSteelShouldHonorDocumentedContract |
| Inerzia indipendente dal carico nullo | Superato | Suite BridgeAudit ordinaria |
| Riferimento ruotato | 3 ignorati | Non verificato in questa campagna |
| Acciaio immerso nel CLS | 4 ignorati | Non verificato in questa campagna |
| Asse neutro globale | 3 ignorati | Non verificato in questa campagna |

## Due piastre inferiori

L’implementazione attuale conserva le due piastre reali nel calcolo delle proprietà e nello storico e ne tratta separatamente gli sbalzi efficaci. Superano la nuova campagna TwoBottomPlatesFollowNavierOnTheRealPlates, TwoBottomPlatesAreSeparateOutstands e TwoBottomPlatesInTheHistoryMethod. La precedente descrizione di un unico rettangolo equivalente è superata per questi percorsi. Il caso parametrico e le formule di area, baricentro e inerzia sono riportati nei test sorgente.

Le tensioni disegnate alle facce nel metodo non lineare usano le fibre vicine, senza estrapolazioni oltre il legame costitutivo. I massimi riportati sono massimi sui punti di integrazione. Occorre raffinare la mesh se gli estremi o la posizione dell’asse neutro sono sensibili.

Restano fuori dal campo validato: viscosità dipendente dall’età, connessione parziale, danno ciclico del CLS, instabilità globale, torsione di cassoni, interazione post critica plastica di classe 4 e risposta tridimensionale. L’API a fibre è generica, ma questa campagna non valida una famiglia completa di cassoni.

# Inventario delle prove numeriche

Suite CompositeBridge: 215 casi superati. Suite BridgeAudit ordinaria: 288 casi superati. Totale 503. I casi parametrizzati sono contati singolarmente; i sei test delle curve OpenSees comprendono complessivamente 35 stati. Il confronto storico OpenSees conta 29 test, uno per stato.

Tabella 157 · Dati e parametri

| Classe di test CompositeBridge | Casi |
| --- | --- |
| BridgeHandCalculationTests | 58 |
| CompositeBridgeApiTests | 18 |
| GenericSectionServicesTests | 13 |
| HBridgeHistoryTests | 17 |
| HistoryBehaviorTests | 25 |
| HistoryNonlinearTests | 10 |
| HistoryPresentationTests | 12 |
| OpenSeesReferenceTests | 29 |
| SectionResponseOpenSeesTests | 6 |
| SectionResponseTests | 23 |
| ValidationDossierTests | 4 |

Il dossier aggiunge quattro prove con emissione dei valori numerici: cinque fasi cumulative, cinque fasi storiche lineari, benchmark pubblicati e soluzioni chiuse non lineari / curve. La loro soluzione attesa è analitica e scritta nello sviluppo; non è etichettata come validazione di terzi.

## Criteri di accettazione

Ogni prova confronta grandezze significative e verifica invarianti fisiche: segni, equilibrio, conservazione dello stato, compatibilità del getto, ordine delle fasi e comportamento in scarico. I confronti con la stessa libreria o con snapshot precedenti sono regressioni; verificano la stabilità del comportamento, non l’esattezza fisica di per sé.

# Inventario delle prove di integrazione

Tabella 158 · Dati e parametri

| Classe di test BridgeAudit ordinaria | Casi |
| --- | --- |
| BridgeElasticStagesTests | 72 |
| BridgeHistoryIntegrationTests | 12 |
| BridgeLoadReferenceTests | 25 |
| BridgeLocalDetailsTests | 39 |
| BridgeMigrationSnapshotTests | 8 |
| BridgeModuleStagesTests | 65 |
| BridgeResponseIntegrationTests | 8 |
| BridgeShearConnectionTests | 44 |
| BridgeShrinkageTests | 15 |

Gli otto casi BridgeResponseIntegrationTests verificano unità, rampa, origine storica, CSV, valori fuori campo e conservazione delle preferenze. Sono stati rieseguiti anche contro la DLL finale copiata in ANTHEA.

## Regressioni della vista

La suite WPF eseguita nella precedente campagna controllava geometria, tensioni, proprietà, ritiro, taglio, pioli, dettagli, storico e vista separata. La nuova scheda dispone di una prova dedicata e della stessa prova richiamata dal collaudo completo del modulo. Le schermate e i conteggi dei controlli sono archiviati negli artefatti di questa revisione.

Nel banco di prova automatico sono soppressi i tooltip: la creazione e chiusura rapida delle finestre sotto il puntatore causava un riferimento WPF a un handle già distrutto. La soppressione è limitata alla modalità smoke; i tooltip dell’applicazione restano attivi.

# Riproducibilità e identificazione

I test numerici risiedono nel repository Checker. Documentazione, script di impaginazione, schermate, log e dati del dossier risiedono sotto supporto in ANTHEA. OpenSees e Matplotlib sono strumenti di prova e documentazione; non sono dipendenze dell’applicazione distribuita.

Tabella 159 · Dati e parametri

| Elemento | Posizione |
| --- | --- |
| Calcolo delle fasi | Checker/GPCChecker.CompositeBridge/History |
| Curve della sezione | BridgeSectionResponseAnalysis e HBridgeSectionResponse |
| Test e riferimenti esterni | Checker/GPCChecker.Test.CompositeBridge/Validation |
| Audit applicativo | Checker/GPCChecker.Test.BridgeAudit |
| Evidenze di questa revisione | ANTHEA/supporto/artefatti/validazione_integrata_2026_09_26 |
| Generatore del dossier | ANTHEA/supporto/scripts/Build-IntegratedValidation.py |

## Ripetizione delle prove

dotnet test supporto/test/BridgeValidationCurrent -c Release

dotnet test GPCChecker.Test.BridgeAudit -c Release
  --filter "TestCategory!=KnownBug&TestCategory!=ConstructorRegression"

dotnet test GPCChecker.Test.BridgeAudit -c Release
  --filter "TestCategory=KnownBug|TestCategory=ConstructorRegression"

Impostare BRIDGE_VALIDATION_OUTPUT a una cartella di artefatti per emettere i JSON del dossier. I riferimenti sono rigenerabili con Python 3.12 e openseespy 3.8.0.0: opensees_reference.py per lo storico; opensees_curves.py con 20000 sottopassi base per le curve. Nel ciclo Mκ più sensibile lo script moltiplica il valore base per dieci.

## Impronte SHA256

GPCChecker.CompositeBridge.dll

A2E257D3ED8EEA2E709C1CAF2D7346661AB37FA62C8C8893445F89B16BCE47C7

GPCChecker.Concrete.dll

F0FE4A4B0920B9B2D3504A21BEFDB43E2393C28E21C7A76DE355F56B24637337

GPCModel.dll

D2FE73986DEA38198A53B2900621F693A1DDBE3B734587D01BD5ECF0E34E8D9A

Riferimento OpenSees storico

49C43106747AA529EDB3F85A9B5C246A0EBBCE6DE99E8D102945D3BE9FE10DA5

Riferimento OpenSees curve

68FA4A74C41667C1D09894B3BF04922DE65C516AABD094DCE6C863CE543133EB

# Riferimenti bibliografici della parte ponti

I rimandi numerici [1]–[7] dei capitoli ponti appartengono a questa bibliografia; sono distinti dai rimandi R1–R8 dei capitoli CA.

Le edizioni richiamate sono quelle implementate dal modulo e dai benchmark. Questo dossier verifica l’implementazione dichiarata; non sostituisce il controllo delle norme e degli allegati nazionali applicabili alla singola commessa.

[1] JRC EUR 22898 EN, 2007 · Commentary and worked examples to EN 1993 1 5. Capitolo 17, sottopannello 2, pagina stampata 200, pagina PDF 214.

https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-12/EUR22898EN.pdf

[2] JRC, 2012 · Bridge Design to Eurocodes Worked examples. Capitolo 6, verifica a taglio, pagina stampata 130.

https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/Bridge_Design-Eurocodes-Worked_examples-main_only.pdf

[3] L. Davaine, JRC, 2013 · Worked examples on bridge design with Eurocodes. Rapporti modulari, slide 11 e 14.

https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/D1.8Davaine.pdf

[4] OpenSees Examples Manual · Example 2, Moment Curvature Analysis of a RC Section. Procedura con controllo della rotazione della sezione.

https://opensees.berkeley.edu/OpenSees/manuals/ExamplesManual/HTML/3886.htm

[5] OpenSeesPy · Documentazione del materiale Hardening e dei parametri di incrudimento.

https://openseespydoc.readthedocs.io/en/latest/src/Hardening.html

[6] OpenSeesPy · Documentazione del materiale ElasticMultiLinear.

https://openseespydoc.readthedocs.io/en/stable/src/ElasticMultiLinear.html

[7] Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti · D M 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni. GU 42 del 20 febbraio 2018, supplemento ordinario 8.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

## Giudizio sul campo provato

I metodi risultano numericamente coerenti con i riferimenti dichiarati nei casi provati. L’evidenza più forte è il confronto su piani e fibre con un solutore esterno; quella più limitata riguarda le parti verificate solo con formule locali o regressioni. Prima di estendere l’uso occorrono confronti mirati per nuove geometrie, legami, percorsi, instabilità e vincoli. I difetti aperti e i limiti di modello devono restare associati ai risultati.

# Esempi espliciti dei nuovi test applicativi

La suite ANTHEA del 26 settembre aggiunge 2957 asserzioni ai 117 controlli preesistenti, tutti superati. Il conteggio comprende le singole fibre, non 3074 esempi distinti. I seguenti casi esplicitano gli ingressi e i risultati principali; metodi.json conserva tutti i confronti, incluse tolleranze e valori non arrotondati.

Tabella 160 · Dati e parametri

| Famiglia | Esempi |
| --- | --- |
| Cumulativo | EL0 1 ed EL0 2 |
| Storico lineare | EL1 1 ed EL1 2 |
| Storico non lineare in campo elastico | EL2 1 ed EL2 2 |
| Getto e scarico | GET1/GET2 e SC1/SC2, due momenti ciascuno |
| Ritiro ripetuto | RIT 1 e RIT 2 |
| Momento curvatura | MK 1 e MK 2 |
| Forza deformazione | NE 1 e NE 2 |
| Plasticizzazione | PL 1 e PL 2 |
| Rapporto modulare | HOM 1 e HOM 2 |

## Geometria comune e convenzioni

Solo carpenteria saldata, nessuna riduzione di classe 4 nei riferimenti analitici. Rettangoli (b;h;y): (500;25;−12,5), (14;1800;−925), (700;30;−1840), in mm. E = 210000 MPa. y = 0 è la sommità della carpenteria, N è positivo a trazione e ε(y) = ε0−κy.

A=500 ×25 +14 ×1800 +700 ×30 =58700mm2	(1037)

S=12500×(-12,5)+25200×(-925)+21000×(-1840)=-62106250mm3	(1038)

yc=S/A=-1058,02810903mm	(1039)

Tabella 161 · Dati e parametri

| Rettangolo | b h³/12 mm⁴ | A(y−yc)² mm⁴ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 651041,666667 | 13664112834,6 |
| 2 | 6804000000 | 445951240,354 |
| 3 | 1575000 | 12841080803,6 |

I=∑[bh3/12+A(y-yc)2]=33757370920,3mm4	(1040)

EA=12327000000N	(1041)

EI=7,08904789326 ×10 15Nmm2	(1042)

Formule elementari di Navier e trasporto delle inerzie; confronto indipendente, non benchmark pubblicato.

## Due soluzioni N M per ciascuno dei tre metodi

Viste del modulo: EL0-1 figura 95; EL0-2 figura 96; EL1-1 figura 97; EL1-2 figura 98; EL2-1 figura 99; EL2-2 figura 100

Esempio 1:

N=-200kNM0=100kNm alla  quota 0	(1043)

Mc=100 ×10 6+(-200 ×1000 )×(-1058,02810903)=311605621,806Nmm	(1044)

κ=Mc/(EI)=4,39559199624 ×10 -81/mm	(1045)

ε0=(-200 ×1000 )/(12327000000)+κ×(-1058,02810903)=-6,27311466192 ×10 -5	(1046)

σ(y)=210000[(-6,27311466192 ×10 -5)-(4,39559199624 ×10 -8)y]	(1047)

Alle facce

y=0e-1855mmσ sup =-13,17354079MPa	(1048)

σ inf =3,94948783133MPa	(1049)

Il cumulativo espone le facce; lo storico confronta la stessa retta a ogni coordinata di integrazione, senza attribuire alla fibra interna la quota del bordo.

Tabella 162 · Risultati del confronto

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| EL0-1 | tensione cumulativa analitica | -13,1735 | -13,1735 |
| EL0-1 | tensione cumulativa analitica | -12,9428 | -12,9428 |
| EL0-1 | tensione cumulativa analitica | 3,67257 | 3,67257 |
| EL0-1 | tensione cumulativa analitica | 3,94949 | 3,94949 |
| EL1-1 | deformazione assiale analitica | -6,27311 × 10⁻⁵ | -6,27311 × 10⁻⁵ |
| EL1-1 | curvatura analitica | 4,39559 × 10⁻⁸ | 4,39559 × 10⁻⁸ |
| EL2-1 | deformazione assiale analitica | -6,27311 × 10⁻⁵ | -6,27311 × 10⁻⁵ |
| EL2-1 | curvatura analitica | 4,39559 × 10⁻⁸ | 4,39559 × 10⁻⁸ |

Esempio 2:

N=150kNM0=-80kNm alla  quota 0	(1050)

Mc=-80 ×10 6+(150 ×1000 )×(-1058,02810903)=-238704216,354Nmm	(1051)

κ=Mc/(EI)=-3,36722533052 ×10 -81/mm	(1052)

ε0=(150 ×1000 )/(12327000000)+κ×(-1058,02810903)=4,77946012968 ×10 -5	(1053)

σ(y)=210000[(4,77946012968 ×10 -5)-(-3,36722533052 ×10 -8)y]	(1054)

Alle facce

y=0e-1855mmσ sup =10,0368662723MPa	(1055)

σ inf =-3,08016000271MPa	(1056)

Il cumulativo espone le facce; lo storico confronta la stessa retta a ogni coordinata di integrazione, senza attribuire alla fibra interna la quota del bordo.

Tabella 163 · Risultati del confronto

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| EL0-2 | tensione cumulativa analitica | 10,0369 | 10,0369 |
| EL0-2 | tensione cumulativa analitica | 9,86009 | 9,86009 |
| EL0-2 | tensione cumulativa analitica | -2,86802 | -2,86802 |
| EL0-2 | tensione cumulativa analitica | -3,08016 | -3,08016 |
| EL1-2 | deformazione assiale analitica | 4,77946 × 10⁻⁵ | 4,77946 × 10⁻⁵ |
| EL1-2 | curvatura analitica | -3,36723 × 10⁻⁸ | -3,36723 × 10⁻⁸ |
| EL2-2 | deformazione assiale analitica | 4,77946 × 10⁻⁵ | 4,77946 × 10⁻⁵ |
| EL2-2 | curvatura analitica | -3,36723 × 10⁻⁸ | -3,36723 × 10⁻⁸ |

## Getto senza carico e scarico

Viste del modulo: GET1-1 figura 101; GET1-2 figura 102; GET2-1 figura 103; GET2-2 figura 104; SC1-1 figura 115; SC1-2 figura 116; SC2-1 figura 117; SC2-2 figura 118

GET1 1 e GET2 1: primo incremento

N=0M=100kNm, solo  acciaio 	(1057)

κ1=100 ×10 6/(7,08904789326 ×10 15)=1,41062666674 ×10 -8	(1058)

ε01=κ1yc=-1,49248266475 ×10 -5	(1059)

Nella fase di getto

ΔN=ΔM=0ε getto (y)=ε01-κ1y	(1060)

ε mecc =ε tot -ε getto =0	(1061)

quindi σCLS = σbarre = 0 Il test confronta il piano al getto su tutte le fibre di CLS e armatura nei due metodi storici.

SC1 1 e SC2 1: solo acciaio, incrementi M = 100 e -100 kNm. κ2 = κ1−κ1 = 0; ε02 = ε01−ε01 = 0; tutte le tensioni finali attese sono nulle. Si tratta di scarico elastico; il getto non appartiene a questa seconda sequenza.

GET1 2 e GET2 2: primo incremento

N=0M=-80kNm, solo  acciaio 	(1062)

κ1=-80 ×10 6/(7,08904789326 ×10 15)=-1,12850133339 ×10 -8	(1063)

ε01=κ1yc=1,1939861318 ×10 -5	(1064)

Nella fase di getto

ΔN=ΔM=0ε getto (y)=ε01-κ1y	(1065)

ε mecc =ε tot -ε getto =0	(1066)

quindi σCLS = σbarre = 0 Il test confronta il piano al getto su tutte le fibre di CLS e armatura nei due metodi storici.

SC1 2 e SC2 2: solo acciaio, incrementi

M=-80e80kNm	(1067)

κ2=κ1-κ1=0	(1068)

ε02=ε01-ε01=0	(1069)

tutte le tensioni finali attese sono nulle. Si tratta di scarico elastico; il getto non appartiene a questa seconda sequenza.

Tabella 164 · Risultati del confronto

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| SC1-1 | scarico elastico completo | 0 | 5,55112 × 10⁻¹⁶ |
| SC1-2 | scarico elastico completo | 0 | 4,44089 × 10⁻¹⁶ |
| SC2-1 | scarico elastico completo | 0 | 5,33057 × 10⁻¹⁶ |
| SC2-2 | scarico elastico completo | 0 | 1,60976 × 10⁻¹⁶ |

## Ritiro ripetuto e omogeneizzazione

Viste del modulo: RIT-1 figura 113; RIT-2 figura 114; HOM-1 figura 105; HOM-2 figura 106

RIT 1 lineare e RIT 2 non lineare: 24 fasi di ritiro da −1 µε ciascuna;

φ=0ψL=0,55	(1070)

ε imposta , CLS =∑24(-1 ×10 -6)=-24 ×10 -6	(1071)

ε imposta , armatura =0	(1072)

Le azioni esterne sono nulle, quindi

∑σ iAi =0e-∑σ iAiyi =0	(1073)

Il ritiro è un ingresso; la deformazione meccanica e le tensioni autoequilibrate sono risultati, non vanno poste uguali a −24 µε.

Tabella 165 · Risultati del confronto

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| RIT-1 | ritiro incrementale cumulato | -2,4 × 10⁻⁵ | -2,4 × 10⁻⁵ |
| RIT-1 | equilibrio N integrato | 0 | -3,89377 × 10⁻¹¹ |
| RIT-1 | equilibrio M integrato | 0 | 2,25227 × 10⁻⁸ |
| RIT-2 | ritiro incrementale cumulato | -2,4 × 10⁻⁵ | -2,4 × 10⁻⁵ |
| RIT-2 | equilibrio N integrato | 0 | -5,87761 × 10⁻¹¹ |
| RIT-2 | equilibrio M integrato | 0 | -2,21808 × 10⁻⁸ |

HOM 1: C35/45,

Ecm=22000[(35+8)/10]0,3=34077,1461992MPa	(1074)

φ=0.5ψL=1	(1075)

n=(21000034077,1461992)×(1+0.5)=9,24373180074	(1076)

Eeff =Ecm/(1+φ)=22718,0974661MPa	(1077)

Unica fase composta

N=-200kNM0=100kNm	(1078)

L’ingresso Da n deve riprodurre piano e tensioni dell’ingresso Da φ.

HOM 2: C35/45,

Ecm=22000[(35+8)/10]0,3=34077,1461992MPa	(1079)

φ=2ψL=1	(1080)

n=(21000034077,1461992)×(1+2)=18,4874636015	(1081)

Eeff =Ecm/(1+φ)=11359,0487331MPa	(1082)

Unica fase composta

N=-200kNM0=100kNm	(1083)

L’ingresso Da n deve riprodurre piano e tensioni dell’ingresso Da φ.

Tabella 166 · Risultati del confronto

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| HOM-1 | storico phi/n equivalente | -9,87007 × 10⁻⁶ | -9,87007 × 10⁻⁶ |
| HOM-1 | storico phi/n curvatura | 9,68047 × 10⁻⁹ | 9,68047 × 10⁻⁹ |
| HOM-2 | storico phi/n equivalente | -1,6217 × 10⁻⁵ | -1,6217 × 10⁻⁵ |
| HOM-2 | storico phi/n curvatura | 1,37997 × 10⁻⁸ | 1,37997 × 10⁻⁸ |

# Sviluppo delle curve e della plasticizzazione

Viste del modulo: MK-1 figura 107; MK-2 figura 108; NE-1 figura 109; NE-2 figura 110; PL-1 figura 111; PL-2 figura 112

MK 1: origine dopo una fase nulla di solo acciaio, quattro punti oltre lo stato iniziale e due sottopassi per punto.

N=-50kN=-50000N	(1084)

yr=yc	(1085)

Δκ=-1×0,000011/m=-1 ×10 -81/mm	(1086)

A ogni punto

ε0=N/(EA)+κyc	(1087)

Mr=M0+ Nyc =EIκ	(1088)

al termine

Mr=7,08904789326 ×10 15×(-1 ×10 -8)=-70890478,9326Nmm=-70,8904789326kNm	(1089)

Tabella 167 · Risultati del confronto

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| MK-1 | M=EIκ al baricentro | 0 | 5,21541 × 10⁻⁸ |
| MK-1 | M=EIκ al baricentro | -1,77226 × 10⁷ | -1,77226 × 10⁷ |
| MK-1 | M=EIκ al baricentro | -3,54452 × 10⁷ | -3,54452 × 10⁷ |
| MK-1 | M=EIκ al baricentro | -5,31679 × 10⁷ | -5,31679 × 10⁷ |
| MK-1 | M=EIκ al baricentro | -7,08905 × 10⁷ | -7,08905 × 10⁷ |
| MK-1 | conversione incremento 1/m o microdeformazioni | -1e-08 | -1e-08 |

MK 2: origine dopo una fase nulla di solo acciaio, quattro punti oltre lo stato iniziale e due sottopassi per punto.

N=-50kN=-50000N	(1090)

yr=yc	(1091)

Δκ=1×0,000011/m=1 ×10 -81/mm	(1092)

A ogni punto

ε0=N/(EA)+κyc	(1093)

Mr=M0+ Nyc =EIκ	(1094)

al termine

Mr=7,08904789326 ×10 15×(1 ×10 -8)=70890478,9326Nmm=70,8904789326kNm	(1095)

Tabella 168 · Risultati del confronto

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| MK-2 | M=EIκ al baricentro | 0 | 5,21541 × 10⁻⁸ |
| MK-2 | M=EIκ al baricentro | 1,77226 × 10⁷ | 1,77226 × 10⁷ |
| MK-2 | M=EIκ al baricentro | 3,54452 × 10⁷ | 3,54452 × 10⁷ |
| MK-2 | M=EIκ al baricentro | 5,31679 × 10⁷ | 5,31679 × 10⁷ |
| MK-2 | M=EIκ al baricentro | 7,08905 × 10⁷ | 7,08905 × 10⁷ |
| MK-2 | conversione incremento 1/m o microdeformazioni | 1e-08 | 1e-08 |

NE 1: stessi origine e passi;

κ=0,εr finale =-1 ×10 με=-1 ×10 -5	(1096)

ε0=εr	(1097)

σ=Eε=-2,1MPa	(1098)

N=EAε=12327000000×(-1 ×10 -5)=-123270N=-123,27kN	(1099)

Il momento al baricentro è nullo;

M0=- Nyc 	(1100)

Tabella 169 · Risultati del confronto

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| NE-1 | N=EAε | 0 | 0 |
| NE-1 | N=EAε | -30817,5 | -30817,5 |
| NE-1 | N=EAε | -61635 | -61635 |
| NE-1 | N=EAε | -92452,5 | -92452,5 |
| NE-1 | N=EAε | -123270 | -123270 |
| NE-1 | conversione incremento 1/m o microdeformazioni | -1e-05 | -1e-05 |

NE 2: stessi origine e passi;

κ=0,εr finale =1 ×10 με=1 ×10 -5	(1101)

ε0=εr	(1102)

σ=Eε=2,1MPa	(1103)

N=EAε=12327000000×(1 ×10 -5)=123270N=123,27kN	(1104)

Il momento al baricentro è nullo;

M0=- Nyc 	(1105)

Tabella 170 · Risultati del confronto

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| NE-2 | N=EAε | 0 | 0 |
| NE-2 | N=EAε | 30817,5 | 30817,5 |
| NE-2 | N=EAε | 61635 | 61635 |
| NE-2 | N=EAε | 92452,5 | 92452,5 |
| NE-2 | N=EAε | 123270 | 123270 |
| NE-2 | conversione incremento 1/m o microdeformazioni | 1e-05 | 1e-05 |

PL 1: acciaio elastoplastico perfetto con fy esplicitamente assegnato a 235 MPa;

κ=0ε=3000 ×10 -6	(1106)

εy=235210000=0,00111904761905	(1107)

ε > εy.

σ=235MPa	(1108)

N=235 ×58700 =13794500N	(1109)

εp=3000 ×10 -6-235210000=0,00188095238095	(1110)

Carico monotono: p

accumulata =|εp|	(1111)

Lo stato iniziale deve restare scarico dopo il calcolo dei punti successivi.

Tabella 171 · Risultati del confronto

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| PL-1 | plateau N=fy A | 13794500 | 13794500 |
| PL-1 | deformazione plastica analitica | 0,00188095 | 0,00188095 |
| PL-1 | accumulo monotono | 0,00188095 | 0,00188095 |

PL 2: acciaio elastoplastico perfetto con fy esplicitamente assegnato a 235 MPa;

κ=0ε=4000 ×10 -6	(1112)

εy=235210000=0,00111904761905	(1113)

ε > εy.

σ=235MPa	(1114)

N=235 ×58700 =13794500N	(1115)

εp=4000 ×10 -6-235210000=0,00288095238095	(1116)

Carico monotono: p

accumulata =|εp|	(1117)

Lo stato iniziale deve restare scarico dopo il calcolo dei punti successivi.

Tabella 172 · Risultati del confronto

| Caso | Grandezza | Atteso | ANTHEA |
| --- | --- | --- | --- |
| PL-2 | plateau N=fy A | 13794500 | 13794500 |
| PL-2 | deformazione plastica analitica | 0,00288095 | 0,00288095 |
| PL-2 | accumulo monotono | 0,00288095 | 0,00288095 |

# Viste degli esempi applicativi dei ponti

Le figure seguenti mostrano gli stessi ingressi degli esempi EL, GET, SC, RIT, HOM, MK, NE e PL. Le prime due figure riproducono il benchmark comune in cinque fasi. I modelli ideali e i confronti OpenSees hanno una discretizzazione di prova distinta: il loro rimando alla vista di un modulo illustra la modalità operativa, non una replica del modello esterno.

## CINQUE-0 Vista del caso

G1: Solo acciaio, N = -100 kN, M₀ = 1500 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε · G2: Composta, N = -200 kN, M₀ = 2000 kNm, φ = 2, εcs = 0 µε · R1: Ritiro, N = 0 kN, M₀ = 0 kNm, φ = 1, εcs = -100 µε · Q: Composta, N = 50 kN, M₀ = -500 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε · R2: Ritiro, N = 0 kN, M₀ = 0 kNm, φ = 2, εcs = -200 µε

Figura 93 · ANTHEA · P-CINQUE-0

## CINQUE-1 Vista del caso

G1: Solo acciaio, N = -100 kN, M₀ = 1500 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε · G2: Composta, N = -200 kN, M₀ = 2000 kNm, φ = 2, εcs = 0 µε · R1: Ritiro, N = 0 kN, M₀ = 0 kNm, φ = 1, εcs = -100 µε · Q: Composta, N = 50 kN, M₀ = -500 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε · R2: Ritiro, N = 0 kN, M₀ = 0 kNm, φ = 2, εcs = -200 µε

Figura 94 · ANTHEA · P-CINQUE-1

## EL0-1 Vista del caso

Carico: Solo acciaio, N = -200 kN, M₀ = 100 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε

Figura 95 · ANTHEA · P-EL0-1

## EL0-2 Vista del caso

Carico: Solo acciaio, N = 150 kN, M₀ = -80 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε

Figura 96 · ANTHEA · P-EL0-2

## EL1-1 Vista del caso

Carico: Solo acciaio, N = -200 kN, M₀ = 100 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε

Figura 97 · ANTHEA · P-EL1-1

## EL1-2 Vista del caso

Carico: Solo acciaio, N = 150 kN, M₀ = -80 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε

Figura 98 · ANTHEA · P-EL1-2

## EL2-1 Vista del caso

Carico: Solo acciaio, N = -200 kN, M₀ = 100 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε

Figura 99 · ANTHEA · P-EL2-1

## EL2-2 Vista del caso

Carico: Solo acciaio, N = 150 kN, M₀ = -80 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε

Figura 100 · ANTHEA · P-EL2-2

## GET1-1 Vista del caso

Prima del getto: Solo acciaio, N = 0 kN, M₀ = 100 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε · Getto senza incremento: Composta, N = 0 kN, M₀ = 0 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε

Figura 101 · ANTHEA · P-GET1-1

## GET1-2 Vista del caso

Prima del getto: Solo acciaio, N = 0 kN, M₀ = -80 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε · Getto senza incremento: Composta, N = 0 kN, M₀ = 0 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε

Figura 102 · ANTHEA · P-GET1-2

## GET2-1 Vista del caso

Prima del getto: Solo acciaio, N = 0 kN, M₀ = 100 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε · Getto senza incremento: Composta, N = 0 kN, M₀ = 0 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε

Figura 103 · ANTHEA · P-GET2-1

## GET2-2 Vista del caso

Prima del getto: Solo acciaio, N = 0 kN, M₀ = -80 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε · Getto senza incremento: Composta, N = 0 kN, M₀ = 0 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε

Figura 104 · ANTHEA · P-GET2-2

## HOM-1 Vista del caso

Composta: Composta, N = -200 kN, M₀ = 100 kNm, φ = 0.5, εcs = 0 µε

Figura 105 · ANTHEA · P-HOM-1

## HOM-2 Vista del caso

Composta: Composta, N = -200 kN, M₀ = 100 kNm, φ = 2, εcs = 0 µε

Figura 106 · ANTHEA · P-HOM-2

## MK-1 Vista del caso

Origine: Solo acciaio, N = 0 kN, M₀ = 0 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε · Curva M–κ; 4 punti; Δκ = -1e-05 1/m; Δε = -10 µε; quota yᵣ = -1058.028109 mm.

Figura 107 · ANTHEA · P-MK-1

## MK-2 Vista del caso

Origine: Solo acciaio, N = 0 kN, M₀ = 0 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε · Curva M–κ; 4 punti; Δκ = 1e-05 1/m; Δε = 10 µε; quota yᵣ = -1058.028109 mm.

Figura 108 · ANTHEA · P-MK-2

## NE-1 Vista del caso

Origine: Solo acciaio, N = 0 kN, M₀ = 0 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε · Curva N–ε; 4 punti; Δκ = -1e-05 1/m; Δε = -10 µε; quota yᵣ = -1058.028109 mm.

Figura 109 · ANTHEA · P-NE-1

## NE-2 Vista del caso

Origine: Solo acciaio, N = 0 kN, M₀ = 0 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε · Curva N–ε; 4 punti; Δκ = 1e-05 1/m; Δε = 10 µε; quota yᵣ = -1058.028109 mm.

Figura 110 · ANTHEA · P-NE-2

## PL-1 Vista del caso

Origine: Solo acciaio, N = 0 kN, M₀ = 0 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε · Curva N–ε; 4 punti; Δκ = -1e-05 1/m; Δε = 3000 µε; quota yᵣ = -1058.028109 mm.

Figura 111 · ANTHEA · P-PL-1

## PL-2 Vista del caso

Origine: Solo acciaio, N = 0 kN, M₀ = 0 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε · Curva N–ε; 4 punti; Δκ = 1e-05 1/m; Δε = 4000 µε; quota yᵣ = -1058.028109 mm.

Figura 112 · ANTHEA · P-PL-2

## RIT-1 Vista del caso

24 incrementi di ritiro da −1 µε; φ = 0; risultato all’ultima fase.

Figura 113 · ANTHEA · P-RIT-1

## RIT-2 Vista del caso

24 incrementi di ritiro da −1 µε; φ = 0; risultato all’ultima fase.

Figura 114 · ANTHEA · P-RIT-2

## SC1-1 Vista del caso

Carico: Solo acciaio, N = 0 kN, M₀ = 100 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε · Scarico: Solo acciaio, N = 0 kN, M₀ = -100 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε

Figura 115 · ANTHEA · P-SC1-1

## SC1-2 Vista del caso

Carico: Solo acciaio, N = 0 kN, M₀ = -80 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε · Scarico: Solo acciaio, N = 0 kN, M₀ = 80 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε

Figura 116 · ANTHEA · P-SC1-2

## SC2-1 Vista del caso

Carico: Solo acciaio, N = 0 kN, M₀ = 100 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε · Scarico: Solo acciaio, N = 0 kN, M₀ = -100 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε

Figura 117 · ANTHEA · P-SC2-1

## SC2-2 Vista del caso

Carico: Solo acciaio, N = 0 kN, M₀ = -80 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε · Scarico: Solo acciaio, N = 0 kN, M₀ = 80 kNm, φ = 0, εcs = 0 µε

Figura 118 · ANTHEA · P-SC2-2

# Riproduzione dei test applicativi aggiornati

Eseguire dalla radice ANTHEA: dotnet run --project supporto/test/X.Verifiche -c Release -- --bridge. Per i soli nuovi metodi: --bridge-methods. Impostare BRIDGE_METHOD_OUTPUT al percorso di un file JSON per acquisire i confronti numerici. I sorgenti sono BridgeSectionChecks.cs e BridgeMethodChecks.cs; gli hash delle librerie sono conservati negli artefatti della campagna.

Le 503 prove ordinarie delle suite MSTest e le 3074 asserzioni del programma ANTHEA hanno granularità diversa e non vengono sommate come numero di esempi indipendenti. Le quattro prove del costruttore corretto sono elencate separatamente; dieci prove ignorate non sono successi. Le schermate WPF conservate appartengono alla campagna precedente. Gli 88 esempi CA mantengono data, build e scostamenti originari.

Esito dell’integrazione: concordanza nei casi numerici rieseguiti e nelle conversioni dell’interfaccia di calcolo. I confronti sulle fibre non certificano la normativa applicabile a un intero ponte e non estendono il campo dei metodi storici a taglio, connessione o instabilità non inclusi.

# Sviluppo numerico del benchmark composto in cinque fasi

Viste del modulo: CINQUE-0 figura 93; CINQUE-1 figura 94

Per rendere ripercorribili i casi CU e HL si riportano anche i coefficienti del sistema. Carpenteria come sopra; soletta 3000×250 mm,

Ac=750000mm2yc, CLS =125mmIc=3000 ×250 3/12=3906250000mm4	(1118)

Armature disattivate;

Eacciaio =210000MPaEcm=34077,14619918933MPa	(1119)

Tutte le azioni sono applicate alla quota 0.

Porre

A=∑ EiAi B=-∑ EiAi yiD=∑Ei(Ii+Aiyi2)	(1120)

Risolvere [A B; B D][Δε0;Δκ] = [n;m], con

n=ΔN+Ec,effAcΔεcsm=ΔM-Ec,effAcyc, CLS Δεcs	(1121)

Pertanto

Δε0=(Dn-Bm)/(AD-B2)Δκ=(Am-Bn)/(AD-B2)	(1122)

Unità: A in N, B in Nmm, D in Nmm², n in N, m in Nmm.

## Modello a linea media nelle fasi composte cumulative

G1:

φ=0ψL=1	(1123)

Ec,eff=34077,14619918933/(1+φψL)=34077,1462MPa	(1124)

ΔN=-100kNΔM=1500kNmΔεcs=0 ×10 -6	(1125)

A=12327000000B=1,30423125 ×10 13D=2,0888181125 ×10 16	(1126)

n=-100000m=1500000000	(1127)

AD-B2=8,738669338 ×10 25	(1128)

Δε0=2,08881811 ×10 16)×(-100000)-(1,30423125 ×10 13)×(1,5 ×10 98,73866934 ×10 25=-0,0002477755597	(1129)

Δκ=1,2327 ×10 10)×(1,5 ×10 9)-(1,30423125 ×10 13)×(-1000008,73866934 ×10 25=2,2651882666 ×10 -71/mm	(1130)

Acciaio a

y=-1855mmσ=210000∑(Δε0+1855Δκ)=36,207541388MPa	(1131)

Checker =36,207541388MPa	(1132)

Tolleranza assoluta 2×10⁻⁶ MPa.

G2:

φ=2ψL=1.1	(1133)

Ec,eff=34077,14619918933/(1+φψL)=10649,10819MPa	(1134)

ΔN=-200kNΔM=2000kNmΔεcs=0 ×10 -6	(1135)

A=20313831140B=1,2043958607 ×10 13D=2,1054105972 ×10 16	(1136)

n=-200000m=2000000000	(1137)

AD-B2=2,8263261458 ×10 26	(1138)

Δε0=2,1054106 ×10 16)×(-200000)-(1,20439586 ×10 13)×(2 ×10 92,82632615 ×10 26=-0,0001001255232	(1139)

Δκ=2,03138311 ×10 10)×(2 ×10 9)-(1,20439586 ×10 13)×(-2000002,82632615 ×10 26=1,5226994969 ×10 -71/mm	(1140)

Acciaio a

y=-1855mmσ=210000∑(Δε0+1855Δκ)=74,497940416MPa	(1141)

Checker =74,497940416MPa	(1142)

Tolleranza assoluta 2×10⁻⁶ MPa.

R1:

φ=1ψL=0.55	(1143)

Ec,eff=34077,14619918933/(1+φψL)=21985,25561MPa	(1144)

ΔN=0kNΔM=0kNmΔεcs=-100 ×10 -6	(1145)

A=28815941709B=1,0981194786 ×10 13D=2,1231233275 ×10 16	(1146)

n=-1648894,1709m=206111771,37	(1147)

AD-B2=4,9121134154 ×10 26	(1148)

Δε0=2,12312333 ×10 16)×(-1648894,17)-(1,09811948 ×10 13)×(2061117714,91211342 ×10 26=-7,5876526347 ×10 -5	(1149)

Δκ=2,88159417 ×10 10)×(206111771)-(1,09811948 ×10 13)×(-1648894,174,91211342 ×10 26=4,8952723256 ×10 -81/mm	(1150)

Acciaio a

y=-1855mmσ=210000∑(Δε0+1855Δκ)=77,633403227MPa	(1151)

Checker =77,633403227MPa	(1152)

Tolleranza assoluta 2×10⁻⁶ MPa.

Q:

φ=0ψL=1	(1153)

Ec,eff=34077,14619918933/(1+φψL)=34077,1462MPa	(1154)

ΔN=50kNΔM=-500kNmΔεcs=0 ×10 -6	(1155)

A=37884859649B=9,8475800438 ×10 12D=2,1420169066 ×10 16	(1156)

n=50000m=-500000000	(1157)

AD-B2=7,14525266 ×10 26	(1158)

Δε0=2,14201691 ×10 16)×(50000)-(9,84758004 ×10 12)×(-5000000007,14525266 ×10 26=8,389904123 ×10 -6	(1159)

Δκ=3,78848596 ×10 10)×(-500000000)-(9,84758004 ×10 12)×(500007,14525266 ×10 26=-2,7199610359 ×10 -81/mm	(1160)

Acciaio a

y=-1855mmσ=210000∑(Δε0+1855Δκ)=68,799674877MPa	(1161)

Checker =68,799674877MPa	(1162)

Tolleranza assoluta 2×10⁻⁶ MPa.

R2:

φ=2ψL=0.55	(1163)

Ec,eff=34077,14619918933/(1+φψL)=16227,21248MPa	(1164)

ΔN=0kNΔM=0kNmΔεcs=-200 ×10 -6	(1165)

A=24497409357B=1,152101133 ×10 13D=2,1141263851 ×10 16	(1166)

n=-2434081,8714m=304260233,92	(1167)

AD-B2=3,8517249281 ×10 26	(1168)

Δε0=2,11412639 ×10 16)×(-2434081,87)-(1,15210113 ×10 13)×(3042602343,85172493 ×10 26=-0,00014270217554	(1169)

Δκ=2,44974094 ×10 10)×(304260234)-(1,15210113 ×10 13)×(-2434081,873,85172493 ×10 26=9,2157859098 ×10 -81/mm	(1170)

Acciaio a

y=-1855mmσ=210000∑(Δε0+1855Δκ)=74,732312026MPa	(1171)

Checker =74,732312026MPa	(1172)

Tolleranza assoluta 2×10⁻⁶ MPa.

## Rettangoli pieni nello storico lineare

G1:

φ=0ψL=1	(1173)

Ec,eff=34077,14619918933/(1+φψL)=34077,1462MPa	(1174)

ΔN=-100kNΔM=1500kNmΔεcs=0 ×10 -6	(1175)

A=12327000000B=1,30423125 ×10 13D=2,0888181125 ×10 16	(1176)

n=-100000m=1500000000	(1177)

AD-B2=8,738669338 ×10 25	(1178)

Δε0=2,08881811 ×10 16)×(-100000)-(1,30423125 ×10 13)×(1,5 ×10 98,73866934 ×10 25=-0,0002477755597	(1179)

Δκ=1,2327 ×10 10)×(1,5 ×10 9)-(1,30423125 ×10 13)×(-1000008,73866934 ×10 25=2,2651882666 ×10 -71/mm	(1180)

Somma fino a G1:

ε0=-0,0002477755597κ=2,2651882666 ×10 -7	(1181)

Checker:

ε0=-0,0002477755597κ=2,2651882666 ×10 -7	(1182)

A una fibra y la tensione di acciaio è 210000Σ(Δε0−Δκy); nel CLS si sommano soltanto le fasi successive al getto con Ec,eff della relativa fase e sottrazione di Δεcs.

G2:

φ=2ψL=1.1	(1183)

Ec,eff=34077,14619918933/(1+φψL)=10649,10819MPa	(1184)

ΔN=-200kNΔM=2000kNmΔεcs=0 ×10 -6	(1185)

A=20313831140B=1,2043958607 ×10 13D=2,105457344 ×10 16	(1186)

n=-200000m=2000000000	(1187)

AD-B2=2,8264211066 ×10 26	(1188)

Δε0=2,10545734 ×10 16)×(-200000)-(1,20439586 ×10 13)×(2 ×10 92,82642111 ×10 26=-0,00010012249002	(1189)

Δκ=2,03138311 ×10 10)×(2 ×10 9)-(1,20439586 ×10 13)×(-2000002,82642111 ×10 26=1,5226483379 ×10 -71/mm	(1190)

Somma fino a G2:

ε0=-0,00034789804971κ=3,7878366045 ×10 -7	(1191)

Checker:

ε0=-0,00034789804971κ=3,7878366045 ×10 -7	(1192)

A una fibra y la tensione di acciaio è 210000Σ(Δε0−Δκy); nel CLS si sommano soltanto le fasi successive al getto con Ec,eff della relativa fase e sottrazione di Δεcs.

R1:

φ=1ψL=0.55	(1193)

Ec,eff=34077,14619918933/(1+φψL)=21985,25561MPa	(1194)

ΔN=0kNΔM=0kNmΔεcs=-100 ×10 -6	(1195)

A=28815941709B=1,0981194786 ×10 13D=2,1231700744 ×10 16	(1196)

n=-1648894,1709m=206111771,37	(1197)

AD-B2=4,9122481209 ×10 26	(1198)

Δε0=2,12317007 ×10 16)×(-1648894,17)-(1,09811948 ×10 13)×(2061117714,91224812 ×10 26=-7,5876014784 ×10 -5	(1199)

Δκ=2,88159417 ×10 10)×(206111771)-(1,09811948 ×10 13)×(-1648894,174,91224812 ×10 26=4,8951380855 ×10 -81/mm	(1200)

Somma fino a R1:

ε0=-0,0004237740645κ=4,277350413 ×10 -7	(1201)

Checker:

ε0=-0,0004237740645κ=4,277350413 ×10 -7	(1202)

A una fibra y la tensione di acciaio è 210000Σ(Δε0−Δκy); nel CLS si sommano soltanto le fasi successive al getto con Ec,eff della relativa fase e sottrazione di Δεcs.

Q:

φ=0ψL=1	(1203)

Ec,eff=34077,14619918933/(1+φψL)=34077,1462MPa	(1204)

ΔN=50kNΔM=-500kNmΔεcs=0 ×10 -6	(1205)

A=37884859649B=9,8475800438 ×10 12D=2,1420636534 ×10 16	(1206)

n=50000m=-500000000	(1207)

AD-B2=7,1454297599 ×10 26	(1208)

Δε0=2,14206365 ×10 16)×(50000)-(9,84758004 ×10 12)×(-5000000007,14542976 ×10 26=8,3897288898 ×10 -6	(1209)

Δκ=3,78848596 ×10 10)×(-500000000)-(9,84758004 ×10 12)×(500007,14542976 ×10 26=-2,7198936215 ×10 -81/mm	(1210)

Somma fino a Q:

ε0=-0,00041538433561κ=4,0053610509 ×10 -7	(1211)

Checker:

ε0=-0,00041538433561κ=4,0053610509 ×10 -7	(1212)

A una fibra y la tensione di acciaio è 210000Σ(Δε0−Δκy); nel CLS si sommano soltanto le fasi successive al getto con Ec,eff della relativa fase e sottrazione di Δεcs.

R2:

φ=2ψL=0.55	(1213)

Ec,eff=34077,14619918933/(1+φψL)=16227,21248MPa	(1214)

ΔN=0kNΔM=0kNmΔεcs=-200 ×10 -6	(1215)

A=24497409357B=1,152101133 ×10 13D=2,114173132 ×10 16	(1216)

n=-2434081,8714m=304260233,92	(1217)

AD-B2=3,8518394458 ×10 26	(1218)

Δε0=2,11417313 ×10 16)×(-2434081,87)-(1,15210113 ×10 13)×(3042602343,85183945 ×10 26=-0,00014270088697	(1219)

Δκ=2,44974094 ×10 10)×(304260234)-(1,15210113 ×10 13)×(-2434081,873,85183945 ×10 26=9,2155119184 ×10 -81/mm	(1220)

Somma fino a R2:

ε0=-0,00055808522258κ=4,9269122427 ×10 -7	(1221)

Checker:

ε0=-0,00055808522258κ=4,9269122427 ×10 -7	(1222)

A una fibra y la tensione di acciaio è 210000Σ(Δε0−Δκy); nel CLS si sommano soltanto le fasi successive al getto con Ec,eff della relativa fase e sottrazione di Δεcs.